Gemeente Waalwijk

Veiligheids- en gezondheidsplan

Ontwerpfase

Behorende bij het bestek:	Raamovereenkomst ontvangstplicht bermen en waterlopen 2026

Kenmerk:	68167

Korte omschrijving:	Het verwerken van maaisel van het Waterschap i.h.k.v. de ontvangstplicht bermen en waterlopen.

Gemeente Waalwijk

Afdeling Realisatie Beheer Leefomgeving

Bezoekadres:	Taxandriaweg 6
	5141 PA Waalwijk
Postadres:	Postbus 10150
	5140 GB Waalwijk
Telefoon:	0416 – 683456

Telefax:                 0416 – 683438

Inhoud

1. INLEIDING	3

2. PROJECTGEGEVENS	4

3. BIJ DE TOTSTANDKOMING BETROKKEN PARTIJEN	5

3.1. Opdrachtgever	5

3.2. Ontwerpende partij	5

3.3. Toezicht en directie	5

3.4. V&G-coördinator ontwerpfase	5

3.5. Uitvoerende partij	5

3.6. V&G-coördinator uitvoeringsfase	5

4. PROJECTORGANISATIE	6

4.1. Inleiding	6

4.2. Projectmedewerkers	6

4.3. Taken en verantwoordelijkheden	6

4.4. Samenwerking	7

5. RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE	8

5.1. Omgevingsrisico's	8

5.2. Ontwerprisico's	9

6. ORGANISATIE	11

6.1. Bouwvergadering	11

6.2. Incident/conflict melding	11

6.3. Voorlichting	11

# INLEIDING

Algemeen

Het te realiseren project valt onder het Arbeidsomstandighedenbesluit (hoofdstuk 2, afdeling 5, bouwplaatsen) en daarmee onder de Arbeidsomstandighedenwet. In dit Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase (V&G-plan) worden de risico's met betrekking tot de uitvoering, voor zover deze thans kunnen worden overzien, bepaald; de daarbij behorende maatregelen worden tevens aangegeven.

In het onderhavig plan komen achtereenvolgens aan de orde:

- Projectgegevens;

- Bij de totstandkoming betrokken partijen;

- Projectorganisatie;

- Risico-inventarisatie en evaluatie;

- Organisatie.

Dit V&G-plan vormt de eerste versie van het conform het Arbeidsomstandighedenbesluit vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan).

Het onderhavig veiligheids- en gezondheidsplan vormt één geheel met de raamovereenkomst voor het verwerken van maaisel van het waterschap i.h.k.v. de ontvangstplicht.

Binnen de raamovereenkomst draagt de opdrachtgever de verantwoordelijkheid o.a. met betrekking tot de veiligheid en gezondheid over aan de aannemer. De aannemer is verplicht dit V&G-plan en daarmee de risico-inventarisatie, daar waar nodig in overleg met de directie, uit te breiden dan wel aan te passen aan zijn werkmethoden.

# PROJECTGEGEVENS

| Naam: | Raamovereenkomst ontvangstplicht bermen en waterlopen 2026 |
| --- | --- |
| Kenmerk bestek: | 68167 |
| Uitvoeringsperiode | 1 mei 2026 t/m 1 mei 2027 |
| Plaats: | Gemeente Waalwijk |
| Korte omschrijving: | Het verwerken van maaisel van het Waterschap i.h.k.v. de ontvangstplicht bermen en waterlopen. Het werk omvat in hoofdzaak: - Verwerken maaisel van Waterschap (ontvangstplicht); - Het treffen van verkeersmaatregelen. |

# BIJ DE TOTSTANDKOMING BETROKKEN PARTIJEN

## Opdrachtgever

Naam	: Gemeente Waalwijk

Adres	: Taxandriaweg 6

Postbus	: Postbus 10150

Postcode/plaats	: 5141 PA Waalwijk

Contactpersoon:	: N.t.b.

Telefoon	: 0416 – 683456

Telefax	: 0416 – 683438

## Ontwerpende partij

Naam	: Beheeraccent

Adres	: Alcoalaan 4

Postcode/plaats	: 5151 RW Drunen

Telefoon	: 0416 – 533 374

## Toezicht en directie

Naam	: Gemeente Waalwijk

Adres	: Taxandriaweg 6

Postbus	: Postbus 10150

Postcode/plaats	: 5141 PA Waalwijk

Contactpersoon:	: N.t.b.

Telefoon	: 0416 – 683456

Telefax	: 0416 – 683438

## V&G-coördinator ontwerpfase

Naam	: Gemeente Waalwijk

Adres	: Taxandriaweg 6

Postbus	: Postbus 10150

Postcode/plaats	: 5141 PA Waalwijk

Contactpersoon:	: N.t.b.

Telefoon	: 0416 – 683456

Telefax	: 0416 – 683438

## Uitvoerende partij

Naam	:

Adres	:

Postbus	:

Postcode/plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon	:

Telefax	:

## V&G-coördinator uitvoeringsfase

Naam	:

Adres	:

Postbus	:

Postcode/plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon	:

Telefax	:

# PROJECTORGANISATIE

## Inleiding

Het project omvat het verwerken van maaisel van het Waterschap i.h.k.v. de ontvangstplicht bermen en waterlopen.

## Projectmedewerkers

| Functie | Naam | Telefoonnummer |
| --- | --- | --- |
| Projectleider |  |  |
| Uitvoerder/Kwaliteitsverantwoordelijke |  |  |
| Werkvoorbereider |  |  |
| V&G-coördinator uitvoeringsfase |  |  |
| BHV |  |  |

## Taken en verantwoordelijkheden

Werkgever:

Iedere werkgever is verantwoordelijk voor:

- Het voorkomen van ongevallen en incidenten alsmede het beschermen van de gezondheid van eigen medewerkers, medewerkers van onderaannemers of leveranciers en derden;

- Het tot een minimum beperken van milieuschade ten gevolge van de uit te voeren activiteiten;

- Het geven van voorlichting en instructie over de risico’s van het werk;

- Het houden van toezicht op de te treffen maatregelen om veilig en gezond de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Projectleider:

De projectleider verzorgt de algehele coördinatie van het project en onderhoudt direct contact met de directievoerder van het werk. Bij afwijkingen binnen het project heeft de projectleider de verantwoordelijkheid deze te bespreken met opdrachtgever en het bevoegd gezag. Verder zorgt de projectleider ervoor dat er vervolgens maatregelen worden getroffen.

Uitvoerder:

De uitvoerder is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering en bewaking van het project. De uitvoerder is dan ook het eerste aanspreekpunt. Hij bewaakt de naleving van het V&G-plan.

De uitvoerder is tevens kwaliteitsverantwoordelijke voor het werk. Indien de uitvoerder afwijkingen signaleert noteert hij deze in het logboek en informeert de projectleider.

De uitvoerder en betrokken deskundigen houden de startwerkvergadering met het eigen personeel en personeel van onderaannemers, directievoerend en bevoegd gezag. De uitvoerder voert regelmatig een werkplekinspectie uit (1x per 4 weken). Daarnaast houdt hij een logboek bij, verzorgt aan- en afvoer van materieel en materiaal en instrueert de onderaannemers.

V & G coördinator:

De V&G-coördinator uitvoeringsfase houdt het overzicht over de algemene en gezamenlijke V&G-zaken voor het project. Tijdens het project kunnen meerdere partijen gelijktijdig werkzaamheden uitvoeren. De V&G-coördinator uitvoeringsfase zorgt dan voor afstemming van veiligheidsmaatregelen en planning van de betrokken partijen, zodat de werkzaamheden geen gevaar voor de andere partij(en) oplevert.

Uitvoerende medewerkers:

- Voorkomen van onveilige situaties;

- Voorkomen van ongevallen;

- Signaleren en melden van onveilige situaties;

- Zich houden aan de afspraken, regels, instructies en voorschriften;

- Actief deelnemen aan voorlichting en onderricht.

## Samenwerking

De projectleider zal dit V&G-plan aanvullen ten aanzien van zijn eigen specifieke werkzaamheden en specifieke risico's die daarmee samenhangen.

Iedere werkgever blijft geheel onverkort verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van zijn eigen werknemers, doch dient ook de arbeidsomstandigheden van zijn onderaannemers te respecteren. Hij dient voor aanvang van de werkzaamheden in overleg te treden met de aannemers die ook op een onderdeel werkzaamheden uitvoeren.

Uitgangspunten om de coördinatie op het werk goed te laten verlopen zijn:

- Afspraken correct met elkaar na te leven;

- Eenieder blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn eigen werknemers;

- Onveilige situaties melden bij de coördinator;

- Ook de directie signaleert onveilige situaties;

- De coördinator rapporteert op de bouwvergadering;

- Voordat activiteiten aanvangen moet een analyse van de veiligheids- en gezondheidsrisico's plaatsvinden;

- De noodzakelijke maatregelen en voorzieningen moeten zijn getroffen.

# RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE

## Omgevingsrisico's

In de navolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de risico's die voortkomen uit de omgeving van het werkterrein en de beheersuggesties. Door de aannemer dient aangetoond te worden dat de in de ontwerpfase geïnventariseerde V&G-risico's beheerst, bewaakt en/of weggenomen kunnen worden.

| Omschrijving | Risico´s uit de omgeving | Suggesties voor maatregelen / oplossingen | Actie door Opdrachtgever Wegbeheerder Aannemer |
| --- | --- | --- | --- |
| Werk in Uitvoering – algemeen | Omgeving: Aanrijdgevaar, gevaarlijke verkeerssituaties | In het voorbereidingsproces dienen (beleids)uitgangspunten opgenomen te worden inzake: - Veiligheid van de wegwerkers; - Veiligheid van de weggebruikers; - Doorstroming van het verkeer; - Gevolgen voor leefbaarheid en milieu; - Life-cycle kosten; - Informatie en communicatie. Suggesties voor maatregelen zijn: - Verschillende werkzaamheden op een locatie zoveel mogelijk “clusteren” in een bepaalde tijdsperiode. Voordeel is stagnatie van korte duur; - Afhankelijk van de categorie weg (wijkontsluitingsweg of fietspad) eisen stellen aan de omvang van de machines; - Werkzaamheden langs wegen en fietspaden met een hoge verkeersintensiteit (scholieren) alleen in de “daluren” of in het weekend laten uitvoeren. - Wegen en fietspaden vierkant afsluiten gedurende de werkzaamheden en het verkeer middels duidelijke bebording omleiden; - Dragen van duidelijk zichtbare kleding; - Zorgen voor voldoende verlichting langs de weg; |  |

## Ontwerprisico's

In de navolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de restrisico's die voortkomen uit het ontwerp en de beheersuggesties. Door de aannemer dient aangetoond te worden dat de in de ontwerpfase geïnventariseerde V&G-risico's beheerst, bewaakt en/of weggenomen kunnen worden.

| Activiteit/ bestekspost | Risico | Beheersuggesties | Actie door Opdrachtgever Wegbeheerder Aannemer |
| --- | --- | --- | --- |
| Verwerken maaisel | Omgeving: Aanrijdgevaar, gevaarlijke verkeerssituaties Knellen/pletten door aanraking met draaiende delen Kantelen van materieel | - Werkzaamheden uitvoeren buiten de spitsperiode - Afzettingen/omleidingen plaatsen; - Inzet van stabiele machines; - Persoonlijke beschermingsmiddelen; - Aanbrengen voldoende verlichting langs de weg; - Werken volgens veiligheidsinstructies. |  |
|  | Bovengrondse werken in de nabijheid van hoogspanningskabels: (Blijvend) lichamelijk letsel | - Werken in de belaste strook mogen uitsluitend opgebouwd worden uit materialen met een brandwerendheid van minimaal zestig minuten; - De elektriciteitstransporteur meldt de toelaatbare bouw- en werkhoogte; - Metalen delen in de belaste strook moeten op de juiste wijze zijn geaard; - Geen brandgevaarlijke, brandbare of explosieve materialen opslaan; - Terrein rondom mast vrijhouden van opslag; - Tijdens werkzaamheden moet de afstand van zware hulpwerktuigen, voertuigen en dergelijke tot aan de buitenzijden van de poeren van de mast(en) nooit minder dan vijf meter zijn. |  |
|  | Werken met machines: Ongeval/persoonlijk letsel | - Gebruik hulpvoorzieningen; - Gebruik veiligheidskleding; - Toepassen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM); - Aanbrengen voldoende verlichting; - Werken volgens veiligheidsinstructies. Materieel moet voldoen aan: - Arbobesluit Arbeidsmiddelen; - Machinerichtlijn; - Voertuigreglement; - Uitvoeren periodieke keuringen en inspecties c.q. beproevingen; Cabines afsluiten, energiebron uitschakelen, binnen afgesloten terrein parkeren Bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, beschikken over voldoende deskundigheid. |  |
|  | Werken bij water: Verdrinking | - Gebruik hulpvoorzieningen gebruik veiligheidskleding; - Toepassen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). |  |

# ORGANISATIE

## Bouwvergadering

Arbeidsomstandigheden zal een vast agendapunt zijn op de bouwvergaderingen. Hieraan nemen onder meer deel:

- De opdrachtgever;

- De directievoering;

- De V&G coördinator uitvoeringsfase;

- De eerstverantwoordelijke van de hoofdaannemer;

- Door de directie uit te nodigen derden.

## Incident/conflict melding

Het melden van incidenten, conflicten en ongevallen geschiedt schriftelijk via een meldingsformulier (zie bijlage I) bij de V&G-coördinator. Hiervoor moet in de uitvoerderskeet van de aannemer een meldpunt worden ingericht. De meldingen vinden in principe plaats bij de V&G-coördinator; bij zijn afwezigheid wordt het meldpunt bemand door een nader door de aannemer aan te geven persoon.

Op de meldingen wordt door de V&G-coördinator actie ondernomen en deze meldingen worden in de eerstvolgende bouwvergadering besproken.

Werkzaamheden buiten normale werktijden melden bij de V&G coördinator via het meldingsformulier (deze melding staat los van melding bij de directie).

## Voorlichting

Iedere werkgever op de bouw moet zijn werknemers in voldoende mate voorlichten omtrent de werkzaamheden die hij of zij moet verrichten.

De voorlichting moet erop gericht zijn dat de werknemers hun taken naar behoren kunnen vervullen en dat de veiligheid en gezondheid van eenieder gewaarborgd is.

Bijlage I	Meldingsformulier veiligheid

Spoedbehandeling [ ]

(Aankruisen indien van toepassing)

| MELDINGSFORMULIER VEILIGHEID |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum ontvangst melding: |  |  |  |  |
| Melder |  |  |  |  |
| Bedrijfsnaam: Naam: |  |  |  |  |
| Omschrijving |  |  |  |  |
| Ondernomen acties |  |  |  |  |
|  | Hoofdcoördinator | Directie | Melder | Overig |
| Naam Paraaf |  |  |  |  |
| Datum |  |  |  |  |

Bijlage II	Kennisgeving

KENNISGEVING VAN HET VOORNEMEN VAN HET TOT STAND BRENGEN VAN EEN BOUWWERK

1. Projectgegevens

1.1. Beschrijving van het tot stand te brengen project:

Het verwerken van maaisel van het Waterschap i.h.k.v. de ontvangstplicht bermen en waterlopen.

1.2. Adres/ligging van de bouwplaats:

Naam	: Gemeente Waalwijk

Adres	: Taxandriaweg 6

Postbus	: Postbus 10150

Postcode/plaats	: 5141 PA Waalwijk

Contactpersoon:	: N.t.b.

Telefoon	: 0416 – 683456

Telefax	: 0416 – 683438

2. Namen en adressen van de betrokken partijen

2.1. Opdrachtgever

Naam	: Gemeente Waalwijk

Adres	: Taxandriaweg 6

Postbus	: Postbus 10150

Postcode/plaats	: 5141 PA Waalwijk

Contactpersoon:	: N.t.b.

Telefoon	: 0416 – 683456

Telefax	: 0416 – 683438

2.2. Ontwerpende partij

Naam	: Gemeente Waalwijk

Adres	: Taxandriaweg 6

Postbus	: Postbus 10150

Postcode/plaats	: 5141 PA Waalwijk

Contactpersoon:	: N.t.b.

Telefoon	: 0416 – 683456

Telefax	: 0416 – 683438

2.3. V&G-coördinator ontwerpfase

Naam	: Gemeente Waalwijk

Adres	: Taxandriaweg 6

Postbus	: Postbus 10150

Postcode/plaats	: 5141 PA Waalwijk

Contactpersoon:	: N.t.b.

Telefoon	: 0416 – 683456

Telefax	: 0416 – 683438

2.4. Uitvoerende partij

Naam	:

Adres	:

Postbus	:

Postcode/plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon	:

Telefax	:

2.5. V&G-coördinator uitvoeringsfase

Naam	:

Adres	:

Postbus	:

Postcode/plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon	:

Telefax	:

3. Planning en uitvoeringsgegevens

3.1.	Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden

De raamovereenkomst bestaat uit een vaste onderhoudsperiode van 1 mei 2026 t/m 1 mei 2027 met de mogelijkheid om de overeenkomst 3 keer te verlengen met een periode van 1 jaar.

Datum van kennisgeving:

Handtekening opdrachtgever: