Veiligheid- en Gezondheidsplan (ontwerpfase)

RAW-bestek ‘Onderhoud op de verharding’

Gemeente Zundert

Kenmerk bestek: Znd2026vh

V&G-plan (ontwerpfase).

Veiligheid- en gezondheidsplan

Colofon

Titel:	V&G-plan (ontwerpfase).

RAW-bestek ‘Onkruid op de verharding’

Versie:	Definitief

Datum:	12 januari 2026

Opdrachtgever:	Gemeente Zundert

Opdracht:	RAW-bestek ‘Onkruid op de verharding’

Opdrachtnummer:	Znd2026vh

Opgesteld door:	Beheeraccent, www.beheeraccent.nl

Gecontroleerd door:	Bart van Erkel

Inhoudsopgave

1	Algemene informatie	4

1.1	Wettelijk kader	4

1.2	Gebruikte informatie	4

2	Projectgegevens	5

2.1	Opdracht	5

2.2	Globale omschrijving	5

2.3	Locatie	5

2.4	Planning	5

3	Betrokken partijen en coördinatie	6

3.1	Ontwerpfase	6

3.2	Uitvoeringsfase	7

3.3	Samenwerking & communicatie	7

3.3.1	Bouwvergaderingen	8

4	Risico inventarisatie en evaluatie	9

4.1	Omgevingsrisico’s	9

4.2	Ontwerprisico’s	9

5	Uitvoeringsfase	10

5.1	Verantwoordelijkheden coördinator uitvoeringsfase	10

5.2	Kennisgevingsformulier	10

5.3	Bedrijfshulpverlening	10

5.4	Calamiteiten tijdens uitvoeringsfase	11

5.4.1	Arbeidsinspectie	11

5.5	Voorlichting en instructie werknemers	11

Bijlage I	    Omgevingsrisico’s	13

Bijlage II	    Ontwerprisico’s	17

Bijlage III	Kennisgevingsformulier	24

Bijlage IV 	Meldingsformulier veiligheid	27

# Algemene informatie

Dit Veiligheid- en gezondheidsplan ontwerpfase is de uitwerking van het Arbobesluit, hoofdstuk 2, afdeling 5 Bouwproces, artikel 2.28. Het V&G-plan is een document waarin alle maatregelen en afspraken worden vastgelegd die nodig zijn om de veiligheid en gezondheid op de werkplek te waarborgen. Dit plan wordt opgesteld voordat er gestart wordt met een werkzaamheid en dient als leidraad voor het uitvoeren van de werkzaamheden op een veilige en gezonde manier.

## Wettelijk kader

In het Veiligheid- en Gezondheidsplan is het volgende opgenomen:

Een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk, een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats, de naam van de coördinator voor de ontwerp- en uitvoeringsfase;

Een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren voor het betreffende bouwwerk, waaronder de eventuele aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten, verontreinigde grond, verontreinigd water of grondwater of verontreinigde waterbodems, en specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden;

De maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie;

De afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen;

De wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend;

De bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers en zelfstandigen worden gemaakt alsmede de onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van deze keuzen ondersteunen;

De wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven.

De belangrijkste doelstellingen van het Veiligheid- en Gezondheidsplan zijn:

Het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van medewerkers en betrokkenen;

Het minimaliseren van risico’s en het voorkomen van ongevallen en gezondheidsproblemen;

Het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid;

Het creëren van bewustwording bij medewerkers over de risico’s en het belang van veilig werken.

## Gebruikte informatie

Bij het opstellen van dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is gebruik gemaakt van de volgende documenten:

RAW-bestek ‘Onkruid op de verharding’, inclusief tekeningen en bijlagen.

# Projectgegevens

In dit hoofdstuk zijn de basisgegevens van het project vastgelegd. Deze informatie vormt de basis voor de verdere uitwerking van het veiligheids- en gezondheidsplan.

## Opdracht

| Opdracht: | RAW-bestek ‘Onkruid op de verharding’ |
| --- | --- |
| Opdrachtgever: | Gemeente Zundert |
| Opdrachtnummer: | Znd2026vh |
| Versie: | Definitief |
| Datum: | 1 juni 2026 |

## Globale omschrijving

Het RAW-bestek omvat het beheersen van onkruid en vervuiling op verhardingen binnen het werkgebied. De werkzaamheden zijn gericht op het in standhouden van een schoon, veilig en verzorgd straatbeeld en het behoud van de kwaliteit van de verhardingen.

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van onkruid op verhardingen, het beheersen van veegvuil, het afsteken van harde graskanten en het inzetten van passend materieel. Daarnaast wordt rekening gehouden met geldende regelgeving op het gebied van natuurbescherming en worden, waar nodig, verkeersmaatregelen getroffen om de veiligheid van weggebruikers en uitvoerend personeel te waarborgen.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Beheersen van onkruid op de verharding;

Beheersen van veegvuil op de verharding;

Afsteken van harde graskanten;

Inzetten van materieel;

Werkzaamheden i.h.k.v. natuurbescherming;

Verkeersmaatregelen.

## Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Zundert.

## Planning

| Geplande aanvangsdatum: | 1 juni 2026 |
| --- | --- |
| Geplande opleveringsdatum (excl. verlenging) | 31 mei 2028 |
| Aantal jaren optie tot verlenging: | 2x 2 jaar |
| Geplande opleveringsdatum (incl. verlenging) | 31 mei 2032 |

# Betrokken partijen en coördinatie

In dit hoofdstuk worden alle partijen die bij het project betrokken zijn benoemd, evenals de afspraken over de coördinatie en samenwerking. Een goede afstemming tussen alle partijen is essentieel om een veilige en gezonde werkomgeving te realiseren.

## Ontwerpfase

| Opdrachtgever |  |
| --- | --- |
| Naam: | Gemeente Zundert |
| Postadres: | Postbus 10.001 |
| Postcode en plaats: | 4880 GA Zundert |
| Contactpersoon: | n.t.b |
| Telefoon: | 076 - 599 56 00 |
| E-mail: | n.t.b |

| Ontwerpende partij |  |
| --- | --- |
| Naam: | Beheeraccent |
| Postadres: | Alcoalaan 4 |
| Postcode en plaats: | 5151JC Drunen |
| Contactpersoon: | B. van Erkel |
| Telefoon: | 0416 533 374 |
| E-mail: | info@beheeraccent.nl |

| V&G-coördinatie |  |
| --- | --- |
| Naam: | Beheeraccent |
| Postadres: | Alcoalaan 4 |
| Postcode en plaats: | 5151JC Drunen |
| Contactpersoon: | B. van Erkel |
| Telefoon: | 0416 533 374 |
| E-mail: | info@beheeraccent.nl |

## Uitvoeringsfase

| Directievoering & toezicht |  |
| --- | --- |
| Naam: | Gemeente Zundert |
| Postadres: | Postbus 10.001 |
| Postcode en plaats: | 4880 GA Zundert |
| Contactpersoon: | n.t.b |
| Telefoon: | 076 - 599 56 00 |
| E-mail: | n.t.b |

| Uitvoerende partij |  |
| --- | --- |
| Naam: | n.t.b. |
| Postadres: | n.t.b. |
| Postcode en plaats: | n.t.b. |
| Contactpersoon: | n.t.b. |
| Telefoon: | n.t.b. |
| E-mail: | n.t.b. |

| V&G- coördinator |  |
| --- | --- |
| Naam: | n.t.b. |
| Postadres: | n.t.b. |
| Postcode en plaats: | n.t.b. |
| Contactpersoon: | n.t.b. |
| Telefoon: | n.t.b. |
| E-mail: | n.t.b. |

## Samenwerking & communicatie

Het V&G-plan moet worden beschouwd als een dynamisch document. Dit V&G-plan (ontwerpfase), opgesteld door de  coördinator van de ontwerpfase, vormt de eerste versie van het V&G-plan en is onderdeel van het aanbestedingsdossier. Na aanbesteding is de coördinator van de uitvoeringsfase verantwoordelijk voor het bijwerken en verder uitwerken van het V&G-plan met o.a. zijn eigen specifieke werkzaamheden en specifieke risico’s die daarmee samenhangen.

De werkzaamheden mogen pas starten nadat de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van de werkzaamheden en andere gerelateerde taken door zowel de opdrachtgever als de uitvoerende partij zijn geanalyseerd. De uitvoerende partij blijft geheel onverkort verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van zijn eigen werknemers, doch dient ook de arbeidsomstandigheden van zijn onderaannemers te respecteren. Voor aanvang van de werkzaamheden treedt de uitvoerende partij is overleg met de aannemers die op één of meerdere onderdelen ook werkzaamheden uitvoeren.

### Bouwvergaderingen

Arbeidsomstandigheden zal een vast agendapunt zijn op de bouwvergaderingen. Hieraan nemen onder meer deel: de opdrachtgever, de directievoering, de V&G-coördinator uitvoeringsfase, de eerstverantwoordelijke van de hoofdaannemer en derden. Vaste agendapunten zijn:

Naleven V&G-plan;

Nieuwe risico's/gesignaleerde risico's;

Actualiseren V&G-plan;

Eventuele (bijna) ongevallen en incidenten incl. genomen maatregelen;

Overleg met en instructie/voorlichting van werknemers.

# Risico inventarisatie en evaluatie

De  tabellen in bijlage I en II geven een overzicht van de risico’s die voortkomen uit de omgeving van het werkterrein (omgevingsrisico’s), de restrisico’s die voortkomen uit het ontwerp (ontwerprisico’s) en de bijbehorende beheersuggesties. De uitvoerende partij dient aan te tonen dat de in de ontwerpfase geïnventariseerde V&G-risico’s beheerst, bewaakt en/of weggenomen kunnen worden.

## Omgevingsrisico’s

De risico’s die voortkomen uit de omgeving van het werkterrein, de omgevingsrisico’s, en de bijbehorende beheersuggesties zijn opgenomen in bijlage I van dit V&G-plan.

## Ontwerprisico’s

De risico’s die voortkomen uit het ontwerp, de ontwerprisico’s, en de bijbehorende beheersuggesties zijn opgenomen in bijlage II van dit V&G-plan.

# Uitvoeringsfase

De uitvoeringsfase is het stadium waarin de werkzaamheden op de bouwplaats daadwerkelijk worden uitgevoerd. In deze fase is het van belang dat alle veiligheids- en gezondheidsmaatregelen worden nageleefd. Dit hoofdstuk beschrijft de verantwoordelijkheden en procedures die gelden tijdens de uitvoering.

## Verantwoordelijkheden coördinator uitvoeringsfase

De coördinator voor de uitvoeringsfase heeft tot taak om namens de uitvoerende partij:

Te bewerkstelligen dat de maatregelen die werkgevers en zelfstandigen nemen op de bouwplaats ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers en zelfstandigen op doeltreffende wijze worden toegepast;

Met het oog op de bescherming van de werknemers en zelfstandigen zeker te stellen dat gelijktijdig of achtereenvolgend aanwezige werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats de werkzaamheden goed op elkaar afstemmen;

De voorlichting van werknemers op de bouwplaats te bewerkstelligen;

De nodige maatregelen te nemen opdat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden;

Ervoor te zorgen dat het veiligheids- en gezondheidsplan wordt aangepast indien de voortgang van het bouwwerk of de onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven;

Doeltreffende maatregelen te nemen indien werkgevers of zelfstandigen naar zijn oordeel niet of in onvoldoende mate of op onjuiste wijze uitvoering geven aan een samenhangende toepassing van hun verplichtingen.

## Kennisgevingsformulier

Voor aanvang van de werkzaamheden dient een kennisgevingsformulier (zie bijlage III) te worden ingediend bij de regionale directeur van de Arbeidsinspectie in de regio waar de werklocatie zich bevindt, indien:

- De geraamde duur van het werk meer dan 30 werkdagen bedraagt én er meer dan 20 werknemers gelijktijdig werkzaamheden verrichten;

- Het totaal aantal mandagen meer dan 500 bedraagt.

Het kennisgevingsformulier moet zichtbaar worden aangebracht op het werkterrein. Indien zich wijzigingen voordoen in de gegevens die in de kennisgeving zijn vermeld, dienen deze onverwijld te worden aangepast.

## Bedrijfshulpverlening

Tijdens de werkzaamheden is ten minste één werknemer met een EHBO/BHV-diploma aanwezig.

## Calamiteiten tijdens uitvoeringsfase

Om ongevallen en calamiteiten goed af te kunnen handelen en te voorkomen dat vergelijkbare situaties nog een keer plaatsvinden, moeten alle (bijna)ongevallen die op dit project gebeuren schriftelijk worden gerapporteerd aan de V&G-coördinator uitvoeringsfase. Het melden van incidenten, conflicten en ongevallen geschiedt schriftelijk via een meldingsformulier (zie bijlage IV). Meldingen worden in de eerstvolgende bouwvergadering besproken.

### Arbeidsinspectie

Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht arbeidsongevallen die geleid hebben tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname direct aan de Arbeidsinspectie te melden. Klachten over arbeidsomstandigheden, minimumloon of arbeid door vreemdelingen kunnen bij de Arbeidsinspectie gemeld worden. Dit kan op via de website www.nlarbeidsinspectie.nl. Telefonische of schriftelijk klachten worden via onderstaande contactgegevens in behandeling genomen.

Postadres:		Nederlandse Arbeidsinspectie

Postbus 90801

2509 LV Den Haag

Telefoon:		0800 - 5151

## Voorlichting en instructie werknemers

De uitvoerende partij is verantwoordelijk voor het aantoonbaar inlichten en instrueren van werknemers op de bouwplaats omtrent de werkzaamheden, de veiligheidsrisico’s en de beheersmaatregelen. De voorlichting moet erop gericht zijn dat de werknemers hun taken naar behoren kunnen vervullen en dat de veiligheid en gezondheid van een ieder gewaarborgd is.

Bijlage I: omgevingsrisico’s

| Bijlage I Omgevingsrisico’s Onderwerp | Activiteit | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Maatregel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fysieke gezondheid | Uitvoeren werkzaamheden | Gezondheidsklachten Spier- en gewrichtspijn Slijtage gewrichten | Overbelasting Verkeerde werkhouding | Instructie medewerkers over werkwijze, werkmethode en werkhouding |
| Giftige planten | Uitvoeren werkzaamheden | Vergiftiging | Aanraking giftige planten zoals de Berenklauw | Vermijd huidcontact met de geïdentificeerde plant Draag beschermende kleding, waaronder handschoenen Reinig kleding en gereedschappen Verwijder voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden de giftige plan en/of deze duidelijk zichtbaar markeren |
| Kabel & leidingen | Graafwerkzaamheden | Elektrocutie Brand- en explosiegevaar Bedwelming | Beschadigingen aan kabels en leidingen | Voorafgaand aan de werkzaamheden een KLIC-melding doen Proefsleuven graven Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Zorg voor een goede opleiding/instructie van de medewerkers Ontgassen van de leiding Meting van gas en/of spanning |
| Mentale gezondheid | Uitvoeren werkzaamheden | Stress Mentale klachten | Werkdruk Agressie Pesten | Zorg voor een reële en haalbare werkplanning en stel deze indien nodig tijd bij Zorg voor een goede instructie, voorlichting en begeleiding van de medewerkers Zorg voor voldoende rust- en hersteltijden |
| Omwonenden en recreanten | Uitvoeren werkzaamheden | Struikelen Ongevallen Persoonlijk letsel | Oneffenheden en obstakels Onoplettendheid Materieel Opslag / tijdelijk depot | Zorg voor een goede instructie van de medewerkers Werkmethode aanpassen aan de situatie en omgeving |
| Verkeer | Werkzaamheden langs of in de omgeving van een weg Wegafsluitingen Omleidingen | Aanrijdgevaar Ongevallen Persoonlijk letsel Bereikbaarheid hulpverleners Vertraging bij noodsituaties | Gevaarlijke verkeerssituaties Obstakels en afzettingen | Toepassen verkeersmaatregelen conform de richtlijn ‘Werken op niet-autosnelwegen – werk in uitvoering 96b’ Toepassen maatregelen uit verleende vergunningen Draag reflecterende veiligheidskleding Zorg voor voldoende verlichting Werk buiten spitstijden Zorg voor gecombineerde werkgangen (minimale stagnatie verkeer) Pas de omvang van de machines aan op het wegtype Zorg voor een goede bereikbaarheid voor hulpverlenende diensten Overleg regelmatig met belanghebbende instanties over de actuele situatie en planning |
| Water | Werkzaamheden langs of in de omgeving van water | Verdrinking Ziekte | Uitglijden Onoplettendheid Besmet water | Zorg voor een goede instructie van medewerkers over werken nabij water en reddingsprocedures Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Aandacht voor de zwemvaardigheid van de afzonderlijke medewerkers Draag een zwemvest bij werkzaamheden langs water Zorg ervoor dat middelen aanwezig zijn voor het redden van een drenkeling |
| Weersomstandigheden | Uitvoeren werkzaamheden | Verbranden Bevriezen Ziekte | Zon Kou Wind Regen | Zorg voor een goede instructie van de medewerkers Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Werkplanning aanpassen aan de weersomstandigheden Zorg voor voldoende schuilgelegenheden Inzet van materieel met cabines |
| Ziekten en plagen | Uitvoeren werkzaamheden | Ziekte Infectie Allergie Vergiftiging | In aanraking komen met insecten, zoals teken, eikenprocessierups en wespen | Zorg voor een goede instructie van de medewerkers Draag dekkende kleding, adembescherming en zo nodig hand- en hoofdbescherming Laat nesten verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf Teken direct verwijderen met een tekentang Raadpleeg direct de huisarts indien er na het verwijderen van de teek een rode ring rond de beet ontstaat. Dit in verband met een eventuele besmetting met de ziekte van Lyme. |
| Zwerfafval, uitwerpselen, vrijgekomen materialen (bv. maaisel en blad), chemisch afval en giftige stoffen | Uitvoeren werkzaamheden | Ziekte Infectie Allergie Vergiftiging | In aanraking komen met chemisch- en drugsafval, giftige stoffen, asbest of biologische agentia | Zorg voor een goede instructie van de medewerkers Neem hygiëne maatregelen (o.a. grondig handen wassen) Draag dekkende kleding, adembescherming en zo nodig hand- en hoofdbescherming Reinig gereedschappen en kleding na afloop van de werkzaamheden en/of bij aanraking of besmetting Schakel bij het aantreffen van onbekende en gevaarlijke stoffen een gespecialiseerd bedrijf in Niet eten of drinken op de betreffende werkplek Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), waaronder veiligheidshandschoenen, dekkende kleding, hand-, hoofd- en ademhalingsbescherming Vermijd direct contact door bijvoorbeeld de inzet van afvalknijpers Zorg voor vaccinatieadvies bij frequent contact (bv. tetanus) |

Bijlage II: ontwerprisico’s

| Bijlage II Ontwerprisico’s Activiteit | Risico | Risico-oorzaak | Maatregel |
| --- | --- | --- | --- |
| - ALGEMENE ONTWERPRISICO’S |  |  |  |
| Op afroep uitvoeren van werkzaamheden | Fysieke belasting Psychosociale belasting Vermoeidheid | Geestelijk inspannend werk Teveel werk Tijdsdruk Slechte houding | In de planning en aanpak rekening houden met regiewerkzaamheden Zorg voor een goede instructie, voorlichting en begeleiding van de medewerkers Zorg voor voldoende rust- en hersteltijden |
| Inzet personeel | Persoonlijk letsel Vallen of struikelen Bloodstelling aan stof | Onoplettendheid Wegschietend materiaal | Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Draag veiligheidskleding en indien nodig handschoenen, ademhaling- en gezichtsbescherming |
| Inzet materieel | Gehoorbeschadiging Elektrocutie Gezondheidsschade Persoonlijk letsel Verwondingen | Kantelen en/of instabiliteit Geluid Trillingen Uitlaatgassen Hete onderdelen Defecte bedrading Scherpe onderdelen Wegschietend materiaal Beperkt zicht op obstakels en oneffenheden | Zorg voor een goede instructie en opleiding van de medewerkers Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), waaronder veiligheidshandschoenen en -schoenen, gehoor- en oogbescherming en een helm Maak gebruik van gespecialiseerde, ergonomisch ontwerpen materieel, voorzien van beveiligingen Houd de technische staat van het materieel en op orde Rijd langzaam en vermijd scherpe bochten op hellingen Gebruik materieel met een goede gewichtsverdeling en profielbanden Zorg voor voldoende afstand tot collega’s en derden Gebruik gereedschap met een veiligheidsschakelaar en een spatwaterdichte behuizing Gebruik materieel dat beschikt over een afscherming tegen wegslingerende objecten Werkplek vooraf inspecteren op obstakels en oneffenheden |
| Inzet aangedreven (hand)gereedschap | Gehoorbeschadiging Elektrocutie Gezondheidsschade Persoonlijk letsel Verwondingen | Wegschietend materiaal Beperkt zicht op obstakels en oneffenheden | Zorg voor een goede instructie en opleiding van de medewerkers Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Maak gebruik van gespecialiseerde, ergonomisch ontwerpen (hand)gereedschap, voorzien van beveiligingen Houd de technische staat van het (hand)gereedschap op orde Zorg voor voldoende afstand tot collega’s en derden Gebruik materieel dat beschikt over een afscherming tegen wegslingerende objecten Werkplek vooraf inspecteren op obstakels en oneffenheden |
| Inzet draaiend, maaiend en/of verkleinend materieel | Aanrijding Beknelling Wegspringend materiaal Ongevallen | Inzet niet geschikt materieel Inzet materieel in slechte technische staat Onervaren en/of ondeskundig personeel Onoplettendheid | Zorg voor een goede instructie en opleiding van de medewerkers Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Gebruik gecertificeerd materieel voorzien van beveiligingen (bv. noodstop of beschermkap) Houd de technische staat van het materieel op orde Zorg voor voldoende afstand tot collega’s en derden Controleer het terrein voorafgaand aan de werkzaamheden op losse objecten |
| - MAATREGELSPECIFIEKE ONTWERPRISICO’S |  |  |  |
| Beheersen onkruid op gesloten verharding, inclusief goten en/of randstroken | Brandgevaar | Inzet hete lucht en/of -brandtechniek | Instructie en training personeel over veilig gebruik van materieel en technieken Regelmatig onderhoud van materieel om storingen en brandgevaar te voorkomen Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsuren om contact met publiek te beperken Werkzaamheden plannen bij gunstige weersomstandigheden (bv. niet bij langdurige droogte) |
| Beheersen onkruid op elementenverharding, inclusief goten en/of randstroken | Lichamelijk letsel Brandgevaar | Inzet hete lucht en/of -brandtechniek | Instructie en training personeel over veilig gebruik van materieel en technieken Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidsschoenen met een stevige zool Regelmatig onderhoud van materieel om storingen en brandgevaar te voorkomen Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsuren om contact met publiek te beperken Werkzaamheden plannen bij gunstige weersomstandigheden (bv. niet bij langdurige droogte) |
| Beheersen onkruid op halfverharding en onverhard terrein, inclusief goten en/of randstroken | Lichamelijk letsel Brandgevaar Irritaties | Oneffenheden in terrein Inzet hete lucht en/of -brandtechniek Stofvorming | Instructie en training personeel over veilig gebruik van materieel en technieken Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidsschoenen met een stevige zool en gezichtsbescherming Regelmatig onderhoud van materieel om storingen en brandgevaar te voorkomen Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsuren om contact met publiek te beperken Werkzaamheden plannen bij gunstige weersomstandigheden (bv. niet bij langdurige droogte) |
| Beheersen veegvuil op verharding | Irritaties Allergie | Stofvorming Fijnstof | Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder ademhalingsbescherming Toepassen van stofbeheersing, zoals nat vegen of gebruik van waternevel Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsuren |

Bijlage III, kennisgevingsformulier

Bijlage III	Kennisgevingsformulier

KENNISGEVING VAN HET VOORNEMEN VAN HET TOT STAND BRENGEN VAN EEN BOUWWERK

1. Projectgegevens

1.1. Beschrijving van het tot stand te brengen project:

Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden voor het beheersen van onkruid en veegvuil op verhardingen binnen de gemeente, inclusief het afsteken van harde graskanten, het inzetten van materieel en het treffen van verkeers- en natuurbeschermingsmaatregelen.

1.2. Adres/ligging van de bouwplaats:

| Opdrachtgever |  |
| --- | --- |
| Naam: | Gemeente Zundert |
| Postadres: | Postbus 10.001 |
| Postcode en plaats: | 4880 GA Zundert |
| Contactpersoon: | n.t.b |
| Telefoon: | 076 - 599 56 00 |
| E-mail: | n.t.b |

2. Namen en adressen van de betrokken partijen

| Opdrachtgever |  |
| --- | --- |
| Naam: | Gemeente Zundert |
| Postadres: | Postbus 10.001 |
| Postcode en plaats: | 4880 GA Zundert |
| Contactpersoon: | n.t.b |
| Telefoon: | 076 - 599 56 00 |
| E-mail: | n.t.b |

| 2.2 Ontwerpende partij |  |
| --- | --- |
| Naam: | Beheeraccent |
| Postadres: | Alcoalaan 4 |
| Postcode en plaats: | 5151JC Drunen |
| Contactpersoon: | n.t.b |
| Telefoon: | 0416 533 374 |
| E-mail: | info@beheeraccent.nl |

| 2.4 Uitvoerende partij |  |
| --- | --- |
| Naam: | n.t.b. |
| Adres: | n.t.b. |
| Postbus: | n.t.b. |
| Postcode en plaats: | n.t.b. |
| Contactpersoon: | n.t.b. |
| Telefoon: | n.t.b. |
| E-mail: | n.t.b. |

| 2.5 V&G-coördinator uitvoeringsfase |  |
| --- | --- |
| Naam: | n.t.b. |
| Adres: | n.t.b. |
| Postbus: | n.t.b. |
| Postcode en plaats: | n.t.b. |
| Contactpersoon: | n.t.b. |
| Telefoon: | n.t.b. |
| E-mail: | n.t.b. |

3. Planning en uitvoeringsgegevens

Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden: 					1 juni 2026

Geplande opleveringsdatum (zonder verlenging): 						31 mei 2028

Vermoedelijk maximaal aantal werknemers dat gelijktijdig op het werk aanwezig zal zijn: 	n.t.b.

Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op het werk:					n.t.b.

Datum van kennisgeving:					Handtekening opdrachtgever:

……………………………..						……………………………………

Bijlage IV, meldingsformulier

Bijlage IV 	Meldingsformulier veiligheid

Spoedbehandeling  [   ]

(Aankruisen indien van toepassing)

| MELDINGSFORMULIER VEILIGHEID |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum ontvangst melding: |  |  |  |  |
| Melder |  |  |  |  |
| Bedrijfsnaam: Naam: |  |  |  |  |
| Omschrijving |  |  |  |  |
| Ondernomen acties |  |  |  |  |
|  | Hoofdcoördinator | Directie | Melder | Overig |
| Naam Paraaf |  |  |  |  |
| Datum |  |  |  |  |

Beheeraccent advies

Alcoalaan 4     5151 RW Drunen     T. 0416 533 374     info@beheeraccent.nl     www.beheeraccent.nl