Bijlage 1a

Programma van Eisen (PvE)

inclusief werkomschrijving

behorende bij de

Raamovereenkomst

Industrieel Reinigen

Referentie: DIG-17838

1	Inleiding	11

1.2	Definities	12

1.3	Leeswijzer Programma van Eisen incl. werkomschrijving	13

1.4	Rangorde van documenten	14

1.5	Instructies voor Opdrachtnemer	14

1.6	Bijlagen	14

2	Eisen Dienstverlenging	15

2.1	Typen Nadere Opdrachten	15

2.2	Planbare Opdrachten	15

2.2.2	Beoordeling van Reinigingsbehoefte	15

2.2.3	Overleg en opstellen planning	15

2.2.4	Verstrekken van gegevens	16

2.2.5	Locatiebezoek (indien vereist)	16

2.2.6	Offerte	17

2.3	Onvoorziene Correctieve Opdrachten	17

2.3.1	Contact en informatie uitvraag	17

2.3.2	Aanvang op Locatie	18

2.4	Voorbereiding, uitvoering en beheersing, oplevering en evaluatie	18

2.4.1	Voorbereiding	18

2.4.2	Werkvergunning	19

2.4.3	Werkplan	19

2.4.4	Uitvoering & beheersing	19

2.4.5	Oplevering	20

2.4.6	Evaluatie	21

2.5	Materieel- en Voertuigeisen	21

2.6	Afvoer en Verwerking RKG-slib & drijf- en vetlagen.	23

2.7	Veiligheid en Gedragsvoorschriften	23

2.8	Voertaal	24

3	Prijsstelling, Bestelopdrachtnummer en Facturering	25

3.1	Tarieven	25

3.2	Bestelproces	25

3.3	Facturatie	25

4	Contractmanagement	26

4.1	Startgesprek	26

4.2	Overlegstructuur	26

4.3	Vergadering Structuur	26

4.4	Rapportages	27

4.5	Leveranciersbeoordeling	27

4.6	Escalatie Procedure	28

# Inleiding

## Het Hoogheemraadschap van Rijnland (hierna ook wel genoemd HHR) zuivert afvalwater van huishoudens en bedrijven 17 afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI) en 85 afvalwatertransportgemalen (AWTG). HHR zuivert het afvalwater volgens de normen en zo efficiënt en duurzaam mogelijk. We gebruiken zo min mogelijk energie en grondstoffen en winnen groene energie uit het afvalwater. Ook brengen we onze emissies terug en onderzoeken we circulair bouwen.

## Scope van de opdracht

HHR maakt voor de uitvoering van haar taken gebruik van diverse Objecten. Hieronder vallen onder meer influentkelders, flocculatietanks, voorbezinktanks en nabezinktanks, indikkers, vijzelkelders, zandvangers, putten en leidingen (hierna gezamenlijk te noemen: Object(en)).

## Door gebruik en bedrijfsvoering kunnen (onderdelen van) deze Objecten vervuild of verstopt raken, waardoor reinigen noodzakelijk is. Ter borging van de bedrijfszekerheid, veiligheid en continuïteit van de processen worden Reinigingswerkzaamheden uitgevraagd en onderscheiden in planbare en correctieve Reinigingswerkzaamheden.

## De Opdrachtnemer voert de hieronder genoemde Reinigingswerkzaamheden op professionele wijze uit. Dit betreft de volgende Reinigingswerkzaamheden:

Planbare Reinigingswerkzaamheden (Planbare Opdrachten):

- Het reinigen van influentkelders van rioolgemalen (AWTG).

- Het reinigen van flocculatietanks.

- Het reinigen van influentkelders (AWZI’s).

- Het reinigen van voorbezinktanks.

- Het reinigen van nabezinktanks.

- Het leeghalen van losse zandvangers.

- Het reinigen van indikkers.

- Het reinigen van vijzelkelders.

- Het reinigen van terreinrioolputten/drijflaagputten.

- Het verwijderen, afvoeren en (laten) verwerken van bezonken zand- en slibmengsels (RKG-slib) en drijf- en vetlagen die bij de bovenstaande Reinigingswerkzaamheden vrijkomen, voor zover deze afvalstoffen niet in de eigen installaties van HHR kunnen worden verwerkt.

De planbare Reinigingswerkzaamheden zijn overwegend planbaar, bij onvoorziene omstandigheden kunnen deze alsnog door HHR worden aangemerkt als Onvoorziene Correctieve Opdracht en als zodanig worden uitgevraagd.

Onvoorziene correctieve Reinigingswerkzaamheden (Onvoorziene Correctieve Opdrachten):

- Het ontstoppen en doorspuiten van leidingen.

- Het opruimen van vloeibaar slib en afvalwater op het terrein.

- Het verwijderen, afvoeren en (laten) verwerken van bezonken zand- en slibmengsels (RKG-slib) en drijf- en vetlagen die bij de bovenstaande Reinigingswerkzaamheden vrijkomen, voor zover deze afvalstoffen niet in de eigen installaties van HHR kunnen worden verwerkt.

Werkzaamheden buiten scope:

De volgende Reinigingswerkzaamheden vallen uitdrukkelijk buiten de scope:

- Het verwijderen van afgewerkte olie.

- Het reinigen van aeratietanks/ beluchtingstank.

- Het reinigen van anaerobe selectoren/tanks.

- Het reinigen van slibgistingstorens.

- Het reinigen van slibbuffertanks.

- Het verwijderen van ontwaterd zuiveringsslib.

- Het piggen van leidingen (d.w.z. een spons door de leiding persen).

- Het onderling transport tussen afvalwaterzuiveringsinstallaties.

- Het uitvoeren van Reinigingswerkzaamheden bij calamiteiten.

Deze opsomming is limitatief.

## Definities

Industriële Reiniging:  
Alle Reinigingswerkzaamheden en de daarbij behorende (werk)processen die door Opdrachtnemer worden uitgevoerd aan diverse Objecten, gericht op het verwijderen van vervuilingen, afzettingen en overige verontreinigingen, met als doel de Objecten in een veilige, functionele en bedrijfszekere staat te brengen en te houden.

Kostenraming: 
Een schatting van de benodigde middelen, zowel personeel als materieel, inclusief de daaraan verbonden kosten, opgesteld door de Opdrachtnemer op basis van de door HHR verstrekte informatie (zie Raming Tarievenblad, Bijlage 6, tabblad 5).

Nadere Opdracht: 
Onvoorziene Correctieve Opdrachten en Planbare Opdrachten die onder de Raamovereenkomst aan de Opdrachtnemer wordt verstrekt;

Object(en): 
Onderdelen van de HHR-infrastructuur binnen de scope, zoals influentkelders, vijzelkelders, zandvangers, indikkers, voor- en nabezinktanks en leidingen;

Offerte: 
Voorstel van de Opdrachtnemer met Werkplan, planning en Kostenraming, gebaseerd op de door HHR verstrekte gegevens en/of locatiebezoek;

Onvoorziene Correctieve Opdrachten: 
Ad-hoc Reinigingswerkzaamheden uitgevraagd door HHR (spoed, maar geen calamiteit);

Planbare Opdrachten:
Reinigingswerkzaamheden die van tevoren kunnen worden ingepland, omdat de uitvoering voorspelbaar is qua tijd, middelen en benodigd personeel, en niet afhankelijk is van plotselinge of spoed situaties;

Reinigingswerkzaamheden:

Werkzaamheden welke worden uitgevoerd onder de Raamovereenkomst Industrieel Reinigen;

RKG-slib: 
Riool-, kolken- en gemalenslib;

Werkplan:
Een werkplan is een gedetailleerd document waarin wordt vastgelegd hoe, wanneer en met welke middelen de Reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd. Het beschrijft onder andere:

- De uit te voeren activiteiten of taken.

- De planning/tijdschema van de Reinigingswerkzaamheden.

- De inzet van personeel en materieel.

- De V&G‑borging inclusief taak‑specifieke TRA en LOTOTO (met verificatie).

- De taakverdeling.

Werkdag:

Een werkdag is in afwijking van de AWVODI artikel 1.10; een kalenderdag waarop normaal de Reinigingswerkzaamheden plaatsvinden, namelijk maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 16.00 uur, met uitzondering van officiële feestdagen zoals erkend door de bevoegde overheidsinstanties.

## Leeswijzer Programma van Eisen incl. werkomschrijving

In dit document worden tekstblokken gebruikt om de inhoud te structureren. Elk tekstblok heeft een specifieke functie:

Bindende eisen (EIS)
Tekstblokken aangeduid als EIS: zijn bindend. Deze eisen zijn maatgevend voor de Raamovereenkomst zowel voor de Inschrijving als de Nadere Opdrachten. Alle bindende eisen zijn ook opgenomen in ‘Bijlage 1b eisenoverzicht’ dat dient als toetsings- en referentietabel.

#### Informatieve toelichting (INFO)
Tekstblokken aangeduid als INFO: geven toelichting, achtergrond of uitleg. Ze zijn uitsluitend bedoeld ter ondersteuning van het begrip van de opdracht en hebben geen bindend karakter.

#### Werkomschrijving (PROCES)

Tekstblokken aangeduid als PROCES: beschrijven hoe de Reinigingswerkzaamheden uitgevoerd worden, inclusief volgorde, samenhang en context. Deze passages zijn procesmatig van aard en bedoeld ter verduidelijking van de uitvoering, tenzij zij tevens als EIS: zijn gemarkeerd.

#### Bij tegenstrijdigheden tussen PROCES-, INFO- en EIS-tekstblokken is het EIS-tekstblok leidend.

#### De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor:

- Kennisname van dit document: zich volledig op de hoogte stellen van alle tekstblokken (PROCES, INFO, EIS) en bijbehorende documenten die relevant zijn voor de uitvoering van de Reinigingswerkzaamheden.

- Gebruik van PROCES- en INFO-tekstblokken: deze te gebruiken ter duiding en begrip van de uitvoering van de Nadere Opdracht.

- Naleving van EIS-tekstblokken: deze strikt hanteren als bindende maatstaf voor zowel inschrijving als uitvoering van de Reinigingswerkzaamheden.

## Rangorde van documenten

In geval van strijdigheid geldt de onderstaande rangorde:

- Nadere Opdracht, inclusief mogelijke Bijlagen.

- Raamovereenkomst, inclusief de daarbij behorende Bijlagen.

- De Nota(s) van Inlichting(en) bij de Inschrijvingsleidraad.

- De Inschrijvingsleidraad, inclusief de daarbij behorende Bijlagen.

- Het Programma van Eisen incl. werkomschrijving.

- De Algemene Waterschapsvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (AWVODI - 2018).

- De door Opdrachtnemer ingediende Inschrijving.

Ten aanzien van deze rangorde geldt de volgende uitlegregel:

- Een hogergenoemd document gaat voor op een lager genoemd document;

- Ten aanzien van de Bijlagen gaat een Bijlage met een lager nummer voor op de Bijlage met een hoger nummer.

- Een recentere nota van inlichtingen gaat voor op een oudere nota van inlichtingen.

## Instructies voor Opdrachtnemer

## In de hoofdstukken 2 tot en met 4 zijn de processen, eisen en voorwaarden opgenomen waaraan zowel uw organisatie als de te leveren ‘Industriele Reiniging dienst’ minimaal aan dienen te voldoen.

Door het indienen van een inschrijving verklaart de Opdrachtnemer dat hij de opdracht grondig heeft bestudeerd en volledig bekend is met alle relevante aspecten, voorwaarden en vereisten voor de uitvoering van de Reinigingswerkzaamheden.

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer dat de door of namens hem te verrichten Reinigingswerkzaamheden op vakbekwame wijze worden uitgevoerd. Bepaalde Reinigingswerkzaamheden acht de Opdrachtgever echter zodanig van belang voor het resultaat van de dienstverlening, dat de Opdrachtgever aan die Reinigingswerkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn opgenomen in dit document en in (Bijlage 1b).

Door het indienen van een Inschrijving gaat Inschrijver uitdrukkelijk akkoord met alle eisen en voorwaarden die in dit document zijn neergelegd en verklaart Inschrijver dat hij gedurende de gehele uitvoeringsperiode van de gesloten Raamovereenkomst aan deze eisen zal blijven voldoen.

## Bijlagen

## De onderstaande Bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van dit Programma van Eisen (PvE) incl. werkomschrijving-document (Bijlage 1a):

- Bijlage 1b: 	-	Eisenoverzicht

- Bijlage 2:	-	Werkvergunning

- Bijlage 3:	-	Gedragsregels – Toegangsbeleid Bezoekers

- Bijlage 4: 	-	Locatieoverzicht – Indicatieve frequenties

- Bijlage 5:	-	Contactgegevens

- Bijlage 6:	-	Bouwblok Tarievenblad

- Bijlage 7: 	-	Leveranciersbeoordelingsformulier

# Eisen Dienstverlenging

## Typen Nadere Opdrachten

## EIS: Nadere Opdrachten worden verstrekt onder gelijke voorwaarden van de Raamovereenkomst.

## INFO:  Er worden (2) twee typen Nadere Opdrachten te onderscheiden: Planbare Opdrachten en Onvoorziene Correctieve Opdrachten. De uitvraagwijze, termijnen en documentatie verschillen per type en zijn hieronder uitgewerkt.

## Planbare Opdrachten

## INFO: De huidige frequenties per Object (met uitzondering van de Voorbezinktanks, Nabezinktanks, Influentkelders AWZI) zijn opgenomen in Bijlage 4 ‘Locatieoverzicht – Indicatieve frequenties’ behorende bij de inschrijvingsleidraad.

Let op!
De genoemde frequenties zijn uitsluitend indicatief. HHR behoudt zich het recht voor de frequenties aan te passen op basis van onder meer de feitelijke vervuiling, weersomstandigheden en het beschikbare budget.

## Beoordeling van Reinigingsbehoefte

## PROCES: Om inzicht te krijgen in de mate van vervuiling en de noodzaak tot reinigen beoordeelt HHR periodiek de staat van de onderstaande Objecten:

- Influentkelders van rioolgemalen (AWTG).

- Flocculatietanks.

- Influentkelders van AWZI’s.

- Voorbezinktanks.

- Nabezinktanks.

- Losse zandvangers.

- Indikkers.

- Vijzelkelders.

- Terreinrioolputten/drijflaagputten.

## PROCES: De beoordeling wordt uitgevoerd door medewerkers van HHR of externe inspecteurs.

## Overleg en opstellen planning

## PROCES: Per kwartaal vindt telefonisch overleg plaats tussen de HHR-coördinator(en) en de Opdrachtnemer over de planning van de Reinigingswerkzaamheden. In dit overleg wordt globaal vastgesteld welke Objecten op welk moment worden gereinigd en welke inzet van personeel en materieel daarbij benodigd is.

## EIS: De Opdrachtnemer stelt op basis van dit telefonisch overleg uiterlijk binnen vijf (5) Werkdagen een (concept) planning op en legt deze ter goedkeuring via e-mail voor aan de HHR-coördinator(en).

## PROCES: Na goedkeuring door de HHR-coördinator vormt de planning de basis voor de afroep van de Reinigingswerkzaamheden.

## EIS: De Opdrachtnemer is gehouden de Reinigingswerkzaamheden uit te voeren conform de goedgekeurde planning, tenzij partijen anders overeenkomen en dit schriftelijk bevestigen.

## EIS: HHR is gerechtigd de planning gedurende het kwartaal eenzijdig aan te passen, met inachtneming van redelijkheid en billijkheid. Aanpassingen kunnen onder andere voortvloeien uit de werkelijke vervuiling, weersomstandigheden, budgettaire kaders en/of samenloop met andere werkzaamheden.

## Verstrekken van gegevens

## PROCES: De HHR-coördinator zal uiterlijk vijf (5) Werkdagen voorafgaand aan de uitvoering van de Reinigingswerkzaamheden telefonisch contact opnemen met de Opdrachtnemer en de Opdrachtnemer verzoeken om een Offerte aan te leveren.

## PROCES: Tijdens dit contact bevestigt de HHR-coördinator de eerder gemaakte kwartaalafspraken met de Opdrachtnemer telefonisch of per e-mail. Dit omvat onder andere:

- De locatie(s) van de Objecten.

- Welke Objecten gereinigd worden, inclusief eventuele aanvullingen op de planning.

- De verwachte inzet van personeel en materieel, altijd in overleg waarbij de HHR-coördinator het eindbesluit heeft.

- De gewenste tijdslijn voor uitvoering.

- Eventuele aanvullende eisen en/of omstandigheden, zoals extra veiligheidseisen.

- Datum en noodzaak van een locatiebezoek, in overleg bepaald.

## PROCES: De inzet van medewerkers (aantal), materieel (soort en aantal) en de werktijden voor de uit te voeren Reinigingswerkzaamheden vindt uitsluitend plaats in overleg met de HHR-coördinator(en).

## Locatiebezoek (indien vereist)

## EIS: Indien HHR een locatiebezoek noodzakelijk acht, voert de Opdrachtnemer een locatiebezoek uit.

## EIS: Tijdens het locatiebezoek voert de Opdrachtnemer de volgende, redelijkerwijs gerelateerde, activiteiten uit:

- Beoordelen van de fysieke omstandigheden en vereisten van de locatie.

- Inspecteren van de bestaande infrastructuur, afmetingen, toegankelijkheid en mogelijke beperkingen.

- Rapporteren van alle bevindingen die van invloed kunnen zijn op de planning, kosten of benodigde materialen, inclusief een indicatie van de maximale tijd waarin onderdelen buiten bedrijf kunnen worden gesteld zonder de bedrijfsvoering negatief te beïnvloeden.

- Inventariseren van mogelijke risico’s voor de bedrijfsvoering en aangeven van maatregelen om deze risico’s te minimaliseren.

## Offerte

## EIS: Opdrachtnemer zal na ontvangst van de benodigde informatie van de HHR-coördinator binnen vijf (5) Werkdagen een Offerte opstellen en aan HHR verstrekken.

## EIS: De Offerte bevat:

- De ingevulde Kostenraming (Bijlage 6, tabblad 5).

- Het Werkplan.

- De uitvoeringsplanning/ datum.

De in de Kostenraming opgenomen totaalbedragen zijn indicatief; de tarieven zijn vast (behoudens indexatie), maar de totale kosten worden vastgesteld op basis van de daadwerkelijk ingezette uren/dagen (nacalculatie).

## EIS: In de Kostenraming zal de Opdrachtnemer de noodzakelijke inzet van personeel en materieel voor de Reinigingswerkzaamheden aangeven, inclusief de geschatte tijdsbesteding per bouwblok, conform hetgeen met de HHR-coördinator is overeengekomen.

## PROCES: Af te voeren zand- en slibmengsels (RKG-slib) en drijf- en vetlagen worden afgerekend op basis van nacalculatie en maken geen onderdeel uit van de vooraf op te stellen Kostenraming.

## Onvoorziene Correctieve Opdrachten

## Contact en informatie uitvraag

## PROCES: Zodra een onvoorziene urgente situatie zicht voordoet, wordt de Opdrachtnemer telefonisch geïnformeerd door de HHR-coördinator.

## PROCES: Tijdens dit contact informeert de HHR-coordinator de Opdrachtnemer aangaande de onvoorziene situatie. Hierbij zal hij de volgende gegevens verschaffen:

- Aard van de situatie.

- De locatie(s).

- De gewenste oplostijd.

- Eventuele aanvullende eisen of omstandigheden (bijvoorbeeld veiligheidseisen, milieuvoorschriften).

## Aanvang op Locatie

## EIS: Opdrachtnemer zal conform onderstaande serviceniveaus de Onvoorzien Correctieve Opdrachten uitvoeren:

| ## Moment van telefonische melding | ## Aanvang reiniginsgwerkzaamheden op locatie |
| --- | --- |
| ## Werkdag maandag, dinsdag, woensdag en donderdag | ## Binnen vierentwintig (24) uur na telefonische melding (tenzij in overleg anders bepaald) |
| ## Werkdag vrijdag | ## Uiterlijk de eerstvolgende maandag (tenzij in overleg anders bepaald) |

Voorbeeld:

## Wordt een verzoek op vrijdag om 14:00 uur ingediend, dan worden de Reinigingswerkzaamheden uiterlijk op de eerstvolgende maandag op locatie aangevangen.

## Wordt een verzoek op een andere Werkdag (maandag, dinsdag, woensdag of donderdag) ingediend, dan worden de Reinigingswerkzaamheden binnen vierentwintig (24) uur tijdens kantooruren op locatie aangevangen.

  - Bijvoorbeeld: wordt een verzoek op dinsdag om 14:00 uur ingediend, dan worden de Reinigingswerkzaamheden uiterlijk op woensdag om 14:00 uur op locatie aangevangen.

## PROCES: Bij Onvoorziene Correctieve Opdrachten stemt de HHR-uitvoering direct met de Opdrachtnemer af.

## Voorbereiding, uitvoering en beheersing, oplevering en evaluatie

## Voorbereiding

## EIS: De Opdrachtnemer treft voorafgaand aan de Reinigingswerkzaamheden de nodige voorbereidingen, waaronder in ieder geval:

- Het beschikbaar maken van het benodigde materieel;

- Het regelen van voldoende en geschikt personeel;

- Het organiseren van de logistieke aspecten van de uitvoering.

## EIS: De Opdrachtnemer vraagt, afhankelijk van de locatie en de aard van de Reinigingswerkzaamheden, in samenwerking met HHR de benodigde werkvergunning(en) aan en zal waar nodig extra veiligheidsmaatregelen treffen.

## Werkvergunning

## EIS: Voor alle Reinigingswerkzaamheden die de Opdrachtnemer uitvoert op of aan de Objecten van HHR, dient te allen tijde een geldige werkvergunning van HHR aanwezig te zijn. Werkvergunningen dienen te worden aangevraagd conform de tijdslijnen zoals beschreven in ‘Bijlage 2 Werkvergunningen’. Zonder een geldige werkvergunning mag de Opdrachtnemer geen Reinigingswerkzaamheden uitvoeren.

## EIS: De Opdrachtnemer houdt zich aan alle in de werkvergunning opgenomen veiligheidsvoorschriften en voorgeschreven werkwijzen die van toepassing zijn op de betreffende Objecten.

## LET OP!

In de (Bijlage 3 Gedragsregels-Toegangsbeleid Bezoekers) staat een verwijzing naar de Arbohandboek-procedure 101: Werkvergunningen en TRA. Deze procedure is echter vervallen en vervangen door de procedure zoals opgenomen in ‘Bijlage 2 Werkvergunningen’.

## Werkplan

## EIS: Voorafgaand aan de uitvoering van de Reinigingswerkzaamheden bij Planbare Opdrachten stelt de Opdrachtnemer het Werkplan op en legt dit ter goedkeuring voor aan de HHR-coördinator.

## EIS: Het Werkplan wordt uiterlijk binnen vijf (5) Werkdagen na opstelling aangeboden en bevat ten minste de volgende onderdelen:

- Planning: doorlooptijden van de Reinigingswerkzaamheden per bouwblok;

- Uitvoering: de wijze van uitvoering van de Reinigingswerkzaamheden;

- Inzet van middelen: materieel en personeel, uitgewerkt per bouwblok;

- Veiligheid: te nemen veiligheidsmaatregelen, inclusief Veiligheid & Gezondheidsplan, Taak Risico Analyse (TRA) en LOTOTO-procedure.

## EIS: Het Werkplan dient door Opdrachtnemer te worden toegevoegd aan de werkvergunning.

## PROCES: Voor onvoorziene, correctieve Reinigingswerkzaamheden voert de Opdrachtnemer de Onvoorziene Correctieve Opdracht uit zonder vooraf opgesteld Werkplan.

## Uitvoering & beheersing

## EIS: De Opdrachtnemer voert de Reinigingswerkzaamheden uit conform de overeengekomen datum en/of planning, specificaties en gestelde eisen.

## EIS: De Opdrachtnemer zal de Reinigingswerkzaamheden uitvoeren conform de instructies van de HHR-coördinator en conform de werkvergunning.

## EIS: De Opdrachtnemer zal de Reinigingswerkzaamheden op Werkdagen uitvoeren tussen 07:00 uur en 16:00 uur. Reinigingswerkzaamheden buiten deze tijden zullen uitsluitend worden uitgevoerd indien dit vooraf schriftelijk is overlegd en toestemming is verleend door HHR.

## PROCES: Omdat de gemalen onbemand zijn, zal bij de uitvoering van de Reinigingswerkzaamheden altijd een medewerker van HHR aanwezig zijn.

## EIS: De Opdrachtnemer zal per Nadere Opdracht één vast contactpersoon aanwijzen voor alle communicatie en afstemming met betrekking tot de uitvoering van de Reinigingswerkzaamheden.

## PROCES: De Opdrachtnemer zal gedurende de uitvoering van de Reinigingswerkzaamheden voortdurend contact onderhouden met HHR om eventuele problemen, wijzigingen of bijzonderheden tijdig te bespreken.

## EIS: De Opdrachtnemer zal eventuele vertragingen door ziekte, afwezigheid van personeel of uitval van materieel onmiddellijk aan HHR melden. De melding zal vergezeld gaan met de door de Opdrachtnemer genomen maatregelen om de Reinigingswerkzaamheden alsnog tijdig uit te voeren.

## EIS: De Opdrachtnemer zal de werkplek na afloop van de Reinigingswerkzaamheden volledig opruimen en zodanig achter te laten dat deze voldoet aan de volgende criteria:

- Vrij van afval, materiaalresten en slib;

- Apparatuur en gereedschap op de juiste locaties teruggeplaatst;

- Gemorste vloeistoffen en resten verwijderd;

- Alle veiligheidsmaatregelen en afzettingen intact en conform voorschriften;

- Algemeen verzorgd en overzichtelijk.

## EIS: Afwijkingen ten opzichte van de Kostenraming en noodzakelijk meerwerk worden tijdig en schriftelijk (per e-mail) gemeld aan de HHR-coördinator. Maatregelen, kostenoverschrijdingen en meerwerk worden uitsluitend uitgevoerd en vergoed na voorafgaand schriftelijk (per e-mail) akkoord van de HHR-coördinator.

## Oplevering

## EIS: De Opdrachtnemer zal de Reinigingswerkzaamheden direct na afronding gereed melden aan de HHR-coördinator, zodat inspectie en oplevering kunnen plaatsvinden.

## PROCES: Na voltooiing van de Reinigingswerkzaamheden zal het Object gezamenlijk door HHR en de Opdrachtnemer worden geïnspecteerd om de kwaliteit van de reiniging te beoordelen.

## EIS: De Opdrachtnemer zal eventuele gebreken of tekortkomingen, geconstateerd bij de inspectie onmiddellijk, of binnen een termijn, die in overleg met de HHR-coördinator is vastgesteld, herstellen.

## EIS: Na afronding en acceptatie van de Reinigingswerkzaamheden stelt de Opdrachtnemer een werkbon op en biedt deze ter ondertekening aan de HHR-coordinator aan als bewijs van goedkeuring. Eventuele overeengekomen gebreken of tekortkomingen die op een later moment worden hersteld, worden expliciet op de werkbon opgenomen.

## EIS: Overgebleven zand- en slibmengsels (waaronder riool-, kolken- en gemalenslib, RKG-slib), alsmede drijf- en vetlagen, zullen door de Opdrachtnemer worden afgevoerd.

## EIS: Het werkterrein zal na afronding van de Reinigingswerkzaamheden bezemschoon worden achtergelaten.

## Evaluatie

## PROCES: Per Opdracht en direct na afronding van de Reinigingswerkzaamheden bespreken de HHR-coördinator en Opdrachtnemer gezamenlijk de resultaten van de Nadere Opdracht en bepalen tezamen de definitieve werkelijke kostenberekening.

## EIS: De Opdrachtnemer zal na de evaluatie, voorafgaand aan de facturatie, ter onderbouwing van de hoeveelheid afgevoerd RKG-slib en drijf- en vetlagen, de weegbonnen van de weegbrug aanleveren. De weegbon moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

- Datum en tijd: 
De datum en tijd waarop RKG-slib en drijf- en vetlagen zijn gewogen;

- Gewicht: volgewicht, leeggewicht en nettogewicht na het lossen;

- Herkomst: 
Object waar het RKG-slib en drijf- en vetlagen vanuit zijn verwijderd;

- Transporteur- Verwerker: 
De locatie of het bedrijf waar het RKG-slib en drijf- en vetlagen door en zijn afgevoerd.

De weegbonnen dienen als officieel bewijs van de daadwerkelijk afgevoerde hoeveelheid RKG-slib, drijf- en vetlagen en vormen de basis voor facturatie.

## PROCES: De Opdrachtnemer levert de Nadere Opdracht formeel op na goedkeuring door HHR en overeenstemming over de definitieve kosten en de weegbonnen. Daarna rondt de Opdrachtnemer de Reinigingswerkzaamheden administratief af, inclusief facturatie.

## Materieel- en Voertuigeisen

## EIS: De Opdrachtnemer zal voor de uitvoering van de Reinigingswerkzaamheden het benodigde gespecialiseerde materieel inzetten, zodat de Reinigingswerkzaamheden efficiënt en professioneel worden uitgevoerd.

## EIS: De Opdrachtnemer zal te allen tijde zorgen voor het beschikbaar stellen en inzetten van voldoende en geschikt materieel, zodat de Reinigingswerkzaamheden conform de contractuele eisen kunnen worden uitgevoerd.

## EIS: Al het door de Opdrachtnemer in te zetten materieel zal deugdelijk zijn en zal voldoen aan de geldende keuringsnormen en relevante wet- en regelgeving.

## INFO:De hieronder opgenomen materieeleisen gelden als functionele minimumvereisten. Gelijkwaardig materieel is toegestaan, mits de Opdrachtnemer aantoont dat hiermee hetzelfde veiligheids-, kwaliteits- en prestatieniveau wordt bereikt.

## EIS: De Opdrachtnemer zal beschikken over gespecialiseerd voertuigmaterieel voor de uitvoering van de Reinigingswerkzaamheden, waaronder, maar niet beperkt tot: vacuümwagens, HD-pompwagens en combiwagens met zowel zuig- als drukfunctie.

## EIS: De vacuümwagens zullen beschikken over een minimale pompcapaciteit van 3.000 m³/uur en een inhoud van minimaal 8 m³ tot maximaal 15 m³.

## EIS: De vacuümwagens zullen voldoende zuigkracht hebben om een kelder tot 8 meter diep te kunnen reinigen. Daarnaast zullen de vacuümwagens beschikken over slangen met diameters van 2 inch tot 6 inch, van voldoende lengte om alle Reinigingswerkzaamheden uit te kunnen voeren.

## EIS: De HD-pompwagens zullen beschikken over een minimale pompcapaciteit van 400 liter per minuut en een inhoud van minimaal 8 m³ tot maximaal 15 m³. De HD-pompwagens zullen een minimale persdruk van 150 bar kunnen leveren. Daarnaast zullen de HD-pompwagens beschikken over slangen van voldoende lengte met gangbare diameters om alle Reinigingswerkzaamheden uit te kunnen voeren.

## EIS: De combiwagens zullen beschikken over een minimale inhoud van 15 m³. De pompcapaciteiten van de combiwagens zullen voldoen aan de minimale eisen zoals vastgesteld voor de vacuümwagens en HD-pompwagens.

## EIS: Alle hierboven genoemde soorten wagens van de Opdrachtnemer zullen beschikken over de benodigde koppelingen voor aansluiting op leidingen, zodat verstoppingen effectief en veilig kunnen worden verwijderd.

## EIS: De Opdrachtnemer zal beschikken over een zelfaanzuigende (vacuüm) vuilwaterpomp die geschikt is voor het verpompen van rioolwater, met een debiet van 250 tot 500 m³/uur en een opvoerhoogte tot 26 meter (zuighoogte tot 8 meter), ten behoeve van de uitvoering van de Reinigingswerkzaamheden.

## EIS: De mobilisatie en demobilisatie van de vuilwaterpomp(en) zal volledig worden uitgevoerd door de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer zal zorgdragen voor correct transport, op- en afbouw, en aansluiting van het materieel, zodat de Reinigingswerkzaamheden volgens planning kunnen plaatsvinden.

## EIS: Het door de Opdrachtnemer in te zetten materieel zal te allen tijde lekvrij zijn, zodat de Reinigingswerkzaamheden veilig en milieuvriendelijk kunnen worden uitgevoerd.

## EIS: De Opdrachtnemer beschikt over eigen veiligheids units voor betreding van besloten ruimten met gevaarlijke gassen. De units zullen zijn uitgerust met onafhankelijke adembescherming voor één of meerdere personen gelijktijdig, diverse afdalsystemen, communicatiemiddelen en een veiligheidswacht.

## EIS: De Opdrachtnemer beschikt over veiligheids units voor de uitvoering van de Reinigingswerkzaamheden welke voldoen aan minimaal de volgende specificaties:

- Diverse afdaalsystemen voor veilige toegang en evacuatie.

- Gasmeters.

- Communicatiemiddelen voor continue verbinding met personeel buiten de ruimte.

- ATEX-gecertificeerde verlichting.

- Portaalkraan en/of driepoot voor hijs- en afdaalwerkzaamheden.

- Ventilator ten behoeve van ventilatie besloten ruimtes.

- Ladders en veiligheidsharnassen.

- Afzetmateriaal t.b.v. afzetten werkplek.

- Compressor.

- Gereedschap.

- Inzet inclusief brandstof, transport naar en van de locatie, en alle overige benodigdheden voor operationele inzet.

## EIS: De Opdrachtnemer beschikt over onafhankelijke adembescherming, voor één of meerdere personen tegelijkertijd, t.b.v. de uitvoering van Reinigingswerkzaamheden in besloten ruimtes. Het materieel voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

## EIS: Het door de Opdrachtnemer in te zetten materieel zal schoon en leeg het terrein van HHR betreden.

## PROCES: HHR kan bij aankomst en vóór aanvang van de Reinigingswerkzaamheden controleren of het materieel schoon en leeg is. Eventuele afwijkingen worden door HHR gerapporteerd en leiden tot correctieve maatregelen die door de Opdrachtnemer moeten worden uitgevoerd voordat de Reinigingswerkzaamheden starten.

## PROCES: In overleg met HHR kan de Opdrachtnemer het water uit de tankwagens lozen op een door een medewerker van HHR aangewezen locatie (AWZI of AWTG).

## EIS: De Opdrachtnemer zet uitsluitend voertuigen in die voldoen aan de Euro 6-emissienorm (EU). Voertuigen die hier niet aan voldoen, mogen niet worden ingezet voor de Reinigingswerkzaamheden.

## Afvoer en Verwerking RKG-slib & drijf- en vetlagen.

## EIS: De Opdrachtnemer voert alle zand- en slibmengsels (zoals riool-, kolken- en gemalenslib, RKG-slib), alsmede drijf- en vetlagen, af naar erkende verwerker(s), conform de geldende wet- en regelgeving.

## EIS: De Opdrachtnemer overlegt aan HHR de weegbonnen van alle afgevoerde zand- en slibmengsels (RKG-slib) en drijf- en vetlagen, conform de voorschriften zoals verder omschreven sub-artikel 2.4.6.2.

## EIS: De Opdrachtnemer is verantwoordelijk  voor de administratieve afhandeling van alle afvalstroomdocumenten en begeleidingsbrieven, conform de geldende wet- en regelgeving.

## Veiligheid en Gedragsvoorschriften

## EIS: De Opdrachtnemer zal zich bij de uitvoering van de Reinigingswerkzaamheden te allen tijde houden aan de Nederlandse arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving (Arbowetgeving). Daarnaast dient de Opdrachtnemer de door HHR vastgestelde procedures en instructies na te leven, zoals omschreven in:

## De Arbo-catalogi Arbocatalogi | A&O fonds Waterschappen; en

## De gedragsregels voor bezoekers en het toegangsbeleid Rijnland 
(Bijlage 3); en

## De werkvergunning (Bijlage 2).

Waarbij het strengste veiligheidsniveau geldt indien meerdere normen van toepassing zijn.

## EIS: De Opdrachtnemer zorgt ervoor dat alle werknemers die de Reinigingswerkzaamheden op de locaties van HHR uitvoeren, bekend zijn met de gevaren van afvalwater en op de hoogte zijn van de bijbehorende veiligheidsmaatregelen.

## EIS: De Opdrachtnemer heeft ervaring met het opstellen van een Taak Risico Analyse (TRA) en zal, vóór aanvang van de Reinigingswerkzaamheden, een TRA opstellen als onderdeel van het Werkplan. De TRA zal voorafgaand aan uitvoering door HHR worden goedgekeurd.

## EIS: De Opdrachtnemer heeft ervaring met het uitvoeren van een LOTOTO-procedures (Lock Out, Tag Out, Try Out) en voert deze procedures, indien nodig, correct uit in samenwerking met HHR.

De LOTOTO-procedure omvat het veiligstellen van installaties door het:

- uitschakelen en blokkeren van installaties;

- vrijwaren van energie en beveiliging tegen wederinschakelen of energieophoping;

- markering van installaties met signaalkaarten/bordjes (tags) voorafgaand aan de Reiningswerkzaamheden.

## EIS: De operationeel leidinggevende (meewerkend voorman) van de Opdrachtnemer op locatie is VCA-vol gecertificeerd en voldoet gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst te allen tijde aan de vereisten van deze certificering.

## EIS: Het uitvoerend personeel van de Opdrachtnemer is in het bezit van een VCA-basiscertificaat of een gelijkwaardig veiligheidscertificaat.

## EIS: Het personeel van de Opdrachtnemer beschikt over de benodigde certificeringen voor het betreden en vrijgeven van besloten ruimtes, inclusief de vereiste meet- en meetbevoegdheden.

## EIS: Het personeel van de Opdrachtnemer is gecertificeerd in overeenstemming met de wetgeving en arbo catalogi voor het werken met ademlucht, inclusief zowel onafhankelijke als afhankelijke adembescherming.

## EIS: De Opdrachtnemer zal zich te allen tijde aanpassen aan het actuele toegangsbeleid van de locaties, ook indien dit beleid gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst wijzigt.

## PROCES: Indien de invoering of handhaving van nieuwe toegangsregels leidt tot onvoorziene aantoonbare hoge kostenstijgingen, zullen hierover aanvullende afspraken tussen HHR en de Opdrachtnemer worden gemaakt.

## Voertaal

## EIS: De officiële voertaal is Nederlands. Alle door medewerkers van de Opdrachtnemer gevoerde communicatie en alle door hen opgestelde documenten dienen in het Nederlands plaats te vinden.

# Prijsstelling, Bestelopdrachtnummer en Facturering

## Tarieven

## EIS: De Opdrachtnemer hanteert voor het opstellen van de Kostenraming de tarieven zoals opgenomen in het Bouwblok Tarievenblad (Bijlage 6), tabblad 5 Kostenraming Tarieven.

Afvoer van RKG-slib en afvalstoffen op nacalculatie

## PROCES: Het zand- en slibmengsel, zoals riool-, kolken- en gemalenslib (RKG-slib), evenals drijf- en vetlagen, wordt als specifieke kostenpost op basis van nacalculatie berekend. De daadwerkelijke kosten worden pas na uitvoering van de Nadere Opdracht en na nauwkeurige meting van het verwerkte sediment vastgesteld.

## Bestelproces

## INFO: De Opdrachtnemer ontvangt van HHR op jaarbasis een bestelopdrachtnummer. Na voltooiing en acceptatie van de Reinigingswerkzaamheden zal de Opdrachtnemer de factuur sturen voor de uitgevoerde Reinigingswerkzaamheden.

## Facturatie

## EIS:De facturatie vindt plaats overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 3 en artikel 5.5 van de Raamovereenkomst.

## EIS: Bij iedere facturatie levert de Opdrachtnemer de door HHR afgetekende werkbon aan als bewijs van de uitgevoerde Reinigingswerkzaamheden.

## EIS: De Opdrachtnemer specificeert op de factuur de locatie, de ingezette bouwblokken, inclusief het aantal uren/dagen, de prijs per bouwblok en het totaalbedrag.

# Contractmanagement

## Startgesprek

## PROCES: Het startoverleg vindt plaats na ondertekening van de Raamovereenkomst, doch uiterlijk twee (2) weken vóór de ingangsdatum van de Raamovereenkomst. Tijdens dit overleg maken partijen kennis en worden onder andere de werkwijze, planning, bijzonderheden en wederzijdse verwachtingen besproken.

## Tijdens een startgesprek is het niet mogelijk om van de contractuele eisen en voorwaarden af te wijken, die zijn dus niet onderhandelbaar.

## PROCES: Na het startoverleg vinden, conform de onderstaande overlegstructuur, de verdere overleggen plaats.

## Overlegstructuur

## PROCES: De Opdrachtnemer stelt één aanspreekpunt, inclusief een vervanger, aan voor contractuele zaken, vragen en overige dienstverlening.

## PROCES: Gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst vindt op operationeel, tactisch en strategisch niveau overleg met HHR plaats over de kwaliteit van de Reinigingswerkzaamheden, de voortgang, eventuele risico’s en de noodzakelijke beheersmaatregelen, conform onderstaande vergaderstructuur.

## Vergadering Structuur

| Niveau | HHR | Opdrachtnemer | Frequentie | Onderwerpen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strategisch | Contractmanager & Contract eigenaar | TBA | 1x per jaar | - Jaarlijkse evaluatie overall dienstverlenging (optioneel). |
| Tactisch/ operationeel | Contractmanager & Coördinator | TBA | 2x per jaar | - Leveranciersbeoordeling- prestatiemeting; - Doorlooptijden, planning, kwaliteit van de geleverde diensten, zoals efficiëntie van de uitvoering, naleving van veiligheidsprotocollen en kwaliteit van de reiniging; - Bevindingen en eventuele verbeterpunten delen met betrekking tot het verloop van de opdrachten; - Aanbevelingen of procesverbeteringen kunnen worden besproken en vastgelegd, zodat vergelijkbare opdrachten in de toekomst nog efficiënter en kosten effectiever kunnen worden uitgevoerd; - Rapportages; - Financiële zaken; - Wvttk |
| Operationeel niveau: | Coördinator en/of gemaalbeheerder | TBA | Per Opdracht | - Doorlooptijden/ planning; - Kwaliteit; - Eventuele afwijkingen; - Evaluatie na voltooiing van de Opdracht (en) (Vergelijking van Raming met Werkelijke Kosten). |

## PROCES: De Opdrachtnemer zorgt voor de verslaglegging van de overleggen. De verslaglegging zal binnen tien (10) Werkdagen na het overleg ter beschikking worden gesteld aan de HHR-contractmanager.

## Rapportages

## EIS: De Opdrachtnemer levert per kwartaal rapportages aan, met minimaal de volgende informatie:

- Totaaloverzicht inzet (aantallen) Bouwblokken per locatie;

- De afgevoerde hoeveelheden per locatie, inclusief:

  - Adres herkomstlocatie

  - Omschrijving dienstverlening

  - Euralcode

  - Afvalstroomnummer

  - Ophaaldatum

  - Ophaaltijd

  - Hoeveelheid

  - Eenheid

  - Prijs per eenheid

  - Kosten totaal

  - Factuurnummer

De gegevens mogen via een digitaal platform inzichtelijk worden gemaakt, mits het mogelijk is deze overzichtelijk te exporteren of te downloaden in een Excel-bestand.

## EIS: De rapportages dienen uiterlijk tien (10) Werkdagen na het einde van het betreffende kwartaal te worden aangeleverd of beschikbaar gesteld aan de HHR- contractmanager.

## Leveranciersbeoordeling

## PROCES: HHR voert twee (2) keer per jaar een Leveranciersbeoordeling uit. Het doel van deze beoordeling is een eenduidig beeld te krijgen van de geleverde prestaties tijdens en na afloop van een Nadere Opdracht, zodat incidenten vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd en escalaties kunnen worden voorkomen.

## INFO: Leveranciersbeoordelingen zullen als instrument dienen om zowel het Opdrachtgeverschap als het Opdrachtnemerschap te professionaliseren en daarmee:

## Bij te dragen aan een beter functionerende relatie tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

## Miscommunicatie te voorkomen.

## Een klantgerichte opstelling van Opdrachtnemer te versterken.

## INFO: Voor de beoordeling wordt gebruik gemaakt van het formulier beoordelingsformulier (Bijlage 7).

## PROCES: Indien de Opdrachtnemer matig of slecht scoort bij een beoordeling, zal hij binnen een door HHR te stellen termijn een verbeterplan indienen.

## PROCES: Indien de Opdrachtnemer bij twee (2) Leveranciersbeoordelingen achtereenvolgens matig of slecht scoort, kan HHR de Raamovereenkomst binnen de dan geldige looptijd beëindigen.

## Escalatie Procedure

## PROCES: Het onderstaande escalatiemodel beschrijft de wijze waarop tekortkomingen, incidenten en onvoldoende prestaties in de uitvoering van de Raamovereenkomst worden gesignaleerd, beoordeeld en geëscaleerd. Het doel is tijdige bijsturing, borging van kwaliteit en het bieden van een duidelijk kader voor beëindiging of verlenging van de Raamovereenkomst.

## Signaalfase en operationele escalatie

## PROCES: Indien HHR constateert dat de Opdrachtnemer niet (volledig) voldoet aan de contractuele verplichtingen, wordt dit door de HHR-coördinator(en) gemeld aan de operationele contactpersoon van de Opdrachtnemer.

## PROCES: Partijen treden direct na constatering met elkaar in overleg.

## EIS: De Opdrachtnemer zal direct passende herstelmaatregelen treffen. Alle afspraken en termijnen met betrekking tot deze maatregelen zullen schriftelijk worden vastgelegd.

## Tactische escalatie en verbeterplan

## PROCES: Indien de tekortkoming niet binnen de afgesproken termijn is hersteld, of indien sprake is van herhaalde tekortkomingen, wordt de kwestie geëscaleerd naar het tactische niveau (contractmanager/ contracteigenaar).

## EIS: De Opdrachtnemer zal binnen een door HHR vast te stellen termijn een verbeterplan indienen.

## EIS: Het verbeterplan bevat minimaal:

- de oorzaak van de tekortkoming;

- concrete corrigerende en preventieve maatregelen;

- een planning en verantwoordelijke personen.

## PROCES:HHR beoordeelt het door de Opdrachtnemer ingediende verbeterplan en bepaalt of dit afdoende is. Indien HHR het plan niet afdoende acht, is de Opdrachtnemer verplicht aanvullende corrigerende maatregelen te treffen binnen een door HHR vast te stellen termijn. Niet-naleving kan leiden tot escalatie naar het strategische niveau, inclusief mogelijke opschorting van Reinigingswerkzaamheden of beëindiging van de opdracht.

## Strategische escalatie

## PROCES: Indien de tekortkoming voortduurt na uitvoering van het verbeterplan, of indien sprake is van een ernstige tekortkoming, vindt escalatie plaats naar strategisch niveau (directie/management).

## PROCES: HHR behoudt zich het recht voor om aanvullende maatregelen te treffen, waaronder:

- (tijdelijke) opschorting van Reinigingswerkzaamheden;

- beperking van de inzet van de Opdrachtnemer;

- beëindiging van (een deel van) de Raamovereenkomst.

## Relatie met leveranciersbeoordeling

## PROCES: HHR voert twee (2) keer per jaar een leveranciersbeoordeling uit zoals verder omschreven in de Raamovereenkomst.

## PROCES: De beoordeling van de hierboven genoemde escalatiesmaken integraal onderdeel uit van deze leveranciersbeoordeling.