# Bijlage 1 - Programma van Eisen

| ### Nr. | ### Algemeen |
| --- | --- |
|  | De organisatie handelt volgens de AVG wet- en regelgeving. |
|  | Opdrachtnemer stelt één contactpersoon aan voor de uitvoering van de opdracht. |
|  | De organisatie voert op verzoek een inhoudelijk overleg met de contactpersoon van de gemeente voor het bespreken van inhoudelijke zaken en kwaliteitsverbetering. |

| ### Nr. | ### Aanschaf |
| --- | --- |
| 4. | De robotmaaiers dienen elektrisch te zijn en moeten kunnen worden opgeladen via een 230 volt wandcontactdoos. |
| 5. | De door de leverancier aangeboden robotmaaiers dienen zonder begrenzingsdraad baan aan baan te functioneren via bijvoorbeeld Real Time Kinematic (RTK). |
| 6. | De door de leverancier aangeboden robotmaaiers dienen inclusief bijbehorend laadstation en eventuele overige randapparatuur te zijn. |
| 7. | De robotmaaiers dienen te worden voorzien van een voorziening over de gehele breedte van de robotmaaier waardoor afgevallen ijzerdelen (los geraakte, of afgeknapte messen) niet op de velden achterblijven. |
| 8. | De robotmaaiers dienen geschikt te zijn voor intensief/dagelijks gebruik voor professionele doeleinden. Daarnaast dienen de robotmaaiers geschikt te zijn voor alle weersomstandigheden (incl. zilte lucht). |
| 9. | Alle robotmaaiers dienen uitgerust te zijn met minimaal 2 maaikoppen en een betrouwbare detectie van objecten. |
| 10. | De robotmaaiers dienen autonoom te functioneren. |
| 11. | De robotmaaiers dienen voorzien te zijn van een noodstop. Daarnaast moet de robotmaaier automatisch uitschakelen wanneer deze wordt opgetild. De robotmaaiers dienen ook voorzien te zijn van diefstalpreventie. |
| 12. | De robotmaaiers dienen geïnstalleerd te worden op de aangeven plek conform Bijlage 2 Plattegronden sportvelden. |
| 13. | Er mag maximaal één robotmaaier per veld worden aangeboden. |
| 14. | Op het sportpark in Usquert dient tenminste één dezelfde maaiers geleverd en geïnstalleerd te worden als in Uithuizen. |
| 15. | De door de leverancier aangeboden robotmaaiers dienen op afstand met telefoon, computer en tablet te kunnen worden bediend. De opdrachtgever dient toegang en inzicht te hebben tot alle robotmaaiers om ze te kunnen bedienen en om storingen te kunnen uitlezen. Storingsmeldingen dienen ook zichtbaar te zijn via de applicatie/portal. De verenigingen hebben alleen toegang tot hun eigen robotmaaier. |
| 16. | Maaitijden zijn van 22.00 uur tot 10.00 uur m.u.v. Uithuizen (Noordpool) en Roodeschool (Corenos), daar zijn de maaitijden van 22.00-07.00 uur. De door de leverancier aangeboden robotmaaiers dienen binnen dit tijdvak het volledige veld te kunnen maaien, zodat er geen hoogte verschil ontstaat binnen een veld. |
| 17. | Het maaien van de velden dient ten allen tijde conform de KNVB richtlijnen te kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast dienen de robotmaaiers om en om te maaien: horizontaal en verticaal. De aan te bieden capaciteit dient hier op aangepast te worden. Deze toegestane maaihoogte moet binnen de in punt 16 aangegeven maaitijden te worden gerealiseerd. |
| 18. | Van de door de leverancier aangeboden robotmaaiers dient van een veiligheid te zijn voorzien dat deze niet korter kan maaien dan 3 cm. |
| 19. | De door de leverancier aangeboden robotmaaiers worden voorzien van eenzelfde volgsysteem die nu ook door de opdrachtgever wordt gebruikt in andere machines. De in te bouwen trackers voor de robotmaaiers worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld, inbouwkosten en overige installatiekosten komen voor rekening van de leverancier. De in te bouwen trackers hebben een formaat van 3,5x5,5x1,5 cm en zijn waterdicht. Deze hebben een eigen voeding en zijn dus stand alone. |
| 20. | De maaier in Uithuizen dient geschikt te kunnen zijn om in een ombouw op te laden welke aan drie zijden dicht is. De open zijde waar de maaier in en uit moet is naar het veld gericht. |

| ### Nr. | ### Onderhoud |
| --- | --- |
| 21. | Binnen deze opdracht dient de leverancier ook periodiek onderhoud uit te voeren aan de geleverde robotmaaiers en bijbehorende randapparatuur (zoals laadstations). |
| 22. | Dit periodiek onderhoud dient te worden uitgevoerd in overleg na het groeiseizoen en voor de start van het volgende groeiseizoen. Het onderhoud wordt bij voorkeur uitgevoerd tijdens de winterstalling. |
| 23. | Contractduur voor het periodiek onderhouden van de geleverde robotmaaiers is 6 kalenderjaren + 1 optiejaar en de serviceperiode 6 kalenderjaren + 2 optiejaren na gunning opdracht. |
| 24. | In geval van storingen in de robotmaaiers of laadstations dient de leverancier binnen 24 uur na de gedane melding hiervan de storing te hebben verholpen, de robotmaaier dient binnen 24 uur weer operationeel te zijn. Dit geldt voor de dagen maandag tot en met zaterdag. Er mag ook tijdelijke een vervangende robotmaaier ingezet worden, deze dient na reparatie weer omgewisseld te worden. |
| 25. | Het vervangen van de slijtagedelen, accu’s en overige onderdelen dient voor de gehele contractduur (6 kalenderjaren + 2 optiejaren) te zijn inbegrepen in de offerte. De verenigingen dienen jaarlijks voorzien te worden van een jaarvoorraad messen zodat zij deze zelf kunnen vervangen. |
| 26. | Abonnementskosten voor een RTK-correctiesignaal (indien van toepassing) kunnen opgevoerd worden in Bijlage 3 Prijzenblad. |
| 27. | De leverancier dient na het seizoen de robotmaaiers te stallen, bedrijfsklaar te maken en uiterlijk 15 februari weer operationeel op de locatie te zijn teruggeplaatst. De bijbehorende laadstations blijven achter op de locatie, tenzij na controle blijkt dat deze ook onderhoud behoeven. Alle benodigde werkzaamheden voor het vervoeren, stallen en bedrijfsklaar maken dient te zijn opgenomen in de offerte. Dit geldt jaarlijks gedurende de gehele contractduur (6 kalenderjaren + 2 optiejaren) |

| ### Nr. | ### Facturatie |
| --- | --- |
| 28. | Inschrijver dient digitaal te factureren naar facturen@hethogeland.nl.. Elke factuur dient deugdelijk gespecificeerd te zijn en minimaal de volgende zaken bevatten: - boekingsnummer: xxx; - kenmerk van de Overeenkomst (verplichtingennummer), wordt na ondertekening contract medegedeeld; - naam afdeling; - kenmerk en datum van de factuur; - omschrijving van de verrichte dienst; - overeengekomen prijzen, gespecificeerd in brutoprijzen; - btw-tarief, btw-nummer en bedrag; - totaalbedrag factuur; Uw facturen dienen verder te voldoen aan de in Nederland wettelijk gestelde eisen voor een verkoopfactuur. |