PASPOORT VERANKERING 2021

Inhoud

OVERZICHT	1

KETTING	2

SLUITINGEN	3

HAMERPENNEN	6

SPRUITEN	7

WARTELS	11

ANKERS	17

ZINKER	21

# OVERZICHT

De afdeling Vaarwegmarkering maakt gebruik van de onderstaande verankering;

Ketting met een schalmdiameter van 38, 32, 29, 25, 22, 16, 14, 12, 10/30 en 10/65 mm.

Spruiten; 38mm/7 meter, 32mm/5 meter, 32mm/4 meter, 29mm/ 5 meter, 25mm/5 meter, 25mm/4 meter en 25mm/3 meter.

D-sluitingen ovale bout; 32, 29, 25, 22, 19 en 16 mm.

D-sluitingen ronde bout; 32, 29 en 25 mm.

D-sluitingen met borgmoer; 27, 20, 16, 12 en 10 mm.

Hamerpennen; 14 en 11 mm.

Wartels; 32, 29 en 25 mm. HDG met groot oog, 20 en 12 mm. Wartel type 2. Wartel type 3

Ankers; 25, 120 en 225 kg. Poolankers. Vloeianker

Zinker; 340 kg.

# KETTING

| Type | D (mm) | S (mm) | E (mm) | B (mm) | L (mm) | Gewicht (kg/m) | Geleverde Lengte (m) | Breekkracht (kN) | Gewicht (kg/lengte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/30 | 10 | 36 | 18 | 41 | 60 | 1,75 | 5 | 80 | 8,75 |
| 10/65 | 10 | 65 | 18 | 37 | 84 | 1,75 | 5 | 80 | 8,75 |
| 12 | 12 | 36 | 24 | 41 | 60 | 2,95 | 5 | 96 | 14,75 |
| 14 | 14 | 90 | 30 | 58 | 118 | 3,7 | 5 | 100 | 18,5 |
| 16 | 16 | 81 | 26 | 58 | 113 | 5 | 20 | 161 | 100 |
| 19 | 19 | 97 | 30 | 68 | 135 | 7 | 20 | 228 | 140 |
| 22 | 22 | 112 | 35 | 79 | 156 | 9 | 20 | 305 | 180 |
| 25 | 25 | 128 | 40 | 90 | 178 | 12 | 20 | 394 | 240 |
| 29 | 29 | 164 | 48 | 106 | 222 | 15 | 20 | 568 | 300 |
| 32 | 32 | 164 | 51 | 115 | 228 | 19 | 40 | 644 | 760 |
| 38 | 38 | 190 | 61 | 137 | 266 | 27 | 40 | 908 | 1080 |

# SLUITINGEN

D-sluitingen ovale bout

| Schalm | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DS (mm) | 22 | 25 | 32 | 35 | 38 | 45 |
| B (mm) | 45 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
| C (mm) | 54 | 63 | 76 | 86,5 | 96 | 109 |
| E (mm) | 33 | 38 | 44,5 | 53,5 | 55 | 67 |
| F (mm) | 85 | 103 | 105 | 133 | 137 | 140 |
| G (mm) | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 |
| H (mm) | 43 | 48 | 55 | 68 | 73 | 86 |
| J (mm) | 8 | 9 | 11 | 12 | 13,5 | 16 |
| K (mm) | 25 | 25 | 30 | 30 | 36 | 36 |
| L (mm) | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 14,35 | 14,35 | 14,35 |
| M (mm) | 32 | 37 | 46 | 52 | 55 | 65 |
| P (mm) | 1-2,5 | 1-2,5 | 1-2,5 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| S (mm) | 22 | 25 | 32 | 35 | 38 | 45 |
| Gewicht (Kg) | 2 | 3,2 | 4,6 | 7,2 | 9,5 | 14,2 |

D-sluitingen ronde bout

| Schalm | 25 | 29 | 32 |
| --- | --- | --- | --- |
| DS (mm) | 35 | 38 | 45 |
| B (mm) | 83 | 94 | 104 |
| C (mm) | 78 | 91 | 102 |
| F (mm) | 142,5 | 166,5 | 183 |
| G (mm) | 20 | 21 | 62 |
| H (mm) | 57 | 67 | 74 |
| J (mm) | 11 | 13 | 14 |
| K (mm) | 30 | 36 | 36 |
| L (mm) | 14,35 | 14,35 | 14,35 |
| P (mm) | 1-1,5 | 1-1,5 | 1-1,5 |
| S (mm) | 39 | 45 | 50 |
| Gewicht (kg) | 6,1 | 8,8 | 12,8 |

D-sluitingen met borgmoer

# HAMERPENNEN

# SPRUITEN

De spuiten met afwijkende lengtematen van bovenstaande tekeningen hebben dezelfde constructie doch de lengte van de ketting is aangepast.

# WARTELS

Wartel speciaal type

Wartel type 2

| Artikelnummer | Type | DW (mm) | B (mm) | F (mm) | breekkracht (kN ) | Gewicht ( kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4030007 | 25 | 36 | 72 | 96 | 394 | 19 |
| 4030008 | 29 | 42 | 83,5 | 112 | 568 | 29 |
| 4030009 | 32 | 45 | 92,5 | 123 | 644 | 39,2 |

Wartel groot oog

# ANKERS

Anker

| Type | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 445 | 240 | 900 | 140 | 25 | 15 | 450 |
| 120 | 674 | 496 | 1410 | 450 | 45 | 30 | 680 |
| 220 | 890 | 610 | 1530 | 670 | 50 | 40 | 750 |

Poolanker

admiraliteit anker

# ZINKER

ZINKER

Gietijzeren ankerblok HD340, 340 kg.