# Kadaster LandXML

De basis van het Kadaster LandXML bestandsformaat is de LandXML.

Het schema van de LandXML kan gevonden worden via de website van LandXML of via de volgende link:
http://www.landxml.org/schema/LandXML-1.2/LandXML-1.2.xsd

De Kadaster uitbreiding is een toevoeging op dit schema zodat er extra ontbrekende gegevens kunnen worden opgeslagen.

Applicaties kunnen dit bestand uit lezen als LandXML ook al zijn ze niet bekend met de KadasterXML uitbreiding. De uitbreiding wordt dan overgeslagen.

Het Kadaster gebruikt de volgende elementen uit de standaard LandXML:

Elements

Application

CgPoint

CoordinateSystem

GPSAntennaDetails

GPSPosition

GPSQCInfoLevel1

GPSSetup

GPSVector

InstrumentDetails

InstrumentSetup

LandXML

ObservationGroup

OffsetVals

RawObservation

Survey

SurveyHeader

TargetPoint

Units

## Vereiste gegevens

Er is een lijst aan gegevens die moet worden opgeslagen in een Kadaster LandXML. Dit zijn de minimale gegevens. Grotendeels staan deze in de standaard LandXML maar de KadasterXML uitbreiding is toegevoegd om meer vereiste gegevens toe te voegen.

### “Header” gegevens

Als eerst is staan er gegevens in de “header” van de LandXML. Deze gegevens staan allemaal in de standaard LandXML, maar zijn ook relevant voor de KadasterXML uitbreiding.

- Eenheden:

  - Afstandeenheid

  - Hoekeenheid

- Coördinaatsysteem:

  - Naam

- Applicatieinformatie:

  - Naam

  - Versie

| Afstand eenheid | Eenheid gebruikt voor afstanden. Dit is gebruikelijk meter | <LandXML> <Units linearUnit=”meter” /> </LandXML> |
| --- | --- | --- |
| Hoek eenheid | Eenheid gebruikt voor hoeken. Dit is gebruikelijk gon | <LandXML> <Units angularUnit=”grads” /> </LandXML> |
| Coördinaat Systeem | Coördinaat systeem (transformatie) gebruikt in het bestand. Dit is gebruikelijk RDNAPTRANS2018 | <LandXML> <CoordinateSystem name=”…” /> </LandXML> |
| Applicatienaam | Naam van de applicatie die het bestand heeft gemaakt. | <LandXML> <Application name=”Delfy” /> </LandXML> |
| Applicatieversie | Versie indicator van de applicatie die het bestand heeft gemaakt. | <LandXML> <Application version=”1.0.0.0” /> </LandXML> |

### Algemene gegevens

Voor elk gebruikte instrument slaat het Kadaster ook informatie over de gebruikte sensoren op conform elementtypen GPSAntennaDetails en  InstrumentDetails.

### Punt gegevens

Punt gegevens staan in de standaard LandXML. Deze worden opgeslagen in het CgPoints block in de LandXML. Voor elk punt is er een CgPoint. De punt ID’s worden gebruikt om metingen en punten aan elkaar te koppelen. Deze punt ID’s worden ook in de KadasterXML uitbreiding gerefereerd.

- Punt:

  - Naam

  - ID

  - Classificatiecode

| Punten | Lijst met punten | <LandXML> <CgPoints /> </LandXML> |
| --- | --- | --- |
| Punt | Een punt | <CgPoints> <CgPoint/> … <CgPoint/> </CgPoints> |
| Puntnaam | Naam van het punt. (Niet perse uniek) | <CgPoint name=”1” /> |
| Punt ID | ID van het punt (Uniek) | <CgPoint oID=”1a” /> |
| Puntcode | Classificatie code (LKI) van het punt | <CgPoint code=”M09” /> |

### GNSS meet gegevens

GNSS metingen staan in de standaard LandXML. De metingen worden opgeslagen in een Survey blok.

- Meting:

  - Opstelling: ID,

    - antennehoogte,

    - positie

    - Positie:

      - Latitude,

      - Longitude

      - Hoogte,

      - Gemeten punt.

  - Basislijn:

    - Opstelling basis

    - Opstelling rover

    - Basislijn afstanden dX dY dZ

    - Tijdstip

  - Sensor

    - GPSAntennaDetails

      - ID

      - Fabrikant

      - Model

      - Serial number

| Meetgroep | Groep met GPS metingen | <LandXML> <Survey /> … <Survey /> </LandXML> |
| --- | --- | --- |
| GNSS Opstelling | Een opstelling waar een GNSS ontvanger heeft gemeten. Elke meting heeft een opstelling en elk gebruikt basisstation heeft een opstelling | <Survey> <GPSSetup/> … <GPSSetup /> </ Survey> |
| GNSS Opstelling ID | ID van de opstelling | <GPSSetup id=”GS-1;1a” /> |
| GNSS Opstelling Antennehoogte | Antennehoogte van de opstelling | <GPSSetup antennaHeight=”1.800” /> |
| Gnss Opstelling gemeten positie | Positie gemeten op de opstelling | <GPSSetup> <GPSPosition /> </ GPSSetup> |
| Gemeten positie Coordinaat | Gemeten postitie coordinaat in WGS84 (GNSS coordinaat system) | <GPSPosition wgsHeight=”48.89” wgslatitude=”52.244” wgsLongitude=”6.10464” /> |
| Gemeten positie gemeten punt | Het gemeten punt | <GPSPosition > <TargetPoint /> <GPSPosition > |
| Gemeten punt ID | ID van het gemeten punt | < TargetPoint pntRef=”1a” /> |
| Basislijn | Vector van Basisstation naar Rover Elke metingen heeft naast de opstellingen ook 1 basislijn | <Survey> <GPSVector /> … <GPSVector /> </Survey> |
| Basislijn afstanden | De basislijn afstanden in het WGS84 ECEF coördinaten | <GPSVector dX="-12760.50502242567" dY="48027.768717526225" dZ="6125.870215827599" /> |
| Basislijn basisstation opstelling | ID van de opstelling van het basisstation | <GPSVector setupID_A=”RTCM0000” /> |
| Basislijn rover opstelling | ID van de opstelling van de rover | <GPSVector setupID_B=”RTCM0000” /> |
| Basislijn tijdstip | Tijdstip van het einde van de GNSS meting | <GPSVector endTime=”2026-01-20T10:44:18” /> |
| Identificatie Antenne | Informatie over het type antenne | <GPSAntennaDetails id=”1” /> |
| Fabrikant Antenne | Fabrikant van de antenne | <GPSAntennaDetails manufacturer=”Kadaster” /> |
| Type Antenne | Type antenne | <GPSAntennaDetails model=”GNSS” /> |
| Serienummer Antenne | Serienummer Antenne | <GPSAntennaDetails serial number=”26” /> |

### Total station meet gegevens

Total station metingen staan in de standaard LandXML. De metingen worden opgeslagen in een Survey blok. Het wordt aangeraden per standplaats de metingen in een ObservationGroup te zetten.

- Standplaats:

  - Instrumenthoogte

  - Oriëntatie

- Meting

  - Standplaats,

  - Richtpunthoogte

  - Horizontale hoek

  - Verticale hoek

  - Afstand

  - Excentriciteit

    - Links/rechts

    - Voor/Achter

- Sensor

  - InstrumentDetails

    - ID

    - Fabrikant

    - Model

    - Serial number

| Meetgroep | Groep met Total station metingen | <LandXML> <Survey /> … <Survey /> </LandXML> |
| --- | --- | --- |
| Total station standplaats | Een standplaats opstelling van de Total station | <Survey> <InstrumentSetup/> </ Survey> |
| Total station standplaats hoogte | Hoogte van de Total station standplaats | <InstrumentSetup instrumentHeight=”1.000” /> |
| Total station standplaats orientatie | Horizontale orientatie van de Total station standplaats | <InstrumentSetup orientationAzimuth=”0.000” /> |
| Total station Metingen subgroep | Subgroep met Total station metingen | <Survey> <ObservationGroup/> </ Survey> |

| Total station meting | Total station meting | < ObservationGroup > <RawObservation /> </ ObservationGroup > |
| --- | --- | --- |
| Total station meting standplaats ID | ID van de standplaats | < RawObservation setupID=”STP-1” /> |
| Total station meting richtpunt hoogte | Hoogte van het richtpunt | < RawObservation targetHeight=”1.500” /> |
| Total station meting horizontale richting | Gemeten horizontale richtingshoek van de meting | < RawObservation horizAngle=”166.4344” /> |
| Total station meting verticale richting | Gemeten verticale hoek van de meting | < RawObservation zenithAngle=”101.6885” /> |
| Total station meting afstand | Gemeten afstand van de meting | < RawObservation slopeDistance=” 15.697” /> |
| Excentriciteit | Toegevoegde excentriciteit | < RawObservation > <OffsetVals> </ RawObservation > |
| Excentriciteit Links/Rechts | Toegevoegde excentriciteit naar loodrecht op de meetrichting | < Offsetvals offsetLeftRight=”0.05” /> |
| Excentriciteit Voor/Achter | Toegevoegde excentriciteit in de meetrichting | < Offsetvals offsetInOut=”-0.05” /> |
| Total station meting tijdstip | Tijdstip van de meting | < RawObservation timeStamp=”2026-01-20T10:44:18.1396432” /> |
| Total station meting gemeten punt | Het gemeten punt | <RawObservation > <TargetPoint /> <RawObservation > |
| Gemeten punt ID | ID van het gemeten punt | < TargetPoint pntRef=”1a” /> |
| InstrumentDetails | Informatie over het meetinstrument | <InstrumentDetails id=”1” /> |
| Fabrikant instrument | Fabrikant van het instrument | <InstrumentDetails manufacturer=”Kadaster” /> |
| Model instrument | Model van het instrument | <InstrumentDetails model=”RTS” /> |
| Serienummer instrument | Serienummer van het instrument | <InstrumentDetails serialNumber=”26” /> |

### Geometrische Relaties

Geometrische relaties staan in de KadasterXML uitbreiding. De geometrische relaties worden opgeslagen in een GeometricRelations blok.

| Geometrische relaties | Lijst met geometrische relaties | <LandXML> <KadasterXML> <GeometricRelations /> </KadasterXML> </LandXML> |
| --- | --- | --- |

#### Meetbandmaat

| Meetbandmaat | Horizontale afstand tussen 2 punten | <GeometricRelations > <TapeDistance /> </GeometricRelations > |
| --- | --- | --- |
| Punt van | Punt ID waar vandaan is gemeten | < TapeDistance PointFrom=”3” /> |
| Punt naar | Punt ID waar naartoe is gemeten | < TapeDistance PointTo=”4” /> |
| Afstand | Gemeten afstand | < TapeDistance Distance=”2.135” /> |

#### Dubbele afstand (bogensnijpunt)

| Dubbele afstand relatie | Horizontale afstand van 1 snijpunt naar 2 andere punten | <GeometricRelations > <DoubleDistance /> </GeometricRelations > |
| --- | --- | --- |
| Snijpunt | Punt ID van het snijpunt | < DoubleDistance IntersectionPoint=”5” /> |
| Punt A | Punt ID van punt A | < DoubleDistance PointA=”5a” /> |
| Punt B | Punt ID van punt B | < DoubleDistance PointB=”5b” /> |
| Afstand A | Gemeten afstand van punt A naar het snijpunt | < DoubleDistance DistanceA=”2.000” /> |
| Afstand B | Gemeten afstand van punt B naar het snijpunt | < DoubleDistance DistanceB=”3.000” /> |

#### Punt naar lijn afstand (loodlijn afstand)

| Punt naar lijn afstand relatie | Horizontale afstand van een lijn naar een punt | <GeometricRelations > <PointToLineDistance /> </GeometricRelations > |
| --- | --- | --- |
| Lijnpunt 1 | Punt ID waar de lijn start | < PointToLineDistance PointLineStart=”3” /> |
| Lijnpunt 2 | Punt ID waar de lijn eindigt | < PointToLineDistance PointLineEnd=”4” /> |
| Punt | Punt ID waar naartoe is gemeten | < PointToLineDistance Point=”4” /> |
| Afstand | Gemeten afstand | < PointToLineDistance Distance=”0.000” /> |

#### Punt naar lijn afstand met voetmaat (voetmaat-loodlijn)

| Punt naar lijn afstand relatie met voetmaat | Horizontale afstand van een lijn naar een punt en horizontale afstand over de lijn naar het voetpunt | <GeometricRelations > <PointToLineDistanceWithBase /> </GeometricRelations > |
| --- | --- | --- |
| Startpunt lijn | Punt ID waar de lijn start | < PointToLineDistanceWithBase PointLineStart=”3” /> |
| Eindpunt lijn | Punt ID waar de lijn eindigt | < PointToLineDistanceWithBase PointLineEnd=”4” /> |
| Punt | Punt ID waar naartoe is gemeten | < PointToLineDistanceWithBase Point=”4” /> |
| Afstand | Gemeten afstand van punt naar de lijn | < PointToLineDistanceWithBase Distance=”4.000” /> |
| Afstand | Gemeten afstand over de lijn naar het voetpunt | < PointToLineDistanceWithBase BaseDistance=”2.000” /> |

#### Lijn naar lijn afstand

| Lijn naar lijn afstand relatie | Horizontale afstand van een lijn naar een lijn | <GeometricRelations > <LineToLineDistance /> </GeometricRelations > |
| --- | --- | --- |
| Startpunt lijn A | Punt ID waar de lijn A start | < LineToLineDistance PointLineAStart=”3” /> |
| Eindpunt lijn A | Punt ID waar de lijn A eindigt | < LineToLineDistance PointLineAEnd=”4” /> |
| Startpunt lijn B | Punt ID waar de lijn B start | < LineToLineDistance PointLineBStart=”12” /> |
| Eindpunt lijn B | Punt ID waar de lijn B eindigt | < LineToLineDistance PointLineBEnd=”13” /> |
| Afstand | Gemeten afstand | < LineToLineDistance Distance=”2.000” /> |

#### Hoek tussen lijnen

| Hoek tussen lijnen relatie | Hoek tussen 2 lijnen relatie | <GeometricRelations > < AngleBetweenLines/> </GeometricRelations > |
| --- | --- | --- |
| Startpunt lijn A | Punt ID waar de lijn A start | < AngleBetweenLines PointLineAStart=”3” /> |
| Eindpunt lijn A | Punt ID waar de lijn A eindigt | < AngleBetweenLines PointLineAEnd=”4” /> |
| Startpunt lijn B | Punt ID waar de lijn B start | < AngleBetweenLines PointLineBStart=”12” /> |
| Eindpunt lijn B | Punt ID waar de lijn B eindigt | < AngleBetweenLines PointLineBEnd=”13” /> |
| Hoek | Gemeten hoek | < AngleBetweenLines Angle=”100.000” /> |

#### Hoek tussen punten

| Hoek tussen punten relatie | Hoek tussen 3 punten relatie | <GeometricRelations > < AngleBetweenPoints/> </GeometricRelations > |
| --- | --- | --- |
| Punt van | Punt ID waar de hoek begint | < AngleBetweenPoints PointFrom=”3” /> |
| Punt op | Punt ID waar de hoek doorheen gaat | < AngleBetweenPoints PointAt=”4” /> |
| Punt naar | Punt ID waar de hoek heengaat | < AngleBetweenPoints PointTo=”5” /> |
| Hoek | Gemeten hoek | < AngleBetweenPoints Angle=”100.000” /> |

#### Identiekverklaring

| identiekverklaring | 2 punten hebben dezelfde positie relatie | <GeometricRelations > <Identical/> </GeometricRelations > |
| --- | --- | --- |
| Punt A | Punt ID van punt A | < Identical PointA=”3” /> |
| Punt B | Punt ID van punt B | < Identical PointB=”4” /> |

### Initialisaties

GNSS initialisaties staan in de KadasterXML uitbreiding. De initialisaties worden opgeslagen in een Initializations blok.

| GNSS initialisaties | Lijst met initialisaties | <LandXML> <KadasterXML> <Initializations /> </KadasterXML> </LandXML> |
| --- | --- | --- |
| GNSS initialisatie | Initialisaties | <Initializations > <GnssInitialization /> … <GnssInitialization /> </Initializations > |
| GNSS initialisatie Tijdstip | Tijdstip van initialisatie | <GnssInitialization Timestamp=”2026-01-20T10:44:18.1396432” /> |
| GNSS initialisatie type | Type initialisatie 0 – Verloren fix 1 – Gevonden fix | <GnssInitialization Type=”1” /> |
| GNSS initialisatie NTRIP provider | De naam van de NTRIP provider/caster | <GnssInitialization NtripProvider=”ntrip1.netpos.nl” /> |
| GNSS initialisatie Mountpoint | De mountpoint van de NTRIP provider/caster | <GnssInitialization Mountpoint=”RTK_PRS_GREC_33” /> |

## Niet vereiste gegevens

### Coördinaten

Het is aangeraden om ook coördinaten toe te voegen aan de Kadaster  LandXML. Het is niet vereist omdat dit bestand een registratie is van ruwe meetdata. Coördinaten zijn afgeleiden van metingen en worden door kleinste kwadraten vereffeningen veranderd en zijn dus NIET en het resultaat.

Bij het toevoegen van coördinaten kan op meerdere plaatsen worden toegevoegd. De aangeraden plek voor coördinaten is in de inhoud van een CgPoint. De coördinaten die hier staan moeten in het gedefinieerde coördinaat systeem staan.

| Puntcoördinaten | Coördinaten van een punt in de gedefinieerde coördinaat systeem | <CgPoint>473075.7905003789 204052.26576081087 0<CgPoint/> |
| --- | --- | --- |

## Importeren van een Kadaster LandXML

Er is veel mogelijk in een LandXML en het is niet altijd duidelijk wat een applicatie aan gegevens verwacht in een LandXML. Het kan hierdoor voorkomen dat een applicatie LandXML kan importeren, maar niet alle metingen goed overneemt omdat er meer dan de bovenstaande gegevens wordt verwacht.