Vraagspecificatie – Eisendeel

Reizigerstellingen op stations

Levering, beheer en onderhoud loopstroomsensoren

TN 527153

| Van | Procurement |
| --- | --- |
| Verantwoordelijke instantie Auteur | Inkoopintelligentie en Leveranciersmanagement AKI/ Sector ontwikkeling |
| Kenmerk |  |
| Modelversie | 004.2 |
| Modeldatum Modelstatus | 08 september 2014 Definitief |
| Versie | 2.0 |
| Datum Status | 2 maart 2026 Definitief |

Inhoudsopgave

1	Algemeen	5

1.1	Inleiding	5

1.2	Projectcontext	5

1.2.1	Achtergrond	5

1.3	Beschrijving bestaande en gewenste situatie	5

1.3.1	Visualisatie meetsysteem en architectuur	6

1.4	Scopeverdeling contracten en meetsysteemgrenzen	7

1.4.1	Meetsysteemdefinitie ‘Meetsysteem’	8

1.4.2	Beschrijving meetsysteemgrenzen	8

1.4.3	Definitie ‘Datastroom’	8

1.5	Functionele grenzen: Leeswijzer	8

1.5.1	Inleiding	8

1.5.2	Functionele eisen	8

1.5.3	Aspect eisen	9

1.5.4	Externe en interne raakvlakeisen	9

1.5.5	Realisatie-eisen	9

1.5.6	Van toepassing zijnde documenten	9

1.5.7	Hiërarchie van eisen	9

1.5.8	Structuur van de eisenspecificatie	10

1.5.9	Begrippen en afkortingen in dit document	11

2	Van toepassing zijnde documenten	12

2.1	Bindende en informatieve documenten	12

3	Functionele eisen	13

3.1	Reizigers Meetsysteem	13

3.2	Innovatie	15

4	Externe raakvlakeisen	17

5	Aspecteisen	19

5.1	Metingen	19

5.2	Privacy, veiligheid en opslag	20

5.3	Functionaliteit	23

6	Realisatie-eisen	25

7	Proceseisen na opdracht	27

Appendices	28

Revisiegegevens

| Datum | Versie | Hoofdstuk/ paragraaf | Korte omschrijving van de wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
| 12-2-2026 | 1.1 | Div. | Wijzigingen 1e Nota van Inlichtingen |
| 2-3-2026 | 2.0 | Eis RMS011 | Wijziging 2e Nota van Inlichtingen |

# Algemeen

## Inleiding

Dit document Eisenspecificatie maakt onderdeel uit van de Vraagspecificatie ten behoeve van het project “Loopstroomsensoren op Stations” met behulp van loopstroomsensoren (hierna te noemen het Meetsysteem) en bijbehorende datastroom (hierna te noemen de Datastroom). Dit document bevat eisen waaraan het Meetsysteem en de Datastroom gedurende de looptijd van het contract dienen te voldoen. Opdrachtnemer dient door het uitvoeren van de in het Procesdeel van de Vraagspecificatie benoemde activiteiten zorg te dragen dat voldaan zal worden aan deze eisen.

## Projectcontext

### Achtergrond

Binnen ProRail is het bedrijfsonderdeel ProRail Stations eigenaar van alle perrons op meer dan 400 stations in Nederland. ProRail hecht veel belang aan de veiligheid en comfort op de stations en wil daardoor dat alle reizigers op een veilige en aangename manier hun weg goed kunnen vinden op perrons, stijgpunten, traversen en stationshallen.

Eén van de uitdagingen waar ProRail voor staat is dat het aantal reizigers dat gebruik maakt van het spoor de komende jaren blijft groeien. De verwachtte groei heeft tot gevolg dat op sommige stations de transfercapaciteit onder druk staat of kan komen te staan. Daardoor is er vanuit ProRail Stations een behoefte om de reizigersstromen op haar stations, en dan vooral de perrons, te observeren om meer inzicht te krijgen in het gebruik zodat mogelijke transferknelpunten tijdig onderkend worden. Dergelijke observaties kunnen hierbij van tijdelijke (zoals bij bouwactiviteiten) als van meer langdurige (zoals een analyse van de capaciteit op perrons in relatie tot de reizigers) aard zijn.

## Beschrijving bestaande en gewenste situatie

- Bestaande situatie:

- ProRail heeft momenteel op een aantal verschillende stations (negen: Utrecht Centraal, Schiphol Airport, Amsterdam Centraal, Amsterdam-Zuid, Amsterdam Bijlmer Arena, Hilversum, Eindhoven, Den Bosch en Den Haag Holland Spoor) stereoscopische sensoren van het merk Xovis geplaatst. Dit Meetsysteem wordt door ProRail ingezet om de afgelegde looproute van alle reiziger binnen het blikveld van de sensor anoniem vast te leggen. Deze zogenoemde ‘trajectory data’ kan vervolgens gebruikt worden om op basis van vooraf gedefinieerde virtuele lijnen het aantal personen te tellen dat deze lijnen in beide richtingen passeert (Tellijndata). Ook kunnen gebieden worden gedefinieerd, zogenoemde vloervelden, om het aantal reizigers dat zich binnen dit gebied bevindt te tellen (Vloervelddata). Op basis van deze Vloervelddata kan de dichtheid van reizigers per vierkante meter worden berekend. Het meetsysteem wordt momenteel op twee manieren gebruikt door ProRail Stations:

- Analyse van historische meetdata (trajectory, tellijn en vloervelddata) om inzicht te verkrijgen in het gebruik van en patronen op de stations.

- Near real-time monitoring (maximale vertraging van vijftien seconden tussen waarneming en weergave aan eindgebruiker).

Andere manieren worden in de toekomst niet uitgesloten.

- Gewenste situatie:

In de gewenste situatie worden de sensoren op 4 stations (Utrecht Centraal, Eindhoven, Den Haag Holland Spoor en Den Bosch) gesaneerd. De nieuwe scope is dus de 5 stations Schiphol Airport, Amsterdam Zuid, Amsterdam Centraal, Amsterdam Bijlmer en Hilversum.

- In de gewenste situatie:

- Is er één leverancier (“Opdrachtnemer”) die:

  - De bestaande Xovis-sensorinstallaties binnen de nieuwe scope en aanverwante hardware in beheer neemt en vervangt waar nodig en/of gevraagd;

  - in overleg met ProRail een sensorzichtplan (ontwerp) opstelt bij een nieuwe uitrol;

  - de benodigde sensoren en overige apparatuur levert en configureert;

  - de afstemming met een door ProRail aan te wijzen installatiebedrijf verzorgt;

  - de geproduceerde meetdata middels een mobiele netwerkverbinding levert aan de cloudomgeving van ProRail;

  - Het beheer/onderhoud en de ontwikkeling van de dataverwerking in de cloudomgeving van ProRail op zich neemt (zie Appendix EE07 en EE08)

- Zorgt het meetsysteem voor de leverantie van de benodigde meetdata aan opdrachtgever ProRail, waarbij er rekening wordt gehouden met (de privacy van) reizigers en waarbij gebruikt gemaakt wordt van de huidige voorzieningen op het station. Het meetsysteem zal minimaal aantallen (tellijnen en vloervelden) en locaties (t.b.v. trajectory data) meten.

### Visualisatie meetsysteem en architectuur

Opdrachtnemer levert de draadloze netwerkvoorzieningen om het transport van de meetdata te verzorgen naar de ProRail cloudomgeving. Voor bestaande installaties is de benodigde hardware voor het verzamelen en versturen van de data aanwezig en dient enkel de simkaarten met bijbehorend internetabonnement geleverd te worden door Opdrachtnemer.

## Scopeverdeling contracten en meetsysteemgrenzen

Voor de realisatie van een nieuwe Opdracht zoals gedefinieerd in de ARBIT-2022 voorwaarden zal ProRail een opdracht verstrekken aan opdrachtnemer om het ontwerp op te stellen en om te borgen dat het ontwerp voldoet aan ProRail eisen en installatievoorschriften. Opdrachtnemer stelt vervolgens een bestek op ten behoeve van de realisatie van de Opdracht. Voor de realisatie zal Opdrachtnemer een opdracht verstrekken aan een door ProRail aangewezen installatiebedrijf. De begeleiding van de realisatie wordt verzorgd door de Opdrachtnemer.

Onderstaande uitsnede geeft de scopedemarcatie weer:

### Meetsysteemdefinitie ‘Meetsysteem’

Het meetsysteem: Het reizigers meetsysteem dat inzicht geeft in het aantal reizigers, loopstromen en reizigersdichtheid/drukte met een gedefinieerde nauwkeurigheid, met daarin inbegrepen alle deelobjecten die gerealiseerd of aangepast dienen te zijn als gevolg hiervan.

### Beschrijving meetsysteemgrenzen

- Definitieve meetsysteemgrens: Het meetsysteem zal gerealiseerd moeten worden op door ProRail uitgevraagde stationslocaties op basis van het raamcontract. Het meetsysteem dient na oplevering binnen deze stations grenzen te liggen. Deze grenzen vormen externe raakvlakken waarop het meetsysteem dient aan te sluiten (het bouwterrein).

- Tijdelijke meetsysteemgrens: Gedurende de realisatiefase van het meetsysteem zijn de gronden binnen deze grens beschikbaar voor uitvoeringsactiviteiten (het Werkterrein) waarbij de transfer en de treinenloop geborgd dient te blijven.

### Definitie ‘Datastroom’

De datastroom: De verwerking van de uit de sensor afkomstige gegevens, met daarbij inbegrepen de on-site eerste verwerking op het station én de verwerking in de ProRail cloudomgeving, waarbij de oplossingen voldoen aan de door ProRail gestelde eisen.

## Functionele grenzen: Leeswijzer

### Inleiding

In deze paragraaf wordt toegelicht hoe de Eisenspecificatie is ingedeeld. Kenmerkend voor deze Eisenspecificatie is de indeling naar diverse soorten eisen en de samenhang tussen de eisen. De eisen vallen uiteen in de volgende typen eisen:

- Functionele eisen

- Aspect eisen

- Externe raakvlakeisen

- Interne raakvlakeisen

- Realisatie-eisen

### Functionele eisen

De eisen beschrijven de gewenste functionele eigenschappen van het Meetsysteem en Datastroom na oplevering en de verdere levensduur.

Meetdata

Meting dichtheden, aantallen en trajectoriën

Reizigers binnen meetgebied

### Aspect eisen

Aspect eisen zijn gekoppeld aan de aspectenboom en bestaan in beginsel uit Reliability, Availability, Maintainability, Safety eisen en vormgevingseisen en stellen daarmee voorwaarden aan de prestaties van het Meetsysteem:

| Code | Aspect | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| A | Betrouwbaarheid (R) | Eisen met betrekking tot de mate waarin het meetsysteem een bepaalde periode zonder falen zijn functie kan vervullen. |
| B | Beschikbaarheid (A) | Eisen met betrekking tot de fractie van de tijd dat het meetsysteem de vereiste functie kan vervullen. |
| C | Instandhouding (M) | Eisen met betrekking tot benodigde instandhoudings-voorzieningen en instandhoudingsbehoefte. |
| D | Veiligheid (S) | Eisen met betrekking tot privacy en veiligheid gedurende realisatie en de rest van de levensduur. |
| E | Vormgeving | Eisen met betrekking tot uiterlijke vormgeving van het meetsysteem. |
| F | Duurzaamheid (S) | Eisen met betrekking tot de duurzaamheid (sustainability) van het meetsysteem |

### Externe en interne raakvlakeisen

Externe en interne raakvlakken zijn raakvlakken met andere en/of toekomstige werkzaamheden en systemen/objecten. Het Meetsysteem dient te voldoen aan eisen gesteld aan deze raakvlakken om ontwerp en realisatie door derden en bestaande systemen/objecten van ProRail en derden niet te verstoren.

- Externe raakvlakken: raakvlakken van het Meetsysteem met (toekomstige) werkzaamheden, processen, objecten en systemen aan de buitenzijde van meetsysteemgrenzen van het meetsysteem.

### Realisatie-eisen

Deze eisen geven aan waaraan bestaande objecten, systemen en benodigde tijdelijke systemen gedurende de realisatiefase van het Meetsysteem en Datastroom dienen te voldoen. Eisen aan de realisatie zijn voorzien van de lettercode ‘R’.

### Van toepassing zijnde documenten

In hoofdstuk 2 van dit document 01 - Eisenspecificatie staan de voor dit project van toepassing zijnde documenten. Deze documenten zijn verdeeld in twee groepen:

- Bindende documenten: Bepalingen gesteld in deze documenten stellen eisen waaraan door de Opdrachtnemer dient te worden voldaan, tenzij uit de hiërarchie van de bindende documenten het tegendeel volgt

- Informatieve documenten: Deze documenten bevat informatie voor het ontwerp en realisatie van het Meetsysteem en Datastroom. Het betreft m.n. informatie over de bestaande situatie zoals foto’s en bestaande architectuur in de ProRail cloudomgeving. Specifieke informatie uit informatieve documenten kan als eis zijn opgenomen in de Eisenspecificatie.

### Hiërarchie van eisen

In geval van tegenstrijdigheid van eisen, genoemd in dit eisendeel, de volgende rangorde:

- De eisen uit hoofdstuk 3 tot en met 7 samen met de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen;

- De project specifieke documenten zoals genoemd in paragraaf 2.1.- Bindende documenten;

- De relevante documenten uit de Rail Infra Catalogus zoals genoemd in paragraaf 2.1. – Bindende documenten;

- Algemene voorschriften, normen en richtlijnen zoals genoemd in paragraaf 2.1. – Bindende documenten.

### Structuur van de eisenspecificatie

De functionele eisen en de eisen met betrekking tot interne raakvlakken volgen de structuur van de functieboom. Aan iedere te vervullen functie worden eisen gesteld. De eisen zijn hiërarchisch opgesteld, dat wil zeggen dat iedere eis in de Eisenspecificatie onderliggende eisen heeft. Door middel van de gebruikte codering is het mogelijk de afleiding van een eis van een topeis te traceren.

Eisen zijn als volgt weergegeven:

| ID | Titel van de eis | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Het Meetsysteem (1) | <Eis> | 1.1 | 1.1.1.1 – 1.1.1.2 | <Naam> |

Van links naar rechts geeft de matrix de volgende informatie:

- ID: De unieke nummering bestaat uit het Meetsysteem en het nummer van de (bovenliggende) eis en een volgnummer behorende bij de eisenserie die onder de bovenliggende eis valt.

- Titel van de eis: De unieke titel van de eis bestaat uit twee componenten, /functie/aspect/onderwerp>, <trefwoord bij de eis>.

- Bron: Referentie naar een brondocument en/of de eis met paragraafaanduiding, waar de eis vandaan komt. Hier kan ook verwezen worden naar een hoger liggende eis

- Onderliggende eisen: De nummers van de eisen die zijn afgeleid van de betreffende eis.

- Eisinitiator: De partij die de eis gesteld heeft.

- <Eis>: De omschrijving van de eis.

- Voor wat betreft de aspecteisen en realisatie-eisen wordt een lettercode toegevoegd aan de nummering van de eis.

- Indien bij een eis een specifieke verificatie(methode) wordt voorgeschreven is deze terug te vinden in de verificatie en/of keuringsmatrix zoals opgenomen als appendix bij het procesdeel van de Vraagspecificatie.

### Begrippen en afkortingen in dit document

| Nr. | Begrip/afkorting | Betekenis |
| --- | --- | --- |
|  | Meetsysteem | Het reizigers meetsysteem dat inzicht geeft in de aantal reizigers, reizigersdichtheid/drukte en trajectorie met een gedefinieerde nauwkeurigheid. |
|  | Datastroom | De verwerking van de uit de sensor afkomstige gegevens tot beschikbare data in de ProRail cloudomgeving |
|  | Aantal reizigers per vloerveld | Concentratie van reizigers en/of passanten per vierkante meter in een gedefinieerde zone of zones binnen de stationsomgeving. |
|  | Aantallen | Automatisch getelde personen in bijvoorbeeld gebieden (op het perron), langs een vooraf gedefinieerde lijn etc. |
|  | Stationsomgeving | Omgeving waarin het meetsysteem wordt geïnstalleerd. Dit kan onder andere een perronkap of stationshal zijn of buiten op een perron. |
|  | Gevarenzone | Het gebied waarbinnen zich aanrijdrisico kan voordoen op het perron. Dit betreft de eerste 90 cm vanaf de perronkeerwand |
|  | Loopzone | Deze zone op het perron is 90 cm breed en bevindt zich direct naast de veiligheidszone |
|  | ProRail Netwerk | Het eigen netwerk van ProRail ICT-O waar de overige, bij ProRail in beheer zijnde, applicaties op aangesloten zijn om te monitoren. |
|  | Trajectorie | Een dataset die de route en snelheid die de reiziger aflegt in het daartoe gedefinieerd gebied beschrijft, weergegeven als x en y coördinaat per 1/10e van een seconde |

# Van toepassing zijnde documenten

## Bindende en informatieve documenten

De algemene documenten zijn voor opdrachtnemer ter informatie. De algemene documenten zijn wel bindend voor het ingenieursbureau en installatiebedrijf bij de realisatie van een Opdracht.

De project specifieke documenten zijn bindend voor opdrachtnemer en maken deel uit van de vraagspecificatie.

| Type | Titel | Sectie | Document nummer | Versie | Datum | Auteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De in dit kader meest relevante algemene documenten | Integraal huisreglement ProRail |  | RLN00300 |  |  |  |
|  | Huisregels NS voor bouwen op stations |  | 21671 1-NS-bouwregelement |  |  |  |
|  | Voorschrift voor Veilig Werken (VVW) | www.railalert.nl |  |  |  |  |
|  | Normenkader Veilig Werken (NVW) | www.railalert.nl |  |  |  |  |
|  | Brancherichtlijnen uitgegeven door de afdeling Veiligheid en Milieu van ProRail gepubliceerd op de internetsite www.prorail.nl | www.railalert.nl |  |  |  |  |
|  | Best Practices uitgegeven door de afdeling Veiligheid en Milieu van ProRail | www.railalert.nl |  |  |  |  |
|  | Aanvullingen /verbeteringen op veiligheidsdocumenten | www.railalert.nl |  |  |  |  |
|  | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) |  |  |  |  |  |
|  | Conformiteitsverklaring 2011/65/EU |  |  |  |  |  |
| Projectspecifieke documenten | Informatiebeveiligingsbeleid en -eisen voor leveranciersrelaties | Appendix EE01 | IPP-O.04a | 1.94 | April 2025 | Afdeling cybersecurity |
|  | Aansluitvoorwaarden ProRail | Appendix EE02 |  | 5.01 | November 2024 |  |
|  | Leveranciersvoorwaarden voor testen | Appendix EE03 |  | 2.2 | Maart 2020 |  |
|  | Beheerniveaus ProRail | Appendix EE04 |  |  | Februari 2023 |  |
|  | Richtlijnen en voorwaarden Cloud | Appendix EE05 |  | 1.1 | Mei 2020 | Maurice Endhoven |
|  | Bestandformaten | Appendix EE06 |  |  |  |  |
|  | Architectuur cloudomgeving dataverwerking Azure | Appendix EE07 |  |  |  |  |
|  | Aansluitvoorwaarden ProRail Business Critical Platform (BCP) | Appendix EE08 |  | 1.0 | April 2025 |  |

# Functionele eisen

## Reizigers Meetsysteem

| ID | Meten | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS001 | De opdrachtnemer dient bestaande sensoren, de bestaande meetdata en eventuele bestaande infrastructuur van het huidige Xovis meetsysteem van opdrachtgever in beheer te nemen. Daarnaast moet het mogelijk zijn deze uit te breiden naar behoefte. |  | RMS002 t/m RMS008 RMS.E.001 RMS.M.004 RMS.M.005 RMS.F.001 RMS.R.001 RMS.PO.001 en RMS.PO.002 | ProRail |

| ID | Meten, omstandigheden | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS002 | Het meetsysteem en daarmee sensorbereik dient gebruikt te kunnen worden in verschillende stationsomgevingen (bijvoorbeeld overkapt en niet overkapt) met plafond, wand of masthoogtes tussen de 2,5 en 20 meter zonder tussenkomst van (complexe) hulpconstructies en onder alle weersomstandigheden zonder onderhoudswerkzaamheden. De reiziger mag geen hinder ondervinden van het meetsysteem. Het meetsysteem mag geen hinder ondervinden van uitwerpselen van onder andere vogels zonder dat hiervoor onderhoudswerkzaamheden benodigd zijn voor de correcte werking van het meetsysteem. | NEN-EN 60529 | RMS.M.001 | ProRail |

| ID | Datastroom | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS003 | Het meetsysteem dient op basis van de parameters en categorisering meetdata te genereren en middels de beschikbare hardware op het station deze meetdata beschikbaar te stellen aan de ProRail Azure omgeving van ProRail alsmede lokale databuffering toe te staan om dataverlies te voorkomen. |  | RMS.P.001 Onderliggende eis RMS.I.001 is komen te vervallen | ProRail |
| Opmerking: Er is een bestaande Azure Cloud architectuur voor de verwerking van sensordata (Appendix EE07). |  |  |  |  |

| ID | Datastroom, dataformats | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS004 | In de datastroom dient op basis van de parameters en categorisering meetdata gegenereerd en geëxporteerd te worden in de volgende formaten 1) .CSV-bestandformaat 2) Parquet bestandformaat Waarbij de bestanden als volgt zijn opgebouwd: a. Iedere variabele heeft een eigen kolom b. Iedere meeting heeft een eigen rij c. Iedere waarde heeft zijn eigen cel Per datatype verschilt de output, en deze worden in losse bestanden aangeboden: Trajectoriën: - Niet geaggregeerd - Iedere rij is een meting van een persoon Tellijnen: - Aggregaties per minuut - Tellingen in beide richting op dezelfde rij, in een aparte kolom Vloervelden - Aggregaties per minuut. Hiermee wordt bedoeld dat, met een interval van 1x per minuut, het aantal mensen in een vloerveld bepaald wordt. Aantallen worden dus niet geaggregeerd. - Iedere telling van een vloerveld wordt een nieuwe rij | Appendix EE06: ut-tellijn.csv ut-trajectorie.csv ut-vloervelden.csv | Onderliggende eis RMS.I.001 is komen te vervallen | ProRail |

| ID | Meten, sensor bereik | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS005 | Het meetsysteem dient metingen uit te kunnen voeren op de door de opdrachtgever specifiek uit te vragen gebieden op de stations zoals perrons en stationshallen, waarbij het mogelijk is om aparte meetgebieden (vloervelden/tellijnen) binnen het sensorbereik te specificeren zoals stijgpunten of veiligheids- en loopzones. |  |  | ProRail |

| ID | Meten, sensor bereik (trajectoriën) | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS006 | Het meetsysteem dient het mogelijk te maken dat metingen worden uitgevoerd binnen het sensor bereik van meerdere sensoren, zodanig dat het traject van een reiziger over het sensor bereik van meerdere en aangrenzende sensoren heen kan worden gevolgd. | Bron Appendix EE09 - Matrix Measurement accuracy is komen te vervallen |  | ProRail |

| ID | Meten, tijdaanduiding | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS007 | Het meetsysteem dient UNIX timestamps (millisecondes) en het NTP-protocol te ondersteunen Tijdsynchronisatie van de sensoren vindt plaats via de ProRail NTP Service om sensoren te voorzien van de juiste tijd, zodat metingen voorzien kunnen worden van de juiste tijdstempels. |  |  | ProRail |

## Innovatie

| ID | Meten, innovatie | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS008 | Opdrachtnemer dient gedurende de contractduur (inclusief eventuele optie tot verlenging) steeds de nieuwste producten aan te bieden, naast bestaande producten. De prijsstelling van nieuwe producten daarbij is, in redelijkheid, in lijn met de aangeboden prijsstelling in het contract. |  |  | ProRail |

| ID | Meten, groei | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS009 | Het meetsysteem dient te schalen ten behoeve van groei in gebruikers, assets en meetpunten zoals in opslag/ netwerkcapaciteit/ rekencapaciteit zonder dat dit zichtbaar is/merkbaar is/impact heeft op het Meetsysteem voor de opdrachtgever en andere gebruikers. |  | RMS010 | ProRail |

| ID | Meten, groei performance | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS010 | De meetdata mag gedurende de looptijd van het contract niet in nauwkeurigheid degraderen en met een grotere vertraging aanleveren ten opzichte van de realisatie op een project specifieke locatie. |  |  | ProRail |

| ID | Datastroom, software-eigendom | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS011 | De opdrachtnemer draagt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, databankrechten en aanverwante rechten) op de in het kader van deze opdracht ontwikkelde software, inclusief broncode, documentatie en bijbehorende materialen volledig over aan de opdrachtgever. Voor functionaliteit die niet specifiek voor ProRail ontwikkeld wordt is ProRail bereid om deze eis te wijzigen naar het verstrekken van een onbeperkt, eeuwigdurend, onopzegbaar en niet overdraagbaar gebruiksrecht (licentie) voor de ontwikkelde software. Overige voor ProRail ontwikkelde code en configuratiegegevens worden wel eigendom van ProRail. |  |  | ProRail |

# Externe raakvlakeisen

| ID | Meetsysteem, netwerk | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.E.001 | Het meetsysteem dient gebruik te maken van een mobiel netwerk zoals 4G om de benodigde data te versturen naar de clouddienst zonder dat de sensoren direct te benaderen zijn via het internet en daarmee voldoet aan de ProRail aansluitvoorwaarden. | Appendix EE05 | RMS.E.002 RMS.R.002 | ProRail |

| ID | Meetsysteem, Switch | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.E.002 | Indien benodigd voor de datatransmissie dient het meetsysteem aangesloten te kunnen worden op een lokale server, PoE switch en 3G/4G router en bijbehorende data abonnement welke geleverd zal worden door opdrachtnemer. |  | RMS.E.003 | ProRail |

| ID | Meetsysteem, koppelingen | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.E.003 | De uitgaande koppelingen, eventuele analyse functionaliteit en visualisatie van het meetsysteem mogen geen invloed hebben op de inwinning en interne verwerking van de meetdata. |  |  | ProRail |

| ID | Datastroom, data storage | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.E.004 | De opdrachtnemer moet resources in Azure (zoals blob storage, kubernetes) kunnen beheren. Het gaat hierbij om in ieder geval het beheren op: - Applicatieniveau (updates, security patches, wijzigingen) - Infrastructuurniveau (Bicep, resources, kubernetes workspace). Het onderhoud en beheer van het kubernetescluster zelf is centraal geregeld en is geen onderdeel van de scope, in tegenstelling tot de resources en infrastructuur in de eigen workspace. De opdrachtnemer dient wijzigingen (naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen/mogelijkheden) door te kunnen voeren. Dit gebeurt altijd in overleg met ProRail. |  | RMS.E.005 | ProRail |

| ID | Datastroom, data storage | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.E.005 | Het meetsysteem moet de real-time meetdata met een maximale vertraging van 15 seconden kunnen leveren. |  |  | ProRail |

| ID | Datastroom, data storage | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.E.006 | Het meetsysteem moet de historische ruwe meetdata met een maximale vertraging van 1 dag kunnen leveren aan de ProRail Azure omgeving. Deze eis komt te vervallen. |  |  | ProRail |

| ID | Meetsysteem, On Premise apparatuur | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.E.007 | Apparatuur, zoals een lokale server, die on premise geplaatst wordt door opdrachtnemer, wordt geplaatst in een door ProRail aan te wijzen systeemkast, de apparatuur moet voldoen aan de volgende eisen: - Apparatuur is rackmountable - Maximale diepte van de apparatuur is 60cm waarbij de 19” kast 80cm breed is. - Maximale hoogte is 2HE - Maximaal vermogen: 750W |  |  | ProRail |

# Aspecteisen

## Metingen

| ID | Metingen, betrouwbaarheid overall | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.M.001 | Het meetsysteem dient een betrouwbaarheid en beschikbaarheid te hebben met een maximale uitval per meetperiode die minimaal voldoet aan ProRail beheerniveau “Brons”. | Appendix EE04 | RMS.M.002 t/m 004 RMS.F.002 | ProRail |

| ID | Metingen, aanvulling op beheer niveau | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.M.002 | Aanvullend op de beschikbaarheidseis uit Appendix EE04 mag eventuele uitval niet structureel plaatsvinden op vaste tijdstippen of op piekmomenten van drukte, de zogenoemde “spitstijden”. De spitstijden die gelden zijn 07.00 – 09.00 uur en 16.00 – 18.00 uur. | Appendix EE04 |  | ProRail |

| ID | Metingen, operationeel en bufferen | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.M.003 | Het meetsysteem dient 24/7 operationeel te zijn. |  |  | ProRail |

| ID | Metingen, downtimerapportage | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.M.004 | De Opdrachtnemer dient geplande en ongeplande downtime periodiek (maandelijks) te melden in de voortgangsrapportage. Hierbij geldt het niet dat er een nieuwe meetperiode begint nadat er uitval (of vervanging) heeft plaatsgevonden. |  |  | ProRail |

| ID | Metingen, meten en genereren van data | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.M.005 | Het meetsysteem dient minimaal elke tiende seconde te meten en de meetdata binnen 15 seconden vastgelegd te hebben op de server van de ProRail Azure omgeving. |  | RMS.M.006 t/m RMS.M.008 | ProRail |

| ID | Metingen, meten en genereren van data | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.M.006 | De opslag van data dient onderverdeeld te worden in clusters, te weten: - Real-time data: Actuele waarde (aantallen) wordt minimaal per minuut beschikbaar gesteld aan de ProRail cloud omgeving - Historische aantallen en dichtheden: event-based database waarbij iedere wijziging geregistreerd wordt. Als er geen wijzigingen van dichtheid of aantallen zijn wordt er geen nieuwe data weggeschreven - Trajectoriën: indien reizigers zich binnen het meetvlak bevinden worden de resulterende trajectoriën per persoon minimaal per seconde geregistreerd en beschikbaar gesteld in de ProRail cloud omgeving. |  | RMS.M.007 RMS.M.008 | ProRail |

| ID | Metingen, waarneming | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.M.007 | Het meetsysteem moet de meetdata near real time kunnen ontvangen en verwerken, vanuit alle aangesloten bronnen en sensoren. Het meetsysteem dient er maximaal vijftien seconden over te doen om de meetdata weer te geven in de ProRail cloud omgeving |  |  | ProRail |

| ID | Metingen, objecten | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.M.008 | Het meetsysteem dient tijdens de meting objecten zoals tassen, koffers, fietsen en huisdieren zoals honden niet mee te tellen en dus enkel personen (en dus ook kinderen) te meten. |  |  | ProRail |

| ID | Metingen, tellijnen en vloervelden | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.M.009 | Het meetsysteem dient minimaal acht tellijnen en acht vloervelden per sensorgroep te kunnen definiëren. |  |  | ProRail |

| ID | Metingen, objecten | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.M.010 | De opdrachtgever moet ondersteund worden door de opdrachtnemer in 1e, 2e en 3e lijns beheer met het configureren van sensoren, vloervelden en tellijnen. |  |  | ProRail |

## Privacy, veiligheid en opslag

| ID | Datacollectie, privacy | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.P.001 | Het meetsysteem dient geen persoonsgegevens van de reizigers op te slaan en dient aantoonbaar aan de Nederlandse Wet, het informatiebeleidsplan en de verwerkersovereenkomst van ProRail te voldoen. | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | RMS.P.002 | ProRail |

| ID | Datacollectie, privacy | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.P.002 | Het meetsysteem dient aantoonbaar geen persoonsgegevens, MAC-adressen of andere unieke elektronische indentifiers van apparaten van de reizigers op te slaan of te verwerken. |  | RMS.P.004 | ProRail |

| ID | Datacollectie, privacy | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.P.003 | Persoonsgegevens mogen het meetsysteem niet verlaten, behalve tijdens de kalibratie of onderhoudswerkzaamheden door opdrachtnemer. |  |  | ProRail |

| ID | Data, security | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.P.004 | Datacollectie, transmissie, opslag, verwerking en presentatie zijn aantoonbaar onderhevig aan de actuele security standaarden. Communicatie tussen de ProRail cloud omgeving, servers en gekoppelde sensoren dient middels een actueel en veilig protocol te gebeuren, zoals HTTPS, AMQP of WSS en het beveiligingsniveau dient minimaal TLS 1.2 te zijn. Wat actueel en veilig is dient periodiek geëvalueerd te worden en aangepast waar nodig. | ISO 27001/ ISO 27002 | RMS.P.005 en RMS.P.006 | ProRail |

| ID | Datacollectie, security | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.P.005 | De opdrachtnemer dient direct melding te maken wanneer er sprake is van een veiligheidslek en/of aantasting van het meetsysteem door derden. De dataverzameling door het meetsysteem dient hierop direct stop gezet te worden. |  |  | ProRail |

| ID | Datacollectie, security melding | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.P.006 | In het geval van ongeoorloofde pogingen tot inloggen op het meetsysteem dient het meetsysteem een melding per email te sturen naar door de opdrachtgever aangewezen medewerkers of geautoriseerde externe bedrijven. |  |  | ProRail |

| ID | Datacollectie, intellectueel eigendom | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.P.007 | Het intellectueel eigendom van de meetdata berust bij Opdrachtgever. Het intellectueel eigendom van de hard- en software berust in de basis bij Opdrachtnemer, met uitzondering van producten die in opdracht van Opdrachtgever (al dan niet gezamenlijk) zijn ontwikkeld of gekocht door middel van de overeengekomen prijslijst. |  |  | ProRail |

| ID | Meetsysteem, security en logging | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.P.008 | Opdrachtnemer levert verkeersmatrixes aan, zodat alle verkeer tussen de securityzones kan worden beveiligd via filtering op bron, doel, protocol en poort. |  |  | ProRail |

| ID | Meetsysteem, security en logging | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.P.009 | Alle componenten moeten worden gecontroleerd op ongeoorloofde aanpassingen (zowel fysiek als softwarematig) voordat deze worden ingezet. |  |  | ProRail |

| ID | Meetsysteem, security en logging | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.P.010 | Netwerktransport en opslag van accountgegevens moet altijd versleuteld zijn. |  |  | ProRail |

| ID | Meetsysteem, security en logging | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.P.011 | Voor beheer zijn alleen versleutelde protocollen toegestaan. |  |  | ProRail |

| ID | Meetsysteem, security en logging | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.P.012 | Hardware interfaces (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: ethernet, serieel, WLAN, bluetooth, USB die niet noodzakelijk zijn voor regulier functioneren/onderhoud moeten zijn uitgeschakeld, waar mogelijk mechanisch geblokkeerd. |  |  | ProRail |

| ID | Meetsysteem, security en logging | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.P.013 | Daar waar hardware interfaces niet kunnen worden uitgeschakeld moeten alle boot- en autostart functies op deze interfaces zijn uitgeschakeld. |  |  | ProRail |

| ID | Meetsysteem, opslag van data | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.P.014 | De leverancier waarborgt dat opslag van gegevens en bedrijfsregels plaatsvindt in landen die geacht worden een passend beveiligingsniveau te hebben. (Een aanwijzing daarvoor kan gevonden worden in een lijst opgesteld door de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/international-transfers/adequacy/index_en.htm)). |  |  | ProRail |

| ID | Meetsysteem, opslag van data | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.P.015 | Beheer op en monitoring van systemen waarbinnen privacygevoelige / medische informatie wordt opgeslagen of verwerkt - is alleen toegestaan vanuit landen die genoemd zijn in de vorige richtlijn. |  | RMS.P.014 | ProRail |

## Functionaliteit

| ID | Meetsysteem, uitval | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.F.001 | Het meetsysteem monitort de functionaliteit van het meetsysteem en haar verbonden componenten minimaal elke vijf minuten. Het verlies van functionaliteit, van het meetsysteem en haar sensoren worden gerapporteerd. |  | RMS.F.002 | ProRail |

| ID | Meetsysteem, uitval | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.F.002 | Het meetsysteem kan haar functionaliteit, instellingen en data terugzetten naar de oorspronkelijke staat van voor de herstart, gebruikersfout of storing, indien er een herstart van het meetsysteem vereist is of een storing heeft plaatsgevonden. |  | RMS.F.003 | ProRail |

| ID | Meetsysteem, uitval | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.F.003 | Het meetsysteem hervat de meting na herstart of storing met de laatst gegenereerde meetdata. Sensoren dienen meetgegevens minimaal 24 uur lokaal te bufferen in het geval van een uitval van het meetsysteem waarbij de oudste opgeslagen gegevens het eerst worden verwijderd. Deze gebufferde gegevens dienen zodra de verbinding met het meetsysteem is hersteld verzonden te worden zonder dat de real-time meting en verzending hiervan hinder ondervindt. |  | RMS.F.004 RMS.F.005 | ProRail |

| ID | Meetsysteem, beïnvloeding | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.F.004 | Indien een koppeling of verbinding van of naar het meetsysteem (inclusief aangesloten dataloggers) niet beschikbaar is dient dit geen effect te hebben op het overige functioneren van Meetsysteem. Dit houdt in dat indien een koppeling of verbinding niet beschikbaar is, het Meetsysteem: -Niet crasht -de onderbroken verbinding signaleert en dit toont in de UI en hiervoor een notificatie per email te sturen naar door de opdrachtgever aangewezen medewerkers of geautoriseerde externe bedrijven. -In de logging een duidelijk foutmelding beschrijft waarin staat welke interface het niet doet en waarom |  |  | ProRail |

| ID | Meetsysteem, uitval | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.F.005 | De fysieke componenten van het meetsysteem dienen onderhoudsvrij te zijn gedurende garantieperiode van vijf jaar en dient het mogelijk te maken om op afstand een hardware matige reset van het meetsysteem uit te voeren. Kosten voor eventuele vervanging binnen deze garantieperiode die te wijten zijn aan de techniek van het product zijn voor rekening opdrachtnemer. |  |  | ProRail |

| ID | Meetsysteem, logging | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.F.006 | De logfiles over het functioneren van het meetsysteem moeten minimaal 30 dagen op het lokale systeem beschikbaar blijven. |  |  | ProRail |

| ID | Meetsysteem, logging | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.F.007 | Middels het SFTP-protocol dient het mogelijk te zijn om de logfiles van het functioneren van het meetsysteem te downloaden/over te halen. |  |  | ProRail |

| ID | Meetsysteem, logging | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.F.008 | Status- en foutmeldingen dienen opgebouwd te zijn uit het onderstaande format: - Systeemidentificatie - Datum en tijd van de gebeurtenis - Subsysteem identificatie, op welk deelsysteem heeft de melding betrekking - Type melding; Informational; Warning; Error; Fatal |  | RMS.F.006 | ProRail |

| ID | Meetsysteem, monitoring | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.F.009 | Meldingen dienen verstuurd te worden conform één van de van de onderstaande protocollen: - Simple Network Management Protocol v2 - Syslog Wanneer (ook) aangesloten wordt op ICT-monitoring is Simple Network Management Protocol v2 noodzakelijk. |  |  | ProRail |

| ID | Meetsysteem, security en logging | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.F.010 | Alle handelingen binnen het meetsysteem waarbij persoonsgegevens worden uitgelezen dienen te worden gelogd in een logfile ten behoeve van traceerbaarheid en ongeoorloofde toegang. Deze logfile kan door eindgebruikers niet worden gewijzigd. |  | RMS.F.006 | ProRail |

| ID | Meetsysteem, security en logging | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.F.011 | Op alle gebruikte operating systemen, applicatieplatformen, applicaties, en firmware moet beleid van toepassing zijn om deze van patches en updates te voorzien. Dit beleid bevat minimaal info over: - De wijze waarop opdrachtnemer ProRail informeert over gevonden kwetsbaarheden - De wijze van accreditatie/ testen van patches - De wijze van installatie - Planning en te volgen change procedures |  |  | ProRail |

| ID | Meetsysteem, security en logging | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.F.012 | Het systeemontwerp is erop gericht om de downtime voor installatie van patches zoveel mogelijk te minimaliseren. |  |  | ProRail |

# Realisatie-eisen

| ID | Realisatie, 230V | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.R.001 | Tijdens de realisatie van het meetsysteem dient er, indien benodigd, gebruik gemaakt te worden van de bestaande 230V aansluitingen op het station. Het gebruik van aansluitpunten dient afgestemd te worden met de Opdrachtgever en/of huisinstallateur. Indien de Opdrachtnemer een andere oplossing heeft voor de voedingsvoorziening dan wordt dit schriftelijk voorgelegd is dit alleen na schriftelijke akkoord van de Opdrachtgever ook toegestaan. |  |  | ProRail |

| ID | Realisatie, Netwerkaansluiting | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.R.002 | Tijdens de realisatie van het meetsysteem dient er gebruik gemaakt te worden van het mobiele netwerk zoals 4G op het station in combinatie met een VPN gerealiseerd door de opdrachtnemer. Het gaat hierbij om een VPN vanaf de stations naar de ProRail cloudomgeving. Het gebruik van aansluitpunten dient afgestemd te worden met de Opdrachtgever en/of huisinstallateur. | Appendix EE02 |  | ProRail |

| ID | Analyse, uitval | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.R.003 | Tijdens de realisatie van het meetsysteem vallen de onderstaande meetsysteemonderbrekingen niet onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer: - Stroomonderbrekingen veroorzaakt door de opdrachtgever of derden - Aantasting meetsysteem door onderhoudspartijen en derden gecontracteerd door de Opdrachtgever - Schade veroorzaakt door brand en natuurrampen - Onderbrekingen in de door de huisinstallateur gerealiseerde infrastructuur |  |  | ProRail |

| ID | Analyse, uitval | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.R.004 | De opdrachtnemer dient voldoende voorraad te houden van het meetsysteem en bijbehorende componenten om de beschikbaarheid te garanderen of aan de vraag van de opdrachtgever te voldoen. |  |  | ProRail |
| Opmerking: Levertermijn van het meetsysteem is maximaal 6 weken na aanvraag. Servicecomponenten dienen op voorraad te zijn voor spoedig storingsherstel. |  |  |  |  |

| ID | Realisatie, Proefrapportage | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.R.005 | Tijdens de realisatie van het meetsysteem dient de Opdrachtnemer, bij aanvang van de uitvoering, per locatie een rapportage van de meting aan te leveren waar minimaal de volgende gegevens in weergegeven zijn: - datum; - tijd; - stationslocatie; - gebied binnen de stationslocatie; - nauwkeurigheid van de uitgevoerde meting (totaal respectievelijk delen). |  |  | ProRail |

| ID | Realisatie, Online portal | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.R.006 | Tijdens de realisatie van het meetsysteem dienen de volgende functionaliteiten inzichtelijk te zijn voor de Opdrachtgever door middel van een benaderbare portal: - status van het meetsysteem; - huidige meting van de parameters; - huidige status van de actieve componenten; - uitval. |  |  | ProRail |

| ID | Realisatie, Online portal downtime | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.R.007 | Eventuele downtime ten behoeve van gepland onderhoud wordt voortijdig afgestemd en geaccordeerd door de opdrachtgever. |  |  | ProRail |

# Proceseisen na opdracht

| ID | Data, audit | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.PO.001 | Opdrachtgever heeft het recht om jaarlijks bij Opdrachtnemer een audit uit te laten voeren t.a.v. het gecontracteerde door een door Opdrachtgever gekozen onafhankelijke organisatie, zonder dat Opdrachtnemer hiervoor meerkosten in rekening brengt. Deze audit kan zowel betrekking hebben op privacy als op security (inhoud en proces). |  |  | ProRail |
| Opmerking: Indien opdrachtgever zelf wordt geauditeerd door een externe partij en daar vragen uit voortvloeien voor opdrachtnemer, dient de opdrachtnemer medewerking te verlenen aan deze vragen en/of audit. |  |  |  |  |

| ID | Levering | Bron | Onderliggende eisen | Eisinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS.PO.002 | De opdrachtnemer dient het meetsysteem binnen één tot maximaal twee weken na het tot stand komen van de fysieke installatie, door de huisinstallateur, operationeel te hebben. |  |  | ProRail |

# Appendices

Appendix EE01	Eisen Informatieveiligheid aan de Ondernemer

Appendix EE02	Aansluitvoorwaarden ProRail

Appendix EE03	Leveranciersvoorwaarden voor testen

Appendix EE04	Beheerniveaus ProRail

Appendix EE05	Cloud richtlijnen voor leveranciers

Appendix EE06 	Bestandsformaten

Appendix EE07	Cloud architectuur Azure Dataverwerking

Appendix EE08	Aansluitvoorwaarden ProRail Business Critical Platform (BCP)