Bijlage 3 - Programma van Eisen en voorwaarden Aanbesteding afzetcontainers BUCH-gemeenten

| Bijlage | 3 |
| --- | --- |
| Kenmerk | Z26 262266 |
| Betreft Europese aanbesteding | Raamovereenkomst afzetcontainers |

- Ondergetekende,

in zijn hoedanigheid van:

Aanvinken wat van toepassing is

Zelfstandig Inschrijver

Penvoerder namens zijn Combinatie

- biedt hierbij zijn Inschrijving aan met kenmerk Z26 262266

- verklaart volledig en onvoorwaardelijk te voldoen aan de onderstaande voorwaarden en eisen:

Juridische, Algemene en Commerciële Eisen

| E. 1 | Inschrijver vrijwaart Opdrachtgever voor eventuele aanspraken van de Belastingdienst. |
| --- | --- |
| E. 2 | Inschrijver neemt afdoende maatregelen in het kader van de inlenersaansprakelijkheid en de Wet Ketenaansprakelijkheid. Inschrijver overlegt hiervoor op verzoek van Opdrachtgever de benodigde documenten en rapporteert hierover. |
| E. 3 | Indien Inschrijver aangeeft geen btw in rekening te hoeven brengen, dan dient Inschrijver de reden hiervoor aan te geven en de hieraan ten grondslag liggende bewijsstukken bij (aan) de inschrijving (toe) te voegen. |
| E. 4 | Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de (extra) kosten inzake btw als deze ten onrechte niet, of voor een onjuist bedrag bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. De verantwoordelijkheid voor een juiste btw -afdracht ligt, behoudens het gestelde in de hierna genoemde zin, te allen tijde bij Opdrachtnemer. Wanneer Opdrachtgever een dienst afneemt van een buitenlandse onderneming en de prestatie wordt volgens de fiscale regelgeving geacht in Nederland te zijn verricht, dan is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de afdracht van btw aan de Nederlandse fiscus over deze in Nederland verrichte dienst(en). |
| E. 5 | Verificatie marktconformiteit prijzen Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om gedurende de looptijd van de overeenkomst de marktconformiteit van door Opdrachtnemer aangeboden en/of gehanteerde prijzen te toetsen. Als Opdrachtgever dit gemotiveerd verzoekt, verstrekt Opdrachtnemer binnen tien (10) werkdagen na het verzoek geanonimiseerde offertes en/of opdrachtbevestigingen van vergelijkbare, recent (maximaal 3 maanden voorafgaand aan het verzoek) geaccepteerde opdrachten bij andere opdrachtgevers. De te overleggen stukken moeten betrekking te hebben op opdrachten die qua aard, omvang, complexiteit en looptijd redelijkerwijs vergelijkbaar zijn met de voorliggende opdracht. Als uit de toetsing blijkt dat de gehanteerde prijzen aantoonbaar niet marktconform zijn, treden partijen in overleg om tot aanpassing van de prijsstelling te komen. Als partijen geen overeenstemming bereiken, heeft Opdrachtgever het recht de betreffende opdracht niet te verstrekken. |
| E. 6 | De complete container dient voorzien te zijn van een CE-certificaat, voor zover van toepassing, met de eventueel van toepassing zijnde conformiteitverklaring, Nederlandstalige gebruiks-, veiligheids- en onderhoudsvoorschriften. |
| E. 7 | De container voldoet aan alle Nederlandse en Europese wettelijke voorschriften, voor zover van toepassing, die gelden ten tijde van de aflevering. |
| E. 8 | De garantiewerkzaamheden vinden plaats in het verzorgingsgebied van opdrachtgever. Hiervan zijn alle kosten, binnen de garantietermijn, voor rekening van leverancier. Verblijf-, voorrij- en/of reiskosten kunnen niet in rekening worden gebracht bij opdrachtgever. Garantieclaims worden binnen 2 dagen opgelost. Bij onveilige situaties wordt direct actie ondernomen in overeenstemming met opdrachtgever. Wanneer de container door een garantiereparatie langer dan 2 dagen niet inzetbaar is, zorgt inschrijver kosteloos voor een gelijkwaardige vervangende container (vervangende container is een container waarmee opdrachtgever de werkzaamheden kan uitvoeren, waarvoor de container is bedoeld). |

Inhoudelijke eisen

- Circa 11 m³ open container

- Circa 31 m³ container met 1 hydraulische afdekklep

- Circa 20 m3 depot-, perscontainer

- Onderhoud en reparatie

- Levering

| Onderwerp 1. 11m3 open container | Eis |
| --- | --- |
| Lengte inwendig | Maximaal 6000 mm |
| Breedte inwendig | Maximaal 2300 mm |
| Hoogte inwendig | Maximaal 750 mm |
| Volume | Circa 11 m³ |
| Plaatdikte bodem | Minimaal 5 mm. T/m ronding naar opstaande wand |
| Plaatdikte zijwanden, kopschot en achterzijde | 4 mm |
| Staalsoort (certificaat) | S355JR (St. 52.3) |
| Twee deuren | Blijvend goed te openen/sluiten |
| Bovenrand | Pijpprofiel 115 x 7 mm, boorpijp |
| Bodem/zijwandverbinding | Rondgezet 5 mm |
| Zijprofielafstand | Minimaal 430 mm tussen de spanten gemeten |
| Bodemprofielafstand | 210 mm tussen de spanten gemeten |
| Dwarsprofielen | 115 x 55 x 5 mm |
| Zijprofielen | 100 x 50 x 5 mm |
| Achterkader bodem | 2 stuks 200 x 80 x 6 mm Qste 420 + 1 strip 80 x 10 mm. Na gunning in overleg vast te stellen |
| Achterkader zijwanden | 2 stuks 200 x 80 x 6 mm Qste 420. Idem |
| Vervoersysteem | Haakarmsysteem. Plaatbreedte 260 mm |
| Haakhoogte | 1450 mm |
| Touwhaken | Rondom in de hoeken bij spanten |
| Vastzetten deuren | Een eenvoudig en praktisch systeem om de deuren in open stand aan de buitenkant vast te zetten d.m.v. kettinkjes |
| Draaiende delen | Van buitenaf smeerbaar met vetnippel |
| Schetsplaten | 3000 mm, in het midden van de chassisbalken |
| Afzetrollen breedte | Buitenkant rol 2200 mm. Rol 300 mm, doorsnede 130 mm |
| Afgelast | Volledig, behalve bodemconstructie |
| Oppervlaktebehandeling | Stralen, epoxy primer en 2K aflak |
| Kleur | RAL 5013 (kobalt) |
| Vergrendeling/borging | Uitsparing in chassis/schetsplaat I – balk. In- en uitwendige dubbele borging |
| Garantie | Tenminste 12 maanden |

| Onderwerp 2. Circa 31 m³ container met 1 hydraulische afdekklep | Eis |
| --- | --- |
| Lengte inwendig | Maximaal 6000 mm |
| Breedte inwendig | Maximaal 2300 mm |
| Hoogte inwendig (ca 31m3) | Maximaal 2220 mm |
| Volume | Circa 31 m³ |
| Rollpacker | Geschikt voor gebruik met rollpacker |
| Plaatdikte bodem | Minimaal 5 mm. T/m ronding naar opstaande wand |
| Plaatdikte zijwanden, kopschot en achterzijde | 4 mm |
| Staalsoort (certificaat) | S355JR (St. 52.3) |
| Twee deuren | Met 8 scharnieren, blijvend goed te openen en sluiten |
| Bovenrand | Pijpprofiel 115 x 7 mm, boorpijp |
| Bodem/zijwandverbinding | Rondgezet 5mm |
| Zijprofielafstand | Minimaal 430 mm tussen de spanten gemeten |
| Bodemprofielafstand | 250 mm tussen de spanten gemeten |
| Dwarsprofielen | 115 x 55 x 5 mm |
| Zijprofielen | 100 x 50 x 5 mm |
| Achterkader bodem | 2 stuks 200 x 80 x 6 mm Qste 420 + 1 strip 80 x 10 mm. Na gunning in overleg vast te stellen. |
| Achterkader zijwanden | 2 stuks 200 x 80 x 6 mm Qste 420 |
| Deuren | 2 draaideuren inclusief standaard treksluiting en centrale onderdeurvergrendeling. Positie sluiting op rechterdeur vanaf achterzijde |
| Versteviging deuren | Extra plaat bij deursluiting |
| Vastzetten deuren | Een eenvoudig en praktisch systeem om de deuren in open stand aan de buitenkant vast te zetten d.m.v kettinkjes |
| Afdekklep | Hydraulisch, elektrische bediening, in combinatie met handpompbediening te bedienen afsluitklep, minimaal 90 graden te openen. Scharnierend bestuurders- of bijrijderszijde naar gelang behoefte Opdrachtgever. Openen en sluiten met zowel 24 als 380 volt en voorzien van 5-polige aansluiting met fasen wissel. |
| Bedieningskast | Positie altijd aan bestuurderszijde |
| Trapladder | Positie zijkant openingszijde container. |
| Draaiende delen | Smeerbaar met vetnippel |
| Plaatsing treksluiting en ondervergrendeling | Op de achterdeur aan de bijrijderszijde |
| Vervoersysteem | Haakarmsysteem. Plaatbreedte 260 mm |
| Haakhoogte | 1450 mm |
| Schetsplaten | 3000 mm, in het midden van de chassisbalken |
| Afzetrollen breedte | Buitenkant rol 2200 mm, rol 300 mm, doorsnede 130 mm |
| Afgelast | Volledig, behalve bodemconstructie |
| Oppervlaktebehandeling | Stralen, epoxy primer en 2K aflak |
| Kleur | RAL 5013 (kobalt) |
| Vergrendeling/borging | Uitsparing in chassis/ schetsplaat I-balk. In- en uitwendige dubbele borging |
| Garantie | Tenminste 12 maanden, ook op bewegende delen, elektromotor en hydrauliek |

| Onderwerp 3. Circa 20 m3 depot-, perscontainer | Eis |
| --- | --- |
| Algemeen | De gehele buitenzijde en binnenzijde zijn gespoten in 2K lak RAL 5013 (Kobalt blauw). |
| Algemeen | De container dient te worden gestraald en daarna voorzien te worden van primer alvorens te worden afgelakt. |
| Afmetingen en gewichten | De container heeft een maximale uitwendige lengte van 6.500 mm, gemeten inclusief het optrekoog van de haak. |
| Afmetingen en gewichten | De container heeft een maximale uitwendige breedte van 2.550 mm. |
| Afmetingen en gewichten | De container heeft een uitwendige hoogte van ± 2.600mm. |
| Afmetingen en gewichten | De container heeft een inhoud van 20 m3 |
| Afmetingen en gewichten | De vulopening heeft een afmeting van minimaal 1650 mm lengte x 1850 mm breedte en een inworp hoogte voorzijde van ± 1500 mm af maaiveld |
| Afmetingen en gewichten | Het eigen gewicht van de container bedraagt circa 5000 kg. |
| Bodem | De bodemplaat van het pershuis is van HARDOX 400 of gelijkwaardig en heeft een minimale plaatdikte van 6 mm. De bodemplaat loopt door in 6mm dikte tot en met de 150mm radius waarna de zijwand aansluit. |
| Bodem | De container is geschikt voor een binnen-buiten en buiten-binnen vergrendeling over de hele lengte t.b.v. het leegrijden van de containers. Met een open INP-profiel. |
| Zijwand | De zijwanden zijn vervaardigd van S235 staal of gelijkwaardig en hebben een minimale plaatdikte van 4 mm. |
| Opnamesysteem | De container is geschikt voor opname door middel van een haakarmsysteem. |
| Opnamesysteem | Het haakarmopnamesysteem is opgebouwd als H frame zoals in onderstaande afbeelding. De eis over het H-frame komt te vervallen als de constructiesterkte van het haakarmsysteem wordt gegarandeerd Het kopschot is uitgevoerd met kopstaanders uit UNP-180 welke doorlopen tot aan de bovenrand van de vulopening. In de binnenzijde achter de haak een UNP-200 ter versteviging. (over de hele breedte van de container) |
| Opnamesysteem | Ter voorkoming van deuken in het kopschot is er een versterkingsplaat van 8mm achter de haakopname aangebracht. |
| Opnamesysteem | De hoogte van de tunnel bedraagt minimaal 150 mm ten behoeve van het haakarmsysteem op de voertuigen. |
| Opnamesysteem | Haakarmsysteem. Haaksysteem is vast uitgevoerd en alleen op de vulmond zijde van de container geplaatst, doorsnede haak ∅ 50 mm. Haakhoogte 1450 mm vanaf maaiveld. (Hart van de haak onderzijde ligger). Vrije ruimte achterkant haak, voorkant container Vrije ruimte achter haak 210mm |
| Uitvoeringseisen | De container is aan de achterzijde voorzien van stalen afzetrollen. De afzetrollen steken niet buiten de container uit. De afzetrollen (1x links en 1x rechts hebben een breedte 300 mm en een diameter van 130 mm). De afstandsmaat buitenkant rol is 2200mm |
| Uitvoeringseisen | De scharnieren op de te leveren containers zijn zo geplaatst dat deze zich binnen de buitenmaat van de container bevinden en wel zo dat er geen vuil achter kan blijven hangen tijdens het lossen. |
| Uitvoeringseisen | De losdeur is aan de zijkant scharnierend uitgevoerd |
| Uitvoeringseisen | Sluiting van de losdeur d.m.v. verzinkte ratelsluiting gemonteerd in de persrichting aan de linkerzijde en horizontaal. En voorzien van een beveiliging zodat tijdens het losdraaien van de ratelsluiting de deur niet open kan slaan. |
| Uitvoeringseisen | De ratel ten bate van het openen van de losdeur is ten minste één meter verwijderd van de achterzijde van de container. |
| Uitvoeringseisen | De containerruimte is conisch uitgevoerd, met uitzondering van het voor-en achterkader van de containerruimte |
| Uitvoeringseisen | Persinstallatie Materiaal voor bodem: 6 mm Hardox400 staal of gelijkwaardig Materiaal voor zijwanden: minimaal 4 mm. plaat, staal S355JR of gelijkwaardig Cyclustijd: ca. 45 seconden (de cyclustijd wordt berekend van ruststand tot ruststand) en instelbaar voor ten minste 5 minuten cycli achter elkaar. Na beëindiging van de cyclus is de schuif in de trog ingeschoven waardoor er voldoende inworpruimte is Perskracht: minimaal 34 ton |
| Uitvoeringseisen | Luiken cilinderruimte: Inspectieluiken vergrendelbaar met sloten en rondom voorzien van een afsluitrubber tegen vochtlekkage. Persblok: Rondom dragend en instelbaar d.m.v. vervangbare geleidingen, aan de onderzijde voorzien van een pendelende, stalen afstrijker. Terughoudtanden onder breekbalk aangebracht |
| Uitvoeringseisen vulmond | Vulmond afsluitbaar met 2 hydraulisch of elektrisch aangedreven kleppen welke opzij openklappen en in verticale stand blijven staan na openen |
| Uitvoeringseisen bediening | Zowel de kleppen van de vulmond als de pers dient middels de vaste afsluitbare bedieningskast bedient te worden. De bedieningskast wordt geplaatst in persrichting aan de bestuurderszijde. Aanvullend dient er voor de persinstallatie een noodstopknop links en rechts en aan de voorzijde van de container aanwezig te zijn. |
| Uitvoeringseisen | De perscontainer is voorzien van een stroompunt (stopcontact) voor krachtstroom. Het stroompunt is waterdicht en voorzien van een schakelaar om de polarisatie/fase om te schakelen. De pers wordt gevoed middels reeds aanwezige kabels op het depot. Type en locatie in overeenstemming met opdrachtgever |
| Uitvoeringseisen | De perscontainers dienen te zijn voorzien van een lamp voor volmelding (tenminste 80%). Deze volmelding werkt ten minste op de fracties PMD, papier, hard kunststof en grofvuil. |
| Onderhoud | De container is voorzien van smeerpunten op alle draaipunten zoals: de scharnieren, de sluitingen en de afzetrollen. |
| Onderhoud | De smeernippels zijn waar mogelijk verzonken geplaatst op een dusdanige wijze dat deze eenvoudig bereikbaar zijn voor smering, echter niet geplaatst op een schadegevoelige locatie. |
| Garantie | Op de levering is een volledige garantie van minimaal 12 maanden van toepassing. |
| Garantie | De container (alle onderdelen) heeft een technische levensduur, bij normaal gebruik, van minimaal 10 jaar. |
| Transport en instructie | Bij aflevering dient de juiste werking van de container getest en ingeregeld te worden. |
| Transport en instructie | Bij aflevering dient er een instructie of korte training gegeven te worden |
| Levertijd | De levertijd vanaf de datum van opdrachtverlening dient in de offerte te zijn vermeld. |
| Onderdelen | Nalevering van onderdelen dient te zijn gegarandeerd voor een periode van minimaal 10 jaar na leverdatum. |
| Onderdelen | Onderdelen worden op afroep binnen 2 werkdagen nageleverd. |

Onderwerp 4 onderhoud en reparatie

Het preventief onderhoud aan de containers zal door gemeentemedewerkers zelf uitgevoerd worden, nadat medewerkers daarvoor zijn geïnstrueerd door de Opdrachtnemer. Voor onderhoud en reparatie geldt dat van de Opdrachtnemer het volgende verlangd wordt: - De BUCH heeft bij Opdrachtnemer een vast aanspreekpunt bij storingen. - Opdrachtnemer heeft bij De BUCH per gemeente een vast aanspreekpunt, nl. de beheerder van de milieustraat. - Opdrachtnemer reageert bij storingen binnen 24 uur op een melding (per e-mail). De melding wordt door of namens de beheerder verstuurd. - Opdrachtnemer verhelpt binnen 5 werkdagen de storing. - Bij de afhandeling van storingen geldt dat De BUCH het werk zal controleren en, indien akkoord, de werkbon zal aftekenen. Een kopie van afgetekende werkbon wordt door Opdrachtnemer meegestuurd met de factuur en een doorslag van de bon blijft achter na aftekenen. - Het aanspreekpunt bij de Opdrachtnemer is ook beschikbaar voor navraag over en voor de leverantie van onderdelen. - Opdrachtnemer levert (na gunning) een naslagwerk met onderdelen en onderdeelnummers. - Inschrijver levert bij de levering van de containers eenmalig digitaal een onderhoudsschema met alle relevante werkzaamheden aan in de Nederlandse taal

Onderwerp 5 aflevering

- Aflevering gebeurt op de betreffende milieustraat. - Als er sprake is van inruil en het mogelijk is voor opdrachtgever om oude containers transport klaar te hebben staan, worden deze dezelfde dag ingenomen. - De containers worden geleverd in overleg. - De te leveren containers bevatten geen scherpe delen en alle randen en lasnaden zijn netjes glad en afgebraamd en afgelast, lasspetters zijn verwijderd voordat de primer en 2K lak worden aangebracht - De containers moeten worden voorzien van een typeplaatje op allen dezelfde, makkelijk af te lezen plek bij de bedieningskast met daarop: - Uniek serienummer - Bouwjaar - Gewicht - Inhoud container in m3 - Producent - Op verzoek van opdrachtgever dient inschrijver volledige en duidelijke constructietekeningen met materiaalspecificaties, sterke- en stijfheidsberekeningen te kunnen overleggen.

- verklaart volledig en onvoorwaardelijk te voldoen aan al de overige in de opdrachtbeschrijving gestelde voorwaarden en eisen, zoals opgenomen in het Beschrijvend Document en de daarbij behorende Bijlagen.

Indien een Inschrijver niet voldoet aan de opdrachtbeschrijving of een Eis wordt de Inschrijver uitgesloten en wordt de Inschrijving ter zijde gelegd. Het gestelde in de Inschrijving mag niet conflicteren met de opdrachtbeschrijving of de gestelde Eisen. Bij constatering van een dergelijke tegenspraak, wordt de Inschrijving terzijde gelegd.

II. Ondertekening

| Naam organisatie |  |
| --- | --- |
| Naam ondertekeningbevoegd persoon |  |
| Datum |  |
| Handtekening |  |