# Bijlage 4a Het Programma van Eisen telefonie en CX applicatie

| ## Installatie en implementatiewerkzaamheden |  |
| --- | --- |
|  | De implementatie - Ondersteuning en advies; - Het op basis van het huidige nummerplan inrichten van het nieuwe nummerplan met de te gebruiken profielen en het aanpassen van het huidige nummerplan voor de gebruikers; - Advies over de inzet en gebruik van de profielen voor de specifieke inrichting van de telefoniefunctionaliteit en CX applicatie functionaliteit; - Het bepalen van interne en externe telefoonnummers, (hunt)groepsnummers en algemene nummers; - Het bepalen van functionaliteiten, faciliteiten en verkeersbeperkingen per aansluiting; - Het definiëren en uitwerken van de standaard ACDM-groepen, keuzemenu’s, wachtrijen, meldteksten, huntgroepen etc. om de bereikbaarheid te realiseren; - De inrichting van het dashboard en Wall board; - Het inrichten van de CX applicatie; - Het bepalen van overige toestel-/systeemfaciliteiten; - Software en hardware in te zetten en in te richten naar de door in overleg met Opdrachtgever vastgestelde programmering; - Controleren van gegevens op fouten; - Het realiseren van de integratie met het zaaksysteem of CRM en implementatie conform inschrijving van de opdrachtnemer. |
|  | Acceptatietest De werkzaamheden aangaande de acceptatietest omvatten: - Met de verantwoordelijke van Opdrachtgever het opstellen van de acceptatietest; - Het met de afgevaardigden van Opdrachtgever afnemen van de acceptatietest; - Het aanpassen van de programmering en inrichting naar aanleiding van de acceptatietest. |
|  | De communicatiestructuur/bereikbaarheid - Het inrichten en programmeren van de noodzakelijke/aangeboden hardware/software; - Het implementeren en integreren van de aangeboden vaste en mobiele telefonie diensten; - Het uitvoeren van het projectmanagement; - Het testen van de configuratie/installatie/oplossing; - Het opleveren van de systeemdocumentatie en -administratie en programmering. |
|  | De toestellen/software - Het aansluiten, programmeren en testen van de toestellen; - Het programmeren en inrichten van softphones etc. |
|  | Extra applicaties - Het inrichten en autoriseren van de beheersystemen; - Implementeren aanvullende software. |
|  | Diensten/projectmanagement - Het gehele projectmanagement van de Opdracht tot en met Protocol van Oplevering van de Opdrachtgever, o.a. inclusief afstemming met de Opdrachtgever, systeembeheerders van de netwerkomgeving, leverancier/realisatieteam van het zaaksysteem of CRM, Functioneel beheerders, medewerkers van de Opdrachtgever, providers, zodat de aangeboden dienst conform inschrijving en de gedurende implementatieperiode overeengekomen specificatie/inrichting wordt gerealiseerd; - Inspanningsverplichting voor Opdrachtnemer, als onderdeel van het projectmanagement, met de partijen/leveranciers die diensten en producten leveren en implementeren noodzakelijk voor het volledig inrichten van de vaste telefonie diensten, de standaard functionaliteit, CX applicatie en integratie met het zaaksysteem of CRM conform inschrijving. |
|  | Ondersteuning bij en na migratie/go live van de oplossing - Ondersteuning van de organisatie, KCC en Startpunt voor en na go live. |
|  | Adoptie Inschrijver ondersteunt de Opdrachtgever bij de implementatie van het adoptie traject. |

| ## De ICT-infrastructuur van Opdrachtgever |  |
| --- | --- |
|  | - Inschrijver dient bij de Inschrijving als bijlage 14 de dienstbeschrijving(en) bij te voegen waarin de minimale eisen worden aangegeven waaraan de werkplekinrichting en ICT-infrastructuur aan dient te voldoen; - Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het voorzien van voldoende switchpoorten met Power over Ethernet, voor het aansluiten van IP-toestellen (indien van toepassing); - Opdrachtgever heeft bij Microsoft 1 Entra ID tenant. |

## De conformiteitslijst

# Begripsbepaling(aanvullend) bij de conformiteitslijst

- Automatic Call Distribution (ACD): ACD is een verzameling van methoden voor het distribueren van inkomende gesprekken naar medewerkers in een contactcenter, KCC etc.

- Automatic Call Distribution and Messaging (ACDM): ACDM is een verzameling van methoden voor het distribueren van inkomende gesprekken, e-mails, chats, sms’jes, social mediaberichten, WhatsApp/Signal-berichten en andere in gebruik zijnde communicatiekanalen.

- Bericht: de berichten van de communicatiekanalen in gebruik bij het CX applicatie. Bijvoorbeeld: email, WhatsApp, Signal, chat, sms, webchat etc.

- De telefonie applicatie: De telefonie applicatie die de eisen en wensen invult.

- De eindgebruiker: de medewerkers die gebruik gaan maken van de in de aanbestedingstukken gevraagde telefonie functionaliteit.

- De telefonie app: De app voor de gevraagde telefonie functionaliteit die bij de eindgebruiker op de smartphone wordt of kan worden geïnstalleerd.

- De Opdrachtnemer: De Opdrachtnemer in de conformiteitslijst is zowel de Opdrachtnemer zelf of de vaste en mobiele telefonie provider(s) van de Opdrachtnemer.

- Dashboard: de grafical user interface (GUI) van de CX applicatie voor de CX gebruiker

## Algemene eisen

| ### Algemene eisen aan de diensten |  |
| --- | --- |
| De Opdrachtgever heeft ten aanzien van de dienstverlening de volgende eisen. |  |
|  | De Inschrijver is verantwoordelijk voor het ontwerp, de dimensionering en de realisatie van de architectuur van de te leveren diensten. |
|  | De Inschrijver is in staat om al het telefoonverkeer van Opdrachtgever te verwerken, inkomend en uitgaand, vast telefonie en mobiele spraak en data. De dienstverlening wordt als dienst uit de Cloud geleverd. |
|  | Onafhankelijk van de technische invulling blijft de Inschrijver te allen tijde verantwoordelijk voor de totale dienstverlening. |
|  | De Inschrijver kan de aansluitingen realiseren zowel via het eigen netwerk als via het netwerk van derden. Bij de keuze voor een aansluiting via het netwerk van derden is de Inschrijver te allen tijde verantwoordelijk voor de totale dienstverlening, inclusief de (netwerk)diensten die de Inschrijver van derde partijen afneemt. |
|  | Inschrijver garandeert dat de te verlenen vaste- en mobiele telefonie diensten-, telefonie functionaliteit en CX applicatie uit de Cloud deugdelijk, volledig en op vakbekwame wijze zullen worden geleverd. |
|  | Op alle locaties waar de medewerkers van Opdrachtgever werkzaam zijn; het kantoor van de Opdrachtgever, de thuiswerkplekken en overige locaties beschikken de medewerkers over dezelfde functionaliteit en faciliteiten als beschreven in onderliggend document. |
|  | Inschrijver zal een storing zo spoedig mogelijk na de eerste melding trachten op te lossen en dusdanige maatregelen treffen dat de dienstverlening hersteld is in overeenstemming met de overeengekomen SLA; |
|  | Klachten worden door de Inschrijver adequaat behandeld in overeenstemming met klachtenregeling van de Inschrijver. |
|  | De Opdrachtgever kan de profielen op- en afschalen gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Onbeperkt opschalen en maximaal 40 % afschalen (gedurende de looptijd van de Overeenkomst) van de aantallen opgenomen in het Aanbestedingsdocument. |

| ### Algemene functionele eisen |  |
| --- | --- |
| De Opdrachtgever heeft ten aanzien van de dienstverlening onderstaande functionele eisen. |  |
|  | Het gebruik van doorkiesnummers is zodanig dat medewerkers van de Opdrachtgever direct aankiesbaar kunnen zijn. |
|  | De algemene nummers van de Opdrachtgever kunnen nummers uit een doorkiesreeks, groepsnummers of enkelvoudige nummers zijn. |
|  | Oproepen op het algemeen nummer en afdelings/(hunt)groepsnummer (geen ACD-groep zijnde) kunnen over de eindgebruikers worden verdeeld op basis van verschillende routeringspatronen; lineaire verdeling, cyclische verdeling of gelijktijdig overgaan. - Eindgebruikers kunnen zich aan en afmelden in de (hunt)groep. |
|  | Oproepen op het directe nummer van een eindgebruiker en afdelings/(hunt)groepsnummer (geen ACD-groep zijnde) kan: - Indien de oproep na een ingestelde wachttijd niet wordt beantwoord worden doorgeschakeld naar een ACD-groep in de CX applicatie; - Indien de oproep na een ingestelde wachttijd niet wordt beantwoord worden doorgeschakeld naar een afdelings/(hunt)groep; - Indien de oproep na een ingestelde wachttijd niet wordt beantwoord de beller de keuze bieden een voicemail achter te laten of te worden doorverbonden naar een ACD-groep in de CX applicatie. En - De mogelijkheden a. en b. kunnen per nummer en (hunt) groep worden ingericht door de functioneel beheerder. |
|  | Oproepen op een vast standaard toestel kunnen worden overgenomen op andere vaste toestellen. |
|  | Per profiel en/of gebruiker kunnen rechten voor extern bellen worden toegekend, de verkeersklassen. |
|  | Per gebruiker, huntgroep of ACD groep kan worden ingesteld of het algemene nummer, het 0317 doorkiesnummer of een groepsnummer wordt meegestuurd bij het opzetten van een externe oproep. Dit in combinatie met de CX applicatie, de app op de smartphone en bij het gebruik van een vast toestel. |
|  | Als een beller in de wacht staat of wordt gezet mag er geen algemene “stilte “zijn. De beller dient een algemeen geaccepteerde wachttoon te horen. |
|  | Het systeem beschikt over de “ one number“ functionaliteit. De medewerker kan beschikken over één persoonlijk vast telefoonnummer. Als dit nummer wordt gebeld kan de oproep worden aangeboden aan native dialer van de mobiele telefoon. |
|  | De oproepen op het nummer van een eindgebruiker kunnen worden doorgeschakeld naar een ander vast- of mobiel telefoonnummer. Dit kan worden ingesteld door de gebruiker. |
|  | Alle aansluitingen bieden de mogelijkheid van het houden van ruggespraak binnen de toegekende verkeersklassen. |
|  | Gebruikers kunnen oproepen aangekondigd en onaangekondigd doorverbinden. |
|  | Gebruikers kunnen het doorverbinden annuleren waarbij de verbinding met de originele beller wordt hersteld. |
|  | Bij externe oproepen wordt het oproepende nummer op het display van de smartphone, dashboard van de CX applicatie en display van de vaste telefoon getoond (indien de beller dit meezendt); - Indien de beller bekend is in de CX applicatie, app of smartphone wordt de naam van de beller getoond. |
|  | Bij uitgaande oproepen, welke doorverbonden of doorgeschakelde inkomende externe oproepen zijn, kan het oorspronkelijke nummer van de externe oproepende partij mee worden gegeven; - Als een inkomende oproep koud wordt doorverbonden; - Bij een door de gebruiker ingestelde doorschakeling van inkomende oproepen. |
|  | Namen, vaste- en mobiele telefoonnummers van medewerkers in Microsoft Entra ID worden automatisch opgenomen in het telefoonboek/de telefoonboeken van de telefonie app en CX applicatie zodat applicatie gebruikers deze collega’s direct kunnen bellen. |

## De gebruikersprofielen

| ### De vaste telefoon |  |
| --- | --- |
| Ten aanzien van het vaste werkplek zijn er de volgende functionele eisen. |  |
|  | De vaste telefoon is telefonisch bereikbaar op een 0317 nummer uit de doorkiesreeks van de Opdrachtgever. |
|  | De toestellen/doorkiesnummers kunnen worden doorgeschakeld naar een ander intern én extern nummer, bijvoorbeeld een mobiele telefoon. |
|  | Op de vaste telefoon moet een bluetooth headset zonder dongle kunnen worden aangesloten. |
|  | Het vaste toestel kan zich aan en afmelden in een huntgroep. |
|  | Op het vaste toestel kan een draadloze (bluetooth)- of bedrade headset worden aangesloten. |

| ### De eindgebruiker |  |
| --- | --- |
| Ten aanzien van het eindgebruiker zijn er de volgende functionele eisen |  |
|  | De eindgebruiker is telefonisch bereikbaar op een 0317 nummer uit de doorkiesreeks van de Opdrachtgever. |
|  | De telefonische oproep op het 0317 nummer kan worden aangeboden aan de volgende devices: de native dialer van de mobiele telefoon. |
|  | Bij het bellen met de native dialer van de smartphone wordt altijd het vaste telefoonnummer van de medewerker of het algemene nummer van Wageningen meegestuurd. - Bij het bellen met de native dialer op de smartphone; - Bij het bellen met de telefonie app op de smartphone. en - Standaard kan het vaste telefoonnummer van de medewerker worden meegestuurd. Incidenteel kan de gebruiker ervoor kiezen het algemene nummer van Opdrachtgever mee te sturen(beleid is het vaste telefoonnummer). Indien de smartphone ook privé mag worden gebruikt kan de medewerker instellen dat het 06 nummer wordt meegestuurd. |
|  | Oproepen op het 06 nummer van de eindgebruiker worden aangeboden op de smartphone, als de oproep niet wordt beantwoord wordt de oproep doorgeschakeld naar de voicemail van het 06 nummer van de gebruiker (Indien ingesteld door de gebruiker). |
|  | De eindgebruiker heeft de beschikking over een telefonie app op de smartphone met de volgende specifieke functionaliteit: |
|  | - De gebruiker kan een telefoongesprek opzetten intern en extern en gesprekken verbreken: - Met de native dialer van de smartphone; - Met de telefonie app op de smartphone. |
|  | - Van de eindgebruiker wordt op de telefonie app op de smartphone zijn status en beschikbaarheid aangeven. De volgende statussen worden aangegeven: Offline/niet aangemeld, niet storen, bezet op basis van de telefoon, bezet en beschikbaar op basis van de outlook agenda. |
|  | - De gebruiker heeft in de telefonie app op de smartphone informatie over de beschikbaarheid van de collega’s. i. Beschikbaar; ii. Offline/niet aangemeld; iii. Bezet en beschikbaar op basis van telefonie- en outlook status; iv. Niet storen. |
|  | - De telefonie app op de smartphone beschikt over een gespreks- en oproephistorie/bellijst van uitgevoerde, beantwoorde en gemiste oproepen met de telefoonnummers (indien meegestuurd door de beller) ontvangen en gemist en de uitgevoerde oproepen met de app. |
|  | Als vanuit de CX applicatie een oproep wordt doorverbonden naar de eindgebruiker ziet de eindgebruiker dat het een oproep van het KCC, startpunt of de servicedesk betreft; - Als de eindgebruiker de oproep heeft aangenomen ziet de eindgebruiker het nummer of de naam van de beller. |
|  | Door de eindgebruiker beantwoorde telefonische oproepen kunnen door de eindgebruiker met vooraankondiging worden doorverbonden naar een ander intern én extern nummer met de telefonie app op de smartphone. |
|  | Eindgebruikers kunnen hun directe vaste telefoonnummer doorschakelen naar: - Een ander intern én extern nummer, bijvoorbeeld een mobiele telefoon; - Een keuzemenu waarbij de beller de keuze krijgt een voicemail achter te laten of te worden doorverbonden naar een ACD groep in de CX applicatie. en - De ingesproken voicemail wordt vermeld op de telefonie app op de smartphone van de eindgebruiker en gemaild naar het e-mailadres van de gebruiker. |

| ### De piket gebruiker |  |
| --- | --- |
| Ten aanzien van piket gebruiker zijn er de volgende functionele eisen. |  |
|  | De Piket gebruiker is onderdeel van een groep die bereikbaar is onder één telefoonnummer. De piket gebruiker kan zich aan- en afmelden resp. in en uit de groep. |
|  | De piketdienst wordt bewaakt. Er dient altijd tenminste één piketgebruiker te zijn aangemeld in de groep. |
|  | De oproep op het piketnummer wordt aangeboden op de native dialer van de smartphone. |
|  | Na het beantwoorden van de oproep ziet de piket gebruiker op het display van de smartphone het bellende nummer (indien dit wordt meegestuurd). |
|  | De piket gebruiker ziet in het scherm van de smartphone dat de oproep een piket oproep is. |
|  | Alle oproepen en wijzigingen in de piketdienst worden gelogd. |
|  | De piketdienst kan worden vastgelegd in een tijdschema. De piketgebruiker hoeft dan dus niets te doen bij de wisseling van de dienst; - Het tijdschema kan worden overruled door de piket gebruiker zodat de piketdienst (tijdelijk) kan worden gewisseld met andere piket gebruikers. |

| ### De CX gebruiker |  |
| --- | --- |
| Ten aanzien van de CX applicatie voor het aannemen, afhandelen en bemiddelen van oproepen en berichten door de CX gebruiker zijn er de volgende functionele eisen. |  |
|  | De CX gebruiker kan ook eindgebruiker zijn. |
|  | De CX gebruiker heeft de beschikking over een dasboard of scherm en daarin kan in één scherm worden opgenomen: - Telefonie (bezet, niet storen, beschikbaar, afgemeld) - Een telefoonboek met presence informatie van alle eindgebruikers en CX gebruikers op basis van Outlook, Teams en telefonie status - Aan en afmelden in de ACDM groep(en) - Per CX gebruiker de status informatie van andere CX gebruikers in de ACDM groep(en) - Wachtrij informatie over de ACDM groep(en) - Alarmering overschrijding ingestelde servicelevels van de ACDM groep(en) |
|  | De aangeboden CX applicatie heeft een standaard dashboard. Deze kan door de CX supervisor en functioneel beheerder worden aangepast. |
|  | Op het dashboard wordt bij een inkomende telefonische oproep of bericht aangegeven voor welk ACDM groep de oproep of bericht bestemd/afkomstig is (kanaal, website, nummer, e-mailadres); Op het dashboard van de CX applicatie kan, indien bekend, worden getoond: - Naam van de beller; - Bedrijf; - Zaak of zaken. |
|  | De CX gebruiker kan binnen dit dashboard een oproep in de wacht zetten en doorverbinden naar een andere CX gebruiker en ACD groep, eindgebruikers en telefoonnummers intern of extern. |
|  | De nawerktijd, waarbij de CX gebruiker geen oproepen aangeboden krijgt na het beëindigen van een gesprek, is instelbaar. De CX gebruiker kan de nawerktijd vroegtijdig beëindigen of verlengen. |
|  | De CX gebruiker kan een gesprek opzetten vanuit een zaaksysteem, CRM of klantregistratie systeem op basis van de vaste en mobiele telefoonnummers van de eindgebruikers en externe nummers. |
|  | De CX gebruiker kan binnen dit dashboard op een externe chat opgebouwd vanaf de website van opdrachtgever, WhatsApp (op termijn Signal) of chatbot reageren. |
|  | De CX gebruiker kan binnen dit dashboard e-mail ontvangen en versturen. |
|  | De CX gebruiker kan binnen dit dashboard ook op berichten van andere communicatie kanalen reageren. |
|  | De CX gebruiker kan in eigen beheer instellen. |
|  | - Voor welke ACDM groep oproepen of berichten worden beantwoord, meerdere moet mogelijk zijn. |
|  | - Het aantal kanalen/ACDM groepen die de medewerker krijgt aangeboden. Bijvoorbeeld één ACD groep en mail. |
|  | De CX gebruiker kan bij afmelding de reden van afmelding opgeven: pauze, lunch, andere werkzaamheden etc. |
|  | Wanneer de CX gebruiker in een ACD groep een oproep niet beantwoord: - Kan de CX gebruiker automatisch uit de groep worden geschakeld. - Kan de CX gebruiker aangemeld/beschikbaar blijven in de ACD groep - Deze functionaliteit is instelbaar. en - Gaat de oproep door naar een andere beschikbare CX gebruiker. |
|  | Oproepen en berichten kunnen lineair, cyclisch of naar werklast worden gerouteerd over de in de ACDM groep aangemelde CX gebruikers. |
|  | De CX gebruiker heeft inzicht in de eigen werkzaamheden. Onder andere: - De beschikbaarheid over de dag; - De uitgevoerde werkzaamheden; - De (totale)tijdsduur van de verschillende statussen; Percentage van de eigen werkzaamheden en overzicht van alle CX gebruikers. |

## De CX applicatie

Onderdeel van de aanvraag is een applicatie voor het KCC en het Trefpunt om de gesprekken en berichten te routeren naar de juiste medewerker. De applicatie dient de volgende eisen in te vullen.

| ### De applicatie |  |
| --- | --- |
| Ten aanzien van de CX applicatie om de gesprekken en berichten te routeren naar de juiste medewerker zijn er de volgende functionele eisen. |  |
|  | De CX applicatie ondersteunt de volgende communicatiekanalen: telefonie, email, webchat, WhatsApp (op termijn Signal). - Inclusief nog niet in gebruik zijnde kanalen van social media, sms, video etc. |
|  | De CX applicatie kan volledig functioneel worden beheerd door de Opdrachtgever. |
|  | De CX gebruiker kan bij elk contactmoment in het zaaksysteem, registratieapplicatie of CRM-applicatie het contactmoment registreren (telefoon of bericht), informatie, datum, toevoegen en een kenmerk meegeven. Zie in de leidraad paragraaf 5.1.4.1 ‘Gebruikersvriendelijkheid beschrijving. |
|  | De CX applicatie biedt transcriptie en/of samenvattingen van spraak- en chatinteracties via AI. De transcriptie wordt gedurende het gesprek direct getoond op het dashboard van de CX gebruiker of binnen 10 seconden na beëindiging van het gesprek op het dashboard weergegeven. Zodat de CX gebruiker de transcriptie en of samenvatting kan opslaan. |
|  | Alle gesprekken van de CX gebruikers kunnen worden opgenomen. De supervisor en andere geautoriseerde medewerkers kunnen deze terugluisteren. - Per ACD groep kan gespreksopname worden ingesteld; - De bewaartijd van de opgenomen gesprekken kan worden ingesteld; - De opgenomen gesprekken kunnen eenvoudig worden geselecteerd op basis van CX gebruiker en tijdstip. |
|  | De supervisor en collega CX gebruiker kan meeluisteren met een CX gebruiker totdat de oproep wordt doorverbonden. |
|  | Telefonische oproepen en berichten (mail, webchat, calls, WhatsApp (op termijn Signal) etc. kunnen blended worden aangeboden aan de CX gebruiker die is aangemeld op verschillend ACDM groepen. |
|  | Het aantal gelijktijdige chats dat aan een CX gebruiker wordt aangeboden is instelbaar. |
|  | Indien een oproep of bericht in een ACDM groep eerst moet worden afgehandeld voordat een ander bericht of oproep wordt aangeboden dient de CX gebruiker het bericht in de wacht te kunnen zetten om een oproep af te kunnen handelen. - Het bericht en oproep in de wacht dient te worden bewaakt. |
|  | Na het afhandelen van de ACDM oproep of bericht kan de CX gebruiker in het dashboard van de CX applicatie het onderwerp van het contactmoment registreren; - De onderwerpen van de gesprekken en berichten kunnen via een drop down menu in de CX applicatie worden geregistreerd; - De functioneel beheerder kan gespreks- en bericht onderwerpen toevoegen in de CX applicatie; - Per ACDM kan worden ingesteld of gespreks- of bericht onderwerpen moeten worden geregistreerd en het invoer veld wel of niet aan de CX gebruiker wordt aangeboden. |
|  | De CX applicatie biedt de mogelijkheid van een Klant Tevredenheid Onderzoek na afloop van een oproep of bericht. |
|  | De CX applicatie beschikt over antwoord sjablonen/standaard antwoorden om te reageren op mail. |
|  | Bij een inkomend oproep of bericht kan in het dashboard van de CX gebruiker ook de contacthistorie van het kenmerk (telefoonnummer, mailadres) worden getoond met de contactpersoon waar eerder contact is geweest. |

| ### De interactieve voice response |  |
| --- | --- |
| Ten aanzien van de interactieve voice response om de gesprekken en berichten te routeren naar de juiste medewerker zijn er de volgende functionele eisen: |  |
|  | Als oproepen op nummers niet direct kunnen worden beantwoord kan de beller worden geïnformeerd met een meldtekst: |
|  | - Bijvoorbeeld de meldtekst “Een ogenblikje A.U.B. al onze medewerkers zijn in gesprek”. |
|  | - Meldteksten kunnen meerderde keren aan de wachtende beller worden aangeboden. |
|  | - Een meldtekst kan worden gevolgd door een herhaaltekst. |
|  | - De herhaaltekst kan een aantal keer worden herhaald; |
|  | - De tijd tussen de meldtekst en herhaaltekst kan worden ingesteld; |
|  | - De tijd tussen de herhaalteksten kan worden ingesteld; |
|  | - De teksten van de meldteksten zijn vrij in te spreken of in te voeren (tekst tot speech). |
|  | - Een meldtekst waarin het aantal wachtenden wordt aangegeven welke ook aftelt. |
|  | - De meldteksten, vervolgteksten en inrichting kunnen per ACD groep verschillen. |
|  | - Op de vaste telefoonnummers van de eindgebruikers kan een meldtekst worden ingesteld als de aansluiting niet bereikbaar is: bijvoorbeeld: “de persoon die u probeert te bereiken is niet beschikbaar u wordt doorgeschakeld naar het KCC”. |
|  | Het systeem biedt de mogelijkheid van een keuzemenu om oproepen direct te routeren naar de juiste afdeling/medewerker of voor het beluisteren van specifieke ingesproken informatie. |
|  | - Het keuze menu kan worden opgenomen als tekst of herhaaltekst bij het wachten op beantwoording van een oproep. |
|  | - Het keuzemenu kan tot tenminste 3 niveaus worden ingericht. |
|  | - Op basis van een tijdtabel kunnen keuzes en meldteksten verschillend worden ingericht. |
|  | - Op het aantal gelijktijdige bellers voor meldteksten, wachtenden, keuzemenu’s zit geen limiet (dan het aantal beschikbare kanalen van de SIP trunk. |
|  | ACD routeringen en meldteksten behorende bij de CX inrichting en speciale omstandigheden kunnen standaard worden geprogrammeerd in het systeem. |
|  | - De supervisor of functioneel beheerder van de CX applicatie kunnen eenvoudig een algemene noodtekst activeren op de ACD groepen. |
|  | - De supervisor of functioneel beheerder van de CX applicatie kunnen eenvoudig de juiste meldtekst activeren. |
|  | - De supervisor of functioneel beheerder van de CX applicatie kunnen eenvoudig de meldteksten invoeren als tekst, inspreken en aanpassen. |
|  | - De supervisor of functioneel beheerder van de CX applicatie kunnen eenvoudig de meldteksten realtime invoeren als tekst, inspreken en aanpassen en activeren. |
|  | Op ACD groepen kan een overloop worden ingesteld: |
|  | - De overloop kan worden ingesteld op basis van het aantal wachtenden. |
|  | - De overloop kan worden ingesteld op basis van het aantal actieve CX gebruikers. |
|  | - De overloop kan worden ingesteld op basis van de wachttijd. |
|  | - De overloop kan gaan naar een andere ACD groep. |
|  | - De overloop kan gaan naar een meldtekst met keuzemenu. |
|  | - Een oproep die overloopt kan ook nog in de initiële groep blijven. |
|  | Oproepen op de ACD-groepen dienen te allen tijde te worden beantwoord. Indien de wachttijd te lang duurt, kunnen de bellers via een meldtekst het advies krijgen het later nog eens te proberen. - De wachttijd voordat de bellers de meldtekst krijgen dient instelbaar zijn en de wachttijd kan per ACD-groep verschillen. |

| ### De supervisor |  |
| --- | --- |
| De volgende eisen worden gesteld aan het functioneel beheer van de CX applicatie en telefonie applicatie. |  |
|  | Het CX applicatie biedt voor beheer de supervisor de volgende mogelijkheden. |
|  | - De volgende parameters moeten kunnen worden toegepast in statements aangaande de ACDM groepen: i. Gemiddelde wachttijd; ii. Maximale wachttijd; iii. Lengte wachtrij; iv. Aantal beschikbare CX gebruikers; v. Datum en/of tijd; vi. Gemiddelde gespreksduur; vii. Gemiddelde verwerkingstijd van een bericht viii. Servicegraad; ix. Abandoned calls. |
|  | - Er moeten per ACDM groep en kanaal prioriteiten kunnen worden aangegeven. |
|  | - Prioriteiten van een ACDM groep dienen op de volgende manieren te kunnen worden toegekend: - Op basis van kanaal; - Op basis van ACDM groep. |
|  | - Het instellen van de nawerktijd per ACDM. |
|  | - In de rapportages dient instelbaar te zijn dat de quick drops, bellers of chat verzoeken die binnen 5 seconden de oproep of chat beëindigen wel of niet worden meegenomen in de rapportages. |
|  | De CX applicatie biedt voor de supervisor de volgende rapportage instellingen en mogelijkheden: |
|  | - De supervisor kan naast de standaard rapporten in het systeem zelf rapporten definiëren. |
|  | - Maken en instellen van dag, week, maand en kwartaal rapporten op basis van historische gegevens en gedefinieerde servicelevels per ACDM groep (telefoon, chat, mail), ACD groep (total, answered and abandoned/lost calls/wel en niet doorverbonden etc.), Chat (total, answered and not answered, no reaction). Rapportage over QM cijfers en CX gebruiker rapport. |
|  | - Het dient mogelijk te zijn om het aanbod, wachttijden en de inzet van medewerkers in kleine tijdseenheden te meten, te rapporteren en in een overzicht te combineren. De hiervoor minimaal instelbare tijdseenheid is 15 minuten. |
|  | - Per CX gebruiker: - De gemiddelde gesprekstijd, aantal gesprekken en totale gesprekstijd, afwezigheid verdeeld over de opgegeven/ingevoerde reden; - De gemiddelde verwerkingstijd of chat tijd, aantal berichten/chats en totale verwerkingstijd, afwezigheid verdeeld over de opgegeven/ingevoerde reden; - De status van de CX gebruiker over de dag/week etc. gedurende de periode dat de CX gebruiker is aangemeld in een ACDM groep. |
|  | - Rapportage kunnen worden geëxporteerd als CSV bestand of Microsoft Excel opmaak. |
|  | - Rapportages over de na, de oproepen en berichten in het CX geregistreerde gespreks- en bericht onderwerpen. |
|  | - Rapportage over het klanttevredenheidonderzoek (KTO). |
|  | - Per CX gebruiker de KTO gegevens en het percentage voldaan aan het servicelevel gesprekstijd; |
|  | - De resultaten van het Klant Tevredenheid Onderzoek kunnen worden gerapporteerd en gespecificeerd naar kanaal en CX gebruiker. |
|  | Toegang tot en ontsluiting van ruwe data CX-applicatie - Eigendom en gebruik van data De Opdrachtgever is en blijft volledig eigenaar van alle data die via de CX-applicatie wordt gegenereerd. De Opdrachtgever bepaalt zelf het gebruik van deze data, inclusief verwerking, analyse en opslag. - Directe toegang bij implementatie De Leverancier zorgt ervoor dat de Opdrachtgever direct bij de oplevering van de CX-applicatie toegang heeft tot de ruwe data in een formaat dat door de Opdrachtgever via Azure Data Factory kan worden ontsloten. - Methoden van ontsluiting De data wordt ontsloten via één van de volgende methoden: - Azure Native SQL Database (Azure SQL Database, Azure Database for PostgreSQL of Azure Database for MySQL) of - REST API. Alternatieve ontsluitingsmethoden zijn uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever - Actualiteit en frequentie van data De ontsloten data: - is op het moment van beschikbaarstelling maximaal 24 uur oud; - wordt minimaal eenmaal per dag geautomatiseerd opgehaald zonder handmatige tussenkomst; - wordt continu beschikbaar gesteld gedurende de gehele contractperiode. De kosten voor het geven van toegang en het realiseren van de koppeling zijn inbegrepen in de inschrijfprijs. |
|  | De supervisor kan beschikken over een aangepast dashboard op de PC/desktop/laptop met de volgende functies; - Tonen van de ACD groepen met naam met realtime informatie als gemiddelde wachttijd en maximale wachttijd, aantal gesprekken en aantal wachtenden; - Tonen per kanaal het aantal te verwerken en totaal ontvangen berichten; - Per ACD groep en kanaal tonen van het service level en realtime performance inclusief alarmmeldingen; - Per ACDM groep tonen van het aantal ingelogde CX gebruikers en de status van de CX gebruikers met de mogelijkheden om per CX gebruiker de status te bekijken; - De supervisor kan een melding krijgen van de afmelding bij ‘niet beantwoord’ door een medewerker; - De supervisor heeft direct inzicht in de afwezigheidcodes van de medewerkers. - Signaleringen waarbij de supervisor wordt geïnformeerd over overschrijding van een ingestelde waarde. |
|  | De supervisor kan de status van elk van de CX gebruikers zien. De supervisor kan zien of een CX gebruiker: - Een inkomend of uitgaand gesprek voert; - Of het een direct gesprek of een ACD groep gesprek is met de naam van de ACDM groep; - Een bericht afhandelt met de naam van de ACDM groep. |
|  | De supervisor heeft de rechten voor het toewijzen en verwijderen van medewerkers, het toekennen van CX gebruiker functies, voor een CX gebruiker een login/Iogout te kunnen uitvoeren, kanalen en ACD groepen te kunnen openen en sluiten en om telefonische ingangen te kunnen openen/sluiten. |

| ### Integratie |  |
| --- | --- |
| De integratie van de CX applicatie met andere applicaties is een belangrijk onderdeel van deze offerte aanvraag en Inschrijver dient bij kwaliteitsvraag paragraaf 5.1.4 ‘Gebruikersvriendelijkheid’ in de aanbestedingsleidraad de integratie van de CX applicatie met het zaaksysteem, CRM, BRP of klantregistratiesysteem, aan te geven/te beschrijven. In onderstaande lijst worden de eisen aan de integratie gesteld. |  |
|  | Alle voor integratie noodzakelijke licenties zijn onderdeel van de Inschrijving. |
|  | De CX applicatie kan geïntegreerd/gekoppeld worden met het zaaksysteem of CRM- applicatie waardoor. |
|  | - Op basis van gegevens van ontvangen informatie (trigger/CLI of ACD groep, of e-mail adres, website) kan bij een contactmoment in de CX applicatie, informatie uit het zaaksysteem (zaak of zaken), BRP of CRM op specifieke schermen van het zaaksysteem, BRP of CRM worden getoond met een pop-up. |
|  | - De informatie die wordt getoond kan tijdens de implementatie van CX applicatie in overleg met de beheerders van het zaaksysteem, CRM of klantregistratie systeem worden samengesteld. |
|  | - De integratie biedt de mogelijkheid relevante informatie verkregen tijdens het contactmoment toe te voegen en op te slaan in het zaaksysteem, CRM of klantregistratie systeem. |
|  | - Berichten als Chats van de website, WhatsApp (op termijn Signal) en e-mailberichten inclusief bijlages kunnen worden opgenomen/beantwoord in de CX applicatie en verwerkt in de het zaaksysteem, CRM of klantregistratie systeem. |
|  | - Als er geen bekende informatie is kan het invoer/zoek scherm van het zaaksysteem, CRM of het klantregistratie systeem aan de CX gebruiker worden aangeboden. |
|  | De integratie van de CX applicatie met de het zaaksysteem, CRM of het klantregistratiesysteem biedt de mogelijkheid om telefonische oproepen op te zetten vanuit relevante schermen van het zaaksysteem of CRM wanneer de CX gebruiker gebruik maakt van een vaste telefoon, USB headset of bluetooth headset (click to dial). |
|  | De CX applicatie kan worden geïntegreerd met de kennisbank van de Opdrachtgever zodat binnen het dashboard van de contactcenter de kennisbank te benaderen is. |

## Rapportages

| ### Rapportages |  |
| --- | --- |
| Ten aanzien van rapportages over de eindgebruikers stelt de Opdrachtgever de volgende eisen. |  |
|  | De bereikbaarheid van de eindgebruikers, piket gebruikers, afdelingen en hunt/belgroepen kan worden gerapporteerd. De rapportage dient tenminste te omvatten: - Aantal aangeboden oproepen; - Aantal oproepen beantwoord; - Aantal doorgeschakelde gesprekken naar - Voicemail; - Het contactcenter/KCC/anders; - De gemiddelde wachttijd voor beantwoording van de oproepen; - De gespreksduur van de gesprekken en de gemiddelde gespreksduur van de gesprekken; en - De periode waarover dient te worden gerapporteerd dient instelbaar te zijn en het dient mogelijk te zijn om het aanbod en wachttijden in kleine tijdseenheden te meten, te rapporteren en in een overzicht te combineren. De hiervoor minimaal instelbare tijdseenheid is 15 minuten; - De rapportage applicatie beschikt over standaard rapportages; - De beheerder kan zelf rapportages samenstellen; - De Opdrachtgever kan wijzigingen of toegevoegde data aanvragen bij de opdrachtnemer met betrekking tot de rapportage applicatie (RFC). |
|  | De informatie over de performance van de eindgebruikers, piket gebruikers, afdelingen en hunt/belgroepen kan worden benaderd met Power BI zodat functioneel beheer op basis van de beschikbare data zelf in Power BI rapportages kan maken gecombineerd met informatie uit andere applicaties. En de informatie over de performance kan worden geëxporteerd: - Daarom moet de export geautomatiseerd zijn in de vorm van een koppeling dan wel in een export in een gestructureerd formaat (bijvoorbeeld: JSON of XML) of zo opgezet dat deze zonder handmatige bewerkingen ingelezen/verwerkt kan worden. (Optioneel is CSV ook mogelijk). - De data wordt op een instelbaar interval doorgezet dan wel klaargezet. De frequentie is tenminste 1 maal per dag; De kosten voor het realiseren en gebruik van de koppeling of de export zijn inbegrepen in de inschrijfprijs. |
|  | De gegevens noodzakelijk voor de rapportages blijven tenminste gedurende 13 maanden beschikbaar. |

## Artificial intelligence

| ### Artificial intelligence |  |
| --- | --- |
| Opdrachtgever stelt de volgende eisen ten aanzien van de mogelijkheden van het toepassen van Artificial intelligence binnen de aangeboden diensten om de dienstverlening naar burgers en bedrijven te verbeteren. |  |
|  | Chatbot en voicebot kunnen worden toegevoegd aan de aangeboden diensten met een mogelijke overdracht naar de CX gebruiker. |
|  | Transcriptie en/of samenvatting en redactie van de gesprekken en berichten kan worden toegevoegd aan de aangeboden diensten. |
|  | Sentimentanalyses kunnen worden toegevoegd aan de aangeboden diensten op basis van afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving (o.a. AVG, GDPR). |

## Automatisering, techniek, beveiliging en richtlijnen

| ### Eisen aan Automatisering, techniek, beveiliging en richtlijnen |  |
| --- | --- |
| Aan de volgende afspraken, technieken en protocollen dient te worden voldaan, indien van toepassing op de te leveren applicaties, diensten, hardware en koppelingen. |  |
|  | De telefonie en CX applicaties zijn een cloudoplossing waarbij technisch beheer door de Opdrachtnemer uitgevoerd wordt. De Opdrachtnemer garandeert gedurende de contractperiode de beschikbaarheid en het onderhoud van de SaaS-applicatie (correctief onderhoud, preventief onderhoud, innovatief onderhoud en gebruikersondersteuning). |
|  | Bij upgrades en updates wordt de opdrachtgever tenminste 7 kalenderdagen voor de werkzaamheden geïnformeerd over de update en upgrade. |
|  | Inschrijver biedt de Opdrachtgever een monitoring tool met informatie over de performance van de aangeboden diensten. |
|  | De huidige ICT- en werkplek inrichting zijn geschikt voor en kunnen zonder aanpassingen gebruik maken van de door de Inschrijver aangeboden diensten en applicaties. |
|  | Voor de automatisch te genereren beschikbaarheid/presence informatie van de gebruikers op basis van de digitale agenda worden koppelingen gerealiseerd met de Outlook omgeving en Teams ( Microsoft365). |
|  | De oplossingen en diensten dienen IPv4 en IPv6 te ondersteunen. |
|  | De Inschrijver zorgt er voor dat software voor het uitvoeren van de dienstverlening altijd up-to-date is. Patches, updates en bugfixes, noodzakelijk om kwetsbaarheden met hoge kans op misbruik of impact op te lossen worden bij het beschikbaar komen direct geïnstalleerd. |
|  | Applicaties gebruikt voor het invullen van de profielen; de vaste werkplek, de eindgebruiker, de piketgebruiker, de CX gebruiker en de supervisor kunnen worden gebruikt met de meest recente (beveiligings) updates van het onderliggende besturingssysteem, applicaties, browsers en de door Opdrachtgever gebruikte virusscanners. Er hoeven geen excepties te worden ingericht |
|  | De oplossing ondersteunt gebruikersauthenticatie alleen op basis van NL GOV Assurance profile for OAuth 2.0. Na authenticatie via Microsoft Entra ID. hebben gebruikers door middel van Single Sign On (SSO) direct toegang tot alle onderdelen van de aangeboden Oplossing, uiteraard voor zover ze daartoe de benodigde rechten hebben. |
|  | De aangeboden diensten halen informatie uit de Entra ID op voor eenmalige invoer, mutatie en verwijdering van gebruiker gegevens. |
|  | De aangeboden oplossingen en diensten dienen te voldoen aan alle voor deze hardware, oplossingen en diensten geldende richtlijnen, wet- en regelgeving. |
|  | Opdrachtnemer handelt (aantoonbaar) conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle gegevens door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gesteld, of door de onder de overeenkomst verrichte werkzaamheden aan Opdrachtnemer bekend geworden, zullen anders dan op een door de Nederlandse Wet- en regelgeving toegelaten wijze niet aan derden verstrekt worden. De Opdrachtgever behandelt alle door Opdrachtnemer verstrekte persoonsgebonden informatie eveneens conform de in Nederland geldende Wet- en regelgeving. Inschrijver voldoet aan geldende landelijke en Europese wet- en regelgeving ten aanzien van gegevensbescherming en informatiebeveiliging en conformeert zich hierbij aan. De dienstverlener voldoet eveneens aan de meldplicht datalekken als is vastgelegd in de verwerkersovereenkomst. |
|  | Opdrachtnemer en de aangeboden diensten voldoen aan het gestelde in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO – minimaal versie 1.04), en zal gedurende de looptijd van de overeenkomst, inclusief verlengingen, aantoonbaar voldoen aan de relevante maatregelen. |
|  | Opdrachtnemer en de aangeboden diensten voldoen aan de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) en zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst, inclusief verlengingen, aantoonbaar voldoen aan deze eis. |
|  | Vaste toestellen kunnen worden aangeboden op basis van Ethernet. |
|  | Inschrijver levert de vaste toestellen op basis van VoIP. |
|  | De oplossingen en diensten dienen (mede) gebaseerd te zijn op SIP. |
|  | De SaaS-applicatie wordt volledig ontsloten via internet. D.w.z. niet via een besloten of privé netwerk, zoals Gemnet, Digi-netwerk, VPN, etc. |
|  | De SaaS-applicaties zijn gebaseerd op, en volledig te gebruiken, via een webbrowser die is gebaseerd op Chromium. Op mobiele apparaten zijn apps uit de reguliere App-stores toegestaan. Maatwerk software is niet toegestaan, dit geldt ook voor add-ons, plug-ins, etc. |
|  | Een oplossing die (gedeeltelijk) afhankelijk is van onze on-premise architectuur, is niet toegestaan. De SaaS-applicatie moet volledig onafhankelijk zijn van de ICT-infrastructuur van de opdrachtgever. |
|  | Gebruikte netwerkprotocollen en -verbindingen worden beveiligd zoals voorgeschreven op de lijst van verplichte standaarden van het Forum Standaardisatie. Dit omvat onder meer: - TLS 1.2 of hoger via de standaard poort 443 en HSTS voor verbindingen met websites en web services; - DNSSEC voor domeinnaambeveiliging. |
|  | De API-specificatie moet voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Nederlandse API-Strategie en de verplichte standaard OpenAPI Specification zoals opgenomen in het 'Pas toe of leg uit'-register van Forum Standaardisatie. |

## Beheerfaciliteiten

| ### Beheerfaciliteiten |  |
| --- | --- |
| Het systeem wordt in principe door de Opdrachtgever functioneel beheerd. Voor het beheer dienen beheerapplicaties/portals te worden aangeboden. De volgende beheeracties dienen in ieder geval te kunnen worden uitgevoerd of de beheerapplicaties/portals dienen dit te ondersteunen: |  |
|  | Het configuratiebeheer met o.a.: - Het aanmaken van nieuwe gebruikers/profielen; - Het toekennen van toestelnummers aan aangemaakte gebruikers; - Het plaatsen van extra vaste telefonieaansluitingen, het beheren en wijzigen van functies onder de functietoetsen; - Het invoeren en wijzigen van namen en nummers in het externe telefoonboek van de in gebruik zijnde applicaties; - Het toekennen van rechten aan gebruikers; - f. Het wijzigen en definiëren van verkeersrechten, groepen, voicemail, profielen. |
|  | Het volledig functioneel beheren van de telefonie applicatie, IVR en CX applicatie. Met o.a.: - Het wijzigen van de routeringen, doorschakelingen en paden; - Het (de)activeren van al ingesproken meldteksten op actieve ACD-groepen en speciale routeringen, realtime en met een tijdschema; - Het wijzigen van de openingstijden, aan- en uitzetten van menukeuzes, wachtrijen, meldteksten, wachtrijmeldingen etc.; - De doorschakeling op de vaste telefoonnummers bij ‘bezet’ of ‘geen gehoor’ van de eindgebruikers. |
|  | Functioneel storingsbeheer. - Doorgeven/signaleren functionele storingen inclusief alle relevante informatie. |
|  | De beheerapplicatie is beschikbaar via een webbrowser. |
|  | Gegevens als naam, vast telefoonnummer, mobielnummer ingevoerd, gewijzigd of verwijderd in Microsoft Entra ID van de Opdrachtgever worden direct in diensten en applicaties op- en overgenomen. Inschrijver dient dit toe te lichten bij paragraaf 5.1.5. ‘Beheersgemak’ in de leidraad. |
|  | Gegevens kunnen eenmalig worden ingevoerd en zijn direct beschikbaar in alle door de Inschrijver geleverde en geïmplementeerde applicaties en omgevingen. |
|  | Het beheer dient gebruikersvriendelijk te zijn. |
|  | Administrators, functioneel beheerders en supervisors kunnen worden geautoriseerd tot het uitvoeren van functioneel beheer. De autorisaties kunnen per rol verschillen. |
|  | De aangeboden CX applicatie beschikt over roll back mogelijkheden. |

## Beschikbaarheid en kwaliteit

| ### De telefonie applicatie en CX applicatie |  |
| --- | --- |
| Opdrachtgever stelt de volgende eisen ten aanzien van de beschikbaarheid en kwaliteit van de aangeboden diensten. |  |
|  | De beschikbaarheid van de aangeboden diensten is 99,5 % op basis van 24 x 7 en over een maand, voortschrijdend en waarbij gepland en/of aangekondigd onderhoud niet wordt meegerekend. |
|  | De gesprekken gevoerd binnen de CX applicatie en telefonie applicatie hebben een MOS waarde van 4 of hoger. |
|  | Onderhoudstijden van opdrachtnemer vinden plaats na genoemde kantoortijden in de avonden, weekenden en op nationale feestdagen. |
|  | De door Opdrachtnemer geleverde diensten worden gedurende de contractperiode doorontwikkeld zonder additionele kosten. Onder deze doorontwikkeling wordt in ieder geval verstaan: de doorontwikkeling van aangeboden functionaliteiten, correctief-, preventief- en innovatief onderhoud én adaptief onderhoud (dat wordt uitgevoerd om te blijven voldoen aan geldende wet- en regelgeving). - Opdrachtgever ontvangt van de upgrades, updates en patches de release notes; - Opdrachtnemer garandeert de werking van de in de release notes gestelde changes, toevoegingen en aanpassingen van de geleverde diensten en applicaties. |

## Vaste telefoniediensten

Ten aanzien van de vaste telefoniediensten dienen de volgende eisen te worden ingevuld.

| ### Algemeen |  |
| --- | --- |
| De Opdrachtgever stelt de volgende eisen aan de dienstverlening. |  |
|  | De aansluiting van de vaste telefonie op de aangeboden telefonie applicatie en CX applicatie wordt ingericht met een gegarandeerde bandbreedte en QoS om kwaliteitsverlies te voorkomen. |
|  | Bij uitgaande externe oproepen van de vaste aansluitingen kan worden ingesteld of het algemene nummer, een ander nummer (bijvoorbeeld een groeps- of ACD nummer) of het vaste doorkiesnummer wordt meegestuurd met de oproep. |
|  | Bij inkomende oproepen wordt het nummer van de beller, als dit wordt meegegeven door de beller, weergegeven op het display van het ontvangende vaste of mobiele toestel, telefonie- en CX applicatie. |
|  | De huidige nummers van de vaste telefonie van de Opdrachtgever dienen geporteerd te kunnen worden naar de nieuwe Opdrachtnemer/provider. |
|  | De volgende aanvullende diensten dienen beschikbaar te zijn op vaste telefoniediensten: - Een blok van aaneengesloten telefoonnummers; - Een blok van 10 nummers; - Een blok van 100 nummers; 031749 2300- 2999 (7 x 100 nummers) - Een blok van 1000 nummers; - Enkelvoudige nummers. |
|  | Facturering geschiedt na portering van de vaste telefoonnummers, realiseren van een nieuwe aansluiting of activeren van nieuwe nummers. |
|  | De duur van gesprekken binnen Nederland en binnen de EU dient te worden uitgedrukt in seconden. |
|  | De duur van gesprekken buiten de EU dient te worden uitgedrukt in seconden, tenzij dit niet wordt ondersteund door de partner van de Inschrijver of de provider van de Inschrijver. In dat geval dient de duur van gesprekken te worden uitgedrukt in de kleinst mogelijke beschikbare tijdseenheid. |
|  | Gesprekken binnen Nederland en de EU dienen te worden afgerekend op basis van de gesprekstijd in seconden. Als dit niet strookt met bestaande EU regelgeving dan dient te worden afgerekend conform deze bestaande EU regelgeving. |
|  | Gesprekken buiten de EU dienen te worden afgerekend op basis van de gesprekstijd in seconden, tenzij dit niet strookt met de afspraken met de (roaming)partner van de Inschrijver of de provider van de Inschrijver. Als dit laatste het geval is, dan dient afrekening plaats te vinden op basis van de kleinst mogelijk tijdseenheden die passen binnen de afspraken met de (roaming)partner. |

| ### Rapportage vaste telefonie aansluitingen |  |
| --- | --- |
|  | Voor de verschillende doeleinden is het noodzakelijk, dat de Opdrachtgever het gebruik en het belverkeer kan rapporteren. Hiervoor dient software beschikbaar te zijn waarmee de verschillende rapportages kunnen worden opgesteld. Dit binnen de wettelijke normen voor privacy: - Rapportage op basis van abonnementskosten, belkosten en belvolume, gesprekken, speciale bestemmingen per aansluiting, organisatie, afdeling, grootboekrekening; - Rapportage over de nummers waar naartoe is gebeld, voor zover niet afgeschermd; - Rapportage op basis van CDR (Call Detail Records) van de aansluitingen van de Opdrachtgever over een factuurperiode. |
|  | Rapportages moeten kunnen geëxporteerd als CSV bestand met detailinformatie per gesprek, tijdsduur, kosten etc. |
|  | De gegevens noodzakelijk voor de rapportages blijven tenminste gedurende 13 maanden beschikbaar. |

| ### Beschikbaarheid |  |
| --- | --- |
| #### De Opdrachtgever stelt de volgende eisen ten aanzien van de beschikbaarheid van de aangeboden vaste telefonie diensten |  |
|  | De beschikbaarheid van de aangeboden diensten is 99,9 % op basis van 24 x 7 en over een maand, voortschrijdend. |

## De dienstverlening

| ### Service |  |
| --- | --- |
| De Opdrachtgever stelt de volgende eisen aan de dienstverlening. |  |
|  | Opdrachtgever en Opdrachtnemer komen een SLA, DFA, DAP en escalatiematrix overeen met alle aspecten van de georganiseerde dienstverlening; Concept aanleveren bij inschrijving. |
|  | Opdrachtnemer biedt een portal die 7 dagen per week 24 uur per dag beschikbaar is voor aan en afmeldingen van storingen, statusinformatie, het maken van rapportages, changes, verrijking van de aansluitingen met namen, afdelingen, organisatie, stellen van vragen over bijvoorbeeld facturen etc. |
|  | Opdrachtnemer biedt een servicedesk als single point of contact die gedurende werkdagen van 08.00 tot 17.00 telefonische en per email bereikbaar is voor aan en afmeldingen van storingen, rapportages, aanmelden van wijzigingen, stellen van vragen over de diensten of facturen etc. |
|  | De servicedesk van de Opdrachtnemer registreert elke melding in de portal en bevestigt de registratie binnen 30 minuten tijdens de genoemde openingstijden aan de betreffende contactpersoon. |
|  | De servicedesk van de Opdrachtnemer informeert de betreffende contactpersoon over het verloop of afwikkeling van de melding binnen de overeengekomen SLA. |
|  | Wijzigingen/change/activeren van nieuwe functionaliteit in de inrichting van de dienstverlening, bijvoorbeeld in de telefonie- en CX applicatie, kunnen worden door doorgegeven via de portal of mail. - Geautomatiseerde wijzigingen in de portal worden doorgevoerd binnen de 15 minuten; - Overige wijzigingen worden doorgevoerd binnen 24 uur (3 werkdagen); - Grote wijzigingen als herinrichting en optimalisatie kunnen als project worden uitgevoerd. |
|  | Verstoringen in de dienstverlening worden ingedeeld in major, standaard en minor storingen. De indeling geschied op basis van de volgende criteria - Een major storing: - Uitval van de vaste telefonie; - Uitval IVR en/of CX applicatie; - > 40 medewerkers van Opdrachtgever zijn niet meer telefonisch bereikbaar op de telefonie applicatie of kunnen geen gebruik maken van de telefonie functionaliteit; - > 2 gebruikers kunnen geen gebruik maken van de CX applicatie welke is geïntegreerd met het zaaksysteem of CRM conform inschrijving en implementatie. - Moswaarde van de gesprekken in de CX applicatie zijn lager dan 4.0 - Standaard storing: - Specifieke systeemfunctionaliteit is uitgevallen zoals: een ACDM/IVR/Voicemail of een kleiner aantal gebruikers kunnen geen gebruik maken van de telefonie applicatie, CX applicatie telefonie welke is geïntegreerd met het zaaksysteem of CRM - < 50 medewerkers van Opdrachtgever zijn niet meer telefonisch bereikbaar op de telefonie applicatie; - < 10 gebruikers kunnen geen gebruik maken van de CX applicatie welke is geïntegreerd met het zaaksysteem of CRM conform inschrijving en implementatie. - Minor storing: - Diensten voldoen niet aan de vereiste specificatie; - Een beperkt aantal aansluitingen hebben problemen; - Een specifieke CX of telefonie functionaliteit is niet beschikbaar. |
|  | Inschrijver hanteert ten aanzien van het opheffen van de storingen de volgende hersteltijden en KPI’s - Een major storing: - Reactietijd: binnen 30 minuten - Hersteltijd: 4 uur na melding - Communicatie minimaal 1 x per half uur - Serviceperiode 24 x 7 - Aanmeld periode 24 x 7 - SLA 80% - Standaard storing: - Reactietijd: binnen 2 uur na melding - Hersteltijd: 16 uur na melding - Aanmeld periode 24 x 7 - Serviceperiode 24 x 7 - SLA 80% - Minor storing: - Reactietijd: binnen 4 uur na melding - Hersteltijd: 32 uur na melding (werkdagen) - Aanmeld periode 24 x 7 - Serviceperiode 08.00 – 17.00 op werkdagen - SLA 80% |
|  | Binnen de afgesproken reparatietijd dient de storing opgelost te zijn of een workaround getroffen zijn. |
|  | Een escalatieprocedure is ingericht voor de incidenten die niet binnen de daarvoor gesteld tijd zijn opgelost. |
|  | Wijzigingen/mutaties/uitbreidingen etc. worden bijgehouden in een centrale database/cmdb zodat de Opdrachtgever en Opdrachtnemer de beschikking hebben over de actuele inrichting van de geleverde diensten. |
|  | Opdrachtgever en Opdrachtnemer dragen de zorg voor het onderhouden en verbeteren van de dienstverlening. De daarvoor benodigde afspraken worden vastgelegd in een DAP (document afspraken en procedures). De afspraken omvatten. |
|  | Op operationeel niveau worden de dagelijkse werkzaamheden uitgevoerd om de omgeving in de lucht te houden zodat de gebruikers ongestoord kunnen blijven werken. Om operationele zaken te bespreken wordt er in de opstartfase maandelijks een operationeel; overleg gepland, waarin de voortgang van de werkzaamheden worden besproken. Initiatief, organisatie door Opdrachtgever, verslaglegging door Opdrachtnemer. Hierna wordt 4x per jaar operationeel overleg gevoerd. Op de agenda staan: - De rapportage over de afgelopen periode. - Performance over de afgelopen periode. - Openstaande incidenten. - Openstaande problemen. |
|  | Op tactisch niveau worden de projectmatige wijzigingen en niet-standaard wijzigingen opgepakt en uitgevoerd (coördinerende rol). Daarnaast worden werkzaamheden vanuit het operationeel niveau besproken die buiten de afgesproken normen vallen. Het tactisch overleg vindt 1x per half jaar plaats. Initiatief, organisatie en verslaglegging door Opdrachtgever. Op de agenda staan: - De rapportage over de afgelopen periode. - Performance over de afgelopen periode. - Major incidenten afgelopen periode. - Trends en ontwikkelingen. |
|  | Op strategisch niveau wordt het contract geëvalueerd en worden afspraken gemaakt over de volgende periode van samenwerking. Het strategisch overleg wordt éénmaal per jaar plaats. Initiatief, organisatie en verslaglegging door Opdrachtgever. Op de agenda staan: - Behaalde resultaten en performance afgelopen jaar. - Ontwikkelingen bij De Opdrachtgever op langere termijn (roadmap). - Bedrijfsontwikkelingen van de Opdrachtnemer. - Technische en/of functionele ontwikkelingen die voor De Opdrachtgever belang zijn. Actieve houding t.a.v. innovatie, gedragen door beide partijen. |

## Opleiding en instructie

| ### Opleiding en instructie |  |
| --- | --- |
| De volgende opleidingen, handleidingen en instructies zijn beschikbaar. |  |
|  | Op maat gemaakte opleidingen en leermiddelen voor medewerkers - Met het profiel het vaste toestel; - Met het profiel de eindgebruiker; - Met het profiel de CX gebruiker; - Met het profiel de supervisor CX applicatie voor het functioneel- en operationeel beheer van de CX applicatie en IVR en het maken van management rapportages; - Op maat gemaakte opleidingen voor de beheerders in het functioneel en operationeel beheer van de telefonie- en CX-applicatie. |
|  | Quick reference guides op maat gemaakt voor De Opdrachtgever voor de vaste werkplek en de eindgebruikers. |
|  | Handleidingen voor het beheer van de applicaties zijn beschikbaar voor de beheerders van de Opdrachtgever. |
|  | De applicaties, helpfuncties in de applicaties en de handleidingen zijn in de Nederlandse taal. |