| Nr | Item |
| --- | --- |
| 1 | Programma van Eisen – Vrachtwagen 6×2*4 met Z-kraan en haakarmsysteem |
| 2 | Opdrachtgever: Gemeente De Ronde Venen |
| 3 | Datum:05-03-2026 |
| 4 | 1. Algemene Eisen |
| 5 | Voertuig wordt nieuw en ongebruikt geleverd, turn-key, inclusief alle kosten voor keuringen, kenteken en tenaamstelling. |
| 6 | Voldoet aan NL/EU wet- en regelgeving en Machinerichtlijn 2006/42/EG; volledige CE-conformiteit (chassis + opbouw), Nederlandstalige gebruiks-, veiligheids- en onderhoudsvoorschriften (minimaal NEN-EN 1501 waar van toepassing) en ARBO-eisen. |
| 7 | Alle bedieningsorganen voorzien van duurzame symbolen/opschriften in het Nederlands. |
| 8 | Instructie op locatie (werking, veilig gebruik, dagelijks onderhoud, reinigen) bij aflevering. |
| 9 | Aslastverdeling: voldoet onder alle beladingscondities aan NL-wetgeving; minimale relatieve voorasbelasting 20%. Lever aslastenberekening met meerdere beladingsscenario's. |
| 10 | Te leveren documentatie: Werkplaatshandboek, Onderdelenboek, Kraanboek, Chauffeurs/bedieningshandleiding + veiligheidsinstructies, Technische overzichtstekeningen (voor/zij/achter). In ieder geval genoeg documentatie voor veilig en correct gebruik. |
| 11 | Brandstof/vloeistoffen: volle brandstoftank(en) en alle vloeistoffen op peil bij aflevering. |
| 12 | Bestickering: voertuig bedrijfsklaar Gemeente logo’s (merk/type en wettelijk verplichte aanduidingen). In overleg met de gemeente. |
| 13 | Kleurstelling : cabine en zichtbare opbouwdelen in WIT, of in wit overgespoten, gefolied,of bestickerd. |
| 14 | Afleverlocatie : Ringdijk 7, 3648 EB Wilnis (gemeentewerf). |
| 15 | Levering in overleg mbt. de te bepalen datum (streven uiterlijk eind september); leveringsonzekerheden tijdig en schriftelijk communiceren. |
| 16 | Inschrijver is hoofdaannemer en integraal verantwoordelijk voor chassis, opbouw en accessoires. |
| 17 | 2. Chassis en cabine |
| 18 | 2.1 Cabine & interieur |
| 19 | Dagcabine (geen low-entry i.v.m. kraanopbouw of aslast), 2 zitplaatsen. |
| 20 | Chauffeursstoel luchtgeveerd met verstelbare demping en opklapbare armleuning; stoelverwarming 2-standen. Passagiersstoel luchtgeveerd (basic) met stoelverwarming. |
| 21 | Opberg: laden in middenconsole, opslag achterwand (stang + vak), prullenbak; rubber vloermatten; mat op motortunnel. |
| 22 | Klimaat: automatische airco/climate control; zonwerend (getint) glas; externe zonneklep. |
| 23 | Infotainment: DAB+ radio, min 10 inch scherm, Bluetooth, Android Auto & Apple CarPlay, voice control; minimaal 2 USB (data/charge). |
| 24 | Stroompunten: 12/24V; CB-radio voorbereiding 24V. |
| 25 | Ramen & spiegels: elektrische ramen met klembeveiliging; buitenspiegels elektrisch verstelbaar & verwarmd, incl. frontzicht-, trottoir- en groothoekspiegels. |
| 26 | Veiligheidsset: gevarendriehoek, minimaal 2 noodhamers, EHBO; luchtspuit in cabine; oogspoelfles. |
| 27 | 2.2 Besturing, aandrijving, remmen |
| 28 | Stuur links; hoogte en hellingshoek verstelbaar. |
| 29 | Motor: Euro VI(e) diesel, minimaal 350 pk en circa 1800 Nm (of hoger indien aangeboden). |
| 30 | Transmissie: automatische (bijv. Opticruise of gelijkwaardig systeem met dezelfde functionaliteiten) met kruipversnelling & overdrive; cruise control met Active Prediction. |
| 31 | Hulprem: decompressierem (CRB) met manuele & automatische bediening. |
| 32 | Remsysteem: schijfremmen op alle assen, ABS/ESP (ESP uitschakelbaar), noodremsignalisatie; parkeerrem elektropneumatisch; Hill Hold. |
| 33 | Akoestische achteruitrijsignalering. |
| 34 | 2.3 Assen, vering, chassis |
| 35 | Configuratie: 6×2*4 met gestuurde en liftbare naloopas; luchtvering rondom. |
| 36 | Wielbasis: zo kort mogelijk met behoud van opbouw- en aslast-eisen; definitief in overleg met opbouwer. |
| 37 | Wettelijke aslasten: 10t (voor), 11,5t (trekas), 7,5t (naloop); GVW 29t. |
| 38 | Differentieelslot op aandrijfas; overbrenging circa 2,9:1. |
| 39 | PTO-voorzieningen: motor/versnellingsbak-PTO's t.b.v. kraan/haak en strooier; elektrische voorbereidingen (BCI, extra schakelaars, 7+7+7-polig, chassisbekabeling). |
| 40 | Luchtvering-logica: automatisch zakken en freeze bij PTO-gebruik t.b.v. opbouwstabiliteit. |
| 41 | Zijafscherming conform RDW; anti-spray spatschermen. |
| 42 | Brandstof/AdBlue: min. 300 L diesel (bijv. 315 L alu) + 80 L AdBlue; bereikbare vulpunten met duidelijke aanduiding; brandstofverwarming en brandstofoptimaliseringseenheid. |
| 43 | Geperforeerde plaat boven brandstoftank; RVS gereedschapskist(en) (min. 1 links; indien mogelijk 2); nettenbak geperforeerd. |
| 44 | Centrale vetsmering voor chassis, opbouw en Z-kraan met niveau-indicator. |
| 45 | 2.4 Verlichting, zicht & camera's |
| 46 | Alle hoofd- en signaalverlichting in LED (DRL, koplampen, zijmarkering, werklampen, achterlichten). |
| 47 | Zwaai-/flitslampen conform ECE R65; OEM-schakelaars met controlelamp. |
| 48 | Werklampen: min. 1 bij hoogsta, 2 bij vooras-spatborden (L/R), 1 in elke lichtbak achter, en bij de kraan (locatie in overleg). |
| 49 | Dode-hoeksysteem zijkant cabine; achteruitrijcamera met lens ter hoogte van vangmuil in beschermkap; bij achteruit vast beeld selecteerbaar; minimaal 7 inch kleurenmonitor. |
| 50 | Aanvullend: hoek-/frontcamsysteem (bijv. Orlaco Corner Eye of gelijkwaardig systeem met dezelfde functionaliteiten) of gelijkwaardig. |
| 51 | 3. Haakarmsysteem |
| 52 | Capaciteit: minimaal 20 ton (hef/kip). |
| 53 | Systeemlengte passend voor containers ~5.800 mm (bereik 4.350–6.750 mm). |
| 54 | Haakhoogte ca. 1.450 mm. |
| 55 | Vergrendelingen: mechanische kip-/afzet-vergrendeling; hydraulische containerborging met in/uit-signaal. |
| 56 | Aansluitingen: multifaster achterzijde voor containerkleppen; extra hydraulische functie voor hydraulische kleppen. |
| 57 | Ventielenblok en besturings-/aansluitkast afgeschermd tegen vuil en water. |
| 58 | CE-markering en volledige documentatie. |
| 59 | 4. Z-kraan |
| 60 | Z-uitvoering, opvouwbaar in willekeurige positie zonder wegdek/container te raken; rotator + open schalengrijper (~90 cm); hijshaak onder bak en L/R van bovenjuk. |
| 61 | Slangenvoering maximaal inwendig/beschermd (mast, knikpunten, rotator). |
| 62 | Conform EN 12999 en overige wettelijke eisen; CE met LMB en noodstop(pen). |
| 63 | Steunpoten: vast; hydraulisch verticaal/horizontaal; automatische amber LED-waarschuwing; steunpoot- en hoogtesignalering in cabine. |
| 64 | Werklampen: krachtige LED op knikgiek (min. 1x). |
| 65 | Besturing: radiografisch incl. reservebatterij; oplader vast in cabine; hoogsta met houder; bediening steunpoten boven/onder; tweede bediening haakarm op hoogsta. |
| 66 | Zwenkbereik >= 400 graden; maximale hoogtesignalering. |
| 67 | Reikwijdte >= 8 m; hefcapaciteit >= 1.600 kg op 8 m (te verifiëren bij afname). |
| 68 | 5. Aandrijving, hydrauliek, afmetingen/gewichten, banden |
| 69 | Maximale hoogte compleet (container + kraan) <= 4.000 mm; hoogste container ~2.400 mm. |
| 70 | Maximale breedte opbouw <= 2.550 mm excl. spiegels/handgrepen. |
| 71 | Chassisbescherming: aanvullende corrosiewerende coating (zout/pekel). |
| 72 | Banden: gestuurde assen 385/65 R22.5 (ook naloop); aandrijfas met regionaal tractieprofiel; gestuurde assen lijnprofiel; TPMS uitlezing in instrumentencluster. |
| 73 | GVW minimaal 28.000 kg en maximaal 29.000 kg (9 + 11,5 + 7,5). |
| 74 | 6. Zichtbaarheid & signalisatie |
| 75 | Zwaailichtbalk (amber) ECE R65 op cabinedak. |
| 76 | Flitsers (amber): 2x grille, 2x achterzijde. |
| 77 | Achterlichtbescherming (RVS) of demontabele roosters. |
| 78 | 7. Elektrische & bediening / veiligheid |
| 79 | Bij uitschakelen voertuig ook alle verbruikers uit, behalve systemen die actief moeten blijven. |
| 80 | Binnenbediening haakarm via drukknoppen/joystick in cabine + buitenbediening bij hoogsta; bedieningskasten binnen handbereik (positie in overleg). |
| 81 | Signaallampen in cabine: hoogte-waarschuwing kraan + waarschuwing steunpoten uit (horizontaal/verticaal). |
| 82 | Handmatige 3-wegkraan voor keuze kraan/haakarmsysteem (hydrauliek). |
| 83 | Lifehammer binnen handbereik bestuurder. |
| 84 | Frontzichtspiegel aanwezig. |
| 85 | 8. Tachograaf & connectiviteit |
| 86 | Smart tachograaf G2v2 met remote download (abonnement door opdrachtgever). |
| 87 | Fleet/monitoring toegestaan; data-eigendom en AVG conform wetgeving. |
| 88 | 9. Oplevering, service & garantie |
| 89 | RDW keuringsklaar; ijken tachograaf; uitlijnen/afstellen; schoon opleveren. |
| 90 | Garantie: minimaal 12 maanden op compleet voertuig incl. op- en aanbouwdelen; extra aandrijflijnjaar indien onderhoud bij merkdealer toegestaan. |
| 91 | Onderdelenbeschikbaarheid: >= 10 jaar na levering. |
| 92 | 10. Onderhoudsovereenkomst |
| 93 | Reparatie & onderhoud (excl. banden) min. 5 jaar, met 5x optie 1 jaar onder gelijke condities; tussentijds opzegbaar door opdrachtgever. |
| 94 | Scope: alle werkzaamheden aan voertuig incl. op- en aanbouwdelen. |
| 95 | All-in prijzen: incl. manuren, voorrijkosten, slijtage-onderdelen, vloeistoffen, materialen/materieel. |
| 96 | Combineren van geplande beurten en wettelijke keuringen waar mogelijk. |
| 97 | Doorlooptijd: gereed binnen 24 uur na terbeschikkingstelling. |
| 98 | Ad-hoc storingen/klein onderhoud zoveel mogelijk buiten kantoortijden opdrachtgever. |
| 99 | 24/7 bereikbaar voor urgente storingen (uitval); binnen 1 uur na melding gestart met verhelpen op locatie, aangezien het voertuig onderdeel is van de calamiteitenorganisatie. |
| 100 | Indien niet rijdbaar: transport door opdrachtnemer verzorgen. |
| 101 | Servicepunt nabij: binnen 30 min rijtijd vanaf standplaats (gemeentewerf Mijdrecht/Wilnis) via routeplanner. |
| 102 | 11. Te leveren opties & voorbereidingen |
| 103 | Hydrauliekset t.b.v. strooier met multifaster; stroomdoorvoer voor zoutstrooier. |
| 104 | Demontabele roosters incl. lichtbakken; stempelplaten + opbergbak (2x); hulpcilinder kiepen; hydraulische sectie naar achter; luchtbediening kiepklep. |
| 105 | Frontmontage plaat volgens NEN/NEN-en normen tbv sneeuwploeg |
| 106 | Accessoires: RVS kist (circa 1000x500x500 of passend), RVS nettenrek. |
| 107 | 12. Leveringscondities (samenvatting) |
| 108 | Prijzen excl. BTW; levertermijn in overleg streven (uiterlijk eind september); offertevoorwaarden inschrijver van toepassing voor zover niet strijdig met dit PvE. |
| 109 | Privacy/AVG en dataverwerking conform wetgeving en voorwaarden inschrijver; afwijkingen slechts na akkoord opdrachtgever. |