TECHNISCHE WERKOMSCHRIJVINGEN

Planmatig Onderhoud Hellingbaan

Parkeergarage Kloosterveste

Perceel 2

Opdrachtgever

Gemeente Assen

Noordersingel 33

9401 JW Assen

Opdracht-/projectnummer

27925-2025

Datum

1 oktober 2025

Dit document is door DLR Eurlicon opgesteld. Creaties en innovaties, zoals teksten, afbeeldingen en ontwerpen, zijn het intellectueel eigendom van DLR Eurlicon. Het is toegestaan om dit document te delen met belanghebbende derden, echter is het gebruik van dit document of delen van dit document, anders dan voor de in dit rapport beschreven installaties en zonder schriftelijke toestemming van DLR Eurlicon niet toegestaan.

Inhoudsopgave

1.	Installaties in deze aanvraag	4

2.	Werkomschrijvingen	5

HB110 Reviseren treden/paletten		5

HB115 Treden/palettengeleidingsblokken vervangen voor centreren		6

HB125 Vervangen van de treden/palettenketting		6

HB170 Reinigen vervuilde frameconstructie inwendig		6

HB210 Aandrijving tredenketting reviseren		7

HB215 Koppeling motor-machine vervangen		7

HB220 Olielekkage		7

HB225 Vervangen van lagers		8

HB245 Remvoering(en) of bandrem vervangen		8

HB255 Kettingaandrijving vervangen		8

HB303 Leuningband links vervangen		9

HB306 Leuningband rechts vervangen		9

HB309 Vervangen LB-inloopborstel/rubber links beneden		9

HB318 Vervangen LB-inloopborstel/rubber rechtsboven		9

HB327 Leuningbandgeleiding bocht linksboven		10

HB330 Leuningbandgeleiding bocht rechtsboven		10

HB333 Leuningbandomlooprollen linksbeneden		10

HB336 Leuningbandomlooprollen rechtsbeneden		10

HB339 Leuningbandomlooprollen linksboven		10

HB342 Leuningbandomlooprollen rechtsboven		11

HB348 Vervangen tussenas van leuningbandaandrijfketting		11

HB351 Draag- geleidingsrollen en inwendige geleidingen t.b.v. de leuningbanden		11

HB372 Leuningbandaandrijfwiel links vervangen		11

HB375 Leuningbandaandrijfwiel rechts vervangen		11

HB378 LB Drukrollenketting links vervangen		12

HB381 LB Drukrollenketting rechts vervangen		12

HB410 Vervangen hoofd- en hulprelais		12

HB475 Sleutelschakelaar beneden		12

HB651 Oploopbeveiliging vervangen (boven) tussen de hellingbanen 		12

HB657 Logboek vervangen		13

HB660 Afscherming: Hekjes aanleveren		13

HB672 Antistatische borstels vervangen		13

# Installaties in deze aanvraag

| Pand/complex | Winkelcentrum Kloosterveste Assen | Soort | RoltrapHellingbaan |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres | Noorderpoort 1, Assen | Typenummer | Travelmaster 115 |
| Aanduiding | Parkeergarage neergaand | Opvoerhoogte | 4.50 |
| DLR-nummer | heba klsv 02 | Hefsnelheid | 0.50 |
| Onderhoudsfirma | KONE B.V. | Hellingshoek | 12 |
| Installatienummer | 11126747 | Tredebreedte | 800 |
| Keurende instantie | Liftinstituut B.V. | Aantal palets | 111 |
| Keurende instantie nr. | 100319050 | Lengte leuningband | 49.00 |
| Bouwjaar | 2010 | Energiebesparing | Geen |
|  |  | Aantal motoren | 1 |

Bij deze installatie zijn de volgende werkzaamheden van toepassing:

- HB110 Reviseren treden/paletten

- HB115 Treden/palettengeleidingsblokken vervangen voor centreren

- HB125 Vervangen van de treden/palettenketting

- HB170 Reinigen vervuilde frameconstructie inwendig

- HB210 Aandrijving tredenketting reviseren

- HB215 Koppeling motor-machine vervangen

- HB220 Olielekkage

- HB245 Remvoering(en) of bandrem vervangen

- HB255 Kettingaandrijving vervangen

- HB303 Leuningband links vervangen

- HB306 Leuningband rechts vervangen

- HB309 Vervangen LB-inloopborstel/rubber links beneden

- HB318 Vervangen LB-inloopborstel/rubber rechtsboven

- HB327 Leuningbandgeleiding bocht linksboven

- HB330 Leuningbandgeleiding bocht rechtsboven

- HB333 Leuningbandomlooprollen linksbeneden

- HB336 Leuningbandomlooprollen rechtsbeneden

- HB339 Leuningbandomlooprollen linksboven

- HB342 Leuningbandomlooprollen rechtsboven

- HB348 Vervangen tussenas van leuningbandaandrijfketting

- HB351 Draag- geleidingsrollen en inwendige geleidingen t.b.v. de leuningbanden

- HB372 Leuningbandaandrijfwiel links vervangen

- HB375 Leuningbandaandrijfwiel rechts vervangen

- HB378 LB Drukrollenketting links vervangen

- HB381 LB Drukrollenketting rechts vervangen

- HB410 Vervangen hoofd- en hulprelais

- HB657 Logboek vervangen

- HB660 Afscherming: Hekjes aanleveren

- HB672 Antistatische borstels vervangen

| Pand/complex | Winkelcentrum Kloosterveste Assen | Soort | RoltrapHellingbaan |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres | Noorderpoort 1, Assen | Typenummer | Travel Master 115 (RJV) |
| Aanduiding | Parkeergarage Opgaand | Opvoerhoogte | 4.20 |
| DLR-nummer | heba klsv 01 | Hefsnelheid | 0.50 |
| Onderhoudsfirma | KONE B.V. | Hellingshoek | 12 |
| Installatienummer | 11126748 | Tredebreedte | 800 |
| Keurende instantie | Liftinstituut B.V. | Aantal palets | 111 |
| Keurende instantie nr. | 100319051 | Lengte leuningband | 49.00 |
| Bouwjaar | 2010 | Energiebesparing | Geen |
|  |  | Aantal motoren | 1 |

Bij deze installatie zijn de volgende werkzaamheden van toepassing:

- HB110 Reviseren treden/paletten

- HB115 Treden/palettengeleidingsblokken vervangen voor centreren

- HB125 Vervangen van de treden/palettenketting

- HB170 Reinigen vervuilde frameconstructie inwendig

- HB210 Aandrijving tredenketting reviseren

- HB215 Koppeling motor-machine vervangen

- HB220 Olielekkage

- HB225 Vervangen van lagers

- HB245 Remvoering(en) of bandrem vervangen

- HB255 Kettingaandrijving vervangen

- HB303 Leuningband links vervangen

- HB306 Leuningband rechts vervangen

- HB327 Leuningbandgeleiding bocht linksboven

- HB330 Leuningbandgeleiding bocht rechtsboven

- HB333 Leuningbandomlooprollen linksbeneden

- HB336 Leuningbandomlooprollen rechtsbeneden

- HB339 Leuningbandomlooprollen linksboven

- HB342 Leuningbandomlooprollen rechtsboven

- HB348 Vervangen tussenas van leuningbandaandrijfketting

- HB351 Draag- geleidingsrollen en inwendige geleidingen t.b.v. de leuningbanden

- HB372 Leuningbandaandrijfwiel links vervangen

- HB375 Leuningbandaandrijfwiel rechts vervangen

- HB378 LB Drukrollenketting links vervangen

- HB381 LB Drukrollenketting rechts vervangen

- HB410 Vervangen hoofd- en hulprelais

- HB475 Sleutelschakelaar beneden

- HB651 Oploopbeveiliging vervangen (boven) tussen de hellingbanen

- HB672 Antistatische borstels vervangen

# Werkomschrijvingen

## HB110 Reviseren treden/paletten

Specifieke beschrijving

Deze revisiewerkzaamheden van de treden/paletten/paletten houden de volgende handelingen in:
- Het van alle kanten reinigen van de treden/paletten/paletten. 
- Het stralen en verfspuiten van de treden/paletten/paletten. 
- Het repareren, oplassen en/of aftoppen (afbramen) van de beschadigde ribben. 

Het aftoppen is toegestaan onder de volgende voorwaarden:
- Tot 2 mm onder de top, waarbij de breedte van de rib niet onder de 50% van de oorspronkelijke totale breedte mag komen. 
- Het aantal ribben dat wordt afgetopt, mag niet meer bedragen dan 20% van het aantal ribben van een trede/pallet. De uiterste ribben aan de kanten van de sokkelbeplating worden niet meegerekend bij de 20%.

In de offerte dient de inzet van een treden/palettenwisselset als optie te zijn opgenomen.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installatie(s):

- Installatienummer 11126748	Noorderpoort 1 te Assen

- Installatienummer 11126747	Noorderpoort 1 te Assen

## HB115 Treden/palettengeleidingsblokken vervangen voor centreren

Specifieke beschrijving

De volgende werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden bij het vervangen van de treden/palettengeleidingsblokken:
- Het demonteren en afvoeren van de bestaande treden/palettengeleidingsblokjes op de treden/paletten.
- Het aanbrengen van specifiek voor de installatie geschikte treden/palettengeleidingsblokken.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installatie(s):

- Installatienummer 11126748	Noorderpoort 1 te Assen

- Installatienummer 11126747	Noorderpoort 1 te Assen

## HB125 Vervangen van de treden/palettenketting

Specifieke beschrijving

De volgende werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden bij het vervangen van de treden/palettenketting.
- Het demonteren en afvoeren van de bestaande treden/palettenketting. 
- Het aanbrengen, volgens de geldende normen en specificaties, van een specifiek voor de installatie geschikte treden/palettenketting, waarvan lengte en kwaliteit zijn voorgeschreven door de fabrikant dan wel voor exemplaren van betere kwaliteit.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installatie(s):

- Installatienummer 11126748	Noorderpoort 1 te Assen

- Installatienummer 11126747	Noorderpoort 1 te Assen

## HB170 Reinigen vervuilde frameconstructie inwendig

Specifieke beschrijving

De installatie wordt inwendig gereinigd, inclusief de kop-einden (omkeerstations) en loopbanen van de treden-/palettenketting en treden-/palettenrollen. De installatie wordt daarbij ontvet en stofvrij gemaakt.  
 
Indien nodig worden treden/paletten uitgebouwd en tijdelijk opgeslagen. Dit moet in overleg met de beheerder gebeuren.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installatie(s):

- Installatienummer 11126748	Noorderpoort 1 te Assen

- Installatienummer 11126747	Noorderpoort 1 te Assen

## HB210 Aandrijving tredenketting reviseren

Specifieke beschrijving

Op verantwoorde manier veilig, dubbel borgen van de roltrap. 
- Noodzakelijke maatregelen treffen zodat de machine vrij van belasting ter plaatse kan worden gedemonteerd en ter revisie naar een specialist kan worden getransporteerd.
- Het demonteren en op verantwoorde manier afvoeren van de vooraf vastgestelde te vervangen componenten, zoals lagers, oliekeerringen, oliepakkingen en koppelingsproppen van zowel de wormkast als van de elektromotor.
- Het reinigen van de wikkelingen;
- Het doormeten van de wikkelingen. 
- Na de revisie van de machine moet deze worden uitgelijnd en van nieuwe olie worden voorzien.

Kwaliteitseisen

Alle bevestigingsbouten van de aandrijving worden vernieuwd met DIN 934 standaard zeskantmoer en de DIN 985 borgmoer. Stroomvoerende draden worden zo veel mogelijk gebundeld en deugdelijk bevestigd.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installatie(s):

- Installatienummer 11126748	Noorderpoort 1 te Assen

- Installatienummer 11126747	Noorderpoort 1 te Assen

## HB215 Koppeling motor-machine vervangen

Specifieke beschrijving

-	Het demonteren en op milieuvriendelijke en verantwoorde wijze afvoeren van de huidige koppelingsproppen. 
-	Het aanbrengen van de koppelingsproppen.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installatie(s):

- Installatienummer 11126748	Noorderpoort 1 te Assen

- Installatienummer 11126747	Noorderpoort 1 te Assen

## HB220 Olielekkage

Specifieke beschrijving

Het verhelpen van de lekkage door middel van doeltreffende maatregelen.

Voorbeelden van maatregelen:
- Het vervangen van oliekeerringen, eventueel door schalen die de functie van de versleten keerringen overnemen. 
- Het vervangen van de oliepakkingen.
- Het aandraaien van de bevestigingsmoeren.

Kwaliteitseisen

Bij het aandraaien van de bevestigingsmoeren moet gewerkt worden met een momentsleutel, zodat de moeren met een gelijk krachtmoment worden vastgezet.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installatie(s):

- Installatienummer 11126748	Noorderpoort 1 te Assen

- Installatienummer 11126747	Noorderpoort 1 te Assen

## HB225 Vervangen van lagers

Specifieke beschrijving

-	Het demonteren en op milieuvriendelijke en verantwoorde wijze afvoeren van de huidige lagers;
-	Het aanbrengen van de nieuwe lagers.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installatie(s):

- Installatienummer 11126748	Noorderpoort 1 te Assen

## HB245 Remvoering(en) of bandrem vervangen

Specifieke beschrijving

-	Het demonteren en op milieuvriendelijke en verantwoorde wijze afvoeren van de huidige remvoering of bandrem.
-	Het aanbrengen van de nieuwe remvoeringen of bandrem, voor een type welke is voorgeschreven door de fabrikant dan wel een exemplaar van betere kwaliteit.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installatie(s):

- Installatienummer 11126748	Noorderpoort 1 te Assen

- Installatienummer 11126747	Noorderpoort 1 te Assen

## HB255 Kettingaandrijving vervangen

Specifieke beschrijving

Voordat de werkzaamheden plaatsvinden, moet de installatie op verantwoorde manier worden veiliggesteld door deze dubbel te borgen.
Vervanging:
-	Het demonteren en afvoeren van de aandrijving;
-	Het plaatsen van een nieuwe aandrijving.

Kwaliteitseisen

Alle bevestigingsbouten van de aandrijving worden vernieuwd met DIN 934 standaard zeskantmoer en de DIN 985 borgmoer. Stroomvoerende draden worden zo veel mogelijk gebundeld en deugdelijk bevestigd.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installatie(s):

- Installatienummer 11126748	Noorderpoort 1 te Assen

- Installatienummer 11126747	Noorderpoort 1 te Assen

## HB303 Leuningband links vervangen

Specifieke beschrijving

- Het demonteren en afvoeren van de huidige leuningband. 
- Het vervangen van de leuningband. 
De lengte is door de installateur zelf te bepalen. De leuningbanden mogen eindeloos worden aangeleverd of ter plaatse met een daarvoor bestemde vulkaniseerapparaat tot één geheel worden gemaakt, waarbij de las nagenoeg niet te zien mag zijn. 
- De lengte van de leuningbanden voorziet dat de leuningbandrollen tijdens onderhoud nog afgesteld kunnen worden.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installatie(s):

- Installatienummer 11126748	Noorderpoort 1 te Assen

- Installatienummer 11126747	Noorderpoort 1 te Assen

## HB306 Leuningband rechts vervangen

Specifieke beschrijving

- Het demonteren en afvoeren van de huidige leuningband. 
- Het vervangen van de leuningband. 
De lengte is door de installateur zelf te bepalen. De leuningbanden mogen eindeloos worden aangeleverd of ter plaatse met een daarvoor bestemde vulkaniseerapparaat tot één geheel worden gemaakt, waarbij de las nagenoeg niet te zien mag zijn. 
- De lengte van de leuningbanden voorziet dat de leuningbandrollen tijdens onderhoud nog afgesteld kunnen worden.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installatie(s):

- Installatienummer 11126748	Noorderpoort 1 te Assen

- Installatienummer 11126747	Noorderpoort 1 te Assen

## HB309 Vervangen LB-inloopborstel/rubber links beneden

Specifieke beschrijving

De leuningbanden worden aan de onderzijde van de roltrap naar binnen geleid. Om beknellingsgevaar te voorkomen zijn er op deze plekken inloopborstels/rubbers toegepast. Deze worden vervangen.
-	Het demonteren en op milieuvriendelijke en verantwoorde wijze afvoeren van de leuningband inloopborstels/rubbers.
-	Het leveren en monteren van de leuningband inloopborstels/rubbers.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installatie(s):

- Installatienummer 11126747	Noorderpoort 1 te Assen

## HB318 Vervangen LB-inloopborstel/rubber rechtsboven

Specifieke beschrijving

De leuningbanden worden aan de onderzijde van de roltrap naar binnen geleid. Om beknellingsgevaar te voorkomen zijn er op deze plekken inloopborstels/rubbers toegepast. Deze worden vervangen.
-	Het demonteren en op milieuvriendelijke en verantwoorde wijze afvoeren van de leuningband inloopborstels/rubbers.
-	Het leveren en monteren van de leuningband inloopborstels/rubbers.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installatie(s):

- Installatienummer 11126747	Noorderpoort 1 te Assen

## HB327 Leuningbandgeleiding bocht linksboven

Specifieke beschrijving

- Het demonteren en afvoeren van de bestaande leuningbandgeleidingbocht. 
- Het vervangen van de leuningbandgeleidingbocht(en).

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installatie(s):

- Installatienummer 11126748	Noorderpoort 1 te Assen

- Installatienummer 11126747	Noorderpoort 1 te Assen

## HB330 Leuningbandgeleiding bocht rechtsboven

Specifieke beschrijving

- Het demonteren en afvoeren van de bestaande leuningbandgeleidingbocht. 
- Het vervangen van de leuningbandgeleidingbocht(en).

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installatie(s):

- Installatienummer 11126748	Noorderpoort 1 te Assen

- Installatienummer 11126747	Noorderpoort 1 te Assen

## HB333 Leuningbandomlooprollen linksbeneden

Specifieke beschrijving

- Het demonteren en afvoeren van de bestaande omlooprollen. 
- Het vervangen van de gesleten omlooprollen.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installatie(s):

- Installatienummer 11126748	Noorderpoort 1 te Assen

- Installatienummer 11126747	Noorderpoort 1 te Assen

## HB336 Leuningbandomlooprollen rechtsbeneden

Specifieke beschrijving

- Het demonteren en afvoeren van de bestaande omlooprollen. 
- Het vervangen van de gesleten omlooprollen.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installatie(s):

- Installatienummer 11126748	Noorderpoort 1 te Assen

- Installatienummer 11126747	Noorderpoort 1 te Assen

## HB339 Leuningbandomlooprollen linksboven

Specifieke beschrijving

- Het demonteren en afvoeren van de bestaande omlooprollen. 
- Het vervangen van de gesleten omlooprollen.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installatie(s):

- Installatienummer 11126748	Noorderpoort 1 te Assen

- Installatienummer 11126747	Noorderpoort 1 te Assen

## HB342 Leuningbandomlooprollen rechtsboven

Specifieke beschrijving

- Het demonteren en afvoeren van de bestaande omlooprollen. 
- Het vervangen van de gesleten omlooprollen.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installatie(s):

- Installatienummer 11126748	Noorderpoort 1 te Assen

- Installatienummer 11126747	Noorderpoort 1 te Assen

## HB348 Vervangen tussenas van leuningbandaandrijfketting

Specifieke beschrijving

- Het demonteren van de ketting en tussenas;
- Het vervangen van de tussenas;
- Het monteren van de ketting.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installatie(s):

- Installatienummer 11126748	Noorderpoort 1 te Assen

- Installatienummer 11126747	Noorderpoort 1 te Assen

## HB351 Draag- geleidingsrollen en inwendige geleidingen t.b.v. de leuningbanden

Specifieke beschrijving

- Het demonteren en op milieuvriendelijke en verantwoorde wijze afvoeren van de huidige materialen.
- Het vervangen van de rollen en eventuele geleidingen.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installatie(s):

- Installatienummer 11126748	Noorderpoort 1 te Assen

- Installatienummer 11126747	Noorderpoort 1 te Assen

## HB372 Leuningbandaandrijfwiel links vervangen

Specifieke beschrijving

Het vervangen van de leuningbandaandrijfwielen. Het vervangen van het linker leuningbandaandrijfwiel voor een exemplaar dat geschikt is voor het gebruik op de bestaande installatie.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installatie(s):

- Installatienummer 11126748	Noorderpoort 1 te Assen

- Installatienummer 11126747	Noorderpoort 1 te Assen

## HB375 Leuningbandaandrijfwiel rechts vervangen

Specifieke beschrijving

Het vervangen van de leuningbandaandrijfwielen. Het vervangen van het rechter leuningbandaandrijfwiel voor een exemplaar dat geschikt is voor het gebruik op de bestaande installatie.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installatie(s):

- Installatienummer 11126748	Noorderpoort 1 te Assen

- Installatienummer 11126747	Noorderpoort 1 te Assen

## HB378 LB Drukrollenketting links vervangen

Specifieke beschrijving

Het vervangen van de linker leuningbanddrukrollenketting.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installatie(s):

- Installatienummer 11126748	Noorderpoort 1 te Assen

- Installatienummer 11126747	Noorderpoort 1 te Assen

## HB381 LB Drukrollenketting rechts vervangen

Specifieke beschrijving

Het vervangen van de rechter leuningbanddrukrollenketting.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installatie(s):

- Installatienummer 11126748	Noorderpoort 1 te Assen

- Installatienummer 11126747	Noorderpoort 1 te Assen

## HB410 Vervangen hoofd- en hulprelais

Specifieke beschrijving

- Het demonteren en afvoeren van de relais. 
- Het vervangen van de huidige hoofdstroomrelais. 
- Het vervangen van de huidige hulpstroomrelais. 
- De relais dienen te zijn voorzien van aanduidingen gelijk aan die in het elektrisch schema.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installatie(s):

- Installatienummer 11126748	Noorderpoort 1 te Assen

- Installatienummer 11126747	Noorderpoort 1 te Assen

## HB475 Sleutelschakelaar beneden

Specifieke beschrijving

-	Het demonteren en op milieuvriendelijke en verantwoorde wijze afvoeren van de bestaande sleutelschakelaar
-	Het vervangen van de sleutelschakelaar zodat de bedrijfszekerheid gewaarborgd blijft.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installatie(s):

- Installatienummer 11126748	Noorderpoort 1 te Assen

## HB651 Oploopbeveiliging vervangen (boven) tussen de hellingbanen

Specifieke beschrijving

- Het demonteren en afvoeren van de bestaande beschadigde oploopbeveiliging. 
- Het aanbrengen van een nieuwe oploopbeveiliging.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installatie(s):

- Installatienummer 11126748	Noorderpoort 1 te Assen

## HB657 Logboek vervangen

Specifieke beschrijving

- Het vervangen van het logboek. De inhoud dient te voldoen zoals deze is omschreven in de NEN 115.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installatie(s):

- Installatienummer 11126747	Noorderpoort 1 te Assen

## HB660 Afscherming: Hekjes aanleveren

Specifieke beschrijving

Er worden hekjes beschikbaar gesteld ter afscherming voor als de roltrap wordt opengelegd en er valgevaar bestaat voor passanten.
- Hoogte: > 85 cm;
- Breedte per deel: > 1 meter;
- Aantal delen: Ten minste drie scharnierende delen;
- Aantal hekjes: minimaal 2.

Optie: Gezien het grote aantal passanten die in het winkelcentrum aanwezig kunnen zijn, zijn hoge dichte afschermingen noodzakelijk.
- Hoogte: 2 meter;
- Breedte per deel: 1 meter;
- Aantal delen: Ten minste vier scharnierende delen;
- Aantal afschermingen: ten minste 2.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installatie(s):

- Installatienummer 11126747	Noorderpoort 1 te Assen

## HB672 Antistatische borstels vervangen

Specifieke beschrijving

- Het demonteren en afvoeren van de bestaande beschadigde borstels.  
- Het vervangen van de borstels voor antistatische borstels

Kwaliteitseisen

De borstels zijn sterk en stug en laten geen haren los.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installatie(s):

- Installatienummer 11126748	Noorderpoort 1 te Assen

- Installatienummer 11126747	Noorderpoort 1 te Assen