TECHNISCHE WERKOMSCHRIJVINGEN

Planmatig Onderhoud Overige gebouwen (Perceel 3)

Opdrachtgever

Gemeente Assen

Noordersingel 33

9401 JW Assen

Opdracht-/projectnummer

27925-2025

Datum

1 oktober 2025

Creaties en innovaties, zoals teksten, afbeeldingen en ontwerpen, zijn het intellectueel eigendom van DLR Eurlicon. Het is niet toegestaan om dit document zonder schriftelijke toestemming van DLR Eurlicon geheel of ten dele te verstrekken aan derden, tenzij die derde nadrukkelijk bij dit project is betrokken. Het is niet toegestaan dit document of delen van dit document te gebruiken voor andere installaties dan die voorkomen in dit document.

Inhoudsopgave

1.	Amstelstraat 14, Assen - Installatie OF7214	6

1.1	Gegevens van de installatie	6

1.2	L0210 Vervangen van de hoofdstroomrelais	6

1.3	L0225 Vervangen van het schachtinfosysteem	6

1.4	L0245 Vervangen van de snelheidsregelaar	6

1.5	L0345.1 Vervangen van de rem algemeen	6

1.6	L0375.1 Vervangen van de draagmiddelen	6

1.7	L0415 Vervangen van de snelheidsbegrenzerkabel (cabine) (aanbeveling)	7

1.8	L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)	7

1.9	L0750 Vervangen van de cabineslofvoering	7

1.10	L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)	7

1.11	L0810 Vervangen van de cabinedeurmotor	7

1.12	L0815 Vervangen van de cabinedeurregeling	8

1.13	L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur	8

1.14	L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine	8

1.15	L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht	8

2.	Apollopad 74, Assen - Installatie 10282246	9

2.1	Gegevens van de installatie	9

2.2	L0205 Vervangen van de besturing	9

2.3	L0375.1 Vervangen van de draagmiddelen	9

2.4	L0410 Vervangen van de snelheidsbegrenzer 1 op 1 (cabine)	9

2.5	L0520 Vervangen van de schachttableaus	10

2.6	L0720 Vervangen van de verlichting/noodverlichting in de liftcabine	10

2.7	L0735 Vervangen van de omleidwiel(en) cabine	10

2.8	L0750 Vervangen van de cabineslofvoering	10

2.9	L0760 Vervangen van het cabinetableau (vandaalbestendig)	10

2.10	L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine	11

2.11	L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht	11

2.12	L1035 Vervangen van de omleidwielen van het tegengewicht	11

2.13	L1046 Vervangen van de slofvoeringen van het tegengewicht	11

3.	Mercuriusplein 211, Assen - Installatie OK1478	12

3.1	Gegevens van de installatie	12

3.2	L0205 Vervangen van de besturing	12

3.3	L0305.1 Reviseren van de machine	12

3.4	L0355.1 Vervangen van de tractieschijf, inclusief draagmiddelen	12

3.5	L0410 Vervangen van de snelheidsbegrenzer 1 op 1 (cabine)	13

3.6	L0520 Vervangen van de schachttableaus	13

3.7	L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)	13

3.8	L0720 Vervangen van de verlichting/noodverlichting in de liftcabine	13

3.9	L0760 Vervangen van het cabinetableau (vandaalbestendig)	14

3.10	L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)	14

3.11	L0810 Vervangen van de cabinedeurmotor	14

3.12	L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur	14

3.13	L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine	15

3.14	L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht	15

4.	Mr. Groen v Prinstererlaan 100, Assen - Installatie 42054865	16

4.1	Gegevens van de installatie	16

4.2	L0210 Vervangen van de hoofdstroomrelais	16

4.3	L0225 Vervangen van het schachtinfosysteem	16

4.4	L0245 Vervangen van de snelheidsregelaar	16

4.5	L0415 Vervangen van de snelheidsbegrenzerkabel (cabine) (aanbeveling)	16

4.6	L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)	16

4.7	L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)	17

4.8	L0810 Vervangen van de cabinedeurmotor	17

4.9	L0815 Vervangen van de cabinedeurregeling	17

4.10	L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur	17

5.	Neptunusplein 16, Assen - Installatie 10282247	18

5.1	Gegevens van de installatie	18

5.2	L0205 Vervangen van de besturing	18

5.3	L0375.1 Vervangen van de draagmiddelen	18

5.4	L0410 Vervangen van de snelheidsbegrenzer 1 op 1 (cabine)	18

5.5	L0520 Vervangen van de schachttableaus	19

5.6	L0735 Vervangen van de omleidwiel(en) cabine	19

5.7	L0750 Vervangen van de cabineslofvoering	19

5.8	L0760 Vervangen van het cabinetableau (vandaalbestendig)	19

5.9	L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine	19

5.10	L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht	20

5.11	L1035 Vervangen van de omleidwielen van het tegengewicht	20

5.12	L1046 Vervangen van de slofvoeringen van het tegengewicht	20

6.	Thorbeckelaan 2, Assen - Installatie OM3543	21

6.1	Gegevens van de installatie	21

6.2	L0205 Vervangen van de besturing	21

6.3	L0520 Vervangen van de schachttableaus	21

6.4	L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)	22

6.5	L0760 Vervangen van het cabinetableau (vandaalbestendig)	22

6.6	L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)	22

6.7	L0810 Vervangen van de cabinedeurmotor	22

6.8	L0815 Vervangen van de cabinedeurregeling	23

6.9	L0860 Aanbrengen van een sensorlijst/detectielijst (aanbeveling)	23

7.	Torenstraat 20a, Assen - Installatie OM2766	24

7.1	Gegevens van de installatie	24

7.2	L0305 Vervangen van het aggregaat	24

7.3	L0805 Vervangen van de cabinedeur(en) (vandaalbestendig)	24

8.	Triade 16, Assen - Installatie 10619000	25

8.1	Gegevens van de installatie	25

8.2	L0205 Vervangen van de besturing	25

8.3	L0375.1 Vervangen van de draagmiddelen	25

8.4	L0410 Vervangen van de snelheidsbegrenzer 1 op 1 (cabine)	25

8.5	L0520 Vervangen van de schachttableaus	26

8.6	L0585 Schacht schoonmaken	26

8.7	L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)	26

8.8	L0735 Vervangen van de omleidwiel(en) cabine	26

8.9	L0750 Vervangen van de cabineslofvoering	26

8.10	L0760 Vervangen van het cabinetableau (vandaalbestendig)	27

8.11	L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)	27

8.12	L0810 Vervangen van de cabinedeurmotor	27

8.13	L0815 Vervangen van de cabinedeurregeling	27

8.14	L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine	27

8.15	L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht	28

8.16	L1035 Vervangen van de omleidwielen van het tegengewicht	28

8.17	L1046 Vervangen van de slofvoeringen van het tegengewicht	28

9.	Van Doornestraat 5, Assen - Installatie OK4069	29

9.1	Gegevens van de installatie	29

9.2	L0205 Vervangen van de besturing	29

9.3	L0305 Vervangen van het aggregaat	29

9.4	L0510 Vervangen van de schachtverlichting	29

9.5	L0520 Vervangen van de schachttableaus	30

9.6	L0720 Vervangen van de verlichting/noodverlichting in de liftcabine	30

9.7	L0760 Vervangen van het cabinetableau (vandaalbestendig)	30

10.	Witterhoofdweg 1A-G, Assen - Installatie 11098153	31

10.1	Gegevens van de installatie	31

10.2	L0210 Vervangen van de hoofdstroomrelais	31

10.3	L0225 Vervangen van het schachtinfosysteem	31

10.4	L0245 Vervangen van de snelheidsregelaar	31

10.5	L0375.1 Vervangen van de draagmiddelen	31

10.6	L0415 Vervangen van de snelheidsbegrenzerkabel (cabine) (aanbeveling)	31

10.7	L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)	32

10.8	L0735 Vervangen van de omleidwiel(en) cabine	32

10.9	L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)	32

10.10	L0810 Vervangen van de cabinedeurmotor	32

10.11	L0815 Vervangen van de cabinedeurregeling	32

10.12	L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur	33

10.13	L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine	33

10.14	L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht	33

10.15	L1035 Vervangen van de omleidwielen van het tegengewicht	33

11.	Zuidhaege 2, Assen - Installatie OM1714	34

11.1	Gegevens van de installatie	34

11.2	L0205 Vervangen van de besturing	34

11.3	L0305 Vervangen van het aggregaat	34

11.4	L0370 Vervangen van de cilinderpakking - hydraulisch	34

11.5	L0520 Vervangen van de schachttableaus	35

11.6	L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)	35

11.7	L0710 Vervangen van de cabinebekleding	35

11.8	L0760 Vervangen van het cabinetableau (vandaalbestendig)	36

11.9	L0805 Vervangen van de cabinedeur(en) (vandaalbestendig)	36

12.	Installatie(s) per werkomschrijving	37

# Amstelstraat 14, Assen - Installatie OF7214

## Gegevens van de installatie

| Pand/complex | MFA Pittelo Assen | Aandrijving | Tractie |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres | Amstelstraat 14, Assen | Stopplaatsen | 2 |
| Aanduiding | MFA Pittelo | Schachttoegangen | 2 |
| DLR-nummer | lift ams14 01 | Kooitoegangen | 1 |
| Onderhoudsfirma | OTIS B.V. | Ophanging | 2:1 |
| Installatienummer | OF7214 | Opstelling | Binnen |
| Keurende instantie | Liftinstituut B.V. | Hefhoogte [m] | 3,60 m |
| Keurende instantie nr. | 100324570 | Hefsnelheid [m/s] | 1,00 m/s |
| Spreek-/luistertype | Anders | Hefvermogen [kg] | 1000 kg |
| Bouwjaar | 2011 |  |  |

## L0210 Vervangen van de hoofdstroomrelais

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van hoofdrelais van de besturing. De hoofdrelais dienen te zijn voorzien van aanduidingen gelijk aan die in het elektrisch schema.

## L0225 Vervangen van het schachtinfosysteem

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van het huidige systeem ten behoeve van de positiebepaling van de cabine in de schacht. Waar mogelijk dient een ‘exact positioneringsapparaat/AWG systeem’ te worden aangebracht.

## L0245 Vervangen van de snelheidsregelaar

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de snelheidsregelaar, inclusief het leveren en monteren van een snelheidsmeter op de machine. Dit betreft een encoder, tachogenerator of pulsopnemer. Dit inclusief bekabeling en bedrading. De aandrijving gebeurt door middel van geregelde aandrijving type ‘Closed Loop'. De totale aansluitwaarde van de gerenoveerde installatie dient zodanig te zijn dat de huidige maximale aansluitwaarde volstaat.

## L0345.1 Vervangen van de rem algemeen

Specifieke beschrijving

Het leveren, vervangen en afstellen van de rem(men). Indien nog niet aanwezig, het aanbrengen van een signalering in de besturing die controleert of de rem is of wordt geopend bij ingeschakelde aandrijving. Tevens worden alle bevestigingsmiddelen vervangen voor nieuwe onderdelen.

## L0375.1 Vervangen van de draagmiddelen

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de draagmiddelen van de aandrijving van de lift. Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, noodzakelijke afstellingen en het reinigen. Indien er op de ophanging van de draagmiddelen een weeginrichting aanwezig is, dient deze ook te worden vervangen.

## L0415 Vervangen van de snelheidsbegrenzerkabel (cabine) (aanbeveling)

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de kabel, inclusief aansluiting op de vang aan de cabine.

## L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)

Specifieke beschrijving

Onder het reviseren van de slijtende delen van de schachtdeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de schachtdeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de deurlooprollen, contrarollen en grendelrollen 
- de gelijkloop-koppelkabels met omleidrollen  
- de geleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes  
- de sluitgewichtkabel met omleidwiel  
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

## L0750 Vervangen van de cabineslofvoering

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de slofvoeringen ten behoeve van de geleiding van de cabine. De leiders moeten worden gereinigd.

## L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)

Specifieke beschrijving

Onder het reviseren van de slijtende delen van de cabinedeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de cabinedeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de V-snaren en/of aandrijfband(en) 
- de deurlooprollen en contrarollen 
- de gelijkloopkoppelkabels met omleidrollen 
- de deurgeleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes 
- de eindschakelaars en deurstuitbuffers 
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

## L0810 Vervangen van de cabinedeurmotor

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de elektromotor van de cabinedeuraandrijving, inclusief alle noodzakelijke afstellingen en aanpassingen.

## L0815 Vervangen van de cabinedeurregeling

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de cabinedeurregeling. Dit inclusief besturingsprinten en alle aanverwante onderdelen, bekabeling/bedrading en noodzakelijke afstellingen.

## L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de sensorlijst/detectielijst ten behoeve van de cabinedeurbeveiliging. De uitvoering gebeurt d.m.v. een vaste montage aan het cabinemeubel (niet aan cabinedeurvleugel). Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, bekabeling/bedrading en noodzakelijke afstellingen en aanpassingen aan cabine en/of cabinedagstuk.

## L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine

Specifieke beschrijving

Het leveren en aanbrengen van de verende stuitingen onder de baan van de liftcabine, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

## L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de verende stuitingen onder de baan van het tegengewicht, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

# Apollopad 74, Assen - Installatie 10282246

## Gegevens van de installatie

| Pand/complex | Parkeergarage Neptunus Assen | Aandrijving | Tractie |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres | Apollopad 74, Assen | Stopplaatsen | 2 |
| Aanduiding | Lift Apollopad 74 | Schachttoegangen | 2 |
| DLR-nummer | lift ntns16 01 | Kooitoegangen | 1 |
| Onderhoudsfirma | KONE B.V. | Ophanging | 4:1 |
| Installatienummer | 10282246 | Opstelling | Binnen |
| Keurende instantie | Liftinstituut B.V. | Hefhoogte [m] | 3,00 m |
| Keurende instantie nr. | 940109401 | Hefsnelheid [m/s] | 0,50 m/s |
| Spreek-/luistertype | Konexion | Hefvermogen [kg] | 2000 kg |
| Bouwjaar | 2003 |  |  |

## L0205 Vervangen van de besturing

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de complete besturing inclusief bekabeling en bedrading. De aandrijving geschied door middel van een geregelde aandrijving type ‘Closed Loop’. Het maximaal toelaatbare stopverschil is 5 mm.
De nieuwe besturing en snelheidsregelaar dienen te worden uitgevoerd met een energiebesparende stand-by-schakeling. Waar mogelijk moeten de zekeringen met lagere waardes worden toegepast.
De besturing moet zijn uitgevoerd met een nieuwe torn- en inspectiebesturing.

Indien niet nader omschreven dienen alle huidige functies in de bestaande besturing ook in de nieuwe besturing te worden opgenomen. De liftbesturing, inclusief de snelheidsregelaar, dient zonder hulpmiddelen te besturen, te tornen en te programmeren te zijn. Het uitlezen van storingen moet zonder hulpmiddelen mogelijk zijn. 
Eventueel noodzakelijke besturings- en programmeerhulpmiddelen dienen bij de lift te zijn meegeleverd en in de machinekamer te worden achtergelaten als onderdeel van de liftinstallatie. De opdrachtgever wordt eigenaar van deze hulpmiddelen.

## L0375.1 Vervangen van de draagmiddelen

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de draagmiddelen van de aandrijving van de lift. Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, noodzakelijke afstellingen en het reinigen. Indien er op de ophanging van de draagmiddelen een weeginrichting aanwezig is, dient deze ook te worden vervangen.

## L0410 Vervangen van de snelheidsbegrenzer 1 op 1 (cabine)

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de snelheidsbegrenzer, inclusief spanwiel en snelheidsbegrenzerkabel van de cabine. 
- op- en neerwaarts werkend 
- voorzien van een elektrisch controlecontact in beide richtingen
- voorzien van afscherming 
- met elektrisch controlecontact op kabelbreuk op het spanwiel.

## L0520 Vervangen van de schachttableaus

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de schachttableaus.  
Het plaatsen en aansluiten van esthetisch verantwoorde schachttableaus en richtingspijlen. De uitvoering van het bedieningspaneel dient te worden voorzien van een dichte achterkast en een RVS dekplaat. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met RVS blindplaat. Dit alles gebruikmakend van de huidige bouwkundige voorzieningen op de verschillende verdiepingen.  
Alle bestaande functionaliteiten moeten worden behouden.

Normering

NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten  
NEN-EN 81-71 Vandaalbestendige liften klasse 1

## L0720 Vervangen van de verlichting/noodverlichting in de liftcabine

Specifieke beschrijving

Het leveren en aanbrengen van een verlichtingsarmatu(u)r(en) in de liftcabine inclusief noodverlichtingsunit, uitgevoerd in led. De noodverlichting heeft een autonome brandduur van minimaal 1 uur en de lichtopbrengst is minimaal 10 lux. 
De verlichting moet worden uitgevoerd met een automatische in- en uitschakeling waarvan de schakeltijd instelbaar is.

## L0735 Vervangen van de omleidwiel(en) cabine

Specifieke beschrijving

Het leveren en compleet vervangen van alle leidwielen (inclusief as en lagers) van de cabine. 
Dit inclusief alle aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen.

## L0750 Vervangen van de cabineslofvoering

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de slofvoeringen ten behoeve van de geleiding van de cabine. De leiders moeten worden gereinigd.

## L0760 Vervangen van het cabinetableau (vandaalbestendig)

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van het cabinetableau in RVS. Zo nodig dient de sparing t.b.v. het cabinetableau in de cabinewand te worden aangepast. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met een RVS blindplaat. 
 
Het nieuwe cabinetableau is voorzien van een optische cabinestandaanwijzer met vertrekrichtingspijlen, een alarmknop, een deur-open knop en een deur-sluiten knop.  Uitvoering met verhoogd schrift. Het tableau moet zijn voorbereid op het toepassen van een spreek-/luisterverbinding.

Normering

NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten 
NEN-EN 81-71 Vandaalbestendige liften klasse 1

## L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine

Specifieke beschrijving

Het leveren en aanbrengen van de verende stuitingen onder de baan van de liftcabine, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

## L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de verende stuitingen onder de baan van het tegengewicht, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

## L1035 Vervangen van de omleidwielen van het tegengewicht

Specifieke beschrijving

Het leveren en  vervangen van alle omleidwielen (inclusief as en lagers) van het tegengewicht.
Dit inclusief alle aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen.

## L1046 Vervangen van de slofvoeringen van het tegengewicht

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de slofvoeringen ten behoeve van de geleiding van het tegengewicht. De leiders moeten worden gereinigd.

# Mercuriusplein 211, Assen - Installatie OK1478

## Gegevens van de installatie

| Pand/complex | Parkeergarage Mercurius Assen | Aandrijving | Tractie |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres | Mercuriusplein 211, Assen | Stopplaatsen | 4 |
| Aanduiding | Lift | Schachttoegangen | 4 |
| DLR-nummer | lift mcrup211 01 | Kooitoegangen | 1 |
| Onderhoudsfirma | OTIS B.V. | Ophanging | 1:1 |
| Installatienummer | OK1478 | Opstelling | Binnen |
| Keurende instantie | Liftinstituut B.V. | Hefhoogte [m] | 7,95 m |
| Keurende instantie nr. | 940103701 | Hefsnelheid [m/s] | 0,49 m/s |
| Spreek-/luistertype | Anders | Hefvermogen [kg] | 525 kg |
| Bouwjaar | 1978 |  |  |

## L0205 Vervangen van de besturing

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de complete besturing inclusief bekabeling en bedrading. De aandrijving geschied door middel van een geregelde aandrijving type ‘Closed Loop’. Het maximaal toelaatbare stopverschil is 5 mm.
De nieuwe besturing en snelheidsregelaar dienen te worden uitgevoerd met een energiebesparende stand-by-schakeling. Waar mogelijk moeten de zekeringen met lagere waardes worden toegepast.
De besturing moet zijn uitgevoerd met een nieuwe torn- en inspectiebesturing.

Indien niet nader omschreven dienen alle huidige functies in de bestaande besturing ook in de nieuwe besturing te worden opgenomen. De liftbesturing, inclusief de snelheidsregelaar, dient zonder hulpmiddelen te besturen, te tornen en te programmeren te zijn. Het uitlezen van storingen moet zonder hulpmiddelen mogelijk zijn. 
Eventueel noodzakelijke besturings- en programmeerhulpmiddelen dienen bij de lift te zijn meegeleverd en in de machinekamer te worden achtergelaten als onderdeel van de liftinstallatie. De opdrachtgever wordt eigenaar van deze hulpmiddelen.

## L0305.1 Reviseren van de machine

Specifieke beschrijving

Het treffen van alle noodzakelijke maatregelen zodat de machine vrij van belasting ter plaatse kan worden gereviseerd, of indien noodzakelijk, ter revisie naar een specialist kan worden getransporteerd. Dit omvat het vervangen van lagers, olie, oliekeerringen en pakkingen, van zowel de liftmachine en de elektromotor als het uitlijnen. Indien nog niet aanwezig, het aanbrengen van een signalering in de besturing die controleert of de rem is of wordt geopend bij ingeschakelde aandrijving.

## L0355.1 Vervangen van de tractieschijf, inclusief draagmiddelen

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de tractieschijf, inclusief draagmiddelen. Indien er op de ophanging van de draagmiddelen een weeginrichting aanwezig is, dient deze ook te worden vervangen. Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, noodzakelijke afstellingen en reinigen.

## L0410 Vervangen van de snelheidsbegrenzer 1 op 1 (cabine)

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de snelheidsbegrenzer, inclusief spanwiel en snelheidsbegrenzerkabel van de cabine. 
- op- en neerwaarts werkend 
- voorzien van een elektrisch controlecontact in beide richtingen
- voorzien van afscherming 
- met elektrisch controlecontact op kabelbreuk op het spanwiel.

## L0520 Vervangen van de schachttableaus

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de schachttableaus.  
Het plaatsen en aansluiten van esthetisch verantwoorde schachttableaus en richtingspijlen. De uitvoering van het bedieningspaneel dient te worden voorzien van een dichte achterkast en een RVS dekplaat. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met RVS blindplaat. Dit alles gebruikmakend van de huidige bouwkundige voorzieningen op de verschillende verdiepingen.  
Alle bestaande functionaliteiten moeten worden behouden.

Normering

NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten  
NEN-EN 81-71 Vandaalbestendige liften klasse 1

## L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)

Specifieke beschrijving

Onder het reviseren van de slijtende delen van de schachtdeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de schachtdeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de deurlooprollen, contrarollen en grendelrollen 
- de gelijkloop-koppelkabels met omleidrollen  
- de geleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes  
- de sluitgewichtkabel met omleidwiel  
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

## L0720 Vervangen van de verlichting/noodverlichting in de liftcabine

Specifieke beschrijving

Het leveren en aanbrengen van een verlichtingsarmatu(u)r(en) in de liftcabine inclusief noodverlichtingsunit, uitgevoerd in led. De noodverlichting heeft een autonome brandduur van minimaal 1 uur en de lichtopbrengst is minimaal 10 lux. 
De verlichting moet worden uitgevoerd met een automatische in- en uitschakeling waarvan de schakeltijd instelbaar is.

## L0760 Vervangen van het cabinetableau (vandaalbestendig)

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van het cabinetableau in RVS. Zo nodig dient de sparing t.b.v. het cabinetableau in de cabinewand te worden aangepast. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met een RVS blindplaat. 
 
Het nieuwe cabinetableau is voorzien van een optische cabinestandaanwijzer met vertrekrichtingspijlen, een alarmknop, een deur-open knop en een deur-sluiten knop.  Uitvoering met verhoogd schrift. Het tableau moet zijn voorbereid op het toepassen van een spreek-/luisterverbinding.

Normering

NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten 
NEN-EN 81-71 Vandaalbestendige liften klasse 1

## L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)

Specifieke beschrijving

Onder het reviseren van de slijtende delen van de cabinedeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de cabinedeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de V-snaren en/of aandrijfband(en) 
- de deurlooprollen en contrarollen 
- de gelijkloopkoppelkabels met omleidrollen 
- de deurgeleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes 
- de eindschakelaars en deurstuitbuffers 
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

## L0810 Vervangen van de cabinedeurmotor

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de elektromotor van de cabinedeuraandrijving, inclusief alle noodzakelijke afstellingen en aanpassingen.

## L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de sensorlijst/detectielijst ten behoeve van de cabinedeurbeveiliging. De uitvoering gebeurt d.m.v. een vaste montage aan het cabinemeubel (niet aan cabinedeurvleugel). Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, bekabeling/bedrading en noodzakelijke afstellingen en aanpassingen aan cabine en/of cabinedagstuk.

## L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine

Specifieke beschrijving

Het leveren en aanbrengen van de verende stuitingen onder de baan van de liftcabine, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

## L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de verende stuitingen onder de baan van het tegengewicht, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

# Mr. Groen v Prinstererlaan 100, Assen - Installatie 42054865

## Gegevens van de installatie

| Pand/complex | Sporthal Olympus Assen | Aandrijving | Tractie |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres | Mr. Groen v Prinstererlaan 100, Assen | Stopplaatsen | 3 |
| Aanduiding | Lift | Schachttoegangen | 3 |
| DLR-nummer | lift mgvpsll100 01 | Kooitoegangen | 2 |
| Onderhoudsfirma | KONE B.V. | Ophanging | 2:1 |
| Installatienummer | 42054865 | Opstelling | Binnen / Buiten |
| Keurende instantie | TÜV Nederland Q A B.V. | Hefhoogte [m] | 7,00 m |
| Keurende instantie nr. | 10000023854 | Hefsnelheid [m/s] | 1,00 m/s |
| Spreek-/luistertype | Konexion | Hefvermogen [kg] | 1000 kg |
| Bouwjaar | 2016 |  |  |

## L0210 Vervangen van de hoofdstroomrelais

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van hoofdrelais van de besturing. De hoofdrelais dienen te zijn voorzien van aanduidingen gelijk aan die in het elektrisch schema.

## L0225 Vervangen van het schachtinfosysteem

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van het huidige systeem ten behoeve van de positiebepaling van de cabine in de schacht. Waar mogelijk dient een ‘exact positioneringsapparaat/AWG systeem’ te worden aangebracht.

## L0245 Vervangen van de snelheidsregelaar

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de snelheidsregelaar, inclusief het leveren en monteren van een snelheidsmeter op de machine. Dit betreft een encoder, tachogenerator of pulsopnemer. Dit inclusief bekabeling en bedrading. De aandrijving gebeurt door middel van geregelde aandrijving type ‘Closed Loop'. De totale aansluitwaarde van de gerenoveerde installatie dient zodanig te zijn dat de huidige maximale aansluitwaarde volstaat.

## L0415 Vervangen van de snelheidsbegrenzerkabel (cabine) (aanbeveling)

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de kabel, inclusief aansluiting op de vang aan de cabine.

## L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)

Specifieke beschrijving

Onder het reviseren van de slijtende delen van de schachtdeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de schachtdeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de deurlooprollen, contrarollen en grendelrollen 
- de gelijkloop-koppelkabels met omleidrollen  
- de geleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes  
- de sluitgewichtkabel met omleidwiel  
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

## L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)

Specifieke beschrijving

Onder het reviseren van de slijtende delen van de cabinedeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de cabinedeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de V-snaren en/of aandrijfband(en) 
- de deurlooprollen en contrarollen 
- de gelijkloopkoppelkabels met omleidrollen 
- de deurgeleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes 
- de eindschakelaars en deurstuitbuffers 
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

## L0810 Vervangen van de cabinedeurmotor

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de elektromotor van de cabinedeuraandrijving, inclusief alle noodzakelijke afstellingen en aanpassingen.

## L0815 Vervangen van de cabinedeurregeling

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de cabinedeurregeling. Dit inclusief besturingsprinten en alle aanverwante onderdelen, bekabeling/bedrading en noodzakelijke afstellingen.

## L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de sensorlijst/detectielijst ten behoeve van de cabinedeurbeveiliging. De uitvoering gebeurt d.m.v. een vaste montage aan het cabinemeubel (niet aan cabinedeurvleugel). Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, bekabeling/bedrading en noodzakelijke afstellingen en aanpassingen aan cabine en/of cabinedagstuk.

# Neptunusplein 16, Assen - Installatie 10282247

## Gegevens van de installatie

| Pand/complex | Parkeergarage Neptunus Assen | Aandrijving | Tractie |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres | Neptunusplein 16, Assen | Stopplaatsen | 2 |
| Aanduiding | Lift Triadezijde | Schachttoegangen | 2 |
| DLR-nummer | lift ntns16 02 | Kooitoegangen | 2 |
| Onderhoudsfirma | KONE B.V. | Ophanging | 2:1 |
| Installatienummer | 10282247 | Opstelling | Binnen |
| Keurende instantie | Liftinstituut B.V. | Hefhoogte [m] | 2,40 m |
| Keurende instantie nr. | 940109402 | Hefsnelheid [m/s] | 0,50 m/s |
| Spreek-/luistertype | Konexion | Hefvermogen [kg] | 2000 kg |
| Bouwjaar | 2003 |  |  |

## L0205 Vervangen van de besturing

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de complete besturing inclusief bekabeling en bedrading. De aandrijving geschied door middel van een geregelde aandrijving type ‘Closed Loop’. Het maximaal toelaatbare stopverschil is 5 mm.
De nieuwe besturing en snelheidsregelaar dienen te worden uitgevoerd met een energiebesparende stand-by-schakeling. Waar mogelijk moeten de zekeringen met lagere waardes worden toegepast.
De besturing moet zijn uitgevoerd met een nieuwe torn- en inspectiebesturing.

Indien niet nader omschreven dienen alle huidige functies in de bestaande besturing ook in de nieuwe besturing te worden opgenomen. De liftbesturing, inclusief de snelheidsregelaar, dient zonder hulpmiddelen te besturen, te tornen en te programmeren te zijn. Het uitlezen van storingen moet zonder hulpmiddelen mogelijk zijn. 
Eventueel noodzakelijke besturings- en programmeerhulpmiddelen dienen bij de lift te zijn meegeleverd en in de machinekamer te worden achtergelaten als onderdeel van de liftinstallatie. De opdrachtgever wordt eigenaar van deze hulpmiddelen.

## L0375.1 Vervangen van de draagmiddelen

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de draagmiddelen van de aandrijving van de lift. Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, noodzakelijke afstellingen en het reinigen. Indien er op de ophanging van de draagmiddelen een weeginrichting aanwezig is, dient deze ook te worden vervangen.

## L0410 Vervangen van de snelheidsbegrenzer 1 op 1 (cabine)

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de snelheidsbegrenzer, inclusief spanwiel en snelheidsbegrenzerkabel van de cabine. 
- op- en neerwaarts werkend 
- voorzien van een elektrisch controlecontact in beide richtingen
- voorzien van afscherming 
- met elektrisch controlecontact op kabelbreuk op het spanwiel.

## L0520 Vervangen van de schachttableaus

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de schachttableaus.  
Het plaatsen en aansluiten van esthetisch verantwoorde schachttableaus en richtingspijlen. De uitvoering van het bedieningspaneel dient te worden voorzien van een dichte achterkast en een RVS dekplaat. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met RVS blindplaat. Dit alles gebruikmakend van de huidige bouwkundige voorzieningen op de verschillende verdiepingen.  
Alle bestaande functionaliteiten moeten worden behouden.

Normering

NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten  
NEN-EN 81-71 Vandaalbestendige liften klasse 1

## L0735 Vervangen van de omleidwiel(en) cabine

Specifieke beschrijving

Het leveren en compleet vervangen van alle leidwielen (inclusief as en lagers) van de cabine. 
Dit inclusief alle aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen.

## L0750 Vervangen van de cabineslofvoering

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de slofvoeringen ten behoeve van de geleiding van de cabine. De leiders moeten worden gereinigd.

## L0760 Vervangen van het cabinetableau (vandaalbestendig)

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van het cabinetableau in RVS. Zo nodig dient de sparing t.b.v. het cabinetableau in de cabinewand te worden aangepast. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met een RVS blindplaat. 
 
Het nieuwe cabinetableau is voorzien van een optische cabinestandaanwijzer met vertrekrichtingspijlen, een alarmknop, een deur-open knop en een deur-sluiten knop.  Uitvoering met verhoogd schrift. Het tableau moet zijn voorbereid op het toepassen van een spreek-/luisterverbinding.

Normering

NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten 
NEN-EN 81-71 Vandaalbestendige liften klasse 1

## L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine

Specifieke beschrijving

Het leveren en aanbrengen van de verende stuitingen onder de baan van de liftcabine, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

## L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de verende stuitingen onder de baan van het tegengewicht, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

## L1035 Vervangen van de omleidwielen van het tegengewicht

Specifieke beschrijving

Het leveren en  vervangen van alle omleidwielen (inclusief as en lagers) van het tegengewicht.
Dit inclusief alle aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen.

## L1046 Vervangen van de slofvoeringen van het tegengewicht

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de slofvoeringen ten behoeve van de geleiding van het tegengewicht. De leiders moeten worden gereinigd.

# Thorbeckelaan 2, Assen - Installatie OM3543

## Gegevens van de installatie

| Pand/complex | Sporthal De Timp Assen | Aandrijving | Hydraulisch |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres | Thorbeckelaan 2, Assen | Stopplaatsen | 3 |
| Aanduiding | Personenlift | Schachttoegangen | 3 |
| DLR-nummer | lift thorb002 01 | Kooitoegangen | 1 |
| Onderhoudsfirma | OTIS B.V. | Ophanging | 1:1 |
| Installatienummer | OM3543 | Opstelling | Binnen |
| Keurende instantie | Liftinstituut B.V. | Hefhoogte [m] | 5,45 m |
| Keurende instantie nr. | 940200501 | Hefsnelheid [m/s] | 0,63 m/s |
| Spreek-/luistertype | Anders | Hefvermogen [kg] | 630 kg |
| Bouwjaar | 2003 |  |  |

## L0205 Vervangen van de besturing

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de complete besturing inclusief bekabeling en bedrading. De aandrijving geschied door middel van een geregelde aandrijving type ‘Closed Loop’. Het maximaal toelaatbare stopverschil is 5 mm.
De nieuwe besturing en snelheidsregelaar dienen te worden uitgevoerd met een energiebesparende stand-by-schakeling. Waar mogelijk moeten de zekeringen met lagere waardes worden toegepast.
De besturing moet zijn uitgevoerd met een nieuwe torn- en inspectiebesturing.

Indien niet nader omschreven dienen alle huidige functies in de bestaande besturing ook in de nieuwe besturing te worden opgenomen. De liftbesturing, inclusief de snelheidsregelaar, dient zonder hulpmiddelen te besturen, te tornen en te programmeren te zijn. Het uitlezen van storingen moet zonder hulpmiddelen mogelijk zijn. 
Eventueel noodzakelijke besturings- en programmeerhulpmiddelen dienen bij de lift te zijn meegeleverd en in de machinekamer te worden achtergelaten als onderdeel van de liftinstallatie. De opdrachtgever wordt eigenaar van deze hulpmiddelen.

## L0520 Vervangen van de schachttableaus

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de schachttableaus.  
Het plaatsen en aansluiten van esthetisch verantwoorde schachttableaus en richtingspijlen. De uitvoering van het bedieningspaneel dient te worden voorzien van een dichte achterkast en een RVS dekplaat. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met RVS blindplaat. Dit alles gebruikmakend van de huidige bouwkundige voorzieningen op de verschillende verdiepingen.  
Alle bestaande functionaliteiten moeten worden behouden.

Normering

NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten  
NEN-EN 81-71 Vandaalbestendige liften klasse 1

## L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)

Specifieke beschrijving

Onder het reviseren van de slijtende delen van de schachtdeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de schachtdeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de deurlooprollen, contrarollen en grendelrollen 
- de gelijkloop-koppelkabels met omleidrollen  
- de geleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes  
- de sluitgewichtkabel met omleidwiel  
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

## L0760 Vervangen van het cabinetableau (vandaalbestendig)

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van het cabinetableau in RVS. Zo nodig dient de sparing t.b.v. het cabinetableau in de cabinewand te worden aangepast. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met een RVS blindplaat. 
 
Het nieuwe cabinetableau is voorzien van een optische cabinestandaanwijzer met vertrekrichtingspijlen, een alarmknop, een deur-open knop en een deur-sluiten knop.  Uitvoering met verhoogd schrift. Het tableau moet zijn voorbereid op het toepassen van een spreek-/luisterverbinding.

Normering

NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten 
NEN-EN 81-71 Vandaalbestendige liften klasse 1

## L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)

Specifieke beschrijving

Onder het reviseren van de slijtende delen van de cabinedeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de cabinedeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de V-snaren en/of aandrijfband(en) 
- de deurlooprollen en contrarollen 
- de gelijkloopkoppelkabels met omleidrollen 
- de deurgeleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes 
- de eindschakelaars en deurstuitbuffers 
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

## L0810 Vervangen van de cabinedeurmotor

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de elektromotor van de cabinedeuraandrijving, inclusief alle noodzakelijke afstellingen en aanpassingen.

## L0815 Vervangen van de cabinedeurregeling

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de cabinedeurregeling. Dit inclusief besturingsprinten en alle aanverwante onderdelen, bekabeling/bedrading en noodzakelijke afstellingen.

## L0860 Aanbrengen van een sensorlijst/detectielijst (aanbeveling)

Specifieke beschrijving

Het leveren en aanbrengen van de sensorlijst/detectielijst ten behoeve van de cabinedeurbeveiliging. De uitvoering gebeurt d.m.v. een vaste montage aan het cabinemeubel (niet aan cabinedeurvleugel). Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, bekabeling/bedrading en noodzakelijke afstellingen en aanpassingen aan cabine en/of cabinedagstuk.

# Torenstraat 20a, Assen - Installatie OM2766

## Gegevens van de installatie

| Pand/complex | Parkeergarage Drents Museum Assen | Aandrijving | Hydraulisch |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres | Torenstraat 20a, Assen | Stopplaatsen | 5 |
| Aanduiding | Lift | Schachttoegangen | 5 |
| DLR-nummer | lift tor20a 01 | Kooitoegangen | 2 |
| Onderhoudsfirma | OTIS B.V. | Ophanging | 1:1 |
| Installatienummer | OM2766 | Opstelling | Binnen |
| Keurende instantie | Liftinstituut B.V. | Hefhoogte [m] | 8,80 m |
| Keurende instantie nr. | 940100501 | Hefsnelheid [m/s] | 0,50 m/s |
| Spreek-/luistertype | Anders | Hefvermogen [kg] | 630 kg |
| Bouwjaar | 1998 |  |  |

## L0305 Vervangen van het aggregaat

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van het complete hydraulisch aggregaat en het aansluiten aan de slang naar de cilinder van de lift, waarbij de bestaande specificaties, zoals hefvermogen, snelheid, vermogen e.d. in stand moeten worden gehouden.
Dit inclusief motor-pomp combinatie, stuurblok, nieuwe olie, aanverwante onderdelen, montage en noodzakelijke afstellingen.

## L0805 Vervangen van de cabinedeur(en) (vandaalbestendig)

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de cabinedeur, inclusief cabinedeuraandrijving, deurmotor en het aanbrengen van een snelheidsregelaar. Dit inclusief een cabinedeurgrendel (indien noodzakelijk) en een sensorlijst/detectielijst (vaste montage aan de cabine). De deurafwerking aan de cabinezijde dient in RVS te zijn.
De uitvoering dient geschikt te zijn voor het ontgrendelen van de huidige schachtdeuren.

Normering

NEN-EN 81-71 Vandaalbestendige liften klasse 1

# Triade 16, Assen - Installatie 10619000

## Gegevens van de installatie

| Pand/complex | Parkeergarage Triade Assen | Aandrijving | Tractie |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres | Triade 16, Assen | Stopplaatsen | 4 |
| Aanduiding | Lift 630kg | Schachttoegangen | 4 |
| DLR-nummer | lift tri16 01 | Kooitoegangen | 1 |
| Onderhoudsfirma | KONE B.V. | Ophanging | 2:1 |
| Installatienummer | 10619000 | Opstelling | Binnen |
| Keurende instantie | Liftinstituut B.V. | Hefhoogte [m] | 11,50 m |
| Keurende instantie nr. | 100306333 | Hefsnelheid [m/s] | 1,00 m/s |
| Spreek-/luistertype | Konexion | Hefvermogen [kg] | 630 kg |
| Bouwjaar | 2007 |  |  |

## L0205 Vervangen van de besturing

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de complete besturing inclusief bekabeling en bedrading. De aandrijving geschied door middel van een geregelde aandrijving type ‘Closed Loop’. Het maximaal toelaatbare stopverschil is 5 mm.
De nieuwe besturing en snelheidsregelaar dienen te worden uitgevoerd met een energiebesparende stand-by-schakeling. Waar mogelijk moeten de zekeringen met lagere waardes worden toegepast.
De besturing moet zijn uitgevoerd met een nieuwe torn- en inspectiebesturing.

Indien niet nader omschreven dienen alle huidige functies in de bestaande besturing ook in de nieuwe besturing te worden opgenomen. De liftbesturing, inclusief de snelheidsregelaar, dient zonder hulpmiddelen te besturen, te tornen en te programmeren te zijn. Het uitlezen van storingen moet zonder hulpmiddelen mogelijk zijn. 
Eventueel noodzakelijke besturings- en programmeerhulpmiddelen dienen bij de lift te zijn meegeleverd en in de machinekamer te worden achtergelaten als onderdeel van de liftinstallatie. De opdrachtgever wordt eigenaar van deze hulpmiddelen.

## L0375.1 Vervangen van de draagmiddelen

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de draagmiddelen van de aandrijving van de lift. Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, noodzakelijke afstellingen en het reinigen. Indien er op de ophanging van de draagmiddelen een weeginrichting aanwezig is, dient deze ook te worden vervangen.

## L0410 Vervangen van de snelheidsbegrenzer 1 op 1 (cabine)

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de snelheidsbegrenzer, inclusief spanwiel en snelheidsbegrenzerkabel van de cabine. 
- op- en neerwaarts werkend 
- voorzien van een elektrisch controlecontact in beide richtingen
- voorzien van afscherming 
- met elektrisch controlecontact op kabelbreuk op het spanwiel.

## L0520 Vervangen van de schachttableaus

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de schachttableaus.  
Het plaatsen en aansluiten van esthetisch verantwoorde schachttableaus en richtingspijlen. De uitvoering van het bedieningspaneel dient te worden voorzien van een dichte achterkast en een RVS dekplaat. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met RVS blindplaat. Dit alles gebruikmakend van de huidige bouwkundige voorzieningen op de verschillende verdiepingen.  
Alle bestaande functionaliteiten moeten worden behouden.

Normering

NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten  
NEN-EN 81-71 Vandaalbestendige liften klasse 1

## L0585 Schacht schoonmaken

Specifieke beschrijving

Alle liggende delen ontdoen van stof, vuil en vet.

## L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)

Specifieke beschrijving

Onder het reviseren van de slijtende delen van de schachtdeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de schachtdeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de deurlooprollen, contrarollen en grendelrollen 
- de gelijkloop-koppelkabels met omleidrollen  
- de geleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes  
- de sluitgewichtkabel met omleidwiel  
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

## L0735 Vervangen van de omleidwiel(en) cabine

Specifieke beschrijving

Het leveren en compleet vervangen van alle leidwielen (inclusief as en lagers) van de cabine. 
Dit inclusief alle aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen.

## L0750 Vervangen van de cabineslofvoering

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de slofvoeringen ten behoeve van de geleiding van de cabine. De leiders moeten worden gereinigd.

## L0760 Vervangen van het cabinetableau (vandaalbestendig)

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van het cabinetableau in RVS. Zo nodig dient de sparing t.b.v. het cabinetableau in de cabinewand te worden aangepast. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met een RVS blindplaat. 
 
Het nieuwe cabinetableau is voorzien van een optische cabinestandaanwijzer met vertrekrichtingspijlen, een alarmknop, een deur-open knop en een deur-sluiten knop.  Uitvoering met verhoogd schrift. Het tableau moet zijn voorbereid op het toepassen van een spreek-/luisterverbinding.

Normering

NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten 
NEN-EN 81-71 Vandaalbestendige liften klasse 1

## L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)

Specifieke beschrijving

Onder het reviseren van de slijtende delen van de cabinedeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de cabinedeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de V-snaren en/of aandrijfband(en) 
- de deurlooprollen en contrarollen 
- de gelijkloopkoppelkabels met omleidrollen 
- de deurgeleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes 
- de eindschakelaars en deurstuitbuffers 
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

## L0810 Vervangen van de cabinedeurmotor

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de elektromotor van de cabinedeuraandrijving, inclusief alle noodzakelijke afstellingen en aanpassingen.

## L0815 Vervangen van de cabinedeurregeling

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de cabinedeurregeling. Dit inclusief besturingsprinten en alle aanverwante onderdelen, bekabeling/bedrading en noodzakelijke afstellingen.

## L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine

Specifieke beschrijving

Het leveren en aanbrengen van de verende stuitingen onder de baan van de liftcabine, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

## L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de verende stuitingen onder de baan van het tegengewicht, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

## L1035 Vervangen van de omleidwielen van het tegengewicht

Specifieke beschrijving

Het leveren en  vervangen van alle omleidwielen (inclusief as en lagers) van het tegengewicht.
Dit inclusief alle aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen.

## L1046 Vervangen van de slofvoeringen van het tegengewicht

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de slofvoeringen ten behoeve van de geleiding van het tegengewicht. De leiders moeten worden gereinigd.

# Van Doornestraat 5, Assen - Installatie OK4069

## Gegevens van de installatie

| Pand/complex | Duurzaamheidscentrum Buitenzorg Assen | Aandrijving | Hydraulisch |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres | Van Doornestraat 5, Assen | Stopplaatsen | 2 |
| Aanduiding | Lift | Schachttoegangen | 2 |
| DLR-nummer | lift vdrns05 01 | Kooitoegangen | 1 |
| Onderhoudsfirma | OTIS B.V. | Ophanging | 1:1 |
| Installatienummer | OK4069 | Opstelling | Binnen |
| Keurende instantie | Liftinstituut B.V. | Hefhoogte [m] | 3,40 m |
| Keurende instantie nr. | 940300901 | Hefsnelheid [m/s] | 0,60 m/s |
| Spreek-/luistertype |  | Hefvermogen [kg] | 630 kg |
| Bouwjaar | 1994 |  |  |

## L0205 Vervangen van de besturing

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de complete besturing inclusief bekabeling en bedrading. De aandrijving geschied door middel van een geregelde aandrijving type ‘Closed Loop’. Het maximaal toelaatbare stopverschil is 5 mm.
De nieuwe besturing en snelheidsregelaar dienen te worden uitgevoerd met een energiebesparende stand-by-schakeling. Waar mogelijk moeten de zekeringen met lagere waardes worden toegepast.
De besturing moet zijn uitgevoerd met een nieuwe torn- en inspectiebesturing.

Indien niet nader omschreven dienen alle huidige functies in de bestaande besturing ook in de nieuwe besturing te worden opgenomen. De liftbesturing, inclusief de snelheidsregelaar, dient zonder hulpmiddelen te besturen, te tornen en te programmeren te zijn. Het uitlezen van storingen moet zonder hulpmiddelen mogelijk zijn. 
Eventueel noodzakelijke besturings- en programmeerhulpmiddelen dienen bij de lift te zijn meegeleverd en in de machinekamer te worden achtergelaten als onderdeel van de liftinstallatie. De opdrachtgever wordt eigenaar van deze hulpmiddelen.

## L0305 Vervangen van het aggregaat

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van het complete hydraulisch aggregaat en het aansluiten aan de slang naar de cilinder van de lift, waarbij de bestaande specificaties, zoals hefvermogen, snelheid, vermogen e.d. in stand moeten worden gehouden.
Dit inclusief motor-pomp combinatie, stuurblok, nieuwe olie, aanverwante onderdelen, montage en noodzakelijke afstellingen.

## L0510 Vervangen van de schachtverlichting

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de schachtverlichting met een gezamenlijke lichtopbrengst van 50 lux op 1 meter boven het cabinedak en in de put, op willekeurige positie van de cabine in de schacht. De uitvoering als ledverlichting, slagvast en minimaal IP 44. De schachtverlichting moet op elke willekeurige stopplaats aan- en uitschakelbaar zijn. Indien niet aanwezig moet een wandcontactdoos worden aangebracht in de schachtput nabij de stopknop.

## L0520 Vervangen van de schachttableaus

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de schachttableaus.  
Het plaatsen en aansluiten van esthetisch verantwoorde schachttableaus en richtingspijlen. De uitvoering van het bedieningspaneel dient te worden voorzien van een dichte achterkast en een RVS dekplaat. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met RVS blindplaat. Dit alles gebruikmakend van de huidige bouwkundige voorzieningen op de verschillende verdiepingen.  
Alle bestaande functionaliteiten moeten worden behouden.

Normering

NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten  
NEN-EN 81-71 Vandaalbestendige liften klasse 1

## L0720 Vervangen van de verlichting/noodverlichting in de liftcabine

Specifieke beschrijving

Het leveren en aanbrengen van een verlichtingsarmatu(u)r(en) in de liftcabine inclusief noodverlichtingsunit, uitgevoerd in led. De noodverlichting heeft een autonome brandduur van minimaal 1 uur en de lichtopbrengst is minimaal 10 lux. 
De verlichting moet worden uitgevoerd met een automatische in- en uitschakeling waarvan de schakeltijd instelbaar is.

## L0760 Vervangen van het cabinetableau (vandaalbestendig)

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van het cabinetableau in RVS. Zo nodig dient de sparing t.b.v. het cabinetableau in de cabinewand te worden aangepast. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met een RVS blindplaat. 
 
Het nieuwe cabinetableau is voorzien van een optische cabinestandaanwijzer met vertrekrichtingspijlen, een alarmknop, een deur-open knop en een deur-sluiten knop.  Uitvoering met verhoogd schrift. Het tableau moet zijn voorbereid op het toepassen van een spreek-/luisterverbinding.

Normering

NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten 
NEN-EN 81-71 Vandaalbestendige liften klasse 1

# Witterhoofdweg 1A-G, Assen - Installatie 11098153

## Gegevens van de installatie

| Pand/complex | MFA Schakelveld Assen | Aandrijving | Tractie |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres | Witterhoofdweg 1A-G, Assen | Stopplaatsen | 2 |
| Aanduiding | Personenlift | Schachttoegangen | 2 |
| DLR-nummer | lift wthw001 01 | Kooitoegangen | 1 |
| Onderhoudsfirma | KONE B.V. | Ophanging | 2:1 |
| Installatienummer | 11098153 | Opstelling | Binnen |
| Keurende instantie | TÜV Nederland Q A B.V. | Hefhoogte [m] | 3,50 m |
| Keurende instantie nr. | 10000019089 | Hefsnelheid [m/s] | 1,00 m/s |
| Spreek-/luistertype | Konexion | Hefvermogen [kg] | 1000 kg |
| Bouwjaar | 2009 |  |  |

## L0210 Vervangen van de hoofdstroomrelais

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van hoofdrelais van de besturing. De hoofdrelais dienen te zijn voorzien van aanduidingen gelijk aan die in het elektrisch schema.

## L0225 Vervangen van het schachtinfosysteem

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van het huidige systeem ten behoeve van de positiebepaling van de cabine in de schacht. Waar mogelijk dient een ‘exact positioneringsapparaat/AWG systeem’ te worden aangebracht.

## L0245 Vervangen van de snelheidsregelaar

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de snelheidsregelaar, inclusief het leveren en monteren van een snelheidsmeter op de machine. Dit betreft een encoder, tachogenerator of pulsopnemer. Dit inclusief bekabeling en bedrading. De aandrijving gebeurt door middel van geregelde aandrijving type ‘Closed Loop'. De totale aansluitwaarde van de gerenoveerde installatie dient zodanig te zijn dat de huidige maximale aansluitwaarde volstaat.

## L0375.1 Vervangen van de draagmiddelen

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de draagmiddelen van de aandrijving van de lift. Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, noodzakelijke afstellingen en het reinigen. Indien er op de ophanging van de draagmiddelen een weeginrichting aanwezig is, dient deze ook te worden vervangen.

## L0415 Vervangen van de snelheidsbegrenzerkabel (cabine) (aanbeveling)

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de kabel, inclusief aansluiting op de vang aan de cabine.

## L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)

Specifieke beschrijving

Onder het reviseren van de slijtende delen van de schachtdeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de schachtdeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de deurlooprollen, contrarollen en grendelrollen 
- de gelijkloop-koppelkabels met omleidrollen  
- de geleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes  
- de sluitgewichtkabel met omleidwiel  
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

## L0735 Vervangen van de omleidwiel(en) cabine

Specifieke beschrijving

Het leveren en compleet vervangen van alle leidwielen (inclusief as en lagers) van de cabine. 
Dit inclusief alle aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen.

## L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)

Specifieke beschrijving

Onder het reviseren van de slijtende delen van de cabinedeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de cabinedeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de V-snaren en/of aandrijfband(en) 
- de deurlooprollen en contrarollen 
- de gelijkloopkoppelkabels met omleidrollen 
- de deurgeleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes 
- de eindschakelaars en deurstuitbuffers 
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

## L0810 Vervangen van de cabinedeurmotor

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de elektromotor van de cabinedeuraandrijving, inclusief alle noodzakelijke afstellingen en aanpassingen.

## L0815 Vervangen van de cabinedeurregeling

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de cabinedeurregeling. Dit inclusief besturingsprinten en alle aanverwante onderdelen, bekabeling/bedrading en noodzakelijke afstellingen.

## L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de sensorlijst/detectielijst ten behoeve van de cabinedeurbeveiliging. De uitvoering gebeurt d.m.v. een vaste montage aan het cabinemeubel (niet aan cabinedeurvleugel). Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, bekabeling/bedrading en noodzakelijke afstellingen en aanpassingen aan cabine en/of cabinedagstuk.

## L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine

Specifieke beschrijving

Het leveren en aanbrengen van de verende stuitingen onder de baan van de liftcabine, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

## L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de verende stuitingen onder de baan van het tegengewicht, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

## L1035 Vervangen van de omleidwielen van het tegengewicht

Specifieke beschrijving

Het leveren en  vervangen van alle omleidwielen (inclusief as en lagers) van het tegengewicht.
Dit inclusief alle aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen.

# Zuidhaege 2, Assen - Installatie OM1714

## Gegevens van de installatie

| Pand/complex | Podium Zuidhaege Assen | Aandrijving | Hydraulisch |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres | Zuidhaege 2, Assen | Stopplaatsen | 3 |
| Aanduiding | Lift | Schachttoegangen | 3 |
| DLR-nummer | lift zdhg002 01 | Kooitoegangen | 1 |
| Onderhoudsfirma | OTIS B.V. | Ophanging | 1:1 |
| Installatienummer | OM1714 | Opstelling | Binnen |
| Keurende instantie | Liftinstituut B.V. | Hefhoogte [m] | 8,40 m |
| Keurende instantie nr. | 940106801 | Hefsnelheid [m/s] | 0,56 m/s |
| Spreek-/luistertype | Anders | Hefvermogen [kg] | 1000 kg |
| Bouwjaar | 1994 |  |  |

## L0205 Vervangen van de besturing

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de complete besturing inclusief bekabeling en bedrading. De aandrijving geschied door middel van een geregelde aandrijving type ‘Closed Loop’. Het maximaal toelaatbare stopverschil is 5 mm.
De nieuwe besturing en snelheidsregelaar dienen te worden uitgevoerd met een energiebesparende stand-by-schakeling. Waar mogelijk moeten de zekeringen met lagere waardes worden toegepast.
De besturing moet zijn uitgevoerd met een nieuwe torn- en inspectiebesturing.

Indien niet nader omschreven dienen alle huidige functies in de bestaande besturing ook in de nieuwe besturing te worden opgenomen. De liftbesturing, inclusief de snelheidsregelaar, dient zonder hulpmiddelen te besturen, te tornen en te programmeren te zijn. Het uitlezen van storingen moet zonder hulpmiddelen mogelijk zijn. 
Eventueel noodzakelijke besturings- en programmeerhulpmiddelen dienen bij de lift te zijn meegeleverd en in de machinekamer te worden achtergelaten als onderdeel van de liftinstallatie. De opdrachtgever wordt eigenaar van deze hulpmiddelen.

## L0305 Vervangen van het aggregaat

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van het complete hydraulisch aggregaat en het aansluiten aan de slang naar de cilinder van de lift, waarbij de bestaande specificaties, zoals hefvermogen, snelheid, vermogen e.d. in stand moeten worden gehouden.
Dit inclusief motor-pomp combinatie, stuurblok, nieuwe olie, aanverwante onderdelen, montage en noodzakelijke afstellingen.

## L0370 Vervangen van de cilinderpakking - hydraulisch

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de cilinderpakking(en). Eventuele onregelmatigheden op de plunjer worden op voorhand op professionele wijze behandeld, zodat deze geen oorzaak kunnen zijn voor beschadiging van de nieuw aan te brengen pakkingen. De cilinder uitwendig reinigen, inclusief het legen van de lekolie-opvangkan. De uitlijning van de cilinder controleren en indien nodig aanpassen. Dit inclusief montage, aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen.

## L0520 Vervangen van de schachttableaus

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de schachttableaus.  
Het plaatsen en aansluiten van esthetisch verantwoorde schachttableaus en richtingspijlen. De uitvoering van het bedieningspaneel dient te worden voorzien van een dichte achterkast en een RVS dekplaat. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met RVS blindplaat. Dit alles gebruikmakend van de huidige bouwkundige voorzieningen op de verschillende verdiepingen.  
Alle bestaande functionaliteiten moeten worden behouden.

Normering

NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten  
NEN-EN 81-71 Vandaalbestendige liften klasse 1

## L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)

Specifieke beschrijving

Onder het reviseren van de slijtende delen van de schachtdeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de schachtdeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de deurlooprollen, contrarollen en grendelrollen 
- de gelijkloop-koppelkabels met omleidrollen  
- de geleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes  
- de sluitgewichtkabel met omleidwiel  
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

## L0710 Vervangen van de cabinebekleding

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de cabinebekleding. Het betreft de wanden, de vloer en het plafond, inclusief ledverlichting. De oude wandbekleding en vloerbedekking dient te worden verwijderd en indien noodzakelijk moet de ondervloer worden hersteld of verstevigd.
De wanden en plafond dienen krasbestendig te zijn en de vloerbedekking dient slijtvast te zijn uitgevoerd. De huidige ventilatie van de cabine moet worden gewaarborgd. 
De cabinebekleding dient geschikt te zijn voor de huidige toepassing. Het definitieve ontwerp wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.

Na het aanbrengen van de cabinebekleding dienen de cabine en het tegengewicht van tractieliften te worden gebalanceerd. Indien noodzakelijk dient de massa van het tegengewicht te worden aangepast.

## L0760 Vervangen van het cabinetableau (vandaalbestendig)

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van het cabinetableau in RVS. Zo nodig dient de sparing t.b.v. het cabinetableau in de cabinewand te worden aangepast. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met een RVS blindplaat. 
 
Het nieuwe cabinetableau is voorzien van een optische cabinestandaanwijzer met vertrekrichtingspijlen, een alarmknop, een deur-open knop en een deur-sluiten knop.  Uitvoering met verhoogd schrift. Het tableau moet zijn voorbereid op het toepassen van een spreek-/luisterverbinding.

Normering

NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten 
NEN-EN 81-71 Vandaalbestendige liften klasse 1

## L0805 Vervangen van de cabinedeur(en) (vandaalbestendig)

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de cabinedeur, inclusief cabinedeuraandrijving, deurmotor en het aanbrengen van een snelheidsregelaar. Dit inclusief een cabinedeurgrendel (indien noodzakelijk) en een sensorlijst/detectielijst (vaste montage aan de cabine). De deurafwerking aan de cabinezijde dient in RVS te zijn.
De uitvoering dient geschikt te zijn voor het ontgrendelen van de huidige schachtdeuren.

Normering

NEN-EN 81-71 Vandaalbestendige liften klasse 1

# Installatie(s) per werkomschrijving

L0205 Vervangen van de besturing

- Installatienummer:  10282246	Apollopad 74 te Assen

- Installatienummer:  OK1478	Mercuriusplein 211 te Assen

- Installatienummer:  OM3543	Thorbeckelaan 2 te Assen

- Installatienummer:  OK4069	Van Doornestraat 5 te Assen

- Installatienummer:  OM1714	Zuidhaege 2 te Assen

- Installatienummer:  10282247	Neptunusplein 16 te Assen

- Installatienummer:  10619000	Triade 16 te Assen

L0210 Vervangen van de hoofdstroomrelais

- Installatienummer:  42054865	Mr. Groen v Prinstererlaan 100 te Assen

- Installatienummer:  11098153	Witterhoofdweg 1A-G te Assen

- Installatienummer:  OF7214	Amstelstraat 14 te Assen

L0225 Vervangen van het schachtinfosysteem

- Installatienummer:  42054865	Mr. Groen v Prinstererlaan 100 te Assen

- Installatienummer:  11098153	Witterhoofdweg 1A-G te Assen

- Installatienummer:  OF7214	Amstelstraat 14 te Assen

L0245 Vervangen van de snelheidsregelaar

- Installatienummer:  42054865	Mr. Groen v Prinstererlaan 100 te Assen

- Installatienummer:  11098153	Witterhoofdweg 1A-G te Assen

- Installatienummer:  OF7214	Amstelstraat 14 te Assen

L0305 Vervangen van het aggregaat

- Installatienummer:  OK4069	Van Doornestraat 5 te Assen

- Installatienummer:  OM1714	Zuidhaege 2 te Assen

- Installatienummer:  OM2766	Torenstraat 20a te Assen

L0305.1 Reviseren van de machine

- Installatienummer:  OK1478	Mercuriusplein 211 te Assen

L0345.1 Vervangen van de rem algemeen

- Installatienummer:  OF7214	Amstelstraat 14 te Assen

L0355.1 Vervangen van de tractieschijf, inclusief draagmiddelen

- Installatienummer:  OK1478	Mercuriusplein 211 te Assen

L0370 Vervangen van de cilinderpakking - hydraulisch

- Installatienummer:  OM1714	Zuidhaege 2 te Assen

L0375.1 Vervangen van de draagmiddelen

- Installatienummer:  10282246	Apollopad 74 te Assen

- Installatienummer:  11098153	Witterhoofdweg 1A-G te Assen

- Installatienummer:  10282247	Neptunusplein 16 te Assen

- Installatienummer:  OF7214	Amstelstraat 14 te Assen

- Installatienummer:  10619000	Triade 16 te Assen

L0410 Vervangen van de snelheidsbegrenzer 1 op 1 (cabine)

- Installatienummer:  OK1478	Mercuriusplein 211 te Assen

- Installatienummer:  10282247	Neptunusplein 16 te Assen

- Installatienummer:  10282246	Apollopad 74 te Assen

- Installatienummer:  10619000	Triade 16 te Assen

L0415 Vervangen van de snelheidsbegrenzerkabel (cabine) (aanbeveling)

- Installatienummer:  42054865	Mr. Groen v Prinstererlaan 100 te Assen

- Installatienummer:  11098153	Witterhoofdweg 1A-G te Assen

- Installatienummer:  OF7214	Amstelstraat 14 te Assen

L0510 Vervangen van de schachtverlichting

- Installatienummer:  OK4069	Van Doornestraat 5 te Assen

L0520 Vervangen van de schachttableaus

- Installatienummer:  10282246	Apollopad 74 te Assen

- Installatienummer:  OK1478	Mercuriusplein 211 te Assen

- Installatienummer:  OM3543	Thorbeckelaan 2 te Assen

- Installatienummer:  OK4069	Van Doornestraat 5 te Assen

- Installatienummer:  OM1714	Zuidhaege 2 te Assen

- Installatienummer:  10282247	Neptunusplein 16 te Assen

- Installatienummer:  10619000	Triade 16 te Assen

L0585 Schacht schoonmaken

- Installatienummer:  10619000	Triade 16 te Assen

L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)

- Installatienummer:  OK1478	Mercuriusplein 211 te Assen

- Installatienummer:  42054865	Mr. Groen v Prinstererlaan 100 te Assen

- Installatienummer:  11083172	Schoolstraat 31-35 te Assen

- Installatienummer:  OM3543	Thorbeckelaan 2 te Assen

- Installatienummer:  11098153	Witterhoofdweg 1A-G te Assen

- Installatienummer:  OM1714	Zuidhaege 2 te Assen

- Installatienummer:  OF7214	Amstelstraat 14 te Assen

- Installatienummer:  10619000	Triade 16 te Assen

L0710 Vervangen van de cabinebekleding

- Installatienummer:  OM1714	Zuidhaege 2 te Assen

L0720 Vervangen van de verlichting/noodverlichting in de liftcabine

- Installatienummer:  OK1478	Mercuriusplein 211 te Assen

- Installatienummer:  10282246	Apollopad 74 te Assen

- Installatienummer:  OK4069	Van Doornestraat 5 te Assen

L0735 Vervangen van de omleidwiel(en) cabine

- Installatienummer:  10282246	Apollopad 74 te Assen

- Installatienummer:  11098153	Witterhoofdweg 1A-G te Assen

- Installatienummer:  10282247	Neptunusplein 16 te Assen

- Installatienummer:  10619000	Triade 16 te Assen

L0750 Vervangen van de cabineslofvoering

- Installatienummer:  10282246	Apollopad 74 te Assen

- Installatienummer:  10282247	Neptunusplein 16 te Assen

- Installatienummer:  OF7214	Amstelstraat 14 te Assen

- Installatienummer:  10619000	Triade 16 te Assen

L0760 Vervangen van het cabinetableau (vandaalbestendig)

- Installatienummer:  10282246	Apollopad 74 te Assen

- Installatienummer:  OK1478	Mercuriusplein 211 te Assen

- Installatienummer:  OM3543	Thorbeckelaan 2 te Assen

- Installatienummer:  OK4069	Van Doornestraat 5 te Assen

- Installatienummer:  OM1714	Zuidhaege 2 te Assen

- Installatienummer:  10282247	Neptunusplein 16 te Assen

- Installatienummer:  10619000	Triade 16 te Assen

L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)

- Installatienummer:  OK1478	Mercuriusplein 211 te Assen

- Installatienummer:  42054865	Mr. Groen v Prinstererlaan 100 te Assen

- Installatienummer:  OM3543	Thorbeckelaan 2 te Assen

- Installatienummer:  11098153	Witterhoofdweg 1A-G te Assen

- Installatienummer:  OF7214	Amstelstraat 14 te Assen

- Installatienummer:  10619000	Triade 16 te Assen

L0805 Vervangen van de cabinedeur(en) (vandaalbestendig)

- Installatienummer:  OM2766	Torenstraat 20a te Assen

- Installatienummer:  OM1714	Zuidhaege 2 te Assen

L0810 Vervangen van de cabinedeurmotor

- Installatienummer:  OK1478	Mercuriusplein 211 te Assen

- Installatienummer:  42054865	Mr. Groen v Prinstererlaan 100 te Assen

- Installatienummer:  OM3543	Thorbeckelaan 2 te Assen

- Installatienummer:  11098153	Witterhoofdweg 1A-G te Assen

- Installatienummer:  OF7214	Amstelstraat 14 te Assen

- Installatienummer:  10619000	Triade 16 te Assen

L0815 Vervangen van de cabinedeurregeling

- Installatienummer:  42054865	Mr. Groen v Prinstererlaan 100 te Assen

- Installatienummer:  OM3543	Thorbeckelaan 2 te Assen

- Installatienummer:  11098153	Witterhoofdweg 1A-G te Assen

- Installatienummer:  OF7214	Amstelstraat 14 te Assen

- Installatienummer:  10619000	Triade 16 te Assen

L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur

- Installatienummer:  OK1478	Mercuriusplein 211 te Assen

- Installatienummer:  42054865	Mr. Groen v Prinstererlaan 100 te Assen

- Installatienummer:  11098153	Witterhoofdweg 1A-G te Assen

- Installatienummer:  OF7214	Amstelstraat 14 te Assen

L0860 Aanbrengen van een sensorlijst/detectielijst (aanbeveling)

- Installatienummer:  OM3543	Thorbeckelaan 2 te Assen

L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine

- Installatienummer:  10282246	Apollopad 74 te Assen

- Installatienummer:  OK1478	Mercuriusplein 211 te Assen

- Installatienummer:  11098153	Witterhoofdweg 1A-G te Assen

- Installatienummer:  10282247	Neptunusplein 16 te Assen

- Installatienummer:  OF7214	Amstelstraat 14 te Assen

- Installatienummer:  10619000	Triade 16 te Assen

L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht

- Installatienummer:  10282246	Apollopad 74 te Assen

- Installatienummer:  OK1478	Mercuriusplein 211 te Assen

- Installatienummer:  11098153	Witterhoofdweg 1A-G te Assen

- Installatienummer:  10282247	Neptunusplein 16 te Assen

- Installatienummer:  OF7214	Amstelstraat 14 te Assen

- Installatienummer:  10619000	Triade 16 te Assen

L1035 Vervangen van de omleidwielen van het tegengewicht

- Installatienummer:  10282246	Apollopad 74 te Assen

- Installatienummer:  11098153	Witterhoofdweg 1A-G te Assen

- Installatienummer:  10282247	Neptunusplein 16 te Assen

- Installatienummer:  10619000	Triade 16 te Assen

L1046 Vervangen van de slofvoeringen van het tegengewicht

- Installatienummer:  10282246	Apollopad 74 te Assen

- Installatienummer:  10282247	Neptunusplein 16 te Assen

- Installatienummer:  10619000	Triade 16 te Assen