.

.

# Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase)

Bestrijden en beheersen invasieve exotische landplanten - Gemeente Eemsdelta 2026-2027

# Veiligheid- en Gezondheidsplan (ontwerpfase)

Bestrijden en beheersen invasieve exotische landplanten - Gemeente Eemsdelta 2026-2027

Projectnummer: 2025-062

Definitief

### Revisie 1

Auteur

R. Deddens

Opdrachtgever

Gemeente Eemsdelta

Inhoudsopgave

- Projectgegevens	4

- Betrokkenen bij het Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase)	5

  - Opdrachtgever	5

  - Ontwerpende partij	5

  - Coördinator ontwerpfase	5

- Algemeen	6

- Inventarisatie en evaluatie van specifieke gevaren	7

- Overleg	10

- Toezicht	10

- Voorlichting aan werknemers op de bouwplaats	10

- Bedrijfshulpverlening	10

- Kennisgeving Arbeidsinspectie	11

Bijlage I - Risico-inventarisatie

projectnummer 2025-062

### Projectgegevens

##### Projectnaam:

Bestrijding invasieve exotische landplanten – gemeente Eemsdelta 2026-2027

##### Projectbeschrijving:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- het mechanisch beheersen en/of bestrijden van de Reuzenberenklauw;

- het machinaal beheersen en/of bestrijden van de Reuzenberenklauw;

- het mechanisch beheersen en/of bestrijden van de Aziatische Duizendknoop;

- het machinaal beheersen en/of bestrijden van de Aziatische Duizendknoop;

- het bestrijden van de Aziatische Duizendknoop d.m.v. afgraving.

- het afwerken en aanwerken van de bestreden groeiplaatsen van de invasieve exoten.

##### Contractdocumenten

Tot dit Veiligheids- en Gezondheidsplan behoort mede het onderhavige bestek en de daarbij horende tekeningen en bijlagen.

Onderhavig bestek:

##### RAW bestek; Bestrijden en beheersen invasieve exotische landplanten - Gemeente Eemsdelta 2026-2027.

Een korte beschrijving van het uit te voeren is beschreven in deel 1 algemeen van het bestek. De uit te voeren werkzaamheden en randvoorwaarden volgen uit deel

2.2 en deel 3 van het bestek.

##### Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Eemsdelta.

##### Tijdsbepaling

De tijdsbepaling is beschreven in par. 1.05 ´tijdsbepaling´ van het bestek. De aannemer stelt op grond van par. 01.13 van deel 3 van dit bestek een algemeen tijdschema dan wel indien gevraagd een gedetailleerd werkplan op.

projectnummer 2025-062

# Betrokkenen bij het Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase)

## Opdrachtgever

Naam:	Gemeente Eemsdelta

Adres:	Postbus 15 9900 AA Appingedam

##### Contactpersoon:

Naam:	H. Dijkhuis Afdeling/dienst:	Beheer

Telefoon:	0596 691203

## Ontwerpende partij

Naam:	SEC groep B.V.

Afdeling/dienst:	Werkvoorbereiding

## Coördinator ontwerpfase

Naam:	H. Dijkhuis Afdeling/dienst:	Beheer

Telefoon:	0596 691203

Pagina 3 van 18

projectnummer 2025-062

# Algemeen

Gegevens die in dit Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase) nog niet bekend zijn, zullen na aanbesteding alsnog door/namens opdrachtgever ver- strekt worden.

De aannemer stelt op basis van dit Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase) na gunning van het werk een Veiligheids- en Gezondheidsplan (Uitvoeringsfase) op. Dit Veiligheids- en Gezondheidsplan ( Uitvoeringsfase) wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012 en binnen de in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 genoemde termijnen aangereikt aan de opdrachtgever.

Dit plan moet voldoen aan art. 2.28 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Gedurende de voortgang van het werk wordt het plan geactualiseerd indien daartoe aanleiding bestaat.

De aannemer stelt na gunning van het werk de in art. 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase aan en legt dit vast in het Veiligheids- en Gezondheidsplan (Uitvoeringsfase).

Het gedurende de uitvoeringsfase door de aannemer geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsdossier, als bedoeld in artikel 2.31 sub e van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moet bij de oplevering worden overgedragen aan de opdrachtgever.

Indien dit Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase) onderdelen bevat die tegenstrijdig zijn met het bestek, dan gaat het bestek voor het Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase).

##### Bij dit Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase) behoort de bijlage

-	Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. Deze is opgenomen in Bijlage 1.

Pagina 4 van 18

projectnummer 2025-062

# Inventarisatie en evaluatie van specifieke gevaren

Navolgende inventarisatie geeft een beeld van de in de ontwerpfase gesignaleerde relevante veiligheids- en gezondheidsgevaren.

Het gaat hier specifiek om een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden.

De aannemer dient op grond van art. 4.1 ARBO-wet verplichte risico-inventarisatie en –evaluatie te hanteren en deze af te stemmen op de op de bouwplaats voorkomende feitelijke situatie.

| Specifieke gevaren die het gevolg zijn van de ge- lijktijdige en achtereenvolgende uitvoering | Veiligheids- en gezondheidsrisico's | Maatregelen in uitvoeringsfase |
| --- | --- | --- |

| Bouwplaatsinrichting |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gebruik, ruimte en locatie schaftruimten, sanitair, materiaalopslag en afvalopslagplaatsen | Gezondheid Veiligheid | Aannemer draagt zorg voor locatie in overleg met directie; Schoonhouden wegen; Afsluiting keten, opslagplaatsen en bouwlocatie Dagelijkse controleronde na einde werkzaam- heden. |

| Transport op de bouwplaats |  |  |
| --- | --- | --- |
| Materiaalverplaatsingen | - Beknelling | Duidelijke werkinstructie; Dragen van pbm’s. |
| Materieelgebruik | - Kantelen, wegzakken materieel | Toepassen rijplaten op eigen initiatief Inzet geschikt materieel |
| Materieelgebruik | - Letsel door confrontatie meerder materieel | Aannemer houdt er in het gedetailleerd werkplan zoveel mogelijk rekening mee dat werkzaamheden niet tegelijkertijd plaatsvinden. |
| Transport | - Aanrijdgevaar | Achteruitrijsignalering materieel; Duidelijke werkinstructie; Waar nodig afzetten van werkstroken. |

Pagina 5 van 18

projectnummer 2025-062

| Specifieke gevaren die het gevolg zijn van de ge- lijktijdige en achtereenvolgende uitvoering | Veiligheids- en gezondheidsrisico's | Maatregelen in uitvoeringsfase |
| --- | --- | --- |

| Lawaai |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | gehoorbeschadiging | Geluidarme machines; Verstrekken gehoorbescherming ook aan on- der- en nevenaannemers. |
| Specifieke gevaren die het gevolg zijn van de ge- lijktijdige en achtereenvolgende uitvoering | Veiligheids- en gezondheidsrisico’s | Maatregelen in uitvoeringsfase. |

| Werkterrein |  |  |
| --- | --- | --- |
| Materieelgebruik | Letsel door confrontatie me bewegende delen materieel | Niet onder materieel werken; Niet in draaicirkel materieel komen; Dragen van pbm’s; Werkruimte rondom machines voldoende (>0,60m). |
| Materieelgebruik | Kantelen, wegzakken materieel | Toepassen van rijplaten op eigen initiatief; Inzet geschikt materieel. |
| Werkruimte | Beklemming | Voldoende werkruimte realiseren. |

| Bouwplaatsafbakening |  |  |
| --- | --- | --- |
| Materieelgebruik | Aanrijdrisico door / voor derden | Nodige verkeersmaatregelen op basis van CROW publ. 96 volgens bestekspost beschreven in bestek. Afsluiten werkterrein. |

Pagina 6 van 18

projectnummer 2025-062

| Specifieke gevaren die het gevolg zijn van de ge- lijktijdige en achtereenvolgende uitvoering | Veiligheids- en gezondheidsrisico's | Maatregelen in uitvoeringsfase |
| --- | --- | --- |

| Gezondheid |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vallende takken bij rooiwerk | Letsel | Dragen pbm’s; Niet in valrichting bomen staan; Tijdelijke afzetting mits nodig; Duidelijke werkinstructie. |
| Weersinvloeden | Gezondheid | Aannemer houdt er in het gedetailleerd werk plan zoveel mogelijk rekening mee dat gezondheid kritische werkzaamheden niet in de winter plaatsvinden. |
| Fysiek werk | Overbelasting | Mechanisch aanbrengen. |

Pagina 7 van 18

projectnummer 2025-062

# Overleg

Coördinatieoverleg met 1e verantwoordelijken van neven- en onderaannemers/-zelfstandigen en vastlegging van Arbo-overleg en afspraken vindt plaats in de om de twee weken te houden bouwvergadering waarbij opdrachtgever, directie, aannemer en eventuele adviseurs aanwezig zijn.

Het verslag van de bouwvergadering wordt opgesteld door de directie.

Vaste agendapunten:

- incidenten, ongevallen (onderzoek)

- nieuwe en gesignaleerde risico’s

- V&G-plan

- overleg met en instructie/voorlichting van werknemers

- resultaten inspecties

# Toezicht

De aannemer houdt dagelijks toezicht op de maatregelen m.b.t. veiligheid en gezondheid.

# Voorlichting aan werknemers op de bouwplaats

De aannemer geeft voorlichting aan alle op de bouwplaats aanwezigen, in het bijzonder degene welke voor het eerst de bouwplaats betreden en jongeren. De aannemer legt dit vast.

# Bedrijfshulpverlening

De aannemer draagt zorg voor een adequate bedrijfshulpverlening op de bouwplaats en legt de uitwerking hiervan ter toetsing voor aan de toezichthouder van de opdrachtgever.

Pagina 8 van 18

projectnummer 2025-062

# Kennisgeving Arbeidsinspectie

Na gunning, wanneer de aannemer bekend is, wordt het werk door de opdrachtgever aangemeld bij de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voorheen Arbeidsinspectie).

Een kopie van deze kennisgeving wordt door de opdrachtgever aan de aannemer verstrekt en moet door de aannemer zichtbaar op de bouwplaats aangebracht worden. Onderstaand zijn de contactgegevens van de Inspectie SZW weergegeven.

##### Inspectie SZW

Postadres : Postbus 820, 3500 AV Utrecht Telefoon : 0800 – 5151 / 070 -333 4444

Als de in de kennisgeving vermelde gegevens veranderen, wordt de kennisgeving op aangeven van de aannemer door de opdrachtgever geactualiseerd. Een kopie van deze gewijzigde kennisgeving wordt door de opdrachtgever aan de aannemer verstrekt.

Pagina 9 van 18

projectnummer 2025-062

# I – Risico inventarisatie

## Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid (ontwerpfase)

Pagina 10 van 18

projectnummer 2025-062

# Bijlage I - Risico-inventarisatie

Projectnaam: Raamovereenkomst bestrijding invasieve exoten – gemeente Eemsdelta 2026-2027

##### Ontwerpende partij

Naam	SEC groep B.V.

Adres	Koldingweg 7b, 9723 HL Groningen

##### Coördinator ontwerpfase

Naam:	H. Dijkhuis

Afdeling/dienst:	Beheer

Telefoon:	0596 691203

##### Inhoud:

- Wettelijke referenties

##### Evaluatie Technische en organisatorische keuzen m.b.t. veiligheid en gezondheid in de uitvoeringsfase

3.	Overweging opstellen Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase)

projectnummer 2025-062

# Wettelijke referenties

Op grond van artikel 2.26 van het Arbeidsomstandighedenbesluit dient voor alle werken in de ontwerpfase een inventarisatie van de veiligheid- en gezond-

heidsrisico’s opgesteld te worden (dus ook indien het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan niet vereist is).

In deze rapportage wordt aangegeven welke risico’s zijn onderkend en voor welke risico’s voorschriften zijn opgenomen in het contract, tekeningen of even- tueel in bijbehorende bepalingen. Daarnaast wordt aangegeven welke risico’s zijn onderkend, die niet in de ontwerpfase opgelost kunnen worden.

De bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden

gemaakt en risico’s die niet of onvoldoende kunnen worden weggenomen, worden vermeld in het veiligheids- en gezondheidsplan (indien vereist zie 3). Het gaat hierbij met name om bijzondere risico’s die de normale uitvoeringsrisico’s te boven gaan en die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden (en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden).

Inventarisatie van de veiligheid- en gezondheidsrisico's vindt plaats in de drie navolgende fase van het ontwerptraject:

- initiatieffase;

- voorlopige en definitieve ontwerpfase;

- uitwerkingsfase

Voor onderhavig werk vindt rapportage plaats t/m de voorlopige en definitieve voorontwerpfase in dit document plaats.

Indien voor het werk een veiligheids- en gezondheidsplan vereist wordt dan is deze "Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (ontwerpfase)" de invulling van artikel 2.28 lid 2f van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Projectnummer 2025-062

# Evaluatie technische en organisatorische keuzes

Tussen de Opdrachtgever en de contractvoorbereiding/ontwerper(s) heeft overleg plaatsgevonden, de afspraken zijn geformuleerd in besprekingsverslagen en aangegeven in navolgend overzicht en verwerkt in het contract en V&G-plan (indien vereist).

##### Mogelijke risico-oorzaken in de GWW-sector, waarmee rekening is gehouden in de ontwerpfase bij de planvorming ook qua bouwtijd, in het contract en de begroting:

| Aspect | Veiligheids- en gezondheidsrisico's voorzien in de ontwerpfase | Maatregelen in ontwerp- fase | Maatregelen in uitvoeringsfase | Risico's in de gebruiksfase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contractvorm |  |  |  | n.v.t. |
| RAW/UAV - contracten vergen een andere aanpak dan geïntegreerde con- tractvormen zoals con- form UAV-gc | Algemeen | RAW-contractvorm Aandacht voor V&G in uit- voeringsfase in ontwerptra- ject doorgeven aan ontwer- pende partij | n.v.t. | n.v.t. |
| Planning: |  |  |  |  |
| Planning werkzaamheden zodanig dat: |  |  |  |  |
| Er een reële uitvoerings- tijd ontstaat | Werken onder tijdsdruk | Zie planning verwerkt in bestek | Aannemer stelt algemeen tijdschema op | n.v.t. |
| Weersinvloeden zo min mogelijk invloed hebben | Koud en hitte | Zie planning verwerkt in bestek | Aannemer houdt er in het gedetail- leerd werkplan zoveel mogelijk reke- ning mee dat gezondheidskritische werkzaamheden niet in de winter plaatsvinden | n.v.t. |
| Niet te veel verschillende werkzaamheden tegelij- kertijd laten plaatsvinden | Letsel door confrontatie meerder materieel | Een reële uitvoeringstijd ge- kozen | Aannemer houdt er in het gedetail- leerd werkplan zoveel mogelijk reke- ning mee dat werkzaamheden niet tegelijkertijd plaatsvinden | n.v.t. |

projectnummer 2025-062

| Aspect | Veiligheids- en gezondheidsrisico's voorzien in de ontwerpfase | Maatregelen in ontwerp- fase | Maatregelen in uitvoeringsfase | Risico's in de gebruiksfase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ruimtebehoefte |  |  |  |  |
| Ruimte en locatie schaft- ruimten, sanitair, materi- aalopslag en afvalopslag- plaatsen | Gezondheid - loopafstanden - ruimtebehoefte | Voldoende ruimte beschik- baar; aannemer draagt zorg voor locatie in overleg met Directie | Aannemer draagt zorg voor locatie in overleg met Directie | n.v.t. |
| Bouwplaatsafbakening | Aanrijdrisico door derden, verkeer | Werkzaamheden vinden op openbare wegen plaats. Bij kruisingen van wegen verkeersvoorzieningen plaatsen | - Opstellen, toepassen en inspecte- ren verkeersplan. - Nodige verkeersmaatregelen op basis van CROW publ 96 | n.v.t. |
|  | Veiligheidsrisico’s voor derden | n.v.t. | Afsluiten werkterrein in afstemming met directie | n.v.t. |
| Werkterrein |  |  |  |  |
| Transport op de bouw- plaats, begaanbaarheid van de werkplek | Veiligheidsrisico’s voor werkend personeel | Bestekspost opnemen voor rij- en transportvoorzienin- gen Materieeleisen voorgeschre- ven | Op eigen initiatief rijplaten toepas- sen als hulpmaterialen Inzet van geschikt materieel | n.v.t. |
| Materieelgebruik | Letsel door confrontatie met bewe- gende delen materieel | Bestekspost opnemen voor rij- en transportvoorzienin- gen | Niet onder materieel werken Niet in draaicirkel materieel komen Dragen van pbm’s Werkruimte rondom machines vol- doende (> 0,60 m) | n.v.t. |
| Werkruimte | Beklemming | Rekening houden met vol- doende werkruimte | Voldoende werkruimte realiseren Werkruimte rondom machines vol- doende (> 0,60 m) | n.v.t. |

projectnummer 2025-062

| Materieelgebruik | Kantelen, wegzakken materieel | Bestekspost opnemen voor rij- en transportvoorzienin- gen | Inzet geschikt materieel Op eigen initiatief rijplaten, of an- derszins toepassen | n.v.t. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Overweging opstellen Veiligheids- en Gezondheidsplan

## Wettelijke referenties

In artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is vastgelegd in welke gevallen een Veiligheids- en gezondheidsplan moet worden opgesteld, en waar dit plan aan moet voldoen.

    - In geval van bijzondere gevaren als bedoeld in bijlage II bij de Europese richtlijn 92/57/EEG

Het gaat daarbij om gevaren die de gebruikelijke veiligheids- en gezondheidsrisico's van (werknemers van) aannemers overstijgen. (uitgewerkt onder 2)

of

    - een bouwwerk ten aanzien waarvan conform artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit een melding verplicht is, zijnde een bouwwerk:

      - waarvan de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten,

of

      - waarvan met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.

Omdat een analyse op mensdagen in de ontwerpfase moeilijk is te maken wordt vanuit de literatuur een relatie gelegd met de financiële raming van het werk.

projectnummer 2025-062

## Inventarisatie van bijzondere gevaren (volgens bijlage II van de richtlijn 92/57/EEG)

#### Inventarisatie van bijzondere gevaren

Hierna volgt een opsomming en uitwerking van bijzondere gevaren als bedoeld bijlage II van de Europese richtlijn nr. 92/57/EEG, waarvoor verplicht is een Veiligheids- en Gezondheidsplan op te stellen.

Indien er één of meer van deze veiligheids- en of gezondheidsrisico's zijn voorzien in de ontwerpfase zal een Veiligheids- en Gezondheidsplan worden opge- steld.

*	Toelichting op tabel	n.v.t. = activiteit komt niet voor	ja/geen =voorkomen activiteit is onderzocht

| Veiligheids- en gezondheidsrisico's voorzien in de ontwerpfase | Specificatie | Mate van voorkomen* | Onderzocht |
| --- | --- | --- | --- |
| Gevaren van bedelving, vastraken of vallen die bijzonder groot zijn door de aard van de werk- zaamheden, de gebruikte procedés of de om- geving | In belangrijke mate werken op hoogte > 2,50 m | Ja | Ja |
|  | bedelving | Nee | n.v.t. |
|  | Beknelling | Ja | Ja |
| Blootstelling aan chemische of biologische stoffen met bijzonder gevaar voor veiligheid en gezondheid of waar toezicht op de gezond- heid wettelijk is verplicht | Grondwerk in verontreinigde bodem of slib | Nee | n.v.t. |
|  | Grondwerk in met asbest verontreinigde bodem | Nee | n.v.t. |
|  | Aanbrengen coating op locatie | Nee | n.v.t. |
| Blootstelling aan ioniserende stralingen | Belangrijke mate aan blootstelling aan ionise- rende stralingen | Nee | n.v.t. |
| Elektrocutie i.v.m. werkzaamheden in de nabij- heid van hoogspanningskabels | Werken in de nabijheid van hoogspanningska- bels | Nee | n.v.t. |
| Verdrinkingsgevaar | Grote kadewerken, waterbouwkundige werken | Nee | n.v.t. |
|  | Groot baggerwerk | Nee | n.v.t. |

projectnummer 2025-062

| Veiligheids- en gezondheidsrisico's voor- zien in de ontwerpfase | Specificatie | Mate van voorkomen* | Onderzocht |
| --- | --- | --- | --- |
| Graven van diepe putten, ondergrondse en tunnelwerken | Diepe bouwputten, damwandkuipen | Nee | n.v.t. |
|  | Tunnelwerken | Nee | n.v.t. |
| Werkzaamheden met duikuitrusting | Werkzaamheden met duikuitrusting | Nee | n.v.t. |
| Werkzaamheden onder overdruk | Werkzaamheden onder overdruk | Nee | n.v.t. |
| Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt | Slopen van gebouwen en constructies | Nee | n.v.t. |
|  | Grondwerk in met oude munitie verontrei- nigde bodem of slib | Nee | n.v.t |
| Werkzaamheden in verband met de mon- tage of demontage van zware (geprefabri- ceerde) elementen | Hijswerk van palen en andere zware (pre- fab)elementen | Nee | n.v.t. |

#### Conclusie

Op grond van de inventarisatie van bijzondere gevaren dient er een Veiligheids- en Gezondheidsplan te worden opgesteld.

projectnummer 2025-062

## Inventarisatie m.b.t. de grootte van het werk

#### Inventarisatie op bouwsom

De voorlopige financiële raming van het werk overschrijdt de drempelwaarde voor het opstellen van een Veiligheids- en Gezondheidsplan.

#### Conclusie

Op grond van de grootte van het werk dient er geen Veiligheids- en Gezondheidsplan te worden opgesteld.

## Eindconclusie verplichting tot het opstellen van een Veiligheids- en Gezondheidsplan

Op grond van het gestelde onder paragraaf 3.2 en 3.3 dient er voor dit werk een Veiligheids- en Gezondheidsplan te worden opgesteld.