Bijlage A – Programma van eisen

Aanbesteding:  Leveren bebording gemeente Dijk en Waard

Voor de eisen geldt dat alleen inschrijvers die bij elke eis, behorende bij het in te schrijven perceel, ‘JA’ invullen, zonder opmerkingen of toelichting, onvoorwaardelijk voldoen. Het niet voldoen kan uitsluiting tot gevolg hebben.

| Eisnr. | Omschrijving | Voldoet ja/nee |  | Toelichting indien “nee” aangekruist |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prijzen |  |  |  |
| 1 | Alle prijzen zijn netto prijzen in euro's, exclusief BTW en dienen vast te zijn tot einde contract (vaste periode). Bij een eventuele verlenging kan opdrachtgever een indexatie toestaan. Dit gaat ten alle tijd in overleg tussen opdrachtgever en Leverancier. De CROW heeft een VNVF-verkeersbordenprijsindex waar we de indexering na 2 jaar aan kunnen toerekenen. | □ Ja | □ Nee |  |

|  | Levertijden, leveringsvoorwaarden en inname |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | De levertijd van standaard RVV bebording, beugels, flespalen en uitneembare afzetpalen is maximaal 10 werkdagen. | □ Ja | □ Nee |  |
| 3 | De levertijd van straatnaamborden en uitneembare afzet palen is maximaal 10 werkdagen. | □ Ja | □ Nee |  |
| 4 | De levertijd spoedbestellingen van standaard RVV borden is maximaal 1 werkdag. Hiervoor geldt: voor 12:00 uur bestellen en maximaal 10 borden. | □ Ja | □ Nee |  |
| 5 | Alle leveringen franco (DDP incoterms 2000) aan het afleveradres gemeentewerf Beukenlaan 25 te Heerhugowaard | □ Ja | □ Nee |  |
| 6 | Aan het aantal bestellingen en bestelhoeveelheden worden geen beperkingen gesteld. | □ Ja | □ Nee |  |
| 7 | Er vinden geen doorberekeningen plaats van toeslagen op orders of administratiekosten. | □ Ja | □ Nee |  |
| 8 | Bij levering een pakbon mee te leveren met de specificatie van de geleverde soorten en aantallen. | □ Ja | □ Nee |  |
| 9 | Bij einde gebruik (technische levensduur of functionele levensduur) dient de leverancier bebording in te nemen en zo hoogwaardig mogelijk her te gebruiken of te recyclen. Voor hoogwaardigheid wordt de R-ladder aangehouden. | □ Ja | □ Nee |  |
|  | Bestelprocedure |  |  |  |
| 10 | De opdrachtgever zal telefonisch of per e-mail de bestelling plaatsen. Als de bestelling op een werkdag voor 12:00 uur wordt geplaatst, dan wordt de eerstvolgende werkdag gezien als de eerste dag in de levertijd van de bestelling. De opdrachtbevestiging wordt per e-mail naar de opdrachtgever gestuurd. | □ Ja | □ Nee |  |

|  | Eisen verkeersborden |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | De te leveren verkeersborden en onderborden dienen te voldoen aan de Europese norm NEN-EN 12899-1:2007 en de aanvullende nationale norm NEN 3381A:2020, de uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens (Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer) en het RVV 1990 (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990). De verkeerborden dienen CE gemarkeerd te zijn. | □ Ja | □ Nee |  |
| 12 | Het beeldvlak dient te bestaan uit een duurzame, hoogwaardige, zelfklevende, geprinte, micro prismatische, retro-reflecterende Klasse III-folie en dient afgedekt te zijn met een duurzaam transparant laminaat. Het laminaat dient ter bescherming van vervuiling en veroudering. | □ Ja | □ Nee |  |
| 13 | De aflopende garantie op kleurvastheid en retro-reflectie bedraagt 20 jaar. | □ Ja | □ Nee |  |
| 14 | De technische levensduur van de verkeersborden moet tenminste 20 jaar zijn. | □ Ja | □ Nee |  |
| 14 | Alle borden zijn van Aluminium en voorzien van een Dubbel Omgezette Rand (ADORA). Tevens voorzien van ontwateringsgaten en twee beugel fixatiegaten (h.o.h. 82 mm). | □ Ja | □ Nee |  |
| 15 | Borden worden, wat betreft de maatvoering, tenminste uitgevoerd overeenkomstig de in de norm NEN3381A:2020 opgenomen type 0,I, II of III. | □ Ja | □ Nee |  |
| 16 | De achterzijde van de borden dienen voorzien te worden van een laag conform NEN-EN 128991:2007 en de aanvullende nationale norm NEN 3381A:2020. | □ Ja | □ Nee |  |
| 17 | De materiaaldikte van het aluminium is minimaal 2 mm. | □ Ja | □ Nee |  |
| 18 | De Borden zijn voorzien van de wettelijke verplichte kwartaalsticker (aan de achterzijde) en zijn CE-gemarkeerd. | □ Ja | □ Nee |  |
| 19 | De bordranden dienen voorzien te worden van een laag conform NEN-EN 12899-1:2007 en de aanvullende nationale norm NEN 3381A:2020. | □ Ja | □ Nee |  |
| 20 | Onder verkeersborden begrepen: - RVV verkeersborden modellen - RVV onderborden modellen - Blanco modellen - Speciaal borden - Scheepvaartbebording - waarschuwingsplanken | □ Ja | □ Nee |  |

|  |  | Eisen straatnaamborden |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 |  |  | Straatnaamborden dienen te voldoen aan de nationale NEN 1772:2014 en de NEN 3381A en CROW-publicatie 322 “Richtlijn bewegwijzering 2014”. | □ Ja | □ Nee |  |

| 23 | Alle borden zijn van Aluminium en voorzien van een Dubbel Omgezette Rand (ADORA). Tevens voorzien van ontwateringsgaten en twee beugel fixatiegaten (h.o.h. 82 mm). | □ Ja | □ Nee |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Kleur van de straatnaambord: Dordtse blauw RAL5013, Geel RAL1004, Rood RAL3016, Grijs RAL7040, Wit of Blauw RAL5017. | □ Ja | □ Nee |  |
| 25 | De straatnaamborden hebben geen kaderrand |  |  |  |
| 26 | De straatnaamborden worden geleverd met retro reflecterend materiaalmateriaal reflectieklasse III DG (Daimond Grade) 'of gelijkwaardig'. | □ Ja | □ Nee |  |
| 27 | Hoogte van de letter straatnamen is 75 mm. | □ Ja | □ Nee |  |
| 28 | Hoogte van de letter van het onderschrift is 28 mm. | □ Ja | □ Nee |  |
| 29 | Lettertype van straatnamen en onderschriften is Ovink-E | □ Ja | □ Nee |  |
| 30 | Maatvoering van het bord: afhankelijk van de tekstgrootte. | □ Ja | □ Nee |  |
| 31 | De borden zijn voorzien van de wettelijke verplichte kwartaalsticker (aan de achterzijde) en zijn CE-gemarkeerd. | □ Ja | □ Nee |  |
| 32 | De achterzijde van de borden en de bordranden dienen voorzien te worden van niet spiegelende transparante coating. | □ Ja | □ Nee |  |
| 33 | De bordranden zijn gespoten met een 2-componentenlak of moffellak. |  |  |  |
| 34 | De materiaaldikte van het aluminium is minimaal 2 mm. | □ Ja | □ Nee |  |
| 35 | De garantie op kleurvastheid en retro-reflectie moet minimaal 20 jaar zijn. | □ Ja | □ Nee |  |

|  | Eisen Fles/buis/verkeerspalen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | De flespalen zijn van staal en volbad in-en uitwendig thermisch verzinkt conform NEN-ISO-1461. | □ Ja | □ Nee |  |
| 37 | Het onderstuk heeft een diameter van 76 mm. Het bovenstuk heeft een diameter van 48 mm. | □ Ja | □ Nee |  |
| 38 | De wanddikte van de flespaal bedraagt 2,5 mm en de palen zijn op deze wanddikte gebaseerd CE-gemarkeerd. | □ Ja | □ Nee |  |
| 39 | Flespalen dienen te worden geleverd in de volgende lengtematen: 200, 300, 330, 360, 390 en 430 cm lang. | □ Ja | □ Nee |  |
| 40 | Flespalen moeten geleverd worden met twee losse grondankers. | □ Ja | □ Nee |  |
| 41 | Flespalen dienen hals versterkt te zijn. | □ Ja | □ Nee |  |
| 42 | Buispalen: rond 48 mm; lengte 1,6 meter. | □ Ja | □ Nee |  |
| 43 | Het topeinde van de paal is afgesloten d.m.v. een platte kop (kunststof dop). | □ Ja | □ Nee |  |
| 43 | Uitneembare afzetpalen zijn van Staal, thermisch verzinkt afgewerkt met slijtvaste poedercoating in rood/wit markering RAL 3000 | □ Ja | □ Nee |  |
| 44 | Uitneembare afzetpalen van ijzer hebben 2 witte reflecterende banden klasse 3 | □ Ja | □ Nee |  |
| 45 | Uitneembare afzetpalen van ijzer hebben een diameter van 90cm met een hoogte van ca. 80-100 cm bovengronds met een wanddikte van 2-3 mm | □ Ja | □ Nee |  |
| 46 | Uitneembare afzetpalen zijn voorzien van een kroonslot en verzonken in de paal | □ Ja | □ Nee |  |
| 47 | Uitneembare afzetpalen fietspaden zijn van slagvast kunststof of vergelijkbaar | □ Ja | □ Nee |  |
| 48 | Uitneembare afzetpalen fietspaden opbouw: - Flexibele bovenpaal - FietsFlex adapter / insteekdeel - Fundatie | □ Ja | □ Nee |  |
| 49 | Uitneembare afzetpalen fietspaden hebben dezelfde kleur als de ijzeren palen RAL3000 | □ Ja | □ Nee |  |
| 50 | Uitneembare afzetpalen fietspaden hebben minimaal 3 witte reflecterende banden klasse 3 | □ Ja | □ Nee |  |
| 51 | Uitneembare afzetpalen fietspaden hebben een hoogte van 80-100 cm bovengronds | □ Ja | □ Nee |  |
| 52 | Uitneembare afzetpalen fietspaden zijn voorzien van een kroonslot en verzonken in de paal | □ Ja | □ Nee |  |

|  | Eisen bevestigingsmiddelen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Uitsluitend aluminium bevestigingsbeugels met roestvast staal schroefwerk. | □ Ja | □ Nee |  |
| 54 | Beugeltypen Koker of gelijkwaardig: - voor enkelvoudige bevestiging - voor dubbele (ruggelingse) bevestiging - voor klemband bevestiging | □ Ja | □ Nee |  |
| 55 | Klemband afmeting breedte 19 mm (3/4) en dikte 0,6 mm. Materiaal: RVS | □ Ja | □ Nee |  |
| 56 | Klemmen type Bandimex L-clips kat.nr S156 (of gelijkwaardig). Materiaal: RVS | □ Ja | □ Nee |  |
| 57 | Alle bevestigingsmiddelen moeten voldoen aan NEN 3381A artikel 5. | □ Ja | □ Nee |  |
| 58 | Klemmen en klembanden zijn qua maatvoering op elkaar afgestemd. | □ Ja | □ Nee |  |
| 59 | Koppelstukken 48 mm). Koppelstukken zijn van staal en volbad in-en uitwendig thermisch verzinkt conform NEN-ISO-1461. | □ Ja | □ Nee |  |
| 60 | Alle bevestigingsmiddelen moeten geleverd worden compleet met schroefwerk (RVS bouten, RVS moeren en RVS ringen). | □ Ja | □ Nee |  |

Inschrijver verklaart dat hij deze eigen verklaring stellig, onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft ondertekend. Ondergetekende is zich er van bewust dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door de aanbestedende dienst kan worden aangemerkt als een valse verklaring in de zin van artikel 2.87, eerste lid, onderdeel e, Aanbestedingswet 2012 en dat dit onder meer kan leiden tot aangifte bij het Openbaar Ministerie, tot een onvoorwaardelijke uitsluiting voor de resterende duur van deze aanbestedingsprocedure, alsmede tot uitsluiting van zijn onderneming van andere aanbestedingen van de aanbestedende dienst voor langere duur.

| Inschrijver / Combinant 1 | Combinant 2 |
| --- | --- |
| Op: dag maand jaar | Op: dag maand jaar |
| Te: plaats | Te: plaats |
| Door, naam en voorletters, functie | Door, naam en voorletters, functie |
| als rechtsgeldig vertegenwoordiger van | als rechtsgeldig vertegenwoordiger van |
| onderneming Handtekening: | onderneming Handtekening: |