Bijlage eisentabel RWS (huidige E-componenten)

De codering onder typeaanduiding geeft aan of het een self contained unit (Self) of een lantaarn (Lan) betreft.

| Type lichtunit | Max. massa (kg) | Montagegaten in flens Opdrachtgever (alternatief is tussenflens met dezelfde maatvoering) | Max. hoogte (cm) | Bird Spike | Lichtkarakter en bereik bij levering |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13Self-A | 3 | 4 gaten voor M6, steekcirkel Ø 150mm | 30 | Optie | Flash 5, 2 NM |
| 13Self-B | 3 | 4 gaten voor M12, steekcirkel Ø 200mm | 30 | Optie | Flash 5, 2 NM |
| 13Self-C | 7 | 4 gaten voor M12, steekcirkel Ø 200mm | 45 | Optie | Iso 4, 3 NM |
| 13Self-D | 16 | 6 gaten voor M12, steekcirkel Ø 258mm | - | Optie | Iso 4, 3 NM |
| 13Self-E | 28 | 4 gaten voor M12, steekcirkel Ø 200mm | 65 | Optie | Iso 4, 3 NM |
| 35Self | 50 | 3 gaten voor M12, steekcirkel Ø 550mm | Passend op kaap LB1800 boei | Optie, demontabel | Iso 4, 5 NM |
| 35Lan | 4 | 4 gaten voor M12, steekcirkel Ø 200mm | - | Optie, demontabel | Iso 4, 5 NM |

Aanvullende specifieke eisen (nieuwe E-Componenten)

|  | Noodwrakboeiverlicting |
| --- | --- |
| Noodwrakboei verlichting voldoet aan de eigenschappen beschreven in IALA R1001 en is voorzien van gps-synchronisatie. |  |

|  | Autonomietijd |
| --- | --- |
| Autonomietijd is minimaal 70 dagen, licht overdag gedoofd en passend bij het bereik waar het type lichtunit voor wordt ingezet onder T=0,74 lichtomstandigheden. |  |

|  | Gps-synchronisatie |
| --- | --- |
| Ieder type lichtunit kan optioneel worden uitgevoerd met GPS ten behoeve van synchronisatie. |  |

|  | Kleur licht |
| --- | --- |
| Het uitgestraald licht voldoet aan IALA E-122, volgens CIE 1931. |  |

|  | Aan-uit instelling bij overgang dag naar nacht |
| --- | --- |
| Bij aflevering staat de lichtunit ingesteld op 75 lux voor inschakelen. |  |

|  | Aan-uit instelling bij overgang nacht naar dag |
| --- | --- |
| Bij aflevering staat de lichtunit ingesteld op 175 lux voor uitschakelen. |  |

|  | Versterking montagegaten |
| --- | --- |
| Montagegaten zijn versterkt om uitscheuring als gevolg van grote belastingen te voorkomen. |  |

|  | Identificatieplaatje |
| --- | --- |
| De lichtunit en eventueel verwisselbare lantaarn zijn voorzien van een identificatieplaatje waarop in overleg met Opdrachtgever te bepalen gegevens zijn vermeld. |  |

|  | Mean Time To Repair (MTBR) |
| --- | --- |
| De minimaal vastgestelde MTBR is 6 jaar. |  |

|  | Levensduur |
| --- | --- |
| Levensduur minimaal 10 jaar in de gebruikte operationele omgeving. |  |

|  | Statische ontlading |
| --- | --- |
| Lichtunits zijn beveiligd tegen statische ontlading. |  |

|  | Recyclebaarheid |
| --- | --- |
| Afgeschreven producten zijn voor minimaal 90% te recyclen. |  |

|  | Classificatie omgeving |
| --- | --- |
| De lichtunit is IP68 waterdicht en bevat een voorziening tegen inwendige condensvorming. |  |