Bijlage			“Energiesysteem op raconboeien”

Opdrachtgever hanteert een minimale autonomietijd van 70 dagen voor het elektrisch systeem om daarmee zeker te stellen dat in de winterperiode geen uitval plaatsvindt.

Bij de berekening van de dimensionering van het zonne-energiesysteem op raconboeien wordt daarom rekening gehouden met een energieverbruik van het raconbaken van maximaal 1,5 Watt RMS continu, waarbij het raconbaken als volgt is ingesteld:

- code “T”;

- duty cycle 33% (per minuut 20 sec aan, 40 sec uit);

- gevoeligheid -45dBm op beide frequentiebanden en;

- ondervraging door het maximale aantal radarsignalen die het raconbaken tegelijkertijd kan verwerken.

Om de autonomietijd van 70 dagen te garanderen wordt iedere raconboei voorzien van een autonoom werkend zonne-energiesysteem dat bestaat uit 4 flexibele 50W-zonnepanelen, 4 lichtgewicht 12V accu’s met ieder 90Ah, een laadregelaar en onderlinge bekabeling. Vanuit de laadregelaar komen de kabels naar de gebruikers. Die kabels zijn voorzien van een tweepolige female-connector, waarop iedere gebruiker met zijn kabel met een male-connector wordt aangesloten.

Tabel 1. Berekening energiesysteem op raconboeien