#### Programma van eisen

| Eis | Eisen/voorwaarden |
| --- | --- |
| E1 | Standaard voorzien van: - Algemene informatie op een digitaal dashboardscherm (LCD of gelijkwaardig) tijdens besturen zoals onder meer brandstofpeil, vloeistof temperatuur en laadspanning, problemen en storing, onderhoudsherinneringen, maai-uren, motoruren, toerentalmotor, lage oliedruk, koelvloeistoftemperatuur. - Diverse instelbare parameters, verdeeld over 2 niveaus (operator en manager) - Datalogboek met o.a. vaststellen van geleverde prestaties zoals draaiuren - Registratie en kenteken conform RDW-richtlijnen incl. kentekenhouder met plaat en verlichting |
| E2 | Maaibreedte: minimaal 335 cm |
| E3 | Maaihoogte: instelbaar van 25 mm – tot minimaal 120 mm |
| E4 | Transportbreedte: maximaal 185 cm Dit is omdat er een aantal locaties binnen de gemeente Oosterhout zijn waar we met een bredere machine niet in kunnen. |
| E5 | Transportsnelheid: minimaal 23 km/uur. |
| E6 | Wendbaarheid: korte draaicirkel, waarvan de dekken onafhankelijk van elkaar te bedienen zijn, met een nagenoeg ongemaaide cirkel. |
| E7 | Maaidekken: - 1 front en 2 zijdekken - Drie achter lossende, draaiende maaidekken met veredelde stalen messen. - Robuuste constructie met een sterkte en levensduur ten minste gelijkwaardig aan een gelast maaidek van 3mm staaldikte. - Zijdekken zijn onafhankelijk hydraulisch opklapbaar. |
| E8 | De machine dient te voldoen aan de geldende Europese richtlijnen en normen, waaronder NEN-EN-ISO 5395. Het geluidsvermogensniveau (LWA) en het geluidsdrukniveau op de bestuurdersplaats (LpA) moeten door de fabrikant zijn gespecificeerd. De machine moet zodanig zijn uitgevoerd dat wordt voldaan aan de geldende Arbo-eisen ten aanzien van geluidsbelasting |
| E9 | Transmissie: hydrostatisch aandrijfsysteem dat onder natte en hellende omstandigheden voldoende tractie garandeert (bijv. hydrostatisch 4WD met sperfunctie of gelijkwaardig systeem) |
| E10 | Motor: - Dieselmotor, met voldoende vermogen om de drie maaidekken aan te drijven. - Voldoet aan de meest recente EU Stage norm. - Voorzien van omkeerventilator t.b.v. koeling motor |
| E11 | Besturing: hydraulische stuurbekrachtiging en verstelbare stuurkolom. |
| E12 | Banden: gazonprofielbanden voor en achter. |
| E13 | Ergonomische werkplek: - en ergonomisch gevormde armsteun met geïntegreerde bediening voor maai/rij functie. - alle cruciale bedieningsorganen zijn uitgevoerd in schakelaar vorm, die eenvoudig te bedienen zijn en ergonomisch gemonteerd zitten in de armconsole. - complete bedieningsplatform dient op rubberen blokken te staan om de vibraties te verminderen. - transportdemping t.b.v. het ontlasten van de machine en bevorderen van de (transport)veiligheid. |
| E14 | Stoel: Stoel type Grammer XL of gelijkwaardig. Een goed instelbare, op het gewicht van de chauffeur, ergonomische, luchtgeveerde bestuurderstoel met stoffen bekleding, waarvan een armleuning. |
| E15 | Cabine: - Ruime instap - Zodanig afgedicht dat stof, water en vuil niet ongewenst kunnen binnendringen. - Getint glas + extra getinte band van 20 cm, boven aan het voorraam of een zonneklep is ook toegestaan. - Voorzien van oplader voor tablet en tablethouder plaatsing in overleg met opdrachtgever na gunning. - Voorzien van lifehammer |
| E16 | Overige voorzieningen: - 2 x buitenspiegel en 1x binnenspiegel - Binnenverlichting voor chauffeur - Automatische airco en verwarming - Akoestisch signaal richtingaanwijzers - FM + DAB+ radio met bluetooth voor gebruik van telefoon - Afgeleverd met biologisch afbreekbare olie - Led flitsverlichting rondom de cabine - 1 set reservebanden (1 set voor- en 1 set achterbanden) - 2 sets maaimessen per te leveren machine. |
| E17 | Garantie - De gemeente Oosterhout mag te allen tijde in eigen beheer al het onderhoud aan de machines uitvoeren waarbij het recht op garantie wordt behouden. - De reserveonderdelen worden geleverd op een door opdrachtgever te bepalen locatie binnen gemeente Oosterhout. - De reserveonderdelen worden binnen maximaal 48 uur geleverd vanaf het moment dat de bestelling geplaatst is. - Minimaal twee jaar wordt garantie verstrekt ten aanzien van de te leveren machines zonder enig voorbehoud. - De opdrachtgever staat vrij originele onderdelen in te kopen bij andere leveranciers dan opdrachtnemer indien dit van toepassing is. - De technische ondersteuning en onderdelenvoorziening gedurende 5 jaar na levering van de maaimachines en/of materieel gewaarborgd is. |
| E18 | Levering uiterlijk 15 januari 2027. De af te nemen machines worden gebruiksklaar afgeleverd op de gemeentewerf, Kanaalstraat 1 te 4905BH Oosterhout. |
| E19 | Overig: - Alle machines worden geleverd met een schriftelijke veiligheidsinstructie, die zijn opgesteld in de Nederlandse taal. - De machines worden geleverd met een bijbehorend onderdelenboek voorzien van relevante tekeningen en schema's en die zijn opgesteld in de Nederlandse taal. - Bij modificatie uitgevoerd door de opdrachtnemer, alle documentatie direct geactualiseerd worden. - De machines worden afgeleverd met een instructieboek. Tevens worden bij aflevering mondelinge instructies aan de gebruiker(s) gegeven gedurende een dagdeel. |
| E20 | Wet- en regelgeving: In alle gevallen dient te worden voldaan aan vigerende wet- en regelgeving. De opdrachtnemer houdt zich tevens aan de geldende veiligheids- en milieuvoorschriften. |