Risico-inventarisatie en –evaluatie veiligheid en gezondheid (ontwerpfase)

Projectnaam

Raamovereenkomst aanbrengen groenvoorzieningen

Ontwerpende partij

Gemeente Barneveld

Afdeling Leefomgeving, team Realisatie

Raadhuisplein 2

Postbus 63

3770 AB BARNEVELD

Coördinator ontwerpfase

Dhr. T. Willems

Gemeente Barneveld

Afdeling Leefomgeving, team Realisatie

Telefoon: 14 0342

Versie: Definitief

Datum: 10 april 2026

Inhoud

1. Juridisch kader	2

2. Evaluatie technische en organisatorische keuzen m.b.t. veiligheid en gezondheid in de uitvoeringsfase	3

3. Overweging opstellen veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase)	6

# 1. Juridisch kader

Op grond van artikel 2.26 van het Arbeidsomstandighedenbesluit dient voor alle werken in de ontwerpfase een inventarisatie en evaluatie van de veiligheids - en gezondheidsrisico’s opgesteld te worden (dus ook indien het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan niet vereist is).

In deze rapportage wordt aangegeven welke risico’s zijn onderkend en voor welke risico’s voorschriften zijn opgenomen in het bestek, tekeningen of eventueel in bijbehorende bepalingen. Het betreft de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase zijn gemaakt.

Risico’s die niet of onvoldoende in de ontwerpfase kunnen worden weggenomen, worden vermeld in het veiligheids- en gezondheidsplan. Het gaat hierbij met name om bijzondere risico’s die de normale uitvoeringsrisico’s te boven gaan.

Inventarisatie van de risico’s vindt plaats in de drie navolgende fases van het ontwerptraject:

Initiatieffase;

Voorlopige en definitieve ontwerpfase;

Uitwerkingsfase (bestek).

In onderhavig werk is geen onderscheid gemaakt in deze fasen en vindt rapportage in dit document plaats.

Indien voor het werk een veiligheids- en gezondheidsplan vereist is, dan wordt deze ‘Risico-inventarisatie en –evaluatie veiligheid en gezondheid (ontwerpfase)’ de invulling van artikel 2.28 lid 2f van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

# 2. Evaluatie technische en organisatorische keuzen m.b.t. veiligheid en gezondheid in de uitvoeringsfase

Tussen de opdrachtgever en de ontwerper(s) heeft overleg plaatsgevonden, de afspraken zijn geformuleerd in navolgend overzicht en verwerkt in het bestek en V&G-plan.

Mogelijke risico-oorzaken in de GWW-sector, waarmee rekening is gehouden in de ontwerpfase bij de planvorming ook qua bouwtijd, in het bestek en de begroting.

| Aspect | Veiligheids- en gezondheidsrisi-co’s voorzien in de ontwerpfase | Maatregelen in de ontwerpfase | Maatregelen in de uitvoeringsfase | Risico’s in de gebruiksfase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planning |  |  |  |  |
| Planning werkzaamheden zodanig dat: |  |  |  |  |
| een reële uitvoeringstijd ontstaat | Werken onder tijdsdruk | Zie planning, verwerkt in deel 1 paragraaf 1 van het bestek | Aannemer stelt gedetailleerd werkplan op conform art 01.13.06 lid 02 in deel 3 van het bestek | n.v.t. |
| weersinvloeden zo min mogelijk invloed hebben | Koude en hitte | Zie planning, verwerkt in deel 1 paragraaf 1 van het bestek | Aannemer houdt er in het gedetailleerd werkplan zoveel mogelijk rekening mee dat gezondheidskritische werkzaamheden niet in de winter plaatsvinden | n.v.t. |
| niet te veel verschillende werkzaamheden tegelijkertijd plaatsvinden | Letsel door confrontatie materieel |  | Aannemer houdt er in het gedetailleerd werkplan zoveel mogelijk rekening mee dat werkzaamheden niet tegelijk plaatsvinden | n.v.t. |
| Ruimtebehoefte |  |  |  |  |
| Ruimte en locatie schaftruimten, sanitair, materiaalopslag en afvalopslagplaatsen | Gezondheid en veiligheid loopafstanden ruimtebehoefte | Voldoende ruimte beschikbaar; aannemer draagt zorg voor locatie in overleg met directie | Aannemer draagt zorg voor locatie in overleg met directie | n.v.t. |
| Bouwplaatsafbakening |  |  |  |  |
| Afbakening bouwplaats voor derden | Aanrijdrisico verkeer | Verkeersvoorzieningen, wegafzettingen | Verkeersmaatregelen conform deel 3 artikel 62.13.02 | n.v.t. |
|  |  | Omleidingroutes | n.v.t. | n.v.t. |
|  | Veiligheidsrisico’s (bedelving) | Afsluiten werkterrein (terreinafscheidingen, bouwhekken) | Aannemer draagt zorg voor afsluiten werkterrein | n.v.t. |
| Afbakening bouwplaats voor werknemers | Aanrijdrisico treinverkeer | Voor werken langs het spoor in nabijheidzone (< 11.00 m hart spoor) is aannemer verplicht te voldoen aan de voorwaarden uit de Spoorwegwet (cursus) Binnen 5 m hart spoor is een buitendienststelling nodig | Voorwaarden gesteld conform 62.13.02 in deel 3 van het bestek | n.v.t. |
| Grondslag |  |  |  |  |
| Transport op de bouwplaats | Letsel door kantelen machines i.v.m. instabiele grondslag | De grond is voldoende draagkrachtig voor regulier materieel | n.v.t. | n.v.t. |
| Begaanbaarheid van de werkplek | Gezondheid | De grond is voldoende draagkrachtig voor GWW-werk | Op eigen initiatief rijplaten toepassen als hulpmaterialen | n.v.t. |
| Vorm, afmetingen van het werk |  |  |  |  |
| Breedte wegen i.v.m. later (weg)onderhoud (weg breed genoeg om per wegstrook te onderhouden of is een omleiding voorhanden) | Aanrijdrisico door derden, verkeer | Breedte wegen voldoende om per wegstrook te onderhouden en/of er is een omleiding voorhanden | n.v.t. | n.v.t. |
| Werkruimte rondom machines voldoende (> 0,60 m) met name op wegen | Raken door bewegende delen machines | Werkruimte rondom machines voldoende (> 0,60 m) met name op wegen is voldoende te realiseren | Voldoende werkruimte realiseren | n.v.t. |
| Materiaalgebruik |  |  |  |  |
|  |  | Aan- en afvoer bouwelementen: er zijn geen belemmerende factoren omtrent de aan- en afvoer van materieel en bouwstoffen | n.v.t. | n.v.t. |
|  |  | Er zijn geen belemmerende factoren omtrent de werklocatie van het materieel | n.v.t. | n.v.t. |
| Kabels en leidingen |  |  |  |  |
| Ondergrondse elektrische kabels | Brand, elektrocutie door raken van ondergrondse kabels | Klic–oriëntatiemelding Verlegging van kabels niet noodzakelijk | Werken conform CROW publicatie 250 Klic-melding Graven proefsleuven volgens bestekpost 111010 | n.v.t. |
| Ondergrondse gasleidingen | Brand, explosie | Klic–oriëntatiemelding Verlegging van gasleidingen niet noodzakelijk | Werken conform CROW publicatie 250 Klic-melding Graven proefsleuven volgens bestekpost 101010 | n.v.t. |
| Uitvoeringswijze |  |  |  |  |
| Trilling | Trillingen door werkzaamheden o.a. m.b.t. omgeving (heien) | Geen heiwerk voorzien | n.v.t. | n.v.t. |

# 3. Overweging opstellen veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase)

## 3.1 Juridisch kader

In artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is vastgelegd in welke gevallen een veiligheids- en gezondheidsplan moet worden opgesteld en waar dit plan aan moet voldoen.

Een veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld indien:

bouwwerken voor de werknemers bijzondere gevaren met zich meebrengen als bedoeld in bijlage II bij de Europese richtlijn 92/57/EEG.

Het gaat daarbij om gevaren die de gebruikelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s van (werknemers van) aannemers overstijgen (uitgewerkt onder 3.2).

bouwwerken waarvoor conform artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit een melding verplicht is, zijnde een bouwwerk:

b1.	waarvan de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers

tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten.

b2.	waarvan met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.

Omdat een analyse op mensdagen in de ontwerpfase moeilijk is te maken, wordt vanuit de literatuur een relatie gelegd met de financiële raming van het werk. In het algemeen kan gesteld worden dat de verplichting geldt bij een aanneemsom vanaf € 350.000,- ( bron stichting Arbouw) (uitgewerkt onder 3.3).

## 3.2 Inventarisatie van bijzondere gevaren (volgens bijlage II van de richtlijn 92/57/EEG)

Hierna volgt een opsomming en uitwerking van bijzondere gevaren als bedoeld in bijlage II van de Europese richtlijn nr. 92/57/EEG, waarvoor verplicht een veiligheids- en gezondheidsplan op te stellen.

Indien er één of meer van deze veiligheids- en gezondheidsrisico’s zijn voorzien in de ontwerpfase zal een veiligheids- en gezondheidsplan worden opgesteld.

* Toelichting op tabel		n.v.t. = activiteit komt niet voor		ja/geen = voorkomen activiteit is onderzocht

| Veiligheids- en gezondheidsrisico’s voorzien in de ontwerpfase | Specificatie | Mate van voorkomen * | Onderzocht |
| --- | --- | --- | --- |
| Gevaren van bedelving, vastraken of vallen die bijzonder groot zijn door de aard van de werkzaamheden, de gebruikte procedés of de omgeving | Ontgravingen dieper dan 4 m | n.v.t. | n.v.t. |
|  | In belangrijke mate werken op hoogte > 2,50 m | n.v.t. | n.v.t. |
| Blootstelling aan chemische of biologische stoffen met bijzonder gevaar voor veiligheid en gezondheid of waar toezicht op de gezondheid wettelijk is verplicht | Grondwerk in verontreinigde bodem of slib | Geen | Afgeleid uit bodemonderzoek |
|  | Grondwerk in met asbest verontreinigde bodem | Geen | Afgeleid uit bodemonderzoek |
| Blootstelling aan ioniserende stralingen | Belangrijke mate aan blootstelling aan ioniserende stralingen | n.v.t. | n.v.t. |
| Electrocutie i.v.m. werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels | Werken in de nabijheid van hoogspanning | n.v.t. | n.v.t. |
| Verdrinkingsgevaar | Grote kadewerken, waterbouwkundige werken | n.v.t. | n.v.t. |
|  | Groot baggerwerk | n.v.t. | n.v.t. |
| Graven van diepe putten, ondergrondse en tunnelwerken | Diepe bouwputten, damwandkuipen | n.v.t. | n.v.t. |
|  | Tunnelwerken | n.v.t. | n.v.t. |
| Werkzaamheden met duikuitrusting | Werkzaamheden met duikuitrusting | n.v.t. | n.v.t. |
| Werkzaamheden onder overdruk | Werken onder overdruk | n.v.t. | n.v.t. |
| Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt | Slopen van gebouwen en constructies | n.v.t. | n.v.t. |
|  | Grondwerk in met munitie verontreinigde bodem of slib | Geen | N.a.v. (detectie)onderzoek is het onderzoeksgebied vrijgegeven. |
| Werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen | Hijswerk van liggers en andere zware prefab elementen | n.v.t. | n.v.t. |

De conclusie is dat op grond van de soort werkzaamheden geen veiligheids- en gezondheidsplan opgesteld dient te worden.

## 3.3 Inventarisatie m.b.t. de grootte van het werk

De drempel voor het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan is € 350.000,-.

De voorlopige financiële raming van het werk overschrijdt de drempelwaarde voor het opstellen van een V&G-plan.

De conclusie is dat op grond van de grootte van het werk wel een veiligheids- en gezondheidsplan opgesteld dient te worden.

## 3.4 Eindconclusie verplichting tot het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan

Op grond van het gestelde onder 3.2 moet voor dit werk geen veiligheids- en gezondheidsplan opgesteld worden.