Veiligheids- en Gezondheidsplan

behorend bij bestek 2025-625011

“Terreinafwerking Overgooi fase 1P4 te Almere”

Inhoudsopgave

1. 	Bouwwerkgegevens	3

2.	Besteksanalyse	5

1. 	BOUWWERKGEGEVENS

1.1	Het (bouw)werk bestaat uit het uitvoeren van:

De terreinafwerking van Overgooi fase 1P4 te Almere.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- het verrichten van opruimingswerkzaamheden;

- het verrichten van grondwerk;

- het aanbrengen van riolering, huis- en kolkaansluitingen;

- het aanbrengen van puinfunderingen;

- het aanbrengen van asfaltverhardingen;

- het aanbrengen van elementenverhardingen en kantopsluitingen;

- het aanbrengen van halfverhardingen;

- het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

1.2	Adres en ligging van de bouwlocatie:

Het uit te voeren werk is gelegen in de woonwijk Overgooi in de gemeente Almere.

1.3	Namen en adressen van de betrokken partijen:

a. Opdrachtgever(s)

Naam				:	Gemeente Almere

Adres				:	Stadhuisplein 1     
	Postcode/Plaats		:	1315 HR Almere

Contactpersoon			:	N. Vijn

Telefoon			:	tel. 14036

b. Ontwerpende partij(en)

Naam				:	Civitas Advies BV

Adres				:	Edvard Munchweg 14C

Postcode/Plaats		:	1328 MA Almere

Telefoon			:	036-5359360

c. V&G-coördinator(en) Ontwerpfase

Naam				:	Civitas Advies BV

Adres				:	Edvard Munchweg 14C

Postcode/Plaats		:	1328 MA Almere

Contactpersoon			:	J. Timmer

Telefoon			:	036-5359360

d. Uitvoerende partij(en)

Naam				:

Adres				:

Postcode/Plaats		:

Contactpersoon			:

Telefoon			:

e. V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase

Naam				:

Adres				:

Postcode/Plaats		:

Contactpersoon			:

Telefoon			:

1.4 	Planning en uitvoeringsgegevens (voor zover bekend)

1.4.1	Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden:

1 april 2026

1.4.2	Geplande opleveringsdatum:

1 april 2028 met optie tot verlenging met maximaal 2 jaar.

1.4.3	Onderhoudstermijn:

6 maanden.

1.4.4	Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie

aanwezig zal zijn: x personen

1.4.5	Gepland aantal werknemers en zelfstandige op de bouwplaats: x personen

1.4.6	Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:

...........................................................

...........................................................

...........................................................

1.4.7	Namen van ingeschakelde/in te schakelen deskundige diensten:

...........................................................

...........................................................

...........................................................

1.4.8	Regeling V&G-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming

De V&G-uitvoeringscoördinatie geschied door de aannemer van Bestek 2025-625011

Besteksanalyse

| NUMMER | BESTEKS-POSTEN | RISICODRAGEND ACTIVITEIT | ARBO RISICO | RISICO-OORZAAK | SUGGESTIES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # A |  | ALGEMEEN OMGEVINGS FACTOREN (geldend voor alle onderdelen) |  |  |  |
| A-1 |  | Werken in weer en wind | Aantasting gezondheid; | Klimatologische omstandigheden | Doorwerkkleding; Doorwerkvoorzieningen; |
| A-2 |  | Werken onder extreme tijdsdruk | Stress; Persoonlijk letsel; | Tijdsdruk; Onzorgvuldige werkwijze; | Planning en afstemming; |
| A-3 |  | Werken in stof, lawaai en trillingen | Aantasting gezondheid; | Werkwijze; Omgeving; | Persoonlijke beschermingsmiddelen; Tijdsduur van blootstelling beperken; |
| B |  | ALGEMENE ACTIVITEITEN FACTOREN (geldend voor alle onderdelen) |  |  |  |
| B-1 |  | Werken die overbelasting van het menselijk lichaam, veroorzaken | Aantasting gezondheid; | Werkwijze; Keuze materiaal en/of materieel; | Keuze materiaal en/of materieel; Wijzigen werkwijze; |
| B-2 |  | Werken aan/nabij hoog –en/of laagspanningskabels | Elektrocutie; | Werkwijze; Beschadiging; Onvoldoende afstand; | Opzoeken kabels d.m.v. proefsleuven; Voorlichting gevarenaspect; Juiste voorzorgsmaatregelen; |
| NUMMER | BESTEKS-POSTEN | RISICODRAGEND ACTIVITEIT | ARBO RISICO | RISICO-OORZAAK | SUGGESTIES |
| B-3 |  | Werken nabij bouwwerken | Persoonlijk letsel | Vallende voorwerpen | Dragen van beschermende kleding; als een valhelm |
| B-4 |  | Werken met hijsmateriaal en hijslast | Omgevallen materiaal; Ongeval; persoonlijk letsel; | Werkwijze; Ondeugdelijk materiaal/materieel; | Technische inspectie materiaal/materieel; Deskundig ontwerp hulpvoorzieningen; Persoonlijke beschermingsmiddelen; |
| B-5 |  | Werken met en nabij machines, gereedschap en voertuigen | Ongeval; persoonlijk letsel; | Werkwijze; Oneigenlijk gebruik en niet in goede staat van onderhoud bevinden van machines, gereedschappen en voertuigen; | Voorlichting; Inspectie op de staat van onderhoud; Inspectie op alle wettelijke voorzorgs –en beschermingsmaatregelen; PBM’s; |

| NUMMER | BESTEKS-POSTEN | RISICODRAGEND ACTIVITEIT | ARBO RISICO | RISICO-OORZAAK | SUGGESTIES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 |  | # GRONDWERKEN |  |  |  |
| # 22-3 |  | Vervoeren vrijgekomen grond | Overreden worden; | Achteruitrijdende vrachtauto’s; | Akoestisch signaal; Voorlichting gevarenaspect; |
| 22-6 |  | Grond verdichten | Persoonlijk letsel; | Geluidsoverlast; | Gehoorbescherming; |
| 22-8 |  | Werken in sleuf | Bedelving: | Instortende sleufwand; | Materiaal/materieel op veilige afstand van de sleufwand houden; Veilige taluds (zie AI-blad bedrijfsbureau); |
| 24 |  | LEIDINGWERKEN |  |  |  |
| 24-3 |  | Werken in besloten ruimten/putten | Bedelving; | Instabiele omgeving; | Deskundig ontwerp hulpconstructies; Vluchtwegen; |
| 24-5 |  | Aanbrengen/verwijderen pvc/beton-leidingen | Instortingsgevaar; | Instabiliteit sleuf; | Veilige taluds; Stutten; |
|  |  |  | Vallende voorwerpen; | Vallende voorwerpen boven het hoofd / op voeten; | (juiste) hijsmiddelen toepassen; Niet onder last gaan staan; Persoonlijke beschermingsmiddelen; |
| 31 |  | # WEGVERHARDINGEN |  |  |  |
| 31-2 |  | Voorbereidende werken (verdichten) | Persoonlijk letsel; | Geluidsoverlast; | Gehoorbescherming; |
| 31-4 |  | Opsluitingen en bestratingen | Persoonlijk letsel; Rugblessures; | Zwaar, moeilijk hanteerbaar materiaal; | Mechanisch verwerken, gebruik gereedschappen; Persoonlijke bescherm. midd. |
| 31-28 |  | Asfaltverhardingen | Verbranding; | Hoge temperaturen; | Persoonlijke beschermingsmiddelen; |