Bijlage 1. Technische specificaties en randvoorwaarden

Ruimtelijke en gewichtslimieten

De lampen moeten worden geïnstalleerd in een monumentaal pand met beperkte ruimte. Dit stelt de volgende eisen:

- Maximale afmetingen: De lampen mogen niet hoger zijn dan 700 mm en moeten passen in een cilinder met een breedte van maximaal 500 mm.

- Gewichtslimiet: Het maximale draaggewicht per bevestigingspunt is 23 kg.

Technische specificaties
Lichtbron

- Type: Single Source LED lichtbron.

- Vermogen: Tussen 600 en 1000W.

- Lichtopbrengst: ≥ 18.000 lumen bij een geluidsniveau van ≤ 30 dB* en CRI ≥ 90

- Levensduur: > 20.000 uur.

- Kleurweergave: CRI ≥ 90 bij minimaal 18.000 lumen.

- Flikkervrij: Flicker-free ≥3 kHz (geschikt voor camera-modus).

Optiek

- Zoombereik: Lineair 16-bit, ≥ 7° - 55°

- Dimmen: Lineair 16-bit, 0-100%.

Ergonomie en draagbaarheid

- Maximaal gewicht: Het armatuur moet te allen tijde door één persoon getild kunnen worden. Het maximaal toelaatbare gewicht is 23 kg (exclusief bracket en clamps).

Kleurmenging

- Lineaire kleurmenging: 16-bit lineaire dichroïde kleurmenging (Cyaan, Magenta, Yellow) en CTO.

- Kleurenwiel: Vast dichroïde kleurenwiel voor verzadigde kleuren.

Messenmodule

- Elk onafhankelijk mes kan in positie en hoek worden aangepast.

- Zowel de positie als de hoek van elk mes is 16-bit aanstuurbaar.

- De gehele messenmodule is minimaal ≥ +45° / -45° roteerbaar en 16-bit aanstuurbaar.

Soft Edge en Frost

- Twee afzonderlijke lineaire filters:

  - Één filter voor lichte “soft-edging”.

  - Één lineaire frost-diffuser.

Prisma en Iris

- Prisma: Minimaal één 16-bit roteerbare en indexeerbare cirkelvormige 3-voudige prisma.

- Iris: Minimaal 18 lamellen, 16-bit aanstuurbaar.

Pan en Tilt

- Pan: 16-bit, ≥ 540°.

- Tilt: 16-bit, ≥ 280°.

Mechanische eigenschappen

- Rigging: Twee afneembare brackets, elk voorzien van 2 camlock-sluitingen.

- Veiligheid: Vast safety-oog

- Handgrepen: Minimaal vier handgrepen:

  - één links en één rechts op de base.

  - één links en één rechts op de yoke-arm.

- Service en onderhoud: Modulaire opbouw voor eenvoudig en goed uitvoerbaar onderhoud.

- Kleur: Mat zwarte behuizing, RAL_9005 gitzwart.

Gobo’s

- Aantal wielen: Twee gobowielen, elk met minimaal zes verwisselbare gobo’s.

- Functies:

  - Minimaal twee wielen met roteerbare, positioneerbare en verwisselbare gobo’s.

  - Gobo-positionering is 16-bit aanstuurbaar.

Meetcondities

- Omgevingstemperatuur: ≤ 25°C (+/- 5%).

- Voeding: 230V/50Hz.

- Lichtbundel: Zoom op 35° (+/- 5%).

- Geluidstest: Meetafstand 1 meter boven, voor, achter, links en rechts van het armatuur bij 100% output gedurende één uur. De hoogste waarde is leidend.

Aanvullende eisen m.b.t. kleurweergave

- CRI (R1-R8): ≥ 90.

- CRI R9: ≥ 54.

- CQS Qa: ≥ 85.

- TM 30-15 Rf: ≥ 86.

- TM 30-15 Rg: 100 +/- 3.