VEILIGHEID- EN GEZONDSHEIDPLAN ONTWERPFASE

| Opdrachtgever | : | Gemeente Zoetermeer |
| --- | --- | --- |
| Project | : | Groot onderhoud asfalt 2026 - 2029 |
| Besteknummer | : | 2026-036733 |

INHOUDSOPGAVE

01	ALGEMENE INFORMATIE	4

01.01	Wettelijke verplichtingen	4

01.02	Verplichtingen opdrachtgever in de ontwerpfase	5

01.03	Verplichtingen aannemer in de uitvoeringsfase	5

01.04	Gebruikte informatie	6

02	ALGEMENE GEGEVENS OVER HET TOT STAND TE BRENGEN WERK	7

02.01	Bestek	7

02.02	Globale omschrijving	7

02.03	Locatie	7

02.04	Planning	7

02.05	Vermoedelijk aantal werkgevers en zelfstandigen tegelijkertijd op de bouwplaats	7

02.06	Vermoedelijk aantal werknemers tegelijkertijd op de bouwplaats	7

03	BETROKKEN PARTIJEN EN COÖRDINATIE	7

03.01	Voorbereidingsfase	7

03.01.01	Opdrachtgever	7

03.01.02	Ontwerpende partij	8

03.01.03	V&G-coördinatie	8

03.02	Uitvoeringsfase	8

03.02.01	Directievoerende partij / Bouwmanagement; namens bovengenoemde opdrachtgever	8

03.02.02	Uitvoerende partij (aannemer die de uitvoering van het in paragraaf 02.01 genoemde uitvoeringscontract verzorgt)	8

03.02.03	V&G Coördinator uitvoeringsfase	9

03.03	Samenwerking en communicatie in ontwerpfase	9

03.04	Samenwerking en communicatie in uitvoeringsfase	9

03.05	Kennisgeving aan inspectie SZW	9

04	VERONTREINIGINGSSITUATIE EN VEILIGHEIDSKLASSE	10

04.01	Verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen	10

04.02	Asbestinventarisatie opstallen	10

04.03	Chroom 6 verontreinigingen	10

05	INVENTARISATIE BIJZONDERE RISICO’S	11

05.01	Algemeen	11

05.02	V&G-risico’s voortvloeiend uit het ontwerp	11

05.03	V&G-risico’s voortvloeiend uit de omgeving van het werk	11

05.04	Opleidingen en cursussen	11

06	UITWERKING V&G-PLAN	12

06.01	Algemeen	12

06.02	V&G-dossier	12

07	CALAMITEITEN TIJDENS DE UITVOERINGSFASE	13/14

08	KENNISGEVINGSFORMULIER	15

08.01	Toelichting bij formulier	15

08.02	Arbeidsinspectie	15

BIJLAGE 1:	RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE ONTWERPFASE

# ALGEMENE INFORMATIE

## Wettelijke verplichtingen

Wettelijk kader

Dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is de uitwerking van het Arbobesluit, hoofdstuk 2, afdeling 5 Bouwproces. Aanvullend krijgen economische- (schade's) en milieurisico's gepaste aandacht vanwege de maatschappelijke verantwoordelijkheid.

- Het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase omvat:

een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk, een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats, de naam van de coördinator ontwerp- en uitvoeringsfase;

een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden;

de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie;

de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt;

Het doel van het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is om:

betrokken partijen te informeren over de mogelijke risico's met betrekking tot veiligheid en gezondheid als gevolg van het ontwerp;

in de pre-contractuele fase uitvoerende partijen inzicht te geven in kosten en verantwoordelijkheden met betrekking tot veiligheid en gezondheid;

in de contractuele fase uitgangspunten te bieden voor het opstellen van een Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase.

Aanwijzingen met betrekking tot de uitvoeringsfase:

- Het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase (verdere in- en aanvulling op het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase) dient voor de start van de werkzaamheden aangevuld te worden met onder andere:

de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen;

de wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend;

de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven.

Het doel van het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase is om:

doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van alle direct en indirect betrokken personen;

doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van het milieu;

‘ongevallen met verzuim’ tot nul te beperken.

De overdraagbare verplichtingen van het Arbobesluit, afdeling Bouwproces van de ontwerpfase van opdrachtgever, Gemeente Zoetermeer, zijn voor dit bestek overgedragen aan de ontwerpende partij, Roelofs Advies & Ontwerp.

## Verplichtingen opdrachtgever in de ontwerpfase

De verplichtingen voor de opdrachtgever/ontwerper uit het Arbobesluit behelzen:

het doen van een kennisgeving aan de Arbeidsinspectie

het inventariseren van de Arbo risico’s

het doen van suggesties voor maatregelen

het opstellen van het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase en het V&G-dossier

het aanstellen van de V&G-coördinator ontwerpfase

De opdrachtgever doet een kennisgeving aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het kennisgevingsformulier moet op de bouwplaats worden aangebracht en er moet een Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase worden opgesteld.

Voorafgaand aan het Veiligheid- en Gezondheidsplan worden de Arbo risico’s geïnventariseerd en maatregelen vastgesteld om die risico’s weg te nemen. Restrisico’s zijn opgenomen in het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase.

## Verplichtingen opdrachtnemer in de uitvoeringsfase

Voor de opdrachtnemer geldt als verplichting (op hoofdlijnen):

voor een bouwwerk, waar twee of meer werkgevers arbeid laten verrichten, moet een coördinator uitvoeringsfase worden aangesteld;

voor bouwwerken, waarvan de bouwtijd méér dan 30 werkdagen beslaat én op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen verrichten, óf voor bouwwerken waarvan de realisatie meer dan 500 mandagen vergt, wordt een V&G-plan uitvoeringsfase opgesteld.

De coördinator uitvoeringsfase is onder meer belast met de coördinatie van de gemeenschappelijke V&G-zaken. Hij moet inspelen op risicovolle situaties die de veiligheid en gezondheid van de werknemers van samenwerkende werkgevers bedreigen. Daarnaast moet hij passende maatregelen nemen en met alle werkgevers op de bouwplaats hierover afspraken maken. Ook moet hij controleren of de werkgevers zich aan de afspraken houden én zo nodig corrigerende maatregelen nemen. Bij tussentijdse wijzigingen in de planning of in de uitvoering van het bouwproject past hij het Veiligheid- en Gezondheidsplan hierop aan.

## Gebruikte informatie

Bij het opstellen van dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is gebruik gemaakt van de volgende documenten:

Het bestek met bijbehorende tekeningen en bijlagen zoals opgenomen in paragraaf 2.1 van dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase;

Naast bovengenoemde bestek met alle bijlagen die daarin zijn genoemd is tevens gebruik gemaakt van de volgende documenten:

| Titel | Kenmerk | Versie / datum | Uitgegeven door |
| --- | --- | --- | --- |

- Bij de uitvoering dient de aannemer zich op de hoogte te stellen van de meest recente versies van bovengenoemde documenten.

## Bijbehorende werkplannen

# ALGEMENE GEGEVENS OVER HET TOT STAND TE BRENGEN WERK

## Bestek

| Naam project | : | Groot onderhoud asfalt 2026 - 2029 |
| --- | --- | --- |
| Besteknumm er | : | 2026-036733 |
| Versie | : | Definitief |
| Datum | : | NTB |

## Globale omschrijving

Dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is van toepassing op alle civieltechnische, cultuurtechnische en milieukundige werken ten behoeve van de realisatie van het werk dat beschreven is in paragraaf 02.01 van dit document.

Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:

- Groot onderhoud asfalt

- Frezen en overlagen middels asfalteren

- Herstellen en aanbrengen belijning

- Herstellen straatwerk

- Kleine civiele voorkomende werkzaamheden

- Verkeersmaatregelen

## Locatie

Het werk bevindt zich op diverse locaties in de gemeente Zoetermeer

## Planning

| Geplande aanvangsdatum bouw | : | Q2/3-2026 |
| --- | --- | --- |
| Geplande bouwtijd | : | 2026 |
| Geplande opleveringsdatum | : | 2029 |

## Vermoedelijk aantal werkgevers en zelfstandigen tegelijkertijd op de bouwplaats

| Aantal werkgevers | : | NTB |
| --- | --- | --- |

## Vermoedelijk aantal werknemers tegelijkertijd op de bouwplaats

| Aantal werknemers | : | 15-45 |
| --- | --- | --- |

03 BETROKKEN PARTIJEN EN COÖRDINATIE

## 03.01	Voorbereidingsfase

### 03.01.01		Opdrachtgever

| Naam | : | Gemeente Zoetermeer |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | Stadhuisplein 1 |  |
| Postadres | : | Postbus 15 |  |
| Postcode en plaats | : | 2700 AA Zoetermeer |  |
| Contactpersoon | : | Directeur |  |
| Telefoon | : | 079-3468004 |  |
| Emailadres | : | Antwoord@zoetermeer.nl |  |

### 03.01.02	Ontwerpende partij

| Naam | : | Roelofs Advies en Ontwerp |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | Kelvinring 54 |
| Postadres | : | Postbus 12 |
| Postcode en plaats | : | 7683 ZG Den Ham |
| Contactpersoon | : | Paul Bouman |
| Telefoon | : | 0546 67 88 88 |
| Emailadres | : | P.Bouman@roelofsgroep.nl |

### 03.01.03	V&G-coördinatie (ontwerpfase)

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie-ontwerpfase), zoals bedoeld in artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase, conform artikel 2.29 Arbeidsomstandighedenbesluit, door de opdrachtgever aangesteld:

| Naam | : | Gemeente Zoetermeer |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | Stadhuisplein 1 |
| Postadres | : | Postbus 15 |
| Postcode en plaats V&G coördinator ontwerpfase | : : | 2700 AA Zoetermeer Stadsbeheer |
| Contactpersoon | : | Quirien Baak |
| Telefoon | : | 079-3468004 |
| Emailadres | : | Antwoord@zoetermeer.nl |

De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de voorbereidingsduur vanaf het moment dat V&G COÖRD. betrokken is geraakt bij het werk zoals genoemd in paragraaf 01.01 van dit rapport.

## 03.02	Uitvoeringsfase

### 03.02.01	Directie voerende partij / Bouwmanagement; namens bovengenoemde opdrachtgever

| Naam | : | NTB |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | NTB |
| Postadres | : | NTB |
| Postcode en plaats | : | NTB |
| Contactpersoon | : | NTB |
| Telefoon | : | NTB |
| Emailadres | : | NTB |

### 03.02.02	Uitvoerende partij (aannemer die de uitvoering van het in paragraaf 02.01 genoemde uitvoeringscontract verzorgt)

| Naam | : | NTB |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | NTB |
| Postadres | : | NTB |
| Postcode en plaats | : | NTB |
| Contactpersoon | : | NTB |
| Telefoon | : | NTB |
| Emailadres | : | NTB |

### 03.02.03	V&G Coördinator uitvoeringsfase

| Naam | : | NTB |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | NTB |
| Postadres | : | NTB |
| Postcode en plaats V&G coördinator uitvoeringfase | : : | NTB Invullen bedrijfsnaam |
| Contactpersoon | : | NTB |
| Telefoon | : | NTB |
| Emailadres | : | NTB |

## 03.03	Samenwerking en communicatie in ontwerpfase

In het ontwerpproces zijn er verschillende overlegmomenten geweest waarin er gesproken is over veiligheid en gezondheid. Deze overlegmomenten hebben uiteindelijk bijgedragen aan een verbetering van veilig en gezond in de uitvoeringsfase.

Startup bij aanvang werk

1x per maand een bouwvergadering en vastleggen door middel van een verslag

## 03.04	Samenwerking en communicatie in uitvoeringsfase

De opdrachtgever zal de aannemer die belast zal worden met de overkoepelende coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid, tijdens de uitvoering zo spoedig mogelijk informeren aan wie de diverse onderdelen van het werk zullen worden opgedragen, indien er meerdere contracten gelijktijdig op die locatie in uitvoering zijn.

Indien in de uitvoeringsfase sprake is van meerdere partijen dient in het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase te worden aangegeven op welke wijze invulling zal worden gegeven aan samenwerking en communicatie.

## 03.05	Kennisgeving aan de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)

Op basis van de in de ontwerpfase beschikbare gegevens is voor elk project een kennisgeving aan de Nederlandse Arbeidsinspectie altijd verplicht. Deze verplichting vloeit voort uit de onderstaande eis en is een verantwoordelijkheid van de Gemeente Zoetermeer.

De kennisgeving wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht.

De aannemer zorgt ervoor dat de Arbeidsinspectie, vóór aanvang van de start van de werkzaamheden op de bouwplaats, in kennis wordt gesteld van de voorgenomen totstandbrenging van het werk

# VERONTREINIGINGSSITUATIE EN VEILIGHEIDSKLASSE

## 04.01	Verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen

Indien er verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen in het project aanwezig zijn, wordt verwezen naar CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’.

## Asbestinventarisatie opstallen

De verwachting is dat er tijdens het groot onderhoud van het asfalt niet direct asbest wordt aangetroffen. Indien er toch asbest wordt aangetroffen, dient dit direct gemeld te worden bij de directie en moeten passende maatregelen worden genomen.

## Chroom 6 verontreinigingen

De verwachting is dat er tijdens het groot onderhoud van het asfalt niet direct chroom 6 wordt aangetroffen. Indien er toch chroom 6 wordt aangetroffen, dient dit direct gemeld te worden bij de directie en moeten passende maatregelen worden genomen.

# INVENTARISATIE BIJZONDERE RISICO’S

## Algemeen

Het werk bevat geen gevaarlijke elementen die de aan dit soort werkzaamheden verbonden inherente risico’s overstijgen. Wel is er een aantal omstandigheden die nadere aandacht behoeven, met name in de zin van veiligheidsaspecten. Deze risico’s zijn in de bijlagen 1 en 2 weergegeven in de vorm van een matrix.

Er wordt op gewezen dat alle veiligheidsvoorschriften van de Nederlandse Arbeidsinspectie van toepassing zijn en dienen te worden nageleefd. Tevens wordt er vanuit gegaan dat de aannemer alle geldende wetgeving zal hanteren in de uitwerking van het V&G plan. Hieronder valt onder andere de Arbowet, Arbobesluit, Arbocatalogus van betreffende werkzaamheden en/of functie. Daarnaast dient de aannemer geldende richtlijnen in acht te nemen en te volgen tenzij men een stand der techniek kan aantonen welke minimaal gelijk is aan de richtlijn.

In het door de aannemer te completeren V&G-plan dient nadrukkelijk aandacht te worden besteed aan de interactie tussen de op ieder moment van de uitvoering op de bouwplaats aanwezige aannemers, nevenaannemers en onderaannemers.

Als opdrachtgever verwachten wij dat de opdrachtnemer zich te allen tijde houdt aan de afspraken zoals vastgelegd in het bestek.

Voor de bij de risico-evaluatie vermelde suggesties geldt dat deze niet opgevat mogen worden als aanvullende bestekbepalingen. Het staat de aannemer vrij om andere technische en/of organisatorische maatregelen te nemen om genoemde risico’s te beheersen, een en ander binnen de wettelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats. In dit verband wordt terugverwezen naar het onderhavige bestek.

Bij de aanleg van het straatwerk wordt onderscheid gemaakt tussen machinale en handmatige verwerking, afhankelijk van de aard van het werk, de locatie en de bereikbaarheid.

Machinale verwerking
Waar mogelijk wordt het straatwerk machinaal aangebracht. Dit gebeurt met behulp van mechanische klemmen en legmachines, wat zorgt voor een hogere verwerkingssnelheid, minder fysieke belasting voor medewerkers en een constante kwaliteit van het straatbeeld. Machinale verwerking is met name geschikt voor grotere oppervlakken zoals rijbanen, parkeerterreinen en brede trottoirs.

Handmatige verwerking
Op locaties waar machinale verwerking niet mogelijk is, zoals in smalle straten, bij obstakels (zoals bomen, lichtmasten of straatmeubilair), of bij complexe legpatronen, wordt het straatwerk handmatig aangebracht. Handmatig werk biedt meer flexibiliteit en precisie in detailafwerking, maar is arbeidsintensiever en tijdrovender.

Keuze en afstemming
De keuze tussen machinaal en handmatig straatwerk wordt per locatie afgestemd in overleg met de aannemer en op basis van de uitvoeringsomstandigheden. Hierbij wordt rekening gehouden met bereikbaarheid, veiligheid, planning en de gewenste kwaliteit van het eindresultaat.

## V&G-risico’s voortvloeiend uit het ontwerp

Zie RI&E

## V&G-risico’s voortvloeiend uit de omgeving van het werk

Zie RIE

## Opleidingen en cursussen

Alle werknemers, die op het werk aanwezig zijn, dus ook van de onderaannemers, moeten minimaal in bezit zijn van een geldig certificaat van de basisveiligheid BVCA; de leidinggevenden én de V&G-coördinator uitvoeringsfase dient te beschikken over een geldig certificaat VOL - VCA.

De opdrachtnemer is verplicht om uitsluitend personeel in te zetten dat beschikt over de vereiste opleidingen, certificaten en vakbekwaamheden zoals gespecificeerd in het bestek en de geldende wet- en regelgeving.

De opdrachtgever heeft de verantwoordelijkheid om zich ervan te vergewissen dat aan deze verplichting wordt voldaan. In dat kader dient de opdrachtnemer aantoonbaar te maken dat al het ingezette personeel beschikt over de benodigde kwalificaties. Dit kan bijvoorbeeld door het overleggen van een opleidings- en certificatenregister, inclusief geldigheidsdata, voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.

# UITWERKING V&G-PLAN

## Algemeen

Het V&G-plan voor het onderhavige werk is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is.

De werkzaamheden zullen pas aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor die werkzaamheden en de daarmee samenhangende en samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden.

De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, zullen voor de aanvang van de werkzaamheden in het V&G-plan worden vastgelegd en geëffectueerd.

De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zal schriftelijk worden vastgelegd inclusief de afspraken over de controle daarop.

## V&G-dossier

Omschrijving van het bouwwerk

Het betreft onderhoudswerkzaamheden (asfaltwerk) bij diverse locaties binnen de gemeente Zoetermeer.

Technische specificaties

Voor dit werk zijn geen specifieke technische specificaties ten behoeve van risicovolle situaties.

Aangebrachte structurele voorzieningen ten behoeve van risicovolle situaties

Het toepassen van verkeersmaatregelen tijdens de uitvoering

Risico’s met betrekking tot onderhoud/renovatie

- Groot onderhoud aan de openbare wegen kan verkeersstoringen veroorzaken, zoals wegafsluitingen, omleidingen, vertragingen en drukte. Dit kan leiden tot verhoogde risico's op verkeersongevallen in de omgeving van de werkzaamheden.

# CALAMITEITEN TIJDENS DE UITVOERINGSFASE

Ondanks dat alles erop gericht is ongevallen te voorkomen, kan er zich toch een ongeval of noodsituatie voordoen. In dit hoofdstuk is kort beschreven welke eisen de opdrachtgever minimaal stelt aan de aannemer. Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om de BHV organisatie zodanig in te richten dat deze gericht is op handelen bij ongevallen of noodsituaties op dit specifieke project. Hierbij dient de aannemer, indien nodig, de BHV-ers extra op te leiden als het project specifieke gevaren met zich mee brengt zoals verontreinigde grond of besloten ruimte.

Alarmkaart

Ter voorbereiding op noodsituaties moet de aannemer een alarmkaart opstellen. Hierop staan de belangrijke telefoonnummers, de namen van de bedrijfshulpverleners en een verkorte procedure wat te doen bij ongevallen. Bij de belangrijke telefoonnummers dienen minimaal de directievoerder en toezichthouder van de opdrachtgever opgenomen te worden.

Bedrijfshulpverlener

Om in noodsituaties adequaat te kunnen reageren, is tijdens de werkzaamheden op de locatie(s) altijd minimaal twee gediplomeerde bedrijfshulpverleners aanwezig. Hun naam en telefoonnummer zijn aangegeven op de alarmkaart en hun belangrijkste taken zijn:

Met kennis van zaken handelend optreden bij ongevallen, vergiftigingen en bedwelmingen (kan eenvoudige reanimatieapparatuur bedienen).

Blussen beginnende branden.

Adviseert inzake arts- of ziekenhuisbezoek.

Houdt EHBO-middelen op peil.

Indien noodsituaties zich voordoen, moet dan ook de bedrijfshulpverlener als eerste op de hoogte worden gesteld.

Melden van (bijna) ongevallen

Om ongevallen goed af te kunnen handelen en te voorkomen dat vergelijkbare ongevallen of noodsituaties nog een keer plaatsvinden, moeten op dit project alle ongevallen schriftelijk worden gerapporteerd aan de V&G-coördinator uitvoeringsfase, deze zal dan melding doen naar de V&G coördinator ontwerpfase. V&G-coördinator uitvoeringsfase meldt het ongeval zo spoedig mogelijk bij directie en toezicht.

Ongevallen met dodelijke afloop, ziekenhuisopname of vermoedelijk blijvend letsel moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie (voor telefoonnummer zie alarmkaart). De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever (iedere (onder)aannemer) van het slachtoffer van het ongeval.

Communicatie/Pers

Bij noodsituaties of ongevallen kan het voorkomen dat media zich meldt op de plaats van het ongeval/ noodsituatie of toenadering zoekt via andere communicatiewegen voor informatie. Voordat er informatie gegeven wordt aan (social) media dient deze informatie afgestemd te worden met de projectleider van het project. Het is aan de opdrachtgever om een persboodschap samen te stellen (in overleg met de aannemer) en deze naar buiten te brengen. De aannemer dient nimmer, zonder overleg met de opdrachtgever, de pers te woord te staan.

# KENNISGEVINGSFORMULIER

## Toelichting bij formulier

- Voor aanvang van de werkzaamheden in te dienen bij de regionale directeur van de Arbeidsinspectie van de regio waarin de bouwlocatie ligt indien de geraamde tijdsduur van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en meer dan 20 werknemers tegelijk arbeid zullen gaan verrichten op de bouwlocatie of indien met de bouwwerkzaamheden meer dan 500 mandagen zijn gemoeid.

De kennisgeving wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht. Indien met betrekking tot de in de kennisgeving vermelde gegevens veranderingen optreden, wordt deze dienovereenkomstig gewijzigd.

## Arbeidsinspectie

Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht arbeidsongevallen die geleid hebben tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname direct aan de Arbeidsinspectie  te melden.

Klachten over arbeidsomstandigheden, minimumloon of arbeid door vreemdelingen kunnen bij de Arbeidsinspectie gemeld worden. Dit kan op de onderstaande site met digitale formulieren, maar ook schriftelijke en telefonische klachten worden in behandeling genomen.

De Arbeidsinspectie heeft voortaan één centraal adres voor meldingen, tips en klachten. Voorheen moest dit bij verschillende regiokantoren geschieden. Het adres is:

| Postadres | : | Arbeidsinspectie Postbus 820 3500 AV UTRECHT |
| --- | --- | --- |
| Internet | : | www.nlarbeidsinspectie.nl (voor meldingen, tips en klachten) |
| Telefoon | : | 0800 – 5151 |

Bijlage 1 –Risico inventarisatie.