VEILIGHEID- EN GEZONDSHEIDPLAN ONTWERPFASE

| Opdrachtgever | : | Provincie Utrecht |
| --- | --- | --- |
| Project | : | Beheer en Onderhoud Openbare Verlichting Provincie Utrecht |
| Besteknummer | : | 1632 |

.

INHOUdSOPGAVE

01	ALGEMENE INFORMATIE	5

01.01	Wettelijke verplichtingen	5

01.02	Verplichtingen opdrachtgever in de ontwerpfase	6

01.03	Verplichtingen aannemer in de uitvoeringsfase	6

01.04	Gebruikte informatie	6

02	ALGEMENE GEGEVENS OVER HET TOT STAND TE BRENGEN WERK	7

02.01	Bestek	7

02.02	Globale omschrijving	7

02.03	Locatie	7

02.04	Planning	7

02.05	Vermoedelijk aantal werkgevers en zelfstandigen tegelijkertijd op de bouwplaats	8

02.06	Vermoedelijk aantal werknemers tegelijkertijd op de bouwplaats	8

03	BETROKKEN PARTIJEN EN COÖRDINATIE	9

03.01	Voorbereidingsfase	9

03.01.01	Opdrachtgever	9

03.01.02	Ontwerpende partij	9

03.01.03	V&G-coördinatie	9

03.02	Uitvoeringsfase	10

03.02.01	Directievoerende partij / Bouwmanagement; namens bovengenoemde opdrachtgever	10

03.02.02	Uitvoerende partij (aannemer die de uitvoering van het in paragraaf 02.01 genoemde uitvoeringscontract verzorgt)	10

03.02.03	V&G Coördinator uitvoeringsfase	11

03.03	Samenwerking en communicatie in ontwerpfase	11

03.04	Samenwerking en communicatie in uitvoeringsfase	11

03.05	Kennisgeving aan inspectie SZW	12

04	VERONTREINIGINGSSITUATIE EN VEILIGHEIDSKLASSE	13

04.01	Verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen	13

05	INVENTARISATIE BIJZONDERE RISICO’S	14

05.01	Algemeen	14

05.02	V&G-risico’s voortvloeiend uit het ontwerp	14

05.03	V&G-risico’s voortvloeiend uit de omgeving van het werk	14

05.04	Opleidingen en cursussen	14

06	UITWERKING V&G-PLAN	15

06.01	Algemeen	15

06.02	V&G-dossier	15

07	CALAMITEITEN TIJDENS DE UITVOERINGSFASE	16

08	KENNISGEVINGSFORMULIER	18

08.01	Toelichting bij formulier	18

08.02	Arbeidsinspectie	18

BIJLAGE 1:	RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE ONTWERPFASE	21

BIJLAGE 2:	RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE OMGEVING VAN DE BOUWLOCATIE	54

# ALGEMENE INFORMATIE

## Wettelijke verplichtingen

Wettelijk kader

Dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is de uitwerking van het Arbobesluit, hoofdstuk 2, afdeling 5 Bouwproces. Aanvullend krijgen economische- (schade's) en milieurisico's gepaste aandacht vanwege de maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase omvat:

een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk, een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats, de naam van de coördinator ontwerp- en uitvoeringsfase;

een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden;

de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie;

de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt;

Het doel van het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is om:

betrokken partijen te informeren over de mogelijke risico's met betrekking tot veiligheid en gezondheid als gevolg van het ontwerp;

in de pre-contractuele fase uitvoerende partijen inzicht te geven in kosten en verantwoordelijkheden met betrekking tot veiligheid en gezondheid;

in de contractuele fase uitgangspunten te bieden voor het opstellen van een Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase.

Aanwijzingen met betrekking tot de uitvoeringsfase:

- Het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase (verdere in- en aanvulling op het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase) dient voor de start van de werkzaamheden aangevuld te worden met onder andere:

de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen;

de wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend;

de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven.

Het doel van het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase is om:

doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van alle direct en indirect betrokken personen;

doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van het milieu;

‘ongevallen met verzuim’ tot nul te beperken.

De overdraagbare verplichtingen van het Arbobesluit, afdeling Bouwproces van de ontwerpfase van opdrachtgever, Provincie Utrecht, zijn voor dit bestek overgedragen aan de ontwerpende partij, .

## Verplichtingen opdrachtgever in de ontwerpfase

De verplichtingen voor de opdrachtgever/ontwerper uit het Arbobesluit behelzen:

het doen van een kennisgeving aan de Inspectie SZW

het inventariseren van de Arbo risico’s

het doen van suggesties voor maatregelen

het opstellen van het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase en het V&G-dossier

het aanstellen van de V&G-coördinator ontwerpfase

De opdrachtgever doet een kennisgeving aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het kennisgevingsformulier moet op de bouwplaats worden aangebracht en er moet een Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase worden opgesteld.

Voorafgaand aan het Veiligheid- en Gezondheidsplan worden de Arbo risico’s geïnventariseerd en maatregelen vastgesteld om die risico’s weg te nemen. Restrisico’s zijn opgenomen in het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase.

## Verplichtingen aannemer in de uitvoeringsfase

Voor de aannemer geldt als verplichting (op hoofdlijnen):

voor een bouwwerk, waar twee of meer werkgevers arbeid laten verrichten, moet een coördinator uitvoeringsfase worden aangesteld;

voor bouwwerken, waarvan de bouwtijd méér dan 30 werkdagen beslaat én op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen verrichten, óf voor bouwwerken waarvan de realisatie meer dan 500 mandagen vergt, wordt een V&G-plan uitvoeringsfase opgesteld.

De coördinator uitvoeringsfase is onder meer belast met de coördinatie van de gemeenschappelijke V&G-zaken. Hij moet inspelen op risicovolle situaties die de veiligheid en gezondheid van de werknemers van samenwerkende werkgevers bedreigen. Daarnaast moet hij passende maatregelen nemen en met alle werkgevers op de bouwplaats hierover afspraken maken. Ook moet hij controleren of de werkgevers zich aan de afspraken houden én zonodig corrigerende maatregelen nemen. Bij tussentijdse wijzigingen in de planning of in de uitvoering van het bouwproject past hij het Veiligheid- en Gezondheidsplan hierop aan.

## Gebruikte informatie

Bij het opstellen van dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is gebruik gemaakt van de volgende documenten:

Het bestek met bijbehorende tekeningen en bijlagen zoals opgenomen in paragraaf 2.1 van dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase;

# ALGEMENE GEGEVENS OVER HET TOT STAND TE BRENGEN WERK

## Projectbeschrijving

Het uit te voeren werk betreft het aanbrengen van de openbare verlichting ter plaatse van OVL-beheer en onderhoud provincie Utrecht en bestaat in hoofdzaak uit:

- Elektrotechnische werkzaamheden;

- Kabel en leiding werkzaamheden;

- Verwijderen, (ver)plaatsen en monteren van (licht)masten;

- Verwijderen , vervangen en monteren van armaturen;

- Verkeer;

- het verrichten van bijbehorende werkzaamheden en werkzaamheden van algemene aard.

## Planning, fasering en uitvoeringsgegevens

De uitvoeringswerkzaamheden vinden overdag plaats, tussen 09:00uur en 15:00uur. Afwijkend hierop zijn de N230, N201 en N408. Op deze wegen mag pas na 10:00uur gestart worden met werkzaamheden. In overleg met de weginspecteur kunnen er werkzaamheden tussen 19:00uur en 06:00uur plaatsvinden. Aanvullende maatregelen om het werk te kunnen uitvoeren met betrekking tot het weer, zal ten alle tijden worden gecommuniceerd met beheer van de provincie Utrecht.

De gedetailleerde en actuele planning van de uitvoeringswerkzaamheden wordt door de aannemer bijgehouden en gedeeld met de belanghebbenden. Aan- en afmelden wordt dagelijks bij de verantwoordelijke weginspecteur van het rayon gedaan.

Werkgevers en werknemers op de bouwplaats:

Maximaal aantal werknemers aanwezig op bouwlocatie: 8

Maximaal aantal werkgevers aanwezig op bouwlocatie: 8

# BETROKKEN PARTIJEN EN COÖRDINATIE

## Voorbereidingsfase

### Opdrachtgever

| Naam | : | Provincie Utrecht |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | Archimedeslaan 6 |
| Postadres | : | Postbus 80300 3508 TH Utrecht |
| Postcode en plaats | : | 3584 BA Utrecht |
| Contactpersoon | : | D. van Gemeren |
| Telefoon | : | 030 258 91 11 |
| Emailadres | : | davey.van.gemeren@provincie-utrecht.nl |

### Ontwerpende partij

| Naam | : | Nebest B.V. |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | Marconiweg 2 |
| Postadres | : | Postbus 106 4130 EC Vianen |
| Postcode en plaats | : | 4131 PD Vianen |
| Contactpersoon | : | O. Bakker |
| Telefoon | : | 0854 890160 |
| Emailadres | : | oscar.bakker@nebest.nl |

### V&G-coördinatie

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase, conform artikel 2.29 Arbeidsomstandighedenbesluit, door de opdrachtgever aangesteld:

| Naam | : | Provincie Utrecht |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | Archimedeslaan 6 |
| Postadres | : | Postbus 80300 3508 TH Utrecht |
| Postcode en plaats | : | 3584 BA Utrecht |
| Contactpersoon | : | Jaco Andeweg |
| Telefoon | : | 030 258 91 11 |
| Emailadres | : | info@provincie-utrecht.nl |

De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de voorbereidingsduur vanaf het moment dat  betrokken is geraakt bij het werk zoals genoemd in paragraaf 01.01 van dit rapport.

## Uitvoeringsfase

### Directievoerende partij / Bouwmanagement; namens bovengenoemde opdrachtgever

| Naam | : | Nog niet bekend |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | Nog niet bekend |
| Postadres | : | Nog niet bekend |
| Postcod en plaats | : | Nog niet bekend |
| Contactpersoon | : | Nog niet bekend |
| Telefoon | : | Nog niet bekend |
| Emailadres | : | Nog niet bekend |

### Uitvoerende partij (aannemer die de uitvoering van het in paragraaf 02.01 genoemde uitvoeringscontract verzorgt)

| Naam | : | Nog niet bekend |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | Nog niet bekend |
| Postadres | : | Nog niet bekend |
| Postcode en plaats | : | Nog niet bekend |
| Contactpersoon | : | Nog niet bekend |
| Telefoon | : | Nog niet bekend |
| Emailadres | : | Nog niet bekend |

### V&G Coördinator uitvoeringsfase

| Naam | : | Nog niet bekend |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | Nog niet bekend |
| Postadres | : | Nog niet bekend |
| Postcode en plaats | : | Nog niet bekend |
| Contactpersoon | : | Nog niet bekend |
| Telefoon | : | Nog niet bekend |
| Emailadres | : | Nog niet bekend |

## Samenwerking en communicatie in ontwerpfase

In het ontwerpproces zijn er verschillende overlegmomenten geweest waarin er gesproken is over veiligheid en gezondheid. Deze overlegmomenten hebben uiteindelijk bijgedragen aan een verbetering van veilig en gezond in de uitvoeringsfase.

## Samenwerking en communicatie in uitvoeringsfase

De opdrachtgever zal de aannemer die belast zal worden met de overkoepelende coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid, tijdens de uitvoering zo spoedig mogelijk informeren aan wie de diverse onderdelen van het werk zullen worden opgedragen, indien er meerdere contracten gelijktijdig op die locatie in uitvoering zijn.

Indien in de uitvoeringsfase sprake is van meerdere partijen dient in het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase te worden aangegeven op welke wijze invulling zal worden gegeven aan samenwerking en communicatie.

## Kennisgeving aan inspectie SZW

Op basis van de in de ontwerpfase beschikbare gegevens is voor dit project een kennisgeving aan de Inspectie SZW nog onbekend. Deze verplichting vloeit voort uit de onderstaande eis en is een verantwoordelijkheid van de aannemer.

De kennisgeving wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht.

De aannemer zorgt ervoor dat de Arbeidsinspectie, vóór de aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats, in kennis wordt gesteld van de voorgenomen totstandbrenging van het werk

# VERONTREINIGINGSSITUATIE EN VEILIGHEIDSKLASSE

## Verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen

Indien er verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen in het project aanwezig zijn, wordt verwezen naar CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’.

De voorlopige veiligheidsklasse is niet voorafgaand vastgesteld.

In het bestek is een verplichting (post 120020) opgenomen voor het uitvoeren van een QuickScan bodemkwaliteit t.b.v. grondroerende werkzaamheden. De aannemer dient zijn veiligheidsvoorzieningen af te stemmen op de uitkomst van de QuickScan.

# INVENTARISATIE BIJZONDERE RISICO’S

## Algemeen

Het werk bevat geen gevaarlijke elementen die de aan dit soort werkzaamheden verbonden inherente risico’s overstijgen. Wel is er een aantal omstandigheden die nadere aandacht behoeven, met name in de zin van veiligheidsaspecten. Deze risico’s zijn in de bijlagen 1 en 2 weergegeven in de vorm van een matrix.

Er wordt op gewezen dat alle veiligheidsvoorschriften van de I-SZW (voorheen de arbeidsinspectie) van toepassing zijn en dienen te worden nageleefd. Tevens wordt er vanuit gegaan dat de aannemer alle geldende wetgeving zal hanteren in de uitwerking van het V&G plan. Hieronder valt onder andere de Arbowet, Arbobesluit, Arbocatalogus van betreffende werkzaamheden en/of functie. Daarnaast dient de aannemer geldende richtlijnen in acht te nemen en te volgen tenzij men een stand der techniek kan aantonen welke minimaal gelijk is aan de richtlijn.

In het door de aannemer te completeren V&G-plan dient nadrukkelijk aandacht te worden besteed aan de interactie tussen de op ieder moment van de uitvoering op de bouwplaats aanwezige aannemers, nevenaannemers en onderaannemers.

Voor de bij de risico-evaluatie vermelde suggesties geldt dat deze niet opgevat mogen worden als aanvullende bestekbepalingen. Het staat de aannemer vrij om andere technische en/of organisatorische maatregelen te nemen om genoemde risico’s te beheersen, een en ander binnen de wettelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats. In dit verband wordt terugverwezen naar het onderhavige bestek.

## V&G-risico’s voortvloeiend uit het ontwerp

Zie bijlage 1.

## V&G-risico’s voortvloeiend uit de omgeving van het werk

Zie bijlage 2.

## Opleidingen en cursussen

Alle werknemers, die op het werk aanwezig zijn, dus ook van de onderaannemers, moeten minimaal in bezit zijn van een geldig certificaat van de basisveiligheid BVCA; de leidinggevenden én de V&G-coördinator uitvoeringsfase dient te beschikken over een geldig certificaat VOL - VCA.

In de uitvoeringsfase is de aannemer verantwoordelijk dat personeel aantoonbaar geïnstrueerd is over veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen op de werkplek.

# UITWERKING V&G-PLAN

## Algemeen

Het V&G-plan voor het onderhavige werk is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is.

De werkzaamheden zullen pas aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor die werkzaamheden en de daarmee samenhangende en samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden.

De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, zullen voor de aanvang van de werkzaamheden in het V&G-plan worden vastgelegd en geëffectueerd.

De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zal schriftelijk worden vastgelegd inclusief de afspraken over de controle daarop.

## V&G-dossier

Omschrijving van het bouwwerk

Zie bestek

Technische specificaties

- Zie bestek

Aangebrachte structurele voorzieningen ten behoeve van risicovolle situaties

- Zie bestek

Risico’s met betrekking tot onderhoud/renovatie

- Zie bestek

# CALAMITEITEN TIJDENS DE UITVOERINGSFASE

Ondanks dat alles erop gericht is ongevallen te voorkomen, kan er zich toch een ongeval of noodsituatie voordoen. In dit hoofdstuk is kort beschreven welke eisen de opdrachtgever minimaal stelt aan de aannemer. Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om de BHV organisatie zodanig in te richten dat deze gericht is op handelen bij ongevallen of noodsituaties op dit specifieke project. Hierbij dient de aannemer, indien nodig, de BHV-ers extra op te leiden als het project specifieke gevaren met zich mee brengt zoals verontreinigde grond of besloten ruimte.

Alarmkaart

Ter voorbereiding op noodsituaties moet de aannemer een alarmkaart opstellen. Hierop staan de belangrijke telefoonnummers, de namen van de bedrijfshulpverleners en een verkorte procedure wat te doen bij ongevallen. Bij de belangrijke telefoonnummers dienen minimaal de directievoerder en toezichthouder van de opdrachtgever opgenomen te worden.

Bedrijfshulpverlener

Om in noodsituaties adequaat te kunnen reageren, is tijdens de werkzaamheden op de locatie(s) altijd minimaal één gediplomeerde bedrijfshulpverlener aanwezig. Zijn naam en telefoonnummer zijn aangegeven op de alarmkaart en zijn belangrijkste taken zijn:

Met kennis van zaken handelend optreden bij ongevallen, vergiftigingen en bedwelmingen (kan eenvoudige reanimatieapparatuur bedienen).

Blussen beginnende branden.

Adviseert inzake arts- of ziekenhuisbezoek.

Houdt EHBO-middelen op peil.

Indien noodsituaties zich voordoen, moet dan ook de bedrijfshulpverlener als eerste op de hoogte worden gesteld.

Melden van ongevallen

Om ongevallen goed af te kunnen handelen en te voorkomen dat vergelijkbare ongevallen of noodsituaties nog een keer plaatsvinden, moeten op dit project alle ongevallen schriftelijk worden gerapporteerd aan de V&G-coördinator uitvoeringsfase. V&G-coördinator uitvoeringsfase meldt het ongeval zo spoedig mogelijk bij directie en toezicht.

Ongevallen met dodelijke afloop, ziekenhuisopname of vermoedelijk blijvend letsel moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan de Inspectie SZW (voor telefoonnummer zie alarmkaart). De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever (iedere (onder)aannemer) van het slachtoffer van het ongeval.

Communicatie/Pers

Bij noodsituaties of ongevallen kan het voorkomen dat media zich meldt op de plaats van het ongeval/ noodsituatie of toenadering zoekt via andere communicatiewegen voor informatie. Voordat er informatie gegeven wordt aan (social) media dient deze informatie afgestemd te worden met de projectleider van het project. Het is aan de opdrachtgever om een persboodschap samen te stellen (in overleg met de aannemer) en deze naar buiten te brengen. De aannemer dient nimmer, zonder overleg met de opdrachtgever, de pers te woord te staan.

# KENNISGEVINGSFORMULIER

## Toelichting bij formulier

- Voor aanvang van de werkzaamheden in te dienen bij de regionale directeur van de Arbeidsinspectie van de regio waarin de bouwlocatie ligt indien de geraamde tijdsduur van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en meer dan 20 werknemers tegelijk arbeid zullen gaan verrichten op de bouwlocatie of indien met de bouwwerkzaamheden meer dan 500 mandagen zijn gemoeid.

De kennisgeving wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht. Indien met betrekking tot de in de kennisgeving vermelde gegevens veranderingen optreden, wordt deze dienovereenkomstig gewijzigd.

## Arbeidsinspectie

Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht arbeidsongevallen die geleid hebben tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname direct aan de Arbeidsinspectie  te melden.

Klachten over arbeidsomstandigheden, minimumloon of arbeid door vreemdelingen kunnen bij de Arbeidsinspectie gemeld worden. Dit kan op de onderstaande site met digitale formulieren, maar ook schriftelijke en telefonische klachten worden in behandeling genomen.

De Arbeidsinspectie heeft voortaan één centraal adres voor meldingen, tips en klachten. Voorheen moest dit bij verschillende regiokantoren geschieden. Het adres is:

| Postadres | : | Arbeidsinspectie Postbus 820 3500 AV UTRECHT |
| --- | --- | --- |
| Internet | : | www.inspectieszw.nl (voor meldingen, tips en klachten) |
| Telefoon | : | 0800 - 5151 |

Kennisgevingformulier

KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN EEN BOUWWERK

(als bedoeld in artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit)

- Omschrijving van het bouwwerk

Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:

RAW-raamovereenkomst Beheer en onderhoud Openbare Verlichting in de Provincie Utrecht, besteknummer 1632

Adres/ligging van de bouwlocatie:

Het uit te voeren werk is gelegen in de provincie Utrecht

- Namen en adressen van de betrokken partijen

| 2.1 |  | Opdrachtgever | 2.2 |  | Ontwerpende partij(en) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam | : | Provincie Utrecht | Naam | : | Nebest B.V. |
| Adres | : | Archimedeslaan 6 | Adres | : | Marconiweg 2 |
| Postcode/plaats | : | 3584 BA Utrecht | Postcode/plaats | : | 4131 PD Vianen |
| Contactpersoon | : | D. van Gemeren | Contactpersoon | : | O.Bakker |
| Telefoon | : | 0302589111 | Telefoon | : | 0854890160 |
| 2.3 |  | Uitvoerende partij(en) |  |  |  |
| Naam | : |  |  |  |  |
| Adres | : |  |  |  |  |
| Postcode/plaats | : |  |  |  |  |
| Contactpersoon | : |  |  |  |  |
| Telefoon | : |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Ontwerpende partij(en) | 2.5 |  | Coördinator(en) uitvoeringsfase |
| Naam | : |  | Naam | : |  |
| Adres | : |  | Adres | : |  |
| Postcode/plaats | : |  | Postcode/plaats | : |  |
| Contactpersoon | : |  | Contactpersoon | : |  |
| Telefoon | : |  | Telefoon | : |  |

- Planning en uitvoeringsgegevens

3.1	Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:

3.2	Geplande bouwtijd:

3.3	Vermoedelijke max. aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: …

3.4	Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: ..

3.5	Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: ………………………………..

- Datum van kennisgeving:	5	Handtekening opdrachtgever:

……………………………………………………..	……………………………………………………..

# BIJLAGE 1:	RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE ONTWERPFASE

| Code | RAW hoofdcode | Activiteit / productietaak | Risico | Oorzaak | Genomen maatregelen | 1. Bronaanpak suggestie | 2. Technische voorziening suggestie | 3. Organisatorische voorziening suggestie | 4. PBM suggestie | Abomafoon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 812050, 812060, 813000, 813010 | 100501 | Inzetten werknemer | Ongevallen Psyscho sociale arbeidsbelasting Illegale arbeid | Onvoldoende opleiding en kennis Taalbarriere Achtergrond en nationaliteit persoon |  | Inleen specialistische kennis | Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitoefenen takenpakket | Instructie personeel en controle hierop Opleiding personeel Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie Werkvergunning | PBM afgestemd op takenpakket | https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/, https://www.abomafoon.nl/arbobesluit-bouwproces, https://www.abomafoon.nl/werkoverleg, https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/veiligheid-en-taal, https://www.abomafoon.nl/identificatieplicht-en-wet-arbeid-vreemdelingen, https://www.abomafoon.nl/psychosociale-arbeidsbelasting-werkdruk-en-stress |
| 813020, 813030 | 100513 | Inzetten hydraulische graafmachine | Aanrijden Beknellen/omvallen Ongevallen | Onvoldoende opleiding en kennis Inzet groot materieel Slechte bodemgesteldheid |  | Inleen specialistische kennis | Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitoefenen takenpakket Noodzakelijke arbeidsmiddelen bijgesloten | Instructie personeel en controle hierop Opleiding personeel Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie Inzet gecontroleerd en onderhouden materieel | Werkkleding Werkschoenen Veiligheidshelm Gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/werkoverleg, https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/veiligheid-en-taal, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |
| 813050 | 100516 | Inzetten vrachtauto | Aanrijden Beknellen/omvallen Ongevallen | Onvoldoende opleiding en kennis Inzet groot materieel Slechte bodemgesteldheid |  | Inleen specialistische kennis | Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitoefenen takenpakket Noodzakelijke arbeidsmiddelen bijgesloten | Instructie personeel en controle hierop Opleiding personeel Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie Inzet gecontroleerd en onderhouden materieel | Werkkleding Werkschoenen Veiligheidshelm Gehoorbescherming |  |
| 711010, 711020 | 240201 | Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m) | Beknelling Valgevaar aanrijden | Transport locatie Werken op hoogte Onjuiste helling ontgraving Grondsoort |  | Aangepaste werkmethode omtrent voorkomen steile hellingen | Afrasteringen/omheining ontgraving | Signalering machines visueel/akoestisch Afschermen val/beknellingsgevaar Voorlichting en onderricht Werkplan opstellen Vlak maaiveld Opgeruimde werkplek | Helm Veiligheidsschoeisel Schone signaleringskleding Handschoenen | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/160-2, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |
| 711030, 711040 | 240203 | Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch (diepte tot 1 m) | Beknelling Valgevaar aanrijden | Transport locatie Werken op hoogte Onjuiste helling ontgraving Grondsoort |  | Aangepaste werkmethode omtrent voorkomen steile hellingen | Afrasteringen/omheining ontgraving | Signalering machines visueel/akoestisch Afschermen val/beknellingsgevaar Voorlichting en onderricht Werkplan opstellen Vlak maaiveld Opgeruimde werkplek | Helm Veiligheidsschoeisel Schone signaleringskleding Handschoenen | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/160-2, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |
| 712020 | 241101 | Opnemen sleufbedekking, tegels | Fysieke belasting Aanrijden Lawaai Trilling Klimaat Gevaarlijke stoffen | Transport en verkeer Werkhouding Te zware materialen Contact met machines Werken in warmte en kou Stofblootstelling |  | Mechanisch aanbrengen sleufbedekking Inzet alternatieve sleufbedekking Op maat leveren van materialen | Verstrekken van doeltreffende pbm Verkeersvoorziening treffen Afrastering/omheining locatie Inzet stobeperkende maatregelen/afzuiging/verneveling Inzet hulpmiddelen Inzet trillings- en geluidsgedempt gereedschap en materieel | CROW publicatie 324 Verantwoord aanbrengen elementenverharding CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Taakroulatie Hygiënische voorzieningen | Werkleding Kniebescherming Ademhalingsbescherming Gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/omgevingslawaai-door-bouwmachines, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/kwartsstof, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/adembescherming |
| 712030 | 241102 | Opnemen sleufbedekking, straatstenen | Fysieke belasting Aanrijden Lawaai Trilling Klimaat Gevaarlijke stoffen | Transport en verkeer Werkhouding Te zware materialen Contact met machines Werken in warmte en kou Stofblootstelling |  | Mechanisch aanbrengen sleufbedekking Inzet alternatieve sleufbedekking Op maat leveren van materialen | Verstrekken van doeltreffende pbm Verkeersvoorziening treffen Afrastering/omheining locatie Inzet stobeperkende maatregelen/afzuiging/verneveling Inzet hulpmiddelen Inzet trillings- en geluidsgedempt gereedschap en materieel | CROW publicatie 324 Verantwoord aanbrengen elementenverharding CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Taakroulatie Hygiënische voorzieningen | Werkleding Kniebescherming Ademhalingsbescherming Gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/omgevingslawaai-door-bouwmachines, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/kwartsstof, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/adembescherming |
| 712040 | 241103 | Opnemen sleufbedekking, sierbestrating | Fysieke belasting Aanrijden Lawaai Trilling Klimaat Gevaarlijke stoffen | Transport en verkeer Werkhouding Te zware materialen Contact met machines Werken in warmte en kou Stofblootstelling |  | Mechanisch aanbrengen sleufbedekking Inzet alternatieve sleufbedekking Op maat leveren van materialen | Verstrekken van doeltreffende pbm Verkeersvoorziening treffen Afrastering/omheining locatie Inzet stobeperkende maatregelen/afzuiging/verneveling Inzet hulpmiddelen Inzet trillings- en geluidsgedempt gereedschap en materieel | CROW publicatie 324 Verantwoord aanbrengen elementenverharding CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Taakroulatie Hygiënische voorzieningen | Werkleding Kniebescherming Ademhalingsbescherming Gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/omgevingslawaai-door-bouwmachines, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/kwartsstof, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/adembescherming |
| 712010 | 241108 | Opnemen sleufbedekking, graszoden | Fysieke belasting Aanrijden Lawaai Klimaat | Transport en verkeer Werkhouding Te zware materialen Werken in warmte en kou |  | Mechanisch aanbrengen sleufbedekking Inzet alternatieve sleufbedekking Op maat leveren van materialen | Verstrekken van doeltreffende pbm Verkeersvoorziening treffen Afrastering/omheining locatie Inzet stobeperkende maatregelen/afzuiging/verneveling Inzet hulpmiddelen Inzet trillings- en geluidsgedempt gereedschap en materieel |  | Werkleding Kniebescherming Ademhalingsbescherming Gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/omgevingslawaai-door-bouwmachines, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/kwartsstof, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/adembescherming |
| 712090 | 241111 | Herstellen sleufbedekking, tegels | Fysieke belasting Aanrijden Lawaai Trilling Klimaat Gevaarlijke stoffen | Transport en verkeer Werkhouding Te zware materialen Contact met machines Werken in warmte en kou Stofblootstelling |  | Mechanisch aanbrengen sleufbedekking Inzet alternatieve sleufbedekking Op maat leveren van materialen | Verstrekken van doeltreffende pbm Verkeersvoorziening treffen Afrastering/omheining locatie Inzet stobeperkende maatregelen/afzuiging/verneveling Inzet hulpmiddelen Inzet trillings- en geluidsgedempt gereedschap en materieel | CROW publicatie 324 Verantwoord aanbrengen elementenverharding CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Taakroulatie Hygiënische voorzieningen | Werkleding Kniebescherming Ademhalingsbescherming Gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/omgevingslawaai-door-bouwmachines, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/kwartsstof, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/adembescherming |
| 712100 | 241112 | Herstellen sleufbedekking, straatstenen | Fysieke belasting Aanrijden Lawaai Trilling Klimaat Gevaarlijke stoffen | Transport en verkeer Werkhouding Te zware materialen Contact met machines Werken in warmte en kou Stofblootstelling |  | Mechanisch aanbrengen sleufbedekking Inzet alternatieve sleufbedekking Op maat leveren van materialen | Verstrekken van doeltreffende pbm Verkeersvoorziening treffen Afrastering/omheining locatie Inzet stobeperkende maatregelen/afzuiging/verneveling Inzet hulpmiddelen Inzet trillings- en geluidsgedempt gereedschap en materieel | CROW publicatie 324 Verantwoord aanbrengen elementenverharding CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Taakroulatie Hygiënische voorzieningen | Werkleding Kniebescherming Ademhalingsbescherming Gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/omgevingslawaai-door-bouwmachines, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/kwartsstof, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/adembescherming |
| 712110 | 241113 | Herstellen sleufbedekking, sierbestrating | Fysieke belasting Aanrijden Lawaai Trilling Klimaat Gevaarlijke stoffen | Transport en verkeer Werkhouding Te zware materialen Contact met machines Werken in warmte en kou Stofblootstelling |  | Mechanisch aanbrengen sleufbedekking Inzet alternatieve sleufbedekking Op maat leveren van materialen | Verstrekken van doeltreffende pbm Verkeersvoorziening treffen Afrastering/omheining locatie Inzet stobeperkende maatregelen/afzuiging/verneveling Inzet hulpmiddelen Inzet trillings- en geluidsgedempt gereedschap en materieel | CROW publicatie 324 Verantwoord aanbrengen elementenverharding CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Taakroulatie Hygiënische voorzieningen | Werkleding Kniebescherming Ademhalingsbescherming Gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/omgevingslawaai-door-bouwmachines, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/kwartsstof, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/adembescherming |
| 712080 | 241118 | Herstellen sleufbedekking, graszoden | Fysieke belasting Aanrijden Lawaai Klimaat | Transport en verkeer Werkhouding Te zware materialen Werken in warmte en kou |  | Mechanisch aanbrengen sleufbedekking Inzet alternatieve sleufbedekking Op maat leveren van materialen | Verstrekken van doeltreffende pbm Verkeersvoorziening treffen Afrastering/omheining locatie Inzet stobeperkende maatregelen/afzuiging/verneveling Inzet hulpmiddelen Inzet trillings- en geluidsgedempt gereedschap en materieel | CROW publicatie 324 Verantwoord aanbrengen elementenverharding CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Taakroulatie Hygiënische voorzieningen | Werkleding Kniebescherming Ademhalingsbescherming Gehoorbescherming | https://www.abomafoon.nl/omgevingslawaai-door-bouwmachines, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/kwartsstof, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/adembescherming |
| 715040 | 242111 | Maken horizontaal gestuurde boring: PE | Bewegende delen Vallende last Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen | Inzet zwaar materieel Hijswerkzaamheden Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar Handgereedschap Besloten ruimte |  | Scheiden mens en bron | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen Aanbrengen afschermingen val-/aanrij-/beknellingsgevaar | Voorlichting en onderricht Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek Opgeruimde werkplek Meten luchtkwaliteit | Helm Veiligheidsschoeisel Schone signaleringskleding Handschoenen | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines, https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten, https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels, https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater, https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |
| 715020 | 242141 | Maken pneumatische boring: staal | Bewegende delen Vallende last Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen | Inzet zwaar materieel Hijswerkzaamheden Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar Handgereedschap Besloten ruimte |  | Scheiden mens en bron | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen Aanbrengen afschermingen val-/aanrij-/beknellingsgevaar | Voorlichting en onderricht Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek Opgeruimde werkplek Meten luchtkwaliteit | Helm Veiligheidsschoeisel Schone signaleringskleding Handschoenen | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines, https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten, https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels, https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater, https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |
| 714010, 714020, 714030, 714040, 714050, 714060, 714070, 714080 | 261102 | Aanbrengen LS-kabel. | Vallende last Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen | Inzet zwaar (grondverzet/hijs)materieel Hijswerkzaamheden Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar Besloten ruimte |  | Scheiden mens en bron | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen Aanbrengen afschermingen val-/aanrij-/beknellingsgevaar | Voorlichting en onderricht Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek Opgeruimde werkplek Meten luchtkwaliteit | Helm Veiligheidsschoeisel Schone signaleringskleding Handschoenen | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines, https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten, https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels, https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater, https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |
| 713010, 713020 | 261202 | Verwijderen LS-kabel. | Elektrocutiegevaar Vallende last Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen | Inzet zwaar (grondverzet/hijs)materieel Hijswerkzaamheden Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar Besloten ruimte |  | Scheiden mens en bron | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen Aanbrengen afschermingen val-/aanrij-/beknellingsgevaar | Voorlichting en onderricht Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek Opgeruimde werkplek Meten luchtkwaliteit | Helm Veiligheidsschoeisel Schone signaleringskleding Handschoenen | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines, https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten, https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels, https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater, https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |
| 716020 | 261312 | Aanbrengen LS-eindsluiting. | Elektrocutiegevaar Fysieke belasting Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen | Hijswerkzaamheden Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar Besloten ruimte |  | Scheiden mens en bron | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen Aanbrengen afschermingen val-/aanrij-/beknellingsgevaar | Voorlichting en onderricht Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek Opgeruimde werkplek Meten luchtkwaliteit | Helm Veiligheidsschoeisel Schone signaleringskleding Handschoenen | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines, https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten, https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels, https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater, https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |
| 716010, 716030, 716040, 716050, 716060 | 261314 | Aanbrengen LS-mof. | Elektrocutiegevaar Fysieke belasting Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen | Hijswerkzaamheden Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar Besloten ruimte |  | Scheiden mens en bron | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen Aanbrengen afschermingen val-/aanrij-/beknellingsgevaar | Voorlichting en onderricht Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek Opgeruimde werkplek Meten luchtkwaliteit | Helm Veiligheidsschoeisel Schone signaleringskleding Handschoenen | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines, https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten, https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels, https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater, https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |
| 715010 | 261802 | Aanbrengen kabelbuis in sleuf._kopie | Lawaai Fysieke belasting Stof Val/struikelgevaar | Inzet boor materieel Kans op val/beknellings gevaar Besloten ruimte |  | Bron scheiden van medewerkers | Aanbrengen afscherming materieel Materieel geschikt voor de taak | Voorlichting en onderricht Werkplan opstellen Vlak maaiveld Opgeruimde werkplek | Helm Veiligheidsschoeisel Schone signaleringskleding Handschoenen Adembescherming | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/160-2, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines, https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater, https://www.abomafoon.nl/elektrisch-handgereedschap, https://www.abomafoon.nl/kwartsstof |
| 221010, 221020, 221030, 221040, 221110, 221120, 221130, 221140 | 340104 | Vervangen verlichtingsobject | Aanrijden Fysieke belasting Beknelling Lawaai Stof/productblootstelling Trillingen Hitte/kou Valgevaar/vallende voorwerpen | Transport/verkeer Werkhouding Werken met machines/hijskranen Gevaarlijke stoffen Werken met machines Klimaat |  | Wegafzetting; omleidingsroute Vrije werkruimte garanderen Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken Trillingsgedempt materieel | Afzetten werkgebied; markeren werkgebied Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk Voorzien in goede bodemgesteldheid Hoogwerker inzetten | CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Inzet verkeersregelaar Productinfo te verwerken materialen Taakroulatie Verkeerssnelheid aanpassen Instructie personeel | Vest Werkleding Gehoorbescherming Handschoenen Veiligheidsbril Veiligheidshelm Harnasgordel | https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/kantelgevaar-bij-hijskranen, https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen, https://www.abomafoon.nl/begeleiden-van-lasten, https://www.abomafoon.nl/hijsen-bebouwde-omgeving, https://www.abomafoon.nl/hijsgereedschap-algemeen, https://www.abomafoon.nl/hoogwerkers, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-valbeveiliging |
| 221510, 250090 | 340201 | Aanbrengen lichtmast | Aanrijden Fysieke belasting Beknelling Lawaai Stof/productblootstelling Trillingen Hitte/kou Valgevaar/vallende voorwerpen | Transport/verkeer Werkhouding Werken met machines/hijskranen Gevaarlijke stoffen Werken met machines Klimaat |  | Wegafzetting; omleidingsroute Vrije werkruimte garanderen Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken Trillingsgedempt materieel | Afzetten werkgebied; markeren werkgebied Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk Voorzien in goede bodemgesteldheid Hoogwerker inzetten | CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Inzet verkeersregelaar Productinfo te verwerken materialen Taakroulatie Verkeerssnelheid aanpassen Instructie personeel | Vest Werkleding Gehoorbescherming Handschoenen Veiligheidsbril Veiligheidshelm Harnasgordel | https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/kantelgevaar-bij-hijskranen, https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen, https://www.abomafoon.nl/begeleiden-van-lasten, https://www.abomafoon.nl/hijsen-bebouwde-omgeving, https://www.abomafoon.nl/hijsgereedschap-algemeen, https://www.abomafoon.nl/hoogwerkers, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-valbeveiliging |
| 250100 | 340202 | Verwijderen lichtmast | Aanrijden Fysieke belasting Beknelling Lawaai Stof/productblootstelling Trillingen Hitte/kou Valgevaar/vallende voorwerpen | Transport/verkeer Werkhouding Werken met machines/hijskranen Gevaarlijke stoffen Werken met machines Klimaat |  | Wegafzetting; omleidingsroute Vrije werkruimte garanderen Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken Trillingsgedempt materieel | Afzetten werkgebied; markeren werkgebied Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk Voorzien in goede bodemgesteldheid Hoogwerker inzetten | CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Inzet verkeersregelaar Productinfo te verwerken materialen Taakroulatie Verkeerssnelheid aanpassen Instructie personeel | Vest Werkleding Gehoorbescherming Handschoenen Veiligheidsbril Veiligheidshelm Harnasgordel | https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/kantelgevaar-bij-hijskranen, https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen, https://www.abomafoon.nl/begeleiden-van-lasten, https://www.abomafoon.nl/hijsen-bebouwde-omgeving, https://www.abomafoon.nl/hijsgereedschap-algemeen, https://www.abomafoon.nl/hoogwerkers, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-valbeveiliging |
| 511010, 511020, 511030, 511040, 511050, 511060, 511070, 511080, 511090, 511100, 511110 | 340251 | Leveren lichtmast | Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen | Soort transport Werkzaamheden laden en lossen op terrein en aangrenzend aan het terrein Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading |  | Levering op maat, gewicht en borging | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen | Opstellen stabiliteitsberekeningen Treffen verkeersmaatregelen Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek Opstellen bouwplaatsinrichting | Werkkleding | https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement, https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding |
| 221210, 221220, 221230, 221240 | 340303 | Vervangen verlichtingsarmatuur | Aanrijden Fysieke belasting Beknelling Lawaai Trillingen Hitte/kou Valgevaar/vallende voorwerpen | Transport/verkeer Werkhouding Werken met machines Werken met machines Klimaat |  | Wegafzetting; omleidingsroute Vrije werkruimte garanderen Alternatieve werkmethode inventariseren Trillingsgedempt materieel | Afzetten werkgebied; markeren werkgebied Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk Voorzien in goede bodemgesteldheid Hoogwerker inzetten | CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Inzet verkeersregelaar Taakroulatie Verkeerssnelheid aanpassen Instructie personeel | Vest Werkleding Gehoorbescherming Handschoenen Veiligheidsbril Veiligheidshelm Harnasgordel | https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/hoogwerkers, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-valbeveiliging |
| 521010, 521020, 521030, 521040, 521050, 521060, 521070, 522010, 523010, 523020, 523030, 523040, 523050, 523060, 524010, 524020, 524030, 525010, 525020, 525030, 526080, 526090 | 340351 | Leveren verlichtingsarmatuur | Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen | Soort transport Werkzaamheden laden en lossen op terrein en aangrenzend aan het terrein Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading |  | Levering op maat, gewicht en borging | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen | Opstellen stabiliteitsberekeningen Treffen verkeersmaatregelen Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek Opstellen bouwplaatsinrichting | Werkkleding | https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement, https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding |
| 221310, 221320 | 340403 | Vervangen lamp | Aanrijden Fysieke belasting Beknelling Lawaai Trillingen Hitte/kou Valgevaar/vallende voorwerpen | Transport/verkeer Werkhouding Werken met machines Werken met machines Klimaat |  | Wegafzetting; omleidingsroute Vrije werkruimte garanderen Alternatieve werkmethode inventariseren Trillingsgedempt materieel | Afzetten werkgebied; markeren werkgebied Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk Voorzien in goede bodemgesteldheid Hoogwerker inzetten | CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Inzet verkeersregelaar Taakroulatie Verkeerssnelheid aanpassen Instructie personeel | Vest Werkleding Gehoorbescherming Handschoenen Veiligheidsbril Veiligheidshelm Harnasgordel | https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/hoogwerkers, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-valbeveiliging |
| 531010, 531020, 531030, 531040, 532010 | 340451 | Leveren lamp | Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen | Soort transport Werkzaamheden laden en lossen op terrein en aangrenzend aan het terrein Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading |  | Levering op maat, gewicht en borging | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen | Opstellen stabiliteitsberekeningen Treffen verkeersmaatregelen Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek Opstellen bouwplaatsinrichting | Werkkleding | https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement, https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding |
| 221610, 221630 | 340601 | Aanbrengen aansluitvoorziening | Aanrij gevaar Elektrocutie Fysiekebelasting Lichamelijk letsel Ongevallen | Verkeer Werken met elektriciteit Handenarbeid |  | Scheiden mens en bron | Afzetten werkgebied; markeren werkgebied Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk | CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering spanninglooswerken | Vest Werkleding Gehoorbescherming Handschoenen Veiligheidsbril Veiligheidshelm | https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement, https://www.abomafoon.nl/bouwelektra, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding |
| 540150 | 340651 | Leveren aansluitvoorziening | Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen | Soort transport Werkzaamheden laden en lossen op terrein en aangrenzend aan het terrein Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading |  | Levering op maat, gewicht en borging | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen | Opstellen stabiliteitsberekeningen Treffen verkeersmaatregelen Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek Opstellen bouwplaatsinrichting | Werkkleding | https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement, https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding |
| 540050 | 340751 | Leveren aansluitsnoer | Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen | Soort transport Werkzaamheden laden en lossen op terrein en aangrenzend aan het terrein Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading |  | Levering op maat, gewicht en borging | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen | Opstellen stabiliteitsberekeningen Treffen verkeersmaatregelen Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek Opstellen bouwplaatsinrichting | Werkkleding | https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement, https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding |
| 231010, 231020, 231030, 231040 | 342001 | Corrigeren stand lichtmast | Aanrijden Fysieke belasting Beknelling Lawaai Trillingen Hitte/kou Valgevaar/vallende voorwerpen | Transport/verkeer Werkhouding Werken met machines/hijskranen Werken met machines Klimaat |  | Wegafzetting; omleidingsroute Vrije werkruimte garanderen Alternatieve werkmethode inventariseren Trillingsgedempt materieel | Afzetten werkgebied; markeren werkgebied Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk Voorzien in goede bodemgesteldheid Hoogwerker inzetten | CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Inzet verkeersregelaar Taakroulatie Verkeerssnelheid aanpassen Instructie personeel | Vest Werkleding Gehoorbescherming Handschoenen Veiligheidsbril Veiligheidshelm Harnasgordel | https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/kantelgevaar-bij-hijskranen, https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen, https://www.abomafoon.nl/begeleiden-van-lasten, https://www.abomafoon.nl/hijsen-bebouwde-omgeving, https://www.abomafoon.nl/hijsgereedschap-algemeen, https://www.abomafoon.nl/hoogwerkers, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-valbeveiliging |
| 310010, 310020 | 342002 | Reinigen verlichtingsobject | Aanrijden Fysieke belasting Beknelling Lawaai Stof/productblootstelling Trillingen Hitte/kou Valgevaar/vallende voorwerpen | Transport/verkeer Werkhouding Werken met machines Gevaarlijke stoffen Werken met machines Klimaat |  | Wegafzetting; omleidingsroute Vrije werkruimte garanderen Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken Trillingsgedempt materieel | Afzetten werkgebied; markeren werkgebied Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk Voorzien in goede bodemgesteldheid Hoogwerker inzetten | CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Inzet verkeersregelaar Productinfo te verwerken materialen Taakroulatie Verkeerssnelheid aanpassen Instructie personeel | Vest Werkleding Gehoorbescherming Handschoenen Veiligheidsbril Veiligheidshelm Harnasgordel | https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/hoogwerkers, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-valbeveiliging |
| 310030, 310040 | 342003 | Reinigen verlichtingsarmatuur | Aanrijden Fysieke belasting Beknelling Lawaai Stof/productblootstelling Trillingen Hitte/kou Valgevaar/vallende voorwerpen | Transport/verkeer Werkhouding Werken met machines Gevaarlijke stoffen Werken met machines Klimaat |  | Wegafzetting; omleidingsroute Vrije werkruimte garanderen Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken Trillingsgedempt materieel | Afzetten werkgebied; markeren werkgebied Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk Voorzien in goede bodemgesteldheid Hoogwerker inzetten | CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Inzet verkeersregelaar Productinfo te verwerken materialen Taakroulatie Verkeerssnelheid aanpassen Instructie personeel | Vest Werkleding Gehoorbescherming Handschoenen Veiligheidsbril Veiligheidshelm Harnasgordel | https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/hoogwerkers, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-valbeveiliging |
| 232010, 232020, 232030, 232040 | 342021 | Preventief onderhouden verlichtingsobject | Aanrijden Fysieke belasting Beknelling Lawaai Trillingen Hitte/kou Valgevaar/vallende voorwerpen | Transport/verkeer Werkhouding Werken met machines Werken met machines Klimaat |  | Wegafzetting; omleidingsroute Vrije werkruimte garanderen Alternatieve werkmethode inventariseren Trillingsgedempt materieel | Afzetten werkgebied; markeren werkgebied Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk Voorzien in goede bodemgesteldheid Hoogwerker inzetten | CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Inzet verkeersregelaar Taakroulatie Verkeerssnelheid aanpassen Instructie personeel | Vest Werkleding Gehoorbescherming Handschoenen Veiligheidsbril Veiligheidshelm Harnasgordel | https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/hoogwerkers, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-valbeveiliging |
| 712070 | 514101 | Verwijderen begroeiing | Aanrijding Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Fysieke belasting Lawaai Gevaarlijke stoffen Valgevaar Snijden | Verkeer en Inzet groot materieel Inzet gereedschap Ongunstige houding Dieseluitstoot Houtstof Aanraking scherpe delen Afval groenvoorziening Wegspringende delen Werken op hoogte |  | Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal maaien/snoeien | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen Inzet hoogwerker Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Gesloten cabine snoeimachine | Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Verlengen dieseluitstoot en toepassen roetfilter Afstand bewaren bij snoeiwerk/scheiding mens en machine Ventilatie /windrichting bepalen | Werkkleding Handschoenen Adembescherming Veiligheidsschoeisel Gezichtsbescherming Harnasgordel | https://www.abomafoon.nl/werkoverleg, https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen, https://www.abomafoon.nl/hoogwerkers, https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken, https://www.abomafoon.nl/motorkettingzaag, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-valbeveiliging, https://www.abomafoon.nl/adembescherming |
| 610110, 620110, 630110 | 620202 | Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg | Aanrijgevaar | Weggebruikers Max snelheid Zichtbaarheid Omgevings aspecten |  | Mens scheiden van de bron | Juiste afzetmiddelen, extra verlichting, juiste bebording | Voorafgaand aan de werkzaamheden bepalen welke beheersmaatregelen nodig zijn | Conform CROW 96a&96b | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/veiligheids-en-gezondheidsplan-vg-plan, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/nachtwerk, 8.04, 8.07, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidshelmen, 0.03, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, 9.06, https://www.abomafoon.nl/werk-en-veiligheidsschoeisel |
| 610020, 610030, 610040, 610050, 610060, 610070, 610080, 610090, 620020, 620030, 620040, 620050, 620060, 620070, 620080, 620090, 630020, 630030, 630040, 630050, 630060, 630070, 630080, 630090 | 620203 | Toepassen afzetting op enkelbaansweg | Aanrijgevaar | Weggebruikers Max snelheid Zichtbaarheid Omgevings aspecten |  | Mens scheiden van de bron | Juiste afzetmiddelen, extra verlichting, juiste bebording | Voorafgaand aan de werkzaamheden bepalen welke beheersmaatregelen nodig zijn | Conform CROW 96a&96b | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/veiligheids-en-gezondheidsplan-vg-plan, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/nachtwerk, 8.04, 8.07, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidshelmen, 0.03, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, 9.06, https://www.abomafoon.nl/werk-en-veiligheidsschoeisel |
| 610010, 620010, 630010 | 620204 | Toepassen afzetting op fiets- en voetpad | Aanrijgevaar | Weggebruikers Max snelheid Zichtbaarheid Omgevings aspecten |  | Mens scheiden van de bron | Juiste afzetmiddelen, extra verlichting, juiste bebording | Voorafgaand aan de werkzaamheden bepalen welke beheersmaatregelen nodig zijn | Conform CROW 96a&96b | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/veiligheids-en-gezondheidsplan-vg-plan, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/nachtwerk, 8.04, 8.07, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidshelmen, 0.03, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, 9.06, https://www.abomafoon.nl/werk-en-veiligheidsschoeisel |
| 610100, 620100, 630100 | 620206 | Toepassen afzetting op kruispunt en rotonde | Aanrijgevaar | Weggebruikers Max snelheid Zichtbaarheid Omgevings aspecten |  | Mens scheiden van de bron | Juiste afzetmiddelen, extra verlichting, juiste bebording | Voorafgaand aan de werkzaamheden bepalen welke beheersmaatregelen nodig zijn | Conform CROW 96a&96b | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/veiligheids-en-gezondheidsplan-vg-plan, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/nachtwerk, 8.04, 8.07, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidshelmen, 0.03, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, 9.06, https://www.abomafoon.nl/werk-en-veiligheidsschoeisel |
| 640040, 640050, 640060 | 625001 | Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling | Aanrijgevaar | Weggebruikers Max snelheid Zichtbaarheid Omgevings aspecten |  | Mens scheiden van de bron | Juiste afzetmiddelen, extra verlichting, juiste bebording | Voorafgaand aan de werkzaamheden bepalen welke beheersmaatregelen nodig zijn | Conform CROW 96a&96b | https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training, https://www.abomafoon.nl/veiligheids-en-gezondheidsplan-vg-plan, https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/nachtwerk, 8.04, 8.07, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidshelmen, 0.03, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, 9.06, https://www.abomafoon.nl/werk-en-veiligheidsschoeisel |
| 712050 | 810302 | Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt | Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen | Ongunstige houding Te verwijderen materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandigheden Bewerken materialen |  | Mechanisch opbreken/verwijderen materialen Machines op afstandbediening | Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen | Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal | Veiligheidskleding Veiligheidsschoeisel Handschoenen Gehoorbescherming Ademhalingsbescherming | https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement, https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen, https://www.abomafoon.nl/kwartsstof, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidshelmen, https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding, https://www.abomafoon.nl/handbescherming, 9.06, https://www.abomafoon.nl/werk-en-veiligheidsschoeisel https://www.abomafoon.nl/adembescherming |

# BIJLAGE 2:	RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE UIT ERVARING

# BIJLAGE 3:	Eisen OIV-er van ON-er

# BIJLAGE 4:	PRU Eenmalige verklaring E-Veiligheid V1_0