| Besteks- post- nummer | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Voorbereidende werkzaamheden |
| 11 | Groeiplaatsverbetering |
| 110 | Uitvoeren werkzaamheden groeiplaatsverbetering |
| 110010 | Los spitten plantgat incl. grondverbeteren. Betreft het los spitten van een plantgat doormiddel van een tandenbak en aanvullen met grondverbetering bestekspostnr 111010/111050 incl. mengen met voedingsstoffen volgens bp 111020-111040 |
| 110020 | Bemesten bomen Betreft de startbemesting voor bomen, Levering meststoffen uit besteksposten onder 111 |
| 110030 | Meting verdichting ondergrond plantvak. Betreft het meten van de indringingsweerstand van de ondergrond in plantvak. Meting direct in het plantgat na ontgraving volgens bestekspostnr 110010 Meetbereik tot 5Mpa met een conusoppervlak van ten minste 100mm2 |
| 111 | Leveren grondstoffen groeiplaatsverbetering |
| 111010 | Leveren DCM Soil-Activ Leveren DCM Soil-Activ of gelijkwaardig Mengen door de bodem van het plantgat conform bestekpost 110010 Gerekend met 2kg per boom |
| 111020 | Leveren DCM ECOR® 2 Leveren DCM ECOR® 2 NPK 7-3-12 of gelijkwaardig Mengen door de bodem van het plantgat conform bestekpost 110010 Gerekend met 2kg per boom |
| 111030 | Leveren DCM Groen-kalk® NW 50% Leveren DCM Groen-kalk® NW 50% of gelijkwaardig Mengen door de bodem van het plantgat conform bestekpost 110010 Gerekend met 2kg per boom, geld voor de helft van de bomen. |
| 111040 | Leveren Vivimus® universeel Betreft leveren van organische bodemverbeteraar DCM Vivimus of gelijkwaardig, Verwerken volgens post 110010, In het plantgat van de aangewezen bomen aanbrengen. Gemiddeld 0,2m3 per boomplantvak. |
| 111050 | Leveren Aquagel korrels Betreft leveren van Aqua Gel korrels. Verwerken volgens post 110010 Circa 500 gram per boom, in het plantgat rondstrooien. |
| 12 | Klic-melding |
| 120010 | Aanvragen en beoordelen Klic-meldingen Betreft: het aanvragen en beoordelen van KLIC-meldingen voor aanvang van grondwerkzaamheden in afstemming met de directie |
| 13 | Gedragscode wet natuurbescherming |
| 1310 | Flora en Fauna |
| 131010 | Inventariseren en registreren flora en fauna. Betreft: veldbezoek ten behoeve van het inventariseren en registreren van groeiplaatsen van beschermde planten Geïnspecteerd door medewerker met Flora en fauna niveau 2 of gelijkwaardig. |
| 2 | Bomen |
| 20 | Planten van bomen |
| 200010 | Planten bomen Betreft: het maken van plantgaten, planten van bomen aanbrengen van boompalen en gietranden Situering: op nader door de directie aan te geven locaties Periode van planten: van 1 november tot 20 november Bomen met kluit Ø 16-18 cm, Bomen worden ter beschikking gesteld door de opdrachtgever Nazorg bomen en plantgarantie conform bestekspostnr 3 |
| 200011 | Maken plantgat Plantgat met een doorsnede van 1,5x diameter van de kluit Diepte: afhankelijk van de hoogte van de kluit Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren |
| 200012 | Planten bomen Periode van planten: van 1 november tot 20 november Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein |
| 200013 | Snoei bij aanplant Het uitvoeren van een ‘aanplantsnoei’ Het 1-jarige hout voor de helft terugsnoeien, dikkere takken eruit snoeien. Voor de Alnus en Carpinus geldt dikkere tak er uit snoeien i.v.m. veel fijn hout. |
| 200014 | Leveren en aanbrengen bovengrondse verankering Verankering door middel van 2 boompalen per boom Boompaal: lengte 1,5m, diameter 8 á 9cm Niet verduurzaamd. Boomband materiaal: Autogordel 7cm breed inclusief bevestigingsmaterialen Afstand hart op hart boom tot boompaal minimaal 0.50m Boompalen verticaal aanbrengen |
| 200015 | Leveren en aanbrengen gietrand Gietrand van kunststof LDPE 3 mm groen of zwart Bevestiging: aan boompalen, inclusief bevestigingsmaterialen en de overlapping dicht kitten Hoogte gietrand: 0,30 m Lengte per voorziening: 3,50 m Diameter voorziening: ca.1,00 m Hoogte voorziening boven maaiveld: 0,20 m Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein |
| 200016 | Leveren en aanbrengen mulchlaag in de boomspiegel Betreft eenmalig aanbrengen mulchlaag in de boomspiegel (binnen de waterrand) Laagdikte 0,1 m per boomspiegel mulchlaag vlak afwerken met gerijpte houtsnippers. |
| 3 | Nazorg |
| 300010 | Leveren en aanbrengen zonnebrand Betreft het aanbrengen van witsel Locaties op aanwijzing van de directie Stamomtrek boom: tot 0,30 m Witsel op de volledige stam aanbrengen, 0.5kg per boom De stambescherming moet minimaal 5 jaar intact blijven. Stam beschermen tot aan de onderste gesteltak |
| 300020 | Leveren en aanbrengen Eikenspintkever pasta Betreft het aanbrengen van Spintkever pasta Locaties op aanwijzing van de directie Stamomtrek boom: tot 0,30 m De dosering voor het gebruik van ESK is 1 kg per 8 m2 bastoppervlakte. De dosering is sterk afhankelijk of de bast ruw of glad is. Behandeling 2 keer uitvoeren. |
| 300030 | Water geven bomen jaar 1 Levering water dient door aannemer verzorgd te worden, water dient minimaal 10°c bij afgifte aan de boom Hoeveelheid: ten minste 50 liter per boom In de aantallen is gerekend met 10 watergiftes per boom, als er meer watergiftes nodig zijn dit in overleg met de directie. |
| 300040 | Water geven bomen jaar 2 Levering water dient door aannemer verzorgd te worden, water dient minimaal 10°c bij afgifte aan de boom Hoeveelheid: ten minste 50 liter per boom In de aantallen is gerekend met 8 watergiftes per boom, als er meer watergiftes nodig zijn dit in overleg met de directie |
| 300050 | Water geven bomen jaar 3 Levering water dient door aannemer verzorgd te worden, water dient minimaal 10°c bij afgifte aan de boom Hoeveelheid: ten minste 50 liter per boom In de aantallen is gerekend met 6 watergiftes per boom, als er meer watergiftes nodig zijn dit in overleg met de directie |
| 300060 | Onkruid en grasvrij maken boomspiegel, jaar rond Inclusief onkruid- en grasvrij maken boomspiegel. Rondom boomspiegel maaien met bosmaaier (circa 4 m2) Het gebruik van een bosmaaier is niet toegestaan bij het onderhoud in boomspiegels/ binnen de gietrand Betreft ten minste 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar in september |
| 300070 | Bemesten bomen Bemesten van de bomen gerekend met 3 beurten. Levering door de opdrachtgever, Prolico® Tree. Tijdens watergift 3 maal voeden met Prolico Tree, 0.2liter per boom |
| 300080 | Begeleidingssnoei jaar 2 Betreft: begeleidingssnoei niet vrijuit groeiende bomen. Snoei conform Handboek Bomen 2022 hoofdstuk 8 Wegnemen van waterlot tot 3 m boven maaiveld en van al het opslag 1,50 m rondom stamvoet |
| 300090 | Gietrand + boompalen verwijderen Betreft: het verwijderen van de boompalen en gietrand na 3 groeiseizoenen |
| 300100 | Begeleidingssnoei jaar 3 Betreft: begeleidingssnoei niet vrijuit groeiende bomen. Snoei conform Handboek Bomen 2022 hoofdstuk 8 Inclusief wegnemen van waterlot tot 3 m boven maaiveld en van al het opslag 1,50 m rondom stamvoet |
| 4 | Inboet |
| 400010 | Inboeten van bomen. Situering: ten behoeve van bomen die zijn geplant De in te boeten bomen opgenomen volgens de jaarlijkse inspectie Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting |
| 5 | Overige |
| 500010 | Verkeersmaatregelen Betreft: het leveren, aanbrengen, instandhouden, verplaatsen/omzetten en verwijderen van afzettingen en/of bebordingen, gedurende gehele uitvoeringsperiode. Incl. verkeersschilden Er dient rekening gehouden te worden met ALLE aanwezige verkeersdeelnemers. E.e.a. ter goedkeuring voorleggen aan de directie. Uitwerking moet voldoen aan de uitgangspunten geformuleerd in de meest recente CROW-publicaties (oa. publicaties 96b,) Met materiaal van de aannemer. |
| 500020 | Vochtsensoren Het leveren en aanbrengen van 3 vochtsensoren in het te beheren gebied. De opdrachtgever ontvangt minimaal wekelijks tussen 1 april en 1 oktober de gegevens van de vochtsensoren. |
| 500030 | Greenpoint revisie We werken met beheersysteem Greenpoint, hier worden de percelen in verdeeld. De revisie bestaat uit de gps coördinaten verplaatsen naar de daadwerkelijke plant locatie en de boom op ‘geplant’ te zetten. Na de snoei dit ook verwerken in het systeem. |
| 500040 | Transport vrijkomende grond naar gronddepot, indien nodig Transport geldt van plantlocatie naar gronddepot, gerekend met de route in Gemeente Winterswijk. |
|  | SUBTOTAAL |
| 9 | STAARTPOSTEN |
| 91 | EENMALIGE KOSTEN |
| 910020 | Uitzetwerk. |
| 910030 | Opstellen tijdschema. |
| 910050 | Overige eenmalige kosten |
| 929990 | Uitvoeringskosten |
| 939990 | Algemene kosten |
| 949990 | Winst en risico |