VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

Ontwerpfase

Behorende bij besteknummer 26-AMFRT-001

Raamovereenkomst

Beheer & Onderhoud OVL gemeente Amersfoort

2026-2030

# Goedkeuringsverklaring

In dit V&G plan ontwerpfase worden de organisatiestructuur en beheersingsmaatregelen aangegeven die tot doel hebben een optimaal eindresultaat voor het project “Raamovereenkomst Beheer & Onderhoud OVL gemeente Amersfoort 2026-2030” te bewerkstelligen. Een optimaal eindresultaat houdt in dat zowel aan de kwaliteitseisen als aan de eisen met betrekking tot arbeidsomstandigheden wordt voldaan.

Om het bovenstaande te realiseren worden in dit plan afspraken gemaakt die een bindend karakter hebben, voor een ieder die bij het project betrokken is.

Dit V&G plan is een nadere invulling van de binnen de werkomschrijving gemaakte afspraken en maakt op grond van de bepalingen, zoals verwoord in het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandigheden, een onderdeel uit van de werkomschrijving en hoeveelhedenstaat.

Bij deze verklaren de verantwoordelijke functionarissen zich akkoord met dit V&G plan.

datum:

Opdrachtgever:	 ………………………………………….

Opdrachtnemer: 	………………………………………….

# Algemene beschrijving

## Wettelijk kader

### Algemeen

Voor een project waarbij meerdere werkgevers gaan samenwerken is van belang hetgeen artikel 30 Arbowet hierover bepaalt. In genoemd artikel wordt voorgeschreven dat, indien meerdere werkgevers op een bepaald project gaan samenwerken, zij dit onderling op een doelmatige wijze dienen te regelen teneinde de naleving van de voorschriften van de Arbowet te verzekeren. Alvorens de werkzaamheden van dat project aanvangen moeten de werkgevers er voor zorgen dat schriftelijk is vastgesteld op welke voorzieningen toezicht zal worden gehouden. Op grond van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandigheden ligt de verantwoording voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers bij de opdrachtgever en opdrachtnemer. Het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandigheden (Bpb) voegt verantwoordelijkheden toe aan andere partijen. Met name aan de opdrachtgever wordt krachtens het Bpb verantwoordelijkheden toegekend. Ook de ontwerper wordt op grond van zijn rol en positie in het bouwproces belast met een deel van de zorg voor arbeidsomstandigheden.

Vervolgens is de uitvoerende partij verplicht om toezicht uit te oefenen op de naleving van de bepalingen zoals verwoord in dit V&G plan en de coördinatie van de diverse onderaannemers op het gebied van arbeidsomstandigheden op zich te nemen.

### Aansprakelijkheid voor anderen dan eigen werknemers

Naast de verplichting voor de werkgever om voor zijn eigen werknemers in te staan voor veiligheid en gezondheid, rust op hem tevens de zorg onder bepaalde omstandigheden voor andere personen dan werknemers maatregelen ter voorkoming van gevaar te treffen. Op grond van het bepaalde in artikel 11 Arbowet zal een werkgever bij bijzondere gevaren, inherent aan bedrijfsvoering, ook zorg moeten dragen voor de veiligheid van werknemers van andere bedrijven, bezoekers, of buitenstaanders. Ook onbeheerd achtergelaten werktuigen mogen geen gevaren voor onbevoegden kunnen opleveren. De opdrachtgever zal conform het Bouwprocesbesluit moeten zorgdragen voor de noodzakelijke coördinatie tijdens de ontwerpfase van het bouwwerk.

### Normen, wetgeving en richtlijnen

Het onderhavige V&G-plan is gebaseerd op de navolgende wetten, afspraken en documenten:

-	arbeidsomstandighedenwet 1990/Bouwprocesbesluit;

-	arbeidsbesluit jeugdigen;

-	CAO-afspraken;

-	EG-richtlijn tijdelijke en mobiele bouwplaatsen;

-	publicatiebladen arbeidsinspectie;

-	werkomschrijving en hoeveelhedenstaat.

## Omschrijving werkzaamheden

De werkzaamheden hebben betrekking op de openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Amersfoort en bestaan in hoofdzaak uit:

- werkzaamheden voor het functioneel in standhouden van de OVL;

- uitvoeren van preventief onderhoud installaties OVL;

- analyseren, herstellen van storingen en defecten aan installaties OVL;

- herstellen van schades door aanrijding en vandalisme aan installaties van de OVL;

- reinigen en conserveren lichtmasten en/of armaturen;

- (ver-)plaatsen, aanpassen, verwijderen, bijplaatsen en/of vervangen van OVL objecten

- en/of onderdelen daarvan;

- aanleggen, verleggen, verwijderen, vervangen en/of herstellen van het OVL-voedingsnet

- incl sleuf-, graaf- en straatwerkzaamheden;

- rapporteren van constateringen en de verrichte werkzaamheden;

- doorvoeren van mutaties in een beheersysteem.

- De Openbare VerLichting, zoals genoemd omvat in hoofdzaak de volgende onderdelen:

- voedingskasten, voedingsnetten, masten, armaturen en lichtbronnen;

- Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Amersfoort naast, direct naast en op straten en wegen van alle categorieën.

## Gegevens Amersfoort

Opdrachtgever(s):

Naam:			Gemeente Amersfoort.

Postadres 	 	Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort

Bezoekadres 	 	Stadhuisplein 1, 3811 LM Amersfoort

Telefoon 	 	033 - 469 51 11

Ontwerpende partij(en)

Naam:			Gemeente Amersfoort.

Postadres 	 	Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort

Bezoekadres 	 	Stadhuisplein 1, 3811 LM Amersfoort

Telefoon 	 	033 - 469 51 11

V&G –coördinator ontwerpfase

Naam:			Gemeente Amersfoort.

Postadres 	 	Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort

Bezoekadres 	 	Stadhuisplein 1, 3811 LM Amersfoort

Telefoon 	 	033 - 469 51 11

Uitvoerende partij(en)

Naam :		……………………………..

Adres : 		……………………………..

Postcode en plaats :	……………………………..

Telefoon :		……………………………..

Contactpersoon : 	……………………………..

V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase

Naam : 		……………………………..

Adres : 		……………………………..

Postcode en plaats : 	……………………………..

Telefoon : 		……………………………..

Contactpersoon : 	……………………………..

## Planning en uitvoeringsgegevens

- Geplande startdatum van de werkzaamheden: 	1 mei 2026

- Verwachte einddatum van de werkzaamheden:	30 april 2030

- Op het werk zijn naar verwachting maximaal 4 werknemers gelijktijdig aanwezig.

- Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: 1 toezichthouder en/of directievoerder van de gemeente.

- De volgende ondernemingen zullen werkzaamheden uitvoeren:

  - De uitvoerende partij en diens in te schakelen onderaannemers van dit bestek

- De Veiligheid- en Gezondheidscoördinatie uitvoeringsfase gebeurt door de uitvoerende partij van dit bestek.

- Namen van de in te schakelen deskundige diensten bij ongevallen:

  - centrale melding 		: 112

  - dichtstbijzijnde huisartsen 	: Zie gemeentegidsen

  - dichtstbijzijnde ziekenhuis 	: Meander Medisch Centrum 
 				  Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort

# Voorzieningen

| Voorzieningen: | Verzorging en onderhoud door: | Voor wie: | Opmerkingen: |
| --- | --- | --- | --- |
| Verkeersvoorzieningen wegafzettingen en verkeersomleidingen | Volgens bestek | Alle werknemers | Veiligheidsvest verplicht. Pas de voorschriften t.a.v. wegmarkering of afzetting toe: CROW publicatie Werk in uitvoering |
| Beveiligings-, blus- en beschermingsmiddelen | Elke deelnemende partij draagt zelf zorg voor de beschikbaarheid van de benodigde middelen voor de door de betreffende partij uit te voeren werkzaamheden | Alle werknemers. PBM’s kunnen afhankelijk van het soort PBM per medewerker of voor algemeen gebruik beschikbaar worden gesteld | De V&G-coördinator uitvoering toetst steekproefsgewijze of voldoende geschikte middelen op het werk aanwezig zijn (zowel in aantal als wat betreft functie) |
| Bedrijfshulpverlening (BHV) | V&G-coördinator uitvoeringsfase | Alle werknemers | Minimaal één BHV-er per 50 of minder aanwezige werknemers op het werk (artikel 2.19 Arbobesluit) |
| EHBO-middelen | Elke deelnemende partij draagt zelf zorg voor de beschikbaarheid van de benodigde EHBO-middelen | BHV-er | De V&G-coördinator uitvoering toetst steekproefsgewijze of voldoende middelen op het werk aanwezig zijn |
| Afval- en reststoffen | Volgens bestek | Alle werknemers | Er dienen geen restafvalstoffen op het werk achter te blijven |
| Toezicht op veilig werken | Leidinggevenden of toezichthouders van deelnemende bedrijven | Alle medewerkers | Leidinggevenden of toezichthouders spreken in principe alleen hun eigen medewerkers rechtstreeks aan op veilig gedrag. V&G coördinator houdt tevens onafhankelijk en/of extra toezicht op veilig werken en naleving V&G-plan |
| Elektrotechnisch veiligheidsbeleid: aanwijzingen | Directie of Leidinggevenden | Alle medewerkers die elektrotechnische handelingen verrichten | Uitvoerders, toezichthouders en medewerkers die elektrotechnische handelingen uitvoeren zijn aangewezen met een passende aanwijzing. Een afschrift van het interne elektrotechnisch veiligheidsbeleid, wat voldoet aan de bepalingen van de Arbowetgeving, wordt met de inschrijving mee gestuurd. |

# Taken en bevoegdheden

## Taken en bevoegdheden V&G coördinator ontwerpfase

| Nr | Taak |
| --- | --- |
| 1 | Stelt het projectmanagement in staat om de taken op het gebied van Arbo-Milieu naar behoren uit te voeren met inachtname van de uitgangspunten zoals geformuleerd in het V&G-plan |
| 2 | Stelt zich regelmatig op de hoogte van de stand van zaken, ondermeer via de reguliere overlegstructuur |
| 3 | Draagt er zorg voor dat het V&G-plan ontwerpfase een onderdeel is van het bestek |
| 4 | Draagt zorg voor de coördinatie indien er sprake is van nevenaanneming |
| 5 | Draagt er zorg voor dat in de contractbepaling de aanstelling van de V&G-coördinator uitvoeringsfase wordt geregeld |
| 6 | Meldt het werk bij I.SZW indien het werk een tijdsduur heeft van meer dan 500 mensdagen (indicatie: aanneemsom van meer dan € 340.000,--) |

## Taken en bevoegdheden V&G-coördinator uitvoeringsfase

| Nr | Taak |
| --- | --- |
| 1 | Coördineren inzet/samenwerking van de individuele aannemers op het gebied van arbeidsomstandigheden |
| 2 | Completeren van het V&G-plan uitvoeringsfase |
| 3 | Uitvoeren van correctieve acties indien niet voldaan wordt aan de bepalingen zoals opgenomen in het V&G-plan |
| 4 | Aanpassen van plan en dossier indien de werkzaamheden daar aanleiding toe geven |
| 5 | Aanvullende rol in het Voorlichting en Onderricht traject |
| 6 | Prominente rol tijdens de bouwvergadering |

## Overlegstructuur / vergaderschema’s

| Vergaderingsoort Inhoud | Voorlichting & Onderricht | Werkveiligheidsoverleg | Bouwvergadering | Evaluatievergadering |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Functie | Algemene voorlichting bij aanvang van het werk | algemeen overleg veiligheid bij aanvang van het werk |  |  |
| Frequentie | Bij aanvang werk | Bij aanvang werk |  |  |
| Deelnemers | allen | allen (incl. onderaannemers) |  |  |
| Rapportage aan | intern/extern | intern/extern |  |  |
| Bewijsdocument | presentielijst | presentielijst |  |  |
| Opmerkingen | - | - | - | - |

# Veiligheids- en Gezondheidsrisico’s

De in dit hoofdstuk genoemde veiligheid en gezondheidsrisico’s zijn niet uitputtend.

## Veiligheids- en Gezondheidsrisico’s op werklocaties en de omgeving

| Omgevings-factor | Activiteit | V&G-risico | Risico-oorzaak | Maatregelen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verkeerswegen/ bouwverkeer | Aanwezigheid op bouwterrein Transport materiaal en materieel | Aanrijdings-gevaar personen en objecten Uitlaatgas-sen | Verkeer op en rond bouwlocatie | Afzettingen en verlichting plaatsen en onderhouden Verstrekken PBM’s en instructie Stationair draaien motoren vermijden |
| Aanwezigheid hoogspannings kabels | Grondwerk Algemeen | Elektrocutie | K&L niet getraceerd Nabijheid van bovengrondse hoogspanning | KLIC melding Voorlichting Uitvoeringswijze (proefsleuven, handmatig graven) |
| Aanwezigheid laag-spanningskabels | Grondwerk | Elektrocutie | K&L niet getraceerd Kabelbreuk Kortsluiting | KLIC melding Voorlichting Uitvoeringswijze (proefsleuven, handmatig graven) |
| Aanwezigheid gas en olieleidingen | Grondwerk | Verbranden Bedwelming Explosief | Leidingbreuk | KLIC melding Voorlichting Uitvoeringswijze (proefsleuven, handmatig graven) Voldoende gronddekking aanhouden |
| Aanwezigheid waterleiding | Grondwerk | Inkalving/ bedelving | Leidingbreuk | KLIC melding Voorlichting Uitvoeringswijze (proefsleuven, handmatig graven) Voldoende gronddekking aanhouden |
| Explosief | Grondwerk Diverse werkzaamheden | Explosie | Verplaatsen explosief Afzetten terrein | Explosieven Opruimings Commando inschakelen |
| Bodemveront-reiniging | Grondwerk Diverse werkzaamheden | Besmettingsgevaar | Geen bodemonderzoek | Dragen PBM’s Voorlichting Gekwalificeerd personeel Niet onbeschermd eten, drinken en roken op locatie |
| Regen en wind | Diverse werkzaamheden | Gezondheid | Klimatologische omstandigheden | Doorwerkkleding Voorlichting Schuilvoorziening |
| Onweer | Diverse werkzaamheden | Elektrocutie | Blikseminslag | Stoppen werkzaamheden Schuilvoorziening |
| Slechte bouwplaatsvoor-ziening/inrichting | Diverse werkzaamheden | Irritatie | Geen ruimte Geen voorzieningen | Verkorting werktijd Planning en afstemming |
| Slechte bereikbaarheid bouwlocatie | Diverse werkzaamheden | Ongeval Persoonlijk letsel | Geïsoleerde locatie | Voorlichting Hulpvoorzieningen aanwezig Communicatiemiddelen aanwezig |
| Werken onder extreme tijdsdruk | Diverse werkzaamheden | Stress Persoonlijk letsel | Tijdsdruk Onvoorzichtigheid | Planning en afstemming |

## Veiligheids- en Gezondheidsrisico’s voortvloeiend uit het ontwerp

| Onderwerp | Activiteit | V&G-risico | Risico-oorzaak | Maatregelen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrotechnische werkzaamheden | Werken aan onderdelen onder spanning | Elektrocutie, verbranding | Aanraken onderdeel onder spanning | Werken onder spanning is een overtreding van de Arbowet. Werken conform Elektrotechnische Bedrijfsvoering Voor aanvang controleren of kabels werkelijk spanningsloos zijn en voorzorgsmaatregelen nemen tegen (her)inschakelen. Werken volgens de veiligheidsprocedures van de netbeheerder. |
| Openbare verlichting | Werkzaamheden aan elektriciteits-kabels | Elektrocutie Lichamelijk letsel | Onvoorzichtigheid Onvoldoende afscherming van naastliggende spanningvoerende delen Onjuist gebruik handgereedschap | Werken conform Elektrotechnische Bedrijfsvoering Voor aanvang controleren of kabels werkelijk spanningsloos zijn en voorzorgsmaatregelen nemen tegen (her)inschakelen. Werken volgens de veiligheidsprocedures van de netbeheerder. |
|  | Montage afgaande aansluitkabels armaturen in lichtmasten | Lichamelijk letsel | Onjuiste werkhouding Onjuist gebruik gereedschap | Werken conform Elektrotechnische Bedrijfsvoering, spanningsloos conform NEN 3140. |
| OVL i.c.m. 16C-contract | Montage netwerkaansluit-kabels | Lichamelijk letsel | Onjuiste werkhouding Onjuist gebruik gereedschap | Werken conform BEI-BLS. Werken volgens de veiligheidsprocedures van de netbeheerder. |
|  | Werken met hefwerktuigen | Verwonding, elektrocutie | Vallend of losschietend materiaal | Toepassen van hefwerktuigen die voldoen aan veiligheidsnorm, dragen PBM’s en creëren veilige werkruimte. |
|  | (Ver) plaatsen van lichtmasten. Verwijderen en monteren van armaturen op hoogte. Toepassen, gebruiken van hoogwerker. | Lichamelijk letsel | Vallen door ondeugdelijke hoogwerker en/of door maken van bedieningsfouten ontstaan door onvoldoende kennis m.b.t. de bediening en de te nemen veiligheidsmaatregelen | Werken volgens de bedieningsinstructie. Let op de beperkingen van de hoogwerker Neem de juiste en voldoende verkeersmaatregelen Werk met hoogwerkers nooit alleen, altijd met een tweede persoon. |
| Wegverhardingen | Opbreken verhardingen | Bedelving Lichamelijk letsel | Langdurige belasting Verkeerde werkhouding | PBM’s Niet te zwaar en op de juiste manier tillen Voorlichting Afzetten werkplek |
| Verkeers-maatregelen bij werk in uitvoering | Afzettingen plaatsen | Aanrijdgevaar | Slecht zicht | Dragen reflecterende kleding. Toepassen voorschriften CROW volgens publicatie ‘Werk in uitvoering’. Oplettendheid personeel. |