Bijlage 6: Losprocedure

| Nummer: |  | Opsteller: | R. Bokhorst |
| --- | --- | --- | --- |
| Titel: | Losprocedure polymeer (flocculant – poly- elektrolytmeer - PE) | Eigenaar: | HVK |
| Datum: | 26-3-2026 | Corsanummer: |  |
| Revisie: | V1.0 | Arbocatalogus: | Arbocatalogus 9 Gevaarlijke stoffen ¦ A&O fonds Waterschappen |

## Inleiding

Deze losprocedure is bedoeld voor het veilig lossen van polymeer op de betreffende AWZI’s. Lees deze losprocedure nauwkeurig door en teken bij akkoord de controlelijst op de laatste pagina af.

## Bestelling

Bij het bestellen moet het volgende in acht worden genomen:

- De leverancier dient tussen voorlopige gunning en definitieve gunning een MSDS of veiligheidsinformatieblad (VIB) in te dienen. Het MSDS of VIB dient de wettelijke vereiste informatie bevatten en rubrieken conform de REACH-verordening;

- De bestelhoeveelheid mag niet meer zijn dan 95% van de opslagtank;

- Er dient een ervaren en Nederlands- of Engelssprekende chauffeur te komen lossen;

- De chauffeur moet volledig zelfstandig kunnen lossen, inclusief het correct reageren op signalen zoals een alarm tijdens het lossen.

## Algemene maatregelen

Bij het lossen van polymeer moeten onderstaande maatregelen altijd worden nageleefd:

- Lossen vindt plaats volgens vooraf gemaakte afspraak met bevoegde Rijnland medewerker;

- Bij aankomst is de chauffeur verplicht zich te melden bij de bevoegde Rijnland medewerker;

- Aanwijzingen van de bevoegde Rijnland medewerker dienen altijd en nauwgezet gevolgd te worden;

- De Rijnland medewerker is op locatie en beschikbaar voor vragen, maar is niet continue bij het lossen aanwezig;

- Volg de aangewezen route naar de losplaats en blijf op de geasfalteerde wegen;

- Op het gehele terrein van Rijnland geldt een maximumsnelheid van 15 km/u;

- Bij windkracht 5 (35 km/u) of hoger mag er niet gelost worden vanwege risico omwaaien bulkwagen;

- De bevoegde Rijnland medewerker is aanwezig bij het aansluiten, opstarten en loskoppelen van de bulkwagen en houdt gedurende het lossen toezicht zo vaak als naar eigen inzicht nodig wordt geacht;

- Zonder toestemming van de bevoegde Rijnland medewerker mag er niet gelost worden;

- Wanneer deze losprocedure gevolgd en afgetekend wordt, is een werkvergunning niet verplicht;

- Chauffeur is de Nederlandse of Engelse taal voldoende machtig;

- Zie verder ‘gedragsregels bezoekers’.

## Voorbereiding

Ter voorbereiding worden de volgende acties uitgevoerd:

- Bulkwagen op aangewezen losplaats opstellen en afstempelen zodat deze stabiel blijft en niet kan bewegen tijdens het lossen;

- Chauffeur en Rijnland medewerker zorgen dat de voorgeschreven PBM’s gedragen worden:

  - Veiligheidsschoenen S3

  - Veiligheidshandschoenen

  - Veiligheidsbril

  - Zie het Veiligheidsinformatieblad (VIB)

- Controleer (visueel) uitrusting, losslang, koppelingen, bulkwagen, losplaats, etc.

- Rijnland medewerker toont noodstop en legt werking uit;

- Rijnland medewerker legt werking stoplicht uit:

  - Groene lamp uit = vullen niet actief

  - Groene lamp aan = vullen actief

  - Groene lamp knipperen = Vullen actief / tank bijna vol

  - Rode lamp plus signaal = Storing / vol tijdens vullen

## Vullen tank

Het maximale vulniveau voor polymeer is 95% van de tankinhoud. De maximale vuldruk is 1,5bar.

Voor het vullen van de tank moeten onderstaande stappen gevolgd worden:

- Verwijder de blinddop en sluit de losslang aan op de vulleiding;

- De vulafsluiter met de hand openen;

- Start het lossen van het product volgens de instructies van de bulkwagen, doe dit op een beheerste manier zodat de druk in de tank niet te veel oploopt;

- Nadat de tank gevuld is gaat een rode lamp branden;

- De vulafsluiter met de hand sluiten;

- Koppel de losslang los en plaats de blinddop terug op de vulleiding;

- Ruim de losslang en ander materiaal weer netjes op.

## Calamiteitenprocedure

In geval van een calamiteit moeten de volgende maatregelen getroffen worden:

- Druk de noodstop in, de vulafsluiter wordt hiermee gesloten en de installatie gaat hierbij in een veilige stand;

- Alle aanwezige personen verlaten onmiddellijk de gevarenzone;

- Bij ontruimingssignaal moeten alle aanwezige personen zich zo snel mogelijk naar het verzamelpunt begeven;

- Zie verder: Lokaal noodplan AWZI Katwijk, Lokaal noodplan AWZI Lisse, Lokaal noodplan AWZI Haarlem Waardepolder, Lokaal noodplan AWZI Zwanenburg, Lokaal noodplan AWZI Leiden Noord, Lokaal noodplan AWZI Leiden Zuidwest, Lokaal noodplan AWZI Noordwijk, Lokaal noodplan AWZI Gouda, Lokaal noodplan AWZI Waddinxveen – Randenburg, Lokaal noodplan AWZI Bodegraven, Lokaal noodplan AWZI Alphen Kerk & Zanen, Lokaal noodplan AWZI Alphen Noord, Lokaal noodplan AWZI Nieuwveen, Velsen volgt.

- Bij blootstelling aan polymeer volg de instructie op van de Werkplekinstructiekaart (WIK):

  - Bij inhalatie zorg voor frisse lucht. Onmiddellijk medische hulp inroepen indien symptomen optreden;

  - Bij huidcontact direct afspoelen met water en zeep. Haal medisch advies als de symptomen aanhouden;

  - Bij oogcontact contactlenzen verwijderen. Ooglid geopend houden en minstens 15 minuten rijkelijk met schoon stromend water spoelen. Aansluitend oogarts consulteren;

  - Bij inslikken mond spoelen met water. 1 of 2 glazen water laten drinken. Geen braken opwekken. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

- Volg de morsprocedure bij een lekkage of spill  (zie hoofdstuk gevaarlijke stoffen in Arbokompas). Resten verdunnen met water en vervolgens neutraliseren met kalk of kalkpoeder tot de massa vast wordt.Opscheppen of opvegen. In geschikte containers plaatsen voor verwijdering.

LET OP: Bij morsing van dit product kan dit voor een zeer gladde vloer zorgen en kan je gemakkelijk uitglijden. Haal het gemorste product direct weg.

## Controlelijst

De controlelijst wordt als laatste controle gezamenlijk door Opdrachtnemer en Opdrachtgever doorlopen. Alle vragen dienen met “JA” te worden beantwoord voordat met het vullen mag worden gestart. Indien alle vragen met “JA” zijn beantwoord, wordt de controlelijst door beide partijen ondertekend. Indien één of meerdere vragen met “NEE” worden beantwoord, wordt de procedure gestaakt totdat het knelpunt is opgelost.

| Bestelling: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Bestelling (2) is op juiste wijze uitgevoegd? |  |  |  | JA / NEE |
| - Losbrief is gecontroleerd op juiste product en hoeveelheid? |  |  |  | JA / NEE |
| Voorbereiding: |  |  |  |  |
| - Algemene maatregelen (3) zijn bekend en worden gevolgd? |  |  |  | JA / NEE |
| - ‘Gedragsregels bezoekers’ zijn bekend en worden gevolgd? |  |  |  | JA / NEE |
| - Veiligheidsinformatieblad (VIB) is aanwezig, bekend en wordt gevolgd? |  |  |  | JA / NEE |
| - De voorgeschreven PBM’s worden gedragen? |  |  |  | JA / NEE |
| - Chauffeur is bekend gemaakt met noodstop, overdrukbeveiliging en andere veiligheidsvoorzieningen? |  |  |  | JA / NEE |
| - Bevoegde Rijnland medewerker is aanwezig bij aansluiten en opstarten? |  |  |  | JA / NEE |
| Uitvoering: |  |  |  |  |
| - Is aardklem aangesloten? |  |  |  | JA / NEE |
| - Vulslang en koppeling zijn in orde en op de juiste wijze aangesloten? |  |  |  | JA / NEE |
| - Stoplicht staat op groen? |  |  |  | JA / NEE |
| Naam (chauffeur): Datum: Handtekening: |  |  | Naam (Rijnland medewerker): Datum: Handtekening: |  |

| Afsluiting: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Vulafsluiter weer gesloten en blinddop aangebracht? |  |  |  | JA / NEE |
| - Materieel en losplaats weer netjes opgeruimd? |  |  |  | JA / NEE |
| Hebben er afwijkingen, morsingen of andere bijzonderheden plaatsgevonden? |  |  |  | JA / NEE |
| Naam (chauffeur): Datum: Handtekening: |  |  | Naam (Rijnland medewerker): Datum: Handtekening: |  |

Deze controle lijst wordt door Opdrachtgever opgeslagen en 1 jaar bewaard.