|  |  | Het BLVC-plan |
| --- | --- | --- |

Bijlage: 		01 bij contractnummer: 2024-0132

project:		Ophogen Hoefbuurt

projectomschrijving:	De Hoefbuurt (Noord, Oost, Zuid en West) dient te worden opgehoogd
			omdat door verzakkingen en onregelmatige zettingen de drooglegging
			en de veiligheid niet meer aan de eisen voldoen.

projectnummer:	101841

opdrachtgever:	afdeling Projecten openbare ruimte

projectleider: 		Reinier van der Leden
junior Projectleider:	Peter Bart Knuvers

datum:			20-05-2026

versie:			definitief 1

documentversie: 27 januari 2025

Bereikbaarheid

Leefbaarheid

Veiligheid

Communicatie

Inhoudsopgave

1	Toelichting op het BLVC-plan	3

2	Bereikbaarheid	4

3	Leefbaarheid	7

4	Veiligheid	8

5	Communicatie	9

# Toelichting op het BLVC-plan

BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. De gemeente Gouda vindt het belangrijk dat tijdens de uitvoering van werkzaamheden in de openbare ruimte zo min mogelijk hinder en overlast ontstaat voor de bewoners en gebruikers van de stad.

Het BLVC-plan beschrijft welke aspecten Gouda binnen de BLVC-thema’s belangrijk vindt en welke eisen de gemeente Gouda daar voor elk aspect aan stelt.

In de inschrijvingsstaat prijst de inschrijver de maatregelen af die hij heeft bedacht te moeten nemen om te voldoen aan de in dit BLVC-plan gestelde eisen. Na de gunning legt de inschrijver (die door het verkrijgen van de opdracht de aannemer is geworden) het door hem nader uitgewerkte BLVC-plan ter goedkeuring voor aan de directie. Het is dan een werkplan dat wordt verlangd na gunning op basis van lid 6 uit §26 van de UAV 2012.

Indien de aanbestedende dienst/directie van de inschrijver ook andere werkplannen verlangd dan dient de inschrijver te voorkomen dat er in de verschillende plannen tegenstrijdigheden en hiaten voorkomen.

Indien dit toch het geval is, bepaalt de aanbestedende dienst/directie welk plan leidend is zonder dat de inschrijver hier rechten aan kan ontlenen na eventuele gunning van het werk aan de inschrijver.

# Bereikbaarheid

| Doel | Het tijdens de uitvoering van het werk voor bewoners, bezoekers, hulpdiensten en gebruikers fysiek bereikbaar houden van de woningen, maatschappelijke instellingen, bedrijven rond en binnen het werkterrein. |  |
| --- | --- | --- |
| Eisen vanuit OG |  | Door ON te treffen maatregelen om aan de eisen te voldoen (in te vullen door inschrijver/aannemer) |
| Aspecten | Omschrijving van de specifieke eis |  |
| Planning/fasering | In de planning dient rekening gehouden te worden met de volgende zaken: - Voor de Noord-Oost-Zuid en Westhoef vinden naast het vervangen van eigen OV-bekabeling geen verdere kabel-werkzaamheden plaats. Afstemming met City-Tec dient wel plaats te vinden. - In verband met de parkeerdruk dient in de fasering rekening gehouden te worden, dat er maximaal 1 hofje mag worden afgesloten / mag worden gewerkt. |  |
| Bereikbaarheid woningen en voorzieningen | - Bereikbaar houden van het appartementencomplex de Knarrenhof, voor personenvervoer, hulpdiensten e.d. inclusief het afstemmen / informeren van deze Stakeholder. Complex is gelegen aan de Oosthoef 7. Te nemen maatregelen hiervoor dienen in de Post BLVC te worden opgenomen - Bereikbaarheid overige woningen en achtertuinen dient te worden afgestemd met Mozaïek Wonen (woningbouwvereniging). Vrijwel alle appartementencomplexen zijn in eigendom en beheer van deze woningbouwcoöperatie. - Naast Mozaïek zal de buurt geïnformeerd moeten worden over de bereikbaarheid per fase. De communicatie hiervan dient door de inschrijver te worden verricht. Ook dient gebruik te worden gemaakt van een bouw-app, om zo relevante informatie vlot te kunnen verspreiden. |  |

# Leefbaarheid

| Doel | Het tijdens de uitvoering van het werk voorkomen of beperken van de overlast voor de omwonenden en gebruikers van de openbare ruimte en het voorkomen of beperken van nadelige gevolgen voor de omgeving. |  |
| --- | --- | --- |
| Eisen vanuit OG |  | Door ON te treffen maatregelen om aan de eisen te voldoen (in te vullen door inschrijver/aannemer) |
| Aspecten | Omschrijving van de specifieke eis |  |
| Werktijden | Conform de gestelde eisen in het bestek |  |
| Afvalinzameling | Rekening houden met de periodieke inzameling, Afstemming met de desbetreffende instantie en indien nodig afstemming met de betrokken stakeholders, zoals bewoners en bedrijven. Afvalkalender is beschikbaar. |  |
| Geluid | Conform de eisen die binnen het bestek benoemd Zijn / normen hanteren conform de APV. |  |
| Bescherming openbaar groen tegen beschadiging | Indien depots / opslag wordt ingericht of er gebruik Wordt gemaakt van openbaar groen, op welke wijze dan ook, dient het groen in oude staat te worden hersteld. Bij zware opslag als stenen of het gebruik als platenbaan / parkeren, dient de ondergrond na gebruik tot 20 cm te worden omgewoeld en opnieuw te worden ingezaaid / ingeplant. Kosten dienen te zijn opgenomen binnen deze EUR-post. |  |

# Veiligheid

| Doel | Het voorkomen van gevaarlijke situaties (met risico op ontstaan van letsel aan personen en/of schade aan roerende en onroerende goederen) op en rond het werkterrein als gevolg van de (wijze van) uitvoering van de werkzaamheden. |  |
| --- | --- | --- |
| Eisen vanuit OG |  | Door ON te treffen maatregelen om aan de eisen te voldoen (in te vullen door inschrijver/aannemer) |
| Aspecten | Omschrijving van de specifieke eis |  |
| Bouwplaatsinrichting | Camera toezicht op de bouwplaats. Inrichting binnen De werkgrenzen realiseren in overleg met de directie; |  |
| Wegafzettingen | Conform de wettelijk geldende normen. |  |
| Gebruik werkterrein | Onveilige situaties dient door de opdrachtnemer afgezet te worden met half hoge bouwhekken. Depots met hoge bouwhekken. Verder dient het werkterrein in goede staat en schoon te worden gehouden. |  |
| Verlichting | Buiten werktijd dient overbodige verlichting uitgeschakeld te zijn. Het werkterrein dient voldoende en sociaal veilig verlicht te zijn. |  |

# Communicatie

| Doel | Het voorkomen van klachten, meldingen, negatieve persberichten, raadsvragen en imagoschade van de gemeente door het tijdig, duidelijk en eenduidig informeren van omwonenden en overige belanghebbenden over de voortgang en fasering van de werkzaamheden en de gevolgen daarvan voor de omgeving. |  |
| --- | --- | --- |
| Eisen vanuit OG |  | Door ON te treffen maatregelen om aan de eisen te voldoen (in te vullen door inschrijver/aannemer) |
| Aspecten | Omschrijving van de specifieke eis |  |
| Schriftelijk informeren | In de ontwerpfase informeert Gouda de buurt over De voorgenomen werkzaamheden. Voor start en Tijdens de uitvoering communiceert de opdrachtnemer de fasering en de beoogde werkzaamheden aan de betrokken stakeholders, zoals bewoners, bedrijven, OV, calamiteitendiensten, enz. |  |
| Persoonlijk informeren | Persoonlijk dient de Knarrenhof, Carmel College ISK, De rotonde Gemiva, depot noorderhout (BOR Peter Stakenburg), sportschool (sport.gouda) en Mozaïek Wonen te worden geïnformeerd; |  |
| Klachtenafhandeling | Aangaande de werkzaamheden wil Gouda deze afhandeling neerleggen bij de opdrachtnemer. Zijn de klachten geen onderdeel van de werkzaamheden zal opdrachtnemer de klacht bespreken en overdragen aan de directievoerder van het werk (gemeente); |  |
| Digitaal informeren | Aannemer gebruikt een bouwAPP waar omwonenden vragen kunnen stellen omtrent het werk, en maar waar ook actuele informatie op kan worden gedeeld. Verder dient er ook een goede afstemming te zijn met communicatie van Gouda. Gemeente verzorgt persberichten en houdt de website op orde; |  |
| Coördinatie en afstemming met derden | Coördinatie plicht staat vermeldt in het bestek; |  |
| Contactpersoon bij calamiteiten | Er dient piket geregeld te worden. Wijze waarop, wordt voorgelegd aan de directie UAV van het werk. Calamiteitennummer moet 24/7 bereikbaar zijn |  |

Let op:

De Gemeente Gouda verzorgt de algemene berichtgeving en aankondiging op de website van de Gemeente Gouda en in Het Kontakt | Goudse Post.

Hierin wordt de start en planning van de werkzaamheden aangegeven.