V&G-plan Ontwerpfase

Openbare Verlichting (OVL)

Algemeen basisformat

Algemene gegevens

| Veld | Invulling |
| --- | --- |
| Projectnaam | RAW-Raamovereenkomst Onderhoud en Projecten OVL ISNV 2027-2031 |
| Penvoerder | Gemeente Heerde |
| Projectnummer / besteknummer | ISNV-OVL2027 |
| Documentkenmerk | ISNV-VG-001 |
| Opsteller (V&G-coördinator ontwerpfase) | Gemeente Heerde |
| Status / versie / datum | Concept / V0.1 / 17-06-2026 |

Versiebeheer

| Versie | Datum | Status | Wijzigingen |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 17-06-2026 | Concept | Basisversie |

Onderdeel van het bestek

Dit V&G-plan Ontwerpfase maakt onlosmakelijk deel uit van het bestek met besteknummer ISNV-OVL2027 en is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de penvoerder.

Inhoud

1  Inleiding	3

1.1  Doel en wettelijk kader	3

1.2  Wanneer is een V&G-plan verplicht	3

1.3  Relatie ontwerpfase – uitvoeringsfase	3

2  Bouwwerkgegevens	3

2.1  Algemene gegevens werk	3

3  Betrokken partijen	3

3.1  Opdrachtgever	3

3.2  V&G-coördinator ontwerpfase	3

3.3  Uitvoerende partij en V&G-coördinator uitvoeringsfase	4

3.4  Wettelijk toezicht	4

3.5  Planning en uitvoeringsgegevens	4

4  Coördinatie en samenwerkingsafspraken	4

4.1  Ontwerpfase	4

4.2  Uitvoeringsfase (eisen aan de opdrachtnemer)	4

5  Risico's en maatregelen	4

5.1  Inventarisatie en evaluatie	4

5.2  Risico's vanuit de omgeving	4

5.3  Risico's vanuit het ontwerp en de werkzaamheden	5

5.4  Verantwoording van BTO-keuzes	6

6  Toezicht en kennisgeving	6

6.1  Vergewisplicht en toezicht opdrachtgever	6

6.2  Kennisgeving Nederlandse Arbeidsinspectie	7

Bijlage 1  RI&E-format	7

# 1  Inleiding

## 1.1  Doel en wettelijk kader

Dit V&G-plan Ontwerpfase legt de voorzienbare veiligheids- en gezondheidsrisico's vast van werkzaamheden aan de openbare verlichting (OVL) en de keuzes en maatregelen die in de ontwerpfase zijn gemaakt om die risico's te beheersen. Het is een algemeen basisformat; per project worden de [tussen haken gemarkeerde] velden ingevuld en wordt geschrapt wat niet van toepassing is.

Het plan vloeit voort uit de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbobesluit, afdeling 5 Bouwproces. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het (laten) opstellen van het V&G-plan ontwerpfase (art. 2.28), stelt daarvoor een coördinator ontwerpfase aan (art. 2.30) en vergewist zich ervan dat de werkzaamheden veilig en gezond kunnen worden uitgevoerd (art. 2.26).

## 1.2  Wanneer is een V&G-plan verplicht

Een V&G-plan is verplicht wanneer aan minimaal één van de volgende criteria wordt voldaan:

- een geschatte duur van meer dan 500 mensdagen; of

- een geschatte duur van meer dan 30 werkdagen waarbij op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijk werken; of

- werkzaamheden met bijzondere gevaren (richtlijn 92/57/EEG, bijlage II), ongeacht de omvang.

Bij OVL is vooral het laatste criterium relevant: werken langs of boven de weg, nabij elektrische installaties en graafwerk nabij kabels en leidingen.

## 1.3  Relatie ontwerpfase – uitvoeringsfase

Dit V&G-plan ontwerpfase is opgesteld door (of namens) de opdrachtgever en dient als basis voor het V&G-plan uitvoeringsfase. Dat laatste stelt de geselecteerde opdrachtnemer op vóór aanvang van de werkzaamheden; daarin werkt de opdrachtnemer de restrisico's, de RI&E en de uitvoeringsmaatregelen verder uit.

# 2  Bouwwerkgegevens

## 2.1  Algemene gegevens werk

Algemene projectbeschrijving:

[Korte omschrijving. Standaard voor OVL: de werkzaamheden betreffen het beheer en onderhoud, het vervangen en verplaatsen van lichtmasten en armaturen, ondergronds kabel- en grondwerk en nieuwe aanleg/reconstructie van de openbare-verlichtingsinstallatie.]

Adres/ligging van het werkgebied:

[Werkgebied benoemen, bijvoorbeeld: de gehele gemeente [naam] / het areaal binnen de aangegeven grenzen.]

# 3  Betrokken partijen

## 3.1  Opdrachtgever

| Veld | Invulling |
| --- | --- |
| Organisatie | Gemeente [invullen] |
| Adres | [invullen] |
| Contactpersoon | [invullen] |
| Telefoon | [invullen] |

## 3.2  V&G-coördinator ontwerpfase

| Veld | Invulling |
| --- | --- |
| Naam | [invullen] |
| Organisatie / onderdeel | [invullen] |
| Telefoon / e-mail | [invullen] |

## 3.3  Uitvoerende partij en V&G-coördinator uitvoeringsfase

[Nader in te vullen na gunning. De opdrachtnemer stelt een V&G-coördinator uitvoeringsfase aan (art. 2.31).]

## 3.4  Wettelijk toezicht

| Veld | Invulling |
| --- | --- |
| Organisatie | Nederlandse Arbeidsinspectie |
| Website / telefoon | www.nlarbeidsinspectie.nl / 0800 5151 |

## 3.5  Planning en uitvoeringsgegevens

- Geplande aanvangsdatum: [datum]

- Geplande (onderhouds)duur: [invullen]

- Vermoedelijk maximum aantal gelijktijdig aanwezige werknemers: [aantal]

- Aantal werkgevers/zelfstandigen: [invullen]

- Kennisgeving Nederlandse Arbeidsinspectie vereist: [ja / nee — zie § 6.2]

# 4  Coördinatie en samenwerkingsafspraken

## 4.1  Ontwerpfase

De coördinatie van veiligheid en gezondheid in de ontwerpfase wordt verzorgd door de V&G-coördinator ontwerpfase. Deze stelt namens de opdrachtgever dit V&G-plan op (of laat dit opstellen), stelt het V&G-dossier samen en bewaakt dat het ontwerp veilig en gezond kan worden gerealiseerd, beheerd en onderhouden. Voorzienbare risico's die in het ontwerp niet konden worden weggenomen, zijn opgenomen in hoofdstuk 5.

## 4.2  Uitvoeringsfase (eisen aan de opdrachtnemer)

De opdrachtnemer stelt vóór aanvang een V&G-coördinator uitvoeringsfase aan en een V&G-plan uitvoeringsfase op, met dit plan als basis. De opdrachtnemer:

- houdt een actuele, systematische RI&E bij als levend document (de opdrachtgever schrijft geen specifieke methodiek voor);

- stemt met neven- en onderaannemers de wederzijdse beïnvloeding van arbeidsomstandigheden af (samenloop) en legt afspraken vast;

- agendeert veiligheid als vast punt in het uitvoerings-/voortgangsoverleg;

- verzorgt voorlichting en onderricht van medewerkers en houdt toezicht op naleving.

# 5  Risico's en maatregelen

## 5.1  Inventarisatie en evaluatie

Hieronder zijn de voorzienbare V&G-risico's geïnventariseerd, onderverdeeld in risico's vanuit de omgeving (§ 5.2) en risico's vanuit het ontwerp en de werkzaamheden (§ 5.3), met de bijbehorende beheersmaatregelen. De lijsten richten zich op de bijzondere risico's die de normale uitvoeringsrisico's overstijgen en zijn niet uitputtend. De opdrachtnemer werkt deze uit in de RI&E en het V&G-plan uitvoeringsfase.

## 5.2  Risico's vanuit de omgeving

| Omgevingsfactor | V&G-risico | Oorzaak | Beheersmaatregel |
| --- | --- | --- | --- |
| Verkeer op/langs de weg (binnen én buiten bebouwde kom) | Aanrijding | Werken in of nabij de rijbaan | Verkeersmaatregelen conform CROW (binnen en buiten bebouwde kom); werkvak scheiden van verkeer; signalerende kleding (PBM). |
| Ondergrondse kabels en leidingen | Elektrocutie, schade, uitval | Niet/onjuist getraceerde kabels/leidingen bij graven | KLIC-melding (WIBON); graven conform CROW 500; proefsleuven en handmatig graven nabij tracé. |
| Gas-/(water)leidingen | Brand/explosie, wateroverlast | Leidingbreuk bij graven | KLIC-melding; voorzichtig/handmatig graven; voldoende gronddekking. |
| Bovengrondse hoogspanning (buiten bebouwde kom) | Elektrocutie/overslag | Hoogwerker nabij hoogspanningslijn | Veilige afstand bepalen; afstemming netbeheerder; zo nodig spanningsvrij laten stellen. |
| Bodemverontreiniging | Blootstelling/besmetting | Graven in (mogelijk) verontreinigde grond | (Water)bodemonderzoek vooraf; veiligheidsklasse bepalen, PBM; niet eten/drinken/roken op locatie. |
| Sleufwand/grondstabiliteit | Inkalving, bedelving | Instabiele sleufwand, ook bij ondiepe sleuven | Sleuf op orde houden, afschuinen/steunen waar nodig; verblijf in open sleuf beperken. |
| Weer en onweer | Gezondheidsklachten, elektrocutie | Buitenwerk, blikseminslag bij werken op hoogte | Doorwerkkleding en schuilvoorziening; bij onweer staken, schuilen, hoogwerker neerlaten. |
| Publiek/omwonenden | Letsel bij derden | Passanten nabij het werkvak | Werkvak afschermen; looproutes vrijhouden en signaleren. |
| Geïsoleerde locatie / alleenwerk | Vertraagde hulpverlening | Alleen of afgelegen werken | Communicatiemiddelen; voorziening voor alleenwerk; bereikbaarheid hulpdiensten borgen. |

## 5.3  Risico's vanuit het ontwerp en de werkzaamheden

| Activiteit | V&G-risico | Oorzaak | Beheersmaatregel |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrotechnisch werken aan de OVL-installatie | Elektrocutie, vlamboog, brandwonden | Aanraken spanningvoerende delen | Spanningsloos werken conform NEN 3140; werken volgens aanwijzingen (installatieverantwoordelijke, VP/VOP); vóór aanvang spanningsloosheid controleren en borgen tegen herinschakeling; werken onder spanning niet toegestaan. |
| Werken op hoogte met hoogwerker | Val, kantelen, beknelling | Onjuiste opstelling, bedieningsfouten, verkeer eronder | Gekeurde hoogwerker, opgeleide bediener; opstelling op vlakke, draagkrachtige ondergrond; werkvak onder hoogwerker afzetten; niet alleen werken. |
| Werken op hoogte met ladder/werkbordes | Val van hoogte | Onjuiste opstelling, te grote hoogte/duur | Ladder alleen voor licht, kortdurend werk; juiste opstelhoek en borging; werkbordes waar mogelijk. |
| (Ver)plaatsen van masten | Beknelling, val, letsel | Hijsen/manoeuvreren zware masten, instabiele fundatie | Gekeurd hijsmaterieel, hijsplan; niemand onder de last; fundatie stabiliseren. |
| Vervangen masten/armaturen na aanrijding | Letsel, elektrocutie | Beschadigde mast, blootliggende bedrading | Mast borgen/stabiliseren; installatie spanningsloos; verkeersmaatregelen. |
| Graaf- en kabelwerk (ondiepe sleuven) | Letsel, kabel-/leidingschade | Machinaal graven nabij K&L, vallen in sleuf | KLIC/WIBON en CROW 500; proefsleuven, handmatig graven nabij tracé; sleuf afschermen en markeren. |
| Opbreken/herstellen verhardingen | Fysieke belasting, letsel | Tillen, trillend gereedschap, houding | Til-instructie en taakroulatie; trillingsgedempt gereedschap; PBM en afzetting. |
| Plaatsen/verwijderen verkeersmaatregelen | Aanrijding | Werken nabij rijdend verkeer bij op-/afbouw | Op-/afbouw conform CROW; signalerende kleding; juiste volgorde. |
| Werken onder tijdsdruk (storingsdienst) | Stress, onoplettendheid, letsel | Spoed bij storingen/calamiteiten | Heldere procedures; veiligheidsregels gelden ook onder druk; voldoende bemensing. |

De risicolijsten zijn niet uitputtend.

## 5.4  Verantwoording van BTO-keuzes

De onderstaande bouwkundige, technische en organisatorische (BTO-)keuzes zijn in de ontwerpfase gemaakt in verband met veiligheid en gezondheid (art. 2.28, tweede lid, onder f). De opdrachtnemer werkt deze nader uit en voegt waar nodig eigen keuzes toe.

| Onderwerp | Gemaakte keuze en motivatie | Restrisico |
| --- | --- | --- |
| Werken op/langs de weg | Geen vaste lijn voorgeschreven; de opdrachtnemer weegt per werkvak af of afsluiten dan wel werken onder afzetting het veiligst is en past CROW toe. De opdrachtnemer bepaalt zelf methodiek en planning en kan deze afweging het beste maken. | Als veilig werken niet kan met beschikbare middelen, treedt de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever voor een veilige oplossing. |
| Dag- versus nachtwerk | Geen vaste voorkeur; de opdrachtnemer weegt per situatie af (verkeersdruk overdag versus zicht/vermoeidheid 's nachts) en onderbouwt de keuze. | Nachtwerk introduceert nieuwe risico's (zicht, vermoeidheid); maatregelen treffen (werkverlichting, werk-rust). |
| Graaf- en kabelwerk nabij K&L | Vóór graven KLIC-melding (WIBON) en werken conform CROW 500; proefsleuven en handmatig graven nabij tracé. In beginsel ondiepe sleuven. | Onjuist getraceerde K&L; informatie ter plaatse toetsen, bij twijfel werk uitstellen. |
| Elektrotechnisch werken | Spanningsloos werken conform NEN 3140; werken onder spanning niet toegestaan; geldige aanwijzingen vereist. | Onbedoeld herinschakelen/restspanning; vooraf controleren en borgen tegen herinschakeling. |
| Samenloop | De opdrachtnemer beheerst de samenloop met andere contracten en partijen in het areaal en stemt af. | Wederzijdse beïnvloeding; afspraken vastleggen in V&G-plan uitvoeringsfase. |

# 6  Toezicht en kennisgeving

## 6.1  Vergewisplicht en toezicht opdrachtgever

De opdrachtgever vergewist zich er in de uitvoeringsfase van dat de opdrachtnemer V&G-verantwoord werkt (art. 2.26). De gemeente geeft daar invulling aan door:

- veiligheid als vast agendapunt in het bouw-/voortgangsoverleg;

- geplande V&G-rondes over de werklocatie, samen met de opdrachtnemer;

- het inschakelen van een V&G-deskundige (MVK/HVK) indien nodig.

## 6.2  Kennisgeving Nederlandse Arbeidsinspectie

Op grond van artikel 2.27 doet de opdrachtgever vóór aanvang een kennisgeving aan de Nederlandse Arbeidsinspectie wanneer de geschatte duur meer dan 500 mensdagen bedraagt, óf meer dan 30 werkdagen met op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijk, óf wanneer bijzondere risico's worden verwacht. De kennisgeving gebeurt bij voorkeur digitaal via de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Let op: bij nieuwe aanleg of reconstructie kan op grond van de Omgevingswet aanvullend een bouw-/omgevingsveiligheidsplan (met VCDO) vereist zijn; dit valt buiten dit arbo-gerichte V&G-plan en wordt per project beoordeeld.

# Bijlage 1  RI&E-format

Onderstaand format kan per project worden gebruikt voor de risico-inventarisatie en -evaluatie. De opdrachtnemer houdt de RI&E actueel gedurende de looptijd.

| Taak/activiteit | Risico | Oorzaak | Beheersmaatregel | Actie door |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [invullen] | [invullen] | [invullen] | [invullen] | [invullen] |