Bijlage V “Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers”

| Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materieel | Periode 1 2023-2024 | Periode 2 2025-2027 | Periode 3 2028-2029 | Periode 4 2030 en verder |
| (Mobiele) werktuigen |  |  |  |  |
| Minimaterieel (<19kW) | Geen minimum eis | Geen minimum eis | 100% ZE | 100% ZE |
| Zeer licht materieel (19-37 kW) | Stage IIIa | Stage IIIa | 100% ZE | 100% ZE |
| Licht materieel (37-56 kW) | Stage IIIb | Stage IIIb | 100% ZE | 100% ZE |
| Middelzwaar materieel (56-130 kW) | Stage IIIb | Stage IV met roetfilter1 | Stage IV met roetfilter1 | Stage IV met roetfilter1 Vanaf 2035: 100% ZE |
| Zwaar materieel (130-560 kW) | Stage IIIb | Stage IV met roetfilter1 | Stage IV met roetfilter1 | Stage IV met roetfilter1 Vanaf 2035: 100% ZE |
| Zeer zwaar materieel (>560 kW) en Specialistisch materieel (levensduur >15 jaar) | Geen eis | Geen eis | Katalysator en roetfilter1 | Katalysator en roetfilter1 Vanaf 2035: 100% ZE |
| Stationair materieel | Gelijk aan eisen niet-stationair | Gelijk aan eisen niet-stationair | Indien <130 kW: 100% ZE Indien >130 kW: gelijk aan eisen niet-stationair | Indien <130 kW: 100% ZE Indien >130 kW: gelijk aan eisen niet-stationair |
| Voertuigen |  |  |  |  |
| N1 – Bestelbusjes en M1 – Personenvervoer | Euro 5 | Euro 6 | 100% ZE | 100% ZE |
| N2 – Lichte vrachtwagens | Euro V | Euro VI | Euro VI | 100% ZE |
| N3 – Zware vrachtwagens en M2/M3 – Bussen | Euro V | Euro VI | Euro VI | Euro VI |
| Vaartuigen |  |  |  |  |
| Motoren voor zeegaande vaartuigen | Emissies conform Tier I eisen | Emissies conform Tier I eisen | Emissies conform Tier II eisen | Emissies conform Tier III eisen |
| Energiedragers voor Zeegaande vaartuigen | 10% duurzame Energiedragers2 | 20% duurzame energiedragers2 | 40% duurzame energiedragers2 | 60% duurzame energiedragers2 |
| Motoren voor binnenlandse vaartuigen | Geen eis | Geen eis | Emissies conform CCR II | Emissies conform CCR II of stage V (IWP-IWA) |
| Energiedragers voor binnenlandse vaartuigen | 20% duurzame energiedragers2 | 35% duurzame energiedragers2 | 60% duurzame energiedragers2 | 75% duurzame energiedragers2 |

1 Met ’katalysator’ wordt bedoeld een effectieve SCR-katalysator. Met ’roetfilter’ wordt bedoeld een werkend, gesloten roetfilter.

2 Biobrandstoffen dienen aantoonbaar te voldoen aan de RED II middels een kopie van de Proof of Sustainability volgens ISCC (PoS).

De toegepaste begrippen komen overeen met de begrippen zoals gedefinieerd in de internationale emissiewetgeving.