Bijlage 2 Elementenlijst werktuigbouwkundige installatie DVC Rucphen

| Kenmerken |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Project | 13352_002 Ondersteuning bij aanbesteding onderhoud E&W installaties DVC Rucphen | Datum | 8 juli 2026 |
| Onderwerp | Bijlage 2 Elementenlijst werktuigbouwkundige installatie DVC Rucphen | Kenmerk | 13352_002-2091001 |

| NL-sfb | Aantal | Omschrijving | Merk | Type | Bouwjaar | Ruimte | Capaciteit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5211 | 5.256 m2 bvo | Hemelwaterafvoer binnen | Diversen | Diversen | 2012 | Algemeen | Diversen |
| 5212 | 5.256 m2 bvo | Hemelwaterafvoer buiten | Diversen | Diversen | 2012 | Algemeen | Diversen |
| 5230 | 1 | Vetvangput | Nering Bogel | NB | 2012 | Horeca | NB |
| 5236 | 1 | Afvoerpomp afvalwater | Duijvelaar | RW2 DRV811-2 120 LC | 2012 | Kelder | 7,0 l/s |
| 5230 | 5.256 m2 bvo | Afvoer leidingen gecombineerd | Diversen | Diversen | 2012 | Algemeen | Diversen |
| 5300 | 1 | Legionellarisicoanalyse en -beheersplan, inclusief spoelen en monstername | Diversen | Diversen | 2012 | RABP en logboek aanwezig, opgesteld door Wel Inspectie, dient herzien te worden in 2027 | Het betreft 6 monsternames per half jaar, 17 tappunten maandelijks temperatuur meten, controle verzegelingen 15 stuks jaarlijks, controle keerkleppen 66 stuks jaarlijks, 2 boilers jaarlijks reinigen sediment. |
| 5310 | 5.256 m2 bvo | Waterleidingnet inclusief appendages en +/- 66 keerkleppen | NB | Diversen | 2012 | Algemeen | Diversen |
| 5314 | 1 | Drukverhogingsinstallatie | HU CUBE | DPVME 4 | 2012 | Technische ruimte kelder | NB |
| 5321 | 4 | Boiler elektrisch 15 liter | Daalderop | Close-up15 close-in 15 | 2012 | Pantry, werkkast, uitstortgootsteen | 15 liter |
| 5321 | 2 | Boiler elektrisch 80 liter | Daalderop | 80 mono 3 | 2012 | Douches en keuken | 80 ltr |
| 5350 | 1 | Waterontharder | Lubron Proline /Pentair | VC5600 Electric | 2012 | Keuken | NB |
| 5410 | 1 | Gasleidingnet inclusief appendages | Diversen | Diversen | 2012 | Algemeen (scope 7 mogelijk nog eenmaal uitvoeren) | 24 meter, 4 bochten |
| 5531 | 2 | Corrigerend orgaan 80 mm Changeover lbk's | Belimo | SR24A-5 | 2012 | Technische ruimte | DN 80 |
| 5513 | 2 | DX-koeling MER | Apac/ Climaveneta | w-AV3 Under 022 + i-BX 013T | 2025 | MER Ruimte 103 | 12 kw |
| 5513 | 1 | DX-koeling archiefruimte | Western | OEDA CT80 | 2012 | Archief ruimte | NB |
| 5523 | 1 | Splitunit reproruimte | Western | MCU+30 / WML60 | 2012 | Repro ruimte 104 | NB |
| 5531 | 2 | Circulatiepomp toerengeregeld DN 50 | Grundfos | TPE 50-190/2-S | 2012 | Technische ruimte | DN50 |
| 5531 | 1 | Expansievat 140 liter | Flamco | Flexcon 140/1,5 | 2012 | Technische ruimte | 140/1,5 |
| 5531 | 1 | Koudemiddelleiding inclusief appendages | Diversen | Diversen | 2012 | Algemeen | Diversen |
| 5531 | 5.256 m2 bvo | Leidingen gekoeld water inclusief appendages | Diversen | Diversen | 2012 | Algemeen | Diversen |
| 5531 | 3 | Regelkleppen en stelmotoren Groep vloerverwarming | TA | KTM 512 LF | 2012 | Algemeen | DN65 |
| 5531 | 1 | Verdeler/verzamelaars koel/gekoeld water | Diversen | Diversen | 2012 | Technische ruimte | Diversen |
| 5610 | 1 | Circulatiepomp toerengeregeld DN 40 lbk links | Grundfos | UPS 40/120F | 2012 | Technische ruimte | DN40 |
| 5610 | 1 | Circulatiepomp toerengeregeld DN 40 lbk Rechts | Grundfos | UPS 40/120F | 2012 | Technische ruimte | DN40 |
| 5610 | 1 | Circulatiepomp toerengeregeld DN 50 | Grundfos | TPE 50-180/2-S | 2012 | NB | DN |
| 5610 | 1 | Circulatiepomp toerengeregeld DN 65 Groep vloerverwarming/koeling kantoren | Grundfos | TPE 65-180/2-S | 2012 | Algemeen | DN65 |
| 5610 | 2 | Circulatiepomp toerengeregeld transport cv | Grundfos | TPE 40-120/2-S | 2012 | Technische ruimte | DN40 |
| 5610 | 1 | Corrigerend orgaan 65 mm Changeover lbk links | TA | KTM 512 NF | 2012 | Technische ruimte | DN65 |
| 5610 | 1 | Corrigerend orgaan 65 mm Changeover lbk rechts | TA | KTM 512 NF | 2012 | Technische ruimte | DN65 |
| 5610 | 2 | Corrigerend orgaan 65 mm Changeover lbk's | Belimo | SR24A-5 | 2012 | Technische ruimte | DN65 |
| 5610 | 2 | Corrigerend orgaan 65 mm Groep vloerverwarming/-koeling | Belimo | SR24A-5 | 2012 | Algemeen | DN65 |
| 5610 | 1 | Corrigerend orgaan convectoren raadzaal | TA | KTM 512 NF | 2012 | Convectoren Raadzaal burgerzaal | NB |
| 5610 | 1 | Cv-expansievat | Flamco | Flexcon 200/1,5 | 2012 | Technische ruimten | Flexcon 200/1,5 |
| 5610 | 5.256 m2 bvo | Cv-leidingen inclusief appendages | Diversen | Diversen | 2012 | Algemeen | Diversen |
| 5610 | 1 | Cv-verdeler/-verzamelaar | NB | NB | 2012 | Technische ruimten | NB |
| 5611 | 1 | Radiatoren | Veha | NB | 2012 | Algemeen | NB |
| 5612 | 16 | Convectoren | Jaga | minf02312016,104/S16,4 | 2012 | Convectoren Raadzaal burgerzaal | Diversen |
| 5613 | 17 | Groep vloerverwarming/-koeling kantoren | Prineto | Diversen | 2012 | Algemeen | Diversen |
| 5610 | 2 | Regelkleppen en stelmotoren Groep vloerverwarming | TA | KTM 512 LF | 2012 | Algemeen | Diversen |
| 5721 | 2 | Afzuigkap | Halton | KVI/1 | 2012 | Keuken voor kookeiland/vaatwasser | NB |
| 5721 | 1 | Dakventilator keuken en spoelkeuken | Gebhardt | RDM 31-4550-6D | 2012 | Dak | NB |
| 5721 | 1 | Dakventilator sanitaire ruimten | Rucon | RKB 700x400 C1 | 2012 | Afzuig sanitair links | NB |
| 5721 | 1 | Dakventilator sanitaire ruimten | Rucon | RK 500x300 A1 | 2012 | Afzuig sanitair rechts | NB |
| 5721 | 1 | Mechanische afzuigventilatie | Rucon | RKB 700x400 C1 | 2012 | Ruimte 101 | NB |
| 5721 | 1 | Mechanische afzuigventilatie | Rucon | CK 160c | 2012 | Technische ruimte | NB |
| 5721 | 1 | Mechanische afzuigventilatie parkeergarage | HCPS | AXV-AL | 2012 | Parkeergarage | 15 kW |
| 5752 | 1 | Luchtbehandelingskast toe/afvoer VB + WTW+KB+B LBK links | Carrier Holland Heating | 39HQ14,08/14,08 | 2012 | Technische ruimten | NB |
| 5752 | 1 | Luchtbehandelingskast toe/afvoer VB + WTW+KB+B LBK rechts | Carrier Holland Heating | 39HQ11,08/11,06 | 2012 | Technische ruimten | Zie specs |
| 5752 | 1 | Luchtkanalen inclusief roosters appendages | Diversen | Diversen | 2012 | Algemeen | Diversen |
| 5771 | 25 | Luchtbehandelingsinstallatie VAV-boxen | Diversen | Diversen | 2012 | Algemeen | Diversen |
| 5771 | 1 | Stoombevochtiger lbk links | Geveke | Mk5 | 2012 | Technische ruimten | 40 kg/h |
| 5771 | 1 | Stoombevochtiger lbk rechts | Geveke | Mk5 | 2012 | Technische ruimten | 40 kg/h |
| 5771 | 1 | Stoombevochtiger Repro | Condair | CP3 mini PR2 | 2012 | Repro ruimte 104 |  |
| 5752 | 3 | Luchtklep motoren | Belimo | SF24A-S2 | 2012 | MER-ruimte 103 | NB |
| 5752 | 3 | Luchtklep motoren | Belimo | NM24A | 2012 | Keuken | NB |
| 5752 | 20 | Luchtklep motoren | Belimo | NM24A | 2012 | Zoneafsluiters | NB |
| 5752 | 2 | Luchtklep motoren lbk links | Belimo | SF24A-S2 | 2012 | LBK links | NB |
| 5752 | 2 | Luchtklep motoren lbk rechts | Belimo | SF24A-S2 | 2012 | LBK links | NB |
| 5820 | 5.256 m2 bvo | Bekabeling inclusief opnemers | Diversen | Diversen | 2012 | Algemeen | Diversen |
| 5812 | 123 | Naregelingen | Priva | Diversen | 2012 | Algemeen | NB |
| 5820 | 1 | Regelkast centrale regeling | Priva | Diversen | 2012 | Technisch ruimte luchtbehandeling 1 | NB |
| 5820 | 1 | Regelkast centrale regeling | Priva | Diversen | 2012 | Technisch ruimte luchtbehandeling 2 | NB |
| 5820 | 1 | Regelkast centrale regeling | Priva | Diversen | 2012 | Technische ruimte kelder | Alleen deel gemeente. |
| 5811 | 1 | Frequentieregelaar | NB | NB | 2012 | Parkeergarage ventilatie | NB |
| 5811 | 1 | Frequentieregelaar | Danfoss | FC51 | 2012 | Afzuigventilatie Keuken 103 | NB |
| 5811 | 2 | Frequentieregelaar lbk links | Danfoss | FC102-P11K-T4/FC 51 | 2012 | Technische ruimte | NB |
| 5811 | 2 | Frequentieregelaar lbk rechts | Danfoss | FC102-P11K-T4/FC 51 | 2012 | Technische ruimte | NB |
| 6512 | 12 | Brandslang haspel 20/30 meter | Ajax | Diversen | 2012 | Algemeen | 20/30 mtr |
| 6512 | 1 | Brandwerende doorvoeringen/brandkleppen et cetera | Diversen /Gerco | Diversen | 2012 | Algemeen | Diversen |
| 6513 | 1 | Drogeblusleiding | NB | NB | 2012 | Trappenhuizen | 16 Storzkoppelingen binnen en buiten |
| 6514 | 1 | Gasblusinstallatie | Ansul | NB | 2012 | Computerruimte MER | 4 melders, 4 cylinders |
| 6520 | 10 | Brandblusser | Ajax | Koolzuur/schuimblusser | 2012 | Technische ruimten | NB |
| 6513 | 1 | CO-/LPG-detectie inclusief regelkast | NB | NB | 2012 | Parkeergarage ventilatie | 7 meetpunten |
| 6535 | 1 | Listbekabeling | NB | NB | 2012 | Parkeergarage ventilatie | Zie tekening |
| 6734 | 1 | Gebouwbeheer voorziening regelinstallatie klimaat/sanitair | Priva | Diversen | 2017 | NB | NB |
| 7411 | 1 | Tapkraan en spoelbak keukenblok | NB | NB | 2012 | Pantry's | NB |
| 7411 | 1 | Sanitair tappunt | NB | NB | 2012 | Algemeen | Diversen |
| 7411 | 1 | Sanitair closetpot | Duravit | Starck 3 | 2012 | Natte kernen | NB |
| 7411 | 1 | Sanitair douche | Melker | NB | 2012 | kelder | NB |
| 7411 | 1 | Sanitair uitstortgootsteen | Sphinx | Arnhem 46 | 2012 | Werkkasten | NB |
| 7411 | 1 | Sanitair urinoir | Duravit | Starck 3 | 2012 | Natte kernen | NB |
| 7411 | 1 | Sanitair wastafel | Duravit | NB | 2012 | Algemeen | NB |