V&G plan (inclusief de RI&E) Verbouw/renovatie

Inclusief de projectorganisatie en -informatie van opdrachtgever en uitvoerende partij

| Projectnummer: | 38401 | Naam project: | Fase 2 Renovatie DPO Deinum |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Complex code: | 9033DPL | Object code: | 05H09 | Gebouw nummer: |  | Adres: | Trekwei 12 Deinum |

| Definitiefase (deel 1) |  | Ontwerpfase (deel 1 en 2) |  | Uitvoeringsfase (deel 1, 2 en 3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opgesteld door (naam, functie en bedrijf): | Bas Alferink, projectleider RVB | Behandeld door (naam, functie en bedrijf): | Marcel Faber, VC/bouwkundige RVB en Arjen Miedema VGCO RVB | Behandeld door (naam, functie en bedrijf): | <VGCU> |
| Datum: | 13-2-2024 | Datum: | 07-04-2026 02-09-2026 | Datum: |  |
| Getoetst door (naam): | Arjen Miedema | Getoetst door (naam): | Jordy Rekelhof | Getoetst door (naam): | <TM, PM, VGCO> |
| Functie toetser: | VGCO | Functie toetser: | HVK | Functie toetser: | <Expert V&G RVB> |
| Datum: | 13-2-2024 | Datum: | 03-06-2026 02-09-2026 | Datum: |  |

V&G plan incl. RI&E, versie 1.0, juni 2024

Deel 1 Projectdefinitie

| Omschrijving van het project (geef duidelijk aan wat de scope en de context is, denk aan werkzaamheden, omgeving, e.d.) | Fase 2 Renovatie DPO Deinum O.a. aanleg ringweg inclusief nieuwe hoofdpoort en inrit / sloop 4 gebouwen / nieuwbouw loods / ondergrondse infra / vervangen hekwerk rondom object / nieuwe terreinverlichting |  |  | Dit V&G plan is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten (geef aan welke documenten van toepassing zijn geweest): |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 38401 situatie fase 2 toelichting d.d. 02-04-2018 38401 plattegrond loods B9567 d.d.25-03-2024 EVD Depot Leeuwarden R201501 SC 201-893 R5.2 Definitief Veiligheidsvoorschriften opdrachtnemers (DPO) Zonering Leeuwarden R201501 SC 201-893-1 rev 5 - A3 Zonering Leeuwarden R201501 SC 201-893-2 rev 5 - A3 05H09 Depot Deinum advies AO bodemkwaliteit renovatie depot 2024 39043 05H09 Depot Deinum rapport AO bodemkwaliteit renovatie depot 2024 39043 05H09_26129-TT-bijlage 12.01 Verkennend bodemonderzoek PFAS - SOL013106 versie 1.0 05H09_26129-TT-Bijlage 12.02 Verkennend Milieukundig Onderzoek 13 mei 2013 M6489 05H09_26129-TT-Bijlage 12.03 Nader Milieukundig Bodemonderzoek fase 1 15 aug 2013 M6591 05H09_26129-TT-Bijlage 12.04 BoorManager Boorprofielencompleet d.d. 22-3-2013 05H09_26129-TT-Bijlage 12.05 nul-situatie bodemonderzoek, LievenseCSO 2018 Asbest inventarisatie B9564 d.d. 21-09-2022 (geen asbest) Asbest inventarisatie B9565 d.d. 25-02-2026 (geen asbest) Asbest inventarisatie B9552 d.d. 25-02-2026 (geen asbest) Asbest inventarisatie B9590 d.d. 06-03-2026 (asbest aangetroffen) Asbest inventarisatie Terrein d.d. 06-03-2026 (asbest aangetroffen) |  |
| )Geplande datum aanvang: | Q1/Q2 2027 |  |  | Is er een V&G dossier aanwezig? ☐ Ja, dan actualiseren tijdens dit project/afstemmen op de scope. |  |
| Geplande datum oplevering: | Q3 2027 |  |  | ☒ Nee, V&G dossier dient opgesteld te worden (alleen in geval van totaalrenovatie of nieuwbouw). |  |
| Geef het type opdracht aan: ☒ Demontage ☒ Functionele aanpassingen (verbouw, renovatie, restauratie, reconstructie) ☐ Projectmatig Onderhoud (gebouwen, infra, terreinen, civiel) ☐ Niet projectmatig Onderhoud (gebouwen, infra, terreinen, civiel) Geef de gebruiker/sectie aan: ☐ Rijkskantoren ☒ Defensie ☐ Justitie & Veiligheid ☐ Musea & Internationaal ☐ Dienst Justitiële Inrichtingen ☐ Hoge Colleges & Paleizen ☐ Anders; (o.a. pachtobjecten en -gronden, etc.) |  |  | Geef de project specifieke werkzaamheden aan (meerdere opties mogelijk): ☒ Graafwerkzaamheden ☒ Funderingswerkzaamheden ☒ Wegenbouwwerkzaamheden ☒ Civieltechnische werkzaamheden ☒ Cultuurtechnische werkzaamheden (groen/struiken/gras) ☒ Terreininrichting ☐ Terrein onderhoud ☒ Ruwbouwwerkzaamheden (draagconstructie, gevels, vloeren) ☒ Gevelwerkzaamheden ☒ Dakwerkzaamheden ☐ Aanpassingen hoofdconstructie ☒ Installaties (Elektra, Wtb) ☒ Afbouwwerkzaamheden ☐ Groenonderhoud (ook op daken en aan gevels) ☒ Asbestsanering |  |  |
| Artikel 2.27 Melding Bouwwerk |  | Criterium |  |  |  |
| Is het project meldingsplichtig? |  | >30 werkdagen en >20 werknemers tegelijk op de bouwplaats en/of |  |  | Ja/Nee |
|  |  | de totstandbrenging is > 500 mensdagen (bijvoorbeeld 10 man 50 werkdagen) |  |  | Ja/Nee |
| Artikel 2.30 Opstellen V&G-dossier |  |  |  |  |  |
| V&G Dossier: vóór start project moet het V&G Dossier geraadpleegd worden en, op basis van hierboven aangegeven werkzaamheden, worden aangegeven of o.a. de volgende belangrijke aspecten beantwoord zijn: |  |  |  |  |  |
| Het dak en eventueel de installaties hierop, veilig bereikbaar is/zijn. |  |  |  |  | Ja/nee/nvt |
| Er goedgekeurde veiligheidsvoorzieningen op het dakvlak aanwezig zijn. |  |  |  |  | Ja/nee/nvt |
| De technische ruimtes veilig te betreden zijn en er veilig gewerkt kan worden. |  |  |  |  | Ja/nee/nvt |
| Gevelonderhoud kan veilig uitgevoerd worden. |  |  |  |  | Ja/nee/nvt |

* =  verplicht in te vullen alvorens in te dienen bij Projectenberaad.

Deel 2 – Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

- Risicogebied: veiligheid (bereikbaarheid) omgeving

(risicogebied 1 is een apart hoofdstuk die de gehele risicomatrix behandeld, bij één “ja” geselecteerd antwoord dient men de risicomatrix via deze link in te vullen)

Toelichting: Het uitvoeren van werkzaamheden, zoals aan buitengevels, daken, wegvakken, landingsbanen en de infrastructuur maar ook werkzaamheden zoals bemalingen, funderingen en graafwerkzaamheden kunnen gevolgen hebben op de directe omgeving, de bereikbaarheid en de daarbij horende belendingen en natuur door verlagen van de waterstand. Denk aan gebruikers en bezoekers van het pand/(defensie)terrein, omstanders, verkeersdeelnemers, bomen, e.d. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in risico’s zoals; vallende voorwerpen (vanaf steigers), vallende lasten (bij inzet van kranen), omvallen (van materieel), aanrijdgevaar (bij aan- en afvoer), omvallen van materialen en overlast (door opslag, overlast door stof, geluid, stremming van doorgaande wegen), verzakingen, etc. Bronnen te raadplegen: risicomatrix, landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid (LRBSV), Reductie aanrijdgevaar, Besluit Bouwwerken Leefomgeving Hoofdstuk 7, Eventueel aanstellen Veiligheidscoördinator (per 01-01-2024), Bouwveiligheidsplan op verzoek van bevoegd gezag. Situatietekening omgeving, situatietekening bodem, overzicht van gebouwen met een maatschappelijk kritische/publieke functie.

| Definitiefase: Inventariseren gevaren en benoemen acties/BTO-keuzes en onderbouwing ten behoeve van de ontwerpfase |  | Ontwerpfase: Onderbouwing ontwerpkeuzen en benoeming restrisico’s |  | Uitvoeringsfase: Beheersmaatregelen op basis van BTO-keuzes voor de restrisico’s uit de ontwerpfase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Veroorzaken de werkzaamheden onveiligheid voor de gebruikers van de publieke ruimte, directe omgeving en aangrenzende gebouwen? |  |  |  |  |
| 1. Veiligheid omgeving en omringende bebouwing. Is het gebied dat wordt gebruikt om veilig te kunnen bouwen/slopen (de bouwveiligheidszone*) groter dan het eigen bouwterrein, wordt er hoger gebouwd/gesloopt dan direct aanpalende bouwwerken of wordt er gebouwd/gesloopt waardoor bouwwerken of bedrijven zoals chemie, data-centrum, spoor, tram, scholen risico lopen om te worden beïnvloed door de werkzaamheden? Ja ☐ Nee ☒ * De bouwveiligheidszone is het gedeelte van de aan het bouw- of sloopwerk grenzende gebied (zowel boven als onder de grond) waarin geen publiek aanwezig mag zijn, bepaald volgens paragraaf 6.2 van de Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid (zie artikel 7.15, tweede lid, van het Bbl) |  | Niet van toepassing. |  | Niet van toepassing. |
| 2. Veiligheid verbouw in gebruik blijvend pand. Heeft de bouw/verbouw/sloop inclusief tijdelijke hulpconstructies en bouwplaats inrichting invloed op de brandveiligheid, de vluchtroutes, en de opstelplaatsen voor hulpdiensten in en om het in gebruik blijvende pand? Ja ☒ Nee ☐ Indien ja dan uitwerken in Risicogebied 2: Veiligheid verbouw in gebruik blijvend gebouw/locatie. |  | Restrisico: In verband met vervanging wegen op defensie locatie zullen bepaalde bestaande gebouwen tijdelijk minder goed bereikbaar zijn. Maatregel: Aannemer dient een faseringsplan op te stellen waaruit blijkt dat de wegwerkzaamheden gefaseerd uitgevoerd worden op een dusdanige manier dat de bouwlocatie, de opstelplaats brandweer en de in gebruik blijvende gebouwen goed bereikbaar blijven, ook voor de hulpverleningsdiensten. |  |  |
| 3. Veiligheid buiten de bouwveiligheidszone Heeft de bouw/sloopsystematiek, het opstellen van hulpmiddelen in de bouwveiligheidszone en/of het gebruik van hijsmiddelen aan de rand van het bouwterrein invloed op de veiligheid buiten de bouwveiligheidszone? Ja ☐ Nee ☒ Indien ja dan uitwerken in Risicogebied 3: |  | Niet van toepassing. |  | Niet van toepassing. |
| 4. Invloed op bereikbaarheid omgeving tijdens de realisatiefase? Heeft het project invloed op loopstromen, doorstroming openbaar vervoer, hoofdverkeersroutes, parkeervoorzieningen, en/of is er sprake van complexe aan of afvoer van bouwmaterialen of is er gelijktijdigheid met andere projecten of evenementen waardoor de bereikbaarheid in het geding is? Ja ☒ Nee ☐ |  | Restrisico: Bereikbaarheid omgeving is af en toe beperkt omdat de toegangsweg vanaf de provinciale weg naar het depot (bouwlocatie) smal is. Maatregel: - I.v.m. transportverkeer de bermen verstevigen/ beschermen (minimaal in de bochten). Gedurende de uitvoering dit beperken (aanbrengen veeraster en/ of afspraken maken met aanliggende grondeigenaren/ pachters. Info avond organiseren voor de ophanden zijnde werkzaamheden. Bereikbaarheid voor de hulpdiensten/ brandweer op het complex dient ten allen tijden gewaarborgd te worden. - Met rijplaten parkeerplaatsen creëren in naastgelegen weiland. |  | Aannemer geeft aan hoe hij de bereikbaarheid van de omgeving borgt. |
| 5. Schade aan belendingen of natuur Bestaat er kans op schade aan belendingen of natuur in de nabijheid van het project door bijvoorbeeld trillingen, het onttrekken van grondwater en of zettingen? Ja ☐ Nee ☒ |  | Niet van toepassing. |  | Niet van toepassing. |
| Indien één of meer van de vragen met ‘Ja’ wordt beantwoord dan dient u de overige vragen in de risicomatrix te beantwoorden. Schakel vervolgens een expert V&G in of een VGCO. |  |  |  |  |
| ☐ Nee; want er is geen sprake van raakvlakken met de publieke omgeving/ belendingen en natuur (alle bovenstaande vragen zijn beantwoord met nee). Vul “niet van toepassing” in bij de 2de kolom. |  | ☐ Nee; niet van toepassing. |  |  |

- Risicogebied: Veiligheid verbouw in gebruik blijvend gebouw/locatie.

Toelichting: Het gebouw/de locatie, met de daarbij horende installaties denk aan; beveiliging-, brandmeld-, MER, elektrische en werktuigkundige installaties, terreinverlichting e.d., blijven in gebruik. Dit geldt voor een gebouw/locatie waar grote bijeenkomsten, evenementen, open dagen, etc. plaatsvinden. Gebruikers en haar bezoekers, leveranciers, onderhoudsaannemers kunnen blootgesteld worden aan: lawaai, stof, vallende voorwerpen/materieel (zoals steigers, hijswerkzaamheden, heistelling e.d.), vrijkomende gevaarlijke stoffen, uitvallende installaties, plaatsen/gebruiken/verwijderen tijdelijke installaties, aantasting van de constructieve veiligheid e.d. Met de gebruiker moet eerst overlegd worden welke mogelijkheden er zijn om hinder te voorkomen, denk aan de volgende BTO-keuzes (bouwkundige, technische en organisatorische keuzen): algehele uithuizing of fasering (ook van locaties). Let op: m.b.t. installaties; er mag nooit aan onder spanning staande installaties worden gewerkt.

| Definitiefase: Inventariseren gevaren en benoemen acties/BTO-keuzes en onderbouwing ten behoeve van de ontwerpfase |  | Ontwerpfase: Onderbouwing ontwerpkeuzen en benoeming restrisico’s |  | Uitvoeringsfase: Beheersmaatregelen op basis van BTO-keuzes voor de restrisico’s uit de ontwerpfase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Blijft het gebouw/de locatie in gebruik tijdens de werkzaamheden? |  | Restrisico: Er is een BTO-keuze gemaakt, de gebruiker blijft in het gebouw en de bedrijfsvoering (het verpompen van brandstof) blijft tijdens het project doorgaan. Maatregel: - Voor het werken op locatie is een werkvergunning benodigd en gelden er specifieke voorschriften voor werken op locatie, zie “Veiligheidsvoorschriften opdrachtnemers DPO” en document Handleiding:"Veilig werken binnen een DPO locatie en wat te doen bij een calamiteit" Restrisico: Calamiteiten route niet vrij. Maatregelen: - Aannemer stelt faseringsplan werkzaamheden op waaruit blijkt dat de calamiteiten routes tijdens de wegwerkzaamheden op het defensieterrein beschikbaar blijft. - Tijdens de bouwwerkzaamheden dient de aannemer de opstelplaats voor de brandweer op locatie toegankelijk te houden en de brandweer tijdig te informeren over tijdelijke aanrijd route. Restrisico: Explosiegevaar in Atex zones Maatregel: Er worden geen werkzaamheden in ATEX-ruimten gedaan. Er dient bij de contractstukken een tekening te worden bijgevoegd met daarop aangegeven de Atex ruimten en gebieden. De 2 terpen (opslag brandstof) dienen tijdens de bouwwerkzaamheden ter plaatse van de bruggen d.m.v. bouwhekken dicht gezet te worden. Restrisico; Bij sloopwerkzaamheden gevaar voor elektrocutie en gevaar voor vallende delen Maatregelen: - Werkzaamheden dienen spanningsloos uitgevoerd te worden. Schakelen installaties door werkverantwoordelijke aannemer i.o.m. installatieverantwoordelijke conform bestek. - De omgeving van de te slopen gebouwen dient afgezet te worden voor publiek/de gebruiker. |  | De aannemer geeft in deze kolom aan: ## Hoe hij voorkomt dat de gebruiker wordt blootgesteld aan bovengenoemde gevaren. ## Hoe hij spanningsloos gaat werken. ## Welke veiligheidsmaatregelen hij treft om veilig op het dak te kunnen werken aan de installaties. ## Hoe hij veilig in de kruipruimtes gaat werken. ## Hoe hijswerkzaamheden veilig voor de gebruikers/omgeving kunnen plaatsvinden. ## Hoe de werkzaamheden worden gefaseerd zodat de bouwlocatie en de gebouwen bereikbaar blijven voor de hulpverleningsdiensten en de gebruiker. ## Hoe de omgeving van de te slopen gebouwen afgezet wordt zodat er geen vallende delen als gevolg van sloopwerkzaamheden op publiek terecht kan komen. |
| ☒ Ja; de gebruiker (kantoormedewerker, gedetineerde, patiënt, cliënt, ect.) blijft in het pand (behoudens de te slopen gebouwen) en/of op het terrein. Houd ook rekening met bezoekers. De PM/PL heeft met de gebruiker(s) de risico’s (zie Toelichting) besproken en is met de gebruiker tot de volgende BTO-keuze gekomen zoals (geef aan wat van toepassing is); ☒ Er is afgesproken dat de werkzaamheden t.b.v. de infra gefaseerd worden uitgevoerd. ☒ De gebouwen die gesloopt worden blijven niet in gebruik, betreft gebouwnummers B9564 (loods), B9565 (brandweerpomp), B9552 (magazijn), B9590 (dienstwoning), B9594 (opslagcontainers tijdelijke werkplaats en magazijn). Bij sloopwerkzaamheden gevaar voor elektrocutie en gevaar voor vallende delen. ☒ Gedurende het werk gaat de exploitatie (verpompen van brandstof) door. De uit te voeren werkzaamheden zijn een risico voor de exploitatie, maar de exploitatie is ook een risico voor de uit te voeren werkzaamheden. Door de doorgaande exploitatie het explosiegevaarlijke gebied veiligstellen alvorens de werkzaamheden daar aan te vangen. Onbedoeld uitval tgv voorbereidende werkzaamheden. Met name op elektronisch gebied. B.v. per abuis afschakelen van voeding die essentieel is voor de doorgaande exploitatie. Houdt het aantal emissie punten in de gaten. Zeker met betrekking tot scrubben of anderszins van KERO dampen tijdens het lossen van een lichter. ☒ Aandacht benodigd voor het vrij hebben en houden van calamiteiten route. ☒ Voor het werken op locatie is een werkvergunning benodigd en gelden er specifieke voorschriften voor werken op locatie, zie “Veiligheidsvoorschriften opdrachtnemers DPO” en document Handleiding:"Veilig werken binnen een DPO locatie en wat te doen bij een calamiteit" |  |  |  |  |
| ☐ Nee; want; ☐ Vul “niet van toepassing” in bij de 2de kolom. |  | ☐ Nee; niet van toepassing. |  |  |

- Cursieve teksten dienen project specifiek te worden gemaakt.

- Risicogebied: Inrichting en bereikbaarheid van de projectlocatie

Toelichting: Op de locaties waar werkzaamheden worden uitgevoerd in/aan het gebouw/op het terrein, moet voldoende ruimte zijn voor een bouwplaats inrichting en altijd te bereiken zijn voor de aannemer, leveranciers en hulpdiensten. Een krappe of geen bouwplaats, onvoldoende werkruimte (bijvoorbeeld in cellen) of instabiele vloeren met onvoldoende draagkracht om materiaal en materieel op te slaan, slecht bereikbare bouwplaats, onveilig bereikbare installaties, daken en terreinverlichting, in kleine en besloten ruimtes moeten werken zoals onder vloeren, kan uiteindelijk resulteren in een aantal risico’s. Zoals het buiten de bouwveiligheidszone hijsen van materialen, aanrijdgevaar, de belemmering van hulpdiensten en BHV. Bronnen te raadplegen: Plattegrond tekeningen gebouw, gespreksverslag met de interne BHV-organisatie.

| Definitiefase: Inventariseren gevaren en benoemen acties/BTO-keuzes en onderbouwing ten behoeve van de ontwerpfase |  | Ontwerpfase: Onderbouwing ontwerpkeuzen en benoeming restrisico’s |  | Uitvoeringsfase: Beheersmaatregelen op basis van BTO-keuzes voor de restrisico’s uit de ontwerpfase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Is er te weinig ruimte voor een veilige inrichting van een bouwplaats? |  | Niet van toepassing. |  | Niet van toepassing. |
| ☐ Ja; met de gebruiker is overleg geweest over de beschikbare ruimte voor de aannemer voor opslag, opstelling en bereikbaarheid. Deze is onvoldoende. Onder andere hierdoor moet er buiten de bouwveiligheidszone worden gehesen. |  |  |  |  |
| ☒ Nee; want ☒ de locaties zijn veilig te bereiken, ook voor de hulpdiensten ☒ het gebouw / op het terrein is voldoende ruimte in relatie tot de opdracht, zie “38401 Bijlage beschikbaar werkterrein 20260601” ☒ Na sloop dienstwoning kan daar de bouwplaats inrichting plaats vinden. Deze locatie blijft goed toegankelijk. ☐ ….. Vul “n.v.t.” in bij de 2de kolom. |  | ☒ Nee; niet van toepassing want er is voorzien in ruimte voor een bouwplaats en de locatie (ook in het gebouw) is veilig te bereiken, zie “38401 Bijlage beschikbaar werkterrein 20260601” |  |  |

- Cursieve teksten dienen project specifiek te worden gemaakt.

- Risicogebied; Aanwezige gezondheidsschadelijke materialen en (grond)stoffen

Toelichting: In het bestaande gebouw/kantoor/het terrein kunnen gezondheidsschadelijke en/of verontreinigde materialen en stoffen aanwezig zijn, zoals teerhoudende dakbedekking, asbest, schadelijke stoffen in geverfde oppervlakken, PAK, PFAS, asbest (in puinverharding) en/of andere verontreinigingen in de bodem, grondwater en oppervlaktewater. Ook kunnen werkprocessen van de gebruiker/(neven)aannemers in bijvoorbeeld spuitcabines, werkplaatsen, laboratoria of technische ruimtes risicovolle situaties veroorzaken. Het risico bestaat dat personen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Bronnen te raadplegen; - In geval van graafwerkzaamheden: bodemarchieven en -onderzoeken, bodemarchieven Defensie, Vastgoedbeheer RV/cluster Ondergrond - Bij kans op asbest (bouwjaar voor 1994): neem contact op met de Regionale Asbest Coördinator (RAC) van VB - In geval van schilderwerkzaamheden: ON baseert zijn maatregelen altijd op het ‘Beheersregime Chroom-6 en andere gevaarlijke stoffen’

| Definitiefase: Inventariseren gevaren en benoemen acties/BTO-keuzes en onderbouwing ten behoeve van de ontwerpfase |  | Ontwerpfase: Onderbouwing ontwerpkeuzen en benoeming restrisico’s |  | Uitvoeringsfase: Beheersmaatregelen op basis van BTO-keuzes voor de restrisico’s uit de ontwerpfase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zijn er gezondheidsschadelijke en/of verontreinigde materialen aanwezig? |  | Restrisico’s: er is/zijn aanwezig: ☒ Atex zones ☒ Asbest in de dienstwoning B 9590 en het terrein (asbestcement leidingen), zie AIR B9590 d.d. 06-03-2026 en AIR Terrein d.d. 06-03-2026 ☒ Chroom6 (in geverfde oppervlakken) Maatregelen: In contractstukken opnemen dat: Er worden geen werkzaamheden in Atex zones uitgevoerd, een plattegrond met daarop aangegeven de zones wordt als bijlage bij het contract met de aannemer opgenomen. - Asbest inventarisatie rapportage is als bijlage bijgevoegd; - Asbest sanering wordt in het contract opgenomen; - Werkzaamheden aan geverfde oppervlakken altijd volgens beheersregime Chroom 6 uitgevoerd moeten worden, ongeacht of een onderzoek uit heeft gewezen of er daadwerkelijk Chroom 6 aanwezig is. |  | De aannemer geeft in deze kolom aan: - Hoe hij voorkomt dat er in Atex zones gewerkt zal worden - Onderzoek hoe het aanwezige asbest gesaneerd dient te worden in relatie tot de werkzaamheden. - Hoe hij volgens het Beheersregime gaat werken. |
| ☒ Ja; De PL/TM/VGCO heeft de locatie- en activiteiten ter plaatse beoordeeld en vastgesteld dat de volgende ‘gevaarlijke’ materialen/-stoffen aanwezig (kunnen) zijn (zie voorbeelden bij de bovenstaande toelichting), zoals; ☒ Conform document “05H09 Depot Deinum advies AO bodemkwaliteit renovatie depot 2024 39043” Ontplofbare oorlogsresten (OO) blijkt dat de gehele locatie niet verdacht is op het voorkomen van Ontplofbare oorlogsresten (OO). Indien onverwachts een verdacht object wordt aangetroffen is Bijlage J Protocol Toevalsvondst van toepassing. ☒ In 2013 is verontreinigde grond geconstateerd (op basis van bodemonderzoeken)zie Rapport Sigma d.d. 13 Mei 2013. Bij nader onderzoek is gebleken dat verontreiniging niet meer aanwezig is, zie document “05H09 Depot Deinum advies AO bodemkwaliteit renovatie depot 2024 39043”. ☒ Asbest (op basis van de AIR). ☒ Atex zones ☐ Inventarisatie chemische stoffen. Opgave door DPO. ☐ Op te breken asfalt is NIET teer houdend. De PM/PL heeft de volgende actie(s) genomen, zoals; ☒ Er worden geen werkzaamheden uitgevoerd in Atex zones, een plattegrond met daarop aangegeven de zones wordt als bijlage bij het contract met de aannemer opgenomen. ☒ Het asbest wordt in de uitvoeringfase gesaneerd, neem dit op in het contract met de aannemer (inclusief het AIR). ☒ Het Beheersregime wordt toegepast (opnemen in het contract). |  |  |  |  |
| * Op voorhand wordt geen onderzoek verricht naar potentieel gevaarlijke stoffen in bestaande verven en coatings, omdat de resultaten niet geschikt zijn om gezondheidsrisico’s te beoordelen en derhalve niet van invloed zijn op het te nemen maatregelenpakket. |  | Restrisico’s - Werken met asbest - Werken aan Chroom 6 verdachte materialen |  |  |
| ☐ Nee; Vul “niet van toepassing.” in bij de 2de kolom en benoem de bewijslast waaruit dit blijkt. |  | ☐ Nee; niet van toepassing, op basis van de volgende rapportages; - link Filenet / upload / via PM naar Filenet………….. - …………….. - …………….. |  |  |

- Cursieve teksten dienen project specifiek te worden gemaakt.

- Risicogebied: Samenlooprisico’s

Toelichting: Het kan voorkomen dat er sprake is van samenlooprisico’s doordat er meerdere aannemers (nevenaannemers) of andere partijen zoals schoonmakers, hoveniers, glazenwassers, onderhoudsaannemer e.d. in het gebouw/op het terrein werkzaam zijn. Te denken valt aan: werkzaamheden die apart gecontracteerd worden of dat er een onderhoudsaannemer werkzaam is. Daarbij kan het zijn dat de partijen risico’s voor elkaar vormen doordat er boven of naast elkaar gewerkt wordt, of door de inzet van hijskranen, er gevaarlijke stoffen worden gebruikt, er geluidsoverlast wordt veroorzaakt waaraan de partijen worden blootgesteld. Noot: bij bestaande gebouwen zijn samenlooprisico’s altijd aan de orde.

| Definitiefase: Inventariseren gevaren en benoemen acties/BTO-keuzes en onderbouwing ten behoeve van de ontwerpfase |  | Ontwerpfase: Onderbouwing ontwerpkeuzen en benoeming restrisico’s |  | Uitvoeringsfase: Beheersmaatregelen op basis van BTO-keuzes voor de restrisico’s uit de ontwerpfase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zijn er meerdere aannemers gelijktijdig aanwezig? |  | Restrisico: Kans op samenloop van werkzaamheden door meerdere aannemers waardoor meer kans op veiligheidsrisico’s op de bouwplaats. Maatregel: In contract opnemen dat de V&G coördinatie belegd wordt bij de hoofdaannemer. Daarnaast gaat Rijksvastgoedbedrijf na in de uitvoeringsfase of er namens afdeling beheer van Rijksvastgoedbedrijf aannemers op locatie aan het werk gaan en communiceert dit met de aannemer van dit project. |  | De aannemer geeft in deze kolom aan: - Hoe hij de V&G coördinatie uitvoeringsfase rol gaat vervullen. - Hoe hij de werkzaamheden afstemt met nevenaannemers ☐ Nee, niet van toepassing. |
| ☒ Ja; er zijn meerdere aannemers gelijktijdig aanwezig. ☒ Dit risico is beheersbaar want de V&G-coördinatie wordt belegd bij de hoofdaannemer |  |  |  |  |
| ☐ Nee; Vul “niet van toepassing” in bij de 2de kolom. |  | ☐ Nee; niet van toepassing. |  |  |

- Cursieve teksten dienen project specifiek te worden gemaakt.

- Risicogebied: Werken op hoogte (dakvlakken, vides, vloeren, gevels, putten, e.d.)

Toelichting: Het kan voorkomen dat er inspectie- en/of onderhoudswerkzaamheden op hoogte moeten worden verricht door de opdrachtnemer. Voorzieningen zoals: kooiladders, ladderbeugels, trappen, bordessen, ladders, collectieve voorziening zoals een dakopstand/permanente leuning (afhankelijk van de situatie tussen 1 m en 1,30 m conform de eisen uit het bouwbesluit art. 2.18). Genoemde voorbeelden kunnen ontbreken, niet meer gekeurd (> 1 jaar geleden) en/of ongeschikt zijn voor het beoogde doel om veilig de werklocatie te bereiken, te betreden en te werken. Wanneer voorzieningen ontbreken of niet (meer) geschikt zijn, dan resulteert dit in risico’s, waaronder valgevaar voor personen en gevaar voor personen die eronder verblijven. Bronnen te raadplegen: V&G Dossier van het gebouw (indien aanwezig), afweegkader werken op hoogte.

| Definitiefase: Inventariseren gevaren en benoemen acties/BTO-keuzes en onderbouwing ten behoeve van de ontwerpfase |  | Ontwerpfase: Onderbouwing ontwerpkeuzen en benoeming restrisico’s |  | Uitvoeringsfase: Beheersmaatregelen op basis van BTO-keuzes voor de restrisico’s uit de ontwerpfase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Is er sprake van onvoldoende mogelijkheden om de werkzaamheden op niveauverschillen veilig te kunnen bereiken en uitvoeren? |  | Restrisico’s: - Valgevaar - Werken op een schuin dak - Doorvalgevaar daklichten nieuwe loods Maatregelen: - De aannemer dient bij werkzaamheden op hoogte van nieuw te bouwen loods B9567 en te slopen gebouwen een goedgekeurde tijdelijke dak beveiliging aan te brengen. - Aannemer dient de daklichten in de nieuwe loods van doorvalbeveiliging te voorzien. |  | De aannemer geeft in deze kolom aan: - Hoe de niveauverschillen veilig worden betreden. - Hoe hij het schuine dak gaat bouwen en voorzien van bliksembeveiliging (werkplan). - Welke veiligheidsmaatregelen worden getroffen. |
| ☒ Ja; na fysieke inventarisatie van het niveau op hoogte, is gebleken dat: ☒ De niveauverschillen niet veilig te betreden zijn. ☒ Er geen veiligheidsvoorzieningen zijn. |  |  |  |  |
| ☐ Nee; ☐ Veilige toegang en veilig werken voor het beoogde gebruik is mogelijk. ☐ ….. Vul “niet van toepassing” in bij de 2de kolom. |  | ☐ Nee; niet van toepassing. |  |  |

- Cursieve teksten dienen project specifiek te worden gemaakt.

- Risicogebied; Buitenruimte boven- en ondergrondse infra

Toelichting: Kabels en leidingen kunnen zowel onder als ook boven de grond aanwezig zijn en kunnen aangelegd, omgelegd en/of verwijderd worden. Hiervoor moeten mogelijk graafwerkzaamheden worden uitgevoerd en vaak ook hijswerkzaamheden om bijvoorbeeld lichtmasten te plaatsen/aan te sluiten. Zowel door graafwerkzaamheden, “prikken” (om waterleidingen op te zoeken) als ook door hijswerkzaamheden of afstempelen van materieel, kunnen boven- en ondergrondse kabels en leidingen geraakt worden met kans op elektrocutie, schade en/of wateroverlast. Bronnen te raadplegen: WIBON, revisietekeningen van grondgebied waar moet worden gegraven, inventarisatie aanwezigheid van hoogspannings-/lichtmasten, GIS.

| Definitiefase: Inventariseren gevaren en benoemen acties/BTO-keuzes en onderbouwing ten behoeve van de ontwerpfase |  | Ontwerpfase: Onderbouwing ontwerpkeuzen en benoeming restrisico’s |  | Uitvoeringsfase: Beheersmaatregelen op basis van BTO-keuzes voor de restrisico’s uit de ontwerpfase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kunnen K&L geraakt worden? |  | Restrisico’s: Restrisico: Diverse kabels en leidingen staan niet op revisie en de Klic melding. De spanning op de grondkabels wordt niet uitgeschakeld waardoor kans op elektrocutie bij graafwerkzaamheden. Maatregelen: - Op de bijgevoegde tekeningen zijn de bekende K&L aangegeven. - In contractstukken opnemen dat er voldoende proefsleuven handmatig gegraven moeten worden. - Opnemen in contractstukken dat gescand wordt met grondradar voor start graafwerk. Restrisico; Branden en explosiegevaar bij raken brandstoftransportleidingen Maatregelen: - Tekening met posities brandstoftransportleidingen bij contract opnemen. - Nieuwbouw loods B9567 op enkele meters afstand van de brandstoftransportleiding. De grond t.p.v. de brandstofleiding niet belasten met zwaar materieel of uitgegraven grond. - Er mogen geen machinale graafwerkzaamheden binnen 3 meter vanaf brandstoftransportleidingen uitgevoerd worden. Daar waar nabij brandstoftransportleidingen gegraven moet worden, dient dit handmatig te gebeuren en in overleg met defensie. - Er mag geen zwaar materieel boven of nabij brandstoftransportleidingen opgesteld worden. - Alle graafwerkzaamheden dienen conform CROW 500 uitgevoerd te worden. |  | De aannemer geeft in deze kolom aan: - De K&L te beschermen tegen beschadigingen. - De afspraken vast te leggen tussen de IV en de WV en in welk document dat is/wordt vastgelegd. - Spanningsloos te kunnen werken. - Hoe hij in kaart brengt waar kabels en leidingen en leidingen liggen (grond radar) - Hoeveel en waar proefsleuven worden gegraven |
| ☒ Ja; de PM heeft een inventarisatie (VGI) gedaan en het V&G Dossier geraadpleegd. Tijdens hijs- en graafwerkzaamheden kunnen de volgende kabels* en/of leidingen in het werkgebied geraakt worden: ☒ er zijn diverse kabels en leidingen in het terrein aanwezig die niet op revisie of de klic melding staan. ☒ er wordt gegraven nabij brandstoftransportleidingen. De PM/PL zorgt dat de volgende acties worden uitgevoerd en benoemd, zoals; ☐ Stemt met de betreffende IV-er (installatieverantwoordelijke) en de WV-er (werkverantwoordelijke) af hoe wordt omgegaan met elektrische voorzieningen. ☐ Draagt er zorg voor dat er te allen tijde spanningsloos kan worden gewerkt. ☐ Anders; ….. |  |  |  |  |
| ☐ Nee; ☐ Er zijn geen ondergrondse kabels en leidingen en er wordt niet gegraven en/of er wordt boven de grond gewerkt en er zijn geen bovengrondse kabels en leidingen ☐ ….. ☐ ….. Vul “niet van toepassing” in bij de 2de kolom |  | ☐ Nee; niet van toepassing. |  |  |

## *indien er wordt gegraven nabij hoogspanningskabels dan is het een bijzonder risico, zie risicogebied 8.

- Cursieve teksten dienen project specifiek te worden gemaakt.

- Risicogebied; Bijzondere risico’s / overige risico’s

In dit risicogebied kan men ook overige risico’s opnemen

Toelichting: Bijlage II bij Richtlijn nr. 92/57/EEG (Richtlijn tijdelijke en mobiele bouwplaatsen) - Werken die de werknemers aan gevaren van bedelving, vastraken of vallen blootstellen, welke gevaren bijzonder groot zijn door de aard van de werkzaamheden of van de gebruikte procedures of door de omgeving van de arbeidsplaats of de werken. - Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan chemische of biologische stoffen die een bijzonder gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers inhouden, of ten aanzien waarvan toezicht op de gezondheid wettelijk verplicht is. - Elk werk met ioniserende stralingen waarvoor de aanwijzing is vereist van gecontroleerde of bewaakte zones als omschreven in artikel 20 van Richtlijn 80/836/Euratom. - Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels. - Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan verdrinkingsgevaar. - Graven van putten, ondergrondse en tunnelwerken. - Werkzaamheden met duikuitrusting. - Werkzaamheden onder overdruk. - Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt. - Werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen. Nb dit is een niet-uitputtende lijst, wanneer er risicovolle werkzaamheden aan de orde zijn die niet in deze lijst staan, dan dienen deze alsnog benoemd te worden.

| Definitiefase: Inventariseren gevaren en benoemen acties/BTO-keuzes en onderbouwing ten behoeve van de ontwerpfase |  | Ontwerpfase: Onderbouwing ontwerpkeuzen en benoeming restrisico’s |  | Uitvoeringsfase: Beheersmaatregelen op basis van BTO-keuzes voor de restrisico’s uit de ontwerpfase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Is er sprake van bijzondere risico’s (zie de niet-uitputtende lijst in bovenstaande toelichting) en/of overige risico’s? |  | ☒ Ja; de volgende BTO ontwerpkeuzes zijn op basis van de AH-strategie gemaakt ten behoeve van de veilige uitvoering; - Er worden geen werkzaamheden in Atex zones uitgevoerd. Besloten is om de glasvezelducts niet tot in de tankschachten van de brandstof terpen aan te brengen (Atex zones). De ducts worden tot nabij de brandstofterpen aangebracht in een handhole. Het tracé naar de Atex zone in de tankschachten wordt buiten dit project gehouden en zal uitgevoerd worden zodra bekend is wat voor beveiliging er in de brandstofterpen komt. - anti-statische overall/werkkleding is verplicht in Atex-gebieden, werkkleding is buiten de Atex gebieden verplicht (normale spijkerbroek of iets dergelijks is niet toegestaan). Restrisico’s Is het risico niet middels het ontwerp te voorkomen resp. te beperken, dan zijn dit de restrisico’s: - Er vinden werkzaamheden plaats aan de riolering. Het te verwijderen riool moet voorafgaand aan de werkzaamheden door de aannemer worden gereinigd om het risico op rioolgassen te beperken. Rioolreinigingswerkzaamheden door een hierin gespecialiseerd bedrijf laten uitvoeren. PBM, ademhalingsbescherming gebruiken bij rioolreinigingswerkzaamheden. - Risico op lekkage diesel. Risico op brand en explosie indien met warme gereedschappen/ontstekingsbronnen gewerkt wordt. De te verplaatsen dieseltank en bijhorende dieselleidingen dienen door een gespecialiseerd bedrijf geheel gereinigd te worden alvorens de dieseltank verplaatst kan worden en de leidingen omgelegd kunnen worden. - Risico op verdrinking vanwege werken nabij watergang. - Hijsen zware inspectieput waardoor risico op draagkracht en bodemstabiliteit mogelijk niet voldoende is voor een veilige opstelling van de kraan. |  | Te nemen veiligheidsmaatregelen door de aannemer: |
| ☒ Ja; de PM heeft een inventarisatie gedaan, de volgende bijzondere risico’s zijn van toepassing: ☒ Atex zones zijn aanwezig ☒ Kans op aanwezigheid rioolgassen bij werkzaamheden aan riool ☒ Verplaatsen dieseltank, risico op brand en/of diesellekkage ☒ Werken nabij watergang waardoor risico op verdrinkingsgevaar ☒ Hijsen zware inspectieput De PM/PL zorgt dat de volgende acties worden uitgevoerd en benoemd: ☐ Stemt af met een expert-V&G of de bijzondere risico’s verdergaande inventarisaties of acties behoeven. ☐ Anders; … |  |  |  |  |
| ☐ Nee; ☐ Want er is geen sprake van bijzondere risico’s. Vul “niet van toepassing.” in bij de 2de kolom. |  | ☐ Nee; niet van toepassing. |  |  |

- Cursieve teksten dienen project specifiek te worden gemaakt.

## Deel 3: Betrokken partijen

### 1.Ontwerpende partij(en) namens het RVB

Postbus/Adres	: Rijksvastgoedbedrijf, Brinkstraat 4

Postcode/Plaats	: 9401 HZ Assen

Contactpersoon	: Bas Alferink

Telefoon	: 06-15681714

E-mail	: bas.alferink@rijksoverheid.nl

2.V&G-coördinator ontwerpfase (VGCO) namens het RVB

Naam	: Arjen Miedema, Rijksvastgoedbedrijf

Postbus/Adres	: Rijksvastgoedbedrijf, Brinkstraat 4

Postcode/Plaats	: 9401 HZ Assen

Telefoon	: 06-11168965

E-mail	: arjen.miedema@rijksoverheid.nl

3.Ingeschakelde V&G-deskundige namens de opdrachtnemer

Bedrijfsnaam	:

Naam	:

Postbus/Adres	:

Postcode/Plaats	:

Telefoon	:

E-mail	:

### 4.Uitvoerende partij(en) Hoofdaannemer

Postbus/Adres	:

Postcode/Plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon	:

E-mail	:

5. V&G-coördinator uitvoeringsfase (VGCU) namens de aannemer

Naam	:

Telefoon	:

E-mail	:

6. Onderaannemer(s)

Bedrijfsnaam	:

Naam	:

Telefoon	:

E-mail	:

7. Nevenaannemer(s) *

Bedrijfsnaam	:

Naam	:

Telefoon	:

E-mail	:

* indien er sprake is van nevenaannemers. Dan dient de opdrachtgever een Overall VGCU aan te stellen wijzen en ervoor zorg dragen dat er afstemming plaats vind tussen de VGCU(s) en VGCO(S).

Deel 4: Aanvullende informatie over V&G organisatie van de aannemer

| Aandachtsgebied | Organisatorische maatregelen (in deze kolom geeft de aannemer aan hoe de aandachtsgebieden zijn georganiseerd) | Documenten |
| --- | --- | --- |
| - V&G-coördinatie Uitvoeringsfase |  |  |
| - Incidentenmelding, -onderzoek en -afhandeling (de RVB krijgt terstond melding van voorgevallen incidenten) |  |  |
| - BHV, in bijzonder bij projecten waar de gebruikers (deels) in het pand / terrein werkzaam blijven |  |  |
| - V&G organisatie en -communicatie binnen de projectorganisatie, onderaannemers, nevenaannemers incl. tussen de aannemer en de RVB |  |  |
| - Toezicht en werkplekinspecties |  |  |
| - Voorlichting, onderricht (bijvoorbeeld GPI) en (project) introductie |  |  |
| - De aannemer beschrijft in de volgende toprisico’s in het werkproces zijn beschreven en geïmplementeerd: - Aanrijdgevaar (ook op de bouwplaats) - Vallen van hoogte - elektrocutie |  |  |