Bijlage 9

Programma van Eisen

behorende bij de Europese aanbesteding van

Persoonsgebonden Telefonie

Versie: 1.2 (wijzigingen t.o.v. versie 1.0 zijn in rood weergegeven)

Datum: 16 juni 2026 / 31 juli 2026

Inhoud

Categorie 1: Algemene uitgangspunten	3

Categorie 2: Techniek	3

Categorie 3: Functionaliteit	6

Categorie 4: Functioneel beheer en rapportage	9

Categorie 5: Beveiliging	10

Categorie 6: Service management	10

Categorie 7: Contractuele aspecten	11

Categorie 8: Implementatie	15

Bijlage A - Gebruikersprofielen	17

Bijlage B – Functionaliteiten gebruikersprofiel D	18

Bijlage C – Gegevensbescherming en informatiebeveiliging	19

Bijlage D – Requirements functioneel beheer mobiele telecommunicatiediensten	21

Bijlage E – Requirements functioneel beheer aanvullende applicaties centrale telefonie platform	22

Bijlage F – Toets criteria Proof of Concept (PoC)	23

# Categorie 1: Algemene uitgangspunten

| Nr. | Beschrijving |
| --- | --- |
| Conformering aan de gestelde uitgangspunten |  |
| 1 | Inschrijver conformeert zich aan de door Opdrachtgever geformuleerde gewenste situatie zoals opgenomen in de aanbestedingsleidraad. Door conformering committeert inschrijver zich aan het actief bijdragen aan de realisatie van de gewenste situatie alsmede de continuering daarvan gedurende de volledige looptijd van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. |

# Categorie 2: Techniek

| Nr. | Beschrijving |
| --- | --- |
| Technische configuratie centraal telefonie platform |  |
| 2 | Opdrachtgever continueert de configuratie van het huidige centrale telefonie platform o.b.v. Microsoft Teams E5 licenties. Hierbij geldt voor Opdrachtnemer dat deze aanvullend een telefonie dienst levert op basis van de onderstaande uitgangspunten: - Een koppeling van het centrale telefonie platform en de bestaande vaste (071 en 010) nummerplannen van Opdrachtgever aan het openbare PSTN netwerk (de wijze van koppeling is aan Opdrachtnemer); - Een door Opdrachtnemer gehoste SBC (indien er sprake is van een direct routing koppeling); - Opdrachtnemer levert service en beheer op eventueel aangeboden additionele applicaties ten behoeve van benodigde functionaliteit bij gebruikersprofielen; - Opdrachtnemer stelt het technisch ontwerp (TO) van de volledige omgeving op. - Opdrachtnemer ondersteunt Opdrachtgever bij te maken (technische) keuzes betreffende de inrichting en/of uitbreiding van de Microsoft365 tenant met additioneel benodigde Microsoft-applicaties; - Alle voor een juist en volledige werking van het centrale telefonie platform benodigde basis licenties en certificaten maken onderdeel uit van de inschrijving. NB: Opdrachtgever levert hiertoe alle benodigde Microsoft365 en/of Teams gebruikerslicenties (primair gebaseerd op E5). Teams Premium licenties en eventuele overig benodigde licenties maken hier expliciet geen onderdeel van uit, maar kunnen voor de configuratie wel ingezet worden, in dit geval dienen de kosten te worden opgegeven in het tarievenblad. Opdrachtgever zorgt vervolgens voor aanschaf. |
| 3 | Betreffende de primaire koppeling van het centrale telefonie platform aan het publieke telefonienetwerk (PSTN) geldt: Opdrachtnemer bepaalt de wijze van koppeling; Minimale beschikbaarheid van 99,95% op jaarbasis is gegarandeerd (end-to-end, incl. alle componenten); Opdrachtnemer is volledig verantwoordelijk voor de juiste configuratie en het beheer; Een juiste dimensionering en schaalbaarheid, zodanig dat ondercapaciteit t.b.v. afwikkeling van inkomende en uitgaande telefonieverkeer stromen wordt voorkomen. |

| 4 | Indien Opdrachtnemer gebruik maakt van een gehoste direct routing koppeling realiseert deze naast de primaire koppeling een secundaire (volledig redundante) koppeling van het centrale telefonie platform aan het PSTN zodanig dat de beschikbaarheid van 99,95% gegarandeerd wordt. De secundaire koppeling wordt geografisch gescheiden geconfigureerd op basis van een active-active schakeling zodat bij uitval van de primaire koppeling het telefonieverkeer zonder handmatige interventie binnen 30 seconden wordt omgeleid naar de secundaire koppeling zonder merkbare verstoring van de dienst. |
| --- | --- |
| 5 | Indien van toepassing worden inkomende gesprekken op de 071 en 010 nummerplannen van Opdrachtgever en/of aanvullend geleverde nummers na ontvangst van een oproep gerouteerd conform een voor gedefinieerd routeringsprofiel. Binnen dit profiel komen minimaal onderstaande routeringen voor: Naar de Teams omgeving van Opdrachtgever (reguliere afhandeling); Naar overige nummers van Opdrachtgever (buiten Teams om); Naar een alternatief platform (calamiteiten of soevereiniteit schakeling). |
| Calamiteiten schakeling |  |
| 6 | Opdrachtnemer realiseert een calamiteiten schakeling voor inkomend telefonieverkeer tussen het PSTN en het centraal telefonie platform. Via de calamiteitenschakeling wordt inkomend telefonie verkeer conform een vast routeringsprofiel gerouteerd naar één of meerdere alternatieve nummers op het moment dat het centrale telefonieplatform en/of (gekoppelde) componenten niet beschikbaar is (zijn). De calamiteitenschakeling kent de onderstaande eigenschappen en faciliteiten: Te activeren op minimaal beide hoofdnummers van Opdrachtgever, calamiteitennummers en nader te bepalen nummers van belgroepen (waaronder piketgroepen); Vast routeringsprofiel op voorhand door Opdrachtgever te definiëren en vast te leggen; Eindpunten inkomend telefonieverkeer conform vaste routeringsprofiel in overleg vast te stellen; Binnen 15 minuten operationeel na activeren door Opdrachtgever zelf. |
| Digitale soevereiniteit en continuïteit |  |
| 7 | Opdrachtnemer biedt Opdrachtgever een onafhankelijke fallback voorziening voor het centrale telefonieplatform die volledig functioneel kan opereren buiten het centrale telefonieplatform om. De fallback voorziening kent de onderstaande eigenschappen: Wordt gehost binnen de Europese Economische Ruimte (EER); Werkt technisch en functioneel volledig onafhankelijk van het centrale telefonieplatform (o.b.v. Teams) en Microsoft applicaties (waaronder Teams); Reguliere telefonie communicatie is mogelijk (inkomend en uitgaand telefonieverkeer via de 071 en 010 nummerplannen). Binnen maximaal 1 werkdag beschikbaar voor het hoofdnummer, calamiteitennummers en nummers van belgroepen en binnen maximaal 3 werkdagen voor de volledige nummerplannen; Configuratie van belgroepen is conform de inrichting van het centrale telefonieplatform; Basisfunctionaliteiten zijn beschikbaar of binnen maximaal 3 werkdagen te configureren (de werking van functionaliteit mag afwijken); Functioneel beheerportal is beschikbaar voor beheerders van Opdrachtgever. NB: Opdrachtnemer mag de calamiteitenschakeling zoals bedoeld bij eis 6 integreren in de fallback voorziening. Hierbij dient het moment van operationeel zijn van de calamiteiten schakeling gerealiseerd te zijn conform de specificaties zoals weergegeven bij de calamiteitenschakeling. |

| Mobiele telecommunicatie dienst |  |
| --- | --- |
| 8 | Opdrachtnemer levert een mobiel telecommunicatienetwerk dat voldoet aan de onderstaande eisen: - Opdrachtgever maakt via de beschikbare 4G en 5G frequenties gebruik van een mobiel telecommunicatienetwerk met een uitstekende performance en hoge beschikbaarheid; Gebruik van toekomstige frequenties (zoals 6G) worden kosteloos aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld en aanvullend geïntegreerd in de aangeboden mobiele telecommunicatiedienst; - Medewerkers zijn bereikbaar op en kunnen bellen via het aangeboden mobiele telecommunicatie-netwerk en maken daarbij gebruik van alle in de markt gangbare faciliteiten voor mobiele telecommunicatie; - Er zijn nooit ingestelde beperkingen op zowel SIM-kaarten als abonnementen; - Er wordt gebruik gemaakt van Nederlandse SIM-kaarten die zonder beperking werken in alle in de markt gangbare smartphones; - SIM-kaarten worden zowel fysiek als op basis van e-sim geleverd; - Ten behoeve van overige randapparatuur (zoals tablets) worden SIM-kaarten met data-only faciliteit geboden (dit mogen 097-nummers zijn). |
| 9 + vraag | Netwerkdekking binnen het volledige beheergebied van Opdrachtgever (Provincie Zuid-Holland en zuidelijke deel van provincie Noord-Holland) is aantoonbaar gegarandeerd. Aanvullend aan deze eis beschrijft Inschrijver van welk mobiel netwerk gebruik wordt gemaakt en de, eventuele, beperkingen in de netwerkdekking van dit mobiele netwerk in het beheergebied. Hierbij valt met name te denken aan netwerkdekking aan de kust en duingebieden. Opdrachtgever laat de kwaliteit van de netwerkdekking van alle providers in het werkgebied toetsen (zie gunningscriterium Gu3). Indien op 10% of meer van de te onderzoeken locaties in het geheel geen netwerkdekking (radio performance) wordt gevonden op het aangeboden netwerk van de inschrijver, zal dit leiden tot uitsluiting van de inschrijver, tenzij geen enkele inschrijver aan dit criterium kan voldoen. In dat geval zal deze eis komen te vervallen. |
| 10 | Inschrijver biedt Opdrachtgever de mogelijkheid om in het kader van haar calamiteitentaak maximaal 5% 10% van het totaal aantal afgenomen aansluitingen op het mobiele netwerk de faciliteit netwerk-prioritering te geven. Deze faciliteit houdt in dat de betreffende aansluitingen altijd de hoogste voorrang krijgen voor spraakverkeer binnen het netwerk van Opdrachtnemer in het geval er sprake is van (plaatselijke) netwerkcongestie op een netwerkcel. Hierbij geldt het volgende: - De dienst wordt tegen een aantoonbaar marktconform tarief aangeboden; - Activatie vindt plaats in de selfservice portal of via medewerkers van de servicedesk van Opdrachtgever; - Van toepassing voor in ieder geval spraakverkeer en waar mogelijk ook dataverkeer; - Afname van de dienst vindt plaats tot maximaal het afgesproken percentage aansluitingen (te monitoren door Opdrachtnemer); - Afname van de dienst en het percentage aansluitingen is voor Opdrachtgever optioneel. |
| Indoordekking |  |
| 11 | Inschrijver garandeert op verzoek van Opdrachtgever bij de start van de dienstverlening voldoende inpandige dekking (indoordekking) van het aangeboden mobiele netwerk voor mobiele spraak- en datacommunicatie op de hoofdlocaties van Opdrachtgever: Hoofdkantoor Leiden (Archimedesweg 1, Leiden) Hoofdkantoor Rotterdam (Maasboulevard 123, Rotterdam) Inpandige dekking geldt bij aanvang voor minimaal (standaard) het 4G transmissietype (t.b.v. spraak/VoLTE) en bij voorkeur voor het 5G transmissietype. Hierbij wordt als kwalificatie voor voldoende inpandige dekking aangehouden dat de veldsterkte gelijk of beter is dan RSRP -110dBm en voor de signaalkwaliteit de SINR hoger is dan 13dB en de RSRQ beter dan -10dB). Voor spraakkwaliteit geldt een minimale MOS waarde van 3.5. Indien daadwerkelijk een indoordekking oplossing op een locatie wordt aangelegd is een veldsterkte beter dan -RSRP 101dBm bij de oplevering van toepassing. |
| 12 | Indien tijdens de uitvoering van de dienstverlening blijkt dat op specifieke locaties van Opdrachtgever de indoordekking als onvoldoende wordt ervaren onderzoekt Opdrachtnemer de betreffende locaties en adviseert een passende oplossing waarbij op dat moment ook het inzetten van Voice over WiFi als alternatief wordt onderzocht. Hierbij is op dat moment sprake van een separaat offerte traject waarin marktconforme tarieven dienen te worden aangeboden. De afname van de aangedragen oplossing is voor Opdrachtgever altijd optioneel. |
| 13 | Wanneer Opdrachtnemer om aan de gestelde specificaties betreffende veldsterkte en signaalkwaliteit te voldoen op een locatie een indoordekking oplossing aanbrengt wordt Opdrachtgever eigenaar van de volledige indoordekking oplossing. Hieronder wordt verstaan: alle componenten zoals (maar niet uitsluitend) de infrastructuur, specifieke bekabeling, verdelers en antennes) die in de panden wordt aangebracht. Opdrachtnemer is gedurende de volledige looptijd van de Overeenkomst verantwoordelijk voor het onderhoud van de aangebrachte oplossing. Inschrijver specificeert de eventuele kosten voor het aanbrengen van indoordekking oplossingen in het prijzenformulier, per separate locatie; De daadwerkelijke afname van de geoffreerde indoordekking oplossingen is voor Opdrachtgever altijd optioneel; Operator specifieke apparatuur die Opdrachtnemer direct aan zijn core netwerk verbindt blijft altijd eigendom van Opdrachtnemer en wordt na expiratie van de Overeenkomst desgewenst verwijderd. |
| 14 | Bij elke oplevering van een indoordekking oplossing levert Opdrachtnemer onderstaande documentatie: Een technisch ontwerp beschrijving; Een technische tekening (as-build), bij voorkeur in een pandtekening zoals aangeleverd door Opdrachtgever; Situatie foto’s van de geïnstalleerde oplossing. Op de foto’s wordt de locatie van de hardware zoals benodigd voor de geïnstalleerde oplossing duidelijk weergegeven. |

# Categorie 3: Functionaliteit

| Nr. | Beschrijving |
| --- | --- |
| Functioneel ontwerp |  |
| 15 | Opdrachtnemer stelt als penvoerder samen met Opdrachtgever een pragmatisch functioneel ontwerp (FO) op. Hierbij wordt gebruik gemaakt van reeds bij Opdrachtgever beschikbare documenten. Bij het opstellen van het FO geldt het volgende: - De door Opdrachtgever opgestelde profielmatrix (met belgroepen) is leidend bij opstellen van het FO. - Om te komen tot een sluitend FO ondersteunt Opdrachtnemer Opdrachtgever bij inventarisatie gesprekken met specifieke groepen medewerkers met (mogelijk) aanvullende wensen op het gebied van telefonie in het algemeen en/of de configuratie van de belgroepen. - Na oplevering van het FO, en goedkeuring daarvan door Opdrachtgever, configureert Opdrachtnemer het centrale telefonie platform conform het FO. Na indienststelling van het centrale telefonie platform onderhoudt Opdrachtnemer, gedurende de volledige looptijd van de Overeenkomst, het FO, waarbij doorgevoerde wijzigingen worden verwerkt. |
| Gebruikersprofielen |  |
| 16 | Opdrachtnemer conformeert zich aan de realisatie van de (functionele) configuratie binnen het centrale telefonie platform conform de gebruikersprofielen zoals uitgewerkt in bijlage A en verder te detailleren in het op te stellen FO: A: Medewerker regulier B: Medewerker belgroep piket C1: Medewerker regulier + Teams basis C2: Medewerker regulier + Teams belgroep C3: Medewerker regulier + belgroep uitgebreid D: Medewerker regulier + Teams belgroep receptie / KCT (en mogelijk Servicepunt) |
| 17 | Ten behoeve van gebruik bij gebruikersprofiel A configureert Opdrachtnemer minimaal onderstaande faciliteiten: Telefonische bereikbaarheid via het persoonlijke (bestaande) 06 nummer; 06-nummer met abonnement conform afgesproken condities en tarifering op de mobiele telecommunicatiedienst (integratie binnen het centrale telefonie platform op basis van de mobiele Teams app). |
| 18 | Ten behoeve van gebruik bij gebruikersprofiel B (belgroep piket) configureert Opdrachtnemer minimaal onderstaande algemene piket groepsfunctionaliteiten buiten het centrale telefonie platform: 24/7 bereikbaar met beschikbaarheidspercentage van minimaal 99,9 %; In en uit de groep schakelen via de smartphone (bijvoorbeeld via een shortcode binnen het mobiele netwerk of via een app app) op de smartphone (iPhone); In en uit de groep schakelen via de smartphone (bijvoorbeeld via een shortcode binnen het mobiele netwerk) of via een app (bijv. mobiele Teams app) op de smartphone (iPhone); Meerdere piketmedewerkers kunnen in dezelfde groep geschakeld zijn; Minimaal 1 piketmedewerker in de groep verplicht (‘geen deelname’ is niet mogelijk, de laatst actieve piketmedewerker kan zich niet afmelden zolang er geen andere piketmedewerker actief is); Achtervang doorschakeling instelbaar; er kan ingesteld worden dat na x seconden overgaan de oproep doorgeschakeld wordt naar een alternatief in te stellen nummer. Piketmedewerkers kunnen onderdeel uitmaken van verschillende piketnummers en derhalve op hetzelfde moment via meerdere piketnummers bereikbaar zijn; De piketmedewerker ziet bij een inkomende oproep dat het een oproep naar het piketnummer betreft (primair nummer), aanvullend wordt ook het nummer waar de initiële oproep van geïnitieerd is getoond; Elke piketmedewerker heeft inzicht van alle initieel in de groep opgenomen piketmedewerkers; Elke piketmedewerker heeft inzicht van alle op dat moment in de groep actieve piketmedewerkers; Supervisor faciliteiten (waaronder inzicht in piketmedewerkers die in de groep geschakeld zijn en het zelfstandig in en uit de groep schakelen van piket medewerkers); Basisrapportages over inkomende gesprekken en piket bereikbaarheid. |
| 19 | Ten behoeve van gebruik bij gebruikersprofiel C1 (medewerker regulier + Teams) configureert Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever binnen het centrale telefonie platform minimaal onderstaande algemene groepsfunctionaliteiten: Teams basis functionaliteit Delegatie functionaliteit NB: Deze functionaliteit is van toepassing voor gebruikers waarvoor naast het 06 nummer ook een 071 / 010 nummer benodigd is vanuit hun functie maar die geen deelnemer zijn van een belgroep. Gebruikersprofiel C1 wordt vooralsnog niet ingezet. |
| 20 | Ten behoeve van gebruik bij gebruikersprofiel C2 (medewerker regulier + Teams belgroep) configureert Opdrachtnemer binnen het centrale telefonie platform minimaal onderstaande algemene groepsfunctionaliteiten: Call queues met minimaal de standaard binnen Teams telefonie beschikbare faciliteiten; Keuze van nummer t.b.v. uitbellen (persoonlijk 06, persoonlijk vast, groeps-, algemeen). |
| 21 | Ten behoeve van gebruik bij gebruikersprofiel C3 (medewerker regulier + belgroep uitgebreid) configureert Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever hiertoe (aanvullend op profiel C1) minimaal onderstaande algemene groepsfunctionaliteiten: Inzicht per agent van alle initieel in de call queue opgenomen agents; Inzicht per agent in alle op dat moment in de call queue actieve agents; Supervisor faciliteiten (waaronder in en uit de groep schakelen van agents); ACD-schakelingen (met openings- en gesloten tijden en time based routing); - Wachtrijen - Wachtmuziek - Bij inspreken boodschap of terugbelverzoek wordt een e-mail bericht verstuurt naar een in te stellen mailbox van de betreffende afdeling. - Basisrapportages over inkomende gesprekken en groepsbereikbaarheid. - Beschikbaarheidseis minimaal 99,5% indien niet binnen het centrale telefonie platform gerealiseerd. |
| 22 | Ten behoeve van gebruik bij gebruikersprofiel D configureert Opdrachtnemer binnen het centrale telefonie platform (en aanvullend aan profiel A) minimaal onderstaande aanvullende groepsfunctionaliteiten door middel van een additionele applicatie, die eenvoudig in gebruik is en voor de agents intuïtief werkt Alle functionaliteiten van profielen C1 en C2; Functionaliteiten zoals opgenomen in bijlage B; Beschikbaarheidseis van minimaal 99,5%; NB: Gebruikersprofiel D kan op verzoek van Opdrachtgever ook ten behoeve van gebruikersprofiel C3 worden ingezet, indien bij een belgroep aanvullende functionaliteiten inclusief aanvullende telefonie applicatie benodigd zijn. |
| 23 | De voor de gebruikersprofielen B, C en D gevraagde functionaliteit wordt door Opdrachtnemer op onderstaande manieren geleverd en geconfigureerd: Via een door Opdrachtnemer zelf aan te dragen oplossing buiten Teams (profiel B); Via de Teams call queues o.b.v. standaard, en waar nodig Premium of separate aanvullende oplossing, (profiel C); Via een separate applicatie (profiel D). NB1: Indien een separate aanvullende oplossing wordt geboden (profielen C3 en D) dient sprake te zijn van een volledig binnen Teams geïntegreerde applicatie zonder aparte inlogvereiste (inloggen middels SSO is hierbij verplicht). NB2: Indien voor een gebruikersprofiel Teams Premium wordt ingezet dienen de additionele licentiekosten zoals vermeld in het tarievenblad als kosten in het tarievenblad te worden opgenomen. |

# Categorie 4: Functioneel beheer en rapportage

| Nr. | Beschrijving |
| --- | --- |
| Functioneel beheer |  |
| 24 | Opdrachtnemer werkt nauw samen met Opdrachtgever inzake het functioneel beheer van de door Opdrachtnemer geleverde diensten. Uitgangspunt hierbij is dat Opdrachtnemer: tijdens reguliere kantooruren beschikbaar is voor vragen vanuit Opdrachtgever; ondersteunt bij configuratie aanpassingen binnen het centrale telefonie platform (o.b.v. een change model); verantwoordelijk is voor bijwerken van het FO na een doorgevoerde change; incident beheer biedt (conform een nader overeen te komen SLA model). |
| 25 | Opdrachtnemer levert een webbased functioneel beheeromgeving (selfservice portal) voor het zelfstandig kunnen uitvoeren van functioneel beheer door servicedeskmedewerkers van Opdrachtgever. Het functioneel beheer betreft hierbij additioneel aan het centrale telefonie platform geleverde applicaties (waaronder de SBC indien van toepassing) en het beheer van mobiele telecommunicatie omgeving. Hierbij geldt dat de selfservice portals: 24*7 beschikbaar zijn met beschikbaarheidseis van minimaal 99,5% (met uitzondering van onderhoudsinterval); beschikbaar zijn in de Nederlandse (voorkeur) of Engelse taal; een voor Opdrachtgever beveiligde omgeving biedt die voldoet aan de gehanteerde beveiligingsstandaarden zoals aanvullend opgenomen in bijlage C; geen aanvullende (software) installaties vereisen op de werkplekken bij Opdrachtgever; uitsluitend beschikbaar zijn voor geautoriseerde gebruikers van Opdrachtgever, waarbij functioneel beheerders van Opdrachtgever via de portal zelf autorisaties kunnen uitdelen en intrekken; worden toegelicht d.m.v. een gebruikerstraining aan medewerkers van de servicedesk (functioneel beheerders en/of bestellers) van Opdrachtgever. |
| 26 | Functioneel beheerders en/of bestellers van Opdrachtgever kunnen met betrekking tot de mobiele telecommunicatiedienst in de selfservice portal minimaal de standaard functionele beheertaken/mutaties zoals opgenomen in bijlage D zelfstandig uitvoeren. Deze standaard functionele beheertaken/mutaties dienen rechtstreeks in de selfservice portal uitgevoerd te kunnen worden. Indien dit niet mogelijk is worden de weergegeven taken via tussenkomst van Opdrachtnemer binnen 1 werkdag kosteloos uitgevoerd. |
| 27 | Opdrachtnemer levert standaard alle voorkomende typen SIM-kaarten aan Opdrachtgever en stelt gedurende de volledige looptijd van de Overeenkomst tevens kosteloos een continue en nader te bepalen minimumvoorraad (minimaal 50) van niet geactiveerde SIM-kaarten beschikbaar voor alle domeinen / toepassingsgebieden. |
| Management rapportages |  |
| 28 | Vanuit het centrale telefonie platform of aanvullende applicatie zijn door functioneel beheerders van Opdrachtgever en door supervisors standaard managementrapportages te maken over alle groepsnummers met profiel D. Hierbij kunnen minimaal de rapportages zoals opgenomen in bijlage B worden samengesteld. Verder geldt: Rapportages zijn te downloaden in Excel formaat (voorkeur) of een gestandaardiseerd formaat; Rapportages zijn rechtstreeks als bijlage via e-mail te versturen naar belanghebbenden. |

# Categorie 5: Beveiliging

| Nr. | Beschrijving |
| --- | --- |
| Gegevensbescherming en informatiebeveiliging |  |
| 29 | Om te voldoen aan de actuele eisen en standaarden in de markt mb.t. beveiliging draagt Opdrachtnemer gedurende de volledige looptijd van de Overeenkomst zorg voor het up-to-date houden van alle door haar geleverde (fysieke en softwarematige) componenten binnen het centrale telefonie platform. |
| 30 | Informatie binnen alle domeinen van het centrale telefonie platform, de mobiele telecommunicatiediensten, indoordekking en eventueel overige door Opdrachtnemer geleverde domeinen wordt voldoende beschermd tegen o.a. integriteit, niet geautoriseerde toegang, verlies en diefstal. Opdrachtnemer voldoet in dit kader aan de voor Opdrachtgever van toepassing zijnde landelijke richtlijnen voor informatiebeveiliging zoals weergegeven in bijlage C. |

# Categorie 6: Service management

| Nr. | Beschrijving |
| --- | --- |
| Service organisatie |  |
| 31 | Opdrachtgever kan gebruik maken van een centrale servicedesk (conform het ‘1-loket’ principe) voor alle afgenomen diensten bij Opdrachtnemer. Deze servicedesk is beschikbaar tijdens reguliere kantooruren en kan door vaste medewerkers van Opdrachtgever (zoals vastgelegd in het DAP) worden benaderd voor alle dagelijkse (1e lijns) operationele aangelegenheden, waaronder het doorgeven van storingen en mutaties en het plaatsen van bestellingen betreffende alle domeinen die onder de Overeenkomst zijn opgenomen. |
| 32 | Alle storingen, incidenten en overige meldingen betreffende de dienstverlening van Opdrachtnemer kunnen worden ingediend via een centraal ticketsysteem, de centrale servicedesk en/of de servicemanager. Ingediende storingen worden geregistreerd in het centraal ticketsysteem waar Opdrachtgever toegang toe heeft. |
| 33 | Opdrachtnemer hanteert voor alle storingen en incidenten die voorkomen binnen de geboden dienstverlening een eenduidig storingsclassificatiemodel met minimaal 2 classificaties, waaronder de classificatie urgent/hoog. Het classificatie model is gebaseerd op de standaard SLA van Opdrachtnemer, waarbij minimaal prioritering, oplostijden en communicatie zijn opgenomen. Het storingsclassificatiemodel en de hieromtrent gemaakte afspraken worden vastgelegd in het DAP. |
| Service management |  |
| 34 | Als onderdeel van de reguliere dienstverlening biedt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een vaste servicemanager (en back-up) in het geval voorkomende operationele zaken niet adequaat en/of niet naar tevredenheid van Opdrachtgever worden opgelost door de centrale servicedesk. Het vaste aanspreekpunt fungeert tevens als escalatiemanager en is primair aanspreekpunt in het geval van urgente verstoringen. |
| 35 | Als onderdeel van de Overeenkomst komen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tijdens de implementatiefase een compact Document Afspraken en Procedures (DAP) overeen. Opdrachtnemer fungeert als penvoerder en benoemt in het DAP minimaal de onderstaande onderwerpen: Omschrijving opdracht (uitgangspunten en scope); Documentbeheer; Communicatiematrix met minimaal de gegevens van de centrale servicedesk, contactpersonen met onderverdeling naar functies / verantwoordelijkheden / escalatieniveaus; Invulling van het periodieke serviceoverleg (strategisch, tactisch en operationeel); Procedure rondom het beheer (ticketsysteem en doorlooptijden incidenten en changes); Evaluatieprocedure. |
| 36 | Op de diensten van Opdrachtnemer zijn alle standaard SLA’s (en de daarin opgenomen KPI’s) van toepassing. In geval van tegenstrijdigheden prevaleert altijd het gestelde in de inschrijfleidraad en/of de inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever. NB: Standaard SLA’s worden op verzoek van Opdrachtgever uiterlijk binnen 1 kalendermaand na verzoek, tenzij anders overeengekomen met Opdrachtgever, door Opdrachtnemer ter beschikking gesteld. |
| 37 | Opdrachtgever en Opdrachtnemer vullen tijdens de implementatiefase de SLA-overeenkomst in. In deze SLA-overeenkomst worden de belangrijkste KPI’s uit de standaard SLA(‘s) van Opdrachtnemer en KPI’s zoals opgenomen in dit programma van eisen uitgewerkt. Hieronder vallen minimaal: KPI bereikbaarheid servicedesk en storingsdesk; KPI beschikbaarheid koppeling centrale telefonie platform aan het PSTN netwerk; KPI beschikbaarheid op Teams aanvullende applicaties (indien van toepassing); KPI’s betreffende reactietijden, oplostijden en communicatie bij verstoringen; KPI’s mobiele netwerk (beschikbaarheid en performance); KPI dekking mobiele telecommunicatie netwerk binnen beheergebied Opdrachtgever. |
| 38 | Opdrachtnemer stelt tijdens de implementatiefase in overleg met Opdrachtgever een evaluatieprocedure op gebaseerd op de prestatiemeting zoals opgenomen in de offerteaanvraag bij deze aanbesteding.. |
| Bestellen en factureren |  |
| 39 | Bestellingen kunnen door Opdrachtgever altijd bij Opdrachtnemer worden ingediend door middel van het mailen of verzenden van een (digitale) bestelbon aan een vast (mail)adres van Opdrachtnemer en/of via een centraal bestelsysteem. Inschrijver voert de bestelling uit zoals door Opdrachtgever opgegeven. |
| 40 | Facturering geschiedt conform hetgeen hierover is vastgelegd in de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Aanvullend geldt dat Opdrachtnemer periodiek maandelijks 1 factuur verstuurd voor vaste telecommunicatie diensten (alle componenten van het centrale telefonie platform) en 1 factuur voor alle mobiele telecommunicatie diensten. |
| 41 | Opdrachtnemer start met de facturatie na oplevering en ondertekening door Opdrachtgever van het Protocol van Oplevering voor de volledige opdracht, tenzij specifieke diensten en/of aansluitingen eerder zijn opgeleverd en door Opdrachtgever daadwerkelijk in gebruik zijn genomen (bijvoorbeeld na de Proof of Concept). In dit geval dient Opdrachtgever vooraf uitdrukkelijk toestemming te geven voor het opstarten van de facturering. |

# Categorie 7: Contractuele aspecten

| Nr. | Beschrijving |
| --- | --- |
| Integrale eindverantwoordelijkheid |  |
| 42 | Opdrachtnemer is eindverantwoordelijk voor de volledig aan Opdrachtgever aangeboden dienstverlening. In het geval Inschrijver voor deze dienstverlening diensten (waaronder applicaties) afneemt van en/of aansluitingen realiseert op het netwerk van een derde partij is Opdrachtnemer minimaal volledig verantwoordelijk voor: Het leveren van het projectmanagement (coördinatie van de te implementeren dienst en migraties); Het uitvoeren van het servicemanagement over alle door Opdrachtgever afgenomen diensten; Escalaties in het geval van discussie en/of onduidelijkheden bij verstoringen bij demarcatiepunten in de volledige keten van dienstverlening (technisch en operationeel); Facturering. |

| Schaalbaarheid |  |
| --- | --- |
| 43 | Inschrijver biedt Opdrachtgever flexibiliteit en schaalbaarheid in het totaal aantal afgenomen mobiele aansluitingen conform de herzieningsclausule. Hierbij heeft Opdrachtgever tevens de mogelijkheid om gedurende de initiële looptijd van de Overeenkomst het totaal aantal aansluitingen onder de Overeenkomst jaarlijks met maximaal 10% te verminderen, gemaximeerd tot gemiddeld 5% per jaar, gerekend over de gehele initiële contractperiode. Hierbij zijn onderstaande condities van toepassing: - Het percentage van 10% jaarlijks te beëindigen aansluitingen wordt achteraf berekend. Hier geldt altijd de eerste dag van de maand van de ingangsdatum van de Overeenkomst als peildatum waarbij het totaal aantal op dat moment actieve aansluitingen (dus inclusief alle nieuw gerealiseerde aansluitingen in het voorgaande jaar) wordt gerelateerd aan het aantal beëindigde aansluitingen in het voorgaande jaar. Dit betekent dat 1 jaar na de ingangsdatum van de Overeenkomst de eerste peildatum is; - Een aansluiting betreft de volledige dienstverlening en abonnementen onder die betreffende aansluiting, mits Opdrachtgever er zelf voor kiest om hier onderscheid in te maken; - Bij beëindigen gedurende looptijd van de Overeenkomst geldt een opzegtermijn van max. 1 maand. |
| 44 | Indien Opdrachtgever gebruik maakt van de faciliteit om een aansluiting op het mobiele telecomnetwerk op te zeggen, conform de hieromtrent gestelde eis, geldt dat Opdrachtnemer volledige medewerking aan het uitporteren van het mobiele nummer verleent. Dit betekent concreet: - De medewerker die het nummer (na toestemming hiertoe vanuit Opdrachtgever) wil meenemen (bijvoorbeeld door bij Opdrachtgever uit dienst te treden) ondervindt geen belemmeringen in het meenemen; - Opdrachtnemer kan de medewerker die het nummer wil meenemen vrijblijvend een aanbod doen voor een (privé) abonnement; - Opdrachtnemer geeft het betreffende aansluitnummer per datum van opzeggen vrij t.b.v. portering naar een ander mobiel netwerk, ongeacht wie de contractant wordt (privé of zakelijk); - De procedure wordt duidelijk met de contactpersoon bij Opdrachtgever (conform het DAP) gecommuniceerd, inclusief datum van porteren; - Het nummer verdwijnt per datum van uitportering uit de database van Opdrachtgever; - Geen aanvullende randvoorwaarden zijn van toepassing; - Geen kosten worden in rekening gebracht voor alle aan de switch gerelateerde zaken. |
| Onvoldoende kwaliteit mobiele netwerk |  |
| 45 | Indien op welk moment dan ook gedurende de looptijd van de Overeenkomst blijkt dat de kwaliteit van door Opdrachtnemer geleverde individuele mobiele aansluitingen niet voldoet aan de gemaakte afspraken in de aanbestedingsdocumenten en inschrijver geen deugdelijke oplossing creëert (ter beoordeling van Opdrachtgever) staat het Opdrachtgever vrij om de betreffende aansluitingen te vervangen voor mobiele aansluitingen van een alternatieve provider. Hierbij geldt voor de Opdrachtnemer: - Er wordt volledige (administratieve) medewerking verleend; - Er wordt een opzegtermijn van maximaal 1 maand gehanteerd; Alle onderliggende aanvullende abonnementen/modules worden beëindigd per datum opzegtermijn; - De nummers van de aansluitingen worden vrijgegeven voor nummer portering naar de alternatieve provider; - Er worden geen kosten in rekening gebracht voor alle aan de switch gerelateerde zaken; - Er worden geen aanvullende randvoorwaarden gesteld; - De betreffende aansluitingen worden niet meegeteld als beëindigde aansluitingen onder de schaalbaarheid zoals in de betreffende eis weergegeven. |
| Roaming t.b.v. calamiteitenorganisatie |  |
| 46 | Indien Opdrachtnemer geen nationale roaming faciliteit biedt heeft de calamiteitenorganisatie van Opdrachtgever (gebruikersprofiel B) de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de Overeenkomst een dergelijke faciliteit af te nemen bij een derde partij (via de dual sim faciliteit) of de nummers van calamiteitenmedewerkers die onder de Overeenkomst met Opdrachtnemer vallen volledig uit te porteren naar een alternatieve oplossing van een derde partij die wel een nationale roaming faciliteit biedt. Hierbij geldt voor de Opdrachtnemer: - Er wordt volledige (administratieve) medewerking verleend; - Er wordt een opzegtermijn van maximaal 1 maand gehanteerd; - Alle onderliggende aanvullende abonnementen / modules worden beëindigd per datum opzegtermijn; - De nummers van de aansluitingen worden vrijgegeven voor nummer portering naar de alternatieve provider; - Er worden geen kosten in rekening gebracht voor alle aan de switch gerelateerde zaken; - Er worden geen aanvullende randvoorwaarden gesteld; - De betreffende aansluitingen worden niet meegeteld als beëindigde aansluitingen onder de schaalbaarheid zoals in de betreffende eis weergegeven. |
| Blokexpiratie en transitie |  |
| 47 | De looptijd van elke nieuwe aansluiting, applicatie, licentie of andersoortige dienst die gedurende de looptijd van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt gerealiseerd onder de werking van de Overeenkomst en eindigt altijd op de einddatum van de Overeenkomst. Hierbij is sprake van blokexpiratie van de Overeenkomst, dit ongeacht de datum van activatie. |
| 48 | Indien Opdrachtgever de Overeenkomst met Opdrachtnemer niet verlengt, verleent Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een transitieperiode van maximaal 12 maanden, gerekend vanaf elke expiratiedatum van de Overeenkomst (na de initiële looptijd en na eventuele verlengingen). In de transitieperiode blijven de binnen de Overeenkomst van toepassing zijnde contractuele voorwaarden ongewijzigd in stand. Opdrachtgever kan de Overeenkomst(en) binnen de transitieperiode iedere maand beëindigen met een opzegtermijn van 1 maand en tot maximaal het moment van het verlopen van de transitieperiode. |
| Tarifering centrale telefonie platform |  |
| 49 | Opdrachtnemer hanteert een zo uniform mogelijke prijsstelling. Inschrijver factureert de onderstaande kostencomponenten (indien van toepassing) en specificeert deze op de factuur: Koppeling van het centrale telefonie platform aan de Microsoft365 omgeving van Opdrachtgever (maandelijks); Koppeling(en) van het centrale telefonie platform aan het publieke telefonienetwerk (PSTN); Separate applicatie(s) t.b.v. aanvullende faciliteiten op het centrale telefonie platform (maandelijks); Calamiteitenschakeling voor inkomend vast telefonieverkeer (maandelijks); Soevereiniteit schakeling / fallback voorziening (maandelijks); Implementatie en configuratie (éénmalig); Eventueel overige aan de opdracht te relateren kosten (éénmalig of maandelijks). |
| 50 | Ten aanzien van de tarifering voor het uitbellen via de aan te sluiten telefoniedienst geldt dat een (aantoonbaar) marktconform flat fee tarief voor alle gebruikers tezamen (volledige 071 en 010 nummerplannen) wordt gehanteerd. Het ontvangen van gesprekken op de 071 en 010 nummerplannen van Opdrachtgever is altijd kosteloos. Voor gebruikers die geen gebruik maken van het centrale telefonie platform t.b.v. extern bellen worden nooit aanvullende vaste of variabele kosten voor uitbellen in rekening gebracht. |
| Tarifering mobiele telecommunicatie |  |
| 51 | Opdrachtnemer levert een flat fee abonnement structuur voor afgenomen mobiele telecommunicatiediensten. Binnen deze abonnement structuur conformeert Opdrachtnemer zich aan de onderstaande uitgangspunten (kostencomponenten) ten aanzien van tarifering: 1. Spraak en sms-verkeer (persoonsgebonden gebruik) binnen de EU en gerelateerde Europese landen vast (flat fee) bedrag per maand per individuele gebruiker met een spraakabonnement. Dit bedrag is minimaal gebaseerd op: - Onbeperkt nationaal, voicemail en Europees spraakverkeer (m.u.v. specifieke rubrieken); - Onbeperkt nationaal en Europees sms-verkeer (m.u.v. specifieke rubrieken); - Onbeperkt spraak en sms-verkeer vanuit Nederland naar Europese landen. 2. Spraak en sms-verkeer (persoonsgebonden gebruik) buiten de EU en gerelateerde Europese landen - vast tarief per seconde voor bellen en sms’en naar specifieke rubrieken en internationaal verkeer naar niet Europese landen. - Indien beschikbaar de mogelijkheid om per aansluiting aanvullende bundels of abonnementen af te nemen voor spraak en sms-verkeer vanuit niet Europese landen. Hierbij geldt dat de bundel of het abonnement een voordeliger tariefstructuur kent dan het vaste tarief per seconde en SMS. 3. Gebruik van data (organisatie databundel) binnen de EU en gerelateerde Europese landen vast (flat fee) bedrag per maand voor het volledige mobiele dataverkeer van alle onder de Overeenkomst actieve aansluitingen. Hierbij gelden onderstaande kenmerken: - Gebaseerd op een organisatie databundel; - Hoeveelheid data bedraagt initieel bij aanvang van de Overeenkomst minimaal 10.000Gb (10Tb) per maand; - In te zetten ongeacht het toepassingsgebied; - Individueel SMS bericht aan een aansluiting binnen de Overeenkomst indien een bepaalde hoeveelheid data op de betreffende aansluiting is verbruikt (voorbeeld 80% van 10Gb); - Mogelijkheid om een grenswaarde in te stellen waarbij de datasnelheid op individueel aansluitniveau wordt beperkt bij het overschrijden van de grenswaarde of beheersing van individueel dataverbruik conform een vooraf afgesproken procedure; - Geen afsluiting van de organisatie databundel als geheel of beperking van snelheid bij overschrijding van de beschikbare data binnen de organisatie databundel zelf; - Van toepassing voor dataverbruik in zowel Nederland als EU-landen; 4. Gebruik van data (persoonsgebonden) buiten de EU en gerelateerde Europese landen - Vast tarief per Mb voor internationaal datagebruik dat niet valt onder de organisatie databundel (tarief is variabel en afhankelijk van het land waar de data wordt gebruikt). - Mogelijkheid om per aansluiting aanvullende bundels of abonnementen af te nemen voor dataverkeer vanuit niet EU-landen. Hierbij geldt dat de bundel of het abonnement een voordeliger tariefstructuur kent dan het vaste tarief per Mb. |
| 52 | De omvang van de organisatie databundel (kostencomponent 3) wordt periodiek (minimaal 4x per jaar) getoetst door Opdrachtnemer en besproken tijdens het operationeel overleg. Hierbij geldt het volgende: - Door Opdrachtnemer worden geen additionele kosten achteraf in rekening gebracht (bij meerverbruik, tot maximaal 25%) of kosten worden terugbetaald (bij minderverbruik) over de voorgaande periode; - Indien de organisatie databundel te hoog is zal geen wijziging in de data omvang plaatsvinden (tenzij de organisatie databundel afwijkt van de initiële omvang); - Indien de organisatie databundel te laag is zal de data omvang in onderling overleg worden verhoogd. Hierbij geldt dat indien er sprake is van een prijsstijging de prijs maximaal lineair stijgt vergeleken met de toename van de data omvang. NB: Het staat Opdrachtnemer vrij om de toetsing frequenter uit te voeren en bij afwijkingen Opdrachtgever vroegtijdig te informeren en voorstellen voor aanpassing te doen. |
| Proof of Concept |  |
| 53 | Voorafgaand aan de definitieve gunning van de opdracht vindt een PoC plaats. De PoC wordt na het voornemen tot gunnen van de opdracht aan Opdrachtnemer gezamenlijk door Opdrachtgever en Opdrachtnemer uitgevoerd. In de PoC dient door Opdrachtnemer aangetoond te worden dat: - De inrichting van gebruikersomgeving van het centrale telefonieplatform volledig foutloos functioneert; - De inrichting van de beheeromgeving voor de Opdrachtgever, voor de mobiele en centrale telefonie omgeving, volledig foutloos functioneert; - De werking van alle gebruikersprofielen voldoet aan alle gestelde eisen in het PvE. |
| 54 | Voor het uitvoeren van de PoC wordt gebruik gemaakt van een PoC matrix die gezamenlijk door Opdrachtgever en Opdrachtnemer (als penvoerder) wordt opgesteld. In de PoC matrix staat beschreven welke elementen van het centrale telefonie platform en de mobiele telecommunicatiedienst worden getoetst en aan welke criteria deze dienen te voldoen. Gedurende de PoC periode worden de componenten/diensten zoals opgenomen in bijlage E door Opdrachtgever getoetst. |
| 55 | Indien in de PoC blijkt dat de door Inschrijver aangeboden additionele applicatie ten behoeve van gebruikersprofiel D niet door de toets komt biedt Inschrijver een tweede alternatief dat tevens aan de gestelde minimale functionele eisen, zoals weergegeven in bijlage, B voldoet. |
| Vernieuwing |  |
| 56 | Opdrachtnemer levert binnen de Overeenkomst met Opdrachtgever een innovatie op technologie clausule (ITC). Met deze ITC-clausule is voor Opdrachtgever geborgd dat gedurende de looptijd van de Overeenkomst wijzigingen doorgevoerd kunnen worden zodanig dat Opdrachtgever steeds een actueel centraal telefonie platform inzet en invulling kan worden gegeven aan eventuele toekomstige behoeften. Onderdeel van de ITC-clausule is de voorwaarde dat wijzigingen binnen de bestaande voorwaarden en condities van de Overeenkomst doorgevoerd kunnen worden zonder dat hiervoor een wezenlijke wijziging in de dienstverlening plaatsvindt. |

# Categorie 8: Implementatie

| Nr. | Beschrijving |
| --- | --- |
| Implementatie |  |
| 57 | De realisatie van het centrale telefonie platform verloopt projectmatig. Hierbij geldt het volgende: Er wordt gewerkt conform een opgesteld (beknopt) projectplan. Opdrachtnemer is hierbij penvoerder. Er wordt gebruik gemaakt van een gangbare en voor beide partijen acceptabele projectmethodiek. In het projectplan is een vooraf overeengekomen planning met duidelijke fasering opgenomen. Duidelijke mijlpalen zijn benoemd. |

| 58 | Opdrachtnemer levert ten behoeve van de implementatie en realisatie een projectleider (en vergelijkbare vervanger) die voldoet aan onderstaande: Voldoende mandaat binnen de organisatie van Opdrachtnemer; Primaire aanspreekpunt voor Opdrachtgever gedurende het volledige (implementatie) traject en de daaruit vloeiende werkzaamheden. Beschikbaar voor Opdrachtgever tijdens de nummerportering en livegang. |
| --- | --- |
| 59 | Met betrekking tot portering van telefoonnummers geldt het volgende: Het huidige nummerplan (waaronder nummerblokken) van Opdrachtgever wordt, in het geval er sprake is van netwerkmigratie, behouden en geporteerd naar het door Opdrachtnemer aangeboden netwerk. Opdrachtnemer legt voorafgaand aan het eventuele moment van portering van telefoonnummers ter goedkeuring een volledig overzicht van alle te porteren telefoonnummers op aan Opdrachtgever en garandeert daarbij dat geen nummers van Opdrachtgever anders dan de te porteren nummers worden overgezet naar het door hem aangeboden netwerk. De uitvoering van de portering van het vaste nummerplan vindt op 1 vast moment plaats en de portering van de mobiele nummers batchgewijs binnen maximaal 3 dagen. |
| Adoptie en training |  |
| 60 | Opdrachtnemer ondersteunt Opdrachtgever bij de ingebruikname van het centrale telefonie platform. In dit kader realiseert Opdrachtnemer: Nederlandstalige gebruikershandleidingen en/of quick reference cards met heldere uitleg over het gebruik (alle gebruikersprofielen); Training voor het gebruik van de aangeboden belgroepsfaciliteit (gebruikersprofielen B, C en D , D en E); Training voor beheerders. 1 dagdeel begeleiding op werkvloer bij livegang van aangeboden derden applicaties (zoals de applicaties die ten behoeve van gebruikersprofielen is aangeboden). |
| Uitrol simkaarten |  |
| 61 | Indien voor Opdrachtgever een simkaartwissel dient te worden uitgevoerd levert Opdrachtnemer een aanvullende uitrolservice. Onderdeel van de uitrolservice is minimaal: Projectmatige aanpak en voorbereiding van de simkaarten (sim en medewerker); Registratie van simkaarten en aanvullende gegevens in de beheerportal; Aanwezigheid tijdens de portering op minimaal 4 locaties voor de uitgifte van de simkaarten; Ondersteuning van de medewerker bij de simkaartwissel en eventuele vragen; Aanvullende toelichting bij de belgroep faciliteit voor medewerkers met gebruikersprofielen B, C en D (bij voorkeur te combineren bij de adoptie zoals bedoeld in eis 60. De afname van de uitrolservice is voor Opdrachtgever optioneel. De exacte dienstverlening wordt tijdens de implementatiefase van het centrale telefonie platform afgestemd. |

# Bijlage A - Gebruikersprofielen

Binnen het Centrale telefonie platform van Opdrachtgever zijn de onderstaande gebruikersprofielen van toepassing:

A: Medewerker regulier

B: Medewerker piket

C1: Medewerker regulier + Teams

C2: Medewerker belgroep regulier

C3: Medewerker belgroep uitgebreid

D: Medewerker belgroep +

| Nummer faciliteit medewerker | Profiel A | Profiel B | Profiel C1 | Profiel C2 | Profiel C3 | Profiel D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Persoonlijk vast (071/010) nummer |  |  | x | x | x | x |
| Persoonlijk 06-nummer (smartphone) | x | x | x | x | x | x |
| Groepsnummer piket (buiten Teams) |  | x |  |  |  |  |
| Groepsnummer regulier (via Teams) |  |  |  | x | x |  |
| Groepsnummer uitgebreid |  |  |  |  | x | x |
| Groepsnummer met applicatie (zie bijlage B) |  |  |  |  |  | x |

Opdrachtgever kent onderstaande groepen / groepsnummers (van toepassing vanaf profiel B):

| Naam | Profiel | Aantal deelnemers |
| --- | --- | --- |
| Receptie HHR | D | 23 |
| Receptie HHSK | D |  |
| KCT HHR | D | 4 |
| Servicepunt HHR | C3 | 15 |
| Centrale Proceskamer HHR | C2 | 9 |
| Peilbeheer HHR | C2 | 12 |
| Salarisadministratie HHR | C2 | 3 |
| Aquademie HHR | C2 | 6 |
| Centrale Regiekamer Kralingseveer HHSK | B | 24 |
| Administratie Financiën HHSK | C3 | 14 |
| Administratie V&H HHSK | C2 | 5 |
| Wacht/piketdiensten HHR * | B | 28 |
| Wacht/piketdiensten HHSK * | B | 140 |

* Er zijn in totaal 24 Wacht/piketdiensten actief. 5 voor HHR en 19 voor HHSK

## Bijlage B – Functionaliteiten gebruikersprofiel D

Ten behoeve van gebruikersprofiel D dienen binnen het centrale telefonie platform onderstaande functionaliteiten geboden te worden. Opdrachtgever voorziet hier een additionele applicatie. Indien deze wordt geboden dient deze te voldoen aan de gestelde eisen, o.a. geformuleerd onder eis 2.

Rapportages (conform nr. 20):

## Bijlage C – Gegevensbescherming en informatiebeveiliging

Conform eisen 30 (algemeen) en 25 (self service portal) dient Opdrachtnemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst volledig te voldoen aan geldende landelijke en Europese wet- en regelgeving ten aanzien van gegevensbescherming en informatiebeveiliging en zich hierbij te conformeren aan:

- De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) m.b.t. bescherming (persoons)gegevens;

- Opslag en verwerking van gegevens in de EU of EER;

- Het opvolgen en implementeren van relevante wetswijzigingen op functioneel, beveiligings- en/of technisch niveau vanaf de ingangsdatum daarvan;

- De meldingsplicht inzake incidenten die mogelijk de kerntaak van Opdrachtgever kunnen raken (bijvoorbeeld datalekken of fysieke beveiligingsincidenten zoals koperdiefstal);

- Het kosteloos exporteren en aantoonbaar vernietigen van alle gegevens van Opdrachtgever na beëindiging van de Overeenkomst;

- Het versleuteld opslaan van wachtwoorden en overige inloginformatie, conform geldende beveiligingsstandaarden;

- Minimaal onderstaande onderdelen vanuit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO):

  - De leiding van de organisatie van Opdrachtnemer heeft vastgelegd wat de verantwoordelijkheden en rollen zijn op het gebied van informatiebeveiliging binnen haar organisatie;

  - Er zijn maatregelen getroffen die onbedoelde of ongeautoriseerde toegang tot bedrijfsmiddelen waarnemen of voorkomen;

  - Alle medewerkers (intern en extern) van Opdrachtnemer zijn bij hun aanstelling of functiewisseling gewezen op hun verantwoordelijkheden ten aanzien van informatiebeveiliging en privacy. De voor hen geldende regelingen en instructies ten aanzien van informatiebeveiliging en privacy zijn eenvoudig toegankelijk;

  - Alle medewerkers van Opdrachtnemer hebben de verantwoordelijkheid bedrijfsinformatie te beschermen. Iedereen kent de regels en verplichtingen met betrekking tot informatie-

beveiliging en privacy en daar waar relevant de speciale eisen voor gerubriceerde omgevingen;

  - Alleen bevoegd personeel van Opdrachtnemer heeft toegang tot systeemhulpmiddelen;

  - Het gebruik van systeemhulpmiddelen wordt gelogd. De legging is een halfjaar beschikbaar voor onderzoek en hulpmiddelen;

  - De organisatie van Opdrachtnemer heeft privacy beleid en procedures ontwikkeld en vastgesteld, waarin de verantwoordelijkheid is vastgelegd op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt, invulling wordt gegeven aan de wettelijke beginselen en hoe in een cyclisch proces wordt vastgelegd op welke wijze transparant aan de wet- en regelgeving wordt voldaan en afwijkingen worden opgelost;

  - Opdrachtnemer is ISO27001 gecertificeerd of kan op verzoek van Opdrachtgever een TPM (SOC2, ISAE 3400 type 2 of ISAE 3402 type 2) verklaring overleggen (in de toelichting dient aangeven te worden welke en dienen certificaten/verklaringen overlegd te worden);

  - Opdrachtnemer verifieert software van derden die wordt opgenomen in de software van de Opdrachtnemer op de aanwezigheid van kwaadaardige code, voor elke versie die wordt opgenomen in de software;

  - Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor inbreuk op rechten van derden wanneer software van derden wordt opgenomen in de software van Opdrachtnemer;

- ISO Assurance & Certificering: Naast een ISO 27001-certificaat dient de Opdrachtnemer jaarlijks een ISAE 3402 type II of SOC2 type II verklaring te overleggen.

- DPA & Subprocessors: Verplichting tot een Data Processing Agreement (verwerkersovereenkomst) conform art. 28 AVG. Nieuwe subprocessors moeten minimaal 30 dagen vooraf schriftelijk worden gemeld ter goedkeuring (ketenbeveiliging).

- MFA & RBAC: Multi-Factor Authentication (MFA) is verplicht voor álle beheer- en serviceaccounts (zowel voor de portal als API-toegang). Toegang geschiedt op basis van Role Based Access Control (RBAC) en 'least-privilege'.

- Datalekmelding: Melding aan Opdrachtgever geschiedt onverwijld en uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking, gevolgd door een impactanalyse en concreet mitigatieplan.

- Logging & Retentie: Auditlogs moeten onveranderbaar zijn (write-once), voorzien van NTP-tijdsynchronisatie en een retentieperiode hebben van minimaal 12 maanden. Opdrachtgever behoudt het recht om deze logs in te zien of te auditen.

- SIM/Portering Security: Vanwege het risico op SIM-swap fraude is strikte verificatie en auditable autorisatie (bijv. 2-staps goedkeuring of workflow) verplicht voor nummerporteringen, PUK-opvragingen en SIM-wissels.

- Encryptie At-Rest: Gevoelige persoonsgegevens (zoals verkeersgegevens en metadata) moeten at-rest versleuteld zijn met minimaal AES-256 of equivalent; het sleutelbeheer moet gedocumenteerd zijn.

- Kwetsbaarheidsbeheer: De leverancier moet periodiek (minimaal jaarlijks) eigen pen-tests en kwetsbaarheidsscans uitvoeren op de portalen en infrastructuur en de samenvatting van resultaten met ons delen.

- De door het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) gestelde beveiligingsrichtlijnen en standaarden, waaronder ten minste:

  - NCSC-ICT Deel 1 & 2 - Beveiligingsrichtlijn webapplicaties;

  - ICT-beveiligingsrichtlijnen voor Transport Layer Security (TLS);

  - Veilig beheer certificaten (indien van toepassing);

- Het door Opdrachtgever (laten) uitvoeren van penetratietests (PEN-tests). Opdrachtnemer wordt hierbij altijd vooraf geïnformeerd. Indien nodig kan overleg plaatsvinden over de inhoud van de test.

Aanvullend aan de algemene eisen betreffende gegevensbescherming en beveiliging gelden de onderstaande eisen met betrekking tot de beveiliging van de self service portal(s):

- Alleen toegankelijk via HTTPS met de laatste of voorlaatste versie van TLS (op dit moment 1.2 of 1.3);

- Dwingt HTTPS af door middel van HTTP Strict Transport Security (HSTS, RFC 6797);

- Voldoet aan de ICT Beveiligingsrichtlijnen voor transport layer security van het NCSC;

- Toegang door middel van twee-factor authenticatie is mogelijk;

- Wijziging van standaardwachtwoorden wordt voor het eerste gebruik afgedwongen;

- Instelbaar en afdwingbaar wachtwoordbeleid, ten minste wachtwoordlengte (minimaal 8 en bij voorkeur 12 tekens) en afdwingen van cijfers, hoofdletters, kleine letters en overige tekens;

- Bij een niet geslaagde inlogpoging wordt geen reden aangegeven (dus niet of gebruikersnaam of wachtwoord onjuist);

- Na een instelbaar aantal foutieve inlogpogingen wordt het account automatisch geblokkeerd. Of na een foutieve inlogpoging is er een wachtperiode van ten minste 2 seconden die na elke volgende foutieve inlogpoging ten minste wordt verdubbeld;

- Wachtwoorden worden als salted hash opgeslagen (niet cleartext);

- Wachtwoorden moeten door de gebruiker na een in te stellen periode worden vervangen door een nieuw wachtwoord. Hergebruik van wachtwoorden is niet toegestaan;

- Bij het inloggen is het wachtwoord niet zichtbaar (ook niet teken voor teken voor korte tijd);

- Sessies kunnen automatisch worden afgesloten na een vooraf overeengekomen periode van inactiviteit;

- Autorisatie van gebruikers is op basis van rollen in te stellen (RBAC, Role Based Access Control);

- Een rol voor de autorisatie in het systeem kan aan meerdere gebruikers worden toegekend en een gebruiker kan meerdere rollen hebben;

- Rollen kunnen door beheerders worden aangemaakt en de autorisaties van rollen kunnen door beheerders worden aangepast;

- Via een rapportage is op te maken welke rollen aan welke gebruikers zijn toegekend;

- Een logregel bevat minimaal de gebeurtenis; de benodigde informatie die nodig is om het incident met hoge mate van zekerheid te herleiden tot een natuurlijk persoon; het gebruikte apparaat; het resultaat van de handeling; een datum en tijdstip van de gebeurtenis.

## Bijlage D – Requirements functioneel beheer mobiele telecommunicatiediensten

Beheerders van Opdrachtgever voeren het eerste lijns functioneel beheer betreffende de mobiele telecommunicatiedienst. In dit kader dienen zij conform hetgeen gesteld is in eis 25 minimaal de beschikking te hebben over onderstaande faciliteiten:

- Toegang tot de mobiele telecommunicatie beheeromgeving via een webbased beheerportal (self service portal);

- Zoekfunctie met mogelijkheid om te zoeken op minimaal gebruikersnaam, telefoonnummer, SIM-kaart nummer);

- Aanmaken/wijzigen en verwijderen van gebruikers en objecten;

- Activeren van een lege eSIM-kaart of fysieke SIM-kaart (koppelen aan mobiel nummer) en activeren van abonnement;

- Koppelen van een bestaand 06 of 097 nummer aan een gebruiker of object;

- Het type abonnement dat gewenst is kan geselecteerd worden en blijft inzichtelijk in de portal;

- Restricties instellen (waaronder instellen van een datalimiet met terug schakeling snelheid bij overschrijding) of een procedure waarbij beheersing van dataverbruik centraal staat;

- Verkeersklassen configureren (waaronder activeren of blokkeren data buiten de EU;

- Vervangen, activeren resetten en blokkeren SIM-kaart;

- Beëindigen abonnement;

- Opvragen PUK code van de SIM-kaart;

- Vaste doorschakeling mobiel nummer naar een willekeurig ander nummer configureren;

- Manipuleren uitgaande nummer naar persoonlijk vast nummer of organisatie nummer (indien mogelijk) informatie (bij voorkeur, niet vereist);

- Opvragen status lopende aanvragen en mutaties;

- Nummer uitporteren / vrijgeven t.b.v. een eigen abonnement van een gebruiker (bijv. bij uit dienst);

- Opvragen verbruik over verschillende tijdsvakken, totaal- en per medewerker;

- Aanmaken nieuwe beheerder en toewijzen specifieke autorisaties;

- Exportmogelijkheid (CSV en/of Excel) betreffende aansluitingen, (kosten)rapportages, incl. kostenplaatsen;

- Koppelen van een aansluiting / gebruiker / SIM-kaart aan één of meerdere kostenplaats(en) t.b.v. eigen administratie*;

- Inzicht actuele en historische (netwerk) storingen en gepland onderhoud (inzicht via een separate webpagina is tevens toegestaan);

- Aanmaken, configureren en beheren van mobiele groepsnummers (mag via een separate portal);

- Mogelijkheid om een (zakelijke) chat te starten waarbij direct doorverbonden wordt naar een medewerker.

* De beheerportal heeft een faciliteit waarbij het mogelijk is om één of meerdere kostenplaats(en) of vrij tekstvelden en de koppeling tussen kostenplaats en aansluiting / gebruiker / SIM-kaart te uploaden in de beheerportal. Indien deze faciliteit niet beschikbaar is zal Opdrachtnemer de koppeling zelf in de portal verwerken. Opdrachtgever levert hiertoe een lijst met de van toepassing zijnde koppelingen aan.

## Bijlage E – Requirements functioneel beheer aanvullende applicaties centrale telefonie platform

Beheerders van Opdrachtgever voeren het eerste lijns beheer betreffende het centrale telefonie platform. In dit kader dienen zij conform hetgeen gesteld is in eis 25 minimaal de beschikking te hebben over onderstaande faciliteiten voor additioneel geleverde applicaties*:

- Toegang tot de reguliere functioneel beheeromgeving van alle additionele applicaties op basis van een webbased beheerportal (self service portal);

- Inzage in de volledige configuratie (t.b.v. regiefunctie)

- Doorvoeren van (kleine) aanpassingen in de configuratie (zoals aanpassen van groepsnummers, wijziging van meldteksten en routeringen, aanpassen van call flows);

- Toegang tot logging, rapportages en monitoring;

- Beschrijving hoe spoedwijzigingen en incidenten worden afgehandeld (DAP).

* Functioneel beheer op de Teams omgeving geschiedt in de Microsoft admin portal. Van Opdrachtnemer wordt kennis van deze portal verwacht zodat deze op verzoek kan ondersteunen in het beheer.

## Bijlage F – Toets criteria Proof of Concept (PoC)

Opdrachtgever zal als onderdeel van het gunningsproces een PoC uitvoeren. Hiervoor wordt een PoC matrix opgesteld in de periode tussen het voornemen tot gunnen van de opdracht en definitieve gunning van de opdracht. In de PoC zullen onderstaande elementen worden getoetst (theoretisch en in praktijk):

- Centrale telefonie platform

- Aanvullende applicatie gebruikersprofiel D

- Webbased beheer portal

- Centrale telefonie platform (theoretische toets d.m.v. een toelichting door inschrijver, evt. i.c.m. referent)

- de gewenste situatie zoals door opdrachtgever geformuleerd is in de praktijk te realiseren

  - toelichting opzet functioneel ontwerp

  - toelichting configuratie gebruikersprofielen (zie voor profielen C3 en D ook toets 2);

- de calamiteiten schakeling kan zodanig worden ingezet dat de telefonische bereikbaarheid binnen het gestelde tijdspad is geborgd.

- de soevereiniteit schakeling kan worden ingezet op het moment dat het centrale telefonie platform (o.b.v. Microsoft Teams) niet langer kan worden ingezet.

- Aanvullende applicatie gebruikersprofielen C3 en D (demo en knoppentoets)

Inschrijver geeft een inhoudelijke demo van de oplossing / applicatie(s) t.b.v. gebruikersprofielen C3 en D. Minimaal alle door Opdrachtgever geëiste functionaliteiten zoals weergegeven in bijlage B worden in de demo aangetoond.  Aanvullend kunnen een aantal gebruikers van gebruikersprofiel D zelf ‘aan de knoppen’ om te beoordelen of voldoende aansluiting worden gevonden op het aspect gebruikerstevredenheid. Opdrachtgever beoordeelt de gebruikerstevredenheid op basis van onderstaande criteria:

- Intuïtief voor gebruikers

- Eenvoudig in gebruik

- Voldoet aan de gestelde eisen, waaronder de gevraagde rapportages (knock-out)

- Sluit aan op de aanvullende wensen (wens, geen knock-out)

Indien de applicatie onvoldoende aansluit stelt Inschrijver conform de gestelde eis een alternatief beschikbaar die vervolgens wordt getoetst.

- Webbased beheerportal (demo)

Inschrijver geeft een inhoudelijke demo van de webbased beheerportal en alle functionaliteit. Minimaal alle door Opdrachtgever geëiste functionaliteiten en rapportages moeten in de demo aangetoond worden.