Bijlage 10

Programma van eisen levering wegenzout en pekelwater. Kenmerk 017-2026

Opdrachtgever: 	Gemeente ’s-Hertogenbosch

Datum: 			07-07-2026

Kenmerk: 		017-2026

Versie: 			1.0

Status: 			definitief

Omschrijving opdracht;

De gemeente ’s-Hertogenbosch wil via deze aanbestedingsprocedure de levering van wegenzout en pekelwater organiseren. Het dooi-middel wordt geleverd op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding.

De gemeente wil dit bereiken door het aangaan van een raamovereenkomst. Daarnaast wil de gemeente de levering zekerstellen.

Om deze reden worden in de aanbesteding en in de raamovereenkomst voorwaarden opgenomen.

Algemene bepalingen;

Soorten zout

De voor deze opdracht in te zetten zout is wegenzout conform de Standaard RAW Bepalingen 2025 van de CROW:

- 50.46.01 Wegenzout, dooimiddel vast

- Wegenzout voldoet aan NEN-EN 16811-1, met inachtneming van NTA 8900.

Eisen ten aanzien van wegenzout, dooimiddel vast:

- het gehalte NaCl, bepaald overeenkomstig EuSalt/AS 016-2005, dient ten minste 96,0 massaprocenten te bedragen;

- het gehalte H2O, bepaald overeenkomstig ISO 2483, mag max. 3,5 massaprocenten bedragen;

- het gehalte onoplosbare delen, bepaald overeenkomstig ISO 2479, mag maximaal 2,0 massaprocent bedragen;

- het gehalte in water oplosbare zouten, anders dan NaCL, zijnde de restwaarde na aftrekken van de som van de volgens de vorige leden bepaalde massaprocenten, mag maximaal 2 massaprocent bedragen;

- wegenzout mag maximaal 3,0 mg/kg Arseen, 0,9 mg/kg Barium, 0,1 mg/kg Cadmium, 0,4 mg/kg Chroom, 0,8 mg/kg Kobalt, 2,0 mg/kg Koper, 0,1 mg/kg Kwik, 3,0 mg/kg Lood, 64 mg/kg Molybdeen, 1,8 mg/kg Nikkel en/of 1,5 mg/kg Zink, bepaald overeenkomstig EuSalt/AS 015-2007 opgelost in water pH4, bevatten;

- wegenzout mag maximaal 0,1 mg/kg Kwik, bepaald overeenkomstig Euro Chlor Analytical 7 opgelost in water pH4, bevatten;

- aan wegenzout dient antiklontermiddel toegevoegd te zijn als Na4Fe(CN)6 en/of K4Fe(CN)6, met een concentratie van 40-100 mg/kg, uitgedrukt als Fe(CN)6, of een gelijkwaardig cyanide-vrij antiklontermiddel;

- de zeeffractie van wegenzout kleiner dan 0,16 mm mag ten hoogste 8 massaprocenten bedragen. De zeeffractie groter dan of gelijk aan 5 mm mag ten hoogste 2 massaprocenten bedragen. Langwerpige bestanddelen die door de zeef van 5 mm vallen, mogen niet groter zijn dan 8 mm. Een en ander te bepalen door een zeefanalyse overeenkomstig NEN-EN 933-1 met gebruikmaking van zeven overeenkomstig NEN 2560.

- 50.46.02 Wegenzout, dooimiddel vloeibaar

- De natte component van wegenzout is, ter keuze van de aannemer, een oplossing in water van 20 tot 23% (m/m) NaCl, of 18% (m/m) MgCl, of 33% (m/m) CaCl2, of 16% (m/m) CaCl2.

- Het gehalte aan Arseen, Cadmium, Chroom, Kobalt, Koper, Kwik, Lood, Nikkel en Zink, gerekend in percentage vaste stof, voldoet aan NTA 8900.

- Vloeibaar dooimiddel bevat ten hoogste 400 mg/kg Barium, gerekend in percentage vaste stof.

- Het percentage vaste stof van Barium, opgelost in water met pH 4, is bepaald overeenkomstig EuSalt/AS 015-2015.

De mogelijkheid bestaat dat de gemeente in de toekomst (tevens) andere dooimiddelen in gaat zetten. De gemeente zal hiervoor in overleg treden met de opdrachtnemer zonder dat zij verplicht is deze andere dooimiddelen bij de opdrachtnemer af te nemen.

Perioden en leveringen;

In de raamovereenkomst wordt er onderscheid gemaakt tussen de zomer- en winterleveringen. Bestellingen voor de zomerleveringen vinden plaats in het zomerseizoen dat loopt van 16 april tot en met 14 oktober. Winterleveringen vinden plaats in het winterseizoen, dat loopt van 15 oktober tot en met 15 april in het daarop volgende jaar.

Voor de bepaling of het zomer- dan wel het wintertarief van toepassing is, wordt uitgegaan van het bestelmoment.

Wanneer de gemeente winterleveringen vraagt, behandelt opdrachtnemer de gemeente als “bevoorrecht afnemer”. Dit betekent dat er door de opdrachtnemer in het winterseizoen de hoogst mogelijke prioriteit wordt gegeven aan het binnen de overeengekomen levertermijnen verzorgen van de leveringen. De zomerlevering van strooizout wordt uiterlijk 1 oktober van het betreffende contractjaar afgeleverd.

Gunningscriteria;

Indien een inschrijving voldoet aan de gestelde selectiecriteria, wordt de inschrijving beoordeeld op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding. De beoordeling vindt plaats ten aanzien van het onderdeel prijs en het onderdeel “Zero emissie materieel”. Er worden drie prijzen gevraagd. Prijs per ton voor de zomerleveringen, een prijs per ton voor de winterleveringen en een prijs per ton voor het Natrium Chloride pekelwater vlg. EN 16811-1 o.b.v. fictieve hoeveelheden.

Hiervoor dient het inschrijfbiljet dat als bijlage 8 is bijgevoegd volledig ingevuld te worden.

De gunningscriteria zijn bijgevoegd als bijlage 5.

Besteleenheden;

Het strooizout wordt zo veel mogelijk in veelvouden van ca. 30 ton afgeroepen (volle vracht).

Verplichtingen gemeente en opdrachtnemer;

Tonnages

De gemeente zal per contractjaar de bestaande opslagcapaciteit tot een maximum vullen. Afhankelijk van de voorafgaande winter is dit een hoger of een lager tonnage. De gemeente garandeert geen jaarlijkse afname.

In bijlage 8 zijn de fictieve hoeveelheden opgenomen wat het gemiddelde verbruik van de laatste 4 jaren is geweest. Aan deze hoeveelheden kunnen geen rechten worden ontleend.

De levering van wegenzout voor de zomerlevering van 2026 bedraagt ca. 500 ton. De opdrachtnemer garandeert de zomerlevering tot genoemde hoeveelheid.

Levertermijnen;

Afroepen van zout in het winterseizoen wordt in overleg maar binnen 36 klokuren op de door de gemeente bepaalde loslocatie afgeleverd. Voor het afroepen van het pekelwater is dit 96 klokuren. De levertijd van de zomerbestelling vindt vóór 1 juni van het betreffende contractjaar plaats en in een aaneengesloten termijn. Uitzondering hierop is 2026, dit vindt plaats na de definitieve gunning.

Leveringswijze;

Elke levering gaat vergezeld van een afleverbon in tweevoud, waarop minimaal de

volgende informatie wordt vermeld:

- kenmerk van de raamovereenkomst;

- datum en kenmerk van de bestelling;

- leveringsdatum;

- losplaats;

- naam producent;

- partijnummer of omschrijving van herkomst;

- naam leverancier;

- specificatie van de leveringshoeveelheid dooimiddel overeenkomstig de weegbonnen, inclusief een kopie van de weegbonnen.

Beide afleverbonnen worden, na goedkeuring door een door de gemeente aangewezen persoon of diens vervanger voor akkoord ondertekend. De ene pakbon wordt door de opdrachtnemer retour genomen en de andere blijft bij de gemeente.

Bij elke levering wordt de pakbon vergezeld van een weegbon of een meetrapport. Op dit document wordt tweemaal het gewicht van het vervoermiddel vermeld waarmee het zout is geleverd: één gewicht van voor het laden en één gewicht van na het laden. De weegbrug moet voorzien zijn van een:

- geldig kalibratiecertificaat, afgegeven door een daarvoor certificerende instantie, welke in ieder geval is erkend door een nationale accreditatie instelling;

of

- een inspectierapport van een op de naleving van de ijk-wet toezichthoudende instantie.

Met de eerste levering van het dooimiddel wordt er een gewaarmerkt afschrift van dit certificaat of inspectierapport aan de gemeente verstrekt. Bij deze eerste levering is ook daadwerkelijk gebruik gemaakt van deze betreffende weegbrug. De documenten mogen niet ouder zijn dan 3 jaar. Op de weegbonnen wordt minimaal vermeld:

- het bruto, tarra en netto weegresultaat;

- datum en tijdstip van de weging;

- kenteken van het vervoermiddel;

- plaats van levering.

De weegcapaciteit van de weegbrug moet zodanig zijn dat het vervoermiddel in één keer gewogen kan worden. Afzonderlijke weging van voor- en achterassen is niet toegestaan. In geval van levering van dooimiddel per vaartuig wordt in nader overleg tussen gemeente en opdrachtnemer de wijze van hoeveelheidbepaling vastgesteld.

Leveringscondities;

Alle levering geschieden Delivery Duty Paid (Incoterms) op gemeentewerf de Maashoeve, Belgeren 10 te ’s-Hertogenbosch;

De gemeente zorgt ervoor dat de plaats van aflevering voor de opdrachtnemer bereikbaar en toegankelijk is. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de volgende openingstijden:

- zomerseizoen (16 april – 14 oktober): maandag t/m vrijdag van 7:30 uur tot 16:00 uur;

- winterseizoen (15 oktober – 15 april): maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 16:30 uur;

Levering buiten de openingstijden kunnen enkel na overleg en met goedkeuring van de gemeente plaatsvinden.

Kwaliteitseisen wegenzout;

Algemene eisen die worden gesteld aan het wegenzout:

- het wegenzout mag niet klonteren;

- het wegenzout mag tijdens het strooien niet (makkelijk) verwaaien;

- het wegenzout dient tijdens strooiwerkzaamheden een goed strooipatroon te leveren bij een gebruikelijke snelheid van een strooivoertuig en –schotel;

- het wegenzout dient tijdens strooiwerkzaamheden een goede toevoer in het strooivoertuig te hebben;

- het te leveren wegenzout dient geschikt te zijn om droog en nat te strooien;

De opdrachtnemer dient de kwaliteit van het dooimiddel aan te tonen door productspecificaties en een omschrijving van de herkomst bij de inschrijving bij te voegen. De kwaliteit van het dooimiddel moet van een dusdanig niveau zijn dat eigenschappen van het dooimiddel nooit een belemmering in het normaal gebruik vormen.

Bestellingen;

Bestellingen door de gemeente van wegenzout vinden schriftelijk en meestal per e-mail plaats. Na een bestelling stuurt opdrachtnemer te allen tijde binnen een halve werkdag een ontvangstbevestiging per e-mail retour. Deze ontvangstbevestiging bevat de totaalprijs, leverhoeveelheid, leverdatum, loslocatie en het verwachte tijdstip van leveren.

In perioden van aanhoudende gladheid en extreme winterse omstandigheden mag de gemeente ook telefonisch bestellingen plaatsen. Een telefonische bestelling kan uitsluitend worden verstrekt door een bij de opdrachtnemer bekende contactpersoon van de gemeente. Ook in dit geval zal de opdrachtnemer binnen een halve werkdag per e-mail een ontvangstbevestiging retour sturen met de totaalprijs, leverhoeveelheid, leverdatum, loslocatie en het verwachte tijdstip van leveren.

Opdrachtnemer draagt zorg voor één centraal telefoonnummer waar gedurende het winterseizoen 24 uur per dag, zeven dagen per week door gemeente bestellingen kunnen worden geplaatst.

Communicatie;

Er is een vaste contactpersoon binnen de organisatie die het aanspreekpunt is voor de gemeente. Deze contactpersoon is beslissingsbevoegd ten aanzien van zijn taken en verantwoordelijkheden.

Er vindt jaarlijks in januari overleg plaats tussen de gemeente en opdrachtnemer, waarbij de uitvoering van de overeenkomst wordt geëvalueerd. Wanneer een van de partijen dit wenselijk acht, vindt er vaker – al dan niet structureel – overleg plaats.

Ingangscontrole;

De gemeente behoudt zich het recht voor om, al dan niet aangekondigd, een of meerdere ingangs-controles door een onafhankelijke partij uit te laten voeren. De opdrachtnemer verleent onvoorwaardelijk en zonder meerkosten in rekening te brengen zijn medewerking hieraan. De kosten voor deze controle zijn voor rekening van de gemeente. Wanneer echter blijkt dat het geleverde zout niet aan de gestelde eisen voldoet, draagt opdrachtnemer er zorg voor dat de geleverde partij, tenzij anders overeengekomen, binnen 24 uur is vervangen door een partij van dezelfde omvang die wel aan de gestelde eisen voldoet. Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van opdrachtnemer inclusief de kosten voor een nieuwe test. De nieuwe test wordt door de opdrachtnemer in opdracht gegeven bij dezelfde partij als die de eerste keuring heeft uitgevoerd.

Boete;

In geval de leverancier – al dan niet van rechtswege – in verzuim is, is de leverancier aansprakelijk voor alle schade die door de gemeente wordt geleden voortvloeiende uit de uitvoering van de werkzaamheden, ingevolge deze overeenkomst. Deze bepaling is ook van toepassing wanneer de schade het gevolg is van het niet naleven van wetgeving of van een gebrek in de uitvoering van de overeenkomst. Dit alles ongeacht het feit of de schade veroorzaakt is door leverancier zelf en/of zijn personeel dan wel degenen die door leverancier op welke andere wijze dan ook bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.

In geval leverancier de verplichtingen van levertermijnen ten aanzien van wegenzout / pekelwater niet nakomt, is de opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete van € 500,- per dag verschuldigd aan de opdrachtgever, zonder rechterlijke tussenkomst. Met een maximum van 10 werkdagen of een maximum van € 5.000,- per seizoen.

Deze bepaling laat alle andere rechten en vorderingen onverlet, waaronder de mogelijkheid om

eventuele daadwerkelijke schade te verhalen op de opdrachtnemer