Veiligheids- en Gezondheidsplan

ontwerpfase

Bijlage bij de: RO Projecten OVL Gemeente Dordrecht en Zwijndrecht 2026-2032 V2.10

| Opdrachtgever | Gemeente ..................... |
| --- | --- |
| Directie | ..................... |
| Opdrachtnemer | ..................... |
| Besteknummer | ..................... |
| Werkomschrijving | Onderhouden en wijzigen van de openbare verlichtingsinstallatie |
| Versie en datum | ..................... |

Inhoudsopgave

Klik in de inhoudsopgave en druk op F9 om deze bij te werken.

1. Goedkeuringsverklaring	3

2. Wettelijk kader	3

2.1 Algemeen	3

2.2 Zorg voor anderen dan de eigen werknemers	3

2.3 Verplichting tot het opstellen van een V&G-plan	4

2.4 Normen, wetgeving en richtlijnen	4

3. Projectomschrijving	4

3.1 Korte omschrijving van de hoofdactiviteiten	5

3.2 Gegevens van het werk	5

3.3 Indeling van het werkterrein	5

4. Organisatie en fasering van het werk	5

4.1 Betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden	5

4.2 Taken van de coördinatoren	6

4.3 Overlegstructuur	7

4.4 Vastlegging van arbo-overleg en afspraken in de ontwerpfase	7

5. Coördinatie en samenwerkingsafspraken tijdens de uitvoeringsfase	7

6. Risico's en maatregelen tijdens de uitvoeringsfase	8

7. Veiligheids- en gezondheidsdossier	11

8. Verplichtingen van de opdrachtnemer	11

9. Bijlagen	11

9.1 Melding aan de Nederlandse Arbeidsinspectie	11

9.2 Schema verplichtingen afdeling 5 Arbobesluit	12

# 1. Goedkeuringsverklaring

In dit veiligheids- en gezondheidsplan (hierna: V&G-plan) ontwerpfase zijn de organisatiestructuur en de beheersmaatregelen vastgelegd die tot doel hebben het werk zodanig tot stand te brengen dat zowel aan de gestelde kwaliteitseisen als aan de eisen op het gebied van arbeidsomstandigheden wordt voldaan.

Dit V&G-plan is opgesteld op grond van artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en maakt als bijlage onderdeel uit van het bestek. De hierin opgenomen afspraken hebben een bindend karakter voor ieder die bij het werk is betrokken.

De opdrachtnemer vult dit plan vóór aanvang van de werkzaamheden aan tot een V&G-plan uitvoeringsfase en legt dit ter goedkeuring voor aan de directie. Het goedgekeurde plan is tijdens de uitvoering op het werk aanwezig.

Bij deze verklaren de verantwoordelijke functionarissen zich akkoord met dit V&G-plan.

| Opdrachtgever | Opdrachtnemer |
| --- | --- |
| Naam: ..................... | Naam: ..................... |
| Functie: ..................... | Functie: ..................... |
| Datum: ..................... | Datum: ..................... |
| Handtekening: | Handtekening: |

# 2. Wettelijk kader

## 2.1 Algemeen

Als op een arbeidsplaats verschillende werkgevers arbeid doen verrichten, zijn zij op grond van artikel 19 van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht doelmatig samen te werken en de naleving van de wettelijke voorschriften te verzekeren. Voor het tot stand brengen van een bouwwerk zijn daarnaast de bouwprocesbepalingen van toepassing: hoofdstuk 2, afdeling 5, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, de artikelen 2.23 tot en met 2.35. Deze afdeling is de Nederlandse uitwerking van richtlijn 92/57/EEG inzake tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. Het eerdere Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandigheden is vervallen en in deze afdeling opgegaan.

Op grond van deze bepalingen rusten verplichtingen op de opdrachtgever, de ontwerpende partij en de uitvoerende partij. De opdrachtgever houdt in de ontwerpfase rekening met de veiligheid en gezondheid in de uitvoeringsfase (artikel 2.26), stelt waar vereist coördinatoren aan (artikel 2.29) en draagt zorg voor de melding aan de Nederlandse Arbeidsinspectie (artikel 2.27). De uitvoerende partij coördineert de werkzaamheden op de bouwplaats en ziet toe op naleving van dit V&G-plan (artikelen 2.31, 2.33 en 2.34).

## 2.2 Zorg voor anderen dan de eigen werknemers

Naast de zorg voor de eigen werknemers rust op de werkgever op grond van artikel 10 van de Arbeidsomstandighedenwet de plicht doeltreffende maatregelen te treffen ter voorkoming van gevaar voor andere personen dan zijn werknemers, zoals weggebruikers, omwonenden, bezoekers en werknemers van derden. Onbeheerd achtergelaten materieel, materialen, sleuven en open masten mogen geen gevaar opleveren voor onbevoegden.

## 2.3 Verplichting tot het opstellen van een V&G-plan

Op grond van artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is een V&G-plan verplicht indien:

a. de geraamde duur van het werk meer dan 30 werkdagen bedraagt en op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijk arbeid verrichten, of

b. de omvang van het werk meer dan 500 mensdagen bedraagt, of

c. sprake is van bijzondere gevaren als bedoeld in bijlage II bij richtlijn 92/57/EEG, ongeacht de omvang van het werk.

Bij onderhoud aan en vervanging van openbare verlichting is in ieder geval sprake van bijzondere gevaren: werken op of langs de openbare weg met aanrijdgevaar, werkzaamheden aan elektrische installaties, werken op hoogte en graafwerkzaamheden nabij kabels en leidingen. Een V&G-plan is voor dit werk daarom verplicht, ook indien de genoemde drempels niet worden gehaald.

De melding aan de Nederlandse Arbeidsinspectie op grond van artikel 2.27 is vereist bij de onder a en b genoemde omvang. Deze melding wordt digitaal gedaan via het meldingsportaal van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

## 2.4 Normen, wetgeving en richtlijnen

Dit V&G-plan is gebaseerd op onder meer de volgende wetten, normen en richtlijnen, steeds in de versie die geldt op het moment van uitvoering:

- Arbeidsomstandighedenwet;

- Arbeidsomstandighedenbesluit, in het bijzonder hoofdstuk 2, afdeling 5 (Bouwproces) en hoofdstuk 3, afdeling 1 (elektrische installaties);

- Arbeidsomstandighedenregeling;

- richtlijn 92/57/EEG inzake tijdelijke en mobiele bouwplaatsen;

- Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten (WIBON) en het Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten;

- CROW-richtlijnen Werk in Uitvoering 96a en 96b, waaronder Werken op niet-autosnelwegen en Standaardmaatregelen niet-autosnelwegen;

- CROW-publicatie 500, Schade voorkomen aan kabels en leidingen;

- CROW-publicatie 400, Werken in en met verontreinigde bodem;

- NEN 3140:2011+A3:2019 en NEN-EN 50110-1:2023, bedrijfsvoering van elektrische installaties;

- NEN-EN ISO 20471, waarschuwingskleding;

- de arbocatalogus van de sector Bouw en Infra;

- de collectieve arbeidsovereenkomst die op de uitvoerende partij van toepassing is;

- het bestek met de daarbij behorende tekeningen, nota's van inlichtingen en bijlagen.

# 3. Projectomschrijving

## 3.1 Korte omschrijving van de hoofdactiviteiten

Binnen dit werk worden onder meer de volgende werkzaamheden uitgevoerd: .....................

## 3.2 Gegevens van het werk

| Omschrijving van het werk | Onderhouden en wijzigen van de openbare verlichtingsinstallatie |
| --- | --- |
| Ligging van de werklocatie | Diverse wegen in de gemeente ..................... |
| Opdrachtgever | ..................... |
| Ontwerpende partij | ..................... |
| Coördinator ontwerpfase | ..................... |
| Coördinator uitvoeringsfase | Aan te wijzen door de opdrachtgever, in te vullen door de opdrachtnemer |
| Uitvoerende partij | Zie hoofdstuk 4 |
| Installatieverantwoordelijke (NEN 3140) | ..................... |
| Aanvangsdatum | ..................... |
| Geplande duur | ..................... |
| Maximaal aantal werknemers gelijktijdig aanwezig | ..................... |
| Geraamde omvang in mensdagen | ..................... |
| Melding Nederlandse Arbeidsinspectie vereist | ja / nee |
| Arbodienstverlener opdrachtnemer | ..................... |

## 3.3 Indeling van het werkterrein

De werkzaamheden vinden plaats langs diverse wegen binnen de gemeente ...................... Er is geen sprake van een afgesloten bouwplaats, maar van wisselende, kortdurende werkvakken in de openbare ruimte. Per werkvak wordt de inrichting bepaald op grond van de CROW-richtlijnen Werk in Uitvoering. De opdrachtnemer voegt bij het V&G-plan uitvoeringsfase een overzicht van de vaste werk- en opslaglocaties.

# 4. Organisatie en fasering van het werk

## 4.1 Betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden

| Hoofdaannemer | Uit te voeren werkzaamheden | Eerst verantwoordelijke op het werk | Start en einde werkzaamheden |
| --- | --- | --- | --- |
| Onderaannemers en zelfstandigen | Uit te voeren werkzaamheden | Eerst verantwoordelijke op het werk | Start en einde werkzaamheden |

Taken en bevoegdheden op het werk

| Functionaris | Naam | Taken | Bevoegdheden |
| --- | --- | --- | --- |
| Coördinator ontwerpfase |  | Zie 4.2, overzicht 1 | Zie 4.2, overzicht 1 |
| Coördinator uitvoeringsfase |  | Zie 4.2, overzicht 2 | Zie 4.2, overzicht 2 |
| Installatieverantwoordelijke |  | NEN 3140 | NEN 3140 |
| Werkverantwoordelijke |  | NEN 3140 | NEN 3140 |

## 4.2 Taken van de coördinatoren

Overzicht 1: taken coördinator ontwerpfase, artikel 2.30 Arbobesluit

| Nr | Taak |
| --- | --- |
| 1 | Coördineert de toepassing van de algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid, bedoeld in artikel 2.26, tijdens de ontwerpfase |
| 2 | Stelt het V&G-plan ontwerpfase op en draagt er zorg voor dat dit onderdeel uitmaakt van het bestek |
| 3 | Stelt het V&G-dossier op ten behoeve van de latere onderhouds-, gebruiks- en sloopfase en draagt dit over aan de opdrachtgever |
| 4 | Stemt de ontwerpkeuzes af met het oog op de risico's in de uitvoerings- en beheerfase |
| 5 | Adviseert de opdrachtgever over de aanstelling van de coördinator uitvoeringsfase en over de vastlegging daarvan in de contractstukken |
| 6 | Adviseert de opdrachtgever over de melding aan de Nederlandse Arbeidsinspectie, bedoeld in artikel 2.27 |

Overzicht 2: taken coördinator uitvoeringsfase, artikel 2.31 Arbobesluit

| Nr | Taak |
| --- | --- |
| 1 | Coördineert de toepassing van de algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitvoering |
| 2 | Coördineert de samenwerking en afstemming tussen werkgevers en zelfstandigen op de werklocatie |
| 3 | Actualiseert en completeert het V&G-plan uitvoeringsfase en het V&G-dossier zodra de werkzaamheden daartoe aanleiding geven |
| 4 | Ziet toe op de naleving van het V&G-plan en treft corrigerende maatregelen bij afwijkingen |
| 5 | Organiseert de toegangscontrole tot de werklocatie voor onbevoegden |
| 6 | Bewaakt de voorlichting en het onderricht aan de op het werk aanwezige werknemers, mede in relatie tot taalbeheersing |
| 7 | Neemt deel aan het bouw- en werkveiligheidsoverleg |

## 4.3 Overlegstructuur

| Onderwerp | Voorlichting en onderricht | Werkveiligheidsoverleg | Bouwvergadering | Evaluatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Functie | Algemene voorlichting bij aanvang | Afstemming veiligheid tijdens uitvoering | Voortgang en veiligheid | Terugblik en verbetermaatregelen |
| Frequentie | Bij aanvang en bij nieuwe werksoort | Periodiek, ten minste maandelijks | Conform bestek | Bij oplevering |
| Deelnemers | Alle uitvoerenden | Alle uitvoerenden, inclusief onderaannemers | Directie en opdrachtnemer | Directie en opdrachtnemer |
| Rapportage aan | Directie | Directie | Directie | Opdrachtgever |
| Bewijsdocument | Presentielijst | Presentielijst en verslag | Verslag | Evaluatieverslag |

## 4.4 Vastlegging van arbo-overleg en afspraken in de ontwerpfase

| Deelontwerp | Datum | Ontwerpbureau of adviseur | Eerst verantwoordelijke | Afspraken | Vastgelegd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Afspraken betreffen gesignaleerde risico's en maatregelen die afstemming tussen meerdere ontwerpende partijen of adviseurs vergen. Niet vermijdbare risico's worden opgenomen in hoofdstuk 6.

# 5. Coördinatie en samenwerkingsafspraken tijdens de uitvoeringsfase

Ter beheersing van de uit te voeren werkzaamheden en ter borging van de arbeidsomstandigheden worden de onderstaande afspraken gemaakt en vastgelegd. De opdrachtnemer vult deze tabel in en houdt deze actueel.

| Fase of deelwerk | Aanvangsdatum | Betrokken aannemers | Afspraken over V&G-maatregelen | Vastgelegd |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 6. Risico's en maatregelen tijdens de uitvoeringsfase

Onderstaande inventarisatie is niet limitatief. De opdrachtnemer vult deze aan op basis van zijn eigen risico-inventarisatie en -evaluatie en de taakrisicoanalyses per werksoort.

| Werksoort | Risico | Maatregel | Uitgevoerd door | Toezicht door |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemeen, werken op en langs de openbare weg | Aanrijdgevaar voor wegwerkers en weggebruikers | Verkeersmaatregelen conform de CROW-richtlijnen Werk in Uitvoering 96b, werkvakbeveiliging, actiewagen waar vereist, waarschuwingskleding conform NEN-EN ISO 20471 klasse 3, inzet gecertificeerde verkeersregelaars waar nodig | Opdrachtnemer | Opdrachtnemer en directie |
| Werken in het donker of bij slecht zicht | Onvoldoende zichtbaarheid, struikelen | Werkplekverlichting, reflecterende afzetting, beperking van werkzaamheden bij slechte weersomstandigheden | Opdrachtnemer | Opdrachtnemer |
| Graafwerkzaamheden ten behoeve van kabels en funderingen | Raken van kabels en leidingen, elektrocutie, gasexplosie | Graafmelding conform WIBON, gebiedsinformatie op de werkplek, werken conform CROW-publicatie 500, proefsleuven en handmatig graven binnen de voorzorgszone, aanwezigheid van een graafverantwoordelijke | Opdrachtnemer | Opdrachtnemer en netbeheerder |
| Werkzaamheden aan de elektrische installatie | Elektrocutie, vlamboog, kortsluiting | Werken conform NEN 3140 en NEN-EN 50110-1, schriftelijke aanwijzing als installatieverantwoordelijke, werkverantwoordelijke, vakbekwaam of voldoende onderricht persoon, spanningsloos werken als uitgangspunt, gebruik van vlamboogbestendige persoonlijke beschermingsmiddelen en gekeurd isolerend gereedschap | Opdrachtnemer | Werkverantwoordelijke |
| Werken op hoogte, hoogwerker en klimwerkzaamheden | Valgevaar, kantelen van het voertuig | Gekeurde en gekeurd bediende hoogwerker, stempelen op draagkrachtige ondergrond, valbeveiliging en harnasgordel, geen klimwerk aan masten zonder beoordeling van de mastconditie | Opdrachtnemer | Opdrachtnemer |
| Plaatsen en verwijderen van lichtmasten | Vallende last, beknelling, bezwijken van de mastvoet | Gekeurd hijs- en hefgereedschap, keuringsbewijzen op het werk, verboden zone onder de last, beoordeling van corrosie en mastvoetconditie vooraf | Opdrachtnemer | Opdrachtnemer |
| Bewerken van bestaande conservering van masten en armaturen | Blootstelling aan chroom-6 en lood | Vooronderzoek naar de conservering, geen slijpen, stralen of branden zonder bronafzuiging, werkplan en maatregelen conform hoofdstuk 4 van het Arbobesluit voor kankerverwekkende stoffen, blootstellingsregistratie | Opdrachtnemer | Opdrachtnemer en directie |
| Verwijderen van gasontladingsarmaturen en lampen | Blootstelling aan kwik, glasletsel | Lampen heel houden en gescheiden inzamelen, afvoer via een erkende verwerker, handschoenen en oogbescherming | Opdrachtnemer | Opdrachtnemer |
| Grondwerk in mogelijk verontreinigde bodem | Blootstelling aan verontreiniging, asbest | Werken conform CROW-publicatie 400, vooraf vastgestelde veiligheidsklasse, aanvullende maatregelen bij het aantreffen van onvoorziene verontreiniging | Opdrachtnemer | Opdrachtnemer en directie |
| Werkzaamheden in bermen en groenstroken | Eikenprocessierups, teken, insectensteken | Voorlichting, bedekkende kleding, vermijden van aangetaste bomen, tekencontrole na afloop | Opdrachtnemer | Opdrachtnemer |
| Gebruik van gereedschap en arbeidsmiddelen | Letsel door ondeugdelijk of ongekeurd materieel | Uitsluitend gekeurd en geïdentificeerd materieel, keuring conform NEN 3140 en artikel 7.4a van het Arbobesluit, registratie op het werk aanwezig | Opdrachtnemer | Opdrachtnemer |
| Alleen werken | Ongeval zonder directe hulp | Alleenwerkvoorziening of periodieke meldprocedure, verbod op alleen werken bij werkzaamheden met verhoogd risico | Opdrachtnemer | Opdrachtnemer |
| Handmatig hanteren van lasten | Fysieke overbelasting | Mechanische hulpmiddelen, tilnormen conform de arbocatalogus Bouw en Infra, taakroulatie | Opdrachtnemer | Opdrachtnemer |
| Werkzaamheden nabij spoor, tram, water of hoogspanning | Aanrijding, verdrinking, overslag | Afstemming met de betreffende beheerder, aanvullende veiligheidsvoorzieningen, werkvergunning | Opdrachtnemer | Opdrachtnemer en beheerder |
| Reinigen van armaturen en masten | Blootstelling aan gevaarlijke stoffen | Veiligheidsinformatiebladen op het werk, handschoenen en oogbescherming, ventileren bij werken in besloten ruimte | Opdrachtnemer | Opdrachtnemer |
| Afvoer van vrijkomende materialen | Milieuschade, bodemverontreiniging | Gescheiden inzameling en afvoer conform de wettelijke voorschriften, afgifte aan erkende verwerkers, registratie van afvalstromen | Opdrachtnemer | Opdrachtnemer en directie |

Collectieve voorzieningen

| Collectieve voorziening | Gebruikers | Instandhouding door | Toezicht en rapportage door |
| --- | --- | --- | --- |

Regels op het werk

| Regel | Toezicht door | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Toegangsregeling en afscherming van het werkvak | Opdrachtnemer |  |
| Verkeers- en rijroutes, parkeren van materieel | Opdrachtnemer |  |
| Procedure bij ongevallen en alarmering | Opdrachtnemer |  |
| Bedrijfshulpverlening en eerste hulp | Opdrachtnemer |  |
| Melding van ernstige arbeidsongevallen aan de Nederlandse Arbeidsinspectie, artikel 9 Arbeidsomstandighedenwet | Opdrachtnemer | Onverwijld melden, tevens melden aan de directie |
| Registratie en melding van incidenten en bijna-ongevallen | Opdrachtnemer |  |
| Identificatieplicht en registratie van aanwezigen | Opdrachtnemer |  |
| Voorlichting en onderricht, ook aan anderstalige werknemers | Opdrachtnemer |  |
| Beleid inzake alcohol, drugs en medicijnen | Opdrachtnemer |  |
| Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen | Opdrachtnemer |  |
| Voorschriften uit vergunningen en ontheffingen | Opdrachtnemer |  |

# 7. Veiligheids- en gezondheidsdossier

Op grond van artikel 2.30 van het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt een V&G-dossier opgesteld ten behoeve van de latere onderhouds-, gebruiks- en sloopfase van het bouwwerk. Het dossier bevat de gegevens die nodig zijn om die latere werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren.

Voor dit werk worden ten minste de volgende gegevens in het dossier opgenomen:

- revisiegegevens van de openbare verlichtingsinstallatie, inclusief kabeltracés, voedingspunten en schakelkasten;

- gegevens over de aard van de conservering van masten en armaturen, waaronder de aanwezigheid van chroom-6 of lood;

- gegevens over aangetroffen bodemverontreiniging en over de ligging van kabels en leidingen van derden;

- gegevens over de mastconditie en de toegepaste funderingswijze;

- beperkingen ten aanzien van bereikbaarheid en van de inzet van materieel op de betreffende locaties.

De opdrachtnemer levert de hiervoor benodigde gegevens aan bij oplevering. De opdrachtgever beheert het dossier en stelt dit beschikbaar bij een volgend werk.

# 8. Verplichtingen van de opdrachtnemer

- de opdrachtnemer completeert dit V&G-plan vóór aanvang van de werkzaamheden tot een V&G-plan uitvoeringsfase en legt dit ter goedkeuring voor aan de directie;

- de opdrachtnemer wijst een eerst verantwoordelijke op het werk aan en maakt deze bekend bij de directie;

- de opdrachtnemer stelt de risico-inventarisatie en -evaluatie en de taakrisicoanalyses beschikbaar voor zover deze op dit werk betrekking hebben;

- de opdrachtnemer legt aan onderaannemers en zelfstandigen dezelfde verplichtingen op en ziet toe op de naleving daarvan;

- de opdrachtnemer houdt het V&G-plan actueel en past dit aan zodra de werkzaamheden of de omstandigheden daartoe aanleiding geven;

- de opdrachtnemer houdt het goedgekeurde V&G-plan op het werk beschikbaar voor alle betrokkenen en voor de Nederlandse Arbeidsinspectie.

# 9. Bijlagen

## 9.1 Melding aan de Nederlandse Arbeidsinspectie

Melding als bedoeld in artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De melding wordt door de opdrachtgever vóór aanvang van de werkzaamheden digitaal gedaan via het meldingsportaal van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Een afschrift van de melding wordt op de werklocatie beschikbaar gehouden.

De melding is vereist indien de geraamde duur van het werk meer dan 30 werkdagen bedraagt en op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijk arbeid verrichten, of indien de omvang van het werk meer dan 500 mensdagen bedraagt.

1. Omschrijving van het werk

| Het werk bestaat uit | Het onderhouden en wijzigen van de openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente ..................... |
| --- | --- |
| Ligging van de werklocatie | Diverse wegen in ..................... |

2. Namen en adressen van de betrokken partijen

|  | Opdrachtgever | Ontwerpende partij |
| --- | --- | --- |
| Naam |  |  |
| Adres |  |  |
| Postcode en plaats |  |  |
| Contactpersoon |  |  |
| Telefoon |  |  |
| E-mail |  |  |

|  | Uitvoerende partij | Coördinator uitvoeringsfase |
| --- | --- | --- |
| Naam |  |  |
| Adres |  |  |
| Postcode en plaats |  |  |
| Contactpersoon |  |  |
| Telefoon |  |  |
| E-mail |  |  |

3. Planning en uitvoeringsgegevens

| Geplande aanvangsdatum | ..................... |
| --- | --- |
| Geplande duur | ..................... |
| Vermoedelijk maximum aantal gelijktijdig aanwezige werknemers | ..................... |
| Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen | ..................... |
| Reeds geselecteerde ondernemingen | ..................... |
| Datum van melding | ..................... |
| Naam en functie namens de opdrachtgever | ..................... |

## 9.2 Schema verplichtingen afdeling 5 Arbobesluit

Het schema geeft aan welke verplichtingen van toepassing zijn, afhankelijk van de omvang van het werk en de aanwezigheid van bijzondere gevaren.

| Verplichting bij meerdere werkgevers op het werk | A: meer dan 500 mensdagen of meer dan 30 werkdagen en meer dan 20 werknemers | B: bijzondere gevaren | C: geen A of B |
| --- | --- | --- | --- |
| Melding, artikel 2.27 | x |  |  |
| Aanstelling coördinator ontwerpfase, artikel 2.29 | x | x | x |
| Aanstelling coördinator uitvoeringsfase, artikel 2.29 | x | x | x |
| V&G-plan ontwerpfase, artikel 2.28 | x | x |  |
| V&G-plan als onderdeel van het bestek | x | x |  |
| Contractbepaling over de coördinatie | x | x | x |
| V&G-dossier, artikel 2.30 | x | x | x |

| Verplichting bij één werkgever op het werk | A: meer dan 500 mensdagen of meer dan 30 werkdagen en meer dan 20 werknemers | B: bijzondere gevaren | C: geen A of B |
| --- | --- | --- | --- |
| Melding, artikel 2.27 | x |  |  |
| V&G-plan ontwerpfase, artikel 2.28 | x | x |  |
| V&G-plan als onderdeel van het bestek | x | x |  |
| V&G-dossier, artikel 2.30 | x | x | x |

Bij werkzaamheden aan de openbare verlichting is in de regel sprake van bijzondere gevaren, kolom B. Dit V&G-plan is daarop gebaseerd.