# Bijlage H. Factsheet CO2-heffing NL

Datum: 2 september 2026

Voor Nederlandse afvalverwerkers zal de te betalen CO2-heffing en EU-ETS op voorhand worden berekend op basis van de volgende parameters:

- de emissiefactor jaar t (link);

- de biomassafractie jaar t(link);

- Gemiddelde van de Emissiefactor (CO2) per ton afval over de jaren 2019-2023 (link);

- Gemiddelde van de biomassafractie per ton afval over de jaren 2019-2023 (link);

- de nationale reductiefactor (link);

- de benchmarkfactor/procesemissiefactor (link);

- het CO2-tarief en/of de EU-ETS (link);

- AVI-reductiefactor (link).

De volgende waardes zijn bekend en de grijze schuingedrukte waardes zijn verwacht/fictief.

Tabel 1 – Gegevens uit berekeningsfactoren afvalstoffen AVI's (grofvuil)

|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emissiefactor | 1,076 | 1,076 | 1,076 | 1,076 | 1,076 | 1,076 | 1,076 | 1,076 | 1,076 |  |
| Biomassafactor | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 |  |
| Gemiddelde emissiefactor ’19-‘23 | 1,076 | 1,076 | 1,076 | 1,076 | 1,076 | 1,076 | 1,076 | 1,076 | 1,076 |  |
| Gemiddelde biomassafractie ’19-‘23 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 |  |
| Nationale reductiefactor | 1,057 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 |  |
| Procesemissiefactor | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |  |
| AVI-correctiefactor | 1,00 | 0,85 | 0,70 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 0,17 | 0,09 | 0,00 |  |
| CO2-tarief | € 87, 90 | € 103, 66 | € 153, 32 | € 203, 74 | € 254, 16 | € 303, 55 | ? | ? | ? |

De formule om de CO2 heffing per ton GHA voor een betreffend jaar te berekenen wordt de volgende formule gehanteerd:

CO2 heffing per ton HRA jaar t = CO2 tarief *(fossiele uitstoot per ton GHA jaar t - dispensatierechten jaar t)

Waarbij

Fossiele uitstoot per ton GHA jaar t= CO2 uitstoot per ton GHA *(1- aandeel biogeen in GHA )

En waarbij

Dispensatierechten jaar t = nationale reductiefactor jaar t * AVI-correctiefactor jaar t * procesemissiefactor jaar t * Gemmidelde fossiele uitstoot per ton GHA 19-23

En waarbij

Gemmidelde fossiele uitstoot per ton GHA 19-23= Gemmidelde CO2 uitstoot per ton GHA 19-23 *(1- Gemmidelde aandeel biogeen in GHA 19-23)

Let op, er dient niet tussentijds te worden afgerond.

Berekende (voorlopige) CO2 heffing per ton HRA

Concreet zijn de vergoedingen voor de Nederlandse CO2-heffing per ton als volgt:

Tabel 2 – Berekende CO2-heffingsbedragen.

|  | CO2-heffing per ton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afvalsoort | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2031 | 2032 | 2033 |
| Grofvuil | € 6,37 | € 18,39 | € 39,05 | € 62,65 | € 91,47 |  | € 116,71 | € 144,85 | € 177,53 |

Verwerkers gevestigd in het buitenland

Voor afvalverwerkers gevestigd in het buitenland geldt dat deze niet onderhevig zijn aan de Nationale (Nederlandse) CO2-heffing. Voor verwerkers in het buitenland geldt dat zij via een open-kostencalculatie, vergelijkbaar met de wijze waarop de proefberekening is weergegeven, dienen aan te geven wat de werkelijke CO2-heffing is. Opdrachtgever zal dit bedrag vergoeden tot een maximale hoogte zoals gebaseerd op de Nederlandse nationale CO2-heffing of de EU-ETS, conform de beschreven uitgangspunten in deze bijlage.

Percentuele vergoeding van de CO2-heffing

| Percentuele vergoeding van de CO2-heffing in dat jaar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afvalsoort | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Grofvuil | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Vergoeding CO2-heffing

De volgende (voorlopig) berekende vergoeding wordt beschikbaar gesteld voor Opdrachtnemer per ton te verbranden GHA:

|  | CO2-heffing per ton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afvalsoort | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2031 | 2032 | 2033 |
| Grofvuil | € 6,37 | € 18,39 | € 39,05 | € 62,65 | € 91,47 |  | € 116,71 | € 144,85 | € 177,53 |