Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase 

Raamovereenkomst Onderhoud elementenverharding

| Projectnummer: | 2025SB612 |
| --- | --- |
| Datum: | 31-08-2026 |
| Versie: | 0001 |
| Status: | Concept |

|  | Naam | Datum | Handtekening |
| --- | --- | --- | --- |
| Opsteller | [Vul in] | [Vul in] |  |
| V&G-coördinator ontwerpfase | [Vul in] | [Vul in] |  |
| Controleur | [Indien van toepassing, vul in] |  |  |

Stadsbedrijven - BOR Postadres: Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht Bezoekadres: Tractieweg 2, Utrecht

INHOUD

1.	Inleiding	3

1.1	Algemeen	3

1.2	Uitgangspunten	3

1.3	Indeling risicoklasse project	3

1.4	Omgevingsveiligheid (BLVC)	4

1.5	Veiligheids- en gezondheidsdossier	4

2.	Projectgegevens	5

2.1	Werkzaamheden	5

2.2	Locatie	5

2.3	Betrokken partijen	5

2.4	Planning	6

2.5	Voorlichting & instructie	6

3.	Projectspecifieke risico’s	7

3.1	BTO-ontwerpkeuzes	7

3.2	Inventarisatie & evaluatie ‘rest’ risico’s	7

3.3	(Bodem)verontreinigingen en gevaarlijke/schadelijke stoffen	10

3.4	Asbest	10

3.5	Niet Gesprongen Explosieven (NGE) / (OOO (OnOntplotfte Oorlogsresten)	10

3.6	Overige risico’s / bijzondere situaties	10

Bijlage 1: V&G-checklist ontwerp	12

Bijlage 2: Processchema Onverwacht aantreffen OO	13

# Inleiding

## Algemeen

In opdracht van de Gemeente Utrecht, Stadsbedrijven, afdeling Beheer Openbare Ruimte wordt onderhoud aan elementenverharding (2025SB612) uitgevoerd.

Als onderdeel van de opdracht wordt een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) conform artikel 2.28 Arbobesluit verplicht gesteld.

Dit plan is opgesteld om als leidraad te dienen bij het maken van het ontwerp en uiteindelijk de uitvoering van de werkzaamheden in de uitvoeringsfase. Het doel is te zorgen dat alle betrokkenen, direct of indirect veilig en gezond hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Dit V&G-plan is een dynamisch document, wat betekent dat het op ieder moment aangepast kan en dient te worden, wanneer de situatie dat vereist.

Het V&G-plan (ontwerp en uitvoering samen) dient minimaal de volgende informatie te bevatten:

- een overzicht van alle bij het werk betrokken partijen;

- een projectspecifieke inventarisatie en evaluatie van de:

  - specifieke risico’s,

  - specifieke samenloop risico’s,

  - specifieke risico’s die samenhangen met doorgaande exploitatie.

- de te nemen maatregelen;

- de gemaakte afspraken die zijn vastgelegd over de uitvoering van deze maatregelen en de toezicht op de naleving ervan;

- de bouwkundige, technische en organisatorische (BTO) keuzes die in de ontwerpfase zijn gemaakt met betrekking tot veiligheid en gezondheid.

Voordat er fysieke werkzaamheden op de bouwlocatie aanvangen, dient het V&G-plan (ontwerp en uitvoering of een combinatie) compleet en aanwezig op de locatie te zijn.

## Uitgangspunten

Onderstaande documenten zijn als uitgangspunt of informatiebron gebruikt bij de totstandkoming van dit V&G-plan:

- De gepubliceerde aanbestedingsstukken [vul in, bijvoorbeeld Programma van Eisen, bestek]

- Het V&G-plan dat door Royal Haskoning bij de vorige aanbesteding werd opgesteld met bestandnaam: C.1 V&G-plan Ontwerpfase ROK Utrecht 27-09-2022

## Indeling risicoklasse project

Om ervoor te zorgen dat het project de juiste V&G-begeleiding krijgt, dient het project te worden ingeschaald in een risicoklasse. Dit gebeurt op basis van een eerste risico inschatting in de V&G-checklist. De uitkomst hiervan bepaald in welke van de drie risicoklassen het project wordt ingedeeld, laag, midden of hoog. Deze indeling bepaald welke kennis en ervaring op V&G-gebied betrokken dient te worden in het project. Dit geldt voor zowel het ontwerp als de uitvoering.

Laag: de V&G-coördinator heeft voldoende basiskennis en ervaring over de taken en verplichtingen vanuit het Arbobesluit en kan deze zelfstandig uitvoeren.

Midden: Dezelfde eisen voor de V&G-coördinator als de vorige klasse, alleen dient deze het plan nog te laten toetsen door een Middelbaar- of Hogere Veiligheidskundige.

Hoog: De V&G-coördinator dient een Middelbaar- of Hogere Veiligheidskundige te zijn of dient actief ondersteunt te worden door een Middelbaar- of Hogere Veiligheidskundige.

In de V&G-checklist (bijlage 1) is aangegeven dat dit project is ingeschaald op risicoklasse Midden.

## Omgevingsveiligheid (BLVC)

Naast dit V&G-plan moeten ook de risico’s van de werkzaamheden richting de omgeving te worden geïnventariseerd in het ontwerp. Hiervoor dient de risicomatrix afkomstig uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) te worden ingevuld. Deze is onderdeel van de V&G-checklist en wordt ingevuld op initiatief van de V&G-coördinator ontwerpfase.

Afhankelijk van de uitkomst van de risicomatrix dient er een sloop- en bouwveiligheidsplan te worden opgesteld en/of Veiligheidscoördinator Direct Omgeving (VDO’er) te worden aangesteld.

Aanvullend of gecombineerd kan er een Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC)-plan of formulier opgesteld worden. Afhankelijk van het project kan dit door de opdrachtgever of door de uitvoerende partij worden gedaan.

## Veiligheids- en gezondheidsdossier

De V&G-coördinator ontwerpfase heeft als taak om een V&G-dossier samen te stellen of een bestaand dossier bij te werken. Het V&G-dossier dient als informatiebron voor bijvoorbeeld periodiek onderhoud en is in beheer door de eigenaar of beheerder van het bouwwerk. Het dossier geeft inzicht in de veiligheidsrisico’s die zijn onderkend en in de beheerfase kunnen optreden bij onderhouds- of sloopwerkzaamheden. Het dossier bevat alle veiligheidsgerelateerde documenten waaronder de V&G-plannen opgesteld tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase. Het V&G-dossier geeft dus kort gezegd een voorlichting over objectgebonden veiligheidsrisico’s met bijbehorende beheersmaatregelen.

Als er met het oog op latere periodieke werkzaamheden structurele voorzieningen zijn aangebracht die bijdragen aan veilig en gezond werken, dan moeten deze apart in het dossier worden vermeld.

Tijdens de uitvoeringsfase dient de V&G-coördinator uitvoeringsfase het dossier verder bij te werken met de nieuwe informatie uit de uitvoeringsfase. Het dossier dient, net als het V&G-plan, te worden beschouwd als een dynamisch document. Dit V&G-plan ontwerpfase met bijlagen moet in het V&G-dossier worden bijgevoegd.

# Projectgegevens

## Werkzaamheden

De gemeente Utrecht wil vijf raamovereenkomsten afsluiten voor het onderhoud aan elementenverharding.

Dit onderhoud betreft:
- het opbreken en aanbrengen van straatwerk (elementenverharding);
- het uitvoeren van licht grondwerk;
- werkzaamheden t.a.v. hemelwaterafvoer (stellen van putten en kolken e.d.);
- het vervangen van huisaansluitingen;
- het graven van proefsleuven t.b.v. boomwortels;
- bijkomende aspecten als het (ver)plaatsen wegmeubilair en;
- het zorgdragen voor benodigde verkeersmaatregelen tijdens de werkzaamheden.

Voor een compleet overzicht van de werkzaamheden wordt verwezen naar het gepubliceerde bestek

## Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Utrecht en verdeeld in de onderstaande percelen:

Perceel 1: wijk 1 - West en wijk 6 - Binnenstad

Perceel 2: wijk 2 - Noordwest en wijk 3 – Overvecht

Perceel 3: wijk 4 - Noordoost en wijk 5 - Oost

Perceel 4: wijk 7 - Zuid en wijk 8 - Zuidwest

Perceel 5: wijk 9 - Leidsche Rijn en wijk 10 - Vleuten de Meern

Voor een meer gedetailleerde kaart zie de bijlagen bij het RAW bestek - Bijlage 02 - Kaart wijkindeling Utrecht.

## Betrokken partijen

| Opdrachtgever |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam | : | Gemeente Utrecht |
| Bezoekadres | : | Tractieweg 2 |
| Postcode/Woonplaats | : | 3534 APUtrecht |
| Contactgegevens | : | [Vul in] |
| Telefoon | : | [Vul in] |
| E-mail | : | [Vul in] |
| V&G-coördinatie ontwerpfase | : | [Vul in] |

| Ontwerpende partij |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam | : | [Vul in] |
| Bezoekadres | : | [Vul in] |
| Postcode/Woonplaats | : | [Vul in] |
| Contactgegevens | : | [Vul in] Tele |
| Telefoon | : | [Vul in] |
| E-mail | : | [Vul in] |

| Uitvoerende partij |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam | : | [Vul in] |
| Bezoekadres | : | [Vul in] |
| Postcode/Woonplaats | : | [Vul in] |
| Contactpersoon | : | [Vul in] |
| Telefoon | : | [Vul in] |
| E-mail | : | [Vul in] |
| V&G-coördinatie uitvoeringsfase | : | [Vul in] |

## Planning

| Geplande datum van aanvang en bouwtijd: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum van aanvang | : | [Vul in] |
| Geplande opleveringsdatum | : | [Vul in] |
| Geplande bouwtijd | : | [Vul in] |
| Faseringen | : | [Vul in] |

## Voorlichting & instructie

In de uitvoeringsfase dient de uitvoerende partij alle medewerkers en derden voor te lichten over de inhoud van dit V&G-plan en overige relevante informatie vanuit bijvoorbeeld een BLVC-plan. Dit dient te gebeuren bij de start van de werkzaamheden en dient herhaald te worden ieder keer wanneer iemand de bouwplaats bezoekt of voor het eerst werkzaamheden uit gaat voeren.

# Risico’s en beheersmaatregelen

Voor het project is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitgevoerd. De RI&E wordt gedurende elke fase in het traject (initiatief → ontwerp → uitvoering) bijgewerkt. Daarbij wordt steeds nagegaan op welke wijze de geïnventariseerde risico’s kunnen worden geëlimineerd. Bij voorkeur worden risico’s geëlimineerd in de initiatief- of ontwerpfase, maar als dit niet mogelijk is worden maatregelen genomen voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van het werk. Kunnen maatregelen niet worden genomen, dan is er sprake van een restrisico.

Bij het nemen van maatregelen geldt de Arbeidshygiënische strategie. Daarin zijn verschillende niveaus gegeven. Er mag pas naar een volgend niveau (met lagere bescherming) worden overgestapt als de maatregelen van een hoger beschermingsniveau redelijkerwijs niet uitvoerbaar zijn:

- Ontwerpkeuzes en maatregelen zijn als eerste gericht op het beperken of voorkomen van gevaren en risico's voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemer bij de bron, de bronmaatregelen (wegnemen van de bron).

- Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt gekozen voor collectieve maatregelen (denk bijvoorbeeld aan afscherming van de gevarenbron).

- Als derde optie worden individuele maatregelen getroffen om het gevaar te verminderen (denk bijvoorbeeld aan vermindering van de duur van de blootstelling).

- Pas als laatste optie wordt gekozen voor doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

De risico’s en in de ontwerpfase genomen beheersmaatregelen / nog te nemen beheersmaatregelen in de volgende ontwerp- of uitvoeringsfase zijn weergegeven in onderstaande tabellen.

## Risico’s op de projectlocatie

| Nr. | Activiteit | Arbo-risico / Gevaar (ongewenste gebeurtenis) | Risico-oorzaak | Gedaan in de huidige ontwerpfase | Nog te doen door de volgende ontwerp- of uitvoeringsfase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instabiele bodem | Gevaar voor bedelving | slechte beloop- /berijdbaarheid van het terrein; nat maaiveld (draagkracht, vlakheid, hoogte, ontwatering) |  | - Maken van een opstellingsplan voor het materieel - Werkinstructies geven aan het uitvoerende personeel - Zorgen voor beschikbaarheid van de juiste PBM’s |
| 2. | Grondverzet | Zware lichamelijke belasting Gevaar voor bedelving | bezwijken talud door te hoge bovenbelasting; in-/wegspoeling; te steil talud |  | - Toepassen hulpmiddelen met instabiele taluds - Gronddepots beperken in hoogte en afwerken met stabiele taluds - Werkinstructies geven aan het uitvoerende personeel - Toepassen sleufbekisting |
| 3. | Grondwerk | Erosie, verwaaiing inhalatie kwarts, bedelving | verstuiving, uitspoeling |  | Nat houden of ander maatregelen tegen verwaaiing toepassen |
| 4. | Verwijderen funderingslaag | gezondheidsschade | geen of te weinig (historisch) onderzoek: inhalatie teer(damp), asbest |  | - checken uitgevoerde onderzoeken. - Verontreinigde funderingslagen verwijderen en afvoeren. Nemen maatregelen zoals voorgeschreven in de CROW-publicatie 400. - Asbest boven restconcentratienorm 100 mg/kgds Veiligheidsklasse zwart / niet vluchtig |
| 5. | Ontgraven, ver/bewerken, transporten van verontreinigde grond | gezondheidsschade | te weinig / slecht (historisch) onderzoek naar asbest en overige stoffen; contact met schadelijke stoffen |  | - checken uitgevoerde onderzoeken - Verontreinigde grond verwijderen en afvoeren. Nemen maatregelen zoals voorgeschreven in de CROW-publicatie 400. |
| 6. | Werken aan / nabij bestaande kabels en leidingen | Vinden van onbekende kabels en leidingen | beschadiging elektrakabels / water/gasleidingen, instabiliteit, uitspoeling |  | - Uitvoeren van een graafmelding bij het Kadaster - Vooroverleg met de nutsbedrijven / terreinbeheerders, vaststellen van de randvoorwaarden en aanwijzingen - Graven van proefsleuven - Verleggen en / of afschermen kabels en leidingen - Werkinstructies geven aan het uitvoerende personeel - Zorgen voor beschikbaarheid van de juiste PBM’s |
| 7. | Machinale grond- en funderings- en aanbrengen elementenverhardin gen | - Te lang onder de hamer straten (bijv. aan de werf) - Machinale methode ontlast niet voldoende - Rondvliegende splinters bij hakken/knippen | - Te lang onder de hamer straten (bijv. aan de werf) - Machinale methode ontlast niet voldoende - Rondvliegende splinters bij hakken/knippen |  | - Maken van een bouwplaatsinrichtingsplan en een hijsplan - Opstellen straatwerkplan op basis van format Gemeente Utrecht - Specifieke beheersmethoden voor werken aan de werf opstellen in het straatwerkplan - Werkinstructies geven aan het uitvoerende personeel - Zorgen voor beschikbaarheid van de juiste PBM’s - Aanbrengen en onderhouden van tijdelijke verkeersmaatregelen / instellen omleidingsroutes op basis van publicatie 96B van het CROW |

## Risico’s als gevolg van gelijktijdige/achtereenvolgende werkzaamheden (samenloop)

| Nr. | Activiteit | Arbo-risico / Gevaar (ongewenste gebeurtenis) | Risico-oorzaak | Gedaan in de huidige ontwerpfase | Nog te doen door de volgende ontwerp- of uitvoeringsfase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gelijktijdig uitvoeren van werken door verschillende aannemers met dezelfde opdrachtgever | letsel | ongecoördineerde samenloop/ taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden onduidelijk |  | Afstemming met derden |
| 2. | Gelijktijdig uitvoeren van werken door verschillende aannemers met verschillende opdrachtgever | letsel | ongecoördineerde samenloop/ taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden onduidelijk |  | Afstemming met derden |

## Risico’s als gevolg van doorgaande exploitatie (wisselwerking)

| Nr. | Activiteit | Arbo-risico / Gevaar (ongewenste gebeurtenis) | Risico-oorzaak | Gedaan in de huidige ontwerpfase | Nog te doen door de volgende ontwerp- of uitvoeringsfase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hulpdiensten | -Langere aanrijtijden dan anders; -Bereikbaarheid van bedrijven en werkende op het werkterrein | slechte bereikbaarheid/ inrichting locatie bij calamiteiten |  | - Vooroverleg met gemeenten over transportroutes. - Opstellen, aanbrengen en onderhouden van tijdelijke verkeersmaatregelen / instellen omleidingsroutes op basis van publicatie 96B van het CROW |
| 2. | Voetgangers, fietsers | Aanrijdgevaar | veel meer en zwaarder transport dan normaal; te weinig ruimte, onduidelijke routes |  | - Vooroverleg met gemeenten over transportroutes. - Geen transport over fietspaden. - Tijdens de uitvoering dient de aannemer zijn werkterrein af te schermen voor wandelaars/fietsers - Zorgen voor goede informatieverstrekking aan belanghebbenden - Toepassen van afschermende maatregelen zoals barriers en bouwhekken |
| 3. | Gemotoriseerd verkeer | Aanrijdgevaar | belemmerde doorgang, confrontatie lokaal en bouwverkeer, gewijzigde verkeerssituaties |  | - Vooroverleg met gemeenten over transportroutes. - Aanbrengen en onderhouden van tijdelijke verkeersmaatregelen / instellen omleidingsroutes op basis van publicatie 96B van het CROW |
| 4. | Werkverkeer | Aanrijdgevaar | veel meer en zwaarder transport dan normaal; te weinig ruimte, onduidelijke routes |  | - Vooroverleg met gemeenten over transportroutes. - Aanbrengen en onderhouden van tijdelijke verkeersmaatregelen / instellen omleidingsroutes op basis van publicatie 96B van het CROW |

## Risico’s bij beheer en onderhoud

| Nr. | Activiteit | Arbo-risico / Gevaar (ongewenste gebeurtenis) | Risico-oorzaak | Gedaan in de huidige ontwerpfase | Nog te doen door de volgende ontwerp- of uitvoeringsfase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Verhardingen | Schoonmaken bestrating | Letsel, aanrijding |  | Toepassen verkeersmaatregelen |

Bijlage 1: V&G-checklist ontwerp

Bijlage 2: Processchema Onverwacht aantreffen OO