|  | Team Ruimte |
| --- | --- |

| # Memo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Van | : | Peter Veldman |
| Aan | : | Marten en Sylvain |
| Datum | : | Maandag 2 september 2024 |
| Onderwerp | : | Overzicht werkzaamheden VRI17 |

In dit memo wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden voor VRI 17, Vaart zz – Witterstraat – Troelstralaan.

| Werkvoorbereiding | Fase |  |
| --- | --- | --- |
| Memo overzicht vervanging |  |  |
| Memo functionele regeling |  |  |
| Verkeerstelling VRI |  |  |
| Autocadtekening |  |  |
| Gesprek Swarco programma van eisen |  |  |
| Offerte van Swarco |  |  |
| Opdracht Swarco |  |  |
| Offerte van Rowica |  |  |
| Opdracht Rowica binnen raamcontract |  |  |
| Koppelvlakformulier |  |  |
| Memo Werken in Uitvoering |  |  |
| Planning opvragen |  | Realisatie ?? 2025, Enexis |
| Communicatie BvdB en website |  |  |
| FAT |  |  |
| SAT |  |  |

| Wijzigingen hardware VRI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Automaatkast vervangen |  | Bediening lange kant waterzijde |
| Rowica nieuwe Edge device plaatsen |  |  |
| Masten schilderen |  |  |
| Lantaarns behouden, wel ledmodules en achtergrondschilden vervangen |  |  |
| Onderzoek detectielussen, 13 slecht |  | Mof vervangen of opnieuw zagen? |
| Camera aan brug vervangen |  |  |
| Rateltikkers vanuit automaat aansturen |  |  |
| Bekabeling handhaven |  |  |
| Drukknoppen handhaven |  |  |
| Extra drukknopmast bij Witterbrug |  |  |

| Functionele wijzigingen regeling |  |  |
| --- | --- | --- |
| CCol-regeling |  |  |
| Regeling vooraf op computer testen |  |  |
| Rechtsaf voor fietsers vrij richting 24 |  |  |
| Versneld groen bij regen (regensensor) |  |  |
| Koplussen gevoeliger voor motoren |  |  |
| Koplussen gevoeliger voor speedpedelecs |  | Alle auto-rijstroken |
| Radar voor voetgangers richting 32 |  |  |
| 5 en 11 komen ná richtingen 2 en 8 |  |  |
| Wachttijdvoorspeller én terugmelding |  |  |
| Bruginmelding |  |  |
| Bij brugmelding richting 2 ook groen |  |  |
| Bij storing van de brug of VRI, dient respectievelijk VRI en brug te blijven regelen |  |  |

| Fabrieks Afname Test |  |  |
| --- | --- | --- |

| SAT |  |  |
| --- | --- | --- |