|  | Team Ruimte |
| --- | --- |

| # Memo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Van | : | Peter Veldman |
| Aan | : | ... |
| Datum | : | Woensdag 2 augustus 2023 |
| Onderwerp | : | Functionele specificatie VRI17 Vaart zz – Witterstraat - Troelstralaan |

VRI17 Vaart zz – Witterstraat - Troelstralaan

KAR-adres 2017

iVRI met ITS en TLS

In gebruikname 2024

CCol-regeling, geschikt voor iVRI

Contact leggen met programmeur over de functionele specificatie

Graag vooraf simulatieregeling op computer tbv testen

Regeling

Fietsers alle richtingen gelijk groen

Rechtsaf voor fietsers vrij richting 24

Versneld groen (kortere maximum groentijden autoverkeer (-20%) of extra groen (2 realisaties per cyclus) voor fietsers en/of voetgangers bij regen

Voor motoren koplussen extra gevoelig instellen (geen 35, maar 25 of 30, zonder overspraak)

Voor speedpedelecs en bromfietsen op de rijbaan, koplussen extra gevoelig instellen, geen 35 maar 15. (signaalgroepen, 2, 3, 5, 8, 9 en 11).

Voetgangers richting 32 extra lang groen geven met radar, bij groepen voetgangers (basisschool)

| Signaalgroep | Wegvak | richting |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Vaart zz (oost) | Rechtdoor/rechtsaf |  |
| 3 | Vaart zz (oost) | Linksaf |  |
| 5 | Witterstraat | Alle richtingen |  |
| 8 | Vaart zz (west) | Rechtdoor/rechtsaf |  |
| 9 | Vaart zz (west) | Linksaf |  |
| 11 | Troelstralaan | Alle richtingen |  |
| 22 | Vanaf Witterstraat | Fietsers alle richtingen groen |  |
| 23 | Vanaf Vaart zz (oost) | Fietsers alle richtingen groen |  |
| 24 | Vanaf Vaart zz (west) | Fietsers alle richtingen groen, rechtsaf vrij langs rood |  |
| 26 | Vanaf Troelstralaan |  |  |
| 32 | Kruisend Vaart zz (oost) |  |  |

Blokindeling

| Blok | Signaalgroepen |
| --- | --- |
| 1 | 2 en 8 |
| 2 | 3 en 9 |
| 3 | 5 |
| 4 | 11 |
| 5 | 22, 23, 24, 26 en 32 |

Signaalgroeptijden

Voorstel doen vanuit programmeur

Maximumgroenduur

| Signaalgroep | VAG1 | MGOC | MGAV | MGKA | MGRE | MGDA | VAG4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 |  |
| 3 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |
| 5 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |
| 8 |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 |  |
| 9 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |
| 11 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
| 22 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |
| 23 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |
| 24 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |
| 26 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |

Wachtstand en meeverlengen

| Signaalgroep | MV | WG |
| --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 2 |
| 9 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 0 |
| 22 | FARG | 0 |
| 23 | FARG | 0 |
| 24 | FARG | 0 |
| 26 | FARG | 0 |
| 27 | FARG | 0 |

FARG: Fietsers Alle Richtingen Groen

MV: Meeverlengen PRM [ 0 .. 2 ]
0 = nee; 1 = ja, als eigen detectieveld bezet; 2 = altijd.
WG: Wachtstand groen PRM [ 0 .. 2 ]
0 = nee; 1 = ja, als groen door eigen detectie; 2 = altijd.

Meeaanvragen

FC1: Fasecyclus “van”
FC2: Fasecyclus “met”
MA12: Meeaanvraag van FC1 met FC2 SCH [ 0 .. 1 ]
MV12: Meeverlengen van FC1 met FC2 SCH [ 0 .. 1 ]

| FC1 | FC2 | MA12 | MV12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Alternatieve realisaties

Voorstel doen vanuit programmeur

Ontruimingstijden

Voorstel doen vanuit programmeur

Voetgangerskoppelingen

Nvt

FC1: Fasecyclus “voedend”
FC2: Fasecyclus “volg”
KT fc1 fc2: Koppeltijd fc1 -> fc2 T * 0,1 sec.
INLOOP fc1: Maximale inlooptijd fc1 T * 0,1 sec.

Detectorinstellingen

Voorstel vanuit programmeur

Wens om aanvragen via detectielussen ook terug te melden op de wachttijdvoorspeller én op het rode lampje van de capacitieve drukknop (bevestiging dat de aanmelding is gelukt)

Koppelingen

Nvt

KAR

Wens om aanvragen via KAR voor bussen én hulpdiensten afzonderlijk naar signaalgroep te verklikken op het handbedieningsscherm.

KAR instellen voor alle buslijnen, er rijden geen bussen, wel hulpdiensten

Klokperioden

Bedrijfstijden continu (maar wel graag alsnog instelbaar)

ochtendspits 6 – 9

avondspits 15 – 18

koopavond vrijdagavond

rateltikkers in bedrijf van 7 – 22, met de optie om ze continu in bedrijf te kunnen nemen

Logging

Conform standaard iVRI, we hebben account op Verkeer.nu als beheerscentrale

Configuratie file met simulatieprogramma te produceren.

Geelknipperen

- Lantaarns 2.2, 3.1, 5.1, 8.2, 9.1 en 11.1

- Alle fietslantaarns

Brugingreep

(tekening ondersteboven, noordzijde is onder, westen is rechts)

bij brug inmelding

signaal (brug ontruimen) van brug naar vri

richtingen 2, 3, 5, 8 en 9 worden naar rood gestuurd na het verlopen van de garantiegroentijd. Na geel en ontruimingstijd gaan bruglichten op Vaart zz aan en slagboom (brug oprijdend) gaat dicht. Na  ontruimingstijd van brug gaat ook slagboom aan noordoostzijde dicht.

als er verkeer op richting 11 is, mag deze de brug leeg maken (obv lus op de brug), zowel bij groen van 11, als bij rood. Bruglicht op Troelstralaan en Vaart nz gaat aan en houdt verkeer tegen. Slagboom gaat neer. Brugdek wordt vrijgemaakt van auto’s. Zonder verkeer op 11 gaat deze ook gelijk naar rood, direct na brugmelding (of is dit riskant bij defecte lus van 11 op brug?).

na brugmelding (en evt na groen van 11) krijgt ri 26 alleen kort groen om ook fietsers van brugdek af te krijgen. Fietsers 22, 23 en 24 en auto’s 2 en voetgangers 32 worden tijdelijk naar rood gestuurd, om te voorkomen dat er verkeer tussen de slagboom en de rijbaan komt te staan. Bij gesloten brug, met alle slagbomen dicht, kunnen richtingen 2, 22, 23, 24 en 32 wel weer groen krijgen. Fietsers 22 blijft rood tijdens brugmelding. Ook voetgangers op 32 kunnen groen krijgen (ook bij brugmelding). Na groen van 11 en 26 gaat ook slagboom neer van zuidwestzijde. Na groentijd en geel van 23 en 24 en tijdens brugopening, heeft richting 8 groen. Afhankelijk van aanvraag 3, 8, 23 en 24 kunnen deze groen realiseren (met behoud van conflictmatrix).

signaal brugdek vrij van auto’s wordt door VRI (evt aan brug) afgegeven na groentijd van 11 en onder voorwaarde dat de detectielus van 11 (op de brug) vrij is. Signaal van brugdek vrij wordt door VRI (evt aan brug) afgegeven na groentijd van 26 en onder voorwaarde dat de detectielus van 26 vrij is.

Wanneer signaal “brug bomen gesloten” moet worden afgegeven is me even onduidelijk.

Tijdens brugopening kunnen de richtingen 5, 9, 11, 22, 26 en 32 geen groen krijgen. 2, 3, 8, 23 en 24 kunnen wel groen worden.

Graag voor richting 2 een schakelaar toevoegen, dat deze richting bij een brugaanvraag/opening ook op rood gehouden kan worden.

Zodra de brug weer neer is, de slagbomen open en de bruglichten uit, moeten eigenlijk eerst de fietsers van 22 en 26 groen krijgen (samen met die van 23 en 24). Deze hebben mogelijk enkele minuten in de kou gestaan en zouden de rijstroken geblokkeerd kunnen hebben van de Vaart nz en zz. Ook de voetgangers van 32 kunnen op aanvraag dan tegelijk groen krijgen. Na dit langzaam verkeer blok moet eerst het verkeer op 2 en 3 groen krijgen, met een extra lange maximumgroentijd voor richting 2 (op basis van informatie van de detectielussen). Dit om de wachtrij weg te werken. Hierna wordt richting 11 groen (bij verkeersaanbod) met een normale maximumgroentijd en daarna richting 5 (bij verkeersaanbod) ook met een normale maximumgroentijd. Daarna volgt weer de normale fasenafhandeling.

Na de afronding van de brugopening dienen er tenminste 5 minuten verstreken te zijn voor een tweede brugopening.

Bij een storing van de brug, dient de VRI te blijven regelen, bij een storing aan de VRI, dient de brug bediend te kunnen worden.