Vraag 21:

Kunt u voor de plafondinstorting aan Dorpsplein 1 toelichten wat de technische oorzaak was, of sprake was van een constructie-, ontwerp-, montage- of onderhoudsgebrek, welke delen zijn onderzocht, of vergelijkbare plafonds aanwezig zijn, welke maatregelen zijn genomen en of dit gevolgen heeft voor de dekking?

Reactie:

Gesteld voorval : instorten plafond

Schadedatum : 10 februari 2025

Schadeadres : Dorpsplein 1

Gesteld voorval en oorzaak

Op 10 februari 2025 rond 06.15 uur stortte een gedeelte van het systeemplafond in een hal

op de begane grond van het gebouw van verzekerde in.

De heer B. Aalberts, contactpersoon van verzekerde, schakelde direct na het ontdekken van

het voorval een aannemer in om de oorzaak van het instorten van het plafond te achterhalen.

De aannemer verklaarde dat sprake was geweest van een onjuiste bevestiging van

het systeemplafond aan de achterliggende constructie (koof). Het kanthout, ten behoeve

van de afwerking, zou niet afdoende zijn bevestigd aan de koof. Ook hadden de gebruikte

profielen voor het systeemplafond niet de juiste afmetingen, deze waren te kort.

Het voorval bracht schade toe aan een gedeelte van het systeemplafond. Het plafond dient

opnieuw te worden opgebouwd.

Bevindingen expert

Tijdens ons bezoek waren de herstelwerkzaamheden al bijna volledig afgerond. De heer

Aalberts heeft ons een toelichting gegeven op de oorzaak van de instorting. Verder

ontvingen wij foto’s, video’s en een verklaring van de aannemer over de oorzaak. Uit alle

ontvangen informatie wijst niks op wateroverlast of op een ander mogelijke oorzaak dan

hetgeen dat bij ‘Gesteld voorval en oorzaak’ staat beschreven.

Op basis van onze inspectie ter plaatse en alle verkregen informatie menen wij dat de

hiervoor weergegeven beschrijving van het voorval/de oorzaak juist is.

Regres

Het systeemplafond is in 2018 geplaatst. De heer Aalberts zal ons in het bezit stellen van de

gegevens van de destijds betrokken aannemer. Wij zullen u in ons eindrapport nader

informeren over de eventuele regresmogelijkheden.