Veiligheids- en gezondheidsplan

Ontwerpfase

Groenonderhoud gemeente Horst aan de Maas

Opdrachtgever

Gemeente Horst aan de Maas

Besteknummer

CB.2027.01/6570100

Datum

7 oktober 2026

Status

Definitief

Inhoud

1. Inleiding	2

2. Beschrijving van het werk	3

2.1 Projectgegevens	4

2.2 Betrokken partijen	4

3. Veiligheids- en gezondheidsrisico’s	5

3.1 Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp	6

4. Veiligheid en gezondheid uitvoeringsfase	9

4.1 Opleiding en instructie	9

4.2 Veiligheids- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase	10

4.3 Veiligheids- en Gezondheidsdossier	10

5. Calamiteiten	10

5.1 Alarmkaart	10

5.2 Bedrijfshulpverlener	11

5.3 Melden van ongevallen	11

1. Inleiding

Dit document vormt de eerste versie van het volgens artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit afdeling Bouwproces voor dit werk vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan).

Het V&G-plan Ontwerpfase is onderdeel van het bestek. De aannemer is verplicht maatregelen te nemen zodat de risico's die in het V&G-plan Ontwerpfase vermeld staan beperkt worden en de aannemer is verplicht de risico-inventarisatie en -evaluatie en de te nemen maatregelen aan te vullen en, waar nodig in overleg met de directie, aan te passen aan zijn werkmethoden.

2. Beschrijving van het werk

2.1 Projectgegevens

Dit V&G-plan is van toepassing op alle onderhouds- en bijkomende werkzaamheden aan het openbaar groen volgens bestek:

Onderhoud openbaar groen in de gemeente Horst aan de Maas, besteknummer: CB.2027.01/6570100

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het reguliere onderhoud van openbaar groen en gras, waaronder:

- Voorbereidende werkzaamheden op het gebied van flora en fauna

- Toepassen verkeersmaatregelen en tijdelijke afzettingen, waar nodig

- Onkruidbeheersing en onderhoud van plantvakken

- Onderhoud van beplanting, heesters, hagen, rozen, vaste planten en bosplantsoen

- Snoeien van beplanting, heesters, hagen, rozen, vaste planten en bosplantsoen

- Onderhoud en snoeien van solitairs

- Maaien en onderhouden van gazons, grasvelden en grasbetontegels

- Onderhoud van graskanten

- Maaien rondom bomen, obstakels, e.d.

- Onderhoud en maaien van watergangen (o.a. schouwsloten, zaksloten, greppels en andere watergangen).

- Verwijderen van zwerfafval, blad en vrijgekomen maaisel

- Bijkomend werk.

Adres/ligging van de werklocatie:

Het werk is gelegen in de volgende kernen van de gemeente Horst aan de Maas;

1. Hegelsom		5. Melderslo

2. Horst			6. Meterik

3. Kronenberg		7. Swolgen

4. Meerlo		8. Tienray

Uitvoeringsperiode:

1 januari 2027 t/m 31 december 2028 (duur van overeenkomst 2 jaar, optie van 2 keer 2 jaar, uiterlijke einddatum overeenkomst 31-12-2032)

2.2 Betrokken partijen

Opdrachtgever

Naam 			: Gemeente Horst aan de Maas

Adres 			: Americaanseweg 43

Postcode/plaats 	: 5960 AA Horst

Contactpersoon	: Marcel Bos

Telefoon 		: 077-4779777

E-mail			: gemeente@HorstaandeMaas.nl

Ontwerpbureau('s)

Naam 			: Groenaccent

Inrichting en beheer buitenruimte

Contactpersoon	: C. Meeuwissen

E-mail			: info@groenaccent.nl

Directie en toezicht

Naam 			: Gemeente Horst aan de Maas

Adres 			: Americaanseweg 43

Postcode/plaats 	: 5960 AA Horst

Contactpersoon	:

Telefoon 		: 077-4779777

E-mail			: gemeente@HorstaandeMaas.nl

V&G-coördinator ontwerpfase

Naam 			: Gemeente Horst aan de Maas

Adres 			:

Postcode/plaats 	:

Contactpersoon 	:

Telefoon 		:

E-mail 			:

Aannemer

Naam 			:

Adres			:

Postcode/plaats 	:

Contactpersoon 	:

Telefoon 		:

E-mail			:

V&G-coördinator uitvoeringsfase

Naam 			:

Adres 			:

Postcode/plaats 	:

Contactpersoon 	:

Telefoon 		:

E-mail 			:

3. Veiligheids- en gezondheidsrisico’s

3.1 Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp

| NR | ACTIVITEIT - ONDERWERP | RISICO | RISICO-OORZAAK | MAATREGEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Algemeen |  |  |  |
| 1 | Alle werkzaamheden | Persoonlijk letsel, diverse ongevallen | Onoplettendheid, onachtzaamheid, onoordeelkundig handelen | Instructie en opleiding personeel, voorlichting en begeleiding op de werkplek, gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen, LMRA |
| 2 | Alle werkzaamheden | Stress, mentale klachten | Werkdruk, agressie, pesten | Werkplanning en -instructie, werk- en rusttijden, voorlichting en begeleiding personeel |
| 3 | Fysieke werkzaamheden | Gezondheidsklachten: spier- en gewrichtspijn, slijtage van gewrichten | Overbelasting, verkeerde werkhouding | Instructie tav werkwijze/-methode en werkhouding |
| 4 | Werken met rijdend, draaiend, maaiend en/of verkleinend materieel | Aanrijding, beknelling, diverse ongevallen, ongevallen derden | Inzetten ongeschikte machine en/of machine in onvoldoende technische staat, onervaren-/ondeskundig personeel, onoplettendheid, onachtzaamheid | Instructie en opleiding personeel, gebruik maken van gecertificeerde machines voorzien van beveiligingen (bijv. noodstop / beschermkappen), technische staat materieel op orde, gebruiken PBM, toepassen verkeersmaatregelen |
| 5 | Werken met aangedreven handgereedschappen, o.a. Bosmaaier, Motorkettingzaag Heggenschaar | Persoonlijk letsel, verwondingen | Inzetten ongeschikt gereedschap en/of gereedschap in onvoldoende technische staat, onervaren-/ondeskundig personeel, onoplettendheid, onachtzaamheid | Instructie en opleiding personeel, gebruik maken van gespecialiseerd gereedschap voorzien van beveiligingen (bijv. noodstop / beschermkappen), technische staat gereedschap in orde, gebruiken PBM |
| 6 | Werken met machines en aangedreven gereedschap | Gehoorbeschadiging, spier- en gewrichtspijn, verbranden, elektrocutie, ademhalingsproblemen | Geluid, trillingen, uitlaatgassen, brandstof, hete onderdelen, defecte bedrading | Instructie en opleiding personeel, gebruik maken van gespecialiseerde, ergonomisch ontworpen machines/gereedschap voorzien van beveiligingen en technische in orde, gebruiken PBM |
| 7 | Werken met gereedschap | Persoonlijk letsel, verwondingen | Gebruik van ongeschikt gereedschap en/of gereedschap in onvoldoende technische staat, onervaren-/ondeskundig personeel, onoplettendheid, onachtzaamheid | Instructie en opleiding personeel, gebruik maken van gespecialiseerd gereedschap in goede technische staat, gebruiken PBM |
|  | Omgeving |  |  |  |
| 8 | Weersomstandigheden | Verbranden, bevriezen, ziekte | Zon, koude, wind en regen | Instructie personeel, beschermende kleding, -middelen, werkplanning aanpassen, schuilgelegenheid |
| 9 | Verkeer | Aanrijding, ongeval persoonlijk letsel | Onvoldoende veilige werkruimte, onoplettendheid, onachtzaamheid | Juiste toepassing verkeersmaatregelen, instructie en opleiding personeel, werkwijze afstemmen op omgeving, gebruiken PBM en specifieke veiligheidskleding. |
| 10 | Verkeer, voertuigen voorzien van brandstofmotor | Gehoorbeschadiging, ademhalingsproblemen | Geluid, uitlaatgassen | Juiste werkwijze/-planning, instructie en begeleiding personeel, gebruiken PBM |
| 11 | Open water | Verdrinking, ziekte | Uitglijden, onoplettendheid, onachtzaamheid, in aanraking komen met besmet water | Instructie personeel, zwemvaardigheid, zwemvest, aanlijnen |
| 12 | Grasvelden, ruigte | Ziekte van Lyme | Tekenbeet | Instructie personeel, dragen beschermende kleding, tekenpen op het werk aanwezig |
| 13 | Openbare ruimte – (zwerf)afval, uitwerpselen e.d. | Ziekte, infectie, allergie, vergiftiging | In aanraking komen met chemisch- en drugsafval, giftige stoffen, asbest, biologische agentia | Instructie personeel, hygiëne maatregelen, gereedschappen en kleding (handschoenen) afstemmen op werkzaamheden, reinigen gereedschappen en kleding. Bij aantreffen onbekende en gevaarlijke stoffen gespecialiseerd bedrijf inschakelen |
|  | Specifieke werkzaamheden |  |  |  |
| 14 | Flora en fauna werkzaamheden | Persoonlijk letsel, ongeval | Onoplettendheid, onachtzaamheid | Instructie personeel, goed zichtbare kleding |
| 15 | Verkeersmaatregelen | Persoonlijk letsel, ongeval, ongeval derden | Onoplettendheid, onachtzaamheid | Instructie personeel, goed zichtbare kleding |
| 16 | Snoei- en inboetplan | Persoonlijk letsel, ongeval | Onoplettendheid, onachtzaamheid | Instructie personeel, goed zichtbare kleding |
| 17 | Onderhoud bomen (onkruidbeheersing en snoeien) | Persoonlijk letsel, ongeval, ongeval derden | Onoplettendheid, onachtzaamheid, onjuist gebruik gereedschap of ongeschikt gereedschap, verkeerde werkwijze/-houding, niet volgen veiligheidsinstructie hoogwerker, niet afzetten werkplek ivm vallende takken | Instructie en opleiding personeel, juist toepassen verkeersmaatregelen, afzetten werkgebied, gebruik veilig materieel/-gereedschap en PBM |
| 18 | Onderhoud beplanting (onkruidbeheersing, snoeien, knippen, terugzetten, uitmaaien) | Persoonlijk letsel, ongeval, ongeval derden | Onoplettendheid, onachtzaamheid, onjuist gebruik gereedschap of ongeschikt gereedschap, verkeerde werkwijze/-houding, niet afzetten/markeren werkplek | Instructie en opleiding personeel, juist toepassen verkeersmaatregelen, afzetten/markeren werkgebied, gebruik veilig materieel/-gereedschap en PBM |
| 19 | Onderhoud gras (afsteken graskanten, bijmaaien rondom obstakels | Persoonlijk letsel, ongeval, ongeval derden | Onoplettendheid, onachtzaamheid, onjuist gebruik gereedschap of ongeschikt gereedschap, verkeerde werkwijze/-houding, niet markeren werkplek | Instructie en opleiding personeel, juist toepassen verkeersmaatregelen, markeren werkgebied, gebruik veilig materieel/-gereedschap en PBM |
| 20 | Blad ruimen | Persoonlijk letsel, ongeval, ongeval derden | Onoplettendheid, onachtzaamheid, onjuist gebruik gereedschap of ongeschikt gereedschap, verkeerde werkwijze/-houding, niet markeren werkplek | Instructie en opleiding personeel, juist toepassen verkeersmaatregelen, markeren werkgebied, gebruik veilig materieel/-gereedschap en PBM |

4. Veiligheid en gezondheid uitvoeringsfase

4.1 Opleiding en instructie

Alle werknemers, die op het werk aanwezig zijn, dus ook van de onderaannemers, moeten minimaal in bezit zijn van een geldig certificaat van de basisveiligheid B-VCA; de leidinggevenden én de V&G-coördinator uitvoeringsfase dienen te beschikken over een geldig certificaat VOL - VCA.

In de uitvoeringsfase is de aannemer ervoor verantwoordelijk dat personeel aantoonbaar geïnstrueerd is over de veiligheidsrisico’s en de beheersmaatregelen op de werkplek.

4.2 Veiligheids- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase

Het V&G-plan voor het onderhavige werk is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is.

De werkzaamheden vangen pas aan nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor die werkzaamheden en de daarmee samenhangende en samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden.

De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, worden voor de aanvang van de werkzaamheden in het V&G-plan vastgelegd en geëffectueerd.

In het V&G-plan moet ook de verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen worden vastgelegd inclusief de afspraken over de wijze van toezicht op de maatregelen en de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de werkplaats wordt gegeven.

4.3 Veiligheids- en Gezondheidsdossier

Het V&G-plan uitvoeringsfase dient na oplevering te worden overhandigd aan de opdrachtgever als basis voor het V&G-dossier. Aan dit plan dient te worden toegevoegd:

- Omschrijving van (bouw)werk

- Technische specificaties (bestek en tekeningen)

- Kennisgeving Arbeidsinspectie

5. Calamiteiten

5.1 Alarmkaart

Om direct te kunnen handelen in geval van een noodsituatie moet de aannemer een alarmkaart opstellen. Hierop staan de belangrijke telefoonnummers, de namen van de bedrijfshulpverleners en een verkorte procedure wat te doen bij ongevallen. Bij de belangrijke telefoonnummers dienen minimaal de directievoerder en toezichthouder van de opdrachtgever opgenomen te worden.

5.2 Bedrijfshulpverlener

Om in noodsituaties adequaat te kunnen reageren, is tijdens de werkzaamheden op de locatie(s) altijd minimaal één gediplomeerde bedrijfshulpverlener aanwezig. Zijn naam en telefoonnummer zijn aangegeven op de alarmkaart en zijn belangrijkste taken zijn:

– Met kennis van zaken handelend optreden bij ongevallen, vergiftigingen en bedwelmingen (kan eenvoudige reanimatieapparatuur bedienen);

– Blussen beginnende branden;

– Adviseert inzake arts- of ziekenhuisbezoek;

– Houdt EHBO-middelen op voorraad.

Indien een noodsituatie zich voordoet, moet dan ook de bedrijfshulpverlener als eerste op de hoogte worden gesteld. Bij een spoedgeval nadat 112 is gebeld.

5.3 Melden van ongevallen

Om ongevallen goed af te kunnen handelen en te voorkomen dat vergelijkbare ongevallen of noodsituaties nog een keer plaatsvinden, moeten op dit project alle (bijna)ongevallen schriftelijk worden gerapporteerd aan de V&G-coördinator uitvoeringsfase. V&G-coördinator uitvoeringsfase meldt het ongeval zo spoedig mogelijk bij directie en toezicht.

Ongevallen met dodelijke afloop, ziekenhuisopname of vermoedelijk blijvend letsel moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan de Inspectie SZW (voor telefoonnummer zie alarmkaart). De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever (iedere (onder)aannemer) van het slachtoffer van het ongeval.