functioneel Programma van EIsen technisch onderhoud & beheer automatische toegangsdeuren (schuif, draai, vouw, carrousel, overhead)

ACCOUNT gemeente nijmegen

Versie: 23.10.26

Inhoud

1. Inleiding	3

2. Algemene informatie	4

2.1.1. Veiligheid, Gezondheid en Milieu	4

2.1.2. Vergunningen en verklaringen	4

2.1.3. V&G verklaring	5

2.1.4. VCA	5

2.1.5. Onderhoud aan monumenten (Indien van toepassing)	5

2.1.6. Materieel en materialen	5

2.1.7. Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen (MVO)	6

2.2. Organisatie	6

2.2.1. Back-up Organisatie	6

2.2.2. Gebouw Beheer Systeem (GBS)	6

2.3. Planning en uitvoering preventieve en correctieve werkzaamheden	7

2.4. Beheer	7

2.4.1. Asset Management	7

2.4.2. Beheeractiviteiten Technisch Dienstverlener	8

2.4.3. Tekeningen	9

2.4.4. Plannen en rapportages	9

3. Technisch beheer en onderhoud	10

3.1. Scope	10

3.1.1. Objecten	10

3.1.2. Assetlijst	10

3.1.3. Aanvullende verplichtingen	10

3.2. (Wettelijke) onderhoudsverplichtingen	12

3.3. Onderhoudsconcept	13

3.3.1. Meer Jaren Onderhoud (DMJOP)	13

3.3.2. Preventief Onderhoud (PO)	14

3.3.3. Correctief Onderhoud (CO)	16

3.3.4. Toelichting op onderhoudsniveau en uitgangspunten	18

3.4. Reactietijden	19

3.5. Projectenproces	19

4. Kostencomponenten	20

4.1. Core Fixed (vaste aanneemsom)	20

4.2. Core Variabel (verrekenbare kosten)	20

4.3. MJOP, projectmatig en buitencontractueel werk (BCW)	21

5. Prestatie management	22

5.1. HEYDAY Performance Management Systeem (PMS)	22

5.2. Eisen vanuit gemeente Nijmegen	22

# Inleiding

De Gemeente Nijmegen heeft HEYDAY (Opdrachtgever) gecontracteerd voor de uitvoering van het Technisch Facility Management op hun locaties. Het betreft een grote diversiteit en continu variërende scope aan objecten, assets en onderhouds-strategie daarop. In dit functionele Programma van Eisen (PvE) inzake de dienst technisch onderhoud, beheer en inspectie aan de bouwkundige elementen, worden enerzijds de aandachtsgebieden voor deze dienst i.r.t. technisch onderhoud, beheer en inspectie beschreven en anderzijds worden de processen en procedures binnen deze dienstverlening belicht en zijn door HEYDAY vertaald naar operationele onderhoudsafspraken.

Onderdeel van dit PvE zijn de bijbehorende bijlagen of nota’s van inlichtingen. De eisen die in dit PvE zijn vastgelegd zijn bindend en vormen een onlosmakelijk onderdeel van de Opdrachtovereenkomst die tussen Opdrachtgever en Technisch Dienstverlener wordt afgesloten. In dit PvE wordt tevens omschreven hoe deze dienst door Technisch Dienstverlener gewaarborgd en inzichtelijk moeten worden gemaakt. Deze eisen dienen aangehouden te worden voor het indienen van contractstukken, rapportages, het uitvoeren van werkzaamheden etc. Technisch Dienstverlener hanteert voor het uitvoeren van al het onderhoud de bij inschrijving ingediende eenheidsprijzen, (uren)normen en eventueel toepasselijke opslagen.

Kortom, dit Programma van Eisen (PvE) beschrijft de door HEYDAY gewenste dienstverlening, te leveren door de Technisch Dienstverlener, ten behoeve van de Opdrachtgever met daarbij de volgende doelen:

- Onderhoud op basis van de minimaal vereiste preventieve onderhoudstaken zie Bijlage 1 met als doel storingen en gebreken te voorkomen;

- Waarborgen dat de assets minimaal voldoen aan de wettelijke eisen, de kwalitatieve eisen vanuit de Opdrachtgever en doelmatig worden onderhouden opdat de goede werking wordt bewerkstelligd en de levensduurverwachting wordt behaald;

- De NEN 2767 deel 1 en deel 2 (2019) is de basis/uitgangspunt voor Technisch Dienstverlener om het Technisch Onderhoud & Beheer te bepalen.

- Voor de uitvoering van het technisch onderhoud en verduurzaming zijn de “Algemene Technische Eisen” (bijlage 3 van gemeente Nijmegen) van toepassing, dat de algemene technische eisen weergeeft van te gebruiken materialen en wijze van uitvoering.

De Technisch Dienstverlener die door HEYDAY is gecontracteerd, ofwel de hoofdaannemer, mogen enkel gebruik maken van de onderaannemer(s) die vooraf door HEYDAY zijn goedgekeurd. De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor haar onderaannemer(s), en het werk dat door hen wordt uitgevoerd, volledig voldoet aan de eisen zoals in dit PvE gesteld. De onderaannemer(s) mogen geen gebruik maken van verdere onder aanneming, om hiermee de gelaagdheid in aansturing te beperken, tenzij hierover anders is afgestemd met HEYDAY.

# Algemene informatie

In dit hoofdstuk worden de “algemene” onderdelen van de gewenste dienstverlening beschreven.

### Veiligheid, Gezondheid en Milieu

De Technisch Dienstverlener (en diens onderaannemers) is bekend met alle vigerende landelijke en lokale wettelijke veiligheidsvoorschriften, overheidsvoorschriften of aanvullende veiligheidsvoorschriften, zoals (doorlopende) werkvergunningen en specifieke veilig werk verklaringen, betreffende veiligheid en alle andere reglementen, en zal deze gedurende de uitvoering van haar dienstverlening in acht nemen.

De Technisch Dienstverlener is er verantwoordelijk voor dat alle werkzaamheden ALTIJD veilig worden uitgevoerd. Ze bepaalt welke voorzorgsmaatregelen hiervoor nodig zijn en zorgt dat hiernaar wordt gehandeld. HEYDAY ontvangt bij elke aanbieding een beschrijving over HOE de Technisch Dienstverlener dit operationeel kan garanderen.

Risicovolle werkzaamheden zoals Brandgevaar, Werken op hoogte, werken met Chemicaliën etc.

Teneinde risico’s tot een minimum te beperken, dient de Technisch Dienstverlener voorafgaand aan de uitvoering de nodige maatregelen te nemen. Van alle risicovolle werkzaamheden moet vooraf een risico- inventarisatie c.q. analyse worden gemaakt en ter beoordeling worden overlegd aan HEYDAY.

### Vergunningen en verklaringen

In het kader van de verplichtingen die voortvloeien uit de toepasselijke arbeidsomstandighedenwetgeving dient de Technisch Dienstverlener de veiligheids‑, gezondheids‑ en milieurisico’s (VGM‑risico’s) die samenhangen met de uitvoering van werkzaamheden adequaat te beheersen. Werkvergunningen worden daarbij ingezet als verplichte beheersmaatregel, overeenkomstig de eisen zoals opgenomen in de VCA‑checklijst 6.0, hoofdstuk 2 (VGM‑risicobeheer).

1. Verplichting tot beoordeling werkvergunning

De Technisch Dienstverlener is exclusief verantwoordelijk voor het beoordelen of de uit te voeren werkzaamheden (mede) kwalificeren als risicovolle werkzaamheden waarvoor een werkvergunning vereist is.

Bij deze beoordeling betrekt de Technisch Dienstverlener in ieder geval de aard en omvang van de werkzaamheden, de locatie waar deze worden uitgevoerd en de op dat moment geldende wet‑ en regelgeving. Het nalaten van een juiste beoordeling komt volledig voor rekening en risico van de Technisch Dienstverlener.

2. Opstellen en indienen van de werkvergunning

Indien op grond van de beoordeling een werkvergunning vereist is, is de Technisch Dienstverlener gehouden deze volledig en correct op te stellen. De werkvergunning is gebaseerd op een deugdelijke en actuele risico‑inventarisatie en ‑evaluatie, inclusief alle noodzakelijke beheersmaatregelen. De Technisch Dienstverlener dient de werkvergunning uiterlijk tien (10) werkdagen vóór aanvang van de werkzaamheden ter beoordeling in bij HEYDAY.

HEYDAY zal uiterlijk 5 werkdagen (tenzij anders overeengekomen) voor aanvang van de werkzaamheden een reactie geven aan de Technisch Dienstverlener. De beoordeling door HEYDAY heeft uitsluitend een toetsend karakter en ontslaat de Technisch Dienstverlener op geen enkele wijze van zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhoud, juistheid, volledigheid en naleving van de afspraken in de werkvergunning.

3. Kosten

Alle kosten die direct of indirect verband houden met het opstellen, indienen, wijzigen of opnieuw indienen van werkvergunningen komen volledig en onvoorwaardelijk voor rekening van de Technisch Dienstverlener.

4. Naleving, toezicht en verval

De Technisch Dienstverlener is verplicht de werkzaamheden uit te voeren conform de geldende werkvergunning en draagt er zorg voor dat zijn medewerkers, onderaannemers en overige door hem ingeschakelde derden aantoonbaar geïnstrueerd zijn en handelen overeenkomstig de afspraken in de werkvergunning.

HEYDAY is gerechtigd om, al dan niet steekproefsgewijs, toezicht te houden op de naleving van de werkvergunning. Het uitoefenen van toezicht door HEYDAY laat de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Technisch Dienstverlener onverlet.

Indien zich voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden omstandigheden voordoen waardoor de in de werkvergunning vastgestelde beheersmaatregelen niet langer of niet volledig van toepassing zijn, vervalt de werkvergunning van rechtswege. De Technisch Dienstverlener staakt in dat geval onverwijld de werkzaamheden en neemt direct contact op met HEYDAY om in overleg vast te stellen onder welke voorwaarden de werkzaamheden kunnen worden hervat. De werkvergunning wordt uitsluitend door de Technisch Dienstverlener aangepast en opnieuw ter beoordeling aangeboden aan HEYDAY.

### V&G verklaring

De Technisch Dienstverlener garandeert dat, wanneer dit wettelijk verplicht is, een actuele Veiligheids- en Gezondheid Verklaring (V&G) beschikbaar is.

### VCA

De Technisch Dienstverlener en eventuele onderaannemers zijn minimaal VCA* gecertificeerd, en VCA** wanneer dit wettelijk is verplicht. Voor de duidelijkheid, de coördinerende werkzaamheden maken integraal deel uit van de aangenomen werkzaamheden binnen dit PvE.

### Onderhoud aan monumenten (Indien van toepassing)

De regie over werkzaamheden aan monumenten, alsook de organisatie van de SIM / DuMaVa en de daarmee verband houdende subsidies, zijn door HEYDAY ondergebracht bij een gespecialiseerde organisatie. Wanneer de Technisch Dienstverlener werkzaamheden wil uitvoeren aan een monumentaal object mag dit enkel na afstemming met HEYDAY.

### Materieel en materialen

De Technisch Dienstverlener werkt met materieel (bijv. elektrisch gereedschap, ladders en toebehoren) dat volgens de actuele wetgeving is goedgekeurd, zodat de opdrachten veilig en correct worden uitgevoerd.

Voor de diverse opdrachten zal de Technisch Dienstverlener al dan niet in overleg met HEYDAY het benodigde materiaal verzorgen om de opdracht uit te voeren.

Bij het vervangen van materialen dient de Technisch Dienstverlener een gelijkwaardige kwaliteit van nieuwe materialen in te zetten. Hiervan kan afgeweken worden afhankelijk van de objectstrategie, met voorafgaand gevraagd en schriftelijk verkregen akkoord van HEYDAY (hierbij dient rekening te worden gehouden met de gestelde eisen c.q. uitgangspunten conform bijlage 3 van gemeente Nijmegen).

### Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen (MVO)

Gemeente Nijmegen en HEYDAY hebben MVO hoog in het vaandel staan en hechten veel waarde aan de stakeholderdialoog.

Duurzaamheid

De Technisch Dienstverlener dient zich ervan bewust te zijn dat ze door haar onderhoud en beheer en grote impact heeft op de CO2-footprint van Opdrachtgever (ketenverantwoordelijkheid), o.a. door het energiegebruik van de assets in beheer, maar ook door bijvoorbeeld het aantal transportbewegingen dat nodig is om de dienstverlening voor Opdrachtgever uit te voeren. De Technisch Dienstverlener heeft een inspanningsverplichting om deze CO2-footprint zoveel mogelijk te beperken. Dit komt tot uiting in het duurzaam (dagelijks) beheer, waarbij naast een maximale beschikbaarheid van de assets, ook een minimale milieu-impact wordt nagestreefd.

SROI

Betreffende SROI (zie bijlagen 1+2 van gemeente Nijmegen) verwacht HEYDAY naast realisatie van doelstelling ook procedureel het volgende van onze Technisch Dienstverleners, zodat wij kunnen monitoren op realisatie en kunnen rapporteren richting de gemeente Nijmegen. De inzet dient te worden gerealiseerd conform bijlagen 1 + 2 van gemeente Nijmegen zijnde het SROI Bouwblokkenmodel en Bestektekst.

## Organisatie

Binnen de organisatie van de Technisch Dienstverlener is er één contactpersoon op tactisch niveau voor HEYDAY het aanspreekpunt. Deze contactpersoon is de unieke deelnemer in alle tactische HEYDAY-besprekingen en rapportages, zie communicatiematrix bijlage B1 van de Opdrachtovereenkomst welke tussen HEYDAY en Technisch Dienstverlener zal worden overeengekomen. Deze contactpersoon heeft hiervoor alle nodige bevoegdheden.

De managementrapportages worden aangepast aan de wensen en eisen van HEYDAY, binnen de technische mogelijkheden van de systemen van de Technisch Dienstverlener. In elk geval moet de bij de Technisch Dienstverlener aanwezige relevante data altijd (digitaal) beschikbaar gesteld kunnen worden aan HEYDAY, zie ook 2.4.4. In het geval van beëindiging van het contract, zal Technisch Dienstverlener de relevante data kosteloos en digitaal ter beschikking stellen.

### Back-up Organisatie

HEYDAY hecht veel waarde aan de continuïteit van de organisatie en de back-up die hierin is voorzien. De Technisch Dienstverlener zal de (management) organisatie zodanig inrichten dat erop zowel operationeel, tactisch, en strategisch niveau altijd back-up is. HEYDAY wil vooraf worden geïnformeerd over hoe dit wordt georganiseerd. Op basis van de door Technisch Dienstverlener voorgestelde organisatiestructuur, waarin de functies en bijhorende taken zijn omschreven, zal HEYDAY aangeven voor welke kritische functies ze back-up noodzakelijk acht.

### Gebouw Beheer Systeem (GBS)

Binnen de scope aan objecten zijn enkele hiervan uitgerust met een Gebouw Beheer Systeem (GBS).

De Technisch Dienstverlener is verplicht om zonder extra kosten voor de opdrachtgever een koppeling met het GBS te realiseren (directe koppeling dienstverlener – GBS) om storingsmeldingen rechtstreeks te kunnen ontvangen, informatie te kunnen verwerken en zonodig opvolging te realiseren.

## Planning en uitvoering preventieve en correctieve werkzaamheden

De planbare werkzaamheden moeten zo veel mogelijk tijdens de door Opdrachtgever opgegeven reguliere gebruikstijden uitgevoerd worden (kan per pand verschillen). Voor uitvoering buiten deze tijden moet toestemming aan HEYDAY gevraagd worden.

Het gepland buiten gebruik stellen van assets zal minimaal één maand van tevoren ter beoordeling aan HEYDAY worden voorgelegd.

De Technisch Dienstverlener zal een centraal meldpunt beschikbaar hebben voor de aanmelding van (ver)storingen. Dit meldpunt dient 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te zijn voor het aannemen en doen/laten verhelpen van (ver)storingen.

De Technisch Dienstverlener zal het door HEYDAY voorgeschreven prioriteitenschema hanteren voor de afhandeling van storingen

De Technisch Dienstverlener moet zich vóór aanvang werkzaamheden aangemeld hebben bij de huurdersvertegenwoordiger van de desbetreffende locatie en zich te houden aan de geldende aan-/afmeldprocedure.

Het preventief onderhoud wordt zodanig over het jaar verdeeld dat er minimale impact is op de bedrijfsprocessen van Opdrachtgever (en haar gebruikers/huurders).

Technisch Dienstverlener zal zich conformeren aan de werkorder-processen van HEYDAY zoals deze beschreven zijn in Bijlage 3 van dit PvE.

## Beheer

### Asset Management

HEYDAY heeft een eigen Asset Management afdeling die o.a. zorgt voor het administratief beheer van de objecten, assets en daaraan gekoppelde onderhoudstaken en gebreken, zie Bijlage 6. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van een asset management module in Facilitor, zodat het assetmanagement integraal onderdeel is van de FM-dienst-verlening en ondersteunende processen. HEYDAY beheert het registratieproces rondom verplichte onderhoudstaken en de daar bijhorende rapportages, zie Bijlage 6.

Daarnaast verzorgt HEYDAY een concept DMJOP/B gebaseerd op de object, asset en onderhoudstaak kenmerken, maar ook de objectstrategie, storingsgedrag per asset en gebreken analyse, zie ook Bijlage 6. De taak-/rolverdeling die hierbij geldt is opgenomen in Bijlage 6. Om dit goed te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat de Technisch Dienstverlener, in haar rol als uitvoerder en specialist, HEYDAY tijdig voorziet van de juiste informatie m.b.t. variaties (in assets en onderhoudstaken), uitvoeringsstatus van onderhoudstaken, (verplichte) rapportages en DMJOP/B-advies.

### Beheeractiviteiten Technisch Dienstverlener

De beheeractiviteiten omvatten administratieve afhandeling en archivering van activiteiten, mutaties, welke in de aanneemsom zijn begrepen, en betrekking heeft op de scope van de Technisch Dienstverlener zoals (zie Bijlage 2);

- Het jaarlijks reviewen van de assetlijst (uiterlijk 1 september van elk kalenderjaar). De dienstverlener controleert of de assetlijst compleet is, en of ze de geregistreerde conditie-status herkent (voor zover van toepassing) vanuit haar operationele ervaring alsook de daar onderliggende gebreken. Als het variatieproces goed wordt uitgevoerd zouden er geen afwijkingen mogen zijn, dit is een vangnet;

- Mutaties binnen de inventaris (scope) per maand rapporteren o.b.v. vooraf vastgesteld variatieproces en variatieformulier, zodat HEYDAY deze kan verwerken in Facilitor;

- Het jaarlijks reviewen van de geregistreerde (wettelijke verplicht) onderhoudstaken. De Technisch Dienstverlener controleert of de taaklijst compleet is. Als het variatieproces goed wordt uitgevoerd zouden er geen afwijkingen mogen zijn, dit is een vangnet;

- Bij assets die onder de scope van deze overeenkomst vallen hoort o.a. het organiseren van verplichte c.q. wettelijke keuringen en begeleiden van derden hierbij evenals de (externe) administratieve afhandeling hiervan;

- Verplichte onderhoudstaken (zoals keuringen en inspecties) worden door de Dienstverlener via de e-mail naar de Servicedesk gereed gemeld, waarbij ook de verplichte documentatie wordt ge-upload en opmerkingen worden toegevoegd wanneer er herstelmaatregelen moeten worden genomen. In het geval van herstelmaatregelen dient Technisch Dienstverlener dit kenbaar te maken via de mail naar de Servicedesk.

- Het archiveren en up-to-date houden en ter beschikbaar stellen van fysieke keuringscertificaten en logboeken “on site” en digitaal per e-mail.

- Het middels een Excel format aanleveren van de Preventief Onderhoud Planning, d.w.z. per (wettelijke) en/of regulier preventieve onderhoudstaak aangeven in welke week de uitvoering door de Technisch Dienstverlener is ingepland; Gedurende elk kalenderjaar kunnen assetvariaties invloed hebben op de wettelijke planning. Deze planning dient derhalve jaarlijks door Technisch Dienstverlener te worden geactualiseerd. Tevens dient Technisch Dienstverlener elk kalenderjaar in de maand januari een compliance verklaring af te geven als bevestiging dat Technisch Dienstverlener heeft voldaan aan alle gestelde wettelijke verplichtingen (keuringen, inspecties of onderhoud) die van toepassing zijn op de in scope zijnde elementen c.q. installaties.

- De leverancier zal de verplichte rapportages aanleveren en voorzien van bestandsnaam in een daarvoor vooraf overeengekomen format van de Opdrachtgever.

Het doorgeven van de juiste asset, de reden van de storing en de kosten gebeurt in de opdracht in Facilitor. Binnen 10 werkdagen dienen de kosten te zijn doorgeven. Voor alle opdrachten (met name opdrachten tot € 5.000, - geldt dat Technisch Dienstverlener de te factureren uren en materiaalverbruik per deelopdracht, inclusief het soort werkzaamheden, verantwoordt aan opdrachtgever.

Het zo nodig jaarlijks reviewen van het concept DMJOP/B dat door HEYDAY aan de Technisch Dienstverlener wordt verstrekt;

Het proactief doen van minimaal 2 uitgewerkte voorstellen per kalenderjaar betreffende optimalisatie van de kwaliteit en reductie van kosten en energieverbruik; Zie ook bijlage 3 van gemeente Nijmegen.

Sleutelmanagement (en sleuteluitgifte aan onderaannemers) van (technische) ruimten, conform de sleutelprocedure van de Opdrachtgever;

De factuur van de uitgevoerde opdracht dient binnen 60 dagen via de werkwijze van de administratieve procedure verstuurd te zijn.

Technisch Dienstverlener heeft conform de Opdrachtovereenkomst periodiek overleg met Opdrachtgever. Daarnaast levert Technisch Dienstverlener conform PvE de gevraagde rapportages aan bij Opdrachtgever.

### Tekeningen

Tijdens de preventieve onderhoudswerkzaamheden zal op hoofdlijnen controle plaats vinden of de op locatie beschikbare (technische) tekeningen betrouwbare informatie bevatten (In de toekomst zal mogelijk in een digitaal logboek in Facilitor worden geregistreerd). Afwijkingen worden door de Technisch Dienstverlener aangetekend. Indien (onderdelen van) assets door de Technisch Dienstverlener worden gewijzigd worden deze wijzigingen voor zover relevant ook aangetekend. De Technisch Dienstverlener verwerkt de wijzigingen eens per kwartaal en overlegt de nieuwe digitale tekeningen aan HEYDAY, waarna ze door HEYDAY worden gearchiveerd in het daarvoor bestemde digitale archief van gemeente Nijmegen. Wanneer er geen digitale tekeningen aanwezig zijn waarin de Technisch Dienstverlener de wijzigingen kan verwerken, zal ze in overleg treden met HEYDAY.

### Plannen en rapportages

De Technisch Dienstverlener zal HEYDAY tijdig voorzien van de volgende rapportages:

- Veiligheid & Gezondheid plan, V&G dossier (SLA-AUDIT) en procedures t.b.v. veilig werken (bijlage 5).

Op basis van de resultaten uit halfjaarlijkse Performance audit en verbeteracties levert Technisch Dienstverlener een adviesrapport (met conclusies, aanbevelingen en voorgestelde beheermaatregelen) op basis van geconstateerde tekortkomingen (bijlage 5).

Jaarlijkse controle van de assetlijst, zo mogelijk in Facilitor (bijlage6)

Jaarlijkse controle taaklijst wettelijk verplicht onderhoud, zo mogelijk in Facilitor (bijlage 6)

Continue registratie van uitvoering preventief (wettelijk verplicht) onderhoud, zo mogelijk in Facilitor (bijlage 6)

Compliance verklaring over het uitgevoerde planmatige preventieve (wettelijke) onderhoud (bijlage 6)

Jaarlijks advies m.b.t. uit te voeren preventief onderhoud (bijlage 6)

Preventief Onderhoud Plan (POP), (bijlage 6)

Koppeling van (storings)meldingen aan de juiste unieke assetcode in Facilitor

SROI-jaarplan (indien van toepassing).

In Bijlage 6 is beschreven wat deze rapportages inhoudelijk omvatten, met welke frequentie dit moet worden aangeleverd, wie de respondenten zijn en of er specifieke eisen m.b.t. de opmaak.

# Technisch beheer en onderhoud

In dit hoofdstuk wordt het onderhoudsconcept toegelicht dat voor de gebouwgebonden installaties (de assets) in de gebouwen (objecten) bij gemeente Nijmegen wordt uitgevraagd.

## Scope

### Objecten

De scope omvat objecten (gebouwen), met de daarbij horende assets (elementen c.q. installaties) en de daaraan gekoppelde onderhoudsactiviteiten. Variaties op deze scope worden via het reguliere variatieproces afgestemd en vastgelegd in Facilitor. Assets en/of taken worden op basis van dezelfde eenheidsprijs (onderhouds)kosten toegevoegd aan de scope van de Technisch Dienstverlener als de gelijksoortige assets en taken die reeds bij haar in beheer zijn.

### Assetlijst

Er is bij aanvang van het contract een actuele assetlijst, gebaseerd op de NEN 2767 deel 1 en deel 2 (2019) en niet ouder dan drie jaar, beschikbaar incl. daaraan gekoppelde onderhoudstaken (zowel preventief, verplicht als MJOP). De planning en afprijzing van het Technisch Beheer en Onderhoud levert de Technisch Dienstverlener aan op taak (en asset) niveau. Wanneer de Technisch Dienstverlener variaties ontdekt in assets of de daaraan gekoppelde taken, stelt zij hiervan HEYDAY op de hoogte en prijst deze af.

Demarcatie

Technisch Dienstverlener voert geen werkzaamheden uit aan assets die niet tot haar scope behoren. HEYDAY heeft deze demarcatie voorzien in het Facilitor en is inzichtelijk voor de Technisch Dienstverlener. Wanneer de Technisch Dienstverlener hier enige twijfel over heeft geeft ze dit direct en schriftelijk aan bij HEYDAY (T)FM’er, waarna dit door HEYDAY zal worden beoordeeld en zal zo nodig gewijzigd worden in Facilitor en evt. in de opdracht naar de Technisch Dienstverlener.

### Aanvullende verplichtingen

NEN 1010

De Technisch Dienstverlener is verantwoordelijk dat de installaties in stand gehouden worden en blijven voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving. De hiermee samenhangende inspecties dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig hoofdstuk 6 van NEN 1010. De omvang, frequentie en diepgang van deze periodieke inspecties worden nog nader met Opdrachtgever vastgesteld

Garantie

De ingangsdatum van de garantie ten aanzien van de uitgevoerde Werkzaamheden te rekenen vanaf het moment van oplevering/goedkeuring. Voor kleinere Werkzaamheden zal de datum van gereed melding in het logboek gelden. Technisch Dienstverlener garandeert bij al het uitgevoerde onderhoud de volgende periodes:

- De aannemer dient voor alle nieuw aan te brengen installatieonderdelen een garantie van minimaal 24 maanden aan opdrachtgever te verlenen. Indien de geleverde werkzaamheden gedurende de garantietermijn niet voldoen aan de eisen die het onderhoudscontract stelt, dan dient de aannemer alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening te nemen. Onder garantie wordt verstaan de materialen, de voorrijkosten en het uurloon benodigd voor het oplossen van de garantieaanspraak. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om bouwstoffen en materialen door derden te laten keuren en/of onderzoeken. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de aannemer indien blijkt dat de/het geleverde product/dienst niet voldoet aan de gestelde eis.

- Naast de algemene garanties volgens dit programma van eisen geldt voor alle nieuw te plaatsen installaties, dat deze voldoen aan hoge kwaliteitseisen zodat een normale levensduurverwachting wordt gehaald. Hierbij wordt door de aannemer minimaal twee jaar (tenzij door opdrachtgever anders bepaald) volledige garantie gegeven op alle installatieonderdelen met uitzondering van slijtage-onderdelen en minimaal vijf jaar op software en uitgebrachte software- updates. Onder garantie wordt verstaan de materialen, de voorrijkosten en het uurloon benodigd voor het oplossen van de garantieaanspraak. Tot slot garandeert de aannemer bij afname vanaf de installatiedatum dat installatieonderdelen minimaal 10 jaar nog leverbaar zijn.

De door Technisch Dienstverlener te leveren garanties dienen te voldoen aan de volgende uitgangspunten:

- De garantie houdt in dat Technisch Dienstverlener verplicht is om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken, op eerste aanzegging van Opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen. Wanneer Technisch Dienstverlener bij het zich voordoen van enige tekortkoming aan het werk of een onderdeel daarvan binnen de garantieperiode niet binnen een door Opdrachtgever te stellen redelijke termijn zijn garantieplicht nakomt, is Opdrachtgever gerechtigd om, op kosten van Technisch Dienstverlener, datgene te laten verrichten waartoe de Technisch Dienstverlener verplicht is;

- De garanties dienen te worden afgegeven door: Technisch Dienstverlener, dan wel diens onderaannemer, fabrikant, leverancier, installateur, etc.;

- Na herstel of vervanging onder garantie van gegarandeerde onderdelen treedt de garantieperiode voor dat onderdeel opnieuw in werking;

- De (fabrieks)garantie dient per onderdeel, door middel van een geldig afschrift, aantoonbaar te zijn. Deze afschriften dienen na de Werkzaamheden binnen vijf werkdagen aan Opdrachtgever te worden verstrekt.

Het afvoeren van materialen

De aannemer dient direct alle overtollige materialen en installatieonderdelen op een milieuvriendelijke manier, conform de geldende regelgeving en voor zijn kosten af te voeren. Dit omvat tevens het afvoeren van niet meer in gebruik zijnde of defecte installatieonderdelen, gereedschappen, steigermaterialen, verpakkingsmateriaal en overig afval. Hierbij mag aannemer geen gebruik maken van de afvalstromen en voorzieningen van de opdrachtgever. Eventuele opbrengsten bij afvoer van waardevolle materialen en installatieonderdelen dient de aannemer, via de eerstvolgende factuur, te verrekenen met de uitgevoerde werkzaamheden.

Installatie Verantwoordelijkheid

Het uitvoeren van het Installatie Verantwoordelijkheid (IV-schap) valt buiten de scope van de dienstverlening.

Huisregels

Het dragen van bedrijfskleding is voor medewerkers van aannemer verplicht. Hieronder wordt verstaan door de Technisch Dienstverlener ter beschikking gestelde, herkenbare, uniforme, professionele en representatieve bedrijfskleding voorzien van bedrijfslogo en/of naam;

- Medewerkers van aannemer dienen zich te allen tijde door middel van een geldig legitimatiebewijs (bijv. rijbewijs of identiteitskaart) te kunnen legitimeren;

- Medewerkers van aannemer dienen tevens in het bezit te zijn van een bedrijfspas waarmee zij bij huurders of gebruikers van gebouwen kunnen aantonen dat zij werkzaam zijn bij aannemer;

- Medewerkers van aannemer dienen de (werk)omgeving schoon te houden en geen afval of rommel achter te laten;

- Medewerkers van aannemer mogen geen gebruik maken van de aanwezige communicatiemiddelen anders dan voor noodgevallen of met toestemming van opdrachtgever;

- Geluidsoverlast door praten, telefoneren, werkzaamheden en transportmiddelen dient tot een minimum beperkt te worden om overlast te voorkomen. Er mag geen gebruik gemaakt worden van radio’s, MP-3 spelers en andere geluidsdragers, met uitzondering van geluidsdragers die noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden;

- Indien aan aannemer, al dan niet tijdelijk, toegangspassen en/of sleutels worden uitgereikt die toegang geven tot bepaalde gebouwen, dan is de aannemer verantwoordelijk voor het beheer van deze toegangspassen en sleutels;

- De ontvangen toegangspassen en/of sleutel(s) blijven eigendom van opdrachtgever;

- De toegangspassen en/of sleutel(s) mogen enkel gebruikt worden voor werkzaamheden in het kader van uitvoering van de opdrachtovereenkomst;

- De aannemer dient na afronding van de werkzaamheden, tenzij anders afgesproken, de toegangspassen en/of sleutel(s) in te leveren bij opdrachtgever;

- Indien de toegangspassen en/of sleutel(s) verloren raken, komen de kosten die daaruit voortvloeien (bijvoorbeeld: vervangen van sloten) geheel voor rekening van aannemer.

## (Wettelijke) onderhoudsverplichtingen

De Technisch Dienstverlener dient van alle relevante verplichtingen op de hoogte te zijn en er voor zorg te dragen dat hier te allen tijde aan wordt voldaan (een en ander zoals onder andere beschreven in de vigerende Nen-normen verbonden aan het Arbobesluit en Bouwbesluit en opgenomen in de bijlage 3 van gemeente Nijmegen).

Het feit dat HEYDAY deze taken registreert ontslaat de Technisch Dienstverlener op geen enkele wijze van haar contractuele verplichting om ervoor te zorgen dat alle wettelijke onderhoudsverplichting, keuringen en inspecties, gekoppeld aan de aan haar toegewezen scope, tijdig en volledig worden uitgevoerd. In het geval hiervoor nog geen opdracht is verstrekt via de vaste aanneemsom, zal Technisch Dienstverlener de Opdrachtgever attenderen op de van toepassing zijnde verplichtingen (e.e.a. in goed overleg tussen partijen).

Daarnaast dient Technisch Dienstverlener HEYDAY gedurende de contracttermijn schriftelijk op de hoogte houden over de komende wijzigingen in wet- en regelgeving.

Binnen 3 maanden na aanvang van het contract en voor aanvang van ieder kalenderjaar rapporteert de Technisch Dienstverlener haar geplande uitvoermomenten van het preventief en wettelijke verplicht onderhoud. De Technisch Dienstverlener verwerkt in Facilitor binnen 2 weken na uitvoering de uitvoerdatum, de uitkomst van de keuring/inspectie (goedgekeurd of afgekeurd), en upload de bijhorende documenten zoals keuringsrapporten en certificaten.

## Onderhoudsconcept

Technisch Dienstverlener dient in het kader van aanbiedingen en uit te voeren werkzaamheden in het bijzonder rekening te houden met onderstaand aandachtspunt:

Aandachtspunt:

Zoals opgenomen in Hoofdstuk 1, dient technisch dienstverlener tijdens het opstellen van haar aanbiedingen en in de voorbereiding en realisatie van de uitvoering van de technische onderhoudswerkzaamheden en verduurzaming rekening te houden met de door Opdrachtgever gestelde eisen t.w.:

- de “Algemene Technische Eisen” (bijlage 3 van gemeente Nijmegen) waarin de te gebruiken materialen en wijze van uitvoering is opgenomen (*).

- De vigerende wet en regelgeving (**).

(*)In geval van tegenstrijdigheden tussen de documenten de “Algemene Technische Eisen” (bijlage 3 van Opdrachtgever) en de onder bijlage 1 opgenomen Preventieve Onderhoudstaken van dit PvE, prevaleert de bijlage 3 van Opdrachtgever boven de bijlage 1 van dit PvE.

(**) De vigerende wet en regelgeving prevaleert in zijn algemeenheid boven de bijlagen van Opdrachtgever en dit PvE.

### Meer Jaren Onderhoud (DMJOP)

Zoals al aangegeven in 2.4.1, stelt HEYDAY een concept DMJOP/B op. HEYDAY verwerkt deze informatie tot een geadviseerde prioriteit per onderhoudstaak en maakt hiermee een jaarplanning binnen het beschikbare budget. Het is de verantwoordelijkheid van de Technisch Dienstverlener om in afstemming met HEYDAY het concept DMJOP/B voor de komende 10 jaar te beoordelen en aan te geven of:

Er onderhoudstaken te laat zijn ingepland waardoor er ongewenste risico’s ontstaan;

Er onderhoudstaken te vroeg zijn ingepland waardoor er onnodig wordt geïnvesteerd (en andere onderhoudstaken onnodig worden verschoven naar een later planmoment);

Er onderhoudstaken (die binnen een periode van 3 jaar worden uitgevoerd) kunnen worden geclusterd om zodoende kostenefficiency te realiseren.

De gebudgetteerde kosten realistisch/marktconform zijn: Het genoemde vervangingsbedrag dient op asset niveau te bestaan uit materiaal, loonkosten en overige kosten exclusief BTW met een nauwkeurigheid van het ramingsbedrag van ca. 20%.

Wet en regelgeving; Efficiency (energiebesparing), uitfasering/ beschikbaarheid van onderdelen b.v. software:

- à dit kan leiden tot vroegtijdige vervanging van de asset.

HEYDAY levert het concept DMJOP/B aan voor 1 augustus van het opvolgende jaar waarop het betrekking heeft. De Technisch Dienstverlener levert haar review aan voor 1 september, waarbij de feedback per taakregel wordt gegeven in het door HEYDAY aangeleverde Excelbestand.

### Preventief Onderhoud (PO)

Scope

- Automatische deuren (schuif-, draai-, vouw-, overhead en tourniquetdeuren).

- Draaideuren en carrouseldeuren.

- Deuren met deurdrangers inclusief brand- en rookwerende deuren.

Doelstelling

- Veilig gebruik van deuren.

- Continuïteit en betrouwbaarheid van toegangssystemen.

- Naleving van wet- en regelgeving.

- Verlenging levensduur.

- Minimalisatie storingen.

Het Preventief Onderhoud is erop gericht om het aantal storingen te minimaliseren, het uitnutten van de levensduur en de continuïteit van de functionaliteit te borgen. Tevens verhoogt preventief onderhoud de beschikbaarheid

van de installatie. Vervanging van onderdelen, het gebruiksafhankelijk onderhoud, verhoogt de beschikbaarheid en voorkomt additionele kosten boven op het onderhoudsbudget. Het tijdig vervangen van slijtage- en

verweringsgevoelige onderdelen vallen eveneens onder preventief onderhoud. De Technisch Dienstverlener dient het onderhoud conform de minimaal vereiste preventieve onderhoudstaken uit te voeren (bijlage 1).

De Technisch Dienstverlener stelt jaarlijks een Preventief Onderhoud Plan (POP) op. In het POP staat de geplande uitvoermomenten van het onderhoud. Het POP (Preventief Onderhoud Plan) kan pas na beoordeling en goedkeuring door HEYDAY in werking worden gesteld. Van de planning kan alleen worden afgeweken in geval van overmacht en/of na goedkeuring door HEYDAY. De onderhoudsbeurten zijn van toepassing op alle technische onderdelen die daarvoor in aanmerking komen, en die van invloed zijn op bedrijfszekere en veilige werking van de installaties. Tevens worden de installaties gereinigd.

Het preventief onderhoud omvat alle benodigde werkzaamheden, zoals doch niet uitsluitend:

- Onderhoud dient minimaal te gebeuren volgens de onderhoudsvoorschriften en onderhoudsinterval van de fabrikant. Verder dient het onderhoud aan automatische elektrische deuren te worden uitgevoerd conform de meest actuele versie van NEN-EN 16005. Alle veiligheidsvoorzieningen dienen tijdens elk onderhoudsbezoek functioneel te worden getest en schriftelijk te worden vastgelegd. De onderhoudsaannemer dient aantoonbaar deskundig te zijn op het gebied van automatische deuren en de werkzaamheden te documenteren in een onderhoudsrapport.

- Het tijdens onderhoud nazien en afstellen van alle technische onderdelen die daarvoor in aanmerking komen en die van invloed zijn op een bedrijfszekere en veilige werking van de installatie;

- Het tijdens onderhoud uitwendig reinigen van de aandrijving, motoren, kabel- en kettingschijven, alle elektrische apparaten alsmede spaninrichtingen, loopbanen en deuraandrijving en waar van toepassing het schoonhouden van de machine- en omkeerruimte, de schachtput en de bovenzijde van de cabine, behoudens in het geval van vervuiling door derden;

- Het toepassen en waar nodig vervangen en afvoeren van geëigende smeer- en reinigingsmiddelen;

- Het waar nodig afregelen en opnieuw instellen van elektronische, elektrische, mechanische en hydraulische.

- Het verrichten van kleine herstelwerkzaamheden tijdens onderhoudswerkzaamheden en/of tijdens het opheffen van storingen, waarbij inbegrepen de vervanging van kleine aan slijtage onderhevige onderdelen tot een maximumbedrag van het mandaat;

- Het verzorgen van de jaarlijkse wettelijke keuringen deze dienen te zijn inbegrepen in de aanneemsom, dit geld ook voor eventueel benodigde herkeuringen.

- Het zonodig begeleiden van keuringsinstanties op locatie.

- Het in overleg met de opdrachtgever verhelpen van de, door een erkende keuringsinstantie, geconstateerde technische onvolkomenheden;

- Voor de eerste 10 jaar dient een meerjaren- onderhoudsplanning opgesteld te worden met kostenraming, die jaarlijks herzien wordt en geïndexeerd wordt.

- Voorrijd- of reiskosten om de locatie te bereiken dienen te zijn inbegrepen

Hoofdnorm conform NEN-EN 16005+A1:2024 Automatische deuren voor voetgangers - Gebruiksveiligheid - Eisen en beproevingsmethoden.

Deze norm beschrijft de veiligheidsvereisten voor automatische schuifdeuren, draaideuren, vouwdeuren en automatische carrousel- en draaideuren. De norm behandelt niet alleen ontwerp en ingebruikname, maar ook periodieke inspectie, testen en onderhoud om de gebruiksveiligheid te waarborgen.

Onderhoudsverplichtingen volgens EN 16005

De norm schrijft voor dat:

- Automatische deuren periodiek moeten worden onderhouden;

- Veiligheidsvoorzieningen (sensoren, fotocellen, noodstoppen, obstakeldetectie) periodiek moeten worden getest;

- Onderhoud schriftelijk moet worden vastgelegd;

- De eigenaar/gebruiker verantwoordelijk blijft voor een veilige werking van de installatie;

- Minimaal jaarlijks onderhoud moet plaatsvinden, waarbij voor intensief gebruikte deuren een hogere frequentie gebruikelijk is.

### Correctief Onderhoud (CO)

Onder Correctief Onderhoud wordt verstaan het opheffen van (ver)storingen (dit kunnen ook klachten zijn), het veiligstellen, functieherstel, het klein vervangingsonderhoud en het verhelpen van afwijkingen aan technische assets welke:

Door gemeente Nijmegen/ HEYDAY zijn aangedragen;

Door HEYDAY en/of Technisch Dienstverlener zelf worden vastgesteld vanuit de storingsafhandeling of tijdens het reguliere preventieve onderhoud.

Door Technisch Dienstverlener wordt vastgesteld door middel van op een GBS aangesloten assets.

Binnen de grenzen van gestelde responstijden (Bijlage 9 - Respons-en hersteltijd storingen onderhoud van Opdrachtgever) zal Technisch Dienstverlener dagelijks binnenkomende niet urgente meldingen zoveel mogelijk clusteren en op gezette tijden behandelen (het planbaar maken van meldingen). Voorbeelden hiervan zijn; Binnen de gestelde responstijd reageren op een storing. Vervolgens de asset eventueel veiligstellen of met een tijdelijke maatregel de functie herstellen, om het daadwerkelijk verhelpen van de storing op een gepland moment te kunnen verrichten.

De Technisch Dienstverlener garandeert het hele jaar door een 24-uurs storingsdienst en zorgt ervoor dat storingen in de installaties die de veiligheid of de werking beïnvloeden, worden verholpen, ook buiten de reguliere onderhoudsafspraken en buiten de normale werkuren, ook 's nachts en op zon- en feestdagen.

- Brandscheidingen:

- Als er door werkzaamheden uitgevoerd door Technisch Dienstverlener brandwerende scheidingen en/of isolatie zijn beschadigd, dienen deze hersteld te worden door de Technisch Dienstverlener volgens de geldende wet- en regelgeving (inclusief het aanleveren van bijbehorende certificaten en productspecificaties, een en ander dient in het logboek op locatie verwerkt te worden). De eventueel hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van Technisch Dienstverlener (tenzij de werkzaamheden niet anders uitgevoerd hadden kunnen worden, echter dient Technisch dienstverlener hiervoor HEYDAY voorafgaand aan de werkzaamheden schriftelijk in kennis te hebben gesteld).

### Toelichting op onderhoudsniveau en uitgangspunten

Het onderhoudsniveau (conform gedachtegoed van NEN 2767 deel 1 en deel 2019) bestaat uit de geconstateerde conditie en de te bepalen onderhoudsactiviteiten. De conditiescore refereert aan de methodiek NEN 2767 zoals deze is beschreven in deel 1 van de norm. De gebreken aan de Assets bepalen de mogelijke risico’s die Opdrachtgever niet accepteert. Dit betreft risico’s van gebreken op functionaliteit en/of ouderdom.

Er worden geen eisen gesteld aan de onderhoudscycli ten aanzien van het op peil houden van de fysieke conditie van de asset (behalve wanneer dit geëist wordt vanuit voorschriften van de leverancier/fabrikant of vigerende wet- en regelgeving). Dit is ter beoordeling en invulling van de Technisch Dienstverlener.

Eventueel aangegeven cycli (in de assetlijst) zijn indicatief t.b.v. de prijslijst i.r.t. het preventieve onderhoud en niet bindend, tenzij specifiek aangegeven. Wel moet Technisch Dienstverlener aantoonbaar zorg besteden aan de installaties ter voorkoming van slijtage en degradatie (met name HVAC-assets), welke meer dan uit het normale gebruik voortkomt t.o.v. het natuurlijk verval. Hoe de Technisch Dienstverlener dit wil doen, moet weergegeven worden in het POP.

Voorkoming van degradatie (anders dan voortkomend uit natuurlijk verval) dient Technisch Dienstverlener op grond van haar kennis en ervaring een inschatting te maken of o.b.v. de minimale taakstellende (preventieve) onderhoudsactiviteiten, welke onderdeel uitmaken van dit PVE, aanvullend c.q. noodzakelijk zijn.

Deze systematiek stelt Technisch Dienstverlener in staat om de conditie waarin de installaties zich ten tijde van de Asset Survey bevinden, zijnde conditiescores 1, 2 of 3, zo lang als mogelijk aan te houden.

Onderhoudsniveau en verwachting

De door de leverancier voorgestelde onderhoudsintensiteit, dient bij normaal gebruik door huurders/gebruikers te streven naar een evenwicht tussen de uitgaven voor onderhoud en technisch instandhouding van de installatie. Het streven is om verstoring als gevolg van uitval, gebreken en/of storingen aan installatiedelen zoveel mogelijk te voorkomen (storingsonderhoud) door het tijdig en gestructureerd uitvoeren van preventief regulier onderhoud.

Bij het bepalen van de conditiescore mogen het onderstaande type van gebreken niet voorkomen:

- Ernstige gebreken. (Ernstige gebreken zoals vermeld in de NEN  2767 deel 2 gebrekenlijst).

- Serieuze gebreken in eindstadium. (Serieuze gebreken zoals vermeld in de NEN  2767 deel 2 gebrekenlijst).

Daarnaast mogen er geen gebreken voorkomen met de volgende aspect-prioriteit

- Aspect Veiligheid met een prioriteit gering, matig of ernstig

- Aspect Gebruik en Bedrijfsproces met een prioriteit matig of ernstig

Indien bij het bepalen van de conditiescore bovenstaande ernstige gebreken of serieuze gebreken in een eindstadium alsmede gebreken met de bovenvermelde aspecten en prioriteiten worden geconstateerd, moeten deze gebreken worden verholpen.

Bovenstaand betekent dat wanneer een element een conditie 1 scoort maar wel gebreken heeft die aan bovenstaande criteria voldoet, het betreffend gebrek moet worden verholpen.

## Reactietijden

De reactietijden (response- en hersteltijd storingen) zijn in de Bijlage 4 van dit PvE opgenomen.

## Projectenproces

Voor het uitvoeren van projecten kent HEYDAY een andere werkwijze, deze wordt onderstaand beschreven.

Definitie Projecten: Projecten zijn specifieke, niet structurele, vaak omvangrijke en/of afgebakende werkzaamheden of initiatieven die gericht zijn op het behouden, verbeteren of verduurzamen van vastgoedobjecten. Dit omvat activiteiten zoals renovaties, vervangingen, installaties van nieuwe systemen, structurele aanpassingen, en implementaties van energie-efficiëntiemaatregelen. Projecten hebben een gedefinieerd doel, budget, tijdlijn en omvang en worden uitgevoerd volgens een vooraf opgesteld plan en specificaties. HEYDAY beschouwt dit type werkzaamheden als project bij verwachte kosten > €50.000 en/of bij bijzondere omstandigheden, bepaalde risico’s, etc. anders gelden deze werkzaamheden als regulier werk conform het standaard Work Order proces

Van u als leverancier verwachten we de volgende zaken & acties tijdens de uitvoer van een project;

- Voorafgaand aan het starten van de opdracht: opleveren van een offerte en een concept-PvA, waarin wordt uitgewerkt hoe de opdracht zal worden gerealiseerd. In het plan wordt toelichting gegeven op;

- (Doorloop-) Planning,

- Kosten- en kwaliteitsbewaking,

- Hoe afstemming met betrokken partijen zoals bewoners, gebruikers en opdrachtgever zal plaatsvinden,

- Welke risico’s er voor de uitvoering van de opdracht onderkend worden en welke mitigerende acties er hiervoor geformuleerd zijn,

- Hoe omgegaan zal worden met eventuele opdracht -specifieke aspecten van deze betreffende opdracht.

- Na opdrachtverstrekking: concept-PvA wordt besproken en waar nodig aangepast, waarna goedkeuring door HEYDAY: hiermee wordt dit omgezet naar volwaardig Projectplan, passend bij aard, omvang en risico’s van de opdracht. Het Projectplan wordt uitgebreid door de HEYDAY-contactpersoon met een overzicht welke informatie c.q. documenten -op asset niveau-worden opgeleverd, en in welke vorm dit zal gebeuren.

- Afwijkingen op het Projectplan worden vooraf besproken met HEYDAY. Na goedkeuring wordt de geaccepteerde afwijking toegevoegd in het Projectplan.

- Bij projecten met een doorlooptijd van meer dan 6 weken: tussentijdse rapportages, 1x per 4 a 6 weken, waarin wordt gerapporteerd over de voortgang van items 1 a t/m 1e;

- Oplevering zal plaatsvinden aan de hand van het Projectplan, waarbij leverancier zal bevestigen dat alle hierin beschreven activiteiten naar behoren zijn uitgevoerd, en dat de hierin benoemde documenten op de overeengekomen wijze zijn opgeleverd. Daarnaast dient de benodigde informatie voor de documentatie van de doorgevoerde wijzigingen te worden aangeleverd.

Financieel: u ontvangt per opdracht een aparte Project (PR) inkooporder vanuit HEYDAY, alleen dit opdrachtnummer kunt u gebruiken voor facturatie van werk voor het project. Na oplevering volgens bovengenoemde afspraken zal de eindfactuur worden voldaan.

# Kostencomponenten

In dit hoofdstuk is beschreven welke kostensoorten HEYDAY gebruikt, waarvan wordt verwacht dat Technisch Dienstverlener in haar aanbieding(en) en facturatie bij aansluit.

## Core Fixed (vaste aanneemsom)

Core Fixed zijn de bedragen waarvoor een Contract Order (CO) wordt ingelegd.

De vaste aanneemsom, ofwel Core Fixed, omvat alle preventieve planbare onderhoudskosten, zoals het (wettelijk) verplichte onderhoud en keuringskosten (zowel voor jaarlijkse als meerjaarlijkse verplichtingen zoals NEN3140 en SCIOS etc. en de minimaal vereiste preventieve onderhoudstaken inclusief de slijtonderdelenlijst zie Bijlage 8.

De contract orders voor de uitvoering van het preventief onderhoud kunnen gedurende het opdrachtjaar worden gewijzigd wanneer het totale budget (voor preventief, correctief en meerjaren onderhoud), de objectstatus, de objectstrategie of onderhoudsvisie vanuit Opdrachtgever hiertoe aanleiding geeft.

In het geval niet jaarlijkse (wettelijke) onderhoudswerkzaamheden zoals Scios, NEN-3140 en EPBD voorkomen dan dient de Technisch Dienstverlener deze werkzaamheden te prijzen in het betreffende jaar van uitvoering. Dit betekent dat de aanneemsom jaarlijks kan fluctueren en meerjaarlijkse verplichtingen worden niet jaarlijks verrekend.

## Core Variabel (verrekenbare kosten)

Core Variabel zijn de bedragen waarvoor een Work Order (WO) wordt ingelegd. Dit komt overeen met het stelpost meerwerk PO en Klachtenonderhoud zoals genoemd in het jaarplan van de Opdrachtgever.

De variabele aanneemsom (Core Variabel) omvat alle niet planmatige kosten (zoals storingen) net als bepaalde herstelwerkzaamheden n.a.v. preventief onderhoud die buiten de begrote vaste aanneemsom vallen.

Bij de uitvoering en verrekening van het onderhoud zijn partijen een eenduidige tarieven overeengekomen. De invulbladen voor de uurtarieven en toeslagen voor verrekenbare correctieve werkzaamheden zijn opgenomen in B3 van de opdracht overeenkomst waartoe dit PvE behoord.

De servicetarieven zijn inclusief de voorrijkosten, winst en risico, werkvoorbereiding en algemene kosten voor het opstellen van standaard offertes en maken onderdeel uit van de algemene kosten, tenzij anders wordt overeengekomen, zoals bij inventarisaties op locatie of engineering n.a.v. schouwing. De werkuren starten op het moment dat de monteur op de locatie is.

Mandaat < € 750,- t.b.v. correctief onderhoud

Alle storingen zullen door de Technisch Dienstverlener worden veiliggesteld conform de servicetarieven en functioneel en technisch hersteld. Om de administratieve last te beperken krijgt de Technisch Dienstverlener een mandaat van € 750,-. Dit wil zeggen dat urgente storingen waarvan verwacht wordt dat de kosten lager zijn dan € 750,- direct kunnen worden afgehandeld zonder verstrekken van offerte of kostenraming en goedkeuring door HEYDAY. Het gaat dan om het functieherstel van de asset, zodat het primaire proces geen gevaar loopt.

## MJOP, projectmatig en buitencontractueel werk (BCW)

Bij aanvullende werkzaamheden en/of projecten gelden de onderstaande voorwaarden t.a.v. de offertes die de Technisch Dienstverlener dient aan te leveren. Projectmatig werk zijn de bedragen waarvoor een Work Order (WO) of Project Order (PO) wordt ingelegd. Voor planbare projectmatige werkzaamheden, projecten en buitencontractueel werk (BCW), zoals klantwensen en functionele aanpassingen, mag Technisch Dienstverlener met haar uurtarieven en toeslagen afwijken zoals deze zijn opgenomen in B3 van de opdrachtovereenkomst waartoe dit PvE behoord.

Voor alle opdrachten (met name opdrachten tot € 5.000, -) geldt dat Technisch Dienstverlener de te factureren uren en materiaalverbruik per deelopdracht, inclusief het soort werkzaamheden, verantwoordt aan opdrachtgever.

Voor alle opdrachten (met name opdrachten tot € 5.000, -) geldt dat Technisch Dienstverlener de te factureren uren, het uurtarief en materiaalverbruik per deelopdracht, inclusief toelichting op de uitgevoerde werkzaamheden, verantwoordt aan HEYDAY.

De van toepassing zijnde uurtarieven en toeslagen, zoals door inschrijver ingediend, zijn van toepassing voor alle opdrachten.

Opdrachten tot € 750,-: Correctief onderhoud zijnde storingsopvolging preventief onderhoud kan rechtstreeks onder regie worden uitgevoerd tot een totaalbedrag van €750,- excl. BTW.

Opdrachten tussen € 750,- en € 5.000, -: Van opdrachten waarbij de ramingskosten tussen de € 750,- en           € 5.000, - bedragen wordt vooraf een ramingsbegroting geëist. Na goedkeuring door HEYDAY kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd. Het kan voorkomen dat HEYDAY incidenteel verzoekt om een offerte met open begroting, ook van eventueel in te schakelen onderaannemers, te overleggen.

Opdrachten vanaf € 5.000, -:  Deze opdrachten zullen in principe aan Technisch Dienstverlener (Technisch Dienstverlener) worden gegund mits marktconform aangeboden. Bij gepland (projectmatig) onderhoud, waarbij de te verwachten werkzaamheden meer dan € 5.000, - bedragen, wordt een offerte met open begroting geëist, waarbij ook inzage is in de kostenopbouw van eventueel in te schakelen onderaannemers. Na goedkeuring wordt door HEYDAY een schriftelijk opdracht verstrekt en kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd.

- Toetsing marktconformiteit

Opdrachtgever beoordeelt de ingediende offerte(s) op marktconformiteit (zonodig door een technisch adviesbureau). Mocht over de marktconformiteit twijfels zijn, dan treden partijen in overleg. Leidt het overleg niet tot overeenstemming, dan heeft opdrachtgever het recht de opdracht bij een derde onder te brengen.

- Aanvullende aandachtspunten

- Zaken als in bedrijf stellen, overdracht en garantie dienen binnen de aanbieding afgedekt te zijn.

- Bij opdrachten waarbij de activiteiten vanuit een project worden uitgevoerd (1 op 1 vervanging, revisie, verduurzaming, reiniging, herstelwerkzaamheden of groot onderhoud) dient na uitvoering van werkzaamheden HEYDAY een proces verbaal van oplevering c.q. overdrachtsdocument met Technisch Dienstverlener te doorlopen en te ondertekenen.

- De te verstrekken offertes van de projectmatige deelopdrachten dienen volgens een vast format aangeleverd te worden Nadere informatie volgt in de gunningsfase.

- De door Technisch Dienstverlener gemaakte kosten (b.v. werkvoorbereiding en/of engineeringskosten) die verband houden met de aanbieding komen niet voor vergoeding in aanmerking.

# Prestatie management

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe HEYDAY haar performance management inricht en uitvoert en welke verantwoordelijkheden de Technisch Dienstverlener hierin heeft.

## HEYDAY Performance Management Systeem (PMS)

Tijdens de kwartaalbesprekingen en de jaarlijkse bespreking zal HEYDAY de dienstverlening beoordelen op basis van de volgende criteria:

Het voldoen aan wensen en eisen m.b.t. veiligheid en wetgeving;

Communicatie en nakomen van afspraken;

Planning en uitvoering;

Pro-activiteit en advisering;

Rapportages;

Afhandeling storingen en calamiteiten;

Financieel/administratieve afhandeling

Kwaliteit van de gehouden Compliance en Performance Audit beoordelingen

In Bijlage 5 zijn de Key Performance Indicatoren (KPI's) voor de dienstverlening gedefinieerd. In geval van onvoldoende resultaat op het totaal van de KPI’s m.b.t. de dienstverlening dient de Technisch Dienstverlener een verbeterprogramma op te stellen, dat zal moeten resulteren in een voldoende score in de volgende 3 maanden. Wanneer dit niet geschiedt, kan HEYDAY de Technisch Dienstverlener in gebreke stellen ten aanzien van het nakomen van de contractuele verplichtingen.

In geval van beëindiging van de dienstverlening of aanpassing van het contract dient de Technisch Dienstverlener verkregen documentatie en bestanden m.b.t. de door Technisch Dienstverlener beheerde en/of onderhouden voorzieningen over te dragen aan HEYDAY. Eventuele bijkomende kosten voor het overdragen van gegevens zijn voor rekening van Technisch Dienstverlener.

Tevens dient de Technisch Dienstverlener zorg te dragen en medewerking te verlenen voor een correcte overdracht aan de opvolger van de Technisch Dienstverlener, waaronder zonodig van toepassing zijnde een  up-to-date Asset(inventaris)lijst, beschrijving van de onderhoudsactiviteiten, rapportages, storingsregistraties, besprekingsverslagen, etc. (e.e.a. zoals beschreven in de Exit-Procedure verderop in dit document).

## Eisen vanuit gemeente Nijmegen

Door de Gemeente Nijmegen zijn eisen gesteld ten aanzien van de uitvoering van de dienstverlening. Een aantal van deze eisen gelden ook voor u als Technisch Dienstverlener. Een overzicht van deze eisen staan beschreven in bijlage 9.

Preventieve onderhoudstaken

Onder hoofdstuk 3.3.2 zijn de (minimale) preventieve onderhoudstaken reeds opgenomen.

Objecten & Asset overzicht

De laatste versie van de objecten en asset lijst is als bijlage toegevoegd.

HEYDAY werkproces

Dit document is opgesteld om de klant specifieke eisen die de Opdrachtgever stelt weer te geven en te duiden hoe onze werkprocessen zijn ingericht. Hiermee duiden wij onze verwachtingen van de Technische Dienstverlener. Binnen dit account maken wij onderscheid tussen de diensten hoe onze procedures lopen, zodat de processen zo efficiënt als mogelijk zijn.

Storingsproces

3.1 Ontvangen opdrachtbon via e-mail

De Technische Dienstverlener ontvangt de opdracht in een systeem, de opdracht is opgebouwd met een aantal vaste elementen:

- Toelichting van de opdracht met mogelijke bijlages;

- Responstijd; (zie bijlage 4 voor toelichting)

- Uitvoertijd (hersteltijd); (zie bijlage 4 voor toelichting)

- Contactpersoon t.b.v. de aanmelding;

De Technische Dienstverlener klinkt in het systeem op accepteren of weigeren van de opdracht. Indien opdracht wordt afgewezen, graag een toelichting geven wat hier de reden van is.

3.2 Accepteren of afwijzen opdracht

Accepteren

De Technische Dienstverlener geeft door middel van een reply op de mail van de werkbon aan of zij de werkzaamheden accepteren.

Onvolledig of onjuiste opdracht (afwijzen)

De Technische Dienstverlener neemt telefonisch contact op met de Servicedesk voor toelichting waarom hij de opdracht afwijst, of stuurt een e-mail waarom hij de opdracht afwijst.

3.3 Afstemmen uitvoering (aanmeldprocedure)

De Technisch Dienstverlener stemt de uitvoering van werkzaamheden altijd vooraf af met de klantcontact-persoon van de locatie, minimaal 24 uur van tevoren. In het geval van spoed is telefonisch aanmelden voldoende.

In Bijlage 4 is aangegeven wanneer dit uiterlijk uitgevoerd moet zijn (contractuele gereeddatum en –tijd behorende bij de storing). Doorslaggevend is echter de afstemming met de klantcontactpersoon, dus zodra de aanvang van werkzaamheden is overeengekomen met de klant, wordt dit bevestigd via de mail aan de klantcontactpersoon en verwerkt in de opdracht.

In het omschrijvingsveld wordt aangegeven op welk datum/tijdstip monteur is ingepland, mocht dit wijzigen graag ook deze wijziging omschrijven in de opdracht. In het veld ‘geplande aanvang’ wordt de datum dat er contact is gezocht met de locatie aangevinkt.

Indien de monteur is aangemeld en de monteur wordt geweigerd op locatie, neem dan telefonisch contact op met onze servicedesk. De servicedesk zal dan contact opnemen met de locatie.

De Servicedesk is geautoriseerd om de einddatum van de opdracht aan te passen, indien nodig. Op deze wijze kan HEYDAY rapporteren op de gevraagde responstijd (geplande aanvang) en hersteltijd (einddatum).

Zie voor beide definities bijlage 4.

Werkzaamheden die niet zijn aangemeld, kunnen worden uitgesteld of geweigerd.

3.4 Mandaat voor de opdracht icm urgente melding

De grens van een offerteaanvraag (RFQ-grens) ligt op €750,- . Indien het een urgente melding betreft of ter plaatse bij het uitvoeren van de werkzaamheden blijkt dat de kosten hoger zijn dan €750,- , dan is het belangrijk dat de leverancier hierover contact opneemt met de Technisch Facility Manager (TFM). Indien de TFM akkoord geeft kan de leverancier haar werkzaamheden vervolgen.

In het geval van een niet urgente situatie vraagt de Technisch Dienstverlener via de mail een RFQ opdracht aan bij de Servicedesk. Op deze opdracht verstuurt u dan de offerte. De offerte gaat vervolgens in de interne goedkeuringsflow, waarna u een bevestiging of afwijzing krijgt voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Opdrachten updaten

Wij verzoeken u om ons te voorzien van updates, via de mail, over de ontwikkelingen van de opdracht.  Mocht de opdracht (functioneel) niet in een keer hersteld kunnen worden dan ontvangen wij daar graag de reden voor en de verwachte datum waarop herstel wel plaatsvindt.

Asset koppelen en reden storing doorgeven

Nadat de Technisch Dienstverlener op locatie is geweest is het verzoek om de volgende elementen aan te vinken in de opdracht (dropdown keuzes):

- Welke asset was defect:

- Reden defect:

HEYDAY dient namelijk te rapporteren op de reden van een defect, op basis van die data kan het (preventief) onderhoud beter worden bepaald.

Hersteltijd

De hersteltijd, zoals omschreven in bijlage 4, betreft functioneel herstel. Dit betekent dat de opdracht na functioneel herstel (technisch) gereed gemeld mag worden. Indien de hersteltijd niet haalbaar blijkt te zijn, dient dit teruggekoppeld te worden aan de Servicedesk. Voor eventueel definitief herstel wordt, op verzoek van de leverancier, een vervolgopdracht aangevraagd. Afhankelijk van de storing wordt bepaald hoe de vervolgopdracht wordt verzorgd.

Kosten voor (functioneel) herstel dienen binnen 8 werkdagen doorgegeven te worden via de e-mail.

Wettelijke en/of preventieve onderhoudsactiviteiten

De Technisch Dienstverlener krijgt inloggegevens voor Facilitor om de administratieve handelingen uit te voeren voor de wettelijk en preventieve onderhoudsactiviteiten.  De Servicedesk ontvangt via de mail de juiste rapportages behorende de onderhoudstaken.

Dit betreft rapportages:

- Onderhoudsrapportage

- Keuringsrapport

- Inspectierapport

De exacte specificaties waar deze rapportages aan dienen te voldoen volgen. Na twee weken van de uitgevoerde controle dient de rapportage verwerkt te worden in Facilitor.

Mareon-koppeling

Het realiseren van een efficiënt financieel/ administratief proces is een koppeling met de systemen van Technisch Dienstverlener en HEYDAY een belangrijke randvoorwaarde. Derhalve wordt van Technisch Dienstverlener verwacht bij aanvang overeenkomst zijn medewerking te verlenen aan het realiseren van een koppeling tussen de systemen van beide bedrijven. De kosten die hieruit voortvloeien, worden gedragen door de technisch dienstverlener.

Nadere toelichting:

De koppeling tussen een FMIS (Facility Management Informatie Systeem) van Opdrachtgever en dat van de technisch Dienstverlener middels een Mareon-koppeling biedt aanzienlijke voordelen, voornamelijk op het gebied van efficiëntie, transparantie en datakwaliteit. Mareon is een digitaal platform en een standaard koppelvlak dat specifiek is ontwikkeld voor de vastgoed- en facilitaire sector, om de communicatie tussen opdrachtgevers en haar servicepartners (aannemers, installateurs) te stroomlijnen.

De belangrijkste voordelen van deze Mareon koppeling zijn:

- Efficiëntie en Kostenbesparing

- Geen dubbele invoer (single source of truth): Informatie hoeft slechts één keer te worden ingevoerd, meestal in het systeem waar de melding oorspronkelijk ontstaat. Dit bespaart aanzienlijk veel tijd en minimaliseert de kans op menselijke fouten.

- Gestroomlijnde orderstroom: De gehele cyclus van melding tot facturering wordt geautomatiseerd. Een reparatieverzoek uit het FMIS van de opdrachtgever wordt direct als werkorder in het systeem van de Technisch Dienstverlener gezet, en na afronding wordt de status automatisch teruggekoppeld.

- Snellere doorlooptijden: Omdat meldingen direct en digitaal worden overgedragen, vervalt de wachttijd die gepaard gaat met e-mail, telefoon of handmatige invoer.

- Transparantie en Inzicht

- Real-time statusupdates: Beide partijen beschikken over actuele informatie over de voortgang van werkzaamheden. De opdrachtgever kan in zijn eigen FMIS zien of een opdracht is aangenomen, of er een afspraak is gemaakt, en wanneer deze is afgerond.

- Uniforme communicatiestandaard: Omdat Mareon een gestandaardiseerd protocol gebruikt, verloopt de communicatie gestructureerd en eenduidig, ongeacht welk specifiek FMIS beide partijen gebruiken.

- Datakwaliteit en Analyse

- Consistentie van data: Gestructureerde data-uitwisseling zorgt ervoor dat informatie over objecten, locaties en uitgevoerde werkzaamheden consistent is in beide systemen.

- Betere rapportage en sturing: Met nauwkeurige, complete data kunnen zowel de opdrachtgever als de Technisch Dienstverlener betere analyses maken van onderhoudskosten, prestaties (KPI's) en efficiëntie.

- Financiële Voordelen

- Snellere en foutloze facturatie: De koppeling maakt het mogelijk om de facturatie grotendeels te automatiseren op basis van de afgeronde digitale werkorders. Facturen sluiten daardoor direct aan bij de gemaakte afspraken en de geregistreerde werkzaamheden.

- Minder geschillen over werkzaamheden: Omdat de initiële opdracht en de afronding digitaal en traceerbaar zijn, is er minder discussie over wat er is afgesproken en uitgevoerd.

Kortom, de Mareon-koppeling transformeert handmatige, foutgevoelige en tijdrovende administratieve processen in een efficiënte, geautomatiseerde digitale workflow tussen de betrokken partijen, waardoor alle betrokken partijen efficiënter kunnen samenwerken.

kpi-set

Technisch Dienstverlener heeft kennisgenomen van onderstaande KPI’s (conceptversie) en conformeert zich aan de gestelde KPI eisen.

Toelichting op Reactietijden

Respons en Hersteltijden per melding soort (voorbeelden)

| Melding | Response tijd | Hersteltijd /Restore |
| --- | --- | --- |
| Storing automatische overheaddeuren/roldeuren en -luiken | Binnen 24 uur | 2 werkdagen |
| Storing automatische toegangs- en schuifdeuren/tourniquet | Binnen 24 uur | 2 werkdagen |

In geval van een spoedmelding kan de prioriteit veranderen. Bij wijziging van de prioriteit wordt de bijbehorende hersteltijd ook aangepast en is dit zichtbaar op de opdracht bon. Afhankelijk van de urgentie kan de hersteltijd variëren, als richtlijn geldt dat bij kritieke meldingen een hersteltijd van 4 tot 8 uur wordt gehanteerd, en bij prioriteit hoog een hersteltijd van 24 uur. De precieze invulling wordt in de implementatiefase definitief vastgesteld.

SLA-AUDIT

Algemeen

HEYDAY heeft een standaardpakket van Kwaliteit Prestatie Indicatoren (KPI’s) ontwikkeld, die HEYDAY met haar opdrachtgevers overeen is gekomen. Aan de hand van deze KPI’s wordt de prestatie van HEYDAY uit hoofde van haar overeenkomst met opdrachtgever gemeten.

De tussen HEYDAY en opdrachtgever overeen te komen KPI’s bestrijken de volgende vier deelgebieden:

- Veiligheid, gezondheid en milieu.

- Kwaliteit dienstverlening;

- Klanttevredenheid;

- Financieel management;

De KPI’s zullen 1 op 1 van toepassing worden verklaard op de Opdrachtovereenkomst.

Indien en voor zover erop dan wel ten aanzien van voornoemde standaardpakket aanvullende dan wel afwijkende afspraken worden gemaakt door HEYDAY, zijn deze afspraken tevens onverkort van toepassing op deze overeenkomst, inclusief voorwaarden en condities. Technisch Dienstverlener heeft dus (in beginsel) gelijke verplichtingen jegens HEYDAY ter zake de Diensten als die welke HEYDAY jegens Opdrachtgever gemeente Nijmegen ter zake heeft. Technisch Dienstverlener zal haar scores op de KPI’s opnemen in haar managementrapportage. Hieronder volgt een nadere specificering van de vier deelgebieden van de KPI’s zijnde veiligheid, kwaliteit, gezondheid en milieu.

Bijlage C2	Normering KPI’s

Het uitgangspunt van de Opdrachtovereenkomst is dat de Technisch Dienstverlener voor zowel de Performance als ook voor de Compliance audit de maximaal haalbare score zijnde 100% behaalt.

Indien en zo lang Technisch Dienstverlener niet voldoet aan dit overeengekomen uitgangspunt, heeft Technisch Dienstverlener wel een maximale inspanningsverplichting om deze maximale score alsnog binnen een termijn van maximaal drie maanden te gaan realiseren. Hiertoe zal Technisch Dienstverlener voor elke niet maximaal behaalde score (c.q. vraag) een herstelvoorstel bij HEYDAY indienen ter goedkeuring en zal Technisch Dienstverlener de voortgang van deze herstel-voorstellen met de managementrapportage inzichtelijk maken. Voor een aantal KPI’s kan er een (gemiddelde) eindscore vastgesteld worden. Indien Technisch Dienstverlener een gemiddeld ‘voldoende’ score heeft, betekent dit niet automatisch dat Technisch Dienstverlener voldoet aan haar specifieke verplichtingen ten aanzien van de KPI’s uit hoofde van de Opdrachtovereenkomst. HEYDAY stelt voorop dat met het vaststellen van KPI’s en bijbehorende normen primair gefocust wordt op het voorkomen en indien noodzakelijk het herstel van problemen c.q. onvolkomenheden en verbetering van gedrag; het ‘bestraffen’ van een tekortkomende Technisch Dienstverlener is daarmee dus primair niet beoogd.

De bepaling van de scores van de KPI’s (maximaal, onvoldoende dan wel voldoende) ziet er als volgt uit:

| KPI | Maximimale score | Onvoldoende | Voldoende |
| --- | --- | --- | --- |
| Performance audit | 100% | <90% | 90% |
| Compliance audit | 100% | <100% | 100% |
| Zie hieronder toegelicht |  |  |  |

Compliance audit

Vragen

ISO 45001 Vraag: Heeft de organisatie een managementsysteem welke voldoet aan de eisen van ISO 45001? Bewijslast: ISO 45001certificaat óf voldoen aan alle ISO 45001sub vragen. Toelichting: Opgeven welke organisatie het certificaat heeft uitgegeven en tot welke datum dit loopt. Let op! Indien het antwoord op de bovenstaande vraag "ja" is dan kan hier "ja" ingevuld worden. Als dit niet het geval is, maar de sub vragen wel allen met "ja" beantwoord kunnen worden dan mag er alsnog "ja" ingevuld worden. Sub vraag 1: Heeft de organisatie concrete doelstellingen geformuleerd om continue verbetering van veiligheid en gezondheid binnen de organisatie te borgen? Bewijslast: Overleg van meerjarenbeleidsplan en/of jaarplan m.b.t. veiligheid en gezondheid inclusief doelstellingen. Sub vraag 2: Heeft de directie de voortgang van deze doelstellingen geborgd? Bewijslast: Overleg van een beoordeling vanuit directie van de leverancier. Sub vraag 3: Is bepaald welke EHS-kennis noodzakelijk is voor medewerkers voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden? Bewijslast: Overicht van opleidingen, training, instructie per functie (groep) Sub vraag 4: Zijn wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden en veilig werken, welke op de organisatie van toepassing zijn, in kaart gebracht en is beoordeeld hoe hieraan wordt voldaan? Bewijslast: Register van relevante wet- en regelgeving Sub vraag 5: Heeft de organisatie een proces om incidenten en afwijkingen mbt EHS te beheersen? Bewijslast: acties om herhaling van incidenten te voorkomen, door evaluatie, corrigerende maatregelen evt aanpassing EHS MS systeem.

ISO 9001 Vraag: Heeft de organisatie een managementsysteem welke voldoet aan de eisen van ISO 9001? Bewijslast: ISO 9001 certificaat óf voldoen aan alle ISO 9001 sub vragen. Toelichting: Opgeven welke organisatie het certificaat heeft uitgegeven en wie audit? Let op! Indien het antwoord op de bovenstaande vraag "ja" is dan kan hier "ja" ingevuld worden. Als dit niet het geval is, maar de sub vragen wel allen met "ja" beantwoord kunnen worden dan mag er alsnog "ja" ingevuld worden. Sub vraag 1: Heeft de organisatie concrete doelstellingen geformuleerd om continue verbetering van dienstverlening te borgen? Bewijslast: Overleg van meerjarenbeleidsplan en/of jaarplan m.b.t. kwaliteit Sub vraag 2: Heeft de directie de voortgang van deze doelstellingen geborgd? Bewijslast: Overleg van een beoordeling vanuit directie van de Technisch Dienstverlener. Sub vraag 3: Heeft de organisatie de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van medewerkers duidelijk geformuleerd en vastgelegd? Bewijslast: Functieomschrijving, tekenbevoegdheid. Sub vraag 4: Heeft de organisatie de noodzakelijke vakbekwaamheid van de medewerkers bepaald en vastgelegd? Bewijslast: Overleg van de trainingen ter toetsing van de vakbekwaamheid van de medewerkers. Sub vraag 5: Heeft de organisatie een procedure vastgelegd met betrekking tot corrigerende maatregelen? Bewijslast: Overleg van de klachtenprocedure waarin de medewerkers op-/ aanmerkingen kunnen maken voor wat betreft het managementsysteem.

ISO 14001 Vraag: Heeft de organisatie een managementsysteem welke voldoet aan de eisen van ISO 14001? Bewijslast: ISO 14001 certificaat óf voldoen aan alle ISO 14001 sub vragen. Toelichting: Opgeven welke organisatie het certificaat heeft uitgegeven in opmerking. Let op! Indien het antwoord op de bovenstaande vraag "ja" is dan kan hier "ja" ingevuld worden. Als dit niet het geval is, maar de sub vragen wel allen met "ja" beantwoord kunnen worden dan mag er alsnog "ja" ingevuld worden. Sub vraag 1: Heeft de organisatie doelstellingen geformuleerd om continue verbetering van milieuprestaties binnen de organisatie te borgen? Bewijslast: Overleg van meerjarenbeleidsplan en/of jaarplan m.b.t. milieu Sub vraag 2: Heeft de directie de voortgang van deze doelstellingen geborgd? Bewijslast: Overleg van een beoordeling vanuit de directie van de Technisch Dienstverlener. Sub vraag 3: Zijn milieuaspecten van de organisatie in kaart gebracht? Bewijslast: Overleg van het milieuaspecten register. Sub vraag 4: Zijn wet- en regelgeving met betrekking tot milieu, welke op de organisatie van toepassing zijn, in kaart gebracht en beoordeeld hoe hieraan wordt voldaan? Bewijslast: Register van relevante wet- en regelgeving Toelichting: Worden afvalstoffen verwerkt volgens wet- en regelgeving (vet, gevaarlijke stoffen, asbest, etc.).

VCA-certificaat Vraag: Voldoet de organisatie aan de eisen van VCA? Bewijslast: Minimaal VCA* certificaat voor HEYDAY-klantlocaties waar Technisch Dienstverlener dienstverlening levert óf voldoen aan alle VCA sub vragen voor steekproef van HEYDAY-klantlocaties waar Technisch Dienstverlener dienstverlening levert. Toelichting: Opgeven welke organisatie het certificaat heeft uitgegeven in opmerking. Let op! Indien het antwoord op de bovenstaande vraag "ja" is dan kan hier "ja" ingevuld worden. Als dit niet het geval is, maar de sub vragen wel allen met "ja" beantwoord kunnen worden dan mag er alsnog "ja" ingevuld worden. Sub vraag 1: Heeft het bedrijf voor alle risicovolle functies een actuele VGM-risico-inventarisatie en -evaluatie? Bewijslast: Procedure voor uitvoeren RI&E, kopie van een goedgekeurde (door gecertificeerde Arbo-deskundige) RI&E en Plan van Aanpak overleggen, welke tijdens de audit maximaal 3 jaar oud is. Sub vraag 2: Vinden taak-risico-analyses plaats? Bewijslast: Procedure voor uitvoeren TRA, overzicht en kopieën van TRA's Sub vraag 3: Worden LMRA's uitgevoerd vóór aanvang van werkzaamheden? Bewijslast: Procedure en instructie voor het uitvoeren van LMRA's door medewerkers voor aanvang van de werkzaamheden, ingevulde LMRA's of rapportages van wekplekinspecties waarin dit gecontroleerd is Sub vraag 4: Worden de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gratis ter beschikking gesteld, onderhouden en omgeruild? Bewijslast: Lijst van ter beschikking te stellen/beschikbaar gestelde PBM's, richtlijn gebruik instructies Sub vraag 5: Hebben alle operationele medewerkers een diploma, attest of certificaat "Basisveiligheid VCA"? Bewijslast: Opleidingsmatrix en diploma's, attesten of certificaten van operationele medewerkers Sub vraag 6: Hebben alle operationeel leidinggevenden een diploma, attest of certificaat "Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA" Bewijslast: Opleidingsmatrix en diploma's, attesten of certificaten van operationeel leidinggevenden Sub vraag 7: Hebben alle medewerkers specifieke kennis en kunde gerelateerd aan door hen binnen het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken of werkzaamheden in een risicovolle omgeving? Bewijslast: Lijst van specifieke opleidings- en ervaringseisen ingedeeld naar functie, procedure met betrekking tot borging

Sub vraag 8: Bestaat er een bedrijfseigen VGM-voorlichting en -instructie? Bewijslast: Documentatie VGM-voorlichting, overzicht van VGM-instructies inclusief frequentie, procedure met betrekking tot borging Sub vraag 9: Zijn voldoende preventieve maatregelen genomen gericht op het voorkomen van bodemverontreiniging en op afvalstoffenbeheer? Bewijslast: Inventarisatie van de betreffende risico's/afvalstoffen, procedure met betrekking tot afvalbeheer, lijst van door bedrijf ingeschakelde erkende verwerkers Sub vraag 10: Zijn periodieke werkplekinspecties uitgevoerd door operationeel leidinggevenden? Bewijslast: Procedure met betrekking tot uitvoering werkplekinspecties en inspectieprogramma, verslagen van uitgevoerde inspecties en opvolging van constateringen Sub vraag 11: Ligt voor wat betreft blootstellingsrisico's vast, voor welke functies werknemers periodiek een medisch onderzoek moeten ondergaan? Bewijslast: Inventarisaties van functies met specifiek medische risico's, overeenkomst met gekwalificeerde bedrijfsarts waarin PMO is opgenomen als specifieke taak Sub vraag 12: Zijn arbeidsmiddelen en PBM-periodiek gekeurd? Bewijslast: Inventarisatie van periodiek te keuren arbeidsmiddelen en PBM, register van keuringen, procedure met betrekking tot borging (identificatie keuringsvervaldatum op arbeidsmiddelen en PBM) Sub vraag 13: Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van ongevallen met medewerkers met en zonder verzuim/werkverlet? Bewijslast: Meldingsprocedure, actuele (voorbeelden van) publicaties of overzichten Sub vraag 14: Vindt er onderzoek plaats van ongevallen met en zonder verzuim/werkverlet? Bewijslast: Procedure, onderzoek ongevallen, rapportage verbetermaatregelen

Melden van gevaarlijke situaties, incidenten en ongevallen bij HEYDAY Vraag: Heeft de Technisch Dienstverlener een proces ingericht en vastgelegd voor het melden van gevaarlijke situaties, incidenten en ongevallen aan HEYDAY? Bewijslast: Technisch Dienstverlener kan een procesbeschrijving aantonen waarin de verschillende te nemen stappen van voorval/ gebeurtenis tot aan melding wijze aan HEYDAY worden doorlopen.

Duurzaamheid/ circulariteit/ sociale aspecten Vraag: Heeft de leveranciers beleid op gebied van duurzaamheid/ circulairiteit? Bewijslast: Beleid omvatten visie & doelstellingen waarbij de volgende punten worden benoemd: keten, mensen, middelen, materialen.

Duurzaamheid/ circulariteit/ sociale aspecten Vraag: Heeft de leveranciers doelstellingen op gebied van duurzaamheid/ circulairiteit en hoe wordt hier over gerapporteerd? Bewijslast: concrete jaardoelstellingen, welke op actualiteit wordt gerapporteerd op welke SDG’s impact/ relatie hebben tot hun activiteiten en waarom. En wat betekent dit voor de (interne/ externe) activiteiten die de leverancier onderneemt. Deze doelstellingen worden beoordeeld, getoetst en bijgesteld op bovenstaande 4 onderwerpen (keten, mensen, middelen en materialen)

Onderaannemers Vraag: Voldoen onderaannemer(s) aantoonbaar aan vraag 1.1 t/m 1.7? Bewijslast: Voldoen onderaannemer(s) aantoonbaar aan vraag 1.1 t/m 1.7? Toelichting: Onderaannemers leveren diensten, hiermee worden dus geen toeleveranciers bedoeld welke enkel materiaal leveren. Indien er geen sprake is van onderaannemers mag deze vraag beantwoord worden met "ja".

Management rapportages

| Rapportnaam | Controle assetlijst |
| --- | --- |
| Frequentie | Jaarlijks |
| Deadline | 1 Oktober |
| Opstellers | Technisch Dienstverlener + HEYDAY |
| Ontvangers | Technisch Dienstverlener en HEYDAY (assetbeheerder) |
| Doel | Up-to-date assetlijst t.b.v. contract-orders en vigerende wet en regelgeving |
| Omschrijving inhoud |  |
| Gedurende het jaar beheert de Technisch Dienstverlener de (complete) assetlijst in haar eigen systeem (dus ook assets van subcontractors). Op het detailniveau dat ze nuttig/nodig acht voor de uitvoering van haar dienstverlening. HEYDAY verifieert in samenwerking met de Technisch Dienstverlener de assetlijsten o.b.v. een uitgewisseld referentienummer gekoppeld aan de actuele assetlijst. |  |

| Rapportnaam | Compliance Verklaring |
| --- | --- |
| Frequentie | jaarlijks |
| Deadline | 31 Januari |
| Opstellers | HEYDAY (keten & prestatiemanager) |
| Ontvangers | Technisch Dienstverlener |
| Doel | Beoordelen op tijdige uitvoering (wettelijk) verplicht onderhoud inclusief borging bewijslast in Facilitor. |
| Omschrijving inhoud |  |
| Uiterlijk in januari van elk kalenderjaar levert Technisch Dienstverlener een Compliance verklaring waarin ze bevestigt dat binnen de vereiste termijn aan al het (wettelijke) verplichte onderhoud, aan de assets binnen haar scope, is voldaan in voorgaand kalenderjaar. |  |

| Rapportnaam | Preventief Onderhouds Plan (POP) |
| --- | --- |
| Frequentie | Jaarlijks |
| Deadline | Aan te leveren in Q4 |
| Opstellers | Technisch Dienstverlener |
| Ontvangers | HEYDAY (keten & prestatiemanager) + assetbeheerder |
| Doel | Inzicht in onderhoudsplanning, de reguliere (wettelijke) preventieve onderhoudskosten, de beheerkosten van het komende kalenderjaar. |
| Omschrijving inhoud |  |
| In Q4 van elk kalanderjaar levert de Technisch Dienstverlener de geplande uitvoerdatum en bijbehorende kosten van alle vereiste preventieve en verplichte onderhoudstaken binnen haar scope aan bij HEYDAY ter beoordeling en goedkeuring. |  |

| Rapportnaam | Koppeling Facilitor met Mareon |
| --- | --- |
| Frequentie | Continu (ad hoc) |
| Deadline | Koppeling met Facilitor dient te worden gerealiseerd |
| Opstellers | Technisch Dienstverlener |
| Ontvangers | HEYDAY (T)FM-er + Servicedesk |
| Doel | Het realiseren van een efficiënt proces aangaande meldingen, storingen middels koppeling tussen Facilitor en Mareon Technisch Dienstverlener |
| Omschrijving inhoud |  |
| Vanuit Facilitor worden meldingen verstuurd naar de Technisch Dienstverlener, o.a. storingen (ST), klantverzoeken (SA) of projecten (PR). Technisch Dienstverlener ontvangt middels de Mareon koppeling automatisch iedere melding van de betreffende asset(s). |  |

Overdrachtsinformatie

De Technisch Dienstverlener levert bij afronding of (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst een overdrachtsdocument op aan HEYDAY zijnde het Exitplan. Dit Exitplan bevat alle relevante data die overgedragen dient te worden aan Opdrachtgever dan wel de nieuwe Technisch Dienstverlener.

Technisch Dienstverlener conformeert zich hieraan mee te werken en zal bij beëindiging van de dienstverlening de gevraagde gegevens aanleveren.

In de aanneemsom inbegrepen

In de aanneemsom dient te zijn inbegrepen (Slijtonderdelenlijst):

- Het uitvoeren van preventief-, herstel- en cyclisch onderhoud van de in scope zijnde automatische toegangsdeuren (schuif, draai, vouw, carrousel, overhead), inclusief de bijbehorende subonderdelen;

- Alle werkzaamheden en (hulp)materialen die benodigd zijn voor het onderhoud zoals beschreven in dit programma van eisen, inclusief het verzorgen van rapportages, het houden van overleg vormen en het bijhouden en/of aanmaken van logboeken (al dan niet via FMIS);

- Het uitvoeren van coördinatiewerkzaamheden en/of assistentie bij werkzaamheden door onderaannemers en/of derden aan de installatieonderdelen welke onderdeel uitmaken van de dienstverlening;

- De volgende verbruikte en/of vervangen materialen inclusief loonkosten. Deze kosten dienen opgenomen te zijn in de vaste aanneemsom en komen niet voor verrekening in aanmerking:

- Klein materiaal (zoals moeren, bouten, schroeven, zekeringen, testlampen, batterijen, accu’s, (met uitzondering van de accu’s van de aanwezige UPS’en) etc.);

- Aandrijfriemen, v-snaren en poelies;

- Kogel- en rollagers;

- Stroom c.q. schakeldraad en klein schakelmateriaal;

- Oliën en vetten, verven, conserveringsmiddelen, smeerolie;

- Fitmateriaal voor preventief c.q. klein gebruik;

- Schoonmaak c.q. poetsmiddelen;

- Alle hulp- en klein materiaal welke voor een goede uitvoering van de dienstverlening benodigd zijn.

- Maken van aanbiedingen/ prijsvoorstellen (deze dienen onderbouwd te worden met een open begroting op regelniveau).

- Het afvoeren van gebruikte materialen volgens de geldende wet- en regelgeving.

- Voorrijkosten.

eisen van de gemeente nijmegen

Zoals eerder in dit document aangegeven zijn er tussen HEYDAY en gemeente Nijmegen afspraken gemaakt over de uit te voeren dienstverlening. Om te borgen dat de dienstverlening conform afspraak wordt uitgevoerd zijn er door de gemeente Nijmegen eisen geformuleerd. Een deel van deze eisen (zie onderstaand overzicht) legt HEYDAY door aan Technisch Dienstverlener.

Resultaatgebied: 1. Samenwerking

3. Van de Supplier wordt verwacht om in tijd en middelen te investeren om de samenwerking en het partnership te ontwikkelen, in te richten en te onderhouden gedurende gehele looptijd van de opdracht. 4. Supplier werkt onafhankelijk samen met HEYDAY aan de uitvoering van de Opdracht. Hierbij is HEYDAY voorstander van een samenwerkingsverband, een ketensamenwerking zoals 'Resultaatgericht Samenwerken (RGS)' Supplier werkt hieraan mee. 5. HEYDAY stelt als voorwaarde dat er één verantwoordelijke manager wordt aangesteld als SPOC. De manager beschikt over uitgebreide bouwtechnische vaardigheden. De manager moet de opdracht door en door begrijpen en hiernaar handelen. Hij of zij draagt van A tot Z verantwoordelijkheid voor de organisatie, coördinatie en aansturing van alle facetten van de Opdracht, inclusief relatiemanagement en communicatie met HEYDAY. De SPOC is het aanspreekpunt voor HEYDAY en is eindverantwoordelijk voor de correcte uitvoering, voortgang en oplevering van de Opdracht. 6. Het team van de Supplier dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het onderhoud bestaat uit ervaren medewerkers dat zich exclusief richt op de uitvoering van de Opdracht en het opbouwen van een langdurige samenwerkingsrelatie met HEYDAY en daarmee afdeling Vastgoed van Gemeente Nijmegen. 7. De medewerkers van de Supplier beschikken over goede communicatieve vaardigheden. De medewerkers zijn gemotiveerd, geïnteresseerd en proactief. Kortom, 'ze hebben er zin in' en zijn trots op de werkzaamheden die ze mogen uitvoeren. De medewerkers hebben bij voorkeur een vaste arbeidsovereenkomst bij de Supplier, wat garandeert dat ze voor een langere tijd verbonden zijn aan de Supplier hetgeen de stabiliteit in het team geeft. 8. Elk object/klant in de vastgoedportefeuille is gekoppeld aan een "Technisch Facility Manager van HEYDAY, welke zowel de technische als de relationele verantwoordelijkheid draagt voor het object en rechtstreeks per e-mail en telefonisch bereikbaar is. 10. De Supplier investeert de tijd die nodig is om de uitvoering van het onderhoud en de onderhoudsopdrachten goed te laten verlopen. Dat betekent dat de Supplier, gedurende de gehele looptijd van de Opdracht, investeert in kennis, kunde, samenwerking, scholing, relatiebeheer van medewerkers. 11. Het team dat door de Supplier wordt ingezet, moet aantoonbaar in staat zijn om alle taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het onderhoud en verduurzaming van gebouwen uit te voeren. Het team moet voldoen aan de volgende eisen met betrekking tot samenstelling, vaardigheden, kennis, ervaring en expertise: - Effectief uitvoeringsvermogen Het team moet in staat zijn om de uitvoering van onderhoud en verduurzaming effectief te plannen, coördineren en uitvoeren binnen de gestelde tijdlijnen en marktconforme prijzen. - Samenwerkingsvaardigheden Het team moet beschikken over de competenties om effectief samen te werken met HEYDAY, klanten en diens onderaannemers binnen de (keten)samenwerking. - Technische deskundigheid. De medewerkers die advies uitbrengen en die het onderhoud uitvoeren moeten beschikken over de juiste technische kennis rondom onderhoud van gebouwen. Deze medewerkers moeten in staat zijn om taken effectief te overzien, uit te voeren en in begrijpelijke taal te communiceren naar HEYDAY en klanten. - Integrale aanpak De Supplier moet in staat zijn om het onderhoud integraal te benaderen, waarbij zowel de technische aspecten als de duurzaamheidsdoelstellingen worden geïntegreerd. - Projectmanagement De Supplier moet in staat zijn uitvoerend onderdeel te zijn van zowel eenvoudige als complexe projecten die door HEYDAY worden geleid, met betrekking tot planning, coördinatie, uitvoering en opvolging. - Communicatieve vaardigheden Medewerkers moeten goed zijn in mondelingen en schriftelijke communicatie, zowel naar hun eigen organisatie als HEYDAY en klanten. - Klanttevredenheid Alle medewerkers moeten begrijpen dat klanttevredenheid erg belangrijk is en hiernaar kunnen handelen in woord en daad. - Financieel bewustzijn Medewerkers zijn zich bewust dat er een beperkt budget is en doen er alles aan om financieel bewust om te gaan in hun werk. 13. Gemeente Nijmegen kan een Bibob-procedure starten indien daartoe aanleiding bestaat. 14. De werkzaamheden die HEYDAY aan Supplier opdraagt, moeten door Supplier zelf uitgevoerd worden. Indien nodig mag Supplier de werkzaamheden maximaal één keer doorleggen aan een derde partij met inachtneming van alle in de Opdracht geldende voorwaarden. 17. 0-metingen en conditiemetingen (NEN2767) worden door een ander onafhankelijke partij, anders dan de Supplier zelf, uitgevoerd. 28. Van de Supplier wordt verwacht dat ten volle mede inhoud wordt gegeven aan het partnership voor het uitnutten van de overeenkomst 30. Van de Supplier wordt een professionele invulling verwacht op het gebied van zijn contractmanagement. 33. De Supplier signaleert eventuele knelpunten en problemen ten aanzien van de Opdracht en bespreekt deze tijdig met de Technisch Manager van HEYDAY. De Supplier heeft hierbij een proactieve houding: hij denkt mee en levert verbetervoorstellen en initiatieven aan ter verbetering en voorkoming van problemen en knelpunten. 40. De Supplier bereidt alle uitvoerende werkzaamheden ten aanzien van onderhoud en verduurzaming voor en gebruikt waar nodig werkomschrijvingen en voert het werk binnen de vastgestelde bedragen uit. De informatie en documenten worden tijdig en accuraat geborgd in het online beheer- en onderhoudssysteem van Gemeente Nijmegen en is te allen tijde toegankelijk voor HEYDAY en afdeling Vastgoed van Gemeente Nijmegen. 42. De Supplier heeft een dermate technisch kennisniveau dat eventuele onderaannemers en leveranciers doorlopende beoordeeld worden op hun technische inbreng, hun advisering, maar ook of er sprake is van voldoende attitude waarbij de onderaannemers en leveranciers sturen op opdrachten. 49. De Supplier heeft geen bezwaar dat HEYDAY een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) vraagt aan werknemers van Supplier voor de uitvoering van het werk, waarbij Supplier de eventuele gevolgen daarvan accepteert. 52. De key-functionarissen van de Supplier zijn gedurende de werkweek dagelijks beschikbaar voor HEYDAY, hetzij op locatie, hetzij vanaf hun eigen werkplek. 70. Supplier adviseert HEYDAY, gevraagd en ongevraagd, bij vraagstukken technisch beheer en onderhoud. 72. Werkzaamheden van de Supplier en eventuele onderaannemers mogen de functionaliteit (het gebruik) van het object nooit verstoren, tenzij dat niet anders kan. Indien de functionaliteit door werkzaamheden wordt verstoord en de huurder, gebruiker kan zijn object niet optimaal gebruiken, dan kondigt de Supplier dat tijdig aan en bespreekt dat met HEYDAY en de huurder, gebruiker. Overlast door werkzaamheden dient te allen tijde zo veel als mogelijk voorkomen te worden. 105. De Supplier beschikt over specialistische kennis op het gebied van installatietechniek. De Supplier dient hierbij te adviseren vanuit een integrale visie op het best passende installatieconcept voor een object. Gemeente Nijmegen vindt het belangrijk dat installatietechnische advisering is afgestemd op het huidige gebruik, de flexibiliteit heeft voor een multifunctionele toepassing en waarbij de exploitatiekosten beheersbaar zijn en blijven.

47. HEYDAY voert doorlopend en actief controles uit op de uitvoering van werkzaamheden die door HEYDAY aan Supplier zijn opgedragen. Supplier werkt hier aan mee. Supplier is tevens opgedragen om te sturen op (klantvriendelijk) gedrag van haar eigen medewerkers en die van haar onderaannemers. Hierbij noemen we als voorbeeld dat een medewerker na het uitvoeren van werkzaamheden de plaats van uitvoering schoon en opgeruimd achter laat. Hij/zij laat geen materialen achter om morgen weer mee te werken. De Supplier stuurt aan op klantgericht werken en het nakomen van gemaakte afspraken. Klantgericht werken houdt niet alleen helder en duidelijk communiceren in, maar ook het voorkomen dat een medewerker of onderaannemer meerdere malen bij een huurder of gebruiker een afspraak moet maken voor werkzaamheden. 48. Supplier en onderaannemers die namens HEYDAY werkzaamheden uitvoeren op het gebied van technisch beheer, onderhoud en verduurzaming, dienen te voldoen aan de minimumeisen zoals gesteld in het SEB-convenant voor mobiele werktuigen en bouwtransport. 57. Supplier krijgt toegang tot het BVA van Gemeente Nij+C5megen en het FMIS van HEYDAY om alle relevante (vastgoed)informatie van een object te kunnen raadplegen ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden.

Resultaatgebied: Communicatie

56. Gemeente Nijmegen is (juridisch) eigenaar van alle data, informatie en documenten van de Opdracht. Supplier dient, indien van toepassing, deze data-informatie en documenten op te nemen in het exit plan en vóór de contractuele einddatum over te dragen aan Gemeente Nijmegen via HEYDAY. 59. Supplier heeft (onder voorbehoud) beperkte inzage in het BVA van Gemeente Nijmegen. 62. Supplier maakt bij aanvang van de Opdracht, indien van toepassing gebruik van alle aanwezige data informatie en documenten van het technisch beheer, onderhoud en de verduurzaming van Gemeente Nijmegen. 145. Supplier werkt mee aan de klachtenprocedure van HEYDAY. 146. Supplier dient actief gebruik te maken van het online beheer- en onderhoudsysteem van HEYDAY. Aanvullend hierop dient de Supplier een eigen beheer- en onderhoudsysteem te hebben om al het werk rondom technisch beheer, onderhoud en de verduurzaming binnen de eigen organisatie te plannen en te organiseren. Daar waar mogelijk dienen deze twee systemen te worden voorzien van een koppeling voor automatische data overdracht. In geval van koppeling van deze twee systemen richt de Supplier haar eigen systeem, in overleg met HEYDAY, zo in dat de structuur, codering, naamgeving, lijsten en hiërarchie van het systeem correspondeert met het online beheer- en onderhoudsysteem van HEYDAY. 151. Supplier dient periodiek, op aanrijking van HEYDAY, de wijzigingen van de objecten te muteren in haar systeem. Vervallen objecten of andere informatie dient gemarkeerd te worden als 'vervallen' en niet permanent verwijderd te worden. 153. HEYDAY informeert Supplier dagelijks over mutaties die van belang zijn voor de Opdracht. Maandelijks ontvang Supplier een mutatie-overzicht van HEYDAY. Supplier is verplicht deze mutaties binnen 4 weken in hun eigen beheer- en onderhoudsysteem op te nemen. 154. Supplier maakt actief gebruik van het onlinesysteem van HEYDAY waarin alle opdrachten met betrekking tot periodiek, planmatig- en storingsonderhoud geadministreerd en zichtbaar zijn inclusief een uiterlijke einddatum waarop het uitgevoerd dient te zijn. Voor het periodiek- en storingsonderhoud is dit direct zichtbaar voor de Supplier en dien nagekomen te worden. Voor het planmatig onderhoud krijgt Supplier opdrachten vanuit HEYDAY. 161. Supplier is mede verantwoordelijk voor het succes van een kwartaalmanagementrapportage welke door HEYDAY wordt opgesteld en gedeeld met Gemeente Nijmegen. Dit behelst het volgende waarbij Supplier indirect input levert: - Resultaten per maand in beeld met analyse daarop en vergelijking met eerder behaalde resultaten; - Analyse en verklaring van de resultaten tekstueel, inclusief conclusies, beoordeling van terkortkomingen, aandragen verbeterpunten en aanbevelingen; - Verantwoording resultaten storingen en klachten, herhaalstoringen en klanttevredenheid; - Actief controle door HEYDAY op de uitvoering van werkzaamheden die zij heeft opgedragen aan diens Supplier; - Inzichtelijk maken in hoeverre de Supplier van HEYDAY de onderhoudsopdrachten binnen de gestelde termijn hebben opgeleverd; - Storingen o Het aantal gemelde, verholpen en openstaande (niet-verholpen) klachten en storingen. Evenals herhaalstoringen; o De kosten van de verholpen klachten en storingen en de gemiddelde kosten van een storing o De resultaten ten aanzien van urgentie die aan storingen zijn meegegeven; o De resultaten van prioriteiten, respons- herstel- en doorlooptijden van klachten en storingen. Hierbij wordt onder andere de reactietijd op storingen aan het aantal storingen dat op tijd en te laat (in dagen) hersteld is inclusief toelichting weergegeven. - Klachten o Het aantal gemelde, verholpen en openstaande (niet-verholpen) klachten; o De omschrijving van de klacht, de wijze waarop de klacht is behandeld en wanneer deze is afgehandeld; - Compliance en periodieke onderhoud o Overzicht van het aantal uitgevoerde en nog niet-uitgevoerde onderhoudsopdrachten van het wettelijk verplichte en periodiek onderhoud. Hierbij is inzichtelijk welke keuringen hebben plaatsgevonden, assets die zijn goed- en afgekeurd en het aantal geactualiseerde certificaten en rapporten. U brengt expliciet de wettelijk verplichte onderdelen in beeld en verklaart waarom deze (nog) niet zijn goedgekeurd en waarom deze (nog) geen rapportage en/o+V10f certificaat hebben; o Een onderdeel van het wettelijk verplichte onderhoud mag HEYDAY uitsluitend als 'goedgekeurd' verantwoorden in de managementrapportage, indien het betreffende onderdeel is goedgekeurd en alle bijbehorende rapporten, certificaten compleet zijn en zijn vastgelegd in Planon en/of BVA van Bureau Vastgoed. Voorbeeld: een lift is goedgekeurd en de Supplier heeft het rapport en/of certificaat van goedkeuring ontvangen, maar nog niet vastgelegd in het logboek en/of BVA: HEYDAY mag de lift niet als goedgekeurd verantwoorden in de managementrapportage. - SROI o Omvang ingezette SROI-uren op jaarprognose. - KPI's o Mate waarin de KPI's zijn behaald inclusief argumentatie afwijking.

Resultaatgebied: Klanttevredenheid

98. Bureau Vastgoed ziet een huurder en/of een gebruiker als een klant die op een klantvriendelijke manier tegemoet getreden dient te worden. In het correctief onderhoud staat daarom het klantgericht werken extra centraal. Onderstaand is een opsomming daarvan weergegeven. - Het zich kunnen verplaatsen in de melder om de impact van een melding te kunnen inschatten en daarop te kunnen anticiperen. Ook het op een correcte manier ‘nee’ kunnen zeggen is daar onderdeel van; - Op een voor de klant begrijpelijke wijze meedelen hoe de melding wordt opgelost, of eventueel een noodoplossing nodig is, en welke gevolgen de storing en eventuele (nood)oplossing heeft voor de gebruiker, huurder en de functionaliteit van de ruimte of het gebouw; - Niet alleen de geëiste regels voor datum en tijd voor een afhandeling van een melding hanteren, maar ook zelf een inschatting maken van de prioriteit en daar waar nodig flexibel op plannen; - Bij het oplossen van een melding niet altijd de meest voor de hand liggende oplossing kiezen, maar ook een bredere blik hanteren. Soms kan het beter zijn gepland planmatig onderhoud eerder uit te voeren, omdat de melding gaat over een storing die een eerste voorbode is van een reeks van storingen of het zijn werkzaamheden die vallen onder de garantie. Ook kan het een melding zijn van een gebrek dat acceptabel is en niet direct hoeft te worden opgelost of dat extra maatregelen nodig zijn om vervolgschade te voorkomen etc.; - Technische kennis en ervaring hebben om oplossingen te kunnen bedenken en op waarde te kunnen inschatten als oplossing voor een melding; - Adviseur zijn voor HEYDAY, huurder en uitvoerende partijen; - Besluiten nemen bij tegengestelde belangen.

Resultaatgebied: Conditie

38. Indien het onderhoudsniveau van een object lager is dan het door Bureau Vastgoed aangegeven niveau, wordt de gelegenheid gesteld aan HEYDAY om te onderbouwen waarom dit onderhoudsniveau (conform NEN2767) lager is. Supplier werkt mee aan deze onderbouwing. Samen met HEYDAY is Supplier verplicht om een verbeterplan op te stellen om het onderhoudsniveau op vereiste niveau te brengen. 104. De Supplier voert advies- en onderhoudswerkzaamheden op het gebied van installatietechniek en installatiemanagement uit vanuit een integrale benadering. De Supplier houdt hierbij rekening met de samenhang tussen technische prestaties, comfort, energieverbruik, onderhoudskosten en toekomstbestendigheid. Supplier zorgt ervoor dat: - installatietechnische adviezen en verbeteringen zijn afgestemd op het huidige en verwachte gebruik van het object; - installaties voldoende flexibiliteit bieden voor (toekomstige) multifunctionele toepassingen; - oplossingen bijdragen aan duurzaamheid, energie-efficiëntie en beheersbare exploitatiekosten; - de voorgestelde maatregelen passen binnen de door HEYDAY gestelde technische kaders van dit PvE. Supplier dient bij voorstellen of wijzigingen de integrale consequenties (technisch, financieel en functioneel) inzichtelijk te maken en waar mogelijk te onderbouwen met alternatieven. 45. De Supplier draagt met haar werkzaamheden in technisch beheer, onderhoud en verduurzaming aantoonbaar bij aan de doelstelling van een energie-neutrale organisatie en hanteert daarbij een brede interpretatie van duurzaamheid, waaronder: - Energiebesparing en CO₂-reductie, bijvoorbeeld door efficiënte installatiesturing, optimalisatie van verbruik en toepassing van duurzame materialen; - Schoon en emissievrij vervoer bij uitvoering van werkzaamheden, conform het SEB-convenant; - Duurzame onderhoudsmethoden bij materiaalkeuze en hergebruik van onderdelen, enz; - Innovatieve verduurzamingsoplossingen die bijdragen aan de levensduurverlenging en lagere exploitatiekosten van het vastgoed. 118. De Supplier ondersteunt HEYDAY in 2026 actief bij het opstellen, uitvoeren en actualiseren van de Routekaart Verduurzaming en het DMJOP, met als doel het behalen van de verduurzamingsdoelstellingen van 2036. Taken en verantwoordelijkheden van Supplier Supplier levert een inhoudelijke bijdrage aan de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen door: - Input te leveren voor het DMJOP en verduurzamingsjaarplan, inclusief technische haalbaarheid, kostenramingen en uitvoeringsplanning; - Adviezen te verstrekken over de volgorde, prioritering en praktische uitvoerbaarheid van maatregelen (bijvoorbeeld isolatie, installatietechniek, zonnepanelen, of vervanging naar gasloze systemen); - Monitoring en rapportage van uitgevoerde maatregelen, inclusief prestaties op energieverbruik, CO₂-reductie en comfortverbetering; - Identificeren van innovaties en toepasbare duurzame technieken die bijdragen aan de routekaartdoelen; - Afstemming met HEYDAY en andere betrokken partijen, zoals Bureau Vastgoed of specialistische adviseurs, voor consistentie met het gemeentelijk beleid. Specifieke bijdrage van de Supplier aan de routekaart De Supplier ondersteunt bij het beantwoorden van vragen zoals: - Welke maatregelen zijn technisch uitvoerbaar of kunnen later worden gerealiseerd? - Hoe kunnen onderhouds- en verduurzamingsmaatregelen efficiënt worden gecombineerd? - Welke kosten en baten zijn verbonden aan de uitvoering of het uitstellen van maatregelen? - Welke gebouwen of installaties dienen als eerste te worden aangepakt, en welke volgen later? Verwachtingen richting Supplier De Supplier werkt volgens de uitgangspunten van de Routekaart Verduurzaming Gemeente Nijmegen, waarbij geldt dat: - gebouwen in 2036 minimaal gasloos zijn; - energie zo duurzaam mogelijk wordt opgewekt; - onderhoud en verduurzaming integraal en toekomstgericht worden uitgevoerd; - afwijkingen, kansen en risico’s tijdig worden gesignaleerd en gerapporteerd aan HEYDAY. 122. De Supplier houdt bij de uitvoering van onderhouds- en verduurzamingswerkzaamheden rekening met logische verduurzamingsmomenten. Dit betekent dat de Supplier werkzaamheden zodanig plant en uitvoert dat ze aansluiten op natuurlijke of strategische momenten waarop verduurzaming efficiënt kan worden gerealiseerd. Richtlijnen voor de Supplier zijn: - Afstemming met HEYDAY over geplande projecten en initiatieven van de opdrachtgever Gemeente NIjmegen die relevante verduurzamingskansen bieden, zoals verbouwingen, renovaties of aansluiting op een warmtenet. - Eigen initiatief nemen door proactief kansen te signaleren voor verduurzaming, bijvoorbeeld via subsidies, innovaties of prijsontwikkelingen in de markt. - Integratie in onderhoudsplanning: Supplier koppelt verduurzamingsmaatregelen aan geplande onderhouds- of vervangingsmomenten, zodat stilstand, kosten en overlast worden beperkt. - Rapportage en advies aan HEYDAY over benutting of uitstel van verduurzamingsmomenten, inclusief een onderbouwde toelichting. Zo zorgt de Supplier ervoor dat verduurzamingsmaatregelen doelgericht, kostenefficiënt en toekomstbestendig worden uitgevoerd, in lijn met de strategische routekaart en duurzaamheidsdoelen van HEYDAY. 123. De Supplier voert isolatie- en verduurzamingswerkzaamheden uit met nadruk op het gebruik van duurzame, circulaire en natuurinclusieve materialen en methoden. Richtlijnen voor uitvoering door Supplier zijn: Materiaalkeuze: - Supplier past zoveel mogelijk duurzame en circulaire materialen toe bij alle isolatie- en renovatiewerkzaamheden. Hierbij wordt gestreefd naar minimale milieubelasting en herbruikbaarheid van materialen. Kwaliteit en uitvoering: - Isolatiewerkzaamheden moeten kwalitatief hoogwaardig worden uitgevoerd, met aandacht voor energie-efficiëntie, luchtdichtheid en comfort. Natuurinclusief isoleren: - Bij grootschalige isolatieprojecten houdt Supplier rekening met biodiversiteit, waaronder het behoud of herstel van leefruimte voor (beschermde) diersoorten. Indien van toepassing, worden ecologische onderzoeken of mitigerende maatregelen uitgevoerd voorafgaand aan de werkzaamheden. Rapportage en verantwoording: - Supplier legt de toegepaste materialen, methoden en eventuele ecologische overwegingen vast in de projectdocumentatie en rapporteert dit aan HEYDAY. Op deze manier draagt Supplier bij aan een duurzame, circulaire en ecologisch verantwoorde uitvoering van onderhouds- en isolatieprojecten binnen de portefeuille. 124. De Supplier houdt bij het verduurzamen van gebouwen rekening met de mogelijke toename van warmtestuwing als gevolg van verduurzamingsmaatregelen, vooral tijdens de zomermaanden. Richtlijnen voor uitvoering door Supplier zijn: Warmte-analyse: - Supplier beoordeelt vooraf of geplande isolatie- of verduurzamingsmaatregelen kunnen leiden tot ongewenste warmteopbouw of oververhitting binnen gebouwen. Integratie van maatregelen: - Bij de planvorming integreert Supplier maatregelen die warmtestuwing beperken, zoals: toepassing van passieve koelingsstrategieën (bijv. zonwering, dakreflectie, natuurlijke ventilatie); - gebruik van zonnewerende materialen of coatings; - implementatie van ventilatieoplossingen die bijdragen aan een stabiel binnenklimaat. Afstemming en rapportage: Supplier stemt de gekozen maatregelen af met HEYDAY, zodat comfort, energie-efficiëntie en duurzaamheid in balans blijven. Eventuele aandachtspunten of risico’s worden vooraf gerapporteerd en waar nodig voorzien van een technisch advies. Zo draagt Supplier bij aan een duurzame en comfortabele gebouwomgeving die bestand is tegen de effecten van klimaatverandering, zonder dat de energiebesparingsdoelen in het gedrang komen. 126. De Supplier ondersteunt HEYDAY bij de operationele uitvoering, verwerking en verantwoording van alle activiteiten die nodig zijn voor het realiseren van verduurzamingsmaatregelen en -investeringen. Richtlijnen voor uitvoering door Supplier zijn: Aanvraag en verwerking: - Supplier bereidt aanvragen voor en verwerkt informatie met betrekking tot subsidies, stimuleringsregelingen en energiebesparingsprogramma’s die relevant zijn voor de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen. Monitoring en registratie: - Supplier is verantwoordelijk voor het monitoren van energieprestaties, waaronder het bijhouden van verbruiksgegevens, de prestaties van PV-installaties (zonnepanelen) en andere energiebesparende voorzieningen. Rapportage en verantwoording: - Supplier levert periodieke rapportages aan HEYDAY over de status van uitgevoerde maatregelen, gerealiseerde energiebesparingen en behaalde CO₂-reducties. Hierbij worden afwijkingen, verbeterkansen en lopende subsidieaanvragen vermeld. Samenwerking en afstemming: Supplier stemt de werkzaamheden en rapportages af met HEYDAY zodat financiële en technische gegevens volledig en aantoonbaar worden verwerkt binnen het duurzaamheids- en energiebeheerprogramma. Zo draagt Supplier bij aan een transparante, aantoonbare en doelgerichte uitvoering van verduurzamingsinvesteringen binnen de vastgoedportefeuille. 131. De Supplier levert ondersteuning aan HEYDAY bij het uitwerken, uitvoeren en financieel onderbouwen van verduurzamingsmaatregelen zoals vastgelegd in het DMJOP en de Routekaart Verduurzaming Gemeente Nijmegen. 1. Inzicht en planning Supplier verstrekt en verwerkt de volgende gegevens per verduurzamingsmaatregel: - het type maatregel dat wordt uitgevoerd; - de geplande uitvoeringsperiode; - de verwachte kosten; - de ingeschatte terugverdientijd (op basis van door HEYDAY of Gemeente Nijmegen vastgestelde energieprijzen); - de te behalen CO₂-reductie; - het budget waaruit de maatregel gefinancierd wordt. 2. Budgetcategorieën De financiering van verduurzamingsmaatregelen is gebaseerd op drie typen budgetten. Supplier draagt bij aan de uitvoering en onderbouwing binnen de juiste categorie. a. Onderhoudsbudget Maatregelen die onderdeel zijn van regulier onderhoud met een verduurzamingscomponent worden uitgevoerd binnen het onderhoudsbudget. Voorbeelden: - vervanging enkelglas door HR++-glas; - vervanging van conventionele CV-installaties door duurzame alternatieven; - vervanging van conventionele verlichting door energiezuinige LED-installaties. b. Rendabele investeringen (<15 jaar) Supplier ondersteunt bij de uitvoering van rendabele verduurzamingsinvesteringen met een terugverdientijd korter dan 15 jaar. Voorbeelden: -spouwmuurisolatie, dakisolatie, of het combineren van dakvervanging met isolatie; - energiebesparingsmaatregelen aan objecten waar de gemeente eigenaar is en de energierekening betaalt. Supplier levert hierbij onderbouwingen voor terugverdientijd, CO₂-reductie en energiebesparing. c. Niet-rendabele investeringen (>15 jaar) Voor niet-rendabele of langetermijninvesteringen ondersteunt Supplier de uitvoering en technische onderbouwing, uitsluitend voor gebouwen waarvan de gemeente eigenaar is of de energiekosten betaalt. Voorbeelden: - installatie van warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen; - investeringen voor het gasloos maken van gebouwen. Supplier rapporteert hierbij over technische haalbaarheid, subsidies en combinaties van maatregelen (bijv. nieuwe CV-installatie i.c.m. warmtepomp). 3. Rapportage en afstemming Supplier zorgt dat alle uitgevoerde maatregelen, kosten en prestaties (energie, CO₂, terugverdientijd) worden vastgelegd en gerapporteerd aan HEYDAY, zodat deze kan worden opgenomen in het DMJOP en de financiële verantwoording richting Bureau Vastgoed Op deze manier levert Supplier een directe bijdrage aan de integrale uitvoering, transparantie en doelmatige financiering van verduurzamingsmaatregelen binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

Resultaatgebied: Continuïteit

53. Alle diensten. Een veiligheidsincident of calamiteit heeft te allen tijde voorrang op alle andere werkzaamheden. Bij het optreden van een veiligheidsincident of calamiteit neemt Supplier onmiddellijk contact op met HEYDAY en volgt de gegeven instructies nauwgezet op. Werkwijze bij incident of calamiteit: Supplier zorgt ervoor dat onverwijld melding wordt gedaan van het veiligheidsincident of de calamiteit aan: - Tijdens kantoortijden; De Technisch Facility Manager - Buiten kantoortijden; Servicedesk.

Resultaatgebied: Compliance

61. Supplier is op de hoogte van alle beschikbare subsidies op het gebied van technisch beheer, onderhoud (inclusief monumenten) en verduurzaming. Supplier is verantwoordelijk voor het aanvragen, verwerken en verantwoorden van deze subsidies, zoals onder andere DUMAVA en SIM. 64. De Supplier werkt conform en onderschrijft de ‘Gedragscode voor ambtenaren gemeente Nijmegen’ bij de uitvoering van de werkzaamheden binnen deze opdracht. Deze gedragscode is opgenomen in bijlagen 4 en 5 en bevat bepalingen over integriteit, transparantie, omgangsvormen en verantwoord handelen binnen de samenwerking. Supplier ziet erop toe dat alle betrokken medewerkers, leveranciers en eventuele onderaannemers deze gedragscode kennen, naleven en zich conform de daarin beschreven waarden gedragen bij hun werkzaamheden in het kader van deze opdracht. 68. Indien bij werkzaamheden door Supplier gevaarlijke stoffen worden geconstateerd, zoals asbest en/of chroom-6, licht Supplier onmiddellijk HEYDAY in. Vervolgens worden de noodzakelijke risicobeheersmaatregelen in overleg besproken en uitgevoerd. 79. Supplier is verantwoordelijk voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van alle data en wachtwoorden die worden uitgewisseld tussen partijen die betrokken zijn bij het Remote Building Management en de gebouwbeheersystemen. 81. Het voldoen aan compliance-eisen vereist van de Supplier specialistische kennis vanwege de omvangrijke en voortdurend veranderende wet- en regelgeving. Supplier blijft actief op de hoogte van nieuwe wetgevingen, beleidswijzigingen en best-practices binnen de sector. Supplier draagt er zorg voor dat alle werkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat de objecten waarop zij actief is altijd voldoen aan de geldende wettelijke eisen. Het doel is te allen tijde volledig in control te zijn en te voorkomen dat objecten onverwacht niet aan de regelgeving voldoen. 179. Gedurende de gehele looptijd van de opdracht dient de Supplier te beschikken over een geldige VCA-VOL certificering. Indien Supplier op het moment van ondertekening van de overeenkomst nog niet over deze certificering beschikt, verplicht Supplier zich om deze binnen twaalf (12) maanden na de definitieve gunning van de opdracht alsnog te behalen. 180. Gedurende de gehele looptijd van de Opdracht dienen uw onderaannemers te beschikken over een actuele VCA certificering.