| MARKTCONSULTATIE BIJLAGE Vervanging Bouwmachines Versie 1.0 |  |
| --- | --- |
| Datum | 9 januari 2015 |
| Status | Finaal |

# Bijlage

Inhoudsopgave Bijlage

Bijlage  A -  Afkortingen en begrippen

Bijlage  B – Concepteisen

B.1 Concepteisen  Graaf-Laad Combinatie

B.2 Concepteisen  Graaf-Laad Combinatie High Speed

B.3 Concepteisen  Bouwmachine Helitransportabel

B.4 Concepteisen  Wiel graafmachine

B.5 Concepteisen  Wiellaadschop

B.6 Concepteisen  Getrokken trilrolwals module

B.7 Concepteisen  Grader aanbouwmodule

B.8 Concepteisen  Rupsdozer

Bijlage C - Bouwmachines gepland voor inruil

Bijlage D – Specificatie Draaiuren

Separate documenten:

Bijlage E – Potentiele eisen inzake aanlevering van data voor SAP (ter informatie)

Bijlage F – Vraag en antwoordformulier (MS Excel)

## BIJLAGE A: 			AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN

AFKORTINGEN

AW:			Aanbestedingswet 2012

BAT:                         Bedrijfsautomobiel Technicus

BDR:                        Battle Damage Repair

DLM:			Depot Level Maintenance

DMO: 			Defensie Materieel Organisatie

ELOT:			End Of Life Type

FOPS:			Falling Object Procection System

ILM:			Intermediate Level Maintenance

LCC:			Life Cycle Costs

OLM:			Organic Level Maintenance

ROPS:			Roll Over Protection System

BEGRIPPEN

Bevoorrading: 	De tijdige levering van gebruiks- en verbruiksartikelen.

Calamiteit:		Een niet verwachte, plotselinge gebeurtenis welke immobiliteit van de Bouwmachine tot gevolg heeft.

COTS: 		Commercial Off-The Shelf: Standaard in de commerciële markt verkrijgbare goederen zonder maatwerk en/of aanpassingen specifiek voor Defensie.

Correctief onderhoud: 		Niet-periodieke Onderhoudswerkzaamheden gericht op het opheffen van optredende storingen aan een machine, zodat het desbetreffende machine weer volledig inzetbaar is.

Depot Level Maintenance		Onderhoudstaken die hoge eisen stellen aan combinatie van kennis, middelen en faciliteiten; systeem is onttrokken aan operationeel proces. Hoogste niveau van onderhoud. Hiervoor zijn uitgebreide werkplaatsfaciliteiten benodigd en het onderhoud wordt dan ook stationair uitgevoerd. DLM wordt dus gekenmerkt door een hoge complexiteit, een lage frequentie en een hoge doorlooptijd.

Downtime		Het niet beschikbaar zijn van een machine (gemeten in uren):

- De periode tussen het moment van het melden van een storing tot de gereedmelding van herstel

- De periode tussen start en einde preventieve werkzaamheden.

Initial Deployment:		Beginfase van een missie waarin omstandigheden relatief onzeker in instabiel zijn. Tevens de fase waarin de operationele infrastructuur (zoals kampementen) opgebouwd worden.

Intermediate Level Maintenance	Onderhoudstaken die een meer complexe combinatie vereisen van kennis, middelen en faciliteiten. Onderhoudsniveau tussen OLM en DLM in. Hiervoor zijn specialistisch gereedschap en testmiddelen benodigd. Het onderhoud kan mobiel worden uitgevoerd.

Keuringen: 		Keuringen van de machine (en bijbehorende modules) teneinde te voldoen aan wettelijke eisen t.a.v. het gebruik van de machine volgens Nederlandse wet en regelgeving.

Missie:	Verzamelnaam voor vredeshandhavende-, vredesondersteunende-, vredesopbouwende- en vredesafdwingende operaties / (crisisbeheersingsoperaties) waarbij eenheden van Defensie worden ingezet.

Modificatief onderhoud: 	Het aanbrengen van wijzigingen aan de machines teneinde: de functionele eigenschappen van de machine te wijzigen c.q. uit te breiden (bijvoorbeeld wegens gewijzigde operationele eisen); de levensduur te verlengen; de onderhoudsinspanningen te verlagen de bediening van de machines te vereenvoudigen.

MOTS: 		Military Off-The-Shelf

Onderhoud:		De tijdens de levensduur van de Bouwmachine uit te voeren reeks van inspecties, onderhoudsbeurten, wijzigingen en herstelwerkzaamheden, conform de hieraan in het Programma van Eisen gestelde eisen die nodig zijn om te waarborgen dat de Bouwmachine blijft functioneren.

Onveilig gebied		Er is sprake van missie omstandigheden wanneer het Ministerie van Buitenlandse Zaken het gebied classificeert als ‘niet reizen’ of ‘alleen noodzakelijke reizen’. Vaak gaat het hierbij om gebieden met beperkte infrastructuur en facilitaire voorzieningen.

Organic Level Maintenance		Onderhoudstaken die een minder complexe combinatie vereisen van kennis, middelen en faciliteiten (‘gebruikersonderhoud’ uitgevoerd door de systeembedienaar). Hiervoor zijn basisgereedschap en testmiddelen nodig. Het onderhoud wordt mobiel uitgevoerd. OLM wordt dus gekenmerkt door een lage complexiteit, een hoge frequentie en een korte doorlooptijd.

Preventief onderhoud		Periodieke en planbare onderhoudswerkzaamheden) gericht op het voorkomen van storingen van de machine, zodat de desbetreffende machine beschikbaar blijft tot het volgende Preventieve Onderhoud.

Respondent: 				Degene die deze marktconsultatie beantwoordt.

Schadeherstel: 	Het uitvoeren van reparaties als gevolg van niet  voorzienbare oorzaken zoals van buitenaf komende oorzaken (bijvoorbeeld aanrijding, ongevallen, brand), nalatigheid van de gebruiker, oneigenlijk gebruik van de machines.

## BIJLAGE B: CONCEPTEISEN

# Graaf-Laad combinatie wiel

## Omschrijving

### De GLC is van het type “Wiel”.

### De GLC moet van een gebruikelijk commercieel type zijn (COTS).

### De GLC dient te voldoen aan de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving

## Levensduur

### De levensduur van de GLC is vastgesteld op 20 jaar.

## Gebruiksprofiel

### De GLC wordt gebruikt voor het opleiding van bemanning van de GLC HS. Bij het gebruik zal de nadruk liggen op de graafbak voor op de machine.

### De GLC zal op jaarbasis ± 600  draaiuren maken. De meest voorkomende werkzaamheden zijn o.a.:

- Verplaatsen  over de openbare weg		5   %

- Verplaatsen over onverhard terrein		5   %

- Uitgraven cunet t.b.v. funderingen		10 %

- Graven afwateringssloten	 			5   %

- Sleuven tbv infrastructuur				15 %

- Aanleggen riool					5   %

- Vullen HESCo’s					5   %

- Vullen van kiepauto's				15 %

- Sloopwerkzaamheden				5   %

- Hijswerkzaamheden				5   %

- Bouwrijp maken / egaliseren			10 %

- Graven voertuig opstellingen			10 %

- Overslag met pallet vorken			5   %

### De GLC wordt gebruikt voor opleidingen om, onder begeleiding van leermeesters, vaardigheden aan te leren die nodig zijn om bovenstaande werkzaamheden uit te kunnen voeren.

## Eisen

### De GLC heeft een gewicht van ca. 15t.

### Bij de GLC wordt een reserve wiel geleverd. De GLC is voorzien van wielen van gelijke afmeting en draairichting onafhankelijk en moet voorzien zijn van hijscapaciteit ihkv grondverzet

### De GLC is voorzien van een 6 in 1 bak met tanden voor normale grond

### De GLC moet voorzien zijn van pallet vorken die minimaal 1,5 t kunnen dragen

### De bak moet breder zijn dan de machine

### De bak heeft een inhoud van meer dan 1 m3

### De GLC moet voorzien zijn van een snel wisselaar

### De storthoogte is groter dan 2,5m

## Eisen graafarm

### De GLC is voorzien van een dieplepelbak met minimaal 4 vaste tanden voor normale grond.

### De bak heeft een breedte van 600mm (+50 mm).

### De GLC moet gebruikt kunnen worden met een hydraulische, sloophamer of grondboor

### De GLC is voorzien van slangbreukventielen op de boom, lepelsteel, bak en stempelcilinders

### Bereik maaiveld tot hart achterwielen is groter dan 7m

### Het drukstuk van de graafarm is voorzien van een hijshaak geschikt voor de maximale hijslast

## Transport

### De GLC is aan de voor- en achterzijde voorzien van sjor, sleep- en bergingsogen

### De GLC is aan de voor- en achterzijde voorzien van hijsogen

### De opdrachtnemer levert certificaten van alle bevestigingsogen

### De GLC is voorbereid voor transport per trekker + oplegger, trein of schip

### De maximale hoogte van 4 m (incl. oplegger), tbv transport op trekker + oplegger mag niet worden overschreden

## Motor

### De GLC dient een dieselmotor als krachtbron te hebben die minimaal voldoet aan de wettelijke milieu eisen.

## Mobiliteit

### De GLC is 4 wiel aangedreven en gestuurd

### De GLC heeft wielen van banden die voorzien kunnen worden van sneeuwkettingen

### De snelheid van de GLC dient op de weg variabel te zijn tussen 0 en ca. 35 km/h

## Elektrisch systeem

### Het elektrisch systeem van de GLC dient te werken op 24 V.

### De GLC heeft 1 hoofdschakelaar voor het onderbreken van de elektrische stroomkring(en). Diagnostische gegevens mogen hierbij niet verloren gaan.

### De hoofdschakelaar is zodanig geschakeld dat bij het onderbreken van de elektrische stroomkring(en), bij draaiende motor, geen schade aan elektronische componenten ontstaat.

### De GLC heeft een eenvoudig bereikbare batterijcontactdoosom startspanning (24 V) vanuit de batterijen te leveren aan en te onttrekken van een gelijkwaardig militair voertuig.

### De GLC is voorzien van een elektrische aansluiting 24v conform ISO 4165 om bijvoorbeeld een looplamp op aan te kunnen sluiten.

### De GLC is in de cabine voorzien van een elektrische aansluiting 12v conform ISO 4165

### De GLC moet inzetbaar zijn in militaire oefen omstandigheden. Het is daarbij van belang dat lichten, knipperlichten, zwaailichten, waarschuwingssignalen (achteruitrijdbeveiliging), een volgsysteem middels satelliet of SIM-technologie, of soortgelijke apparatuur uitschakelbaar zijn.

### Indien de GLC tijdens het achteruit rijden een akoestisch signaal laat horen, is dit uit schakelbaar door de machinist.

## Klimaateisen

### De GLC dient geschikt te zijn voor gebruik en opslag in de klimaatgebieden A1, A2, A3, B1, B2 en C0 (-19o C) conform Stanag 4370, AECTP 230, section 2311. De GLC dient in deze klimaatgebieden op ieder moment van de dag in gebruik genomen te kunnen worden.

### De leverancier dient aan te geven (indien nodig) welke aanvullende handelingen, onderhoudstaken en /of technische aanpassingen moeten worden uitgevoerd op de machine bij aanwezigheid in de meest extreme klimaatgebieden. Dit is onderdeel van de technische onderhouds-documentatie.

### De GLC is tegen stof en water beschermd conform IEC 60529 IP56.

### De luchtinlaat is voorzien zijn van een filter. Het filtersysteem dient een indicator te hebben voor verzadiging van de filterelementen.

### De GLCmachinist kan op eenvoudige wijze de filters wisselen en/of schoonmaken.

## Verfsysteem

### De GLC mag worden voorzien van de standaard fabriekskleuren. Indien mogelijk mag ook de kleur bronsgroen RAL 6031 ZM worden toegepast.

## Toebehoren

### De GLC dient voorzien te zijn van een houder voor een poederblusser, eerste hulp uitrusting. Indien niet standaard aanwezig dan zullen de houders worden toegeleverd. De locatie van de houders wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.

## Verlichting

### De GLC dient verlichting te hebben die voldoet aan de WVW

### De GLC heeft 2x werkverlichting achterop cabine en 2x voorzijde van de cabine.

### De GLC heeft een afneembaar oranje zwaailicht volgens DIN 14620. De elektrische aansluiting is volgens ISO 4165

### De GLC heeft in de cabine een opbergplaats voor het zwaailicht.

## Opbergruimten

### De GLC heeft een waterdichte, met een sleutel afsluitbare opbergruimte voor de bij de GLC behorende gebruikersdocumentatie. De opbergruimte is tegen stof en water beschermd conform IEC 60529 IP44.

### De GLC heeft spatwaterdichte, met een sleutel afsluitbare opbergruimte voor het eventuele gereedschap dat de machinist nodig kan hebben voor de GLC. De bodem van deze opbergplaatsen zijn in zijn geheel bedekt met een rubberen mat en hebben afwatering. De opbergplaats is tegen stof en water beschermd conform IEC 60529 IP44.

## Storing zoeken

### De GLC dient te zijn voorzien van een geïntegreerde apparatuur De diagnose apparatuur moet de monteur helpen bij het stellen van een diagnose in geval van een storing.

### Storingen die niet door diagnose apparatuur kunnen of worden gesignaleerd, moet de diagnose kunnen worden gesteld met behulp van technische documentatie.

### De monteur moet de storing kunnen herleiden naar het falend component.

### De diagnose apparatuur geeft in geval van een storing aan wat opeenvolgende onderhoudshandelingen moeten zijn

### De storingen worden automatisch opgeslagen en kunnen door een ILM monteur geraadpleegd worden

## Algemene constructie

### De GLC dient beschermd te zijn tegen corrosie. Speciale aandacht zal besteed worden aan behandeling van holle ruimten

## Veiligheid, Milieu, Arbo en Ergonomie

### De GLC moet CE-gemarkeerd worden opgeleverd.

### Oppervlakken op de GLC, waarop de machinist regelmatig staat of loopt, zijn gemakkelijk bereikbaar en voorzien van duurzaam antislipmateriaal.

### De GLC is uitgerust met een verwarmingssysteem voor de vereiste klimaatzones.

### De GLC is uitgerust met een airconditioningssysteem voor de vereiste klimaatzones.

### De GLC is uitgerust met een achteruitkijkcamera.

## Onderhoudssystematiek

### De opdrachtgever hanteert bij het onderhouden van materieel een vaste onderhouds-systematiek met de niveaus OLM (Organic Level Maintenance), ILM (Intermediate Level Maintenance) en DLM (Depot Level Maintenance).

### De GLC wordt mogelijk door personeel van de opdrachtgever onderhouden op OLM en ILM-niveau.

### De machine moet op ILM niveau inzetbaar kunnen worden gehouden door middel van het wisselen van componenten. Het opnieuw kunnen instellen van instellingen is niet bij voorbaat uitgesloten.

### De opdrachtgever doet een voorstel welke onderhoudstaken op ILM niveau liggen. Met de opdrachtgever. De onderhoudstaken voor ILM worden besproken en aanpassingen zijn mogelijk. In onderling overleg wordt de definitieve ILM onderhoudstaken vastgelegd.

## Artikelgegevens

### De opdrachtnemer dient van ieder artikel artikelcodificatiegegevens conform de meegeleverde spreadsheet ‘Onderdelenlijst .xlsx’ te leveren. Deze spreadsheet bevat 5 tabbladen. Het eerste tabblad bevat een korte uitleg. Uit de overige 4 tabbladen dienen de kolommen met een gele kop ingevuld te worden. Met artikel wordt bedoeld:

- de GLC;

- reservedelen inclusief elk reservedeel dat in de toekomst besteld kan worden;

- speciaal-, meet- en testgereedschap;

- toebehoren.

Artikelgegevens worden gebruikt om configuratiebeheer middels SAP te kunnen voeren. In de Bijlage E wordt beschreven welke gegevens hiervoor noodzakelijk zijn. Als richtsnoer zijn de voorgestelde standaarden en de gerelateerde Bijlage van belang.

### De opdrachtnemer garandeert gedurende de levensduur van 20 jaar de verkrijgbaarheid van reservedelen en componenten.

## Gereedschap, meet- en testapparatuur

### Het gereedschap dat de machinist nodig heeft op OLM niveau dient meegeleverd te worden met de GLC.

### Dit gereedschap dient gedurende 20 jaar leverbaar te zijn.

## Opleidingen

### De opdrachtnemer dient te voorzien in Nederlandstalige opleiding voor kerninstructeurs van de machinistenopleiding (OLM niveau).

### De opdrachtnemer dient te voorzien in Nederlandstalige opleiding voor kerninstructeurs van de monteursopleiding (ILM niveau).

## Onderwijsleermiddelen

### Een ILM-monteur moet mogelijk opgeleid worden om de GLC te kunnen onderhouden. Een belangrijk aspect hierbij is dat de monteur leert om een diagnose te stellen als een bepaalde storing in de GLC zich voordoet. De leverancier geeft aan hoe dit door de opdrachtgever getraind zou kunnen worden met eventuele software en/of hardware die hier in kan ondersteunen. Een ILM-monteur wordt mogelijk opgeleid om componenten te kunnen vervangen, maar niet om componenten te kunnen repareren. Toch is het zinvol als een ILM-monteur kennis heeft van de werking van een componenten. Voor ieder componenten dient de ILM-monteur in een opleiding uitgelegd te kunnen worden, hoe een componenten werkt en wat er in zit.

### [De leverancier levert mogelijk een digitale elektrische, hydraulische en pneumatische schema’s van de GLC aan.

## Documentatie

### De opdrachtnemer dient documentatie te leveren voor het gebruiksniveau incl. Organic Level Maintenance (OLM). Deze documentatie is bedoeld voor de bediening en het gebruikersonderhoud door personeel van de opdrachtgever.

### Alle OLM-documentatie is in de Nederlandse taal.

### De OLM-documentatie dient ook geleverd te worden als digitaal bestand dat door de opdrachtgever kan worden bewerkt.

### De opdrachtnemer dient fabrieksdocumentatie te leveren voor het Intermediate Level Maintenance (ILM) niveau. Deze documentatie is bedoeld voor veld- en werkplaatsonderhoud door onderhoudseenheden van de opdrachtgever. Deze documentatie bestaat ten minste uit een ‘parts and service manual’ (onderdelen en werkplaats handboek). Als de standaard fabrieksdocumentatie niet volstaat, mag de opdrachtgever aanvullende fabrieksdocumentatie als supplement toevoegen

### De ILM-documentatie is in de Nederlandse taal.

### De ILM-documentatie dient ook geleverd te worden als digitaal bestand dat door de opdrachtgever kan worden bewerkt.

## Verpakking en markering

### Elk artikel dient verpakt te zijn conform de handelsgebruikelijke versie uit de MMR-137. Alle reservedelen en gerepareerde onderdelen zullen per stuk (tenzij anders overeengekomen) worden verpakt, waarbij elke verpakking is gemerkt met:

- SAP nummer (wordt door de opdrachtgever aangeleverd);

- NSN (Nato Stock Nummer, wordt door de opdrachtgever aangeleverd);

- AIT markering;

- Artikelbenaming;

- Hoeveelheid in de verpakking.

### De GLC dient voorzien te zijn van een UID markering

### De GLC dient voorzien te zijn van een contractplaat en mogelijk kenteken.

# Graaf-Laad combinatie High Speed

## Omschrijving

### De GLC-HS is voorzien van een wiel onderstel.

### De GLC-HS wordt primair gebruikt door het Wapen der Genie bij werkzaamheden in uitzendgebieden wereldwijd. Daarnaast wordt de GLC-HS ingezet bij oefeningen en trainingen in Europa en voor opleidingen in Nederland.

### De GLC-HS dient te voldoen aan de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving

## Levensduur

### De levensduur van de GLC-HS is vastgesteld op 20 jaar.

## Gebruiksprofiel

### De GLC-HS wordt gebruikt tijdens oefeningen en uitzendingen bij het bouwen van kampementen, wegherstel en beschermingsconstructies. Bij het gebruik zal de nadruk liggen op de graafbak voor op de machine.

### De GLC-HS zal op jaarbasis ± 600 draaiuren maken. De meest voorkomende werkzaamheden zijn o.a.:

- Verplaatsen over de openbare weg		15 %

- Ruimen wegversperringen 			5   %

- Wegherstel					5   %

- Verplaatsen over onverhard terrein		5   %

- Uitgraven cunet t.b.v. funderingen		5   %

- Graven afwateringssloten	 			5   %

- Sleuven tbv infrastructuur				5   %

- Aanleggen riool					5   %

- Vullen HESCo’s					5   %

- Vullen van kiepauto's				10 %

- Sloopwerkzaamheden				5   %

- Hijswerkzaamheden				5   %

- Bouwrijp maken / egaliseren			10 %

- Graven voertuig (gevechts) opstellingen		10 %

- Overslag met pallet vorken			5   %

Als een GLC-HS naar een uitzendgebied gaat, zal deze gemiddeld 3 jaren in het uitzend-gebied blijven. De GLC-HS moet de manoeuvre (konvooien) kunnen ondersteunen bij verplaatsingen,rekening houden met een hoger geweldspectrum. Wegversperringen en kraters in de weg dienen geruimd of gerepareerd te kunnen worden in moeilijke en gevaarlijke omstandigheden. De verplaatsingssnelheid en radius mogen geen beperkende factor zijn. In het uitzendgebied (bv Afghanistan, Afrika) zijn er geen weekeinden, iedere dag is een werkdag. De klimatologische omstandigheden in het uitzendgebied zullen extreem zijn, zeer hoge temperaturen overdag en vorst ‘s nachts. Overdag felle zon en veel fijn stof in de lucht. GLC-HS zal op de bouwlocatie veel over een stoffig of modderig terrein rijden.

## Eisen

### De GLC-HS heeft een gewicht van ca. 15t.

### De GLC-HS is voorzien van een ROPS / FOPS cabine

### Bij de GLC-HS wordt met een reserve wiel geleverd

### De GLC-HS is voorzien van wielen van gelijke afmeting en draairichting onafhankelijk.

### De GLC-HS moet voorzien van hijscapaciteit i.h.k.v. grondverzet.

## Eisen laadschop

### De GLC-HS is voorzien van een 6 in 1 bak met tanden voor normale grond

### De GLC-HS moet voorzien zijn van pallet vorken die minimaal 1,5 t kunnen dragen

### De bak moet minimaal ≥ dan breedte van de machine

### De bak heeft een inhoud van meer dan 1 m3

### De GLC-HS moet voorzien zijn van een snel wisselaar

### De storthoogte is groter dan 2,5 m

### De maximum bereik bak is ca. 1,5 m op volledige hoogte en maximaal gekipt

## Eisen graafarm

### De GLC-HS is voorzien van een dieplepelbak met minimaal 4 vaste tanden voor harde grond.

### De bak heeft een breedte van ca. 600mm  en heeft een inhoud van ≥ 0,2 m3

### De GLC-HS moet gebruikt kunnen worden met een hydraulische, sloophamer of grondboor

### De GLC-HS is voorzien van slangbreukventielen op de boom, lepelsteel, bak en stempelcilinders

### Het drukstuk van de graafarm is voorzien van een hijshaak geschikt voor de maximale hijslast

## Transport

### De GLC-HS is aan de voor- en achterzijde voorzien van sjor, sleep- en bergingsogen

### De GLC-HS is aan de voor- en achterzijde voorzien van hijsogen

### De leverancier levert de certificaten van alle bevestigingsogen.

### De GLC-HS is voorbereid voor mogelijk transport per trekker + oplegger, trein of schip

### De maximale hoogte van de machine inclusief oplegger  tbv transport op trekker + oplegger mag niet hoger zijn dan 4 m

## Motor

### De GLC-HS dient een dieselmotor als krachtbron te hebben die voldoet aan de wettelijke milieu eisen

### De GLC-HS moet continu kunnen functioneren op dieselbrandstof F-54 De GLC-HS is bij aflevering afgesteld op F-54.

### Het systeem is geschikt of geschikt te maken voor het gebruik dieselbrandstofsoorten met een zwavelgehalte tot 10.000 mg/kg en cetaangetal tot 45 gedurende de inzet in het uitzendgebied.

### De GLC-HS moet continu, zonder nadelige invloeden op de levensduur van de motor of delen daarvan en met behoud van de functionele eisen, kunnen functioneren op F-63 (kerosine).

### De opdrachtnemer geeft aan welk voorbereidingen of aanpassingen moeten worden uitgevoerd om de machine te laten draaien op brandstoffen F-63 (1.8.4) en dieselbrandstofsoorten (1.8.3)

### Het personeel op ‘Intermediate Level Maintenance’ moet de eventuele voorziening genoemd in punt 1.8.5 zelfstandig kunnen aanbrengen.

## Mobiliteit

### De GLC-HS is 4 wiel aangedreven en gestuurd

### De wielen van de GLC-HS zijn voorzien van een runflat systeem

### De draaicirkel is zo klein mogelijk

### De banden moeten voorzien kunnen worden van sneeuwkettingen

### De snelheid van de GLC-HS dient op de weg variabel te zijn tussen 0 en ca. 70km/h.

### De GLC-HS heeft een actieradius van minimaal 500 km

## Elektrisch systeem

### De machine heeft een elektrische installatie volgens STANAG 2601 met een nominale bedrijfsspanning van 24V DC

### Het laadstroomsysteem heeft voldoende capaciteit om in voorkomend geval de batterijen van de kraan op te laden en tegelijkertijd de in gebruik zijnde elektrische voertuigsystemen van stroom te voorzien

### De elektrische installatie is beschermd tegen kortsluiting en corrosie

### Alle delen van de elektrische installatie in de cabines voldoen aan IEC 60529 beschermingsgraad IP54

### Alle delen van de elektrische installatie van de kraan, inclusief aan- en opbouwdelen echter met uitzondering van de elektrische delen in de cabine, voldoen aan IEC 60529 beschermingsgraad IP67

### De elektrische installatie is uitgevoerd met apart gezekerde voedingsgroepen voor de voertuig-gebonden componenten en communicatie apparatuur (24 V DC, 20A, volgens PVE 9999-2-133-002/4 Blz. 47)

### Toepassing van batterijen van het type vliesaccu, NSN 6140-17-117-7743 batterij 12V 110 Ah, lengte 286 mm (maximaal), breedte 266 mm, hoogte 230 mm (maximaal) moet mogelijk zijn.

### De machine heeft 1 hoofdschakelaar voor het onderbreken van de elektrische stroomkring(en). Diagnostische gegevens mogen hierbij niet verloren gaan.

### De hoofdschakelaar is zodanig geschakeld dat bij het onderbreken van de elektrische stroomkring(en), bij draaiende motor, geen schade aan elektronische componenten ontstaat.

### De machine heeft een eenvoudig bereikbare batterijcontactdoos, conform Stanag 4074 type 2, om startspanning (24 V) vanuit de batterijen te leveren aan en te onttrekken van een gelijkwaardig militair voertuig.

### De machine is voorzien van een elektrische aansluiting 24v conform ISO 4165 om bijvoorbeeld een looplamp op aan te kunnen sluiten.

### De machine is in de cabine voorzien van een elektrische aansluiting 12v conform ISO 4165

### De machine moet inzetbaar zijn in militaire operationele omstandigheden. Het is daarbij van belang dat lichten, knipperlichten, zwaailichten, waarschuwingssignalen (achteruitrijdbeveiliging), een volgsysteem middels satelliet of SIM-technologie, of soortgelijke apparatuur uitschakelbaar zijn. Het uitschakelen van deze apparatuur moet niet noodzakelijk volledig door de operator kunnen gebeuren. De opdrachtnemer zal aangeven hoe deze uitschakelbaarheid realiseerbaar is.

### Indien de machine tijdens het achteruit rijden een akoestisch signaal laat horen, is dit uit schakelbaar door de machinist.

GLC-HS moet voorzien kunnen worden van het militaire radio-communicatiesysteem.

## Ballistische bescherming.

### De GLC-HS is permanent ballistisch beschermd

### De lichtdoorlaatbaarheid van de transparante delen van de cabine met bescherming is conform richtlijn 92/22 EEG: veiligheidsruiten en materialen voor ruiten. De lichtdoor-laatbaarheid van de transparante delen is niet minder dan 65%.

### De militair kan op zijdelingse hellingen tot 10 graden de deuren op een veilige wijze openen en sluiten.

### Het openen en sluiten van de deur leidt niet tot een blijvende vervorming en/of  breuk van enig deel van de cabine.

### De ballistisch beschermde cabine(s) dient voorzien te zijn van een ontsnappings-opening. De ontsnappingsopening heeft een afmeting van ten minste 700 mm x 700 mm.

### De aangebrachte bescherming belemmert het zicht van de machinist niet in voorwaartse, zijwaartse en achterwaartse richting.

### Het OLM en ILM onderhoud kan aan alle mechanische componenten uitgevoerd worden, waaronder de motor, zonder demontage van de bescherming.

### Het vereiste beschermingsniveau tegen KE-dreigingen bedraagt level 1+2 van STANAG 4569 annex A, aangevuld met 7,62x51 mm NATO AP steel core (vimpact =SLI-1) en FSP 20 mm (vimpact =SLI-2). Hierbij is de eis dat geen projectielen, scherven of (secundaire) effecten daarvan in de cabine mogen doordringen.

### De ballistische bescherming van de niet-transparante delen dient bestand te zijn tegen Multi-hit zoals beschreven in Annex B pt.2 en pt. 3 (Z-patroon) van de AEP-55 volume 1.

### De ballistische bescherming van de transparante delen dient bestand te zijn tegen Multi-hit zoals beschreven in Annex B pt.4 (Δ-patroon) van de AEP-55 volume 1. Na treffen van de transparante bescherming moet het zicht nog dusdanig zijn dat de chauffeur hierdoor niet in zijn functioneren wordt belemmerd.

### Het vereiste beschermingsniveau tegen mijndreiging bedraagt level 1+2A van STANAG 4569 annex B, aangevuld met  “more severe surrogate DM31 AP mijn”.

### Het vereiste beschermingsniveau tegen mijndreiging bedraagt level 2B van STANAG 4569 annex B, aangevuld met  “more severe surrogate DM31 AP mijn”.

### Het vereiste beschermingsniveau tegen IED-dreiging bedraagt 15 kg TNT of equivalent op 1 meter boven de grond en op 2 meter afstand van de voor- en van de zijkant van de GLC-HS.

### Niet-overlappende panelen en “ballistische gaten” tussen niet naadloos aansluitende panelen dienen te worden afgedekt door constructieve maatregelen, b.v. overlappende strippen van pantserstaal.

### De vergrendelingen van deuren openen niet zelfstandig / spontaan als gevolg van de uitwerking van een mijn- of IED-detonatie.

### De vergrendelingen van deuren zijn na een mijn- of IED-detonatie eenvoudig van buitenaf en binnenuit met handkracht te openen.

## Klimaateisen

### De machine dient geschikt te zijn voor gebruik en opslag in de klimaatgebieden A0, A1, A2, A3, B1, B2, C0 en C1 conform Stanag 4370, AECTP 230, section 2311. De GLC-HS dient in deze klimaatgebieden op ieder moment van de dag in gebruik genomen te kunnen worden en inzetbaar te zijn.

### De leverancier dient aan te geven (indien nodig) welke aanvullende handelingen, onderhoudstaken en /of technische aanpassingen moeten worden uitgevoerd op de machine bij aanwezigheid in de meest extreme klimaatgebieden. Dit is onderdeel van de technische onderhouds-documentatie.

### De machine is tegen stof en water beschermd conform IEC 60529 IP56.

### De luchtinlaat is voorzien zijn van een filter.  Het filtersysteem dient een indicator te hebben voor verzadiging van de filterelementen.

### De machinist kan op eenvoudige wijze de filters wisselen en/of schoonmaken.

## Verfsysteem

### De machine dient te worden gespoten in de kleur bronsgroen RAL 6031 ZM,.de flexibele slangen mogen niet gespoten worden.

## Toebehoren

### De machine dient voorzien te zijn van houders voor het radiosysteem, een poederblusser, eerste hulp uitrusting en wapen. Indien niet standaard aanwezig dan zullen de houders door de opdrachtgever worden toegeleverd. De locatie van de houders wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.

## Verlichting

### De machine dient verlichting te hebben die voldoet aan de WVW

### De GLC-HS heeft 2x werkverlichting achterop cabine en 2x voorzijde van de cabine.

### De machine heeft een afneembaar oranje zwaailicht volgens DIN 14620. De elektrische aansluiting is volgens ISO 4165

### De machine heeft in de cabine een opbergplaats voor het zwaailicht.

## Verlichtingsinstallatie - verduisteringsverlichting

### Het systeem heeft verduisteringsverlichting volgens STANAG 4381, gebruikmakend van standaard elektrische componenten. PVE 9999-2-133-002/4 Blz. 48 + 49.

### De verlichtingsschakelaar is een standenschakelaar NSN 5930-12-166-0796.

### De verlichting en de akoestische signalering van het systeem werken niet bij ingeschakelde verduisteringsverlichting. Het akoestisch signaal kan handmatig in- en uitgeschakeld worden.

### De indicatoren verblinden de machinist niet. De machinist merkt het oplichten van de indicatoren wel op.

### Het oplichten van de indicatoren is niet zichtbaar buiten het voertuig.

### Het systeem is voorbereid voor colonnesignalering – vlaggen en colonnefilters – volgens PVE 9999-2-133-056/2 Blz. 26 t/m 29.

### Het systeem heeft een afneembaar colonnevolglicht PVE 9999-2-133-002/4 Blz. 50, aan de achterzijde van het voertuig

## Opbergruimten

### De machine heeft een waterdichte, met een sleutel afsluitbare opbergruimte voor de bij de machine behorende gebruikersdocumentatie. De opbergruimte is tegen stof en water beschermd conform IEC 60529 IP44.

### De machine heeft spatwaterdichte, met een sleutel afsluitbare opbergruimte voor het eventuele gereedschap dat de machinist nodig kan hebben voor de machine. De bodem van deze opbergplaatsen zijn in zijn geheel bedekt met een rubberen mat en hebben afwatering. De opbergplaats is tegen stof en water beschermd conform IEC 60529 IP44.

## Storing zoeken

### De machine dient te zijn voorzien van een geïntegreerde apparatuur De diagnose apparatuur moet de monteur helpen bij het stellen van een diagnose in geval van een storing.

### Storingen die niet door diagnose apparatuur kunnen of worden gesignaleerd, moet de diagnose kunnen worden gesteld met behulp van technische documentatie.

### De monteur moet de storing kunnen herleiden naar het falend component.

### De diagnose apparatuur geeft in geval van een storing aan wat opeenvolgende onderhoudshandelingen moeten zijn

### De storingen worden automatisch opgeslagen en kunnen door een ILM monteur geraadpleegd worden

## Algemene constructie

### De machine dient beschermd te zijn tegen corrosie. Speciale aandacht zal besteed worden aan behandeling van holle ruimten

## Veiligheid, Milieu, Arbo en Ergonomie

### De machine moeten CE-gemarkeerd worden opgeleverd.

### Oppervlakken op de machine, waarop de machinist regelmatig staat of loopt, zijn gemakkelijk bereikbaar en voorzien van duurzaam antislipmateriaal.

### De machine is uitgerust met een verwarmingssysteem voor de vereiste klimaatzones.

### De machine is uitgerust met een airconditioningssysteem voor de vereiste klimaatzones.

### De machine is uitgerust met een achteruitkijkcamera.

## Onderhoudssystematiek

### De opdrachtgever hanteert bij het onderhouden van materieel een vaste onderhouds-systematiek met de niveaus OLM (Organic Level Maintenance), ILM (Intermediate Level Maintenance) en DLM (Depot Level Maintenance).

### De machine wordt mogelijk door personeel van de opdrachtgever onderhouden op OLM en ILM-niveau.

### De machine moet op ILM niveau inzetbaar kunnen worden gehouden door middel van het wisselen van componenten. Het opnieuw kunnen instellen van instellingen is niet bij voorbaat uitgesloten.

### De opdrachtgever doet een voorstel welke onderhoudstaken op ILM niveau liggen. Met de opdrachtgever. De onderhoudstaken voor ILM worden besproken en aanpassingen zijn mogelijk. In onderling overleg wordt de definitieve ILM onderhoudstaken vastgelegd.

### ILM moet ook kunnen worden uitgevoerd in provisorisch werkplaatsen ter velden. Een mobiele hijskraan is aanwezig.

## Artikelgegevens

### De opdrachtnemer dient van ieder artikel artikelcodificatiegegevens conform de meegeleverde spreadsheet ‘Onderdelenlijst .xlsx’ te leveren. Deze spreadsheet bevat 5 tabbladen. Het eerste tabblad bevat een korte uitleg. Uit de overige 4 tabbladen dienen de kolommen met een gele kop ingevuld te worden. Met artikel wordt bedoeld:

- de machine;

- reservedelen inclusief elk reservedeel dat in de toekomst besteld kan worden;

- speciaal-, meet- en testgereedschap;

- toebehoren.

### Artikelgegevens worden gebruikt om configuratiebeheer middels SAP te kunnen voeren. In de Bijlage E wordt beschreven welke gegevens hiervoor noodzakelijk zijn. Als richtsnoer zijn de voorgestelde standaarden en de gerelateerde Bijlage van belang.

## Gereedschap, meet- en testapparatuur

### Het gereedschap dat de machinist nodig heeft op OLM niveau dient meegeleverd te worden met de machine.

### Dit gereedschap dient gedurende 20 jaar leverbaar te zijn.

## Opleidingen

### De opdrachtnemer dient te voorzien in Nederlandstalige opleiding voor kerninstructeurs van de machinistenopleiding (OLM niveau).

### De opdrachtnemer dient te voorzien in Nederlandstalige opleiding voor kerninstructeurs van de monteursopleiding (ILM niveau).

## Onderwijsleermiddelen

### Een ILM-monteur moet mogelijk opgeleid worden om de machine te kunnen onderhouden. Een belangrijk aspect hierbij is dat de monteur leert om een diagnose te stellen als een bepaalde storing in de GLC-HS zich voordoet. De leverancier geeft aan hoe dit door de opdrachtgever getraind kan worden. Eventuele software en/of hardware die hier in kan ondersteunen.

### Een ILM-monteur wordt mogelijk opgeleid om componenten te kunnen vervangen, maar niet om componenten te kunnen repareren. Toch is het zinvol als een ILM-monteur kennis heeft van de werking van een componenten. Voor ieder componenten dient de ILM-monteur in een opleiding uitgelegd te kunnen worden, hoe een componenten werkt en wat er in zit.

### De leverancier levert mogelijk een digitale elektrische, hydraulische en pneumatische schema’s van de machine aan.

## Documentatie

### De opdrachtnemer dient documentatie te leveren voor het gebruiksniveau incl. Organic Level Maintenance (OLM). Deze documentatie is bedoeld voor de bediening en het gebruikersonderhoud door personeel van de opdrachtgever.

### Alle OLM-documentatie is in de Nederlandse taal.

### De OLM-documentatie dient ook geleverd te worden als digitaal bestand dat door de opdrachtgever kan worden bewerkt.

### De opdrachtnemer dient fabrieksdocumentatie te leveren voor het Intermediate Level Maintenance (ILM) niveau. Deze documentatie is bedoeld voor veld- en werkplaatsonderhoud door onderhoudseenheden van de opdrachtgever. Deze documentatie bestaat ten minste uit een ‘parts and service manual’ (onderdelen en werkplaats handboek). Als de standaard fabrieksdocumentatie niet volstaat, mag de opdrachtgever aanvullende fabrieksdocumentatie als supplement toevoegen

### De ILM-documentatie is in de Nederlandse taal.

### De ILM-documentatie dient ook geleverd te worden als digitaal bestand dat door de opdrachtgever kan worden bewerkt.

## Verpakking en markering

### Elk artikel dient verpakt te zijn conform de handelsgebruikelijke versie uit de MMR-137. Alle reservedelen en gerepareerde onderdelen zullen per stuk (tenzij anders overeengekomen) worden verpakt, waarbij elke verpakking is gemerkt met:

- SAP nummer (wordt door de opdrachtgever aangeleverd);

- NSN (Nato Stock Nummer, wordt door de opdrachtgever aangeleverd);

- AIT markering;

- Artikelbenaming;

- Hoeveelheid in de verpakking.

### De machine dient voorzien te zijn van een UID markering. De plaats van de UID wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.

### De machine dient voorzien te zijn van een contractplaat en mogelijk kentekenplaat

# Bouwmachine Helitransportabel

## Omschrijving

### De BOUWMACHINE HELITRANSPORTABEL moet gecertificeerd zijn om onder een helikopter te mogen worden verplaatst. De BOUWMACHINE HELITRANSPORTABEL moet van een gebruikelijk commercieel type zijn (COTS).

### De BOUWMACHINE HELITRANSPORTABEL dient te voldoen aan de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving

## Levensduur

### De levensduur van de BOUWMACHINE HELITRANSPORTABEL is vastgesteld op 20 jaar.

## Gebruiksprofiel

### De BOUWMACHINE HELITRANSPORTABEL wordt gebruikt tijdens oefeningen en uitzendingen bij het bouwen van kampementen, wegherstel en beschermingsconstructies. Bij het gebruik zal de nadruk liggen op de graafbak voor op de machine.

### De BOUWMACHINE HELITRANSPORTABEL zal op jaarbasis ± 600 draaiuren maken. De meest voorkomende werkzaamheden zijn o.a.:

- In vliegen onder CH-47							7   %

- Verplaatsen over ruw /bossig terrein					15 %

- Graven loopgraven							4   %

- Graven cp locatie							3   %

- Graven vtg opstellingen						7   %

- Graven tankgracht							5   %

- Graven vtg stoppende gracht						7   %

- Graven mortier opstelling						3   %

- Verplaatsen van bomen (trekken /duwen)				6   %

- Graven kleine hindernissen						12 %

- Boren gaten 200mmx2m						6   %

- aanleggen aardewal							2   %

- Vullen HESCO /DEFENCEWALL						2   %

- Licht palletwerk met standaard pallet					6   %

- simpel weg herstel / gaten dichten /sporen glad strijken		3   %

- ruimen hindernissen							6   %

- dichten van gaten							6   %

Als een BOUWMACHINE HELITRANSPORTABEL naar een uitzendgebied gaat, zal deze gemiddeld 3 jaren in het uitzend-gebied blijven. Het geweldspectrum zal beduidend hoger zijn en bereikbaarheid vele malen lastiger. In het uitzendgebied (bv Afghanistan,Afrika) zijn er geen weekeinden, iedere dag is een werkdag. De klimatologische omstandigheden in het uitzendgebied zullen extreem zijn, zeer hoge temperaturen overdag en vorst ‘s nachts. Overdag felle zon en veel fijn stof in de lucht. BOUWMACHINE HELITRANSPORTABEL zal op de locatie veel over een stoffig of modderig terrein rijden.

### De BOUWMACHINE HELITRANSPORTABEL wordt gebruikt ook voor opleidingen om, onder begeleiding van leermeesters, vaardigheden aan te leren die nodig zijn om bovenstaande werkzaamheden uit te kunnen voeren.

## Eisen

### De BOUWMACHINE HELITRANSPORTABEL heeft een gewicht van ca 4t.

### De BOUWMACHINE HELITRANSPORTABEL moet voorzien zijn van underslungclearence om getransporteerd te kunnen worden onder een chinook helikopter

### De BOUWMACHINE HELITRANSPORTABEL is voorzien van een ROPS / FOPS cabine

### De BOUWMACHINE HELITRANSPORTABEL mag zowel van het type GLC als van het type laadschop zijn

### De bouwmachine moet voorzien zijn van hijscapaciteit.

## Transport

### De machine is aan de voor- en achterzijde voorzien van sjor, sleep- en bergingsogen

### De machine is aan de voor- en achterzijde voorzien van hijsogen

### De leverancier levert de certificaten van alle bevestigingsogen.

### De machine is voorbereid voor mogelijk transport per trekker + oplegger, trein of schip

### De maximale hoogte van de machine incl oplegger  tbv transport op trekker + oplegger mag niet hoger zijn dan 4 m

## Motor

### De machine dient een dieselmotor als krachtbron te hebben die voldoet aan de wettelijke milieu eisen

### De machine moet continu kunnen functioneren op dieselbrandstof F-54 De GLC-HS is bij aflevering afgesteld op F-54.

### Het systeem is geschikt of geschikt te maken voor het gebruik dieselbrandstofsoorten met een zwavelgehalte tot 10.000 mg/kg en octaangetal tot 45 gedurende de inzet in het uitzendgebied.

### De machine moet continu, zonder nadelige invloeden op de levensduur van de motor of delen daarvan en met behoud van de functionele eisen, kunnen functioneren op F-63 (kerosine).

### De opdrachtnemer geeft aan welk voorbereidingen of aanpassingen moeten worden uitgevoerd om de machine te laten draaien op brandstoffen F-63 (1.8.4) en dieselbrandstofsoorten (1.8.3)

### Het personeel op ‘Intermediate Level Maintenance’ moet de eventuele voorziening genoemd in punt 1.8.5 zelfstandig kunnen aanbrengen.

## Mobiliteit

### De snelheid van de machine dient op de weg variabel te zijn tussen 0 en ca. 10 km/h.

## Elektrisch systeem

### De machine heeft een elektrische installatie volgens STANAG 2601 met een nominale bedrijfsspanning van 28 V DC

### Het laadstroomsysteem heeft voldoende capaciteit om in voorkomend geval de batterijen van de kraan op te laden en tegelijkertijd de in gebruik zijnde elektrische voertuigsystemen van stroom te voorzien

### De elektrische installatie is beschermd tegen kortsluiting en corrosie

### Alle delen van de elektrische installatie in de cabines voldoen aan IEC 60529 beschermingsgraad IP54

### Alle delen van de elektrische installatie van de kraan, inclusief aan- en opbouwdelen echter met uitzondering van de elektrische delen in de cabine, voldoen aan IEC 60529 beschermingsgraad IP67

### De elektrische installatie is uitgevoerd met apart gezekerde voedingsgroepen voor de voertuig-gebonden componenten en communicatie apparatuur (24 V DC, 20A, volgens PVE 9999-2-133-002/4 Blz. 47)

### Toepassing van batterijen van het type vliesaccu, NSN 6140-17-117-7743 batterij 12V 110 Ah, lengte 286 mm (maximaal), breedte 266 mm, hoogte 230 mm (maximaal) moet mogelijk zijn.

### De machine heeft 1 hoofdschakelaar voor het onderbreken van de elektrische stroomkring(en). Diagnostische gegevens mogen hierbij niet verloren gaan.

### De hoofdschakelaar is zodanig geschakeld dat bij het onderbreken van de elektrische stroomkring(en), bij draaiende motor, geen schade aan elektronische componenten ontstaat.

### De machine heeft een eenvoudig bereikbare batterijcontactdoos, conform Stanag 4074 type 2, om startspanning (24 V) vanuit de batterijen te leveren aan en te onttrekken van een gelijkwaardig militair voertuig.

### De machine is voorzien van een elektrische aansluiting 24v conform ISO 4165 om bijvoorbeeld een looplamp op aan te kunnen sluiten.

### De machine is in de cabine voorzien van een elektrische aansluiting 12v conform ISO 4165

### De machine moet inzetbaar zijn in militaire operationele omstandigheden. Het is daarbij van belang dat lichten, knipperlichten, zwaailichten, waarschuwingssignalen (achteruitrijdbeveiliging), een volgsysteem middels satelliet of SIM-technologie, of soortgelijke apparatuur uitschakelbaar zijn. Het uitschakelen van deze apparatuur moet niet noodzakelijk volledig door de operator kunnen gebeuren. De opdrachtnemer zal aangeven hoe deze uitschakelbaarheid realiseerbaar is.

### Indien de machine tijdens het achteruit rijden een akoestisch signaal laat horen, is dit uit schakelbaar door de machinist.

## Klimaateisen

### De machine dient geschikt te zijn voor gebruik en opslag in de klimaatgebieden A0, A1, A2, A3, B1, B2, C0 en C1 conform Stanag 4370, AECTP 230, section 2311. De GLC-HS dient in deze klimaatgebieden op ieder moment van de dag in gebruik genomen te kunnen worden en inzetbaar te zijn.

### De leverancier dient aan te geven (indien nodig) welke aanvullende handelingen, onderhoudstaken en /of technische aanpassingen moeten worden uitgevoerd op de machine bij aanwezigheid in de meest extreme klimaatgebieden. Dit is onderdeel van de technische onderhouds-documentatie.

### De machine is tegen stof en water beschermd conform IEC 60529 IP56.

### De luchtinlaat is voorzien zijn van een filter.  Het filtersysteem dient een indicator te hebben voor verzadiging van de filterelementen.

### De machinist kan op eenvoudige wijze de filters wisselen en/of schoonmaken.

## Verfsysteem

### De machine dient te worden gespoten in de kleur bronsgroen RAL 6031 ZM,.de flexibele slangen mogen niet gespoten worden.

## Toebehoren

### De machine dient voorzien te zijn van houders voor een poederblusser, eerste hulp uitrusting en wapen. Indien niet standaard aanwezig dan zullen de houders door de opdrachtgever worden toegeleverd. De locatie van de houders wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.

## Verlichting

### De machine dient verlichting te hebben die voldoet aan de WVW

### De machine heeft 2x werkverlichting achterop cabine en 2x voorzijde van de cabine.

### De machine heeft een afneembaar oranje zwaailicht volgens DIN 14620. De elektrische aansluiting is volgens ISO 4165

### De machine heeft in de cabine een opbergplaats voor het zwaailicht.

## Verlichtingsinstallatie - verduisteringsverlichting

### Het systeem heeft verduisteringsverlichting volgens STANAG 4381, gebruikmakend van standaard elektrische componenten. PVE 9999-2-133-002/4 Blz. 48 + 49.

### De verlichtingsschakelaar is een standenschakelaar NSN 5930-12-166-0796.

### De verlichting en de akoestische signalering van het systeem werken niet bij ingeschakelde verduisteringsverlichting. Het akoestisch signaal kan handmatig in- en uitgeschakeld worden.

### De indicatoren verblinden de machinist niet. De machinist merkt het oplichten van de indicatoren wel op.

### Het oplichten van de indicatoren is niet zichtbaar buiten het voertuig.

### Het systeem is voorbereid voor colonnesignalering – vlaggen en colonnefilters – volgens PVE 9999-2-133-056/2 Blz. 26 t/m 29.

### Het systeem heeft een afneembaar colonnevolglicht PVE 9999-2-133-002/4 Blz. 50, aan de achterzijde van het voertuig

## Opbergruimten

### De machine heeft een waterdichte, met een sleutel afsluitbare opbergruimte voor de bij de machine behorende gebruikersdocumentatie. De opbergruimte is tegen stof en water beschermd conform IEC 60529 IP44.

### De machine heeft spatwaterdichte, met een sleutel afsluitbare opbergruimte voor het eventuele gereedschap dat de machinist nodig kan hebben voor de machine. De bodem van deze opbergplaatsen zijn in zijn geheel bedekt met een rubberen mat en hebben afwatering. De opbergplaats is tegen stof en water beschermd conform IEC 60529 IP44.

## Storing zoeken

### De machine dient te zijn voorzien van een geïntegreerde apparatuur De diagnose apparatuur moet de monteur helpen bij het stellen van een diagnose in geval van een storing.

### Storingen die niet door diagnose apparatuur kunnen of worden gesignaleerd, moet de diagnose kunnen worden gesteld met behulp van technische documentatie.

### De monteur moet de storing kunnen herleiden naar het falend component.

### De diagnose apparatuur geeft in geval van een storing aan wat opeenvolgende onderhoudshandelingen moeten zijn

### De storingen worden automatisch opgeslagen en kunnen door een ILM monteur geraadpleegd worden

## Algemene constructie

### De machine dient beschermd te zijn tegen corrosie. Speciale aandacht zal besteed worden aan behandeling van holle ruimten

## Veiligheid, Milieu, Arbo en Ergonomie

### De machine moeten CE-gemarkeerd worden opgeleverd.

### Oppervlakken op de machine, waarop de machinist regelmatig staat of loopt, zijn gemakkelijk bereikbaar en voorzien van duurzaam antislipmateriaal.

### De machine is uitgerust met een verwarmingssysteem voor de vereiste klimaatzones.

### De machine is uitgerust met een airconditioningssysteem voor de vereiste klimaatzones.

### De machine is uitgerust met een achteruitkijkcamera.

## Onderhoudssystematiek

### De opdrachtgever hanteert bij het onderhouden van materieel een vaste onderhouds-systematiek met de niveaus OLM (Organic Level Maintenance), ILM (Intermediate Level Maintenance) en DLM (Depot Level Maintenance).

### De machine wordt mogelijk door personeel van de opdrachtgever onderhouden op OLM en ILM-niveau.

### De machine moet op ILM niveau inzetbaar kunnen worden gehouden door middel van het wisselen van componenten. Het opnieuw kunnen instellen van instellingen is niet bij voorbaat uitgesloten.

### De opdrachtgever doet een voorstel welke onderhoudstaken op ILM niveau liggen. Met de opdrachtgever. De onderhoudstaken voor ILM worden besproken en aanpassingen zijn mogelijk. In onderling overleg wordt de definitieve ILM onderhoudstaken vastgelegd.

### ILM moet ook kunnen worden uitgevoerd in provisorisch werkplaatsen ter velden. Een mobiele hijskraan is aanwezig.

## Artikelgegevens

### De opdrachtnemer dient van ieder artikel artikelcodificatiegegevens conform de meegeleverde spreadsheet ‘Onderdelenlijst .xlsx’ te leveren. Deze spreadsheet bevat 5 tabbladen. Het eerste tabblad bevat een korte uitleg. Uit de overige 4 tabbladen dienen de kolommen met een gele kop ingevuld te worden. Met artikel wordt bedoeld:

- de machine;

- reservedelen inclusief elk reservedeel dat in de toekomst besteld kan worden;

- speciaal-, meet- en testgereedschap;

- toebehoren.

### Artikelgegevens worden gebruikt om configuratiebeheer middels SAP te kunnen voeren. In de Bijlage SAP wordt beschreven welke gegevens hiervoor noodzakelijk zijn. Als richtsnoer zijn de voorgestelde standaarden en de gerelateerde Bijlage van belang.

## Gereedschap, meet- en testapparatuur

### Het gereedschap dat de machinist nodig heeft op OLM niveau dient meegeleverd te worden met de machine.

### Dit gereedschap dient gedurende 20 jaar leverbaar te zijn.

## Opleidingen

### De opdrachtnemer dient te voorzien in Nederlandstalige opleiding voor kerninstructeurs van de machinistenopleiding (OLM niveau).

### De opdrachtnemer dient te voorzien in Nederlandstalige opleiding voor kerninstructeurs van de monteursopleiding (ILM niveau).

## Onderwijsleermiddelen

### Een ILM-monteur moet mogelijk opgeleid worden om de machine te kunnen onderhouden. Een belangrijk aspect hierbij is dat de monteur leert om een diagnose te stellen als een bepaalde storing in de GLC-HS zich voordoet. De leverancier geeft aan hoe dit door de opdrachtgever getraind kan worden. Eventuele software en/of hardware die hier in kan ondersteunen.

### Een ILM-monteur wordt mogelijk opgeleid om componenten te kunnen vervangen, maar niet om componenten te kunnen repareren. Toch is het zinvol als een ILM-monteur kennis heeft van de werking van een componenten. Voor ieder componenten dient de ILM-monteur in een opleiding uitgelegd te kunnen worden, hoe een componenten werkt en wat er in zit.

### De leverancier levert mogelijk een digitale elektrische, hydraulische en pneumatische schema’s van de machine aan.

## Documentatie

### De opdrachtnemer dient documentatie te leveren voor het gebruiksniveau incl. Organic Level Maintenance (OLM). Deze documentatie is bedoeld voor de bediening en het gebruikersonderhoud door personeel van de opdrachtgever.

### Alle OLM-documentatie is in de Nederlandse taal.

### De OLM-documentatie dient ook geleverd te worden als digitaal bestand dat door de opdrachtgever kan worden bewerkt.

### De opdrachtnemer dient fabrieksdocumentatie te leveren voor het Intermediate Level Maintenance (ILM) niveau. Deze documentatie is bedoeld voor veld- en werkplaatsonderhoud door onderhoudseenheden van de opdrachtgever. Deze documentatie bestaat ten minste uit een ‘parts and service manual’ (onderdelen en werkplaats handboek). Als de standaard fabrieksdocumentatie niet volstaat, mag de opdrachtgever aanvullende fabrieksdocumentatie als supplement toevoegen

### De ILM-documentatie is in de Nederlandse taal.

### De ILM-documentatie dient ook geleverd te worden als digitaal bestand dat door de opdrachtgever kan worden bewerkt.

## Verpakking en markering

### Elk artikel dient verpakt te zijn conform de handelsgebruikelijke versie uit de MMR-137. Alle reservedelen en gerepareerde onderdelen zullen per stuk (tenzij anders overeengekomen) worden verpakt, waarbij elke verpakking is gemerkt met:

- SAP nummer (wordt door de opdrachtgever aangeleverd);

- NSN (Nato Stock Nummer, wordt door de opdrachtgever aangeleverd);

- AIT markering conform Bijlage L;

- Artikelbenaming;

- Hoeveelheid in de verpakking.

### De machine dient voorzien te zijn van een UID markering conform Bijlage L. De plaats van de UID wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.

### De machine dient voorzien te zijn van een contractplaat en mogelijk kentekenplaat

# Graafmachine wiel

## Omschrijving

### De graafmachine is van het type “Wiel Graafmachine”.

### De graafmachine moet van een gebruikelijk commercieel type zijn (COTS).

### De graafmachine dient te voldoen aan de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving.

## Levensduur

### De levensduur van de graafmachine is vastgesteld op 20 jaar.

## Gebruiksprofiel

### De graafmachine wordt gebruikt tijdens oefeningen en uitzendingen bij het bouwen van kampementen, wegherstel en beschermingsconstructies. De graafmachine zal op jaarbasis ± 600  draaiuren maken. De meest voorkomende werkzaamheden zijn o.a.:

- Verplaatsen over onverhard terrein		  5 %

- Verplaatsen  over de openbare weg		  5 %

- Uitgraven cunet t.b.v. funderingen		15 %

- Graven / opschonen afwateringssloten	  5 %

- Sleuven tbv infrastructuur			25 %

- Laden kiepauto’s				  5 %

- Vullen HESCo’s				20 %

- Sloopwerkzaamheden				  5 %

- Aanleggen riool				10 %

- Hijswerkzaamheden				  5 %

Als een graafmachine naar een uitzendgebied gaat, blijft deze gemiddeld 3 jaren in het uitzend-gebied. In het uitzendgebied (bv Afrika, Afghanistan) maakt de graafmachine de eerste 2 maanden 10 draaiuren per dag. In het uitzendgebied zijn er geen weekeinden, iedere dag is een werkdag. De klimatologische omstandigheden in het uitzendgebied kunnen extreem zijn, zeer hoge temperaturen overdag en vorst ‘s nachts. Overdag felle zon en veel fijn stof in de lucht. De graafmachine rijdt op de bouwlocatie veel over een stoffig of modderig terrein.

De graafmachine wordt ook gebruikt voor opleidingen om, onder begeleiding van leermeesters, vaardigheden aan te leren die nodig zijn om bovenstaande werkzaamheden uit te kunnen voeren.

## Eisen

### De graafmachine heeft een gewicht van ca 15 t inclusief machinist en bak

### De graafmachine is uitgerust met een giek van ca 5 m.

### De minimale knikarm lengte van ca 2,5 m.

### De graafmachine is voorzien van een parallel dozer/steunblad met cilinderbeschermers.

### De graafmachine is uitgerust met een snelwisselaar merk Verachterd type CW-30-H2N

### De graafmachine moet voorzien in hijscapaciteit ihkv grondverzet. De graafmachine is mogelijk voorzien van een verstelbare stuurkolom

### De graafmachine heeft een minimale werkdruk van ca 30 Mpa tbv hydraulische hulpstukken met een minimale flow van ca 200 l/min

### De graafmachine is voorzien van een dieplepelbak met vaste tanden voor normaal grondverzet en heeft een inhoud van ca800 liter

### Bij de graafmachine wordt een reserve wiel geleverd.

## Transport

### De machine is aan de voor- en achterzijde voorzien van sjor, sleep- en bergingsogen

### De machine is aan de voor- en achterzijde voorzien van hijsogen

### De leverancier levert de certificaten van alle bevestigingsogen.

### De machine is voorbereid voor mogelijk transport per trekker + oplegger, trein of schip

### De maximale hoogte van de machine incl oplegger  tbv transport op trekker + oplegger mag niet hoger zijn dan 4 m

## Motor

### De machine dient een dieselmotor als krachtbron te hebben die voldoet aan de wettelijke milieu eisen

### De machine moet continu kunnen functioneren op dieselbrandstof F-54 De GLC-HS is bij aflevering afgesteld op F-54.

### Het systeem is geschikt of geschikt te maken voor het gebruik dieselbrandstofsoorten met een zwavelgehalte tot 10.000 mg/kg en cetaangetal tot 45 gedurende de inzet in het uitzendgebied.

### De machine moet continu, zonder nadelige invloeden op de levensduur van de motor of delen daarvan en met behoud van de functionele eisen, kunnen functioneren op F-63 (kerosine).

### De opdrachtnemer geeft aan welk voorbereidingen of aanpassingen moeten worden uitgevoerd om de machine te laten draaien op brandstoffen F-63 (1.8.4) en dieselbrandstofsoorten (1.8.3)

### Het personeel op ‘Intermediate Level Maintenance’ moet de eventuele voorziening genoemd in punt 1.8.5 zelfstandig kunnen aanbrengen.

## Mobiliteit

### De machine is voorzien van dubbele welen met spatring

### De banden moeten voorzien kunnen worden van sneeuwkettingen

### De snelheid van de GLC-HS dient op de weg variabel te zijn tussen 0 en ca. 30 km/h.

## Elektrisch systeem

### De machine heeft een elektrische installatie volgens STANAG 2601 met een nominale bedrijfsspanning van 28 V DC

### Het laadstroomsysteem heeft voldoende capaciteit om in voorkomend geval de batterijen van de kraan op te laden en tegelijkertijd de in gebruik zijnde elektrische voertuigsystemen van stroom te voorzien

### De elektrische installatie is beschermd tegen kortsluiting en corrosie

### Alle delen van de elektrische installatie in de cabines voldoen aan IEC 60529 beschermingsgraad IP54

### Alle delen van de elektrische installatie van de kraan, inclusief aan- en opbouwdelen echter met uitzondering van de elektrische delen in de cabine, voldoen aan IEC 60529 beschermingsgraad IP67

### De elektrische installatie is uitgevoerd met apart gezekerde voedingsgroepen voor de voertuiggebonden componenten en communicatie apparatuur (24 V DC, 20A, volgens PVE 9999-2-133-002/4 Blz. 47)

### Toepassing van batterijen van het type vliesaccu, NSN 6140-17-117-7743 batterij 12V 110 Ah, lengte 286 mm (maximaal), breedte 266 mm, hoogte 230 mm (maximaal) moet mogelijk zijn.

### De machine heeft 1 hoofdschakelaar voor het onderbreken van de elektrische stroomkring(en). Diagnostische gegevens mogen hierbij niet verloren gaan.

### De hoofdschakelaar is zodanig geschakeld dat bij het onderbreken van de elektrische stroomkring(en), bij draaiende motor, geen schade aan elektronische componenten ontstaat.

### De machine heeft een eenvoudig bereikbare batterijcontactdoos, conform Stanag 4074 type 2, om startspanning (24 V) vanuit de batterijen te leveren aan en te onttrekken van een gelijkwaardig militair voertuig.

### De machine is voorzien van een elektrische aansluiting 24v conform ISO 4165 om bijvoorbeeld een looplamp op aan te kunnen sluiten.

### De machine is in de cabine voorzien van een elektrische aansluiting 12v conform ISO 4165

### De machine moet inzetbaar zijn in militaire operationele omstandigheden. Het is daarbij van belang dat lichten, knipperlichten, zwaailichten, waarschuwingssignalen (achteruitrijdbeveiliging), een volgsysteem middels satelliet of SIM-technologie, of soortgelijke apparatuur uitschakelbaar zijn. Het uitschakelen van deze apparatuur moet niet noodzakelijk volledig door de operator kunnen gebeuren. De opdrachtnemer zal aangeven hoe deze uitschakelbaarheid realiseerbaar is.

### Indien de machine tijdens het achteruit rijden een akoestisch signaal laat horen, is dit uit schakelbaar door de machinist.

## Klimaateisen

### De machine dient geschikt te zijn voor gebruik en opslag in de klimaatgebieden A0, A1, A2, A3, B1, B2, C0 en C1 conform Stanag 4370, AECTP 230, section 2311. De GLC-HS dient in deze klimaatgebieden op ieder moment van de dag in gebruik genomen te kunnen worden en inzetbaar te zijn.

### De leverancier dient aan te geven (indien nodig) welke aanvullende handelingen, onderhoudstaken en /of technische aanpassingen moeten worden uitgevoerd op de machine bij aanwezigheid in de meest extreme klimaatgebieden. Dit is onderdeel van de technische onderhouds-documentatie.

### De machine is tegen stof en water beschermd conform IEC 60529 IP56.

### De luchtinlaat is voorzien zijn van een filter.  Het filtersysteem dient een indicator te hebben voor verzadiging van de filterelementen.

### De machinist kan op eenvoudige wijze de filters wisselen en/of schoonmaken.

## Verfsysteem

### De machine dient te worden gespoten in de kleur bronsgroen RAL 6031 ZM,.de flexibele slangen mogen niet gespoten worden.

## Toebehoren

### De machine dient voorzien te zijn van houders voor een poederblusser, eerste hulp uitrusting en wapen. Indien niet standaard aanwezig dan zullen de houders door de opdrachtgever worden toegeleverd. De locatie van de houders wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.

## Verlichting

### De machine dient verlichting te hebben die voldoet aan de WVW

### De machine heeft 2x werkverlichting achterop cabine en 2x voorzijde van de cabine.

### De machine heeft een afneembaar oranje zwaailicht volgens DIN 14620. De elektrische aansluiting is volgens ISO 4165

### De machine heeft in de cabine een opbergplaats voor het zwaailicht.

## Verlichtingsinstallatie - verduisteringsverlichting

### Het systeem heeft verduisteringsverlichting volgens STANAG 4381, gebruikmakend van standaard elektrische componenten. PVE 9999-2-133-002/4 Blz. 48 + 49.

### De verlichtingsschakelaar is een standenschakelaar NSN 5930-12-166-0796.

### De verlichting en de akoestische signalering van het systeem werken niet bij ingeschakelde verduisteringsverlichting. Het akoestisch signaal kan handmatig in- en uitgeschakeld worden.

### De indicatoren verblinden de machinist niet. De machinist merkt het oplichten van de indicatoren wel op.

### Het oplichten van de indicatoren is niet zichtbaar buiten het voertuig.

### Het systeem is voorbereid voor colonnesignalering – vlaggen en colonnefilters – volgens PVE 9999-2-133-056/2 Blz. 26 t/m 29.

### Het systeem heeft een afneembaar colonnevolglicht PVE 9999-2-133-002/4 Blz. 50, aan de achterzijde van het voertuig

## Opbergruimten

### De machine heeft een waterdichte, met een sleutel afsluitbare opbergruimte voor de bij de machine behorende gebruikersdocumentatie. De opbergruimte is tegen stof en water beschermd conform IEC 60529 IP44.

### De machine heeft spatwaterdichte, met een sleutel afsluitbare opbergruimte voor het eventuele gereedschap dat de machinist nodig kan hebben voor de machine. De bodem van deze opbergplaatsen zijn in zijn geheel bedekt met een rubberen mat en hebben afwatering. De opbergplaats is tegen stof en water beschermd conform IEC 60529 IP44.

## Storing zoeken

### De machine dient te zijn voorzien van een geïntegreerde apparatuur De diagnose apparatuur moet de monteur helpen bij het stellen van een diagnose in geval van een storing.

### Storingen die niet door diagnose apparatuur kunnen of worden gesignaleerd, moet de diagnose kunnen worden gesteld met behulp van technische documentatie.

### De monteur moet de storing kunnen herleiden naar het falend component.

### De diagnose apparatuur geeft in geval van een storing aan wat opeenvolgende onderhoudshandelingen moeten zijn

### De storingen worden automatisch opgeslagen en kunnen door een ILM monteur geraadpleegd worden

## Algemene constructie

### De machine dient beschermd te zijn tegen corrosie. Speciale aandacht zal besteed worden aan behandeling van holle ruimten

## Veiligheid, Milieu, Arbo en Ergonomie

### De machine moeten CE-gemarkeerd worden opgeleverd.

### Oppervlakken op de machine, waarop de machinist regelmatig staat of loopt, zijn gemakkelijk bereikbaar en voorzien van duurzaam antislipmateriaal.

### De machine is uitgerust met een verwarmingssysteem voor de vereiste klimaatzones.

### De machine is uitgerust met een airconditioningssysteem voor de vereiste klimaatzones.

### De machine is uitgerust met een achteruitkijkcamera.

## Onderhoudssystematiek

### De opdrachtgever hanteert bij het onderhouden van materieel een vaste onderhouds-systematiek met de niveaus OLM (Organic Level Maintenance), ILM (Intermediate Level Maintenance) en DLM (Depot Level Maintenance).

### De machine wordt mogelijk door personeel van de opdrachtgever onderhouden op OLM en ILM-niveau.

### De machine moet op ILM niveau inzetbaar kunnen worden gehouden door middel van het wisselen van componenten. Het opnieuw kunnen instellen van instellingen is niet bij voorbaat uitgesloten.

### De opdrachtgever doet een voorstel welke onderhoudstaken op ILM niveau liggen. Met de opdrachtgever. De onderhoudstaken voor ILM worden besproken en aanpassingen zijn mogelijk. In onderling overleg wordt de definitieve ILM onderhoudstaken vastgelegd.

### ILM moet ook kunnen worden uitgevoerd in provisorisch werkplaatsen ter velden. Een mobiele hijskraan is aanwezig.

## Artikelgegevens

### De opdrachtnemer dient van ieder artikel artikelcodificatiegegevens conform de meegeleverde spreadsheet ‘Onderdelenlijst .xlsx’ te leveren. Deze spreadsheet bevat 5 tabbladen. Het eerste tabblad bevat een korte uitleg. Uit de overige 4 tabbladen dienen de kolommen met een gele kop ingevuld te worden. Met artikel wordt bedoeld:

- de machine;

- reservedelen inclusief elk reservedeel dat in de toekomst besteld kan worden;

- speciaal-, meet- en testgereedschap;

- toebehoren.

### Artikelgegevens worden gebruikt om configuratiebeheer middels SAP te kunnen voeren. In de Bijlage SAP wordt beschreven welke gegevens hiervoor noodzakelijk zijn. Als richtsnoer zijn de voorgestelde standaarden en de gerelateerde Bijlage van belang.

## Gereedschap, meet- en testapparatuur

### Het gereedschap dat de machinist nodig heeft op OLM niveau dient meegeleverd te worden met de machine.

### Dit gereedschap dient gedurende 20 jaar leverbaar te zijn.

## Opleidingen

### De opdrachtnemer dient te voorzien in Nederlandstalige opleiding voor kerninstructeurs van de machinistenopleiding (OLM niveau).

### De opdrachtnemer dient te voorzien in Nederlandstalige opleiding voor kerninstructeurs van de monteursopleiding (ILM niveau).

## Onderwijsleermiddelen

### Een ILM-monteur moet mogelijk opgeleid worden om de machine te kunnen onderhouden. Een belangrijk aspect hierbij is dat de monteur leert om een diagnose te stellen als een bepaalde storing in de GLC-HS zich voordoet. De leverancier geeft aan hoe dit door de opdrachtgever getraind kan worden. Eventuele software en/of hardware die hier in kan ondersteunen.

### Een ILM-monteur wordt mogelijk opgeleid om componenten te kunnen vervangen, maar niet om componenten te kunnen repareren. Toch is het zinvol als een ILM-monteur kennis heeft van de werking van een componenten. Voor ieder componenten dient de ILM-monteur in een opleiding uitgelegd te kunnen worden, hoe een componenten werkt en wat er in zit.

### De leverancier levert mogelijk een digitale elektrische, hydraulische en pneumatische schema’s van de machine aan.

## Documentatie

### De opdrachtnemer dient documentatie te leveren voor het gebruiksniveau incl. Organic Level Maintenance (OLM). Deze documentatie is bedoeld voor de bediening en het gebruikersonderhoud door personeel van de opdrachtgever.

### Alle OLM-documentatie is in de Nederlandse taal.

### De OLM-documentatie dient ook geleverd te worden als digitaal bestand dat door de opdrachtgever kan worden bewerkt.

### De opdrachtnemer dient fabrieksdocumentatie te leveren voor het Intermediate Level Maintenance (ILM) niveau. Deze documentatie is bedoeld voor veld- en werkplaatsonderhoud door onderhoudseenheden van de opdrachtgever. Deze documentatie bestaat ten minste uit een ‘parts and service manual’ (onderdelen en werkplaats handboek). Als de standaard fabrieksdocumentatie niet volstaat, mag de opdrachtgever aanvullende fabrieksdocumentatie als supplement toevoegen

### De ILM-documentatie is in de Nederlandse taal.

### De ILM-documentatie dient ook geleverd te worden als digitaal bestand dat door de opdrachtgever kan worden bewerkt.

## Verpakking en markering

### Elk artikel dient verpakt te zijn conform de handelsgebruikelijke versie uit de MMR-137. Alle reservedelen en gerepareerde onderdelen zullen per stuk (tenzij anders overeengekomen) worden verpakt, waarbij elke verpakking is gemerkt met:

- SAP nummer (wordt door de opdrachtgever aangeleverd);

- NSN (Nato Stock Nummer, wordt door de opdrachtgever aangeleverd);

- AIT markering conform Bijlage L;

- Artikelbenaming;

- Hoeveelheid in de verpakking.

### De machine dient voorzien te zijn van een UID markering conform Bijlage L. De plaats van de UID wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.

### De machine dient voorzien te zijn van een contractplaat en mogelijk kentekenplaat

# Wiellaadschop

## Omschrijving

### De wiellaadschop is van het type “gelede machine”.

### De wiellaadschop moet van een gebruikelijk commercieel type zijn (COTS)

### De wiellaadschop moet worden geleverd met een getrokken trilrolwals en gradermodule

### De wiellaadschop dient te voldoen aan de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving.

## Levensduur

### De levensduur van de wiellaadschop is vastgesteld op 20 jaar.

## Gebruiksprofiel

### De wiellaadschop wordt gebruikt tijdens oefeningen en uitzendingen bij het bouwen van kampementen, wegherstel en beschermingsconstructies. De wiellaadschop zal op jaarbasis ± 600 draaiuren maken. De meest voorkomende werkzaamheden zijn o.a.:

- Verplaatsen  over de openbare weg			  5 %

- Verplaatsen over onverhard terrein			  5 %

- Egaliseren van het terrein					10 %

- Egaliseren terrein met grader aanbouwmodule		  3 %

- Bouwrijp maken van het terrein				10 %

- Uitgraven cunet t.b.v. wegen				15 %

- Egaliseren wegen met grader aanbouwmodule		  3 %

- Laden kiepauto’s						 27 %

- Vullen HESCo’s						  5 %

- Graven van gevechtsopstellingen				  5 %

- Verdichten van de grond dmv een getrokken trilrolwals	  2 %

- Overslag van goederen dmv pallet vorken			10 %

Als een wiellaadschop naar een uitzendgebied gaat, blijft deze gemiddeld 3 jaren in het uitzend-gebied. In het uitzendgebied (bv Afrika, Afghanistan) maakt de wiellaadschop de eerste 2 maanden 12 draaiuren per dag. In het uitzendgebied zijn er geen weekeinden, iedere dag is een werkdag. De klimatologische omstandigheden in het uitzendgebied kunnen extreem zijn, zeer hoge temperaturen overdag en vorst ‘s nachts. Overdag felle zon en veel fijn stof in de lucht. De wiellaadschop rijdt op de bouwlocatie veel over een stoffig of modderig terrein.

### De wiellaadschop wordt ook gebruikt voor opleidingen om, onder begeleiding van leermeesters, vaardigheden aan te leren die nodig zijn om bovenstaande werkzaamheden uit te kunnen voeren.

## Eisen

### De wiellaadschop heeft een gewicht van minimaal 13,5 t en maximaal 16,5 t.

### Alle wiellaadschoppen dienen identiek te zijn aan de laatst te leveren wiellaadschop

### De wiellaadschop dient voorbereid te zijn om een getrokken trilrolwals te voorzien van hydraulische en elektrische voeding

### De wiellaadschop is uitgerust met een parallel hefbeweging over het bijna gehele bereik.

### De wiellaadschop is voorzien van laststabilisator

### De wiellaadschop is voorzien van een ROPS / FOPS cabine.

### De wiellaadschop heeft de cabine op de achterwagen.

### De wiellaadschop is voorzien van ruitenwissers met ruitensproeier voor en achter, voorzien van interval

### De wiellaadschop is een gelede machine (knik besturing).

### De wiellaadschop is uitgerust met een snelwisselaar.

### De wiellaadschop is voorzien van een  vorkenbord met lepels van ca 1 m, waarmee een last van tenminste 5 t getild kan worden.

### De lepels dienen vanuit de cabine verstelbaar te zijn.

### De wiellaadschop is voorzien van een automatische bak afslag

### De wiellaadschop is voorzien van een verstelbaar stuurkolom zowel in hoogte als in lengte richting.

### De wiellaadschop heeft een stuurwiel voorzien van een stuurknop

### De wiellaadschop is voorbereid om te werken met een grader aanbouwmodule

### De wiellaadschop is hydraulisch en electrich voorbereid om te werken met een getrokken trilrolwals

### De wiellaadschop is voorzien van een trekpen waaraan een getrokken trilrolwals gekoppeld kan worden.

### De wiellaadschop is voorzien van een puinbak met vaste tanden, inlegvel en demontabele wangen en heeft een inhoud van meer dan 2 m3

### Bij de wiellaadschop wordt een reserve wiel geleverd.

## Transport

### De machine is aan de voor- en achterzijde voorzien van sjor, sleep- en bergingsogen

### De machine is aan de voor- en achterzijde voorzien van hijsogen

### De leverancier levert de certificaten van alle bevestigingsogen.

### De machine is voorbereid voor mogelijk transport per trekker + oplegger, trein of schip

### De maximale hoogte van de machine incl oplegger  tbv transport op trekker + oplegger mag niet hoger zijn dan 4 m

## Motor

### De machine dient een dieselmotor als krachtbron te hebben die voldoet aan de wettelijke milieu eisen

### De machine moet continu kunnen functioneren op dieselbrandstof F-54 De GLC-HS is bij aflevering afgesteld op F-54.

### Het systeem is geschikt of geschikt te maken voor het gebruik dieselbrandstofsoorten met een zwavelgehalte tot 10.000 mg/kg en cetaangetal tot 45 gedurende de inzet in het uitzendgebied.

### De machine moet continu, zonder nadelige invloeden op de levensduur van de motor of delen daarvan en met behoud van de functionele eisen, kunnen functioneren op F-63 (kerosine).

### De opdrachtnemer geeft aan welk voorbereidingen of aanpassingen moeten worden uitgevoerd om de machine te laten draaien op brandstoffen F-63 (1.8.4) en dieselbrandstofsoorten (1.8.3)

### Het personeel op ‘Intermediate Level Maintenance’ moet de eventuele voorziening genoemd in punt 1.8.5 zelfstandig kunnen aanbrengen.

## Mobiliteit

### De machine heeft banden die niet draairichting afhankelijk zijn

### De banden moeten voorzien kunnen worden van sneeuwkettingen

### De snelheid van de GLC-HS dient op de weg variabel te zijn tussen 0 en ca. 35 km/h

## Elektrisch systeem

### De machine heeft een elektrische installatie volgens STANAG 2601 met een nominale bedrijfsspanning van 28 V DC

### Het laadstroomsysteem heeft voldoende capaciteit om in voorkomend geval de batterijen van de kraan op te laden en tegelijkertijd de in gebruik zijnde elektrische voertuigsystemen van stroom te voorzien

### De elektrische installatie is beschermd tegen kortsluiting en corrosie

### Alle delen van de elektrische installatie in de cabines voldoen aan IEC 60529 beschermingsgraad IP54

### Alle delen van de elektrische installatie van de kraan, inclusief aan- en opbouwdelen echter met uitzondering van de elektrische delen in de cabine, voldoen aan IEC 60529 beschermingsgraad IP67

### De elektrische installatie is uitgevoerd met apart gezekerde voedingsgroepen voor de voertuig-gebonden componenten en communicatie apparatuur (24 V DC, 20A, volgens PVE 9999-2-133-002/4 Blz. 47)

### Toepassing van batterijen van het type vliesaccu, NSN 6140-17-117-7743 batterij 12V 110 Ah, lengte 286 mm (maximaal), breedte 266 mm, hoogte 230 mm (maximaal) moet mogelijk zijn.

### De machine heeft 1 hoofdschakelaar voor het onderbreken van de elektrische stroomkring(en). Diagnostische gegevens mogen hierbij niet verloren gaan.

### De hoofdschakelaar is zodanig geschakeld dat bij het onderbreken van de elektrische stroomkring(en), bij draaiende motor, geen schade aan elektronische componenten ontstaat.

### De machine heeft een eenvoudig bereikbare batterijcontactdoos, conform Stanag 4074 type 2, om startspanning (24 V) vanuit de batterijen te leveren aan en te onttrekken van een gelijkwaardig militair voertuig.

### De machine is voorzien van een elektrische aansluiting 24v conform ISO 4165 om bijvoorbeeld een looplamp op aan te kunnen sluiten.

### De machine is in de cabine voorzien van een elektrische aansluiting 12v conform ISO 4165

### De machine moet inzetbaar zijn in militaire operationele omstandigheden. Het is daarbij van belang dat lichten, knipperlichten, zwaailichten, waarschuwingssignalen (achteruitrijdbeveiliging), een volgsysteem middels satelliet of SIM-technologie, of soortgelijke apparatuur uitschakelbaar zijn. Het uitschakelen van deze apparatuur moet niet noodzakelijk volledig door de operator kunnen gebeuren. De opdrachtnemer zal aangeven hoe deze uitschakelbaarheid realiseerbaar is.

### Indien de machine tijdens het achteruit rijden een akoestisch signaal laat horen, is dit uit schakelbaar door de machinist.

## Klimaateisen

### De machine dient geschikt te zijn voor gebruik en opslag in de klimaatgebieden A0, A1, A2, A3, B1, B2, C0 en C1 conform Stanag 4370, AECTP 230, section 2311. De GLC-HS dient in deze klimaatgebieden op ieder moment van de dag in gebruik genomen te kunnen worden en inzetbaar te zijn.

### De leverancier dient aan te geven (indien nodig) welke aanvullende handelingen, onderhoudstaken en /of technische aanpassingen moeten worden uitgevoerd op de machine bij aanwezigheid in de meest extreme klimaatgebieden. Dit is onderdeel van de technische onderhouds-documentatie.

### De machine is tegen stof en water beschermd conform IEC 60529 IP56.

### De luchtinlaat is voorzien zijn van een filter.  Het filtersysteem dient een indicator te hebben voor verzadiging van de filterelementen.

### De machinist kan op eenvoudige wijze de filters wisselen en/of schoonmaken.

## Verfsysteem

### De machine dient te worden gespoten in de kleur bronsgroen RAL 6031 ZM,.de flexibele slangen mogen niet gespoten worden.

## Toebehoren

### De machine dient voorzien te zijn van houders voor een poederblusser, eerste hulp uitrusting en wapen. Indien niet standaard aanwezig dan zullen de houders door de opdrachtgever worden toegeleverd. De locatie van de houders wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.

## Verlichting

### De machine dient verlichting te hebben die voldoet aan de WVW

### De machine heeft 2x werkverlichting achterop cabine en 2x voorzijde van de cabine.

### De machine heeft een afneembaar oranje zwaailicht volgens DIN 14620. De elektrische aansluiting is volgens ISO 4165

### De machine heeft in de cabine een opbergplaats voor het zwaailicht.

## Verlichtingsinstallatie - verduisteringsverlichting

### Het systeem heeft verduisteringsverlichting volgens STANAG 4381, gebruikmakend van standaard elektrische componenten. PVE 9999-2-133-002/4 Blz. 48 + 49.

### De verlichtingsschakelaar is een standenschakelaar NSN 5930-12-166-0796.

### De verlichting en de akoestische signalering van het systeem werken niet bij ingeschakelde verduisteringsverlichting. Het akoestisch signaal kan handmatig in- en uitgeschakeld worden.

### De indicatoren verblinden de machinist niet. De machinist merkt het oplichten van de indicatoren wel op.

### Het oplichten van de indicatoren is niet zichtbaar buiten het voertuig.

### Het systeem is voorbereid voor colonnesignalering – vlaggen en colonnefilters – volgens PVE 9999-2-133-056/2 Blz. 26 t/m 29.

### Het systeem heeft een afneembaar colonnevolglicht PVE 9999-2-133-002/4 Blz. 50, aan de achterzijde van het voertuig

## Opbergruimten

### De machine heeft een waterdichte, met een sleutel afsluitbare opbergruimte voor de bij de machine behorende gebruikersdocumentatie. De opbergruimte is tegen stof en water beschermd conform IEC 60529 IP44.

### De machine heeft spatwaterdichte, met een sleutel afsluitbare opbergruimte voor het eventuele gereedschap dat de machinist nodig kan hebben voor de machine. De bodem van deze opbergplaatsen zijn in zijn geheel bedekt met een rubberen mat en hebben afwatering. De opbergplaats is tegen stof en water beschermd conform IEC 60529 IP44.

## Storing zoeken

### De machine dient te zijn voorzien van een geïntegreerde apparatuur De diagnose apparatuur moet de monteur helpen bij het stellen van een diagnose in geval van een storing.

### Storingen die niet door diagnose apparatuur kunnen of worden gesignaleerd, moet de diagnose kunnen worden gesteld met behulp van technische documentatie.

### De monteur moet de storing kunnen herleiden naar het falend component.

### De diagnose apparatuur geeft in geval van een storing aan wat opeenvolgende onderhoudshandelingen moeten zijn

### De storingen worden automatisch opgeslagen en kunnen door een ILM monteur geraadpleegd worden

## Algemene constructie

### De machine dient beschermd te zijn tegen corrosie. Speciale aandacht zal besteed worden aan behandeling van holle ruimten

## Veiligheid, Milieu, Arbo en Ergonomie

### De machine moeten CE-gemarkeerd worden opgeleverd.

### Oppervlakken op de machine, waarop de machinist regelmatig staat of loopt, zijn gemakkelijk bereikbaar en voorzien van duurzaam antislipmateriaal.

### De machine is uitgerust met een verwarmingssysteem voor de vereiste klimaatzones.

### De machine is uitgerust met een airconditioningssysteem voor de vereiste klimaatzones.

### De machine is uitgerust met een achteruitkijkcamera.

## Onderhoudssystematiek

### De opdrachtgever hanteert bij het onderhouden van materieel een vaste onderhouds-systematiek met de niveaus OLM (Organic Level Maintenance), ILM (Intermediate Level Maintenance) en DLM (Depot Level Maintenance).

### De machine wordt mogelijk door personeel van de opdrachtgever onderhouden op OLM en ILM-niveau.

### De machine moet op ILM niveau inzetbaar kunnen worden gehouden door middel van het wisselen van componenten. Het opnieuw kunnen instellen van instellingen is niet bij voorbaat uitgesloten.

### De opdrachtgever doet een voorstel welke onderhoudstaken op ILM niveau liggen. Met de opdrachtgever. De onderhoudstaken voor ILM worden besproken en aanpassingen zijn mogelijk. In onderling overleg wordt de definitieve ILM onderhoudstaken vastgelegd.

### ILM moet ook kunnen worden uitgevoerd in provisorisch werkplaatsen ter velden. Een mobiele hijskraan is aanwezig.

## Artikelgegevens

### De opdrachtnemer dient van ieder artikel artikelcodificatiegegevens conform de meegeleverde spreadsheet ‘Onderdelenlijst .xlsx’ te leveren. Deze spreadsheet bevat 5 tabbladen. Het eerste tabblad bevat een korte uitleg. Uit de overige 4 tabbladen dienen de kolommen met een gele kop ingevuld te worden. Met artikel wordt bedoeld:

- de machine;

- reservedelen inclusief elk reservedeel dat in de toekomst besteld kan worden;

- speciaal-, meet- en testgereedschap;

- toebehoren.

### Artikelgegevens worden gebruikt om configuratiebeheer middels SAP te kunnen voeren. In de Bijlage SAP wordt beschreven welke gegevens hiervoor noodzakelijk zijn. Als richtsnoer zijn de voorgestelde standaarden en de gerelateerde Bijlage van belang.

## Gereedschap, meet- en testapparatuur

### Het gereedschap dat de machinist nodig heeft op OLM niveau dient meegeleverd te worden met de machine.

### Dit gereedschap dient gedurende 20 jaar leverbaar te zijn.

## Opleidingen

### De opdrachtnemer dient te voorzien in Nederlandstalige opleiding voor kerninstructeurs van de machinistenopleiding (OLM niveau).

### De opdrachtnemer dient te voorzien in Nederlandstalige opleiding voor kerninstructeurs van de monteursopleiding (ILM niveau).

## Onderwijsleermiddelen

### Een ILM-monteur moet mogelijk opgeleid worden om de machine te kunnen onderhouden. Een belangrijk aspect hierbij is dat de monteur leert om een diagnose te stellen als een bepaalde storing in de GLC-HS zich voordoet. De leverancier geeft aan hoe dit door de opdrachtgever getraind kan worden. Eventuele software en/of hardware die hier in kan ondersteunen.

### Een ILM-monteur wordt mogelijk opgeleid om componenten te kunnen vervangen, maar niet om componenten te kunnen repareren. Toch is het zinvol als een ILM-monteur kennis heeft van de werking van een componenten. Voor ieder componenten dient de ILM-monteur in een opleiding uitgelegd te kunnen worden, hoe een componenten werkt en wat er in zit.

### De leverancier levert mogelijk een digitale elektrische, hydraulische en pneumatische schema’s van de machine aan.

## Documentatie

### De opdrachtnemer dient documentatie te leveren voor het gebruiksniveau incl. Organic Level Maintenance (OLM). Deze documentatie is bedoeld voor de bediening en het gebruikersonderhoud door personeel van de opdrachtgever.

### Alle OLM-documentatie is in de Nederlandse taal.

### De OLM-documentatie dient ook geleverd te worden als digitaal bestand dat door de opdrachtgever kan worden bewerkt.

### De opdrachtnemer dient fabrieksdocumentatie te leveren voor het Intermediate Level Maintenance (ILM) niveau. Deze documentatie is bedoeld voor veld- en werkplaatsonderhoud door onderhoudseenheden van de opdrachtgever. Deze documentatie bestaat ten minste uit een ‘parts and service manual’ (onderdelen en werkplaats handboek). Als de standaard fabrieksdocumentatie niet volstaat, mag de opdrachtgever aanvullende fabrieksdocumentatie als supplement toevoegen

### De ILM-documentatie is in de Nederlandse taal.

### De ILM-documentatie dient ook geleverd te worden als digitaal bestand dat door de opdrachtgever kan worden bewerkt.

## Verpakking en markering

### Elk artikel dient verpakt te zijn conform de handelsgebruikelijke versie uit de MMR-137. Alle reservedelen en gerepareerde onderdelen zullen per stuk (tenzij anders overeengekomen) worden verpakt, waarbij elke verpakking is gemerkt met:

- SAP nummer (wordt door de opdrachtgever aangeleverd);

- NSN (Nato Stock Nummer, wordt door de opdrachtgever aangeleverd);

- AIT markering conform Bijlage L;

- Artikelbenaming;

- Hoeveelheid in de verpakking.

### De machine dient voorzien te zijn van een UID markering conform Bijlage L. De plaats van de UID wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.

### De machine dient voorzien te zijn van een contractplaat en mogelijk kentekenplaat

# Getrokken trilrolwals

## Omschrijving

### De trilrolwals is van het type getrokken, de hydraulisch en elektrisch voeding wordt door de wiellaadschop voorzien

### De trilrolwals wordt door een wiellader met een eigen gewicht van ± 15000 kg en een vermogen van ± 120Kw - 135 Kw getrokken

### De getrokken trilrolwals dient te voldoen aan de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving.

## Levensduur

### De levensduur van de getrokken trilrolwals is vastgesteld op 20 jaar.

## Gebruiksprofiel

### De wiellaadschop met getrokken trilrolwals  wordt gebruikt tijdens oefeningen en uitzendingen bij het bouwen van kampementen, parkeerterreinen en wegherstel. De wiellaadschop met getrokken trilrolwals zal op jaarbasis ± 60 draaiuren maken. De meest voorkomende werkzaamheden zijn o.a.:

- Verdichten van zand

- Verdichten van granulaat

Als een wiellaadschop met getrokken trilrolwals  naar een uitzendgebied gaat, blijft deze gemiddeld 2 jaren in het uitzend-gebied. In het uitzendgebied (bv Afrika, Afghanistan) maakt de wiellaadschop met getrokken trilrolwals  de eerste 2 maanden de meeste draaiuren, de resterende tijd hoofdzakelijk onderhoud van de wegen en parkeerterreinen. In het uitzendgebied zijn er geen weekeinden, iedere dag is een werkdag. De klimatologische omstandigheden in het uitzendgebied kunnen extreem zijn, zeer hoge temperaturen overdag en vorst  ‘s nachts. Overdag felle zon en veel fijn stof in de lucht. De wiellaadschop met getrokken trilrolwals  rijdt op de bouwlocatie veel over een stoffig of modderig terrein.

### De wiellaadschop met getrokken trilrolwals  wordt ook gebruikt voor opleidingen om, onder begeleiding van leermeesters, vaardigheden aan te leren die nodig zijn om bovenstaande werkzaamheden uit te kunnen voeren.

## Eisen getrokken trilrolwals (indicatief)

### Gewicht.				: ca 4000 kg

### Totale breedte maximaal		: ca 2 m

### Drum diameter minimaal		: ca 1 m

### Rol breedte minimaal 		: ca 1,5 m

### Trilfrequentie 1 			: ca. 30 Hz

### Nominale amplitude			: ± 2 mm

### Trilcapaciteit minimaal		: ca 100 kN

### Trilfrequentie 2 			: ca 30 Hz

### Nominale amplitude 			: ± 1 mm

### Trilcapaciteit	 minimaal		: ca 50 kN

### Werkdiepte minimaal 			: ca 0,5 m

## Transport

### De machine is voorzien van sjor, sleep- en bergingsogen

### De machine is voorzien van hijsogen

### De leverancier levert de certificaten van alle bevestigingsogen.

### De machine is voorbereid voor mogelijk transport per trekker + oplegger, trein of schip

## Klimaateisen

### De machine dient geschikt te zijn voor gebruik en opslag in de klimaatgebieden A0, A1, A2, A3, B1, B2, C0 en C1 conform Stanag 4370, AECTP 230, section 2311. De GLC-HS dient in deze klimaatgebieden op ieder moment van de dag in gebruik genomen te kunnen worden en inzetbaar te zijn.

### De leverancier dient aan te geven (indien nodig) welke aanvullende handelingen, onderhoudstaken en /of technische aanpassingen moeten worden uitgevoerd op de machine bij aanwezigheid in de meest extreme klimaatgebieden. Dit is onderdeel van de technische onderhouds-documentatie.

### De machine is tegen stof en water beschermd conform IEC 60529 IP56.

### De luchtinlaat is voorzien zijn van een filter.  Het filtersysteem dient een indicator te hebben voor verzadiging van de filterelementen.

### De machinist kan op eenvoudige wijze de filters wisselen en/of schoonmaken.

## Verfsysteem

### De machine dient te worden gespoten in de kleur bronsgroen RAL 6031 ZM,.de flexibele slangen mogen niet gespoten worden.

## Algemene constructie

### De machine dient beschermd te zijn tegen corrosie. Speciale aandacht zal besteed worden aan behandeling van holle ruimten

## Veiligheid, Milieu, Arbo en Ergonomie

### De machine moeten CE-gemarkeerd worden opgeleverd.

### Oppervlakken op de machine, waarop de machinist regelmatig staat of loopt, zijn gemakkelijk bereikbaar en voorzien van duurzaam antislipmateriaal.

## Onderhoudssystematiek

### De opdrachtgever hanteert bij het onderhouden van materieel een vaste onderhouds-systematiek met de niveaus OLM (Organic Level Maintenance), ILM (Intermediate Level Maintenance) en DLM (Depot Level Maintenance).

### De machine wordt mogelijk door personeel van de opdrachtgever onderhouden op OLM en ILM-niveau.

### De machine moet op ILM niveau inzetbaar kunnen worden gehouden door middel van het wisselen van componenten. Het opnieuw kunnen instellen van instellingen is niet bij voorbaat uitgesloten.

### De opdrachtgever doet een voorstel welke onderhoudstaken op ILM niveau liggen. Met de opdrachtgever. De onderhoudstaken voor ILM worden besproken en aanpassingen zijn mogelijk. In onderling overleg wordt de definitieve ILM onderhoudstaken vastgelegd.

### ILM moet ook kunnen worden uitgevoerd in provisorisch werkplaatsen ter velden. Een mobiele hijskraan is aanwezig.

## Artikelgegevens

### De opdrachtnemer dient van ieder artikel artikelcodificatiegegevens conform de meegeleverde spreadsheet ‘Onderdelenlijst .xlsx’ te leveren. Deze spreadsheet bevat 5 tabbladen. Het eerste tabblad bevat een korte uitleg. Uit de overige 4 tabbladen dienen de kolommen met een gele kop ingevuld te worden. Met artikel wordt bedoeld:

- de machine;

- reservedelen inclusief elk reservedeel dat in de toekomst besteld kan worden;

- speciaal-, meet- en testgereedschap;

- toebehoren.

### Artikelgegevens worden gebruikt om configuratiebeheer middels SAP te kunnen voeren. In de Bijlage SAP wordt beschreven welke gegevens hiervoor noodzakelijk zijn. Als richtsnoer zijn de voorgestelde standaarden en de gerelateerde Bijlage van belang.

## Gereedschap, meet- en testapparatuur

### Het gereedschap dat de machinist nodig heeft op OLM niveau dient meegeleverd te worden met de machine.

### Dit gereedschap dient gedurende 20 jaar leverbaar te zijn.

## Opleidingen

### De opdrachtnemer dient te voorzien in Nederlandstalige opleiding voor kerninstructeurs van de machinistenopleiding (OLM niveau).

### De opdrachtnemer dient te voorzien in Nederlandstalige opleiding voor kerninstructeurs van de monteursopleiding (ILM niveau).

## Onderwijsleermiddelen

### Een ILM-monteur moet mogelijk opgeleid worden om de machine te kunnen onderhouden. Een belangrijk aspect hierbij is dat de monteur leert om een diagnose te stellen als een bepaalde storing in de GLC-HS zich voordoet. De leverancier geeft aan hoe dit door de opdrachtgever getraind kan worden. Eventuele software en/of hardware die hier in kan ondersteunen.

### Een ILM-monteur wordt mogelijk opgeleid om componenten te kunnen vervangen, maar niet om componenten te kunnen repareren. Toch is het zinvol als een ILM-monteur kennis heeft van de werking van een componenten. Voor ieder componenten dient de ILM-monteur in een opleiding uitgelegd te kunnen worden, hoe een componenten werkt en wat er in zit.

### De leverancier levert mogelijk een digitale elektrische, hydraulische en pneumatische schema’s van de machine aan.

## Documentatie

### De opdrachtnemer dient documentatie te leveren voor het gebruiksniveau incl. Organic Level Maintenance (OLM). Deze documentatie is bedoeld voor de bediening en het gebruikersonderhoud door personeel van de opdrachtgever.

### Alle OLM-documentatie is in de Nederlandse taal.

### De OLM-documentatie dient ook geleverd te worden als digitaal bestand dat door de opdrachtgever kan worden bewerkt.

### De opdrachtnemer dient fabrieksdocumentatie te leveren voor het Intermediate Level Maintenance (ILM) niveau. Deze documentatie is bedoeld voor veld- en werkplaatsonderhoud door onderhoudseenheden van de opdrachtgever. Deze documentatie bestaat ten minste uit een ‘parts and service manual’ (onderdelen en werkplaats handboek). Als de standaard fabrieksdocumentatie niet volstaat, mag de opdrachtgever aanvullende fabrieksdocumentatie als supplement toevoegen

### De ILM-documentatie is in de Nederlandse taal.

### De ILM-documentatie dient ook geleverd te worden als digitaal bestand dat door de opdrachtgever kan worden bewerkt.

## Verpakking en markering

### Elk artikel dient verpakt te zijn conform de handelsgebruikelijke versie uit de MMR-137. Alle reservedelen en gerepareerde onderdelen zullen per stuk (tenzij anders overeengekomen) worden verpakt, waarbij elke verpakking is gemerkt met:

- SAP nummer (wordt door de opdrachtgever aangeleverd);

- NSN (Nato Stock Nummer, wordt door de opdrachtgever aangeleverd);

- AIT markering conform Bijlage L;

- Artikelbenaming;

- Hoeveelheid in de verpakking.

### De machine dient voorzien te zijn van een UID markering conform Bijlage L. De plaats van de UID wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.

### De machine dient voorzien te zijn van een contractplaat en mogelijk kentekenplaat

# Grader aanbouwmodule

## Omschrijving

### De Grader is van het type aanbouwmodule gemonteerd aan een wiellaadschop.

### De grader aanbouwmodule wordt gemonteerd aan een wiellader met een eigen gewicht van ca 15 t en een vermogen van ca 125 Kw

### De Grader aanbouwmodule moet van een gebruikelijk commercieel type zijn (COTS)

### De grader aanbouwmodule dient te voldoen aan de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving.

## Levensduur

### De levensduur van de grader aanbouwmodule is vastgesteld op 20 jaar.

## Gebruiksprofiel

### De wiellaadschop met grader aanbouwmodule  wordt gebruikt tijdens oefeningen en uitzendingen bij het bouwen van kampementen en wegherstel. De wiellaadschop met grader aanbouwmodule  zal op jaarbasis ± 180 draaiuren maken. De meest voorkomende werkzaamheden zijn o.a.:

- Afwerken P-plaatsen:				 5%

- Afwerken aarden baan:			30%

- Afwerken wegen / vliegstrip:			30%

- Aanleggen ruwe afwateringsloten:		 5%

- Afwerken talud:				 5%

- Mengen / spreiden grondsoorten:		 5%

- Licht egaliseer werk:				15%

- Verwijderen bovenlaag / begroeiing:		 5%

Als een wiellaadschop met grader aanbouwmodule naar een uitzendgebied gaat, blijft deze gemiddeld 2 jaren in het uitzend-gebied. In het uitzendgebied (bv Afrika, Afghanistan) maakt de wiellaadschop met grader aanbouwmodule  de eerste 2 maanden de meeste draaiuren, de resterende tijd hoofdzakelijk onderhoud van de wegen. In het uitzendgebied zijn er geen weekeinden, iedere dag is een werkdag. De klimatologische omstandigheden in het uitzendgebied kunnen extreem zijn, zeer hoge temperaturen overdag en vorst ‘s nachts. Overdag felle zon en veel fijn stof in de lucht. De wiellaadschop met grader aanbouwmodule rijdt op de bouwlocatie veel over een stoffig of modderig terrein.

### De wiellaadschop met grader aanbouwmodule  wordt ook gebruikt voor opleidingen om, onder begeleiding van leermeesters, vaardigheden aan te leren die nodig zijn om bovenstaande werkzaamheden uit te kunnen voeren.

## Eisen grader aanbouwmodule (indicatief)

### Draaitafel diameter 				1200 mm met dubbele lagers

### Min. Bereik van rotatie schaafblad		50 graden naar links en rechts

### Schaafbladlengte 				3600 mm

### Bladhoogte 					580 mm

### Min. Snijmes hoogte / dikte	 		150/15 mm

### Bereik side shift A-frame			rechts / links 600 mm

### min. taludhoek 				links / rechts 55 graden

### min. Hoogte boven de grond 			500 mm

### min. Graafdiepte 				250 mm

### Snijhoek aanpassing 				Hydraulisch 30 graden

### Elektrisch systeem 				24 V + werkverlichting.

### Sturing 		Vrij draaiende wielen, met hydraulische stuurbekrachtiging/arretering

### Knikbesturing 		Knikbesturing geïntegreerd in het aanbouwframe, met links / rechts 50 graden stuuruitslag

### Bij de grader aanbouwmodule wordt een reserve wiel geleverd.

## Speciale uitrusting

### De grader aanbouwmodule dient voorzien te zijn van 2D Laser automaat

## Transport

### De machine is voorzien van sjor, sleep- en bergingsogen

### De machine is voorzien van hijsogen

### De leverancier levert de certificaten van alle bevestigingsogen.

### De machine is voorbereid voor mogelijk transport per trekker + oplegger, trein of schip

## Klimaateisen

### De machine dient geschikt te zijn voor gebruik en opslag in de klimaatgebieden A0, A1, A2, A3, B1, B2, C0 en C1 conform Stanag 4370, AECTP 230, section 2311. De GLC-HS dient in deze klimaatgebieden op ieder moment van de dag in gebruik genomen te kunnen worden en inzetbaar te zijn.

### De leverancier dient aan te geven (indien nodig) welke aanvullende handelingen, onderhoudstaken en /of technische aanpassingen moeten worden uitgevoerd op de machine bij aanwezigheid in de meest extreme klimaatgebieden. Dit is onderdeel van de technische onderhouds-documentatie.

### De machine is tegen stof en water beschermd conform IEC 60529 IP56.

### De luchtinlaat is voorzien zijn van een filter.  Het filtersysteem dient een indicator te hebben voor verzadiging van de filterelementen.

### De machinist kan op eenvoudige wijze de filters wisselen en/of schoonmaken.

## Verfsysteem

### De machine dient te worden gespoten in de kleur bronsgroen RAL 6031 ZM,.de flexibele slangen mogen niet gespoten worden.

## Algemene constructie

### De machine dient beschermd te zijn tegen corrosie. Speciale aandacht zal besteed worden aan behandeling van holle ruimten

## Veiligheid, Milieu, Arbo en Ergonomie

### De machine moeten CE-gemarkeerd worden opgeleverd.

### Oppervlakken op de machine, waarop de machinist regelmatig staat of loopt, zijn gemakkelijk bereikbaar en voorzien van duurzaam antislipmateriaal.

## Onderhoudssystematiek

### De opdrachtgever hanteert bij het onderhouden van materieel een vaste onderhouds-systematiek met de niveaus OLM (Organic Level Maintenance), ILM (Intermediate Level Maintenance) en DLM (Depot Level Maintenance).

### De machine wordt mogelijk door personeel van de opdrachtgever onderhouden op OLM en ILM-niveau.

### De machine moet op ILM niveau inzetbaar kunnen worden gehouden door middel van het wisselen van componenten. Het opnieuw kunnen instellen van instellingen is niet bij voorbaat uitgesloten.

### De opdrachtgever doet een voorstel welke onderhoudstaken op ILM niveau liggen. Met de opdrachtgever. De onderhoudstaken voor ILM worden besproken en aanpassingen zijn mogelijk. In onderling overleg wordt de definitieve ILM onderhoudtaken vastgelegd.

### ILM moet ook kunnen worden uitgevoerd in provisorisch werkplaatsen ter velden. Een mobiele hijskraan is aanwezig.

## Artikelgegevens

### De opdrachtnemer dient van ieder artikel artikelcodificatiegegevens conform de meegeleverde spreadsheet ‘Onderdelenlijst .xlsx’ te leveren. Deze spreadsheet bevat 5 tabbladen. Het eerste tabblad bevat een korte uitleg. Uit de overige 4 tabbladen dienen de kolommen met een gele kop ingevuld te worden. Met artikel wordt bedoeld:

- de machine;

- reservedelen inclusief elk reservedeel dat in de toekomst besteld kan worden;

- speciaal-, meet- en testgereedschap;

- toebehoren.

### Artikelgegevens worden gebruikt om configuratiebeheer middels SAP te kunnen voeren. In de Bijlage SAP wordt beschreven welke gegevens hiervoor noodzakelijk zijn. Als richtsnoer zijn de voorgestelde standaarden en de gerelateerde Bijlage van belang.

## Gereedschap, meet- en testapparatuur

### Het gereedschap dat de machinist nodig heeft op OLM niveau dient meegeleverd te worden met de machine.

### Dit gereedschap dient gedurende 20 jaar leverbaar te zijn.

## Opleidingen

### De opdrachtnemer dient te voorzien in Nederlandstalige opleiding voor kerninstructeurs van de machinistenopleiding (OLM niveau).

### De opdrachtnemer dient te voorzien in Nederlandstalige opleiding voor kerninstructeurs van de monteursopleiding (ILM niveau).

## Onderwijsleermiddelen

### Een ILM-monteur moet mogelijk opgeleid worden om de machine te kunnen onderhouden. Een belangrijk aspect hierbij is dat de monteur leert om een diagnose te stellen als een bepaalde storing in de GLC-HS zich voordoet. De leverancier geeft aan hoe dit door de opdrachtgever getraind kan worden. Eventuele software en/of hardware die hier in kan ondersteunen.

### Een ILM-monteur wordt mogelijk opgeleid om componenten te kunnen vervangen, maar niet om componenten te kunnen repareren. Toch is het zinvol als een ILM-monteur kennis heeft van de werking van een componenten. Voor ieder componenten dient de ILM-monteur in een opleiding uitgelegd te kunnen worden, hoe een componenten werkt en wat er in zit.

### De leverancier levert mogelijk een digitale elektrische, hydraulische en pneumatische schema’s van de machine aan.

## Documentatie

### De opdrachtnemer dient documentatie te leveren voor het gebruiksniveau incl. Organic Level Maintenance (OLM). Deze documentatie is bedoeld voor de bediening en het gebruikersonderhoud door personeel van de opdrachtgever.

### Alle OLM-documentatie is in de Nederlandse taal.

### De OLM-documentatie dient ook geleverd te worden als digitaal bestand dat door de opdrachtgever kan worden bewerkt.

### De opdrachtnemer dient fabrieksdocumentatie te leveren voor het Intermediate Level Maintenance (ILM) niveau. Deze documentatie is bedoeld voor veld- en werkplaatsonderhoud door onderhoudseenheden van de opdrachtgever. Deze documentatie bestaat ten minste uit een ‘parts and service manual’ (onderdelen en werkplaats handboek). Als de standaard fabrieksdocumentatie niet volstaat, mag de opdrachtgever aanvullende fabrieksdocumentatie als supplement toevoegen

### De ILM-documentatie is in de Nederlandse taal.

### De ILM-documentatie dient ook geleverd te worden als digitaal bestand dat door de opdrachtgever kan worden bewerkt.

## Verpakking en markering

### Elk artikel dient verpakt te zijn conform de handelsgebruikelijke versie uit de MMR-137. Alle reservedelen en gerepareerde onderdelen zullen per stuk (tenzij anders overeengekomen) worden verpakt, waarbij elke verpakking is gemerkt met:

- SAP nummer (wordt door de opdrachtgever aangeleverd);

- NSN (Nato Stock Nummer, wordt door de opdrachtgever aangeleverd);

- AIT markering conform Bijlage L;

- Artikelbenaming;

- Hoeveelheid in de verpakking.

### De machine dient voorzien te zijn van een UID markering conform Bijlage L. De plaats van de UID wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.

### De machine dient voorzien te zijn van een contractplaat en mogelijk kentekenplaat

# Rupsdozer

## Omschrijving

### De rupsdozer is van het type “bull”.

### De rupsdozer moet van een gebruikelijk commercieel type zijn (COTS).

### De rupsdozer wordt gebruikt bij werkzaamheden in uitzendgebieden wereldwijd. Daarnaast wordt de rupsdozer ingezet bij oefeningen en trainingen in Europa en voor opleidingen in Nederland.

## Levensduur

### De levensduur van de rupsdozer is vastgesteld op 20 jaar.

### De levensduur wordt verder in dit PVE aangeduid met de term ELOT (End Life of Type).

## Gebruiksprofiel

### De rupsdozer wordt gebruikt tijdens oefeningen en uitzendingen bij het bouwen van kampementen, wegherstel en beschermingsconstructies. De rupsdozer zal op jaarbasis ± 600  draaiuren maken. De meest voorkomende werkzaamheden zijn o.a.:

- Grondverzet 			70 %

- Verwijderen begroeiing 	  5 %

- aanleggen tankgrachten	10 %

- egaliseren			15 %

- Ripper				  5 %

- Lier				  5 %

Als een rupsdozer naar een uitzendgebied gaat, blijft deze gemiddeld 3 jaren in het uitzend-gebied. In het uitzendgebied (bv Afrika, Afghanistan) maakt de rupsdozer de eerste 2 maanden 10 uur per dag. In het uitzendgebied zijn er geen weekeinden, iedere dag is een werkdag. De klimatologische omstandigheden in het uitzendgebied zijn extreem, zeer hoge temperaturen overdag en vorst ‘s nachts. Overdag felle zon en veel fijn stof in de lucht. De rupsdozer rijdt op de bouwlocatie veel over een stoffig of modderig terrein.

### De rupsdozer wordt ook gebruikt voor opleidingen om, onder begeleiding van leermeesters, vaardigheden aan te leren die nodig zijn om bovenstaande werkzaamheden uit te kunnen voeren.

## Eisen

### De rupsdozer heeft een gewicht van 20 tot25 t inclusief lier of ripper

### De rupsdozer is voorzien van een ROPS / FOPS cabine

### De rupsdozer is voorzien van rupsplaten met kammen met een minimale breedte van ca 600mm De rupsen moeten de machine in staat stellen te werken op zeer drassige grond als harde rotsgrond.

### De rupsdozer heeft in de zwaarste configuratie een maximale gronddruk van ca 70 KPa

### Elke rupsketting zal door minimaal 2 rupsgeleiders geleid worden

### Het onderstel van rupskettingen, moet levenslang gesmeerde looprollen en toprollen bevatten.

### De rupsdozer is voorzien van hydraulische kettingspanners

### De rupsdozer is voorzien van een semi-universeel of sigma blad met een capaciteit van ≥ 5 m3 die hydraulisch georiënteerd wordt in de hoogte en in tilt

### De rupsdozer is voorzien van een uitwendig C-frame voor zwaar grondverzet

### De rupsdozer heeft een waaddiepte van ≥0,8 m

### De rupsdozer is in staat om andere voertuigen los te trekken of slepen. De trekkracht zal minimaal 110 kN zijn bij een snelheid van 3 km/h

### De hoogste trekkracht bij de laagste snelheid is ≥ 250 kN

### De rupsdozer heeft een minimale bodemvrijheid van ≥ 38 cm

### De rupsdozer is uitgerust met een afneembare lier die eenvoudig vervangen kan worden door een ripper. De ombouwtijd zal maximaal 4 uur bedragen met 2 personen en gebruikmaking van een hijsmiddel

### De hydraulische lier heeft een minimale trekkracht op een volle trommel van 250 kN

### De lengte van de  lierkabel is ≥ 50 m, de liertrommel is ontkoppelbaar en de kabel kan door een persoon worden afgerold

### De ripper is een gestandaardiseerde ripper achteraan in de vorm van een parallellogram met DRIE afneembare tanden waarvan de insteldiepte groter dan 450 mm moet zijn. Ripper zelf moet afneembaar zijn, en moet kunnen opgebouwd worden, in plaats van de lier

### De ripper moet omgebouwd kunnen worden naar een ripper met één tand door het wegklappen of demonteren van de overige tanden

### De ripper is hoogte hydraulisch verstelbaar

### De rupsdozer is uitgerust met een volautomatische laserontvanger voor een 2D laser (dubbele helling laser) (inclusief receptoren) en de noodzakelijke Sturings box, om een geautomatiseerd nivelleren mogelijk te maken

### De rupsdozer is voorzien van een trekpen die de capaciteit heeft om een rupsdozer te bergen / slepen

## Transport

### De machine is aan de voor- en achterzijde voorzien van sjor, sleep- en bergingsogen

### De machine is aan de voor- en achterzijde voorzien van hijsogen

### De leverancier levert de certificaten van alle bevestigingsogen.

### De machine is voorbereid voor mogelijk transport per trekker + oplegger, trein of schip

### De maximale hoogte van de machine incl oplegger  tbv transport op trekker + oplegger mag niet hoger zijn dan 4 m

## Motor

### De machine dient een dieselmotor als krachtbron te hebben die voldoet aan de wettelijke milieu eisen

### De machine moet continu kunnen functioneren op dieselbrandstof F-54 De machine is bij aflevering afgesteld op F-54.

### Het systeem is geschikt of geschikt te maken voor het gebruik dieselbrandstofsoorten met een zwavelgehalte tot 10.000 mg/kg en octaangetal tot 45 gedurende de inzet in het uitzendgebied.

### De machine moet continu, zonder nadelige invloeden op de levensduur van de motor of delen daarvan en met behoud van de functionele eisen, kunnen functioneren op F-63 (kerosine).

### De opdrachtnemer geeft aan welk voorbereidingen of aanpassingen moeten worden uitgevoerd om de machine te laten draaien op brandstoffen F-63 (1.8.4) en dieselbrandstofsoorten (1.8.3)

### Het personeel op ‘Intermediate Level Maintenance’ moet de eventuele voorziening genoemd in punt 1.8.5 zelfstandig kunnen aanbrengen.

## Mobiliteit

### De machine kan een langshelling van 70% oprijden

### De machine kan een verharde dwarshelling van 20% rijden

### De snelheid van de GLC-HS dient op de weg variabel te zijn tussen 0 en ca. ca 10 km/h.

## Elektrisch systeem

### De machine heeft een elektrische installatie volgens STANAG 2601 met een nominale bedrijfsspanning van 28 V DC

### Het laadstroomsysteem heeft voldoende capaciteit om in voorkomend geval de batterijen van de kraan op te laden en tegelijkertijd de in gebruik zijnde elektrische voertuigsystemen van stroom te voorzien

### De elektrische installatie is beschermd tegen kortsluiting en corrosie

### Alle delen van de elektrische installatie in de cabines voldoen aan IEC 60529 beschermingsgraad IP54

### Alle delen van de elektrische installatie van de kraan, inclusief aan- en opbouwdelen echter met uitzondering van de elektrische delen in de cabine, voldoen aan IEC 60529 beschermingsgraad IP67

### De elektrische installatie is uitgevoerd met apart gezekerde voedingsgroepen voor de voertuiggebonden componenten en communicatie apparatuur (24 V DC, 20A, volgens PVE 9999-2-133-002/4 Blz. 47)

### Toepassing van batterijen van het type vliesaccu, NSN 6140-17-117-7743 batterij 12V 110 Ah, lengte 286 mm (maximaal), breedte 266 mm, hoogte 230 mm (maximaal) moet mogelijk zijn.

### De machine heeft 1 hoofdschakelaar voor het onderbreken van de elektrische stroomkring(en). Diagnostische gegevens mogen hierbij niet verloren gaan.

### De hoofdschakelaar is zodanig geschakeld dat bij het onderbreken van de elektrische stroomkring(en), bij draaiende motor, geen schade aan elektronische componenten ontstaat.

### De machine heeft een eenvoudig bereikbare batterijcontactdoos, conform Stanag 4074 type 2, om startspanning (24 V) vanuit de batterijen te leveren aan en te onttrekken van een gelijkwaardig militair voertuig.

### De machine is voorzien van een elektrische aansluiting 24v conform ISO 4165 om bijvoorbeeld een looplamp op aan te kunnen sluiten.

### De machine is in de cabine voorzien van een elektrische aansluiting 12v conform ISO 4165

### De machine moet inzetbaar zijn in militaire operationele omstandigheden. Het is daarbij van belang dat lichten, knipperlichten, zwaailichten, waarschuwingssignalen (achteruitrijdbeveiliging), een volgsysteem middels satelliet of SIM-technologie, of soortgelijke apparatuur uitschakelbaar zijn. Het uitschakelen van deze apparatuur moet niet noodzakelijk volledig door de operator kunnen gebeuren. De opdrachtnemer zal aangeven hoe deze uitschakelbaarheid realiseerbaar is.

### Indien de machine tijdens het achteruit rijden een akoestisch signaal laat horen, is dit uit schakelbaar door de machinist.

## Klimaateisen

### De machine dient geschikt te zijn voor gebruik en opslag in de klimaatgebieden A0, A1, A2, A3, B1, B2, C0 en C1 conform Stanag 4370, AECTP 230, section 2311. De GLC-HS dient in deze klimaatgebieden op ieder moment van de dag in gebruik genomen te kunnen worden en inzetbaar te zijn.

### De leverancier dient aan te geven (indien nodig) welke aanvullende handelingen, onderhoudstaken en /of technische aanpassingen moeten worden uitgevoerd op de machine bij aanwezigheid in de meest extreme klimaatgebieden. Dit is onderdeel van de technische onderhouds-documentatie.

### De machine is tegen stof en water beschermd conform IEC 60529 IP56.

### De luchtinlaat is voorzien zijn van een filter.  Het filtersysteem dient een indicator te hebben voor verzadiging van de filterelementen.

### De machinist kan op eenvoudige wijze de filters wisselen en/of schoonmaken.

## Verfsysteem

### De machine dient te worden gespoten in de kleur bronsgroen RAL 6031 ZM,.de flexibele slangen mogen niet gespoten worden.

## Toebehoren

### De machine dient voorzien te zijn van houders voor een poederblusser, eerste hulp uitrusting en wapen. Indien niet standaard aanwezig dan zullen de houders door de opdrachtgever worden toegeleverd. De locatie van de houders wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.

## Verlichting

### De machine dient verlichting te hebben die voldoet aan de WVW

### De machine heeft 2x werkverlichting achterop cabine en 2x voorzijde van de cabine.

### De machine heeft een afneembaar oranje zwaailicht volgens DIN 14620. De elektrische aansluiting is volgens ISO 4165

### De machine heeft in de cabine een opbergplaats voor het zwaailicht.

## Verlichtingsinstallatie - verduisteringsverlichting

### Het systeem heeft verduisteringsverlichting volgens STANAG 4381, gebruikmakend van standaard elektrische componenten. PVE 9999-2-133-002/4 Blz. 48 + 49.

### De verlichtingsschakelaar is een standenschakelaar NSN 5930-12-166-0796.

### De verlichting en de akoestische signalering van het systeem werken niet bij ingeschakelde verduisteringsverlichting. Het akoestisch signaal kan handmatig in- en uitgeschakeld worden.

### De indicatoren verblinden de machinist niet. De machinist merkt het oplichten van de indicatoren wel op.

### Het oplichten van de indicatoren is niet zichtbaar buiten het voertuig.

### Het systeem is voorbereid voor colonnesignalering – vlaggen en colonnefilters – volgens PVE 9999-2-133-056/2 Blz. 26 t/m 29.

### Het systeem heeft een afneembaar colonnevolglicht PVE 9999-2-133-002/4 Blz. 50, aan de achterzijde van het voertuig

## Opbergruimten

### De machine heeft een waterdichte, met een sleutel afsluitbare opbergruimte voor de bij de machine behorende gebruikersdocumentatie. De opbergruimte is tegen stof en water beschermd conform IEC 60529 IP44.

### De machine heeft spatwaterdichte, met een sleutel afsluitbare opbergruimte voor het eventuele gereedschap dat de machinist nodig kan hebben voor de machine. De bodem van deze opbergplaatsen zijn in zijn geheel bedekt met een rubberen mat en hebben afwatering. De opbergplaats is tegen stof en water beschermd conform IEC 60529 IP44.

## Storing zoeken

### De machine dient te zijn voorzien van een geïntegreerde apparatuur De diagnose apparatuur moet de monteur helpen bij het stellen van een diagnose in geval van een storing.

### Storingen die niet door diagnose apparatuur kunnen of worden gesignaleerd, moet de diagnose kunnen worden gesteld met behulp van technische documentatie.

### De monteur moet de storing kunnen herleiden naar het falend component.

### De diagnose apparatuur geeft in geval van een storing aan wat opeenvolgende onderhoudshandelingen moeten zijn

### De storingen worden automatisch opgeslagen en kunnen door een ILM monteur geraadpleegd worden

## Algemene constructie

### De machine dient beschermd te zijn tegen corrosie. Speciale aandacht zal besteed worden aan behandeling van holle ruimten

## Veiligheid, Milieu, Arbo en Ergonomie

### De machine moeten CE-gemarkeerd worden opgeleverd.

### Oppervlakken op de machine, waarop de machinist regelmatig staat of loopt, zijn gemakkelijk bereikbaar en voorzien van duurzaam antislipmateriaal.

### De machine is uitgerust met een verwarmingssysteem voor de vereiste klimaatzones.

### De machine is uitgerust met een airconditioningssysteem voor de vereiste klimaatzones.

### De machine is uitgerust met een achteruitkijkcamera.

## Onderhoudssystematiek

### De opdrachtgever hanteert bij het onderhouden van materieel een vaste onderhouds-systematiek met de niveaus OLM (Organic Level Maintenance), ILM (Intermediate Level Maintenance) en DLM (Depot Level Maintenance).

### De machine wordt mogelijk door personeel van de opdrachtgever onderhouden op OLM en ILM-niveau.

### De machine moet op ILM niveau inzetbaar kunnen worden gehouden door middel van het wisselen van componenten. Het opnieuw kunnen instellen van instellingen is niet bij voorbaat uitgesloten.

### De opdrachtgever doet een voorstel welke onderhoudstaken op ILM niveau liggen. Met de opdrachtgever. De onderhoudstaken voor ILM worden besproken en aanpassingen zijn mogelijk. In onderling overleg wordt de definitieve ILM onderhoudstaken vastgelegd.

### ILM moet ook kunnen worden uitgevoerd in provisorisch werkplaatsen ter velden. Een mobiele hijskraan is aanwezig.

## Artikelgegevens

### De opdrachtnemer dient van ieder artikel artikelcodificatiegegevens conform de meegeleverde spreadsheet ‘Onderdelenlijst .xlsx’ te leveren. Deze spreadsheet bevat 5 tabbladen. Het eerste tabblad bevat een korte uitleg. Uit de overige 4 tabbladen dienen de kolommen met een gele kop ingevuld te worden. Met artikel wordt bedoeld:

- de machine;

- reservedelen inclusief elk reservedeel dat in de toekomst besteld kan worden;

- speciaal, meet- en testgereedschap;

- toebehoren.

### Artikelgegevens worden gebruikt om configuratiebeheer middels SAP te kunnen voeren. In de Bijlage SAP wordt beschreven welke gegevens hiervoor noodzakelijk zijn. Als richtsnoer zijn de voorgestelde standaarden en de gerelateerde Bijlage van belang.

## Gereedschap, meet- en testapparatuur

### Het gereedschap dat de machinist nodig heeft op OLM niveau dient meegeleverd te worden met de machine.

### Dit gereedschap dient gedurende 20 jaar leverbaar te zijn.

## Opleidingen

### De opdrachtnemer dient te voorzien in Nederlandstalige opleiding voor kerninstructeurs van de machinistenopleiding (OLM niveau).

### De opdrachtnemer dient te voorzien in Nederlandstalige opleiding voor kerninstructeurs van de monteursopleiding (ILM niveau).

## Onderwijsleermiddelen

### Een ILM-monteur moet mogelijk opgeleid worden om de machine te kunnen onderhouden. Een belangrijk aspect hierbij is dat de monteur leert om een diagnose te stellen als een bepaalde storing in de GLC-HS zich voordoet. De leverancier geeft aan hoe dit door de opdrachtgever getraind kan worden. Eventuele software en/of hardware die hier in kan ondersteunen.

### Een ILM-monteur wordt mogelijk opgeleid om componenten te kunnen vervangen, maar niet om componenten te kunnen repareren. Toch is het zinvol als een ILM-monteur kennis heeft van de werking van een componenten. Voor ieder componenten dient de ILM-monteur in een opleiding uitgelegd te kunnen worden, hoe een componenten werkt en wat er in zit.

### De leverancier levert mogelijk een digitale elektrische, hydraulische en pneumatische schema’s van de machine aan.

## Documentatie

### De opdrachtnemer dient documentatie te leveren voor het gebruiksniveau incl. Organic Level Maintenance (OLM). Deze documentatie is bedoeld voor de bediening en het gebruikersonderhoud door personeel van de opdrachtgever.

### Alle OLM-documentatie is in de Nederlandse taal.

### De OLM-documentatie dient ook geleverd te worden als digitaal bestand dat door de opdrachtgever kan worden bewerkt.

### De opdrachtnemer dient fabrieksdocumentatie te leveren voor het Intermediate Level Maintenance (ILM) niveau. Deze documentatie is bedoeld voor veld- en werkplaatsonderhoud door onderhoudseenheden van de opdrachtgever. Deze documentatie bestaat ten minste uit een ‘parts and service manual’ (onderdelen en werkplaats handboek). Als de standaard fabrieksdocumentatie niet volstaat, mag de opdrachtgever aanvullende fabrieksdocumentatie als supplement toevoegen

### De ILM-documentatie is in de Nederlandse taal.

### De ILM-documentatie dient ook geleverd te worden als digitaal bestand dat door de opdrachtgever kan worden bewerkt.

## Verpakking en markering

### Elk artikel dient verpakt te zijn conform de handelsgebruikelijke versie uit de MMR-137. Alle reservedelen en gerepareerde onderdelen zullen per stuk (tenzij anders overeengekomen) worden verpakt, waarbij elke verpakking is gemerkt met:

- SAP nummer (wordt door de opdrachtgever aangeleverd);

- NSN (Nato Stock Nummer, wordt door de opdrachtgever aangeleverd);

- AIT markering conform Bijlage L;

- Artikelbenaming;

- Hoeveelheid in de verpakking.

### De machine dient voorzien te zijn van een UID markering conform Bijlage L. De plaats van de UID wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.

### De machine dient voorzien te zijn van een contractplaat en mogelijk kentekenplaat

## Bijlage C: BESTAANDE BOUWMACHINES GEPLAND VOOR INRUIL

| Benaming | Aantal | Afbeelding |
| --- | --- | --- |
| Universele bouwmachines type Werklust WG 35 B (bouwjaar 1991) | 130 |  |
| AHW met verschillende hulpuitrustingsstuk-ken (Onderdeel geweest van Werklust WG 35 B) (bouwjaar 1991) Verschillende AWH uitvoeringen. Deze zijn; AHW vorkheftruck (VHT) AHW Kraanboom AHW maxi fascine AHW graafarm module AHW (leeg) | 136 |  |
| Hanomag rupsdozer (Angle dozer) met met ripper (bouwjaar 1995) Hanomag rupsdozer (Angle dozer) met met lier (Bouwjaar 1995) | 1 2 |  |
| Hanomag rupsdozer (Bull dozer) met ripper (bouwjaar 1995) | 5 |  |
| Grader CHAMPION type 726AVHP (bouwjaar 1995) | 7 |  |
| GRADER CHAMPION MET NIVELLERING (bouwjaar 1995) | 1 |  |
| JCB JS 150 (Wiel) (bouwjaar 1996) | 2 |  |
| Graafmachine JCB JS200 LC (Rups) (bouwjaar 1996) | 2 |  |
| Graafmachine JCB JS 130 (Wiel) (bouwjaar 1994) | 3 |  |
| Graafmachine JCB JS 130(Rups) (bouwjaar 1994) | 3 |  |
| Graafmachine JCB JS 240(Rups) (bouwjaar 1995) | 2 |  |
| Graafmachine JCB 803(rups) (1x bouwjaar 1999 1x bouwjaar 2002) | 2 |  |
| Trilrolwals Hamm 4011D (bouwjaar 1995) | 7 |  |

## BIJLAGE D: SPECIFICATIE DRAAIUREN