Verslag marktconsultatie

| Van | AEB: Rebecca Beemster, Projectmanager Groengasinstallatie Waternet: Nico van der Ploeg en Peter Jansen, Contractbeheerders Groengasinstallatie |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | 17 december 2015 |  |
| Onderwerp | Verslag marktconsultatie Groengasinstallatie AEB en Waternet |  |

1.	Inleiding

In de weken 44, 45 en 46 hebben AEB Amsterdam en Waternet een marktconsultatie gehouden. Het doel van deze marktconsultatie was om na te gaan of marktpartijen mogelijkheden zien om zowel het ontwerp, bouw, onderhoud en operatie (DBMO) als de afzet van de producten in de markt in een aanbesteding mee te nemen.

AEB en Waternet hebben dertien marktpartijen voor de marktconsultatie geselecteerd. Op voorhand hebben AEB en Waternet het doel en de uitgangspunten van de marktconsultatie aan deze marktpartijen gecommuniceerd en hen 23 vragen voorgelegd.

Van de gehele marktconsultatie is dit geanonimiseerde verslag gemaakt dat openbaar is en waarin een objectieve en feitelijke beschrijving van de antwoorden staan.

2.	Deelname marktconsultatie

AEB en Waternet wijzen uitdrukkelijk op de volgende voorwaarden die van toepassing zijn geweest op deze marktconsultatie:

- deelname aan de marktconsultatie gebeurt op vrijwillige basis; er zal geen enkele vergoeding worden verstrekt voor deelname en ook zal geen vergoeding worden verstrekt voor uit de deelname voortvloeiende onkosten;

- de marktconsultatie maakt uitdrukkelijk geen deel uit van een eventueel te houden aanbestedingsprocedure;

- er kunnen uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend aan de informatie die ten behoeve van de marktconsultatie wordt verstrekt;

- door deelname komen deelnemers niet in een voorkeurspositie ten aanzien van een eventueel te houden aanbestedingsprocedure, noch zal deelname leiden tot uitsluiting in een dergelijke procedure;

- de marktconsultatie heeft een vrijblijvend karakter en aan de (inzichten uit de) marktconsultatie kunnen geen rechten worden ontleend.

3.	Uitgangspunten

AEB is de grootste afvalverwerker op één locatie in de wereld. Zij is koploper op het gebied van verwerking van afval, opwekking van energie en terugwinning van grondstoffen. De gemeente Amsterdam is 100% aandeelhouder van AEB.

Waternet is een waterketenbedrijf dat zich richt op het zuiveren van afvalwater, het maken van drinkwater en het schoon houden van oppervlaktewater. Dit doen zij in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam.

Er zijn raakvlakken tussen AEB en Waternet die de afgelopen jaren tot vormen van samenwerking hebben geleid. Zo wordt het zuiveringsslib van Waternet verbrand bij AEB, zet AEB het rioolgas, dat geproduceerd wordt bij Waternet, om in duurzame elektriciteit en stadswarmte.

4.	Beschrijving van de opdracht

AEB en Waternet willen samen een groengasinstallatie aanbesteden via DBMO. De ambitie is om de biogas-reststromen uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie en vergistingsinstallatie op te (doen) werken naar hoogwaardige producten. De biogasstromen van AEB en Waternet bedragen ongeveer 12 tot 14 miljoen m3 biogas per jaar per stroom. 

Vanwege overlap in ambities en de gezamenlijke wens om groengas te gaan produceren, is besloten dat AEB en Waternet dit project samen gaan realiseren. Hiervoor zal door AEB en Waternet een samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld.

Voorafgaand aan de aanbesteding hebben AEB en Waternet een marktconsultatie gehouden. Een marktconsultatie is een informatie-uitwisseling met marktpartijen over een voorgenomen aanbesteding aan de hand waarvan de haalbaarheid getoetst wordt en de randvoorwaarden van de opdracht worden vastgesteld.

Daarnaast wilden AEB en Waternet inzicht krijgen of zicht krijgen op mogelijke alternatieve oplossingen. Het doel van de marktconsultatie is het betrekken van de markt voor het verkrijgen van informatie middels een aantal (23) aan de markt gestelde vragen.

Als uitgangspunt geldt vooralsnog het aanbesteden van een opdracht voor het opwerken van biogas naar groengas en (vloeibaar) CO2 volgens de Europese procedure met voorselectie, op basis van een DBMO contract, met als contractvoorwaarden de UAV-gc 2005. Deze contractvorm gaat ervan uit dat op basis van een vraagspecificatie door één partij of consortium het gehele project wordt ontworpen (D = Design), gerealiseerd (B = Build) en voor een overeen te komen periode wordt onderhouden (M = Maintain) en geëxploiteerd (O = Operate). De door deze installatie geproduceerde producten worden eventueel vermarkt door de opdrachtnemer.  

Via persoonlijk contact met marktpartijen wilden AEB en Waternet de markt uitdagen om met eigen oplossingen te komen. Concreet is de mogelijkheid voorgelegd om: 
• het biogas op te werken naar groengas en CO2 en/of een ander hoogwaardig product; 
• het product (groengas, CO2 of anders) te vermarkten of af te nemen; 
• de afzet/afname van het product in de aan te besteden DBMO opdracht te betrekken. 

AEB en Waternet zijn in gesprek gegaan met zowel potentiele leveranciers van groengasinstallaties die afzetmogelijkheden zien voor het product, als met potentiele productafnemers die mogelijkheden zien voor de levering van de gewenste installaties. 

Voor alle duidelijkheid, het betrof geen offerteaanvraag of aanbesteding. De marktconsultatie diende ter voorbereiding op het uiteindelijke aanbestedingstraject, maar staat daar verder los van.

5. 	Verslag

Hieronder een opsomming van de punten die tijdens de marktconsultatie met de marktpartijen (verder: partijen) besproken zijn. De vragen en antwoorden zijn onderverdeeld in drie blokken, te weten:

- vragen en antwoorden gerelateerd aan het betrekken in de DBMO opdracht van de productafzet en –afname;

- vragen en antwoorden gerelateerd aan de contractvorm en contractvoorwaarden;

- vragen en antwoorden gerelateerd aan de wijze van marktbenadering.

Het verslag is geen letterlijke weergave van de antwoorden op de vragen, maar een toelichting op de punten die naast de vragen ter sprake zijn gekomen en relevant zijn voor deze totale geanonimiseerde terugkoppeling op TenderNed.

- DBMO en productafzet en –afname

- Partijen willen weten of het net van Liander een laag- of een hoogcalorisch net is. AEB en Waternet geven aan dat dit laagcalorisch is. Op het lokale gasnet is de druk 8 bar.

- Door partijen wordt de veranderende eisen omtrent invoeding als projectrisico genoemd.

- De meeste partijen vinden het opwaarderen van CO2 tot foodgrade kwaliteit niet realistisch en zien geen positief financieel rendement.

- Het merendeel van de partijen geeft aan graag een rol te willen spelen bij het ontwerp, bouw, onderhoud en operatie van de groengasinstallatie.

- Voor een minderheid van de partijen zal het lastig worden om de vermarkting van de producten voor AEB en Waternet te gaan doen. Daarentegen zijn er ook partijen die de afzetmarkt als voorwaarde stellen om deel te gaan nemen aan de aanbesteding.

- Een minderheid ziet geen mogelijkheden tot afzet van de producten, omdat hun corebusiness het bouwen van installaties is.

- 1/3 van de gesproken partijen is vooral geïnteresseerd in de afzetmarkt van groengas en CO2.

- Aangegeven wordt dat er veel vraag is naar groengas, waardoor de partijen zich geen zorgen maken over de afzet.

- Bio-LNG is op korte termijn niet interessant, omdat het op deze schaal nog niet financieel haalbaar is.

- Contractvorm en –voorwaarden

- Partijen adviseren om de functionele eisen in de vraagspecificatie scherp te definiëren zodat de aanbiedingen goed te vergelijken zijn.

- Niet alle partijen hebben ervaring met UAV-GC. Daarentegen wordt de werkwijze van UAV-GC vaak al toegepast.

- Systeemgerichte Contract Beheerings (SCB) is bij vrijwel iedereen onbekend.

- Marktbenadering

- De termijn van 56 dagen voor het uitbrengen van een offerte is volgens de partijen ambitieus.

- De voorgestelde realisatietermijn van 6 maanden wordt door sommige als reëel ervaren en door sommige als krap gezien.

- Op de vraag of partijen bereid zijn om bij een toekomstige aanbesteding een oplossing uit te werken, wordt positief gereageerd.

- Partijen geven aan dat, vanwege het volume groengas dat geproduceerd gaat worden (circa 20% van het totale marktaandeel in Nederland), de groengasinstallatie een strategisch project is om aan deel te nemen.

- Er zullen consortiums gevormd worden om in te schrijven voor de totale aanbesteding.

6. 	Conclusie

Partijen zien mogelijkheden om biogas op te werken naar groengas en CO2. Ook zien zij kansen om deze producten te vermarkten of af te nemen.

Het doel van deze marktconsultatie was om na te gaan of marktpartijen mogelijkheden zien om zowel het ontwerp, bouw, onderhoud en operatie (DBMO) als de afzet van de producten in de markt in een aanbesteding mee te nemen. Na de gesprekken met de marktpartijen, kunnen AEB en Waternet concluderen dat het merendeel van de gesproken partijen zeker mogelijkheden zien voor een DBMO contract inclusief de vermarkting of afname van groengas en CO2.

AEB en Waternet zullen zich beraden over de mogelijkheden tot het contract en dit, zodra AEB en Waternet de aanbesteding starten, met de markt via TenderNed communiceren.

Wij danken de partijen voor de genomen tijd en moeite.