	[image: image1.wmf]Voorschriften voor de veiligheidsman Metro 




Inhoud

11.
Algemeen


12.
Verantwoordelijkheid


13.
Inzet VHM


14.
Bevoegdheidseisen


15.
Uitrusting


26.
Taak


37.
Signalen


48.
Opstelling en werkwijze


49.
Wijziging werkomstandigheden


410.
Werken bij geluidhinder


411.
Stilleggen van werkzaamheden


412.
Einde taak VHM




1. Algemeen

1.1. De Veiligheidsman (hierna te noemen VHM) wordt ingezet als werkplekbeveiligingsmaatregel welke valt onder de categorie Persoonlijke Waarneming (PW). 
1.2. De VHM begeleid ondeskundigen of ongeautoriseerden bij het veilig lopen langs de baan en geeft hierbij aanwijzingen ter voorkoming van aanrijd- of elektrocutiegevaar. Dit is een persoonsbeveiligingsmaatregel die continu kan worden ingezet. 

2. Verantwoordelijkheid

2.1. De VHM is verantwoordelijk voor het signaleren van een railvoertuig voordat deze de werkplek nadert, het tijdig waarschuwen van de werkenden of aanwezigen en het tijdig laten ontruimen van de werkplek. Voor de verdere uitwerking ziet paragraaf 5.4. Persoonlijke Waarneming van het document “Veiligheidsvoorschriften werken aan de metrobaan”. 

2.2. De VHM mag zijn taak niet gelijktijdig met een andere veiligheidsfunctie of technische functie uitoefenen.
3.  Inzet VHM 
3.1. De VHM wordt voor werkplekbeveiligingsdoeleinden ingezet door de Leider Werkplek Beveiliging (hierna te noemen LWB). De LWB is verantwoordelijk voor werkplekbeveiligingsmaatregelen op de werkplek waar de VHM is aangesteld. 

3.2. De VHM wordt voor persoonsbeveiligingsdoeleinden ingezet door de opdrachtnemer. 

4. Bevoegdheidseisen 
4.1. De bevoegdheid van de VHM wordt verkregen als met goed gevolg de (GVB-)bedrijfsopleiding is voltooid. 
4.2. De bedrijfsopleiding wordt gegeven door een door GVB erkend opleidingsinstituut en dient elke drie jaar herhaald te worden. 
4.3. Voor het volgen van de bedrijfsopleiding dient de aankomend VHM aan de volgende voorwaarden te voldoen:

a. Hij dient tenminste 21 jaar oud te zijn.

b. Hij moet de Nederlandse taal goed beheersen in woord en geschrift. 
c. Hij moet in het bezit zijn van het (persoonlijke) bewijs van deelname van de gevolgde e-learningcursussen ‘Veiligheid langs het spoor’ en ‘Veiligheid langs de metrobaan’, te volgen op www.veiligheidlangshetspoor.com. 

d. Hij dient een medische en psychologische keuring te ondergaan. Deze keuringen, die betrekking hebben op het uitvoeren van veiligheidsdiensten, moeten het predicaat “geschikt” opleveren. 

e. Hij moet zijn taak naar behoren kunnen vervullen.

4.4. Bij het met goed gevolg afleggen van de bedrijfsopleiding ontvangt de VHM een certificaat en een GVB-veiligheidspas. Hiervan wordt administratie bijgehouden door de GVB-opleidings-coördinator. 

5. Uitrusting

Tot de uitrusting van de VHM behoort:

a. een signaalhoorn of mondfluit;

b. een zaklantaarn die wit licht uitstraalt;

c. signalerende kleding: zie Veiligheidsvoorschriften werken aan de metrobaan, hoofdstuk 9. Kleiding en schoeisel. 

d. een mobiele telefoon;

e. onder bepaalde omstandigheden kan een portofoon tot de uitrusting worden gerekend, dit ter beoordeling van de LWB.

6. Taak

Tot de taak van de VHM behoort:

6.1. het zich voor aanvang van het werk door de LWB op de hoogte te laten stellen van de werksituatie (veiligheidsmaatregelen, grenzen werkgebied, uitwijkplaatsen, detailafspraken etc., en vult hiervoor de Checklist LMRA Veiligheidsman Metro in (zie Werkinstructie Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) VHM Metro);

6.2. het controleren of het betrokken personeel in het bezit is van het bewijs van deelname van de gevolgde e-learningcursus 'Veiligheid langs het spoor’ en ‘Veiligheid langs de metrobaan’, te volgen op www.veiligheidlangshetspoor.com;

6.3. het verzorgen van een veiligheidsinstructie aan uitvoerenden;

6.4. het controleren van de aanwezigheid van een geschikte wijkplaats;

6.5. het onafgebroken letten op de nadering van railvoertuigen, daarbij rekening houdend met railvoertuigen uit beide richtingen op één en hetzelfde spoor en de vereiste zichtafstand (Zichtafstand: zie document “Veiligheidsvoorschriften werken aan de metrobaan” onder paragraaf 5.4.2. Zichtafstand). Hij mag daarbij nooit uitsluitend afgaan op de dienstregeling, de stand van de seinen, de stand van de wissels en op gemaakte afspraken met de verkeersleiding;
6.6. het tijdig waarschuwen – door middel van signaalhoorn, mondfluit of aantikken – van de aanwezige personen zodat zij zonder overhaasting het spoor vrij kunnen maken; hierbij rekening houdend met de vereisten t.a.v. de zichtafstand. 

6.7. het - ingeval van werkzaamheden waarbij de stroomrail onder spanning staat - erop toezien, dat mens en materiaal tenminste 50 cm afstand tot de stroomrail bewaren alsmede tenminste 50 cm afstand tot de stroomafnemers van het railvoertuig; bij de bovenleiding bedraagt de minimale te bewaren afstand 1 meter;
6.8. het erop toezien dat de aanwezige personen onmiddellijk gehoor geven aan de gegeven signalen en zonodig de waarschuwing herhalen;

6.9. het laten stoppen van een railvoertuig door middel van handsignaal SR 12.03 (met uitgestrekte arm een volle cirkel beschrijven, in het donker met zaklantaarn) en/of sein SR 6.34 (rode vlag) (zie dienstreglement) indien er gevaar bestaat voor personeel of railvoertuigen;

6.10. het evalueren van de veiligheidsmaatregelen en de veiligheidsorganisatie met de LWB na afloop van de werkzaamheden. 

7. Signalen

Bij het waarschuwen van de werkende(n) worden door de VHM de volgende signalen gebruikt:
	Signaal*
	omschrijving
	betekenis

	- - - - -
	Noodsignaal

Geluidssignaal: meerdere malen snel achter elkaar 5x kort


	Gevaar! Direct het werk onderbreken en naar een veilige wijkplaats gaan. 

	-
	Hervatten werkzaamheden 

Geluidssignaal: kort


	De werkzaamheden mogen worden hervat. 

	---
	Let op! Nadering railvoertuig naastliggend spoor

Geluidsignaal: lang
	Stap niet in het naastliggend spoor. De werkzaamheden hoeven niet te worden onderbroken. 



	---  -  ---
	Stoppen werkzaamheden

Geluidssignaal: lang–kort–lang 


	Stop de werkzaamheden en ga (met gereedschap etc.) naar een veilige wijkplaats. Er nadert een railvoertuig in het werkspoor.




*) 
korte toon = minder of gelijk aan 1 seconde


lange toon = 2-3 seconden

8. Opstelling en werkwijze
8.1. De VHM stelt zich bij voorkeur buiten Zone A op, zodat hij de werkplek (en naderend treinverkeer) in zijn geheel kan overzien met de minimaal vereiste zichtafstand naar beide kanten.

8.2. De VHM ziet erop toe dat – direct na waarneming van naderend treinverkeer – de werkenden eventueel met medeneming van arbeidsmiddelen Zone A binnen 5 seconden kunnen ontruimen en Zone B hebben bereikt. 

8.3. De VHM waarschuwt de werkenden voor ontruiming door middel van signalen (mondeling, mondfluit/signaalhoorn of aantikken).

8.4. De VHM dient op de in 8.1. bedoelde plaats aanwezig te zijn alvorens hij toestemming geeft om het werk te laten beginnen of te hervatten.

8.5. De VHM mag nimmer zijn plaats verlaten zonder toestemming van de LWB of zonder dat hij door een andere VHM is vervangen in overleg met de LWB. Mocht voor de VHM toch de noodzaak bestaan het werk te verlaten, dan dient het werk te worden gestaakt en Zone A vrij te worden gemaakt van mens en materiaal. Bij het plegen van een telefoongesprek dient het werk eveneens te worden gestaakt en Zone A vrij te worden gemaakt van mens en materiaal.

9. Wijziging werkomstandigheden

Treedt er een wijziging op van de omstandigheden die van invloed kan zijn op de veiligheid van de aanwezige personen of het treinverkeer (verandering van weer, werkomstandigheden of iets dergelijks) dan dient de VHM zijn handelingen hierop aan te passen en pleegt hij overleg met de LWB.

10.  Werken bij geluidhinder
Indien tijdens de werkzaamheden gebruik moet worden gemaakt van gehoorbeschermers (vanwege de aanwezigheid van gehoorbeschadigend geluid) dan dient de VHM: 

a. de groepsgrootte van de uitvoerenden dusdanig terug te brengen, dat deze tijdig door middel van aantikken kunnen worden gewaarschuwd. 
b. de aanwezige uitvoerende op de nadering van railvoertuigen attent te maken door middel van aantikken met de hand;

c. de LWB op de hoogte te stellen van de veranderde werksituatie.

11.  Stilleggen van werkzaamheden
11.1.  Indien blijkt dat het middel, waarmee de signalen worden gegeven, defect is geraakt, dient de VHM - totdat het defect verholpen is of een vervangend middel aanwezig is - het werk te laten stilleggen en ervoor te zorgen dat Zone A vrij wordt gemaakt van mens en materiaal. 
11.2.  Indien de aanwezige personen geen gevolg geven aan de aanwijzingen van de VHM dan dient de VHM het werk stil te leggen en dit door te geven aan de LWB. Zonodig laat de VHM in overleg met de LWB één of meer personen van het werk verwijderen of staakt hij de werkzaamheden. 

11.3. Het gestelde in lid 2 geldt ook voor personen van derden.

11.4. De VHM is verantwoordelijk voor het stopzetten van het werk als de veiligheid dit naar zijn oordeel vereist, gevolgd door het escaleren naar de LWB.
12.  Einde taak VHM
De taak van de VHM eindigt op het moment dat de LWB het werk heeft beëindigd; Zone A vrij is van mensen en materiaal en alle personen en materiaal de baan hebben verlaten, onder toezicht en begeleiding van de VHM via een door hem te bepalen veilige route. 
	Proceseigenaar:
	hoofd Rail Services

	Auteur(s):
	E. Kieft, adviseur Railveiligheid 

	
	

	Autorisatie
	

	Manager Areaalbeheer
	M. de Vrind

	Hoofd Rail Services 
	W. de Kort p.o.: M. de Vrind

	
	


	Versienr
	Datum
	Omschrijving wijziging


	Wijziging door

	1.1
	20-1-2012
	Na aanvankelijke opname in Handboek GVB in revisie genomen
	-

	1.2
	10-9-2012
	Eerste publicatie in Handboek GVB
	E. Kieft


	Versie 1.2
	
	
	Rail Services

	Versiedatum: 10-9-2012
	

	 1 van 6



