Bijlage 01

Veiligheids- en gezondheidsplan

Gemeente Berg en Dal

Project:			Herinrichting centrum

Millingen aan de Rijn

Besteknummer:	BS15023

Datum:			23-03-2016

Inhoud

INLEIDING	2

1.	Bouwwerkgegevens	3

1.1	Beschrijving van het werk	3

1.2	Adres / ligging van het werk	3

1.3	Bij de totstandkoming van het werk betrokken partijen (rechtspersonen)	4

1.3.1	Opdrachtgever(s)	4

1.3.2	Ontwerpende partij(en)	4

1.3.3	Directievoerende partij(en)	4

1.3.4	Uitvoerende partij(en)	4

1.4	Planning en uitvoeringsgegevens	5

1.5	Ongevallenmelding	6

2.	V&G-coördinator ontwerpfase	7

3.	V&G-coördinator uitvoeringsfase	8

4.	Besteksanalyse	9

4.1	Algemeen	9

4.2	Inventarisatie V&G-risico’s voortvloeiende uit het ontwerp	10

4.3	Inventarisatie V&G-risico’s voortvloeiende uit de bouwplaatsomgeving	11

4.4	Vastlegging preventieve maatregelen	12

- INLEIDING

Dit Veiligheids- en Gezondheidsplan (verkort V&G-plan) is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een, in de tijd, voortschrijdend proces is. Dit plan vormt de eerste versie van het, conform artikel 5 van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet vereiste, Veiligheids- en Gezondheids-plan (V&G-plan).

Het is van belang dat voor de aanvang van de betreffende werkzaamheden in de uitvoeringsfase een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor de werkzaamheden en daarmee samenhangende of samenvallende overige werkzaamheden heeft plaatsgevonden. De resultaten hiervan zijn in dit plan vastgesteld.

Het V&G-plan in de ontwerpfase bevat op het moment van aanbesteding de volgende onderdelen:

- Bouwwerkgegevens

- V&G-coördinator ontwerpfase / uitvoeringsfase

- Besteksanalyse

Bouwwerkgegevens

Beschrijving van het werk

Dit V&G-plan is van toepassing op alle bouwkundige, civieltechnische, werktuigbouwkundige, installatietechnische en elektronische werken ten behoeve van de realisatie van het bouwwerk:

Herinrichting centrum Millingen aan de Rijn

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

| ▪ | Grondwerken |
| --- | --- |
| ▪ | Verhardingswerken |
| ▪ | Leidingwerken |

De werkzaamheden zijn beschreven in het volgende bestek:

| ▪ | Bestek en voorwaarden nr. | BS15023 |
| --- | --- | --- |

Adres / ligging van het werk

Heerbaan, Burgemeester Eijkelhofstraat, Prins Bernhardstraat, Kastanjeplein, Sint Willibrordstraat, Meester van de Bergstraat, Van Lyndenstraat en Prinses Irenestraat te Millingen aan de Rijn, gemeente Berg en Dal.

Bij de totstandkoming van het werk betrokken partijen (rechtspersonen)

Opdrachtgever(s)

| Naam | : | Gemeente Berg en Dal |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres en plaats | : | Dorpsplein 1 |
| Postadres | : | Postbus 20 |
| Postcode en plaats | : | 6560 AA, Groesbeek |
| Contactpersoon | : | De heer Kersten |
| Telefoonnummer | : | +31 24 30 13 500 |

Ontwerpende partij(en)

| Naam | : | Gemeente Berg en Dal |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezoekadres en plaats | : | Dorpsplein 1 |  |
| Postadres | : | Postbus 20 |  |
| Postcode en plaats | : | 6560 AA, Groesbeek |  |
| Contactpersoon | : | De heer Kersten |  |
| Telefoonnummer | : | +31 24 30 13 500 |  |

Directievoerende partij(en)

| Naam | : | Gemeente Berg en Dal |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres en plaats | : | Dorpsplein 1 |
| Postadres | : | Postbus 20 |
| Postcode en plaats | : | 6560 AA, Groesbeek |
| Contactpersoon | : | De heer Kersten |
| Telefoonnummer | : | +31 24 30 13 500 |

Uitvoerende partij(en)

| Naam | : | …… |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres en plaats | : | …… |
| Postadres | : | …… |
| Postcode en plaats | : | …… |
| Contactpersoon | : | …… |
| Telefoonnummer | : | …… |
| Faxnummer | : | …… |

Planning en uitvoeringsgegevens

| a. | Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: |  |
| --- | --- | --- |
|  | 18 mei 2016 |  |
| b. | Geplande bouwtijd: |  |
|  | 4 maanden |  |
| c. | Vermoedelijk maximum aantal werknemer dat gelijktijdig op de bouwlocatie(s) aanwezig zal zijn: |  |
|  | 10 |  |
| d. | Geplande aantal ondernemers en zelfstandigen op de bouwlocatie(s): |  |
|  | 1 |  |
| e. | Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: |  |
|  | - ….. - ….. |  |
| f. | Regeling V&G-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming. De V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de aannemer van het bestek: |  |
|  | - Bestek en voorwaarden nr. | BS15023 |
|  | Nevenaanneming wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden (bestekken): |  |
|  | Verlichting |  |
|  | Groenwerkzaamheden |  |
|  | Kabels en leiding |  |

Ongevallenmelding

| SPOEDGEVALLEN |  | : | Telefoonnummer 112 |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Centrale ongevallenmelding op de bouwplaats en bedrijfshulpverlener (BHV) |  |  |
|  |  | : | Directiekeet |
| Naam BHV |  | : | …… |
| Telefoonnummer |  | : | …… |
| Mobiel nummer |  | : | …… |
| b. | Dichtstbijzijnde huisartsen |  |  |
| Naam |  | : | Huisartsengroep Milbergen |
| Bezoekadres |  | : | Heerbaan 123 |
| Plaats |  | : | Millingen aan de Rijn |
| Telefoonnummer |  | : | 024-663 21 11 (024-663 16 16 spoed) |
| Naam |  | : | Xxx |
| Bezoekadres |  | : | Xxx |
| Plaats |  | : | Xxx |
| Telefoonnummer |  | : | Xxx |
| c. | Dichtstbijzijnde ziekenhuis / eerste hulp |  |  |
| Naam |  | : | Xxx |
| Bezoekadres |  | : | Xxx |
| Plaats |  | : | Xxx |
| Telefoonnummer |  | : | Xxx |
| d. | Inspectie SZW |  |  |
| Inspectie SZW |  | : | Inspectie SZW |
| Postadres |  | : | Postbus 820 |
| Postcode en plaats |  | : | 3500 AV UTRECHT |
| Telefoonnummer |  | : | 0800 – 51 51 |

V&G-coördinator ontwerpfase

Voor de coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 6 van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet, is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever aangesteld:

| Naam | : | Xxx |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres en plaats | : | Xxx |
| Postadres | : | Xxx |
| Postcode en plaats | : | Xxx |
| Contactpersoon | : | De heer Xxx |
| Telefoonnummer | : | Xxx |
| Faxnummer | : | Xxx |

V&G-coördinator uitvoeringsfase

| ▪ | Bestek en Voorwaarden nr. | BS15023 |
| --- | --- | --- |

De coördinatietaken en –verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het bouwwerk en alle bouwactiviteiten. Voor het uitvoeringstijdschema van het bouwwerk wordt verwezen naar deel 1, paragraaf 5 van het bovengenoemde bestek.

V&G-Coördinator uitvoeringsfase

| Naam | : | …… |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres en plaats | : | …… |
| Postadres | : | …… |
| Postcode en plaats | : | …… |
| Contactpersoon | : | …… |
| Telefoonnummer | : | …… |
| Faxnummer | : | …… |

Besteksanalyse

Algemeen

Het ontwerp bevat geen gevaar-elementen, die de aan de reguliere bouwactiviteiten verbonden gebruikelijke risico’s overstijgen.

Wel zijn er een aantal omstandigheden die nadere aandacht behoeven, niet zozeer in de zin van gezondheids- en welzijnsaspecten als wel in de zin van veiligheidsaspecten. Deze zijn hieronder per hoofdactiviteit aangegeven, waarbij gebruik is gemaakt van een model afgeleid van de V&G-Modellen Bouwprocesbesluit uit V.R.O.M.

Voorts wordt erop gewezen dat alle veiligheidsvoorschriften van de Arbeidsinspectie van toepassing zijn en nageleefd dienen te worden.

Tenslotte dient in het door de aannemer te completeren V&G-plan voor de uitvoeringsfase nadrukkelijk aandacht besteed te worden aan de interactie tussen de op ieder moment van de uitvoering op de bouwplaats aanwezige aannemers, neven- en onderaannemers.

In de navolgende samenvatting zijn per hoofdactiviteit aangegeven welke min of meer risicovolle activiteiten op de bouwplaats plaatsvinden en welke gevaar aspecten deze met zich meebrengen. Tevens worden suggesties gegeven betreffende de wijze waarop de risico’s beperkt zouden kunnen worden.

NB:	Waar sprake is van suggesties, dienen deze niet als aanvullende besteksbepalingen opgevat te worden. Het staat de aannemer vrij andere technische en/of organisatorische maatregelen te nemen om genoemde risico’s te beperken, een en ander binnen zijn wettelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats.

Inventarisatie V&G-risico’s voortvloeiende uit het ontwerp

| Bouwfase |  | V&G-risico | Besteks-post | Activiteit | Risico-oorzaak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bouwactiviteiten, - verkeer, inrichting bouwplaats, werkgrenzen | Ongeval; Persoonlijk letsel | Diversen | Diverse werkzaamheden | Onvoldoende werkruimte / Onvoldoende zichtbaarheid werknemers |
| 2 | Grondwerk | Elektrocutie; Explosie; Bedelving; Verdrinking | 2 | Grond ontgraven, vervoeren en verwerken; Bemaling | Onbekendheid met ligging kabels / leidingen; Instorten ontgraving; Werkwijze |
| 3 | Werkzaamheden nabij bestaande riolering | Vergiftiging; Bedelving; Omvallen hijsmaterieel / -last | 3 | Aanbrengen en aansluiten riolerings- leidingen | In aanraking komen met in het bestaande riool aanwezige stoffen; Werkwijze / instabiele ondergrond |
| 4 | Straatwerk | Ongeval / persoonlijk letsel; Lawaai, stof en trillingen; Rondvliegende delen | 1, 4 en 5 | Opbreken en aanbrengen verhardingen; Zagen betonbanden | Onvoldoende werkruimte; Onvoldoende zichtbaarheid werknemers; Werkwijze; Gebruik van machines > 90 db(A) |
| 5 | Wegverhardingen | Ongeval / persoonlijk letsel; Lawaai, stof en trillingen; Rondvliegende (evt. teerhoudend) deeltjes | 1 en 5 | Asfalt opbreken; Zagen; Aanbrengen gietasfalt | Onvoldoende werkruimte; Onvoldoende zichtbaarheid werknemers; Werkwijze; Gebruik van machines > 90 dB(A) |
| 6 | Groenvoorziening | Lawaai; Vallende / wegspringende delen | 1 | Verwijderen bomen / groen | Werkwijze; Gebruik van machines > 90 dB(A) |

Verkorte bestekspostnummers staan voor alle onderliggende besteksposten, beginnend met de verkorte code.

Inventarisatie V&G-risico’s voortvloeiende uit de bouwplaatsomgeving

| Omgevingsfactor |  | V&G-risico | Besteks-post | Activiteit | Risico-oorzaak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Werken zonder adequate bouwplaatsvoorzieningen op bouwterreinen en bouwterreinen van beperkte omvang; Bouwactiviteiten derden nabij het werkterrein | Ongeval; Persoonlijk letsel; Irritatie | Diversen | Diverse werkzaamheden | Beperkte werkruimte; Overbemanning; Ongeorganiseerde werkomgeving |
| 2 | Werken nabij auto(snel)wegen | Ongeval; Persoonlijk letsel; Aantasting gezondheid | Diversen | Diverse werkzaamheden | Werkwijze; Onvoldoende fysieke afscheiding werknemers en verkeer; Bereikbaarheid hulpverlenende instanties |
| 3 | Werken in de nabijheid van hoog- spanningsmasten | Elektrocutie | Diversen | Diverse werkzaamheden | Werkwijze; Statische elektriciteit |
| 4 | Werken aan / nabij kabels en leidingen | Elektrocutie; Explosie | 2 en 3 | Grondwerk; Aanleg riolering | Werkwijze; Beschadiging kabels en leidingen |
| 5 | Werken aan / nabij (hoofd-) gas- , olie- en waterleidingen | Explosie; Verbranding; Overstroming | 2 en 3 | Grondwerk; Aanleg riolering | Werkwijze; Beschadiging van leidingen; Lekkage gas / olie / water |
| 6 | Werken met (bodem-) verontreinigingen | Bedwelming; Aantasting gezondheid | 2 en 3 | Grondwerk; Aanleg riolering | Vrijkomende giftige gassen / stoffen |
| 7 | Werken aan / nabij kunstwerken | Bedelving; Omvallen hijsmaterieel / -last | Diversen | Diverse werkzaamheden | Werkwijze; Instabiele ondergrond |
| 8 | Werken nabij vaarwegen | Ongeval; Verdrinking | Diversen | Diverse werkzaamheden | In het water vallen; Drijvend / varend materieel |
| 9 | Werken in de nabijheid van spoorlijnen / luchthavens | Ongeval; Persoonlijk letsel; Lawaai | Diversen | Diverse werkzaamheden | Werkwijze; Treinverkeer / vliegtuigen |

Verkorte bestekspostnummers staan voor alle onderliggende besteksposten, beginnend met de verkorte code.

Vastlegging preventieve maatregelen

| V&G-risico’s | Maatregel | Maatregel doorgevoerd? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nee, omdat (reden) | Ja, vastgelegd in: |  |  |
|  |  |  | Document | Datum | Plaats actuele revisie |
| Ongeval; Hulpverlening te laat | Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen, zoals bebakening en het aangeven van omleidingen; Het voeren van regelmatig overleg met betrokken partijen |  |  |  |  |
| Ongeval; Persoonlijk letsel | Bedrijfshulpverlener (BHV) aanstellen; EHBO-kit in (directie-)keet |  |  |  |  |
| Bedwelming / verstikking / vergiftiging en elektrocutie; Verontreiniging | Het maken van deugdelijke ondersteuningsconstructies t.b.v. bestaande kabels en leidingen; Het doorsluizen van te verwijderen rioleringen; Gebruik PBM (Persoonlijke Beschermings Middelen); KLIC-melding doen |  |  |  |  |
| Instorting / bedelving / beklemming | Veilig natuurlijk talud graven; Bovenbelasting ver genoeg uit insteek talud; Sleufkist toepassen; Zorgdragen voor vluchtwegen |  |  |  |  |
| Omvallen hijsmaterieel / -last | Toepassen van deugdelijk hijsconstructie; Zorgdragen stabiele ondergrond |  |  |  |  |
| Lawaai, stof en trillingen | Gebruik PBM |  |  |  |  |
| Vallende, wegspringende en rondvliegende delen | Gebruik PBM; Zaag/frees afschermen; Werkplaats afschermen |  |  |  |  |