Korte beschrijving opdracht

In de gemeente Pijnacker-Nootdorp wordt in Pijnacker-Zuid de nieuwbouwwijk Keijzershof gerealiseerd. Het eerste deel van de wijk is al gerealiseerd en de gemeente heeft hier gekozen voor de plaatsing van een traditioneel geluidsscherm. De volgende fase betreft de ontwikkeling van woningen naast de N470. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken moet ook hier een geluidscherm gerealiseerd worden. Vanuit haar duurzaamheidsambities is de gemeente van plan dit geluidscherm te combineren met een methode van duurzame energieopwekking. Het scherm moet dus naast het weren van geluid ook duurzame energie opwekken. De gemeente heeft tevens de ambitie een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van innovatieve duurzame technieken in de openbare ruimte. Er wordt gestreefd naar een scherm waarin zonnecellen zijn geïntegreerd zodat ook het beheer en onderhoud van het scherm duurzaam plaatsvindt.

Als voorbeeld en ter ondersteuning wordt verwezen naar informatie op de site http://heijmans.nl/nl/solar-noise-barriers-sonob/.

De gemeente wil door middel van deze markttoets (Request For Information) achterhalen welke marktpartijen een geluidscherm kunnen leveren dat tegelijkertijd zorgt voor een duurzame energieopwekking.

Eisen en randvoorwaarden

Het scherm moet aan de volgende eisen en randvoorwaarden voldoen:

- Hoofdfunctie is geluidwering, minimaal 5dB geluidsreductie om te voldoen aan de wettelijke grenswaarde van 48 dB;

- Het scherm wordt op een grondwal van 1 meter geplaatst en moet zelf anderhalve meter hoog zijn.

- Panelen moeten minimaal semi-transparant zijn;

- Nevenfunctie is opwekking van zonne-energie, minimaal 30 MWh/jaar voor het totale scherm;

- Esthetische integratie van zonnecellen in de geluidschermen zelf;

- Panelen nagenoeg ongevoelig voor vandalisme, graffiti, vervuiling en diefstal in relatie tot de geluidsfunctie;

- Het scherm heeft een lengte van ongeveer 500 meter;

- Het scherm moet voldoen aan het beeldkwaliteitsplan van de provincie Zuid-Holland. Hierin worden aanbevelingen gedaan en richtlijnen aangegeven voor de vormgeving. Welstand zal hieraan ook toetsen. Belangrijke punten hierin zijn:

  - dat een harde scheiding tussen infrastructuur en woningen gemaakt mag worden (robuust);

  - oriëntatie voor reizigers N470 is van belang;

  - Voor de toekomstige bewoners van de nieuwbouwwijk wordt het belangrijk geacht

dat zij kijk hebben op het open polder landschap. De visuele realisatie kan daarbij worden hersteld of verbeterd;

- Vanuit de nieuwe bewoners is het gewenst om aan de achterzijde van het scherm de mogelijkheid te hebben begroeiing te plaatsen;

- In het gebied liggen 2 leidingen (DPO en CO2-leidingen) die gekruist worden door het geluidscherm. Met het funderen moet hier rekening mee worden gehouden

- Funderen met een keerwandconstructie of op palen is mogelijk;

- Het geluidscherm wordt aan beide kanten aangevuld met zand zodat een grondwal ontstaat. De gemeente Pijnacker-Nootdorp zorgt voor de aanleg van deze grondwal;

- De schermen moeten uiterlijk april 2017 geplaatst zijn.

Wat vragen we

We vragen aan potentiële aanbieders productinformatie waarin wordt aangetoond dat zij de door de gemeente gewenste innovatieve geluidschermen kunnen leveren. De productinformatie van het scherm moet, naast dat het voldoet aan bovenstaande eisen en randvoorwaarden, inzicht geven in het ontwerp en de uitvoeringswijze.

Vervolgproces

Deze RFI wordt gebruikt om de markt te onderzoeken naar potentiële aanbieders.

- De termijn om op deze Request For Information te reageren is 2 weken na publicatie;

- De beoordelingstermijn voor de aanvrager is 2 weken;

- Wanneer er meerdere geschikte aanbieders zijn, wordt een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure gestart.

Vragen en inlichtingen

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Jorn van der Werf, projectmanager

Tel: 015-3626872 of email: J.vanderWerf2@pijnacker-nootdorp.nl